ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

Специальный технический регламент

О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

Специальный технический регламент

«О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков»

### Глава 1. Общие положения

### Статья 1.  Цели и  сфера  применения закона

1. Настоящий Федеральный закон (далее технический регламент) разработан в соответствии с  Федеральным законом  «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-Ф3 в целях:

- защиты жизни и здоровья детей и подростков,

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей при использовании и реализации продукции для детей и подростков, поставляемой на рынок Российской Федерации.

Действие настоящего технического регламента распространяется на продукцию отечественного и зарубежного производства, предназначенную для детей и подростков, размещаемую на рынке Российской Федерации.

Настоящий технический регламент не распространяется на продукцию специально разработанную  и изготовленную  для применения в медицинских целях, а также на продукты питания и парфюмерно-косметические товары.

2. Настоящий технический регламент устанавливает:

- требования к показателям, обеспечивающим безопасность  продукции, предназначенной для детей и подростков,

- ответственность изготовителя и (или) продавца продукции, предназначенной для детей подростков , в части обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента,

-   правила и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента,

-    ответственность государства в части обеспечения государственный контроль (надзор) за безопасностью товаров, предназначенных для детей и подростков, поставляемых на рынок Российской Федерации.

3. Объёктами технического регулирования настоящего технического регламента являются следующие группы продукции:

- предметы ухода за детьми (соски, пустышки, посуда, галантерейные изделия, посуда, щетки зубные, детские ванны и т.п.),

- игрушки,

- одежда из текстильных материалов, кожи, меха; трикотажные изделия; швейные изделия (белье постельное, головные уборы, купальные изделия, перчатки, шарфы и т.п.); готовые текстильные изделия (полотенца, одеяла и т.п.); материалы для изготовления перечисленных изделий,

- обувь, кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления,

- мебель (столы, стулья, табуретки, кровати, шкафы и т.п.) и материалы для их изготовления,

- коляски, велосипеды и другие аналогичные товары,

- учебные, книжные и журнальные издания.

## Настоящий технический регламент не распространяется на процессы производства и утилизации продукции, так как данные процессы регулируются общими и иными соответствующими специальными техническими регламентами.

Если международным договором Российской Федерации в сфере технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора. В случаях, если из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, применяются правила международного договора и принятое на его основе законодательство Российской Федерации.

Статья 2.  Термины и основные определения

Для целей настоящего технического регламента используются термины и следующие основные  определения:

- безопасность продукции – состояние товара (продукции), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью ребёнка (пользователя), в соответствии с современными научными знаниями;

- вредные вещества – вещества, которые во время обычного использования могут вызвать негативные отклонения в состоянии  здоровья пользователя при содержании их  в материале изделия превышающем допустимые концентрации;

-  дети (ребенок) - мальчик и девочка в возрасте до 18 лет включительно;

- игрушка  - изделия или наборы материалов (изделий), разработанные и (или) явно предназначенные для использования детьми в возрасте до 14 лет включительно в целях игры;

- идентификация – установление тождественности характеристик  товара его существенным признакам;

- изготовитель -  субъект хозяйственной деятельности, который берет на себя ответственность за безопасность товаров для детей и подростков, изготовляет, собирает, упаковывает, обрабатывает или маркирует уже готовую продукцию с целью размещения на рынке Российской Федерации;

- лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации и действующее на основании письменного поручения изготовителя,  действовать от его имени и исполнять все или частично обязательства и формальности, связанные с выполнением требований настоящего регламента;

- новорожденный – ребенок в возрасте до 28 дней включительно;

- опасность – состояние товара (продукции), при котором возможен недопустимый риск, в соответствии с современными научными знаниями, связанный с причинением вреда жизни или здоровью пользователя продукции;

- опасность механическая – негативное воздействие готового изделия на пользователя вследствие несоразмерности, повышенной массы, недостаточной прочности, устойчивости или шероховатости поверхности изделия, которое повышает риск травмирования ребенка;

- опасность химическая – негативное воздействие на организм пользователя вредных для организма токсических химических веществ;

- опасность экологическая (антропоэкологическая) – негативное воздействие готового изделия на организм ребёнка вследствие несоответствия физических свойств материала установленным требованиям, в соответствии с современными научными знаниями;

- партия продукции – конкретное количество единиц группы однородной продукции,  одного изготовителя, страны-происхождения, оформленное одним документом поставки;

- пользователь продукции -   ребенок, непосредственно лично использующий продукцию в соответствии с её назначением;

- подростки – дети  в возрасте от 14 до 18 лет включительно;

- предельно допустимый уровень (концентрация) (далее ПДУ (ПДК) – максимальный уровень вредных химических веществ в продукции, обнаруживаемых современными методами исследований и не оказывающих, в соответствии с современными научными знаниями, вреда здоровью пользователя, не ухудшающий его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни;

- размещение продукции на рынке  - продажа или бесплатная передача товара (продукции)

- товар -  предмет труда, имеющий стоимость и распространяющийся в обществе путём купли-продажи.

Глава 2. Размещение  продукции на рынке. Основные положения

Статья 3. Общие требования

1. Изделия, предназначенные для детей и подростков, могут быть размещены на рынке Российской Федерации только в том случае, если при их использовании в соответствии с прямым назначением, с учетом обычного поведения детей и подростков, они не угрожают здоровью и жизни пользователей или окружающим и не вводят в заблуждение приобретателей продукции.

2. Продукция, предназначенная для детей и подростков, размещаемая на рынке Российской Федерации, должна соответствовать требованиям безопасности по физическим, химическим, радиологическим, электромагнитным, механическим, термическим, пожаробезопасным показателям с учетом возрастных физиологических особенностей детей и вида продукции.

3.  Объекты технического регулирования, подклассы и группы однородной  продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОК 005-93) и виды опасностей, которые должны быть нейтрализованы показателями свойств изделия, приведены в таблице.

Таблица

| Объекты технического регулирования | Код продукции (ОК 005-93) | Вид опасностей |
| --- | --- | --- |
| Предметы ухода за детьми | 25 1000, 22 9000, 53 6300, 59 1000, 59 7000, 59 9000, 93 9000, 96 7700 | Химическая Механическая |
| Игрушки | 34 0000, 96 3000 | Химическая Механическая Электрическая Термическая Радиационные излучения Пожарная опасность Взрывоопасность |
| Одежда, готовые текстильные изделия, трикотажные, меховые и швейные изделия и материалы для их изготовления | 85 0000, 84 0000, 83 0000, 89 0000, 89 3000, 87 2000, 87 1000, 81 5000, 86 3000, 87 2000, 89 1000 | Экологическая (антропоэкологическая) Химическая |
| Обувь, кожгалантерейные изделия и материалы | 86 0000 | Экологическая (антропоэкологическая) Химическая |
| Мебель | 56 1000, 56 2000 | Химическая Механическая |
| Коляски, велосипеды | 96 9000 45 2000 | Механическая Химическая |
| Учебные, книжные и журнальные изделия | 95 0000 | Химическая Зрительная утомляемость |

Детализация объектов технического регулирования по видам и подгруппам  однородной продукции приведены в приложении 1.

4. Изготовитель и (или) продавец после подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента, до размещения её на рынке, обязан нанести  на продукции Знак обращения на рынке. Форма Знака обращения на рынке - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 года  № 696 г. Москва.

Продукция, соответствие  которой не подтверждено установленным требованиям настоящего регламента, не может маркироваться Знаком обращения и размещаться на рынке.

5. Знак обращения на рынке наносят на маркировку изделия или упаковку, в случае невозможности этого, информация о соответствии предоставляется в сопроводительной документации.

6.  Продукция, реализуемая на рынке Российской Федерации, должна иметь информацию для пользователя (маркировку), содержащую следующие данные:

- страна, где изготовлена продукция,

- фирменное наименование изготовителя и (или) продавца,

- адрес (место нахождения) изготовителя, продавца или уполномоченного представителя,

- наименование и (или) основное предназначение изделия,

- информация о сырьевом составе материалов изделия (излагается в соответствии требованиями нормативных документов на конкретную продукцию),

- технический регламент, которому соответствует продукция по обязательным требованиям  безопасности,

- Знак обращения на рынке,

- срок использования продукции (при необходимости).

Дополнительная информация: инструкция по эксплуатации, специальные правила для безопасного использования, хранения, утилизации товара (при необходимости); размер изделия, возрастная характеристика пользователя - предоставляются в зависимости от вида и технической сложности изделия.

Информация должна быть представлена на русском языке и, при необходимости, на национальных языках регионов Российской Федерации, куда будет поставляться продукция (товар).

Информация должна быть однозначно понимаемой,  достоверной, хорошо читаемой.

7. Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, предназначенной для детей и подростков, осуществляются в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Глава 3. Требования по безопасности продукции

Статья 4.  Общие  требования

1.  Запрещается реализовывать и размещать на рынке Российской Федерации изделия, предназначенные для детей и подростков, которые, при соответствующем назначению использовании, оказывают негативное влияние на здоровье, опасны для  жизни, или оказывают вредное воздействие на среду обитания (место проживания, дошкольные и другие образовательные учреждения).

2. Безопасность продукции должна обеспечиваться комплексом: химических, физических, механических,  электрических, радиологических, огнестойких и др. показателей свойств, необходимый уровень безопасности которых достигается в процессе производства продукции.

3.   Для обеспечения безопасности:

- продукция (материалы)  не должны, содержать красители, вызывающие онкологические или аллергические заболевания,

- концентрация солей тяжёлых металлов не должна превышать установленных норм,

- содержание пестицидов в натуральных волокнах текстильных материалов не должно превышать установленных норм,

- содержание свободного формальдегида не должно превышать установленных норм,

- изделия и текстильные материалы должны иметь достаточную устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стирки, «пота», трения),

- конструкция, технология изготовления изделий  должны обеспечивать их безопасное использование в соответствии с назначением

4.  Номенклатура и показатели свойств, обеспечивающие безопасность продукции, предназначенной для детей и подростков,  должны соответствовать нормам, изложенным в Приложении 1.

5. Материалы и изделия из нового химического сырья, предназначенные для изготовления изделий для детей и подростков, подлежат государственной регистрации в организациях Минздравсоцразвития РФ.

Статья 5. Требования по безопасности  предметов ухода за детьми

и  применяемых материалов

1. Предметы ухода за детьми должны обеспечивать химическую безопасность, механическую безопасность конструктивных элементов изделия для предотвращения нанесения вреда здоровью ребенка (например, заглатывание при случайном отрыве соски, кольца пустышки и т.п.).

2. Предметы ухода за детьми до 3 лет должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы ребенок не мог их проглотить или травмироваться, с учетом возможности контроля со стороны взрослых.

3. Предметы ухода за детьми не должны вызывать местнораздражающего и аллергизирующего действия;  должны обеспечивать микробную чистоту.

4.  В предметах ухода за детьми    миграция химических веществ: формальдегида, стирола, винилхлорида, фенола, акрилнитрила, капролактама; ионов тяжелых металлов (свинца, цинка, мышьяка, хрома, свинца, кадмия, кобальта)  не должно превышать установленные предельно допустимые концентрации.

5. Требования к показателям безопасности изделий для ухода за детьми и применяемых материалов приведены в приложении 1 раздел 1.

Статья 6. Требования по безопасности  игрушек

и материалов для их изготовления

1. Игрушки должны обладать необходимыми показателями: физических и механических свойств;  огнестойкостью; химической, электрической, радиологической безопасностью, - обеспечивающими защиту ребенка от риска нанесения ущерба здоровью и получения травм.

2. Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность игрушек и материалов, применяемых для их изготовления, приведены в приложении 1 раздел 2.

Статья 7. Требования по безопасности одежды, швейных изделий,

готовых текстильных изделий и материалов для их изготовления

1. Одежда, швейные изделия, готовые текстильные изделия и материалы, использованные для их изготовления, должны быть  безопасны для здоровья и не оказывать негативного влияния на физиологическое развитие ребёнка.

2. Безопасность продукции характеризуют комплексом физических, физико-химических свойств (гигроскопичность, воздухопроницаемость,  содержание свободного формальдегида, удельное поверхностное электрическое сопротивление, устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям), установленных с учётом возрастных физиологических возможностей детей, и химической     безвредностью сырья и красителей.

3. Текстильные материалы и товары бельевой группы, предназначенные для детей до 1 года, не должны быть обработаны аппретами, содержащими  ионы хлора, соединения азотсодержащих и фенолформальдегидных смол.

4. Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность одежды, швейных изделий, готовых текстильных изделий и материалов, использованных для их изготовления, приведены в приложении 1 раздел 3.

Статья 8. Требования по безопасности обуви,

кожгалантерейных изделий

1. Обувь должна быть спроектирована и изготовлена с учетом антропометрических размеров детей России; химические препараты, использованные для отделки кож, не должны оказывать негативного влияния на здоровье пользователя.

2. Безопасность обуви и других аналогичных изделий,  кожи оценивают химической устойчивостью красителей, концентрацией выделения вредных химических веществ, комплексом механических свойств (прочность, гибкость, деформация), которые способны предотвратить   травмирование ребёнка  при эксплуатации изделия.

3. Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность обуви, кожгалантерейных изделий, приведены в приложении 1 раздел 4.

Статья 9. Требования по безопасности мебели

1. Детская мебель должна обеспечивать химическую и механическую безопасность.

2. Детская мебель должна быть изготовлена из материалов, не оказывающих вредного воздействия на здоровье детей и среду обитания.

3. Размеры мебели должны соответствовать антропометрическим показателям детей, которым она предназначена.

4. Прочностные характеристики мебели и её элементов: крепление корпуса, дверей, штанг корпусной мебели; устойчивость, прочность под действием статической и ударной нагрузок, жесткость и долговечность столов и стульев; устойчивость, прочность, долговечность мебели для сидения и лежания – должны быть таковыми, чтобы предотвращать возможность причинения травм ребенку вследствие их разрушения.

4. Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность мебели, приведены в приложении 1 раздел 5.

Статья 10. Требования безопасности колясок, велосипедов

и других аналогичных изделий

1. Коляски, велосипеды и другие аналогичные изделия должны обеспечить безопасность ребенка при использовании их в соответствии с назначением.

- Изделия должны быть устойчивыми, прочными, надёжными при эксплуатации.

- Химические материалы,  использованные в детских колясках,  не должны выделять вредных химических веществ более установленных норм.

4.  Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность колясок, велосипедов, приведены в приложении 1 раздел 6.

Статья 11. Требования по безопасности учебной, книжной

и журнальной    продукции

1. Учебная, книжная, журнальная продукция должна быть изготовлена из химически безопасного сырья, красителей.

2. Размер шрифта текста учебной, книжной, журнальной продукции для детей должен соответствовать возрасту пользователя, чтобы снизить зрительное напряжение, утомляемость и сохранить здоровье ребёнка.

3.  В картоне, бумаге и красителях для учебной, книжной, журнальной продукции для детей выделение формальдегида и солей тяжелых металлов (свинца, цинка, мышьяка, хрома, ацетальдегида) не должно превышать установленные предельно-допустимые концентрации.

4. Требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность учебной, книжной, журнальной продукции для детей приведены в приложении 1 раздел 7.

Глава  4. Идентификация продукции

Статья 12. Общие требования

1. Продукцию, на которую распространяются требования настоящего технического регламента, идентифицируют по следующим основным признакам:

- тождественности представленной продукции (товара) по существенным признакам данным группе, подгруппе или виду и установленному коду до уровня не менее 4-го знака  по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93;

-  принадлежности продукции (товара) к области распространения настоящего технического регламента;

-   соответствию информации, имеющейся на маркировке продукции (товара), и указанной в сопроводительных документах;

- соответствию показателей безопасности, характеристик продукции требованиям настоящего технического регламента.

Идентификацию проводят при подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента и при государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

2.  Участники процедуры идентификации:

-     изготовитель, продавец или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, заявляющий о соответствии продукции  требованиям настоящего технического регламента и гарантирующий выполнение требований;

-     орган по сертификации;

-     орган государственного контроля (надзора).

Глава 5. Формы и схемы подтверждения соответствия

Статья 13. Общие положения

1.  Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента носит обязательный характер.

2.  Подтверждение соответствия продукции, предназначенной для детей и подростков, требованиям настоящего технического регламента проводят в формах:

- получение заявителем сертификата о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента (обязательная сертификация),

- принятия декларации о соответствии продукции (декларирование соответствия).

3.  Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия продукции регулируются на основании статьи 28 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года.

4.  Документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции, полученные за пределами территории Российской Федерации, могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 14. Обязательная сертификация

1.  Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводится с участием аккредитованного органа по сертификации.

2. Схемы обязательной сертификации продукции, предназначенной для детей и подростков, устанавливают в зависимости от вида продукции в соответствии   с приложением 1.

3. Сертификат соответствия на продукцию должен включать в себя сведения, предусмотренные статьей 25 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года. Форма и бланк сертификата соответствия при обязательной сертификации утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Статья 15. Декларирование соответствия продукции

1. Декларирование соответствия осуществляется:

- принятием декларации на основе собственных доказательств,

- принятием декларации на основе доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) испытательной лаборатории.

2. При декларировании соответствия на основе собственных доказательств заявитель (изготовитель или лицо, представляющее интересы иностранного изготовителя продукции) должен иметь  доказательные материалы, содержащие:

- протоколы испытаний (приёмо-сдаточные за год)  каждого вида продукции (по ОК 005-93 до 5-го знака), подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента,

- копии документов о метрологическом обеспечении средств измерений и испытательного оборудования приборов и устройств, на которых проведены испытания.

3. При декларировании соответствия на основе доказательств, полученных с участием органа по сертификации должен иметь  доказательные материалы содержащие:

- протоколы аккредитованных испытательных лабораторий по результатам испытаний типовых образцов, подтверждающие соответствие группы однородной продукции требованиям технического регламента,

- сертификат о подтверждении соответствия системы менеджмента качества, выданный органом по сертификации, и осуществляющим инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества.

4. При декларировании соответствия на основе доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории, заявитель формирует файл с доказательными материалами содержащими:

- протоколы испытаний каждого вида продукции (по ОК 005-93 до 5-го знака), выполненные аккредитованной испытательной лаборатории (срок давности не более 0,5 года) ), подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента.

5.  Содержание декларации, порядок ведения реестра  в соответствии со статьёй 24 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-184-ФЗ от 27 декабря 2002 года.

Статья 16. Схемы и сроки действия документов

обязательного подтверждения

1. Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента должно проводиться в зависимости от вида продукции в соответствии с приложением 1.

2. Структура схем подтверждения соответствия продукции, сроки действия документов обязательного подтверждения указаны в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.

Статья 17. Орган по сертификации

1. Обязательную сертификацию продукции проводит орган по сертификации, аккредитованный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.   Сертификацию продукции проводит орган по сертификации, имеющий:

-    аттестат аккредитации с текущим сроком действия,

- соответствующую область аккредитации,

- обеспеченность необходимыми техническими средствами и оборудованием,

- персонал технически компетентный и профессионально подготовленный,

- экономическую независимость  от изготовителей, продавцов и лиц, выполняющих функции изготовителя.

3. Организация работ органов по сертификации при обязательной сертификации продукции производится в соответствии со статьей 26 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года.

Статья 18. Добровольная сертификация.

- Добровольное подтверждение соответствия проводят на соответствие требованиям национального стандарта и другой нормативной или технической документации, представленной заявителем. При этом  наряду с показателями безопасности могут быть проверены показатели качества. Перечень показателей качества определяет заявитель по согласованию с органом по сертификации.

В том случае, если продукция соответствует всем требованиям национального стандарта, она дополнительно маркируется знаком соответствия добровольной системы сертификации.

Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований

технического регламента

Статья 19. Общие положения

- Государственный контроль (надзор) за соответствием продукции, предназначенной для детей и подростков, требованиям настоящего технического регламента осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы или организации исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на проведение государственного контроля (надзора) в сфере защиты прав потребителей,  выполнения требований технических регламентов.

- Полномочия и ответственность органов государственного контроля устанавливаются в соответствии со ст. 34, ст. 35 главы 6 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и со ст. 40 главы 4 Федерального закона № 171-ФЗ «О защите прав потребителей».

- Бремя доказательства несоответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона лежит на органе государственного контроля (надзора).

Статья 20. Формы государственного контроля (надзора)

1. Государственный контроль (надзор) осуществляется в любой из следующих форм или их сочетании:

- проверка достоверности документов о подтверждении соответствия продукции, предназначенной для детей, требованиям настоящего Федерального закона;

- визуальная идентификация и определение соответствия продукции, находящейся в месте её реализации, представленным документам;

- проведение испытаний продукции, изъятой из розничной торговли, для подтверждения соответствия  представленной информации требованиям настоящего Федерального закона;

- проверка документации и информации о соответствии продукции требованиям настоящего Федерального закона с посещением заявителя.

2. При проведении государственного контроля (надзора) в форме проверки достоверности документов о подтверждении безопасности продукции орган государственного контроля должен удостовериться в наличии факта подтверждения соответствия проверяемой продукции требованиям настоящего технического регламента путем проверки в маркировке продукции информации о подтверждении соответствия. При отсутствии информации о подтверждении соответствия или сомнении в подлинности документов о подтверждении соответствия орган государственного контроля (надзора) направляет соответствующий запрос в Федеральный орган по техническому регулированию, либо в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.  При отсутствии декларации или сертификата, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, или подтверждения факта, что они недействительны (истек срок действия, фальсифицированы, не прошли регистрацию  и т.п.), орган государственного контроля (надзора) оформляет акт проверки и выдает предписание об устранении нарушений или предписание о запрете продажи продукции. Устанавливает срок, в течение которого заявитель должен провести мероприятия по подтверждению соответствия продукции.

- Государственный контроль (надзор) в форме визуальной идентификация и определения соответствия продукции, представленным документам, представители органа государственного контроля (надзора) осуществляют:

-    предварительную идентификацию продукции до уровня не менее 4 знака по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93,

- проверку соответствия маркировки, информации для потребителя требованиям настоящего технического регламента,

- визуальную, органолептическую проверку соответствия вида изделия, размера, сырьевого состава материала и т.п.  указанному на маркировке, представленным документам.

Объём выборки продукции для визуальной идентификации устанавливают в зависимости от количества изделий, находящихся на реализации.

Визуальная, органолептическая проверка не должна приводить к невозможности дальнейшей реализации продукции.

5. Государственный контроль (надзор) в форме проведения испытаний продукции размещенной на рынке проводится в следующей последовательности:

- приобретение образцов детских изделий для  определения соответствия типовых изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется органами государственного контроля (надзора) без информирования заявителя-держателя декларации или сертификата,

- испытания типовых образцов проводится в аккредитованной испытательной лаборатории.

6.  Проверка изготовителя продукции органами государственного контроля (надзор) проводится в соответствии с предписанием, переданным изготовителю не менее чем за 3 дня до начала проверки. Сотрудники службы государственного контроля (надзора) посещают  заявителя по адресу, указанному на маркировке изделия. В случае неправильного указания адреса изготовитель несёт административную и юридическую ответственность.

План проведения проверки, по предписанию организации  государственного контроля (надзора) может включать элементы перечисленные в п.п. 3 и 4.

Статья 21. Меры воздействия при выявлении несоответствий

1. При выявлении в ходе государственного контроля (надзора) нарушений требований настоящего технического регламента принимаются следующие меры:

- приостанавливается действие сертификата или декларации соответствия,

- продукция изымается из обращения на рынке Российской Федерации и принимаются меры для предотвращения её поставки на рынок Российской Федерации,

- принимаются меры (штрафные санкции) против изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.  Срок приостановления действия сертификата или декларации соответствия и реализации продукции устанавливает орган государственного контроля (надзора) совместно с держателем документов о соответствии, в течение которого должны быть ликвидированы выявленные несоответствия.

3.	Продукция, материалы и изделия, представляющие потенциальную опасность для здоровья или жизни ребенка,   подлежат  изъятию   из оборота.

Владелец продукции, представляющей потенциальную опасность для здоровья ребенка, обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания (постановления) органов государственного контроля (надзора).

4. В случае, если владелец продукции, представляющих потенциальную опасность для здоровья ребенка, не принял меры по предотвращению причинённого вреда, то орган государственного контроля в соответствии с его компетенцией, а так же иные лица, которым стало известно о невыполнении изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) установленных требований безопасности продукции вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве продукции.

Статья 22. Информация о несоответствии продукции требованиям

технического регламента

1. Порядок действий и обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя)  при получении информации о несоответствии продукции требованиям технического осуществляются в соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Фз «О техническом регулировании».

2. Права органов государственного контроля (надзора) при получении информации о несоответствии продукции требованиям технического регламента осуществляются в соответствии со статьями 39-40 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Фз «О техническом регулировании».

Статья 23. Ответственность за нарушение требований

технического регламента

1. За нарушение требований технического регламента изготовитель (продавец, лицо выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае неисполнения предписаний и решений органа государственного контроля (надзора) изготовитель (исполнитель, продавец, лицо выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.  В случае, если в результате несоответствия продукции требованиям технического регламента, нанесён вред здоровью пользователя, изготовитель (продавец или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан возместить причинённый вред и принять меры в целях недопущения вреда другим лицам, их имуществу, окружающей среде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Если потребителем установлено, что при соблюдении им установленных правил использования,  товар причиняет или может причинить вред жизни и здоровью, он должен сообщить об этом изготовителю (продавцу, уполномоченному представителю  иностранного изготовителя), органу госконтроля (надзора). Изготовитель (продавец, уполномоченный представитель  иностранного изготовителя) обязан возместить потребителю нанесённый ущерб, в необходимых случаях приостановить реализацию продукции  и (или) принять меры по изъятию её из оборота.

Глава 7. Переходные положения и вступление в действие закона

Статья 24.  Переходные положения

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в течение полугода после принятия закона (официального опубликования) должен разработать и утвердить перечень нормативных документов, регламентирующих методы проведения  испытаний при оценке и контроле соответствия показателей безопасности продукции требованиям настоящему Федеральному закону.

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в течение полугода после принятия закона (официального опубликования) должен разработать, утвердить и издать бланки обязательной сертификации, выдаваемые при подтверждении соответствия продукции требованиям специального технического регламента.

3. Документы о соответствии продукции для детей и подростков, выданные в установленном порядке подтверждения соответствия в системе ГОСТ Р до вступления в силу настоящего технического регламента, считаются действительными до окончания их срока действия.

Статья 25.  Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон (Технический регламент) вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к Федеральному закону

от ________ №_______

## Номенклатура свойств и нормы показателей

безопасности продукции, предназначенной

для  детей и подростков

1. Требования к показателям безопасности изделий

для ухода за детьми и применяемых материалов

1.1. Настоящие требования к показателям свойств, обеспечивающих безопасность изделий, предназначенных для ухода за детьми, распространяются на изделия: соски,  соски-пустышки, посуду, галантерейные изделия, подгузники повышенного влагопоглощения, щетки зубные, ванночки, горшки туалетные  и другие изделия.

1.2. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование группы продукции | Код по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Соски, соски-пустышки | 25 1467, 25 1468 |
| Посуда, бутылочки для детского питания, галантерейные изделия из пластмасс | 22 9310 |
| Посуда из стекла | 59 7000 |
| Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая) | 59 1000 59 9200 59 9400 59 9600 59 9649 |
| Щетки зубные | 96 7717 |
| Формованные изделия из полимерных материалов (ванночка, горшок туалетный, манеж, стульчик и т.п.) | 22 9310 22 9320 22 9390 22 9390 22 9700 25 3700 |
| Изделия разового использования: подгузники многослойные повышенного влагопоглощения, трусы гигиенические и другие подобные изделия | 93 9679 54 6350 |

1.3. Изделия, предназначенные для ухода за детьми, должны быть безопасными для здоровья пользователя, не вызывать раздражающих и аллергических реакций и обеспечивать выполнение функций для которых они предназначены.

1.4. Соски, соски-пустышки

1.4.1. Соски, соски-пустышки не должны иметь швов,  края должны быть равномерно закатанными в «венчик», на сосковой части должны быть  рёбра жёсткости.

1.4.2. Соски, соски-пустышки должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности,  поверхность сосок не должна слипаться после пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде.

1.4.3. Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке должна быть не менее 40Н.

1.4.4. Количества миграции химических веществ из сосок, сосок-пустышек не должны превышать норм, указанных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование изделия | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Соски, соски-пустышки латексные, силиконовые | Свинец | Не допускается |
|  | Мышьяк | Не допускается |
|  | Цинк |  |
|  | Антиоксидант (Агидол-2) | Не более 2,0 мг/л |
|  | N-нитрозоамины (экстракция хлористым метиленом) | Не более 10,0 мкг/кг |
|  | N-нитрозообразующие (экстракция искусственной смолой) | Не более 200,0 мкг/кг |
|  | рН вытяжки | Изменение не более +1,0 |
| Соски, соски-пустышки резиновые | Цимат (дитиокараматы суммарно) | Не допускается |
|  | Фталевый ангидрид | Не более 0,2 мг/л |
|  | Сурьма | Не допускается |
|  | Цинк, свинец, медь, мышьяк | Не допускается |

1.4.5. Соски, соски-пустышки не должны иметь запаха, обнаруживаемого неопытным экспертом. Запах и привкус вытяжки не должен обнаруживаться опытным экспертом.

1.5. Посуда и другие аналогичные галантерейные изделия из пластмасс.

1.5.1. Изделия не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия.

1.5.2. Изделия должны сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (70+5)0С.

1.5.3. Не должно наблюдаться миграции красителя при протирании изделия.

1.5.4. Изделия, предназначенные для пищи, должны иметь химическую стойкость к раствору 1% нагретой уксусной кислоты и действию мыльных щелочных растворов.

1.5.5. Крышка бутылочки и др. аналогичного изделия должна обеспечивать его герметичность, плотно надеваться на бутылочку  и не пропускать воду. Прочность изделия должна быть таковой, чтобы после 5-ти кратного падения с высоты 120см наполненного водой изделия  не наблюдалось остаточной деформации, трещин, сколов.

1.5.6. Запах,  привкус, изменение цвета водной вытяжки не допускается.

1.5.7. Изделия должны хорошо отмываться от загрязнений.

1.5.8. Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления должно быть прочным.

1.5.9. По показателю «количество миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды (дистиллированную воду, слюну)» изделия должны соответствовать нормативам, указанным в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование полимерного материала | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив, мг/л, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полиолефины (полиэтилен, полипропилен), фенолформальдегидные и аминоформальдегидные смолы | Формальдегид | 0,1 |
| Полистирол и сополимеры стирола | Стирол | 0,01 |
| Поливинилхлорид | Винилхлорид | 0,01 мг/л или 1,0 мг/кг готового изделия |
| Поликарбонат, фенолформальдегидные смолы | Фенол | 0,05 |
| АБС пластики (сополимеры акрилонитрила с бутадиеном и стиролом) | Стирол Акрилонитрил | 0,01 0,02 |
| Полиметилметаакрил | Метилметакрил | 0,025 |
| Полиамид 66 | Гексаметилендиамид | 0,01 |
| Полиамид 6 | Е-капролактам | 0,5 |
| Полиэтилентерефталат | Ацетальдегид | 0,2 |

1.5.10. На изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, наносят маркировку, указывающую для каких видов пищевых продуктов они применяются (холодных, горячих, сыпучих или указывают их конкретное назначение). Изделия, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, но форма и размеры которых допускают возможность использования их для пищевых продуктов,  должны иметь маркировку «Для не пищевых продуктов».

1.6. Посуда из стекла, стеклокерамическая, керамическая и другие аналогичные изделия

1.6.1. Стаканы, блюдца для чая, тарелки для горячей пищи должны быть термически устойчивыми. Не должны разрушаться при перепадах температур 95-70-200С.

1.6.2. Декоративное покрытие, нанесённое на внутреннюю поверхность изделий, контактирующих  с пищевыми продуктами, должно быть предназначенные для пищи, должны иметь кислотостойкость и стойкость к действию мыльных щелочных растворов.

1.6.3. На изделиях не допускаются: сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные посечки, инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки.

1.6.4. Торцевая поверхность верхнего края   и швы изделий должны быть гладкими.

1.6.5. Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления должно быть прочным.

1.6.6. Миграция вредных веществ (свинца, кадмия) не должна превышать норм, указанных в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Тип изделий | Предельно допустимое количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свинца |  | кадмия |  |
|  | мг/дм2 | мг/дм3 | мг/дм2 | мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плоские изделия | 1,7 | - | 0,17 | - |
| Малые полые | - | 5,0 | - | 0,50 |
| Большие полые изделия | - | 2,5 | - | 0,25 |

1.7. Щетки зубные.

1.7.1. Прочность крепления кустов щёток должна быть не менее 19Н.

1.7.2. Колодка щётки в месте наименьшего сечения должна выдерживать нагрузку не менее 0,40 Дж.

1.7.3. Жёсткость рабочей части зубных щёток должна быть не более 70 усл. ед.

1.7.4. Синтетическое волокно в кустах щётки должно быть закреплено, без заусенцев и иметь закруглённые концы.

1.7.5. Для изготовления щёток зубных используют материалы, разрещённые к применению Минздравсоцразвитием РФ.

1.8. Формованные изделия из полимерных материалов (ванночка, горшок туалетный, манеж и т.п.)

1.8.1. Изделия не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок. Следы от формирующего элемента не должны иметь острых (режущих, колющих) краёв.

1.8.2. Изделия должны сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (60+5)0С.

1.8.3. Не должно наблюдаться миграции красителя при протирании изделия.

1.8.4. Детали должны сопрягаться в соответствии с требованиями сборочного чертежа (инструкции).

1.8.5. Изделия должны иметь химическую стойкость к действию мыльно-щелочных растворов.

1.8.6. Изделия должны быть устойчивыми.

1.8.7. Изделия должны хорошо отмываться от загрязнений.

1.8.8. Прочность крепления ручек (для изделий, в которых ручка является отдельно присоединяемой деталью), чтобы крепление выдерживало статическую нагрузку не менее чем в 2 раза превышающую вмещаемую массу.

1.8.9.  Деформация по ширине заполненной на ¾ высоты водой детской ванночки не должна превышать 1,5%.

1.8.10. Количества миграции химических веществ из изделий не должны превышать норм, указанных в таблице 1.3.

1.9. Изделия разового использования: подгузники повышенного влагопоглощения, трусы гигиенические и другие аналогичные изделия.

1.9.1. Размер изделий должен соответствовать антропометрических характеристикам типовых фигур детей Российской Федерации.

1.9.2. Адсорбирующие слои и материалы должны быть равномерно распределены в изделии по участкам в соответствии с назначением.  Масса подгузника не должна превышать 75г.

1.9.3. Изделие должно обеспечивать влагопоглощение не менее 200мл модельной жидкости (дистиллированной воды или жидкости, имитирующей мочу). Коэффициент влагопоглощения не менее 85%.

1.9.4. Паропроницаемость материалов (подгузника, трусов на участке торса) не менее  3 мг/см2ч.

1.9.5. Застёжки, фурнитура не должны находиться в постоянном соприкосновении с телом ребёнка. Обработка срезов, швов, прикрепление эластичных лент должны быть выполнены способами  максимально щадящими для кожи ребёнка.

1.9.6. Маркировка изделий (или инструкция) должна содержать информацию с указанием: назначения, рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия, способов ухода (при необходимости) и утилизации.

1.9.7. По показателю «количество миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды» изделия должны соответствовать нормативам, указанным в таблице 1.5. Контролируемый показатель устанавливают в зависимости от химического состава изделия.

Таблица 1.5

| Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водная модельная среда | Воздушная модельная среда |
|  | Не более мг/л | Не более мг/м3 |
| Метиленхлорид (дихлорметан) | 7,5 | - |
| ά-Метилстирол | 0,1 | 0,04 |
| Метиловый | 0,2 | 0,5 |
| н-Пропиловый | 0,1 | 0,3 |
| изо-Пропиловый | 0,1 | 0,6 |
| н-Бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| изо-Бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| Стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 |
| Толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
| Толуол | 0,5 | 0,6 |
| Фенол | 0,05 | 0,003 |
| Формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| Хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
| Этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Цинк | 1,0 |  |
| Олово | 2,0 |  |
| Титан | 0,1 |  |
| Алюминий | 0,5 |  |
| Бор | 0,5 |  |
| Кобальт | 0,1 |  |
| Никель | 0,1 |  |
| Железо | 0,3 |  |
| Медь | 1,0 |  |
| Марганец | 0,1 |  |
| Изопрен | 0,01 |  |
| Стирол | 0,1 |  |
| 2,2-метилен-бис-( 4-метил-6-трет-бутилфенол) (Агидол 2 ; НГ-2246) | 2,00 |  |
| 2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензил)-мезитилен (Агидол 40) | 1,0 |  |
| Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д) | 0,5 |  |
| Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е) | 0,5 |  |
| Ди-(2-бензтиазолил)-дисульфид (альтакс) | 0,40 |  |
| 2-меркаптобензтиазол (каптакс) | 0,40 |  |
| N-циклогексил-2-бензтиазолил сульфенамид | 0,40 |  |
| N-нитрозоамины (летучие) | 10 мкг/кг суммарно |  |
| N-нитрозоамины (летучие) | 10 мкг/кг суммарно |  |
| Ультрафиолетовое поглощение от 220-360 нм | 0,3 |  |
| Индекс токсичности | 70-120% |  |

1.10. Подтверждение соответствия предметов ухода за детьми может проводиться обязательной сертификацией по одной из следующих схем: 1с,  2с, 3с, 4с, 5с или 6с.

1.11. Безопасность производства материалов, предназначенных для изготовления товаров, должна подтверждаться документом органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (безопасности).

2. Требования к показателям безопасности игрушек и материалов, используемых для их изготовления

Настоящие требования к показателям безопасности распространяются на игрушки, а также на материалы, используемые для их изготовления

2.1. Игрушками являются изделия или наборы материалов (изделий), разработанные и (или) явно предназначенные для использования детьми в возрасте до 14 лет включительно в целях игры. Мягконабивные игрушки, фигурки людей и животных и куклы, предназначенные для держания в руках ребенком, относятся к игрушкам для детей в возрасте до 3 лет.

Игрушки могут быть функциональными, электрическими, химическими, электромеханическими, электротехническими, заводными, пружинными, рычажными, инерционными, пневматическими, гидравлическими, аэродинамическими, электронными, музыкальными, электромузыкальными, с проводным и беспроводным дистанционным управлением, для игр на воде, мягконабивными, а также изделия, предназначенные для езды и др. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93приведены в таблице 2.1.

Таблице 2.1

| Наименование группы продукции | Код по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Игрушки электрические, приводимые в действие от электрической сети | 346897 |
| Игрушки, кроме пиротехнических, елочных, искусственных елок и принадлежностей к ним, электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для детских площадок (открытых), спортивного оборудования, точных масштабных моделей, фольклорных декоративных кукол, головоломок с количеством деталей свыше 500 или головоломок без изображения, предназначенных для специалистов, пневматических ружей и пистолетов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель с металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов с высотой седла от пола более 635 мм, детских сосок, точных копий огнестрельного оружия, бижутерии для детей, игрушек с питанием от сети | 963000 |
| Игрушки пиротехнические | 963980 |

В таблице 2.2. приведен перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках настоящего технического регламента.

Таблица 2.2.

| №№ п/п | Наименование продукции |
| --- | --- |
| 1. | Праздничные игрушки, включая елочные новогодние украшения (искусст-венные ёлки, принадлежности к ним, электрогилянды). |
| 2. | Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. |
| 3. | Оборудование и снаряжение, предназначенное для использования на игровых площадках. |
| 4. | Спортивное оборудование. |
| 5. | Точные масштабные модели для взрослых коллекционеров |
| 6. | Глубоководное снаряжение. |
| 7. | Куклы фольклорные декоративные. |
| 8. | Головоломки с количеством деталей свыше 500 или головоломки с без изображения, предназначенные для специалистов. |
| 9. | Пневматическое оружие (ружья и пистолеты). |
| 10. | Пращи и катапульты. |
| 11. | Стрелы для метания в цель с металлическими наконечниками |
| 12. | Игрушечные паровые двигатели |
| 13. | Велосипеды спортивные и дорожные (с высотой седла от пола более 635 мм). |
| 14. | Детские соски и пустышки |
| 15. | Точные копии огнестрельного оружия |
| 16. | Бижутерия для детей |
| 17. | Игрушки с питанием от сети |
| 18. | Фейерверки, включающие ударные капсюли, за исключением ударных капсюлей, сконструированных специально для использования в игрушках |
| 19. | Электрические печи и другие изделия, имитирующие предметы домашнего обихода, функционирующие при номинальном напряжении свыше 24 вольт |
| 20. | Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых |
| 21. | Видеоигры, подсоединяемые к видеомонитору, работающему при номинальном напряжении свыше 24 вольт |

2.2. На все виды игрушек распространяются общегосударственные требования в части  показателей безопасности излучений.

2.3. На все виды игрушек распространяются общегосударственные требования в части  показателей биологической опасности.

2.4. Требования по показателям взрывобезопасности игрушек приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Наименование видов игрушек | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Химическая, Пиротехническая | Радиус разлета разбрасываемых пожароопасных элементов конструкции (горящих таблеток, раскаленных шлаков, искр и пр.), м | Вся площадь, ограниченная радиусом разлета |
|  | Давление ударной волны при взрыве, Па | 35х103 |
|  | Радиус разлета разлетающихся при взрыве осколков, м | Вся площадь, ограниченная радиусом разлета |
|  | Кинетическая энергия движущихся за счет начальной скорости выброса или под действием реактивной силы пиротехнического изделия (игрушки) или пиротехнического элемента, Дж | 20 |
|  | Уровень звука акустического излучения, дБА: - импульсный - длительный | 140 120 |
|  | Плотность потока оптического излучения, Дж/м2 | 1х104 |
|  | Наличие замедлителя, обеспечивающего время ухода из опасной зоны со скоростью, м/с | не более 1,5 |
|  | Минимальное время замедления, с | 2 |

2.5. Наименование показателей и характеристик механической безопасности продукции приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Наименование видов игрушек | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Функциональная, Конструкторский набор, заводная, пружинная, рычажная, инерционная и т.п. | 1. Доступность кромок | - Кромки должны быть загнуты, завёрнуты, закручены; - Кромки должны быть защищены полимерным покрытием - Заусенцы, трещины не допускаются |
|  | 2. Зазор | 1. Менее 0,7 мм без доп. требований 2. Более 0,7 мм с учетом требований п.1.1, 1.2, 1.3. Для игрушек из 2-х частей – менее 5 мм или более 12 мм в любом положении двери или крышки |
| Функциональная, мягкая, заводная, пружинная, рычажная, инерционная и т.п. | 3. Размер отверстий в масках для фехтования | Размер отверстий - должен быть менее диаметра конца рапиры или шпаги |
|  | 4. Пайка в конструкторах и моделях | Пайка в конструкторах и моделях для сборки детьми в возрасте до 10 лет - не допускается |
|  | 5. Доступность острых концов крепежных деталей | - Не допускаются заусенцы - Головки утопленных крепежных деталей не должны выступать над поверхностью игрушки - Резьбовые концы болтов и винтов не должны выступать более чем на 3 мм или должны быть утоплены более чем на 0,5 мм (кроме конструкторов) |
|  | 6. Доступность острых концов игрушек, проволоки и проводов | - Должны быть закруглены, притуплены - Должны быть защищены колпачками, - Должны иметь защитное покрытие. - Допускается для детей старше 3 лет в функциональных игрушках |
|  | 7. Гибкость и прочность проволоки и проводов | Проволока и провода должны быть гибкими и прочными |
|  | 8. Прочность корпуса ( в т.ч. погремушек) | Корпус должен быть прочным к удару |
|  | 9. Защита жестких деталей (трубки, бруски, рычаги и т. п.) и корпуса | 1.Наличие на жестких деталях защиты обязательно 2. Отдельный защитный элемент должен быть прочно соединен с корпусом игрушки. |
|  | 10. Зазор в складных устройствах | - Не менее 12 мм в сложенном положении - Складные и скользящие устройства должны быть снабжены ограничителем или замком, предотвращающим самопроиз-вольное складывание |

Продолжение таблицы 2.4

| Наименование видов игрушек | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Функциональная, мягкая, заводная, пружинная, рычажная, инерционная и т.п. | 11. Доступность приводных механизмов: зубчатые передачи, приводные ремни, заводные устройства или устройства, работающие от источника электрической энергии, фрикционные или заводные механизмы (за исключением деталей конструкторов или игрушек, которые должны выдерживать массу ребенка) | Приводные механизмы должны быть не доступны для ребенка |
|  | 12. Сила противодействия приводного механизма при включении | Для детей до 3 лет не должна превышать усилия 4,5 Н (при использовании приводного шнура диаметром менее 1,5 мм). |
|  | 13. Наличие защиты на доступных пружинах | Должны быть защищены в случаях, если: 1. спиральные пружины, не подвергающиеся нагрузке в процессе эксплуатации, имеют зазор между двумя последовательными витками в нерабочем состоянии пружины более 3 мм; - Пружины натяжения, подвергающиеся воздействию растягивающего усилия 40 Н и возвращающиеся в свое первоначальное положение после снятия нагрузки, имеют зазор между двумя последовательными витками не менее 3 мм; - Пружины сжатия имеют зазор между двумя последовательными витками в нерабочем состоянии не менее 3 мм и к ним в процессе эксплуатации может быть приложено усилие 40 Н или более. |
| Функциональная, мягкая, заводная, пружинная, рычажная, инерционная и т.п. | 14. Размер игрушек для детей в возрасте до 3 лет*, съемных деталей | В любом положении не должны входить в цилиндр для определения размеров. |
|  | 15. Возможность захвата несъемных деталей | Должны быть установлены так, чтобы ребенок не мог захватить их зубами или пальцами, или должны быть прочно прикреплены к игрушке |
|  | 16. Прочность крепления несъемных деталей | Несъемных детали, если они отделились от игрушки, не должны иметь острых кромок и концов и должны соответствовать требованиям по п.14 |

| Функциональная, мягкая, заводная, пружинная, рычажная, инерционная и т.п. | 17. Наличие отделяющихся предметов, вставок | Игрушки не должны иметь отделяющихся предметов, входящих в цилиндр для определения размеров, при переменном вдувании и всасывании воздуха через отверстие для рта под давлением 10 кПа со стороны отверстия для рта, а также со стороны отверстия для выхода воздуха, если его можно взять в рот или закрыть ртом. |
| --- | --- | --- |
|  | 18. Свободная длина шнуров, используемых для подвешивания игрушек в колыбели, детской кровати или коляске | 1. Свободная длина шнуров (в том числе эластичных, которые натягиваются с усилием в 25 Н) должна быть не более 300 мм, а длина периметра петли — не более 350 мм. 2. Эластичные шнуры, предназначенные для натяжения поперек детской кровати, колыбели, коляски, (при натяжении силой 25 Н) должны иметь длину не более 750 мм, при этом длина натянутого шнура не должна превышать длину шнура в свободном состоянии более, чем на 40 %. |
|  | 19. Наличие скользящих узлов или петель | Шнуры к игрушкам, предназначенным для того, чтобы их тянули за собой, не должны иметь скользящих узлов или петель, способных образовать скользящий узел. |
|  | 20. Диаметр шнуров игрушек для детей в возрасте до 3 лет | Должен быть не менее 2 мм и иметь на конце ручку в виде шарика, цилиндра и т. п. |
| Игрушки, которые могут вместить ребенка | 21. Наличие дверей, крышек или аналогичных устройств игрушек, которые могут вместить ребенка | Игрушки, которые могут вместить ребенка, должны открываться, и должны быть обеспечены вентиляцией при закрытой двери, крышке или аналогичном устройстве. Применение пуговиц, молний или аналогичных застежек не допускается |
| Игрушки, приводимые в действие ребенком, и несущие на себе массу тела ребенка | 22. Усилие, необходимое для открытия дверей, крышек или аналогичных устройств | Величина усилия для открытия наружу должно быть не более 50 Н |
|  | 23. Прочность и устойчивость игрушек, приводимых в действие ребенком, и несущих на себе массу тела ребенка | Игрушки (самокаты, велосипеды, автомобили и т. п.) должны быть прочными и устойчивыми. |
|  | 24. Наличие тормозного устройства |  |
|  | 24.1. Для игрушек, приводимых в действие механически или при помощи электричества со свободным подвешиванием колес или нейтральным положением коробки скоростей по п.23 | Должны иметь тормозное устройство Допускается изготовлять без тормозных устройств игрушки, в которых движение колесу сообщается непосредственно рукой или ногой ребенка или через механическую передачу (педальные автомобили и т. п.), и игрушки с электрическим приводом, развивающие скорость не более 1 м/с без груза, имеющие сиденье ниже 300 мм и оставляющие ноги свободными при езде |

| Игрушки, приводимые в действие ребенком, и несущие на себе массу тела ребенка | 24.2. Для игрушек с электрическим приводом | Должны иметь выключатель, автоматически отключающий ток при прекращении на него воздействия, при этом игрушка не должна опрокидываться |
| --- | --- | --- |
|  | 25. Наличие щитков в игрушках с цепной передачей | В игрушках с цепной передачей должны быть щитки: со стороны возможного контакта ноги ребенка с цепью (от ведущей звездочки до ведомой), а с противоположной стороны— закрывающей ведущую звездочку. Щитки должны быть закреплены таким образом, чтобы их можно было снять только с применением инструмента. |
|  | 26. Вид колес | Колеса игрушек, приводимых в движение непосредственно педалями, должны быть цельными с допустимым размером отверстий или щелей не более 5 мм. |
|  | 27. Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки | При любом положении колес расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки должно быть менее 5 или более 12 мм. |
|  | 28. Опорные поверхности спортроллеров | Должны иметь элементы, предотвращающие соскальзывание ноги при эксплуатации |
|  | 29. Рулевая колонка |  |
|  | 29.1. Конструкция рулевой колонки | Должна обеспечивать поворот переднего колеса на угол (90 ± 5)" в обе стороны от положения прямолинейного движения. |
|  | 29.2. Сила стягивания ручек | Ручки, которыми снабжены концы руля, должны выдерживать силу стягивания, равную 70 Н. |
|  | 29.3. Прочность и остаточная деформация | Не должно быть разрушений и остаточной деформации более 200 на 100 мм его длины при приложении к трубе руля ( регулируемой по высоте) крутящего момента 30 Нм в плоскости, параллельной осям стержня и средней части трубы руля силы 500 Н, направленной вперед по ходу движения под углом 45 о к оси стержня руля и приложенной к точке соединения стержня с трубой. |
|  | 29.4. Перемещение трубы руля | 1. Не должно быть перемещения относительно стержня при приложении с обеих сторон трубы сил по 130 Н. 2. Не должно быть перемещения при приложении к стержню руля ( регулируемого по высоте) крутящего момента 15 Н.м в плоскости, перпендикулярной к оси стержня |

| Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды: конь-качалка, детские горки и т. п., за исключением подвесных качелей | 30. Прочность | Должны быть прочными. |
| --- | --- | --- |
|  | 31. Устойчивость к опрокидыванию (кроме имеющих функционально неустойчивое положение - мячи, мягкие игрушки и т. п.) | Должны быть устойчивыми к опрокидыванию |
| Игрушки для пользования на открытом воздухе | 32. Конструкция | Должна обеспечивать возможность удаления воды из игрушки. |
| Подвесные качели | 33. Крепления: веревки, цепи и т. п. подвесных качелей | Крепления качелей должны иметь диаметр не менее 10 мм. Крюки для крепления качелей должны быть загнуты не менее чем на 540°. |
|  | 34. Крепление сиденья качелей | Для детей в возрасте до 3 лет качели должны иметь устройство для пристегивания ребенка к сиденью (подобие струи) с ремнем, проходящим между ног. Для детей в возрасте до 5 лет включительно, сиденье должно крепиться не менее чем в четырех точках и иметь устройство, предотвращающее падение ребенка, в виде перекладин, расположенных на высоте от 200 до 300 мм от сиденья. |
| Тяжелые неподвижные игрушки. | 35. Устойчивость | Напольные игрушки массой более 5 кг, не несущим на себе массу тела ребенка, должны быть устойчивы |

2.6. Требования термической безопасности игрушек приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

| Наименование продукции | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Функциональная, Пиротехническая | Поверхностная плотность теплового (инфракрасного) излучения, Вт/м2 | 540 |
|  | Температура поверхностей, контактирующих с рукой, оС | не более 65 |

2. 7. Требования пожарной безопасности всех групп игрушек приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

| Наименование продукции | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Игрушки: - функциональная, - пиротехническая, - мягконабивная - др. | 1. Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла, во время или после их эксплуатации | Не должны воспламеняться во время или после их эксплуатации. |
|  | 2. Температура частей игрушек, предназначенных для касания рукой ребенка (ручки, кнопки, рычаги управления, рукоятки) | 1.Для металлических частей - должна быть не более 25 оС. - 2. Для фарфоровых и стеклянных частей — должна быть не более 30 оС. - Для пластмассовых и деревянных частей игрушек должна быть не более 35оС |
|  | 3. Температура других доступных частей игрушки | Температура других доступных частей игрушки не должна быть более 45 оС — для металлических; и 55 оС — для неметаллических. |
|  | 4. Температура и давления при эксплуатации игрушек, содержащие жидкость или газы | Не должны достигать величин, при которых может произойти утечка содержимого, за исключением случаев, когда это необходимо для нормального функционирования игрушки |
|  | 5. Скорость распространения пламени | Не более 30 мм/с |

2.8. Требования электрической безопасности игрушек приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

| Наименование продукции | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Функциональная, электрическая, оптическая | Касание электромонтажных проводов | Электромонтажные провода - не должны касаться движущихся частей игрушек. |
|  | Вилочные части электрических соединителей игрушек | Не должны соответствовать розеточным частям электрических соединителей бытовой электрической сети. |
|  | Крепление химических источников тока | 1.Крепление должно быть без применения пайки 2.Крепление должно исключать самопроизвольное выпадение, перемещение источников тока при эксплуатации 3Конструкция отсека должна обеспечивать установку элементов без нарушения электрической схемы. |
| Функциональная, электрическая, оптическая | Тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента | Должен быть пружинным Должен быть утоплен в электроизоляционном материале на глубину 0,5—1,0 мм. |
|  | Подсоединительные и коммутационные контакты | Должны изготовляться из сплавов, обеспечивающих отсутствие их окисления при эксплуатации |
|  | Элементы (устройства) для подавления радиопомех | Должны крепиться внутри игрушки методом пайки или сварки. |

2.9. Требования механической безопасности игрушек приведены в таблице 2.8.

В группу показателей механической безопасности включены конструктивные характеристики продукции, оказывающие влияние на формирование возрастных размерных измерений тела ребенка (пропорционального роста частей тела, головы), органов зрения.

Таблица 2.8.

| Наименование продукции | Наименование показателей и характеристик продукции | Количественные значения требований к продукции |
| --- | --- | --- |
| Оптическая игрушка | Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки, мм | 2,8 |
|  | Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения | Самопроизвольное изменение фокусировки не допускается |
|  | Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения, мм | не менее 250 |
|  | Отсутствие отклонения от плоскостности и параллель- ности стекол в биноклях без коррекции зрения | Отклонение не допускается |
|  | Наличие устройства, обеспечивающего изменение межцентрового расстояния в стереоскопе с подвижной оптической системой | Наличие устройства обязательно |
|  | Межцентровое расстояние в стереоскопах с подвижной оптической системой, мм | от 50 до 64 |
|  | Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла | не менее 0,5 |
|  | Кратность увеличения окуляра фильмоскопа | не менее 6х |
|  | Наличие заслонки в оптических игрушках | Обращенная к глазу сторона заслонки должна быть темной и матовой. |
|  | Расстояние от заслонки до глаза, мм | не менее 15 и не более 30 |
| Примечание * Мягконабивные игрушки, фигурки людей и животных и куклы, предназначенные для держания в руках ребенком относятся к игрушкам для детей в возрасте до 3 лет. |  |  |

2.10. Требования  химической безопасности игрушек являются требованиями к  материалам, используемым  для изготовления игрушек.

Требования химической безопасности материалов, используемых  для изготовления игрушек приведены в таблице 2.9.

Материалами, используемыми  для изготовления игрушек являются текстильные полотна – тканого, нетканого и трикотажного способа производства, искусственные кожи, полотна кружевные, вышитые, а также шкурки меховые выделанные, мех искусственный, кожа, искусственные, синтетические полимерные и пленочные материалы, перо-пуховые и шерстяные (шерсть мытая) наполнители изделий, древесные материалы.

Таблице 2.9 -   Нормы содержания солей тяжелых металлов

| Наименование материала | Максимально допустимое количество элемента, выделяющегося из 1 кг материала игрушки, м г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сурьма |  | Мышьяк | Барий |  | Кадмий |  | Хром | Свинец |  | Ртуть |  | Селен |
| Любой материал, кроме формующихся масс и красок, наносимых пальцами | 60 |  | 25 | 1000 |  | 75 |  | 60 | 90 |  | 60 |  | 500 |
| Формующаяся масса и краски, наносимые пальцами | 60 |  | 25 | 250 |  | 50 |  | 25 | 90 |  | 25 |  | 500 |
| Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся из игр и игрушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала, изделия |  | Контролируемые показатели |  |  | ДКМ, мг/л |  | ПДК в хим. в-в в питьевой воде, мг/л |  |  | ПДКсс мг/м3 |  | ОБУВ а.в., мг/м3 |  |
| 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов |  | формальдегид |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,003 |  | - |  |
| 1.2. Полистирольные пластинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) |  | стирол |  |  | 0,010 |  | - |  |  | 0,002 |  | - |  |
| сополимер стирола с акрилонитрилом |  | стирол акрилонитрил |  |  | 0,010 0,020 |  | - - |  |  | 0,002 0,030 |  | - - |  |
| АБС-пластинки |  | стирол акрилонитрил -метилстирол |  |  | 0,010 0,020 - |  | - - 0,100 |  |  | 0,002 0,030 0,040 |  | - - - |  |
| сополимер стирола с метилметакрилатом |  | стирол метилметакрилат |  |  | 0,010 0,250 |  | - - |  |  | 0,002 0,010 |  | - - |  |
| сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом |  | стирол метилметакрилат акрилонитрил |  |  | 0,010 0,250 0,020 |  | - - - |  |  | 0,002 0,010 0,030 |  | - - - |  |
| сополимер стирола с -метилстиролом |  | стирол -метилстирол |  |  | 0,010 - |  | - 0,100 |  |  | 0,002 0,040 |  | - - |  |
| сополимер стирола с бутадиеном |  | стирол бутадиен |  |  | 0,010 - |  | - 0,050 |  |  | 0,002 1,000 |  | - - |  |
| вспененные полистиролы |  | стирол |  |  | 0,010 |  | - |  |  | 0,002 |  | - |  |
| 1.3. Поливинилхлоридные пластинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жесткий ПВХ |  | винил хлористый ацетальдегид ацетон спирты: метиловый бутиловый |  |  | 1,0 мг/кг (1ppm) готового изделия - 0,100 0,200 0,500 |  | - 0,200 - - - |  |  | 0,010 0,010 0,350 0,500 0,100 |  | - - - - - |  |
| - - - |  | диоктилфтолат дидодецилфталат диизододецилфта-лат дибутилфтолат |  |  | 2,000 2,000 2,000 0,0 |  |  |  |  | - - - |  | 0,020 0,100 0,030 0,0 |  |
| 1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилаце-тат, поливиниловый спирт сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом |  | винилацетат |  |  | - |  | 0,200 |  |  | 0,150 |  | - |  |
| 1.5. Полиакрилаты |  | акрилонитрил метилакрилат метилметаерилат бутилакрилат |  |  | 0,020 - 0,250 - |  | - 0,020 - 0,010 |  |  | 0,030 0,010 0,010 0,0075 |  | - - - - |  |
| 1.6. Полиорганосилаксаны (силиконы) |  | формальдегид ацетальдегид |  |  | 0,100 - |  | - 0,200 |  |  | 0,003 0,010 |  | - - |  |
| 1.7. Полиамиды: полиамид 6 (поликапроамид, капрон) |  | Е-капролактам бензол |  |  | 0,500 - |  | - 0,010 |  |  | 0,060 0,100 |  | - - |  |
| Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, найлон), Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) |  | гексаметилендиамин |  |  | 0,010 |  | - |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 1.8. Полиуретаны |  | этиленгликоль ацетальдегид ацетон спирты: метиловый пропиловый изопропиловый |  |  | - - 0,100 0,200 0,100 0,100 |  | 1,000 0,200 - - - - |  |  | - 0,010 0,350 0,500 0,300 0,600 |  | - - - - - - |  |
| 1.9. Полиэфиры: полиэтиленоксид |  | формальдегид ацетальдегид |  |  | 0,100 - |  | - 0,200 |  |  | 0,003 0,010 |  | - - |  |
| полипропиленоксид |  | метилацетат ацетон формальдегид ацетальдегид |  |  | - 0,100 0,100 - |  | 0,100 - - 0,200 |  |  | 0,070 0,350 0,003 0,010 |  | - - - - |  |
| политетраметиленоксид |  | пропиловый спирт формальдегид ацетальдегид |  |  | 0,100 0,100 - |  | - - 0,200 |  |  | 0,300 0,003 0,010 |  | - - - |  |
| полифениленоксид |  | фенол формальдегид метиловый спирт |  |  | 0,050 0,100 0,200 |  | - - - |  |  | 0,003 0,003 0,500 |  | - - - |  |
| полиэтилентерефтолат и сополимеры на основе терефталаевой кислоты |  | ацетальдегид этиленгликоль |  |  | - - |  | 0,200 1,000 |  |  | 0,010 - |  | - 1,000 |  |
| поликарбонат |  | фенол дифенилолпропан |  |  | 0,050 0,010 |  | - - |  |  | 0,003 - |  | - 0,040 |  |
| полисульфон |  | дифенилолпропан |  |  | 0,010 |  | - |  |  |  |  | 0,040 |  |
| полифениленсульфид |  | фенол ацетальдегид |  |  | 0,050 - |  | - 0,200 |  |  | 0,003 0,010 |  | - - |  |
| 1.10. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон |  | фтор-ион (суммарно) формальдегид |  |  | 0,500 0,100 |  | - - |  |  | 0,003 |  |  |  |
| 1.11. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) |  | формальдегид ацетальдегид фенол |  |  | 0,100 - 0,050 |  | - 0,200 - |  |  | 0,003 0,010 0,003 |  | - - - |  |
| 1.12. Полиформальдегид |  | формальдегид ацетальдегид |  |  | 0,100 - |  | - 0,200 |  |  | 0,003 0,010 |  | - - |  |
| 1.13. Аминопласты (массы пресованные карбамидо- и меламиноформальдегид-ные) |  | формальдегид |  |  | 0,100 |  | - |  |  | 0,003 |  | - |  |
| 1.15. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол |  | эпихлоргидрин фенол дифенилолпропан формальдегид |  |  | 0,100 0,050 0,010 0,100 |  | - - - - |  |  | 0,200 0,003 - 0,003 |  | - - 0,040 - |  |
| 2. Парафины и воски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Парафины и воски |  | гексан гептан бенз(а)пирен ацетальдегид |  |  | 0,100 0,100 не доп. - |  | - - не доп-ся 0,200 |  |  | - - не доп-ся 0,010 |  | - - не доп. |  |
| 3. Бумага, картон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Бумага |  | этилацетат формальдегид ацетальдегид |  |  | 0,100 0,100 - |  | - - 0,200 |  |  | 0,100 0,003 0,010 |  | - - - |  |
| 3.2. Картон |  | этилацетат бутилацетат ацетальдегид |  |  | 0,100 - - |  | - 0,100 0,200 |  |  | 0,100 0,100 0,010 |  | - - - |  |
| 4. Керамические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Керамические изделия |  | бор (В) цинк (Zn) титан (Ti) алюминий (Al) |  |  | 0,500 1,000 0,100 0,500 |  | - - - - |  |  | - - - - |  | - - - - |  |
| при использовании цветных глазурей и красителей |  | дополнительно контролируемые показатели опре-деляются соста-вом глазурей и красок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Изделия из фарфора и фаянса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Изделия из фарфора и фаянса |  | свинец (Pb) кадмий (Cd) |  |  | 0,030 0,001 |  | - - |  |  | - - |  | - - |  |
| при использовании глазурей |  | дополнительно контролируемые показатели опреде ляются составом глазурей и красок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.11. Подтверждение соответствия игрушек требованиям настоящего Технического регламента производится с применением обязательной сертификации по одной из перечисленных схем: 1с, 2с, 3с, 4с, 5с или 6с.

2.12. Безопасность производства материалов, предназначенных для изготовления игрушек, должна подтверждаться документом органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (безопасности).

3. Требования к показателям безопасности одежды,

готовых текстильных изделий, трикотажных,  меховых

и швейных изделий и материалов для их изготовления

3.1. Настоящие требования к показателям безопасности распространяются на одежду, готовые текстильные изделия, трикотажные, меховые изделия и материалы, предназначенные для детей и подростков. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование группы продукции | Код по ОК 005 |
| --- | --- |
| Изделия швейные: - изделия бельевые и одеяла - изделия плательные - изделия костюмные - одежда верхняя - головные уборы - изделия швейные прочие Изделия меховые: - одежда, в т.ч. конверты для новорожденных - головные уборы - воротники - перчатки, рукавицы - изделия меховые прочие | 85 4000 85 3000 85 2000 85 1000 85 6000 85 9000 89 2000 89 3000 89 4000, 89 5000 89 6000 |
| Изделия трикотажные: - изделия бельевые - изделия верхние - изделия чулочно-носочные - изделия перчаточные - головные уборы, изделия платочно-шарфовые - изделия трикотажные детские прочие | 84 1000 84 2000 84 3000 84 4000 84 5000 84 9600 |
| Материалы текстильные, готовые текстильные изделия: - полотна трикотажные - ткани хлопчатобумажные и готовые штучные изделия - ткани льняные и готовые штучные изделия - ткани шерстяные и готовые штучные изделия - ткани шелковые и готовые штучные изделия - ткани из химических волокон и готовые штучные изделия - полотна нетканые - искусственные кожи, пленочные материалы - полотна кружевные, вышитые и готовые штучные изделия | 84 7000, 84 8000 83 1100, 83 1200, 83 1300, 83 1400, 83 1500, 83 1600, 83 1700, 83 1900 83 3100 83 5100, 83 5200, 83 5300, 83 5800, 83 5900 83 7100, 83 7200, 83 7300, 83 7500, 83 7600, 83 7700, 83 7900 83 8100, 83 8200, 83 8300, 83 8500, 83 8700, 83 8900 83 9100, 83 9200 87 1300, 87 1400, 87 2100 81 5500, 81 5600, 81 5700 |
| Кожа Шкурки меховые выделанные | 86 3000 89 1000 |

Идентификация изделий проводится: по группе и назначению продукции, сырьевому составу, возрастному признаку пользователя.

3.2. Требования к показателям, обеспечивающим безопасность, установлены в зависимости от вида и группы одежды. Одежда из тканей, трикотажных или нетканых полотен, кожи  подразделяется на группы: изделия первого слоя, изделия второго слоя и третьего слоя.

3.3. К изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей ребенка. К данной группе относят следующие виды бельевых изделий: нательное и постельное бельё, корсетные изделия, чулочно-носочные и другие аналогичные изделия, головные уборы, платки носовые и головные, перчатки и рукавицы.

Ко второму слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей ребенка. К данной группе относятся следующие виды продукции: платье, блузка, верхняя сорочка, брюки, юбка, платье-костюм, свитер, джемпер и другие аналогичные, в том числе готовые текстильные изделия.

К изделиям одежды третьего слоя относятся: пальто, полупальто, куртка, плащ, костюм (на подкладке)  и другие аналогичные изделия.

3.4. Информация для пользователя, представленная в соответствии с пунктом 6 статьи 3 главы 2, должна быть дополнена указанием:

- вида и процентного содержания натурального и (или) химического сырья в материале верха и подкладки (рекомендуется) изделия. Отклонение  фактических значений вида и процентного содержания сырья, не  должно превышать 5%. Для меховых изделий указывают: вид меха, вид обработки (крашенный или неокрашенный),  наименование и процентное содержание натурального и (или) химического сырья подкладки изделия (рекомендуется);

- размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой принятой в Российской Федерации;

- символы по уходу за материалом, изделием и (или) инструкций по уходу за изделием в процессе эксплуатации.

Одежда с сигнальными и (или) световозвращающими элементами, позволяющими повысить видимость и определить местонахождение пользователя, должна иметь дополнительную маркировку: «Изделие (наименование) содержит сигнальные и (или) световозвращающие элементы».

3.5. Требования к изделиям из текстильных материалов (тканей, нетканых и трикотажных полотен).

3.5.1. Показатели физических свойств материалов, характеризующих антропоэкологическую безопасность одежды и материалов, должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.2. Показатели физических свойств материалов установлены с учетом риска для здоровья пользователя, дифференцировано  в зависимости от возраста ребенка и вида одежды.

Таблица 3.2

| Возрастная группа ребенка | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Одежда первого слоя (бельевые изделия) и материалы для её изготовления |  |  |
| До 1 года | Гигроскопичность, % | не менее 14 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 150 (допускается: не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи и т.п.) |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | не более 109 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не допускается |
| От 1 года до 7 лет включительно | Гигроскопичность, % | не менее 10 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 100 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | не более 1011 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 75 |
| От 8 до 13 лет включительно | Гигроскопичность, % | не менее 7 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 100 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | не более 1011 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 75 |
| От 14 до 18 лет включительно | Гигроскопичность, % | не менее 2 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 100 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1013 |
|  | Содержание свободного формальдегида | Не более 75 |
| 1.1. Одеяла, покрывала (материал подкладки) |  |  |
| До 7 лет | Гигроскопичность, % | не менее 5 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 70 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 75 |
| 2. Одежда второго слоя и материалы для её изготовления |  |  |
| До 3 лет | Гигроскопичность, % | не менее 8 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 100 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1011 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 75 |
| От 3 до 13 лет включительно | Гигроскопичность, % | не менее 6 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 100 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1013 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 300 |
| От 14 до 18 лет | Гигроскопичность, % | не менее 2 |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с | не менее 50 |
|  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1013 |
|  | Содержание свободного формальдегида, мкг/г | Не более 300 |
| 3. Изделия и материалы, используемые в одежде третьего слоя |  |  |
| До 3 лет | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1013 |
|  | Воздухопроницаемость (подкладка), дм3/м2с | не менее 100 (допускается не менее 60) |
|  | Содержание свободного формальдегида (подкладка) , мкг/г | не более 300 |
| от 3 до 13 лет | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | Не более 1013 |
|  | Содержание свободного формальдегида (подкладка), мкг/г | не более 300 |
|  | Содержание свободного формальдегида в материалах верха изделия, мкг/г | не более 1000 |

3.5.2.  Изделия для новорожденных должны изготавливаться из натурального сырья (хлопок, шерсть, лен).  В материалах не допускается применение несмываемых аппретов. Швы в бельевых изделиях для новорожденных не должны вызывать раздражение кожи ребенка.

3.5.3. При использовании в одежде третьего слоя материалов верха с воздухопроницаемостью менее 10 дм3/м2с в детских изделиях без подкладки должны быть предусмотрены конструктивные элементы для  обеспечения воздухообмена

3.5.4. Миграция красителя не должна вызывать раздражение кожи пользователя. Устойчивость окраски материалов изделия к физико-химическим воздействиям должна быть не менее норм, указанных в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Вид физико-химических воздействий | Устойчивость окраски, балл, не менее |
| --- | --- |
| Стирка: - бельевые изделия - материалы одежды 2-го слоя | 4 3 |
| Искусственный пот - бельевые изделия - материалы одежды 2-го слоя | 4 3-4 |
| Трение (сухое) | 3 |

3.5.5.  Зимняя одежда для детей, должна обеспечивать защиту от холода. Зимняя одежда для детей должна иметь инструкцию с указанием предельных температур воздуха при использовании одежды. Установленные  показатели теплозащитных свойств пакетов материалов одежды приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование одежды | Воздухопроницаемость пакета материалов, дм3/ м 2с | Тепловое сопротивление, Км2/Вт | Уровень теплозащитных свойств |
| --- | --- | --- | --- |
| Пальто, куртка | не более 20 | не менее 0,6 | 3 |
| с брюками, ком- бинезон | не более 50 не более 80 | не менее 0,5 не менее 0,4 | 2 1 |

В случае несоответствия теплозащитных свойств указанным нормам, изготовитель должен в инструкции указать, что  зависимости от метеорологических условий и индивидуальных особенностей, каждый пользователь должен верхнюю  одежду дополнительно комплектовать: нижним бельем, сорочкой, платьем, джемпером, брюками и т.п. изделиями.

3.5.6. Фурнитура (пуговицы, кнопки, крючки, петли, застежки-молнии) не должна иметь острых кромок, заусениц в местах соприкосновения с телом человека.

3.6. Требования к изделиям из кожи

3.6.1. Номенклатура и нормы физико-химических свойств, характеризующих безопасность изделий из кожи приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Возрастная группа ребенка | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Одежда верхняя, головные уборы, перчатки, рукавицы из кожи |  |  |
| Дети всех возрастных групп | Устойчивость окраски к сухому трению, балл | не менее 3 |
|  | Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,5 |
|  | Массовая доля водовымываемого хрома (YI) в коже, мг/г | не более 0,5 |
|  | Воздухопроницаемость (подкладки), дм3/м2с | не менее 60 |
|  | Содержание свободного формальдегида (подкладка), мкг/г | не более 300 |

3.7. Требования к изделиям из меха.

3.7.1. Номенклатура и нормы показателей безопасности изделий из меха, меховых шкурок выделанных приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Возрастная группа ребенка | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Одежда верхняя, головные уборы, перчатки, рукавицы и пр. изделия |  |  |
| До 1 года | Устойчивость окраски к сухому трению, балл - волосяного покрова - кожевой ткани | не менее 4 не менее 3 |
|  | Массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове, мг/г | не допускается |
|  | Массовая доля водовымываемого хрома (YI) в кожевой ткани и волосяном покрове, мг/г | не допускается |
|  | рН водной вытяжки кожевой ткани | не менее 3,5 |
|  | Температура сваривания кожевой ткани меха, 0С | не менее 50 |
| Старше 1 года | Устойчивость окраски к сухому трению, балл: - волосяного покрова - кожевой ткани | не менее 4 не менее 3 |
|  | Массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове, мг/г | не более 0,5 |
|  | Массовая доля водовымываемого хрома (YI) в кожевой ткани и волосяном покрове, мг/г | не более 0,5 |
|  | рН водной вытяжки кожевой ткани | не менее 3,5 |
|  | Температура сваривания кожевой ткани меха, 0С | не менее 50 |

3.7.2.   Номенклатура и нормы показателей свойств текстильных материалов, кожи и мехового сырья, предназначенных для изготовления детских изделий и обеспечивающих безопасность готовых изделий, должны  соответствовать требованиям  п.п. 3.5.1, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1.

3.8. Концентрация солей тяжёлых металлов в цветных текстильных материалах, которые могут выделяться при контакте с потом (или слюной) пользователя, содержание пестицидов в материалах из натурального сырья,  не должны превышать норм, приведённых в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Наименование волокон, входящих в состав материала | Наименование выделяющихся веществ | Водная среда мг/л, не более | Воздушная среда мг/м3, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Натуральное волокно | Суммарно по пестицидам Пентахлорфенол Хром (Cr3+ и Cr6+) | 0,05 | - |
| Красители | На основе бензидина | Не допускается | не допускается |
|  | Мышьяк (As) | 0,05 | 0,003 |
|  | Свинец (Pb) | 0,03 | 0,0003 |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | 0,0003 |
|  | Хром (Cr) | 0,1 | 0,0015 |
|  | Кобальт (Co) | 0,1 | 0,001 |
|  | Медь (Cu) | 1,0 | 0,001 |
|  | Никель (Ni) | 0,1 | 0,001 |
|  | Ртуть (Hg) | - | 0,0003 |

Примечание - * Водная среда — дистиллированная вода или модельный раствор,

имитирующий состав слюны и (или) пота

3.8.   Материалы и изделия не должны иметь неприятного запаха, посторонних включений.

3.9.  Подтверждение соответствия готовых изделий, текстильных материалов, предназначенных для изготовления детских изделий, техническому регламенту может проводиться по одной из следующих схем, выбранной в результате совместного решения заявителя и органа по сертификации:

- изделия швейные, трикотажные бельевые для детей всех возрастных групп, включая подростков, - схемы 1с,  2с, 3с, 4с, 5с или 6с;

- одежда верхняя (2-ой, 3-тий слои одежды) швейная, трикотажная, кожаная, меховая; текстильные изделия; материалы для их изготовления, предназначенные для детей до 14  лет -  1с,  2с,  3с, 4с, 5с или 6с;

- одежда верхняя (2-ой, 3-тий слои одежды) швейная,  трикотажная, кожаная, меховая; текстильные изделия; материалы для их изготовления, предназначенные для подростков – схемы декларирования:  1д, 2д, 3д, 4д, 5д

4. Требования к показателям безопасности

обуви, кожгалантерейных изделий

4.1. Настоящие требования к показателям безопасности распространяются на обувь, кожгалантерейные изделия, предназначенные для детей и подростков. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК-005-93 приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование группы продукции | Код ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Обувь: - из юфти - хромовая - из текстиля - из синтетических, искусственных материалов - комбинированная резиновая и резинотекстильная валяная | 88 0000 88 1000 88 2000 88 3000 88 4000 88 5000 88 6000, 88 7000, 88 8000 25 9000 81 6000 |
| Кожгалантерейные изделия: | 87 8000 |
| - сумки для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 87 8260 |
| - портфели, ранцы ученические рюкзаки | 87 8100 87 8930 |
| - изделия мелкой кожгалантереи | 87 8720, 87 8330 87 8350, 87 6000 |
| - перчатки, рукавицы | 87 8400 87 8500 |
| Материалы: - кожа - искусственные, синтетические, полимерные материалы - текстильные материалы для обуви - полотна трикотажные - мех искусственный - шкурки меховые выделанные | 86 000 87 1000, 87 2000, 87 3000, 87 4000, 83 1000, 83 3000, 83 5000, 83 7000, 83 8000, 83 9000 84 7000 84 8000 89 1000 |

4.2. Требования к показателям, обеспечивающим безопасность, установлены в зависимости от половозрастных групп детей.

4.3. Информация для пользователя, представленная в соответствии с пунктом 6 статьи 3 главы 2, должна быть дополнена указанием   модели и (или) артикула изделия.

4.4. Требования к химическим и физико-механическим показателям, обеспечивающим безопасность обуви в процессе эксплуатации, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

|  | Наименование продукции. возрастная группа пользователя | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обувь для детей всех возрастных групп | Массовая доля водовымываемого хрома (V1) Массовая доля свободного формальдегида | не более 0,5 мг/г не более 0,5 мг/г |
| 2 | Обувь - для детей до 1 года (пинетки) | Масса полупары обуви | не более 60 г |
|  | - для детей от 1 года до 3 лет (для ясельного возраста) |  |  |
|  | повседневная |  | не более 120 г |
|  | летняя, домашняя |  | не более 60 г |
|  | - для детей от 3 до 4 лет (малодетская): |  |  |
|  | повседневная |  | не более 220 г |
|  | летняя, домашняя |  | не более 60 г |
|  | - для детей от 5 до 6 лет (дошкольная): |  |  |
|  | повседневная |  | не более 270 г |
|  | летняя, домашняя |  | не более 70 г |
|  | - для детей от 7 до 15 лет (для школьников): |  |  |
|  | повседневная |  | не более 360 г |
|  | летняя, домашняя |  | не более 80 г |
| 3 | Обувь - для детей от 1 года до 3 лет (для ясельного возраста) | Гибкость | не более 6 Н/см |
|  | - для детей св. 3 до 6 лет (малодетская и дошкольная) |  | не более 18 Н/см |
|  | - для детей от 7 до 18 лет (для школьников, мальчиковая, девичья) |  | не более 21 Н/см |
| 4 | Обувь для всех возрастных групп (кроме обуви для детей до 3 лет) | Деформация подноска: - общая - остаточная | не более 2,5 мм не более 1 мм |
| 5 | Обувь для всех возрастных групп (кроме обуви для детей до 3 лет) | Деформация задника: - общая - остаточная | не более 4 мм не более 1 мм |
| 6 | Обувь для детей св. 16 до 18 лет (девичья ) | Прочность крепления каблука (среднего) | не менее 850 Н |
| 7 | Обувь для детей св. 16 до 18 лет (мальчиковая) | Прочность крепления подошвы обуви химических методов крепления: -- из кожи | не менее 36 Н/см |
|  | Обувь для детей от. 7 до 18 лет (для школьников, девичья) |  | не менее 29 Н/см |
|  | Обувь для детей от 16 до 18 лет (мальчиковая) | -- из резины непористой | не менее 46 Н/см |
|  | Обувь для детей от 7 до 18 лет (для школьников, девичья) |  | не менее 32 Н/см |
|  | Обувь для детей от 16 до 18 лет (мальчиковая) | -- из резины пористой, полимерных материалов толщиной: до 6 мм: | не менее 44 Н/см |
|  | Обувь для детей от 7 до 18 лет (для школьников, девичья) |  | не менее 34 Н/см |
|  | Обувь для детей от 16 до 18 лет (мальчиковая) | до 10 мм: | не менее 58 Н/см |
|  | Обувь для детей от 7 до 18 лет (для школьников, девичья) |  | не менее 46 Н/см |
|  | Обувь для детей от 16 до 18 лет (мальчиковая) | до 15 мм: | не менее 75 Н/см |
|  | Обувь для детей от 7 до 18 лет (для школьников, девичья) |  | не менее 60 Н/см |
| 8 | Обувь для детей всех возрастных групп | Прочность крепления деталей низа для обуви ниточных и комбинированных методов: - крепление подошвы с заготовкой | не менее 110 Н/см |
|  |  | - крепление подошвы с подложкой | не менее 30 Н/см |
| 9 | Обувь резиновая и резинотекстильная для детей всех возрастных групп | Водонепроницаемость | Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой |
| 10 | Обувь валяная для детей всех возрастных групп | Масса пары обуви Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) | не более 700 г не более 0,7 % |

4.5. Требования к кожгалантерейным изделиям для детей приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| №№ п/п | Наименование продукции половозрастные группы | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ранцы ученические, сумки, портфели, рюкзаки для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Масса изделия Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка Устойчивость окраски к воздействиям - сухого и мокрого трения | - не более 1000 г (для ранцев ученических) - не менее 70Н - не менее 3 баллов |
| 2. | Перчатки, рукавицы, изделия мелкой кожгалантереи | Устойчивость окраски к воздействиям - сухого и мокрого трения - искусственного пота | - не менее 3 баллов - не менее 3 баллов |

4.6. Требования к материалам, применяемым для обуви и кожгалантерейных изделий.

4.6.1. Номенклатура и нормы показателей безопасности кож, предназначенных для изготовления детских изделий, приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| №№ п/п | Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Кожи жесткие Кожи юфтевые Кожи хромовые Кожи из бахтармяного спилка | Массовая доля водовымываемого хрома (V1) Массовая доля свободного формальдегида Устойчивость окраски к воздействиям - сухого трения - мокрого трения - искусственного пота | не более 0,5 мг/г не более 0,5 мг/г не менее 4 баллов не менее 3 баллов не менее 3 баллов, (кроме жестких, юфтевых кож, кож для верха обуви с подкладкой) |

4.6.3. Номенклатура и нормы показателей безопасности для искусственных, синтетических, полимерных  материалов применяемых для изготовления обуви и кожгалантерейных изделий, установлены в специальных технических регламентах на указанные материалы.

4.7. Подтверждение соответствия техническому регламенту обуви может проводиться по одной из следующих схем: 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с; кожгалантерейных изделий: 2д, 3д, 4д.

5. Требования к показателям безопасности

мебели и другой аналогичной продукции для детей и подростков

5.1. Настоящие требования по безопасности распространяются на детскую мебель: столы, стулья, шкафы, кровати, диваны и другие аналогичные изделия, предназначенные для детей и подростков.

5.2. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование группы продукции | Код по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Мебель детская | 56 1800 |
| Столы | 56 1192 |
| Стулья Табуретки Скамьи | 56 1218 56 1242 56 1253 |
| Кровати, кушетки и т.п. Матрацы | 56 1433 56 1443 |
| Шкафы для детских вещей | 56 1560 |
| Наборы универсально-сборной мебели | 56 1743 |
| Мебель для дошкольных учреждений | 56 2300 |
| Мебель и наборы мебели для общеобразовательных школ и учреждений просвещения | 56 2201 |

5.3. Безопасность мебели для детей и подростков характеризуется комплексом показателей механических свойств и ограничением выделения летучих химических веществ.

5.4. Показатели механической свойств установлены в зависимости от вида и назначения изделия. Номенклатура и нормы показателей должны соответствовать, указанным в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Наименование изделий | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Детские столы | Устойчивость вертикальная | не менее 10 даН |
|  | Устойчивость горизонтальная для столов массой: - до 10кг включительно, - св. 10кг | не менее 1,0 даН не менее 1,0 даН |
|  | Прочность под действием статической нагрузки | прогиб не более 10мм |
|  | Прочность под действием ударной нагрузки | высота падения груза 80мм |
|  | Жёсткость (деформация) для столов: - групп 0, 00, 1 - групп 2, 3 | не более 5,0мм не более 7,5мм |
|  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки (5000 циклов нагружения): - деформация для столов групп 0, 00, 1 - деформация для столов групп 2, 3 | не более 7,5мм не более 10,0мм |
| Мебель для сидения (стулья) | Устойчивость: - для номеров 00, 0 - для номеров 2, 3 Устойчивость для трансформируемых - в направлении «вперёд» - в направлении «назад», «влево», «вправо» | не менее 20,0даН не менее 14,0даН не менее 1,5даН не менее 3,0даН |
|  | Прочность каркаса Прочность стола и подножки трансформируемого стула | не менее 2 падений не менее 30 циклов |
|  | Прочность крепления сидения Прочность крепления накладной спинки | не менее 30 циклов не менее 60 циклов |
|  | Долговечность стульев, столярных, гнуто-клееных и смешанной конструкции | не менее 12000 циклов при этом деформация не более 2,0мм |
| Кровати, тип 1 | Устойчивость | не менее 4,5 даН |
|  | Деформируемость стоек ограждения | не более 10,0мм |
|  | Остаточная деформация стоек ограждения | не более 2,0мм |
|  | Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар | не менее 10 циклов |
|  | Прочность основания | не менее 1000 циклов |
|  | Прочность поперечных брусков ограждения при испытании на удар | не менее 5 циклов |
|  | Прочность стоек при испытании на изгиб | не менее 25,0 даН |
|  | Долговечность (усталость) | не менее 1500 циклов деформация не более 28мм |
| Кровати, тип 2 | Долговечность | не менее 600 циклов при этом деформация кровати с опорными спинками не более 15мм, с навесными – не более 20мм |
|  | Прочность основания | не менее 500 циклов |
| Двухярусные | Устойчивость | не менее 12,0 даН |
| кровати | Прочность ограждения верхнего яруса | не менее 10 циклов |
|  | Прочность крепления верхнего яруса | не менее 50,0 даН |
|  | Долговечность конструкции | не менее 10000 циклов для бытовой мебели, 20000 циклов – для об- щественных учреждений |
|  | Прочность основания | не менее 10 циклов |
|  | Статическая прочность крепления лестницы: - вертикальная нагрузка - горизонтальная нагрузка | не менее 100,0 даН не менее 50,0 даН |
|  | Прочность каждой ступени лестницы | не менее 3 циклов |
| Диваны, диван-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи и т.п | Устойчивость одноместных изделий для сидения в направлениях: - вперёд - назад - вбок для изделий без боковин (подлокотников) для изделий с боковинами (подлокотниками) под действием груза массой 35 кг. Устойчивость многоместных изделий для сидения в направлениях: - вперёд и назад Устойчивость трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов массой 60 кг каждый | не менее 8,0 даН не менее 15,0 даН не менее 8,0 даН устойчиво не менее 15,0 даН устойчиво |
|  | Статическая прочность навесных боковин: - нагрузка - количество циклов нагружений | не менее 80,0 10 |
|  | Прочность опор (ножек) в продольном и поперечном направлениях: - нагрузка - количество циклов нагружений | не менее 40,0 10 |
|  | Долговечность: - сидения, спинки, спального места - спального места | не менее 5000 циклов для бытовой мебели, не менее 10000 циклов – для общественных учреждений; не менее 3000 циклов для бытовой мебели, не менее 6000 циклов – для общественных учреждений |
|  | Ударная прочность сидения или спального места | не менее 10 циклов при падении груза с высоты 10мм |
| Мягкие элементы (пружинные) | Долговечность | не менее 29000 циклов |
| Мебель для учебных заведений (ученические столы, стулья, парты и другие изделия) | Размеры | Функциональные размеры ученических столов и парт должны соответствовать антропометрическим размерам пользователей |
| Столы ученических и для учителя | Степень блеска рабочих поверхностей парт и ученических столов | не более 49% |
|  | Устойчивость ученических столов и столов для учителя: - одноместных - двухместных | не менее 40 даН не менее 60 даН |
|  | Жёсткость ученических столов и столов для учителя | не менее 2,5 даН/мм |
|  | Прочность ученических столов и столов для учителя: - одноместных - двухместных | не менее 200 даН не менее 300 даН |
|  | Долговечность ученических столов и столов для учителя | не менее 2,0 даН/мм при 600 циклах нагружений |
|  | Прочность крепления стенки ученических столов и столов для учителя | не менее 600 циклов |
|  | Устойчивость. Вертикальная нагрузка для школьных обеденных столов: - массой до 15 кг включ. - св. 15 кг; Горизонтальная нагрузка для школьных обеденных столов: - массой до 15 кг включ. - св. 15 кг; | не менее 10,0 даН не менее 15,0 даН не менее 3,0 даН не менее 5,0 даН |
| Обеденные школьные столы (кроме складных) | Прочность школьных обеденных столов под действием - статической нагрузки - ударной нагрузки | прогиб не более 10мм отсутствие разрушений при падении груза с высоты 140 мм |
|  | Жёсткость Долговечность школьных обеденных столов под действием горизонтальной нагрузки | деформация не более 15 мм деформация не более 20 мм после 10000 циклов нагружений |
|  | Долговечность школьных обеденных столов под действием вертикальной нагрузки | деформация не более 10 мм после 10000 циклов нагружений |
| Стулья ученические | Устойчивость ученических стульев | не менее 140 |
|  | Прочность крепления накладной спинки к каркасу стула для ростовых номеров: - 1, 2, 3 - 4, 5. 6 | не менее 60 даН не менее 80 даН |
|  | Прочность крепления накладной спинки к металлическому каркасу стула для ростовых номеров: - 1, 2, 3 - 4, 5. 6 | не менее 50 даН не менее 30 даН |
|  | Долговечность деревянных стульев | деформация в шиповых соединениях не более 2 мм, в других – не более 5 мм после 12000 циклов качания |
| Корпусная мебель | Прочность и деформируемость корпуса изделий | деформация не более 3,0мм после 600 циклов нагружения |
|  | Прочность основания корпусной мебели | без разрушения после 500 циклов нагружения |
|  | Жёсткость крепления дверей с вертикальной осью вращения: - вкладных - накладных | остаточная деформация не более: 1,0 мм 2,0 мм |
|  | Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения: - вкладных - накладных | остаточная деформация после 40000 циклов не более: 1,5 мм 2, мм |
|  | Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения | 40000 циклов нагружения |
|  | Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения | деформация после 10 циклов под нагрузкой 25,0 даН не более 50мм, остаточная деформация – не более 20мм |
|  | Долговечность дверей с горизонтальной осью вращения | 20000 циклов нагружения |
|  | Двери раздвижные: - усилие раздвигания - прочность - долговечность крепления раздвижных дверей | не более 3 даН не менее 4 даН не менее 20000 циклов |
|  | Настенная корпусная мебель: - прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий корпусной мебели |  |
|  | Ящики (полуящики): - усилие выдвигания - прочность - долговечность | не более 5,0 даН не менее 10 циклов деформация не боле 2,0 мм после 40000 циклов |
|  | Прогиб стационарных штанг длиной 1 м | не более 8,0 мм |
|  | Прочность штангодержателей |  |
|  | Усилие выдвигания штанг | не более 5,0 даН |
|  | Прочность выдвижных штанг |  |
|  | Долговечность выдвижных штанг | прогиб не более 5,0мм после 20000 циклов |

5.5. Для изготовления мебели не допускается применять фанеру, древесностружечные плиты эмиссии Е2 и древесноволокнистые плиты. Детали мебели из древесностружечной плиты должны быть облицованы или иметь защитное покрытие

5.6. Уровень летучих химических веществ не должен превышать норм, которые указаны в таблице 5.3.  Перечень контролируемых летучих химических веществ при испытаниях мебели определяют в зависимости от химического состава использованных материалов.

Таблица 5.3

| Наименование выделяющихся веществ | Воздушная среда мг/м3, не более |
| --- | --- |
| Фенол | 0,003 |
| Фталевый ангидрид | 0,02 |
| Толуилендиизоцианат | 0,002 |
| Формальдегид | 0,01 |
| Толуол | 0,6 |
| Этилбензол | 0,02 |
| Диоктилфталат | 0,05 |
| Дибутилфталат | 0,05 |
| Винилацетат | 0,15 |
| Бутилацетат | 0,1 |
| Этилацетат | 0,1 |
| Стирол | 0,002 |
| Этиленгликоль | 1,0 |
| Гексаметилендиамин | 0,001 |
| Ксилол | 0,2 |
| Метонол | 0,5 |
| Аммиак | 0,04 |

5.6. Подтверждение соответствия мебели для детей до 14 лет может проводиться обязательной сертификацией по одной из следующих схем: 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с  - на основе совместного решения заявителя и органа по сертификации; для подростков – принятием декларации по схеме 3д.

6. Требования к показателям безопасности колясок,

велосипедов и другой аналогичной продукции для детей

6.1. Настоящие требования к показателям безопасности распространяются на коляски, велосипеды и другие аналогичные изделия, предназначенные для детей и подростков.

6.2. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование продукции | Код по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Коляски | 96 9240 |
| Велосипеды для детей младшего возраста | 45 2951 |
| Велосипеды для детей | 45 2950 |

6.3. Дополнительно к информации для пользователя, представленной в соответствии с пунктом 6 статьи 3 главы 2, изделия должны иметь инструкцию по применению, с указанием возраста ребёнка, для которого предназначено изделие, регулированию и хранению данного изделия. Рекомендации для безопасной езды и использования.

6.4.  Показатели механических свойств колясок должны обеспечивать  безопасность ребенка во время движения изделия и в состоянии покоя. Безопасность обеспечиваются  показателями, которые приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Наименование изделий | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Коляски детские | Устойчивость продольная на горизонтальной плоскости | с подвешенным грузом: на торце закрытого кузова 10 (15)кг, на крайних точках спинки и подножки 5 (10)кг. |
|  | Устойчивость поперечная на плоскости с уклоном 100 | с подвешенным грузом: на боковине закрытого кузова – 10 (15)кг, на расстоянии 120 мм от боковины открытого кузова – 5 (10)кг. |
|  | Работоспособность механизма блокировки | должен срабатывать во всех блокирующих устройствах при приложении силы от 3 до 8 кг |
|  | Надёжность крепления съёмного кузова к шасси | не допускается самопроизвольного срабатывания устройства из рабочего положения. Необходимо наличие двойной блокировки |
|  | Безопасность складываемых ручек для управления колясок | не допускается травмирование ребенка при складывании ручки |
|  | Надёжность тормоза коляски | тормоз должен удерживать коляску с грузом 15кг на плоскости с уклоном 100. Тормоз должен быть недоступен ребёнку. |
|  | Приспособления (ремни, ручки, скобы и т.п.) для переноски кузова | должны выдерживать нагрузку 30кг в течение 30мин |
|  | Прочность ремней безопасности (включая регуляторы и замки) | не менее 15 кг. Ремни безопасности должны регулироваться по длине. |
|  | Надёжность подножки | Подножка должна выдерживать нагрузку 20кг в течение 3 мин. |
|  | Надёжность в эксплуатации | отсутствие поломок и деформации после 15 (20, 30) ч испытаний на стенде «бегущая дорожка» и «ступенчатый барабан» |

6.5. Внешняя обивка закрытого кузова коляски должна быть водонепроницаемой. Набивка кузова должна быть изолирована от проникновения в неё влаги или быть легко съёмной для просушки.

6.6. Шины коляски не должны соскакивать с обода колеса.  Коляски, их сборочные единицы и отделка не должны иметь острых углов, кромок и заусениц.

6.7. Применяемые синтетические материалы должны быть безвредны для здоровья ребёнка. Запах не должен обнаруживаться неопытным дегустатором.

6.8. Конструкция деталей и узлов велосипедов обеспечивать  безопасность ребенка во время пользования данным изделием.

6.8.1. Выступающие края деталей изделия, которые могут соприкасаться с телом ребенка в процессе езды, не должны быть острыми.

6.8.2. Велосипед, имеющий максимальную высоту седла 560мм и более, должен быть оснащён прочной и надёжной (безотказной) тормозной системой. Сила торможения должна составлять не менее 50Н при приложении на рукоятку или педаль тормоза силы до 90Н.

6.8.3. Узлы рулевого управления: стержень руля должен выдерживать крутящий момент не менее 30Н.м,  статическую нагрузку 500Н, нагрузку при кручении 130Н.

6.8.4. Рама-вилка велосипеда должна выдерживать груз массой не менее 22,5кг, падающий с высоты не менее 50мм.

6.8.5. Биение при вращении колёс не должно превышать 2мм. Остаточная деформация полностью собранного колеса при приложении силы не менее 178Н на обод не должна превышать 1,5мм при отсутствии каких-либо повреждений на деталях колеса.

6.8.6. Шина должна соответствовать конструкции обода и не повреждаться при накачивании до рекомендуемого значения внутреннего давления, отлитого на боковой поверхности, плюс 100 кПа.

6.8.7. Педали не должны касаться поверхности земли при отклонении нагруженного велосипеда от вертикального положения на 200. Цепь в двухколёсных велосипедах должна быть закрыта щитком или защитным диском.

Узел педаль-шатун должен выдерживать динамические нагрузки при совершении 100000 оборотов.

6.8.8. Седло и седлодержатель должны выдерживать силу в 300Н, прикладываемую вертикально вниз, и горизонтальную силу в100Н без видимого остаточного смещения.

6.8.9. Система привода должна выдерживать без видимых трещин или остаточной деформации и сохранении работоспособности статическую  силу в 600Н, прикладываемую поочередно к левой и правой педали.

6.8.10. Поддерживающие ролики, устанавливаемые на детские велосипеды, при приложении вертикально груза массой 30кг не должны иметь прогиб более 25мм, остаточную деформацию более 15мм.

6.9. Велосипеды дорожные, спортивно-туристические для подростков должны быть оснащены световозвращающими устройствами, позволяющими определить присутствие велосипедиста в тёмное время суток.

6.10. Изделия: велосипеды дорожные, спортивно-туристические – необходимо сопровождать информацией: «Внимание! Необходимо использовать с защитной экипировкой».  Защитные шлемы, наколенники, щитки для защиты локтей должны иметь амортизацию, сопротивление амортизации достаточную для  защиты и снижение риска травмирования пользователя при возникновении аварийной ситуации.

6.11. Подтверждение соответствия товаров (велосипеды, коляски и т.п.) в результате совместного решения заявителя и органа по сертификации может проводиться по одной из следующих схем: 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с.

7. Требования к показателям безопасности печатной продукции

7.1. Настоящие требования по безопасности распространяются на книжно-журнальную продукцию для детей и подростков. Подклассы и группы однородной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 приведены таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование продукции | Код по ОК 005 |
| --- | --- |
| Газеты детские | 95 1140, 95 1240, 95 1340 |
| Журналы, книги, брошюры | 95 2600, 95 3005, 95 6600 |

7.2. Показатели химической безопасности характеризуются количеством химических веществ, выделяющихся (мигрирующих) из полиграфических материалов. Миграционные показатели не должны превышать норм, указанных в таблице 7.2.

Таблица 7.2

| № | Наимено-вание материала | Контролируемые показатели | Уровни миграции в водную среду (мг/л) | Вид издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для печати | Формальдегид | 0,10 | все виды изданий |
|  |  | Соли тяжелых металлов: |  | издания книжные и журнальные для детей дошкольного возраста |
|  |  | cвинец (Pb) | 0,03 |  |
|  |  | цинк (Zn) | 1,00 |  |
|  |  | мышьяк (As) | 0,05 |  |
|  |  | хром (Cr) | 0,10 |  |
| 2. | Картон | Формальдегид | 0,10 | все виды изданий |
|  |  | Ацетальдегид | 0,20 | издания для детей дошкольного возраста |

7.3. Оформление печатных изданий должно соответствовать требованиям изложенным в прилагаемых таблицах 7.3-7.20.

Таблица 7.3.           Требования к шрифтовому оформлению букварей

| Части | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| букваря | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость, | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв, не более |  |
| Букварная | 36* | не регламент. | не регламент. |  | не регламент. |  | рубленых | не регламент. | полужирное или жирное; прямое |
|  | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 7 3/4 | 140 | рубленых | 5,4 | нормальное или широкое; полужирное; прямое |
| Послебукварная | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 8 | 144 | рубленых, новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |

_________

- * для отдельных букв

Таблица 7.4  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по гуманитарным дисциплинам для 1–4 классов

|  | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость, | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв, не более |  |
| Первый | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| Второй | 16 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 |  | 6,0 (6,6)** |  |
| Третий и четвертый | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 |  | 6,7 (7,3) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 12* | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 |  | 7,7 (8,5) | нормальное или широкое; светлое |

_______________

- *    – допускается для дополнительного текста объемом не более 200 знаков

- **  – в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической основы.

Таблица 7.5  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по гуманитарным дисциплинам для 5–6 классов

| Функцио- | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальное на- | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость | Начертание |
| значение | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв , не более |  |
|  | 12 | не регламент. | 3 1/2 | 63 | 8 1/2 | 153 | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Учебники и учебные пособия | 10* | 2 | 3 1/2 | 63 | 8 1/2 | 153 | все группы | 11,0 (12,0)*** | Нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9** | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |
|  | 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 1/4 | 131 | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Хрестоматии | 10 | 4 | 4 1/2 | 81 | 7 1/4 | 131 | все группы | 11,0 (12,0)*** | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9** | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |
| Практикумы | 10 | 2 | 3 1/2 | 63 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9** | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |

*	– допускается только в изданиях по языковедению.

**	– допускается только для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице.

***     – в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической основы.

Таблица 7.6   Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по гуманитарным дисциплинам для 7–9 классов

| Функциональ- | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ное назначение | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость, | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв , не более |  |
|  | 10 | 2 | 4 | 72 | 8 1/2 | 153 | все группы | не регламент. | Нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Учебники и учебные пособия | 9* | 2 | 3 | 54 | 8 1/2 | 153 | все группы | 9,5 (10,5)*** | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8** | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |
|  | 12 | не регламент. | 4 1/2 | 81 | 8 | 144 | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Хрестоматии | 10 | 4 | 4 1/2 | 81 | 6 3/4 | 122 | все группы | 11,0 (12,0) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8** | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |
|  | 10 | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Практикумы | 9* | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8** | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |

*	– допускается только в изданиях по языковедению.

**	– допускается только для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице.

***	– в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической основы.

# Таблица 7.7  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по гуманитарным дисциплинам для 10–11 классов

| Функциональ- | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ное назначение | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость, | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв , не более |  |
|  | 12 | не регламент. | 4 1/2 | 81 | 8 | 144 | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Учебники и учебные | 10 | 2 | 4 | 72 | 6 3/4 | 122 | все группы | 9,5 (10,5) *** | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| пособия | 9* | 2 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | 10,2 (11,0) *** | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8** | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |
| Практикумы | 9 | 1 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | 9,5 (10,5) *** | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8* | 1 | 3 | 54 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8** | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | не регламент. | нормальное |

*	– допускается для основного текста только в изданиях по языковедению.

**	– допускается только для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице.

***	– в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической основы.

Таблица 7.8 Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по математическим дисциплинам

для 1–4 классов

| Кегль, | Увеличение | Минимальная длина |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункты, | интерлиньяжа, | строки |  | Группа | Начертание |
| не менее | пункты, не менее | квадраты | мм |  |  |
| 14* | 2 | 5 | 90 | рубленых | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 14 | 2 | 5 | 90 | рубленых или новых малоконтрастных | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 12 | 2 | 5 | 90 | рубленых | нормальное или широкое; светлое; прямое |

*  – для изданий первого года обучения.

Таблица 7.9 Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по математическим дисциплинам для 5–9 классов

|  | Кегль, | Увеличение | Минимальная длина |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы | пункты, | интерлиньяжа, | строки |  | Группа | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм |  |  |
| 5–6 | 10 | не регламент. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9* | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |
| 7–9 | 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8* | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |

- – допускается только для дополнительного текста.

Таблица 7.10  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по математическим дисциплинам

для 10–11 классов

| Функциональ- | Кегль, | Увеличение | Минимальная длина |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ное назначение | пункты, | интерлиньяжа, | строки |  | Группа | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм |  |  |
| Учебники и учебные пособия | 9 | 1 | 3 | 54 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 8* | не регламент. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |
| Практикумы | 9 | не регламент. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 8* | не регламент. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |

*  – допускается только для дополнительного текста.

Таблица 7.11  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по естественным дисциплинам для 1–4 классов

| Функциональ- |  | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ное назначение | Классы | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость | Начерта- |
|  |  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  | зн/кв, не более | ние |
| Хрестоматия | 1 | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
|  | 2 | 16 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 |  | 6,0 |  |
|  | 3–4 | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,7 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  |  | 12* | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 |  | 7,7 |  |
| Учебники и учебные пособия | 1–2 | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 | ----"---- | 6,7 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
|  | 3–4 | 12 | 2 | 41/2 | 81 | 7 3/4 | 140 | ----"---- | 7,7 |  |
|  |  | 10* | 2 | 41/2 | 81 | 7 1/4 | 131 |  | 8,6 | нормальное или широкое; светлое или полужирное |
| Практикумы (рабочие тетради) | 1 | 14 | 2 | 4 1/4 | 77 | не регламент. |  | ----"---- | 6,7 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
|  | 2–4 | 12 | 2 | 4 1/4 | 77 | не регламент. |  | ----"---- | 7,7 |  |
|  |  | 10* | 2 | 4 1/4 | 77 | не регламент. |  | ----"---- | 8,6 | нормальное или широкое; светлое или полужирное |

* – для дополнительного текста объемом не более 200 знаков

Таблица 7.12 Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по естественным дисциплинам для 5–11 классов

|  | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы | пункты, | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Группа | Начертание |
|  | не менее | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм |  |  |
| 5– 6 | 10 | 2 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 9* | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | нормальное |
| 7– 9 | 10 | 1 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 8* | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | нормальное |
| 10–11 | 9 | 2 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
|  | 8* | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | все группы | нормальное |

*  – допускается только для дополнительного текста, таблиц, подписей к иллюстрациям объемом  на странице не более 1000 знаков в изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков — для 7–9 классов,  не более 2000 знаков — для 10–11 классов.

Таблица 7.13  Требования к шрифтовому оформлению текста изданий по специальным дисциплинам

для начального профессионального образования

|  | Функцио- | Кегль, | Увеличение | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебные | нальное | не менее | интерлиньяжа, | минимальная |  | максимальная |  | Емкость, зн/кв, | Начертание |
| дисциплины | назначение | пункты | пункты, не менее | квадраты | мм | квадраты | мм | не более |  |
| Гуманитарные (педагогика, | Учебники | 10 | 2 | 4 | 72 | 6 3/4 | 122 | 9,5 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| правоведение, психология, эстетика, | и учебные пособия | 10 | не регламент. | 4 | 72 | 6 | 108 | 9,5 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| физическая культура, |  | 9* | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 10,2 | нормальное |
| экономика и т.п.) | Практикумы | 9 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 10,2 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  |  | 8* | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | не регламент. | нормальное |
| Математические (информатика, логика и т.п) | Учебники Учебные пособия и | 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | не регламент. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | практикумы | 8* | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламент. |  | не регламент. | нормальное |
| Естественные (механика, радиоэлектроника, металлургия, | Учебники, учебные пособия и | 9 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 9,5 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| медицина,сельское хозяйство и т.п.) | практикумы | 8* | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | не регламент. | нормальное |

*  – допускается только для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице

Издания книжные, журнальные и газеты для детей и подростков

Таблица  7.14  Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных для детей 4-6 лет

| Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта по ГОСТ 3489.1-71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, знаков/квадрат, не более | начертание |
|  |  | квадраты | мм | квадраты | мм |  |  |  |
| 20 и более | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 ½ | 171 | рубленых, новых малоконтрастных | 5,0 (5,5)** | нормальное или широкое светлое прямое |
| 16, 18 | 4 | 6 1/2 | 117 | 9 ¼ | 167 | рубленых, новых малоконтрастных | 6,0 (6,6) | нормальное или широкое светлое прямое |
| 14 | 4 | 6 | 108 | 8 ½ | 153 | рубленых | 6,7 (7,4) | нормальное широкое или сверхширокое светлое прямое |
| 12* | 2 | 5 | 90 | 8 ½ | 153 | рубленых | 7,7 | нормальное широкое или сверхширокое светлое прямое |

* - для текста объемом 200 знаков и менее на странице

** - в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов

латинской графической основы.

Таблица 7.15  Требования к шрифтовому оформлению текста в книжных изданиях первой категории

для детей от 7 до 10 лет

| Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта по ГОСТ 3489.1-71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, знаков/квадрат, не более | начертание |
|  |  | квадраты | мм | квадраты | мм |  |  |  |
| 20 и более | 2 | 5 | 90 | 9 1/2 | 171 | рубленых, новых малоконтрастных | 5,2 (5,7)** | нормальное или широкое светлое прямое |
| 16, 18 | 2 | 4 1/2 | 81 | 9 1/4 | 167 | рубленых, новых малоконтрастных | 6,4 (7,0) | нормальное или широкое светлое прямое |
| 14 | 2 | 4 1/2 | 81 | 8 1/2 | 153 | рубленых, новых малоконтрастных | 7,2 (7,9) | нормальное или широкое светлое прямое |
| 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 | рубленых | 7,7 (8,5) | нормальное или широкое светлое или полужирное прямое |
| 10* | 2 | 21/4 | 41 | - | - | рубленых | - | прямое |

Примечание: Гарнитура типа Таймс допускается только для набора стихов шрифтом кегля не более 14 пунктов

* - только для дополнительного текста объемом не более 600 знаков на странице

** - в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов

латинской графической основы.

Таблица 7.16   Требования к шрифтовому оформлению текста  печатных изданий второй категории для детей  7 – 10 лет

| Объем текста единовременного прочтения, кол-во знаков, не более | Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта по ГОСТ 3489.1-71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадраты | мм | группа | начертание |
| 200 | 10 | не регламентируется | не регламентируется |  | не регламентируется | прямое |
| 600 | 10 | 2 | 2 1/4 | 41 | рубленых | прямое |

Таблица 7.17   Требования к шрифтовому оформления текста в изданиях первой категории для детей 11 –14 лет

| Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта по ГОСТ 3489.1-71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, знаков/квадрат, не более | начертание |
|  |  | квадраты | мм | квадраты | мм |  |  |  |
| 12 | 2 | 4 | 72 | 8 1/2 | 153 | все группы | не регламентируется | нормальное или широкое светлое прямое |
| 10 | 2 | 4 | 72 | 7 | 126 | все группы | 9,5 (10,5)** | нормальное или широкое светлое прямое |
| 9* | 2 | 2 1/4 | 41 | 7 | 126 | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое, светлое или полужирное прямое или курсивное |

* - только для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице и выделений текста.

** - в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов

латинской графической основы.

Таблица 7.18  Требования к шрифтовому оформлению текстов изданиях второй категории   для детей 11 – 14 лет

| Объем текста единовременного прочтения, кол-во знаков, не более | Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта по ГОСТ 3489.1-71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадраты | мм | группа | начертание |
| 600 | 8 | не регламен-тируется | не регламентируется |  | не регламентируется |  |
| 1000 | 8 | 2 | 2 1/4 | 41 | не регламен-тируется | прямое |
| 1500 | 9 | не регламен-тируется | 2 1/4 | 41 | не регламентируется |  |

Примечание: допускается применять шрифт кеглем 7 пунктов для текста единовременного

прочтения объемом не более 200 знаков на странице, начертание светлое прямое

Таблица  7.19     Требования к шрифтовому оформлению текста   в изданиях первой категории для детей 15-17 лет

| Ке | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее |  |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, знаков/квадрат, не более | начертание |
|  |  | квадраты | мм | квадраты | мм |  |  |  |
| 12 | 2 | 3 3/4 | 68 | 7 1/2 | 136 | все группы | не регламентируется | нормальное или широкое светлое прямое |
| 10 | 2 | 3 1/2 | 63 | 7 | 126 | все группы | не регламентируется | нормальное или широкое светлое прямое |
| 10 | без увеличения интерлиньяжа | 3 3/4 | 68 | 6 1/2 | 117 | все группы | 9,5 (10,5)** | нормальное или широкое светлое прямое |
| 9 | 2 | 3 1/2 | 63 | 6 | 108 | все группы | 10,2 (11,2) | нормальное или широкое светлое прямое |
| 8* | 2 | 2 1/4 | 41 | 6 | 108 | все группы | 10,2 (11,2) | нормальное или широкое светлое или полужирное прямое или курсивное |

* - только для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице и выделений текста.

** - в скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием шрифтов

латинской графической основы.

Таблица  7.20     Требования к шрифтовому оформлению текста  в изданиях второй категории для детей 15 – 17 лет

| Объем текста единовременного прочтения, кол-во знаков, не более | Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадраты | мм | группа | начертание |
| 600 | 7 | не регламентируется | не регламентируется |  | не регламентируется | светлое прямое |
|  | 8 | не регламентируется | не регламентируется |  | не регламентируется | не регламентируется |
| 1000 | 8 | не регламентируется | не регламентируется |  | не регламентируется | Прямое |
| 2000 | 8 | 2 | 2 1/4 | 4 1 | н не регламентируется | Прямое |

5. Шрифтовое оформление учебных наглядных пособий в зависимости от возрастного адресата и расстояния наблюдения с учетом вертикального расположения плакатов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.21.

Таблица  7.21

| Возрастная группа | Расстояние наблюдения (см), не более | Размер шрифта (пункты), не менее |
| --- | --- | --- |
| Дошкольный возраст (5–6 лет) | 30 | 18 |
|  | 50 | 37 |
|  | 300 | 180 |
| 1-й класс |  |  |
|  | 30 | 14 |
|  | 50 | 29 |
|  | 300 | 175 |
| 2-й класс |  |  |
|  | 30 | 12 |
|  | 50 | 25 |
|  | 300 | 150 |
| 3–4-й классы |  |  |
|  | 30 | 10 |
|  | 50 | 21 |
|  | 300 | 125 |
| 5–6-й классы |  |  |
|  | 30 | 9 |
|  | 50 | 19 |
|  | 300 | 112 |
| 7–11-й классы |  |  |
|  | 30 | 8 |
|  | 50 | 17 |
|  | 300 | 100 |

6. Шрифтовое оформление текстовой и/или знаковой информации на электронных страницах в зависимости от возрастной категории и объема текста единовременного прочтения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.22.

# Таблица 7.22

| Классы | Объем текста единовременного прочтения, количество знаков, не более | Кегль шрифта, пункты | Высота прописной буквы, мм, не менее | Группа шрифтов (примеры гарнитур)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–4 | 50 | 14 | 3,50 | рубленые (Arial, Verdana, Helvetica и т.п.) |
|  | 100 | 16 | 4,00 |  |
| 5–9 | 150 | 12 | 3,00 | рубленые или с засечками (Georgia, Times New Roman и др.) |
|  | 200 | 12 | 3,00 | рубленые |
|  | 250 | 14 | 3,50 | рубленые |
| 10–11 | 150 | 12 | 3,00 | рубленые или с засечками |
|  | 200 | 12 | 3,00 | рубленые |
|  | 300 | 14 | 3,50 | рубленые |

Приложение 2

к Федеральному закону

от _______№ ________

Схемы обязательного подтверждения соответствия

продукции требованиям технического регламента

1. Подтверждение соответствия безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, производят по одной из схем, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение схемы | Содержание схемы | Порядок действия. Исполнители |
| --- | --- | --- |
|  | Схемы декларирования | соответствия |
| 1д | Принятие декларации о соответствии продукции серийного производства на основании собственных доказательств | - Заявитель самостоятельно формирует доказательные материалы, которые должны позволить проведение оценки соответствия продукции требованиям технического регламента - Заявитель принимает декларацию о соответствии - Орган по сертификации регистрирует декларацию - Заявитель маркирует продукцию Знаком обращения на рынке Срок действия декларации – 1 год |
| 2д | Принятие декларации о соответствии продукции серийного производства с участием третьей стороны (аккредитованной испытательной лаборатории) | - Испытания типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории 2. Заявитель принимает декларацию о соответствии 3. Орган по сертификации регистрирует декларацию 4. Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке Срок действия декларации – не более 3 лет |
| 3д | Принятие декларации о соответствии продукции серийного производства с участием третьей стороны (органа по сертификации) | 1. Заявитель принимает декларацию о соответствии при наличии сертификата системы качества. - Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке 3. Орган по сертификации регистрирует декларацию - Инспекционный контроль органом по сертификации Срок действия декларации – не более 5 лет |
| 4д | Принятие декларации о соответствии партии продукции с участием третьей стороны (аккредитованной испытательной лаборатории) | 1. Испытания типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории 2. Заявитель принимает декларацию о соответствии 3. Орган по сертификации регистрирует декларацию 4. Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке Срок действия декларации – не более 1 года |
|  | Схемы | сертификации |
| 1с | Сертификации продукции серийного производства | - Заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации - Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит испытания типовых образцов продукции - Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия - Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке Срок действия сертификата – 1 год |
| 2с | Сертификации продукции серийного производства | - Заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации. - Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит испытанию типовых образцов продукции - Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства. - Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия - Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке Срок действия сертификата – 1 год |
| 3с | Сертификации продукции серийного производства | - Заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган сертификации - Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертифи- кации проводит испытанию типовых об- разцов продукции 3. Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия 4. Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке 5. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль с периодичностью не менее 1 раз в год. Срок действия сертификата – не более 3 лет |
| 4с | Сертификации продукции серийного производства | 1. Заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации. 2. Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит испытанию типовых образцов продукции 3. Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства. 4. Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия 5. Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке 6. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год. Срок действия сертификата – не более 3 лет |
| 5с | Сертификации продукции серийного производства, имеющего сертификат системы качества | 1. Заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации. 2. Орган по сертификации проводит сертификацию системы качества (при отсутствии или прекращении срока действия сертификата) 3. Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит испытанию типовых образцов продукции 4. Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия 5. Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке 6. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль с периодичностью не менее 1 раз в год. Срок действия сертификата – не более 5 лет |
| 6с | Сертификации партии продукции | - Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации 2. Аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит испытанию типовых образцов продукции - Аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия - Заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке Срок действия сертификата – не более 1 года |