Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции»

Технический регламент

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона.

Целью настоящего Технического регламента является обеспечение безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции, защиты жизни и здоровья граждан, животных, растений, а также охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  на микробиологическом и биотехнологическом производствах , а также при хранении, перевозке, использовании, утилизации и уничтожении их продукции, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Статья 2. Область применения.

Настоящий технический регламент устанавливает требования к биобезопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции, а также к исходным материалам и реагентам, используемым на  этих производствах.

Технический регламент распространяется на микробиологическую и биотехнологическую продукцию и их производства в области медицины и сельского хозяйства, основанные на использовании микроорганизмов и их генно-инженерно-модифицированных вариантов.

Требования настоящего регламента распространяются также на импортируемую продукцию.

Настоящий технический регламент распространяется на производителей   микробиологической и биотехнологической продукции и организации, контролирующие эти производства и продукцию.

Объектами регулирования настоящего регламента являются:

- вакцины бактериальные и вирусные;

- анатоксины;

- иммуноглобулины специфические;

- сыворотки антитоксические и антимикробные

- лекарственные препараты пробиотиков

- иммуномодуляторы микробного происхождения;

- токсины;

-  цитокины рекомбинантные;

- интерфероны природного происхождения;

- бактериофаги;

- аллергены инфекционные;

- питательные среды и растворы, используемые в микробиологическом и биотехнологическом производстве;

- препараты для диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний, идентификации микроорганизмов и их компонентов.

Продукцию микробиологической и биотехнологической промышленности сельскохозяйственного и иного назначения:

- кормовые белковые концентраты и смеси;

- белково-витаминные добавки;

- дрожжи кормовые;

- дрожжи хлебопекарные;

- бактериальные удобрения;

- ферментные препараты;

- микробный жир;

- лизин;

- спирты;

- кислоты;

- средства защиты растений;

- стимуляторы роста растений, полученные с использованием микроорганизмов.

Все организации, осуществляющее производство и выпуск микробиологической и биотехнологической продукции, должны  разработать правила обеспечения производственной санитарии и санитарно-эпидемиологического режима для организации в целом и для каждого подразделения (цех, отдел, лаборатория), учитывающие местные специфические условия, в соответствии с положениями данного технического регламента.

Специфические правила безопасности и санитарно-эпидемиоло-гического режима для каждого вида продукции должны быть внесены в соответствующие разделы нормативной документации.

Статья 3. Основные понятия.

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

Безопасность – отсутствие фактического или прогнозируемого нежелательного воздействия микроорганизма (токсина) или его генно-инженерно-модифицированного варианта на человека, животных и окружающую среду.

Биологический фактор – совокупность биологических компонентов, воздействие которых на человека, животных или окружающую среду зависит от способности размножаться в естественных условиях или продуцировать биологически активные вещества.

Биотехнология – применение микроорганизмов, биологических систем или биологических процессов в промышленности и сельском хозяйстве.

Биотехнологическое производство – производство, основанное на изготовлении промышленной продукции с помощью рекомбинантной и гибридомной технологией, а также перевиваемых линий клеток.

Вакцины – препараты, получаемые из микробов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации людей и животных с профилактической или лечебной целью.

Вакцина рекомбинантная – вакцина, изготовленная на основе штамма микроорганизма, в который методами генетического переноса переданы гетерологичные фрагменты ДНК (РНК) прокариотов или эукариотов.

Валидация - документированное подтверждение соответствия оборудования, технологического процесса, методов контроля требованиям нормативной документации, свидетельствующее, что процесс, оборудование, методика действительно приводит к ожидаемым результатам.

Вектор – любой объект, будь то живой организм или неживое образование органического и неорганического происхождения, несущий конструкцию и используемый для доставки этой конструкции внутрь клеток организма-реципиента.

Вектор экспрессии – молекула ДНК, содержащая ген, кодирующий рекомбинантный белок, элементы, необходимые для его экспрессии, а также маркерные гены. В качестве исходного материала для конструирования векторов используются либо плазмиды, либо ДНК-бактериофаги и вирусы.

Вентиляционный воздух - очищенный воздух, поступающий от вентиляторов и обеспечивающий соответствующий класс чистоты производственного помещения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вирулентность – степень патогенности данной культуры (варианта, штамма). Вирулентность является показателем качественного, индивидуального признака патогенности микроорганизма и может изменяться под влиянием естественных условий.

Воздушный шлюз - устройство установленное в замкнутом пространстве между помещениями различных классов чистоты, предотвращающее проникновение механических частиц и микроорганизмов в «чистое помещение».

Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей на производство и предназначаемой для использования при изготовлении продукции.

Генно-инженерно-модифицированный микроорганизм – микроор-ганизм, генетическая программа которого изменена применением методов генной инженерии, а привнесенные изменения передаются в поколениях.

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Класс чистоты помещения - устанавливается по содержанию механических частиц определенного размера и микроорганизмов в 1м3 воздуха.

Клетки-продуценты рекомбинантной продукции – клетки, клонированные после трансфекции или трансформации, и содержащие вектор экспрессии. Клетки-продуценты для получения моноклональных антител представляют собой гибридомную клеточную линию, полученную слиянием родительской миеломной клеточной линии с другими родительскими клетками.

Контаминация –попадание в исходное сырье, промежуточный продукт и в готовую продукцию микробиологических и биотехнологических производств посторонних микроорганизмов.

Культура микроорганизмов – микроорганизмы, выращенные в искусственных условиях.

Ламинарный поток - движение параллельных потоков воздуха с заданной скоростью внутри ограниченного пространства.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций (аварий) – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций и прекращение действия опасных факторов.

Маркировка – нанесение   печатного   текста   на   внутреннюю и внешнюю упаковки или на соответствующие этикетки с необходимой информацией.

Медицинские (ветеринарные) иммунобиологические препараты  - лекарственные средства, предназначенные для иммунопрофилактики, иммунотерапии и иммунодиагностики инфекционных и неинфекционных болезней и аллергических состояний человека (животных). Такими препаратами являются вакцины, анатоксины, бактериофаги, пробиотики, иммуноглобулины, цитокины, сыворотки, диагностические препараты, аллергены, питательные среды и растворы для культивирования микробов.

Медицинская (ветеринарная) микробиологическая продукция – продукция, включающая медицинские (ветеринарные) иммунобиологические препараты, а также ферменты микробного происхождения и антибиотики.

Микробиологическое производство – производство, основанное на использовании микроорганизмов.

Музей арбитражных образцов - подразделение отделения контроля качества, предназначенное для хранения образцов всех серий препаратов, выпущенных производством, отконтролированных по всем показателям, предусмотренным нормативной документацией.

Надлежащая производственная практика (GMP) – правила организации производства и контроля качества лекарственных продуктов на промышленном предприятии.

Нормативная документация – комплект национальных стандартов и стандартов организаций, устанавливающих требования к технологическим процессам, оборудованию, методикам, контролю промежуточной продукции, к готовой продукции, ее хранению, перевозке и применению, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в целях предотвращения их вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Отдел контроля качества (ОКК)  - структура, проводящая контроль качества продукции в процессе производства, а также готовую продукцию.

Отдел обеспечения качества (ООК) – независимая от производства структура, обеспечивающее производство безопасной и эффективной продукции.

Патогенность микроорганизмов – их способность вызывать клиническое проявление инфекционного заболевания.

Питательная среда – совокупность питательных веществ, обеспечивающих жизнедеятельность, размножение и сохранение  микроорганизмов.

Плазмиды – внехромосомные генетические структуры про- и эукариот, способные автономно реплицироваться в клетках.

Пробиотики –  живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения (продукты их метаболизма), оказывающие при естественном способе введения позитивные эффекты на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма хозяина через стабилизацию и оптимизацию его нормальной микрофлоры.

Производственный контроль - контроль, осуществляемый на этапах производства.

Посевной банк клеток – набор емкостей (флаконов, ампул), содержащих аликвотную часть одного клеточного пула, хранящихся в контейнере при определенных условиях. Посевной банк получают из первичного клона клеток-продуцентов, содержащих вектор экспрессии.

Посевной материал – культура микроорганизмов, используемая для засева питательной среды.

Поствакцинальные осложнения – тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок.

Продуцент – микроорганизм, используемый для получения биологически активного продукта.

Протокол валидации - документ, подтверждающий порядок и детали проведенной валидации и ее результаты.

Профилактические прививки – введение в организм человека (животного) медицинских (ветеринарных) иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням.

Рабочий банк клеток – аттестованный уполномоченным органом источник клеток-продуцентов, используемый  для получения продукции. Рабочий банк получают культивированием клеток из одной или более емкостей с посевным банком и используют в качестве посевного материала в производственном процессе.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие человека – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует  вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Серия (партия) - ограниченное количество полуфабриката или готовой продукции, полученное в течение  одного непрерывного производственного цикла с одинаковой степенью риска контаминации в процессе розлива и высушивания (в случае  применения последнего).

Система замкнутая – система осуществления генно-инженерной  деятельности, при которой генетические модификации вносятся в организм или генно-инженерно-модифицированные организмы, обрабатываются, культивируются, хранятся, используются, подвергаются перевозке, уничтожению или захоронению в условиях существования физических, химических и биологических барьеров или их комбинаций, предотвращающих контакт генно-инженерно-модифицированных организмов с человеком и окружающей средой.

Спецификация - требования, которым должны соответствовать используемые при производстве материалы и готовая продукция.

Специфическая безопасность – отсутствие в готовой продукции болезнетворных свойств обусловленных производственными штаммами или токсинами.

Стандарт – государственный стандарт, стандартные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с Законом устанавливают обязательные требования к качеству продукции.

Стандартные образцы – вещества природного или синтетического происхождения, применяемые при контроле продукции микробиологических и биотехнологических производств, которая не может быть адекватно охарактеризована только с помощью химических, физических или физико-химических методов. Целью применения  стандартных образцов является количественное определение и единообразное обозначение специфической активности продукции или содержания в ней компонентов биологического происхождения, а также определение метрологических характеристик диагностических методов.

Ферменты (энзимы) – специфические белковые вещества с высокой молекулярной массой, входящие в состав клеток и тканей живых организмов и значительно ускоряющие биохимические реакции.

«Чистые» помещения - производственные помещения для изготовления стерильной продукции с чистотой воздуха, нормируемой по содержанию механических частиц и микроорганизмов.

Штамм – чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника, отличающаяся от других представителей вида и сохраняющая свою характеристику в течение длительного срока хранения.

Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента.

Законодательство Российской Федерации в области безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции основывается на конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других Федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Статья 5. Общие требования к безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции.

1. Микробиологические и биотехнологические производства и их продукция не должны оказывать на человека, животных и растительный мир следующие виды повреждающего действия:

- вызывать инфекционные, паразитарные и другие заболевания;

- токсическое действие;

- аллергенное действие;

- общее и местное неспецифическое (раздражающее) действие;

- действие на генетический аппарат клеток;

- воздействие на экологическую обстановку.

2. Безопасность применительно к данному техническому регламенту направлена на предотвращение  нежелательного воздействия микроорганизмов, их генно-инженерно-модифицированных вариантов, материалов, оборудования и лабораторных животных, используемых в производстве и контроле препаратов, на здоровье человека и животных, а также на окружающую среду.

3. Организации, производящие и реализующие микробиологическую и биотехнологическую продукцию, должны иметь полную информацию об используемых в производстве микроорганизмов, их генно-инженерно-модифицированных вариантов, материалах, оборудовании и животных.

4. Для определения безопасности микробиологической и биотехнологической продукции необходимо использовать информативные лабораторные методы.

5. Заключение о безопасности микробиологической и биотехноло-гической продукции должно базироваться на комплексной оценке повреждающего действия продукции на организм человека и животных, а также на окружающую среду при кратковременном и длительном воздействии.

При работе с живыми микроорганизмами или их генно-инженерно-модифицированными вариантами должны учитываться их способность циркулировать в популяциях людей и животных, вероятность реверсии патогенных свойств и возможность обмена генетической  информацией с патогенными микроорганизмами.

6. Производственный процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить его безопасность внутри- и вне- производственных помещений и предусматривать превентивные действия для недопущения выпуска в окружающую среду потенциально опасных микроорганизмов (токсинов), их генно-инженерно-модифицированных вариантов, а также материалов и веществ, используемых в производстве.

7. Производитель обязан:

- обеспечивать безопасность микробиологической и биотехнологической продукции и гарантировать ее соответствие назначению и требованиям настоящего технического регламента и нормативной документации;

- обеспечивать мониторинг безопасности продукции до ее реализации.Обязательной частью мониторинга должно являться определение долгосрочных эффектов  продукции. Для определенных препаратов сельскохозяйственного назначения допускается осуществление мониторинга только в отдельных хозяйствах на добровольной основе.	Аналогичные обязанности возлагаются на уполномоченные органы исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

- регулярно ревизовать в свете научного и технического прогресса используемые методы контроля  безопасности на этапах производственного процесса и вносить в нормативную документацию в установленном порядке необходимые изменения.

# иметь обязательный для выполнения план мониторинга по отслеживанию и идентификации любых прямых или косвенных, немедленных, отдаленных или непредвиденных воздействий производственного процесса и продукции на здоровье человека, животных и окружающую среду.

- ознакомить всех без исключения лиц, принимающих участие в производственном процессе, с потенциальным риском, возникающим в процессе выполнения сотрудником возложенных на него обязанностей.

8. Для контроля за соблюдением на производстве режима безопасности и анализа чрезвычайных случаев нарушения безопасности производитель должен создать постоянно действующий орган (комиссию) по режиму безопасности. На каждом производственном участке должен  быть сотрудник,  ответственный за соблюдение безопасности.

9.Организация  государственного контроля (надзора) осуществляется уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения или сельского хозяйства.

10. Организации, осуществляющие контроль (надзор)  микробиологических и биотехнологических производств и их продукции, должны быть  независимыми от производителей.

Раздел 2.

Безопасность микробиологических и биотехнологических производств.

Глава 1.  Требования к персоналу.

- Статья 6. Общие положения.

1. Ответственность за соблюдением требований к безопасности производства и безопасности продукции возлагается на руководителя организации и руководящий персонал, занятый на всех стадиях производства и контроля продукции.

2. Руководитель организации, его заместители и ведущие специалисты должны иметь соответствующее образование и практический опыт работы по специальности, связанной с микробиологическим и биотехнологическим производством.

3. Микробиологическое и биотехнологическое производство должно быть укомплектовано необходимым персоналом, обладающим требуемой квалификацией и практическим опытом. Обязанности, возлагаемые на отдельных сотрудников, не должны приводить к их чрезмерной загруженности, отрицательно влияющей на безопасность продукции.

4. Служебные обязанности персонала должны быть определены   должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Эти лица должны обладать достаточными полномочиями для выполнения своих служебных обязанностей.

5. Руководитель организации,  осуществляет комплекс мероприятий по безопасности на производстве, в том числе:

- исключение  визитов персонала и посетителей, не связанных непосредственно с данным участком производства;

- проведение обслуживания и ремонта оборудования под контролем руководителя подразделения или уполномоченного им специалиста;

- запрет доступа необученного персонала в производственные помещения.

Статья 7. Требования к персоналу при  приеме на работу.

- При приеме на работу:

- проводится  медицинское обследование персонала с целью выявления противопоказаний к работе;

-   бактериологическое исследование на  носительство возбудителей

дифтерии, кишечных инфекций и туберкулеза;

- обучение в соответствии с их должностными обязанностями,  включающее ознакомление с требованиями обеспечения безопасности производства и инструкциями в соответствии с особенностями предстоящей работы. Персонал, работающий с микроорганизмами I и II групп патогенности, должен проходить дополнительную подготовку по специальной программе.

- инструктаж по технике безопасности, охране труда и санитарно-эпидемиологическому режиму. Особое внимание при инструктаже должно обращаться на специфику работы на конкретном участке производства и соблюдение требований по безопасности производства и продукции.

- Статья 8. Подготовка персонала.

- Руководитель организации должен обеспечить обучение всех сотрудников, обязанности которых связаны с нахождением в производственных помещениях или контрольных лабораториях (включая технический, обслуживающий персонал и лиц, производящих уборку), а также других сотрудников, деятельность которых может повлиять на безопасность производства и продукции.

- Система обучения должна:

- охватывать все стороны производственной деятельности, которые могут повлиять на безопасность готового продукта,

- учитывать особенности конкретного участка производства и обязанности аттестуемого,

- включать демонстрационный материал и анализ наиболее часто встречающихся недостатков и ошибок,

- периодически пересматриваться в связи с изменениями требований к микробиологическому и биотехнологическому производству,

- оцениваться по степени эффективности обучения, по уровню приобретенных знаний и по результатам проверки работы персонала в конкретных условиях производства,

- включать первичное, периодическое, специальное и экстренное обучение. Первичное обучение проводится с нанимаемыми на работу сотрудниками в соответствии с их должностными обязанностями. Экстренное обучение проводится в случае выявления ошибок, которые повлекли или могли повлечь ухудшение качества продукции. Сотрудники, работающие в чистых зонах или в зонах работы с сильнодействующими, токсичными, инфекционными или сенсибилизирующими веществами, должны пройти специальное обучение. Периодическое обучение включает программы по переподготовке персонала.

- Программы и формы  обучения,   периодичность аттестации утверждаются руководителем организации.

- Статья 9. Медицинский контроль  состояния здоровья персонала.

- Персонал, работающий на микробиологическом  и биотехно-логическом производстве, подлежат диспансерному наблюдению. Периодические медицинские осмотры проводят в  установленном порядке.

- Персонал, занятый непосредственно в производственном процессе, должен проходить диспансеризацию не реже 1 раза в год, находиться под постоянным медицинским наблюдением и регулярно обследоваться на туберкулез.

- Персонал, связанный непосредственно с производством из препаратов крови, плазмы и сыворотки человека должен проходить обследование на HВsAg  и антитела к вирусу гепатита С и ВИЧ-инфекции.

- Персонал, осуществляющий визуальный контроль препаратов, должны регулярно проходить обследование окулиста.

- Персонал, допущенный к производству вакцины БЦЖ и препаратов туберкулина должен проходить   рентгенологическое обследование.

- Лица с иммунодефицитами не допускаются к работе с микроорганизмами I-II групп патогенности.

- Лица с инфекционными заболеваниями или имеющие повреждения открытых участков тела к работе не допускаются.

- Персонал микробиологического и биотехнологического производства  должен  информировать администрацию о всех случаях возникновения симптомов инфекционного заболевания, вызванного возбудителем, с которым он работает.

- Статья 10. Иммунизация персонала.

- Персонал, работающий с микроорганизмами I-III групп патогенности и токсинами и  занимающийся производством, контролем препаратов, уходом за животными, а также осуществляющий техническое обслуживание «заразных зон» должен быть привит соответствующими вакцинами.

- К производству препаратов из крови, плазмы и сыворотки  человека, могут допускаться только  лица,  получившие полный курс прививок против гепатита В.

- Профилактические прививки должны осуществляться  в соответствии с Инструкциями по применению препаратов и другими нормативными документами.

- Статья 11. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, экстренной профилактики и оказания первой медицинской помощи.

- Организации, производственная деятельность которых связана с использованием микроорганизмов I-IV групп патогенности и токсинов микробной и другой природы, должны располагать препаратами, обеспечивающими проведение экстренной профилактики персонала в случае его возможного инфицирования. Организации  должны иметь достаточный запас средств индивидуальной защиты, экстренной профилактики и оказания первой медицинской помощи.

- Защита персонала от заражения  должна быть обеспечена:

- вакцинацией против инфекций, с возбудителями которых  проводится работа;

- обеспечением персонала соответствующей технологической одеждой  и средствами индивидуальной защиты;

- соблюдением правил, регламентирующих работу  на конкретных участках производства.

- Статья 12. Санитарно-гигиенические требования к персоналу.

  - В организации должны быть разработаны правила личной гигиены персонала с учетом особенностей конкретного производства, которые должны включать   инструкции, регламентирующие требования к состоянию здоровья, соблюдению гигиены и порядка ношения спецодежды. Данные инструкции обязательны для персонала, обязанности которого связаны с нахождением в производственных помещениях.

  - Руководство организации несет ответственность за выполнение персоналом правил гигиены и организацию соответствующего обучения.

  - Не допускается любая деятельность, нарушающая правила гигиены в производственных помещениях, а также в любых других местах, где она может повлиять на безопасность продукции.

  - Лица, входящие в производственные  помещения, включая постоянных сотрудников и временных посетителей, должны строго соблюдать правила личной гигиены, включая обработку рук и ношение защитной одежды, с учетом профиля их работы.

  - В производственных помещениях запрещается принимать еду, пить, курить, наносить косметику, а также хранить продукты питания, напитки, табачные изделия, выращивать комнатные растения.

  - Не допускается непосредственный контакт персонала с открытой продукцией, а также частями оборудования, вступающими в контакт с продукцией.

  - Спецодежда должна иметь маркировку для каждого производственного участка. Она не должна быть ворсистой. Манжеты рукавов халатов должны быть завязаны. Волосы работников должны быть полностью закрыты колпаками.

  - После окончания работы с живыми микроорганизмами персонал и одежда должны пройти соответствующую санитарную обработку.  Использованная одежда должна храниться в контейнерах до ее стирки и стерилизации.

- Пребывание сотрудников, одетых в спецодежду, в  помещениях, не связанных с производством, запрещается.

- Статья 13. Правила работы персонала.

  - В каждой организации должны действовать правила, утвержденные в установленном порядке и определяющие:

- должностные обязанности персонала;

- порядок проведения медицинских осмотров персонала при поступлении на работу и периодической диспансеризации;

- правила соблюдения личной и производственной гигиены;

- порядок  подготовки персонала к работе;

- правила приготовления растворов дезинфицирующих средств для обработки перчаток и рук персонала;

- правила мытья рук и обработки перчаток и рук дезинфицирующими средствами;

- контроль степени микробной контаминации персонала;

- порядок проведения стерилизации и стирки  технологической одежды и белья;

- порядок ношения одежды.

  - Указанные правила должны быть доведены до сведения  всех сотрудников производственных подразделений и включать в ежегодную программу повышения квалификации персонала.

Глава 2. Требования к безопасности производственных помещений.

Статья 14. Требования к проектированию и строительству помещений.

Безопасность производственных помещений должна  определяться  специальными требованиями  к проектированию, строительству  и  эксплуатации зданий, строений, сооружений, предназначенных для производства микробиологической и биотехнологической продукции, а также к  использованию прилегающей к производственным помещениям  территории.

Проектирование и планирование производственных  помещений  должно быть проведено в соответствии с техническими регламентами с учетом необходимости обеззараживания инфекционных материалов и удаления отходов. Особое внимание должно быть уделено вопросам создания герметизации помещений для того, чтобы избежать перекрёстной контаминации  и  возможных выбросов  инфекционных и биологических агентов или химических реагентов, применяемых в технологии производства, в окружающую среду.

Необходимо  проектировать помещения таким образом, чтобы избежать пересечения  потоков движения стерильной продукции, стерильной лабораторной посуды и  реактивов, расходных материалов, необходимых для производства с потоками движения отработанных реагентов, грязной посуды, мусора и т.д.

Статья 15. Требования к территории.

Территория, на которой располагаются производственные помещения, должна быть отделена санитарно-защитной зоной от жилой застройки или от  объектов промышленной застройки. Величина санитарно-защитной зоны определяется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в зависимости от производимой продукции.

Территория, на которой расположены здания или любые другие сооружения,  относящиеся к производству  микробиологической и биотехнологической продукции,   должна иметь ограждение, а также зелёную зону по периметру ограждения.  Территория между производственными зданиями  должна быть заасфальтирована. Должны быть приняты меры, исключающие возможность попадания в производственные помещения грызунов и насекомых.

Территория производства должна тщательно охраняться, ограждение должно иметь охранную сигнализацию, для входа на территорию производства должна действовать пропускная система.

Статья 16. Требования к производственным помещениям.

Для безопасного производства микробиологической и биотехно-логической продукции должно быть предусмотрено изолированное размещение технологических помещений: отдельные здания или  отдельные этажи одного здания с отдельным входом.  Производственные помещения должны использоваться строго по назначению.

Производственные  помещения должны иметь: гладкие внутренние поверхности (стены, потолки, полы, окна, двери).  Все поверхности должны быть без трещин, выступов или других строительных деталей, затрудняющих доступ для  уборки и обработки дезинфицирующими средствами.

Все стыки между стенами, стенами и потолком, стенами и полом должны иметь закруглённую форму, удобную для уборки и дезинфекции.

Материалы для отделки стен,  потолков, полов должны быть не горючими и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

Окна должны быть герметичными  и  обеспечивать достаточную освещенность помещений.

Производственные помещения должны иметь разделение на «заразную» зону, где осуществляется работа с микроорганизмами  I -  IV групп патогенности и их хранение, и на «чистую» зону, где проводятся работы с продукцией после прохождения процедуры  инактивации  и контроля  на специфическую безопасность.

В «чистой» зоне должны располагаться: гардероб для верхней одежды; подсобные помещения – препараторская, моечная, помещение для подготовки растворов и питательных сред, стерилизационная, холодильная камера, комнаты для персонала, помещения для хранения реагентов и питательных сред, помещения для уборочного инвентаря.

В «заразной» зоне должны располагаться  помещения: для работы с инфицированными культурами клеток, производственными штаммами микроорганизмов, для подготовки посевных материалов, хранения микроорганизмов, выращивания биомассы, помещения для инактивации, автоклавная для обеззараживания отходов производства.

Помещения «заразной» и «чистой» зон должны быть разделены специальным помещением – санпропускником, в котором  должен быть комплекс комнат: комната для снятия личной одежды, обуви, туалет, душевая, комната для переодевания в спецодежду и обувь. Двери санпропускника должны быть обеспечены звуковой или световой сигнализацией.

Зона отдыха и приёма пищи должна находится вне зоны  производственных помещений.

В производственных  помещениях   трубы  отопления, водопровода, провода электроснабжения,  радио- и телефонной связи должны быть убраны в потолочные и настенные покрытия.  Настенные  или  потолочные  светильники, лампы ультрафиолетового облучения  должны быть закрытыми и доступными для очистки.

В «заразной» зоне  производственных помещений   не должно быть источников воды – все процедуры, связанные с применением воды, должны проводиться в подсобных помещениях «чистой» зоны производства.

В производственных помещениях должна находиться только необходимая   лабораторная мебель и оборудование. Мебель и оборудование должны иметь гладкие  и доступные для уборки поверхности,  должны быть закреплены за определенным технологическим участком и использоваться только по назначению.

Статья 17. Класс чистоты помещений.

Производственные помещения должны быть сгруппированы по классу чистоты (приложение 1). Для каждого технологического участка в соответствии с регламентом производства должен быть установлен соответствующий класс чистоты. Помещения более высокого класса чистоты должны быть расположены внутри помещений более низкого класса чистоты. Не допускается размещение помещений высокого класса чистоты в подвале или цокольном этаже здания.

Между помещениями высокого класса чистоты и наружными стенами здания должны быть коридоры  («чистый» и «грязный») для движения персонала, вноса стерильных материалов, необходимых реагентов и выноса отходов производства.

Помещения, в которых проводится работа с микроорганизмами I – III групп патогенности, должны иметь отрицательное  давление по отношению к  помещениям, где проводятся подготовительные операции.

Помещения для стерильной работы должны иметь более высокий уровень давления.

Статья 18. Технологический поток при производстве.

Технологический поток производства продукции  должен быть спланирован таким образом, чтобы  начало производства и выход конечного продукта были разобщены,  при этом расстояние между отдельными технологическими участками должно быть минимальным.

Должны быть созданы условия поточности технологического процесса для предотвращения перекрестной контаминации инактивированных полуфабрикатов и готовой продукции инфекционным материалом.

Отдельные технологические участки должны быть связаны между собой передаточными шлюзами, раздельными  для прохода персонала и передачи продукции по этапам технологии.

Статья 19. Стандартные операционные процедуры.

На всех производственных участках для обеспечения безопасности работы должны  быть стандартные операционные процедуры,    инструкции   по выполнению  работ на отдельных видах оборудования  и по выполнению различных технологических процедур.

В помещениях производства, где  проводятся работы с токсическими или  высокоаллергенными  веществами, летучими химикатами, ядами или другими объектами, представляющими опасность, как для персонала, так и для окружающей среды, должны быть созданы условия их правильного  безопасного хранения, предотвращающие распространение, распыление или растекание этих материалов и должны быть инструкции, стандартные операционные процедуры   по работе с токсичными или другими опасными материалами, инструкции по ликвидации аварий и оказанию первичной медицинской помощи персоналу, подвергшемуся воздействию этих опасных веществ.

Статья 20. Помещения для розлива, фасовки, маркировки и

упаковки продукции.

Помещения для розлива продукции  должны иметь условия для обеспечения стерильного розлива продукции. Розлив отдельных наименований продукции должен проводиться в изолированных помещениях, которые  предназначены для определённого вида продукции.

Помещения для фасовки, маркировки и упаковки  продукции  должны  иметь достаточную освещенность, соответствующие температурный режим  и вентиляцию.

Участок маркировки, фасовки и упаковки  препаратов  должен находится рядом с холодильной камерой, в которой продукция  хранится до завершения контроля и выдачи разрешения отделом контроля качества на маркировку, фасовку и упаковку. В помещениях упаковки  не должно быть лишней мебели или других предметов, не предусмотренных технологией производства  на этапе упаковки.

Для хранения этикеток на различные виды продукции должны иметься отдельные маркированные запирающиеся ящики. Этикетки должны выдаваться строго по накладной, в количестве, соответствующем количеству образцов выпускаемой серии продукции.

После завершения маркировки, фасовки и упаковки, продукция  должна храниться на складе готовой продукции при соответствующем температурном режиме.

Статья 21. Склад готовой продукции.

В складских помещениях должна поддерживаться постоянная температура и влажность в соответствии с действующими санитарными правилами.

Помещения  должны быть обеспечены  поверенными термометрами  и гигрометрами, которые закрепляют на внутренних стенах разных уровнях в зависимости от высоты помещения и на расстоянии не менее 3 м от дверей. Термометры и гигрометры должны иметь регистрирующие устройства, установленные на наружной стене холодильной камеры.

Контроль за температурным режимом и влажностью должен обеспечиваться с помощью автоматических устройств, постоянно регистрирующих показатели температуры и влажности.  Не менее  2–х  раз в сутки, должен проводится визуальный контроль показателей температуры и влажности с записью в соответствующем журнале.

Складские помещения должны иметь внутренние гладкие поверхности стен, пола, потолка для эффективной регулярной уборки и достаточное количество стеллажей, поддонов, которые  устанавливаются на расстоянии  0,6-0,7 м от наружных стен, не менее  0,5 м от потолка и не менее 0,25 м от пола. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,75 м для обеспечения свободного доступа и освещенности.

Продукция  на стеллажах должна размещаться отдельно в соответствии с  номенклатурой.  Должна использоваться  цветная  маркировка  для учёта установленных сроков хранения. На стеллажах прикрепляются  специальные карты, в которых указывают наименование препарата, номер серии, срок годности, дату поступления на хранение, количество упаковок.

Для обеспечения безопасности хранения продукции  двери складских помещений должны иметь замки и должны опечатываться. Доступ посторонних лиц в эти помещения должен быть запрещен. За каждым складским помещением должно быть закреплено лицо, ответственное за движением и   перемещением продукции  внутри склада, за выдачей продукции  в соответствии с документами на отгрузку. В организациях с небольшим объемом выпускаемой продукции разрешается хранение в холодильниках с соблюдением всех установленных режимов.

#### Глава 3. Требования к оборудованию.

Статья 22. Общие положения.

Оборудование должно быть сконструировано, смонтировано и размещено таким образом, чтобы:

- обеспечивать непрерывность процесса производства;

- оптимизировать   потоки  исходного  сырья,  материалов  и  		   свести к минимуму перемещение персонала;

- гарантировать  условия  асептичности  или  стерильности в 		   процессе эксплуатации;

- создавать  удобства  для выполнения производственных 		             операций и уменьшать риск ошибок;

- обеспечивать возможность эффективной уборки.

Оборудование должно использоваться в строгом соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации; проходить валидацию в процессе установки и эксплуатации.

Монтаж оборудования должен, по возможности, производиться так,      чтобы автоматические и механические части, обвязка и сервисные зоны размещались вне чистой зоны, что позволит производить техническое обслуживание и ремонт вне последней. Все части оборудования, не требующие доступа в процессе производства, а также передающие устройства должны быть закрыты или отгорожены.

Если техническое обслуживание или ремонт оборудования выполняется в чистой зоне, необходимо применять чистые инструменты и приспособления. После таких операций перед началом производственного процесса вся чистая зона должна быть тщательно вымыта и продезинфицирована.

Оборудование должно легко подвергаться мойке и дезинфекции, содержаться в исправности и подвергаться санитарной обработке в       соответствии с графиком.

Все оборудование должно проходить плановый профилактический ремонт и последующую валидацию.

Статья 23. Требования к безопасности оборудования.

1. Элементы оборудования, соприкасающиеся с продуктом:

- не должны подвергаться химическим реакциям (коррозии, 		   окислению, защелачиванию), содержать вещества, которые, 		   выделяясь или вымываясь, могут попасть в состав продукта;

- не должны быть пирогенными, поверхностно активными, 		   токсичными, взаимодействовать с продуктом, оказывать 			   влияние на его чистоту;

- должны    быть    изготовлены    из    материалов,    не  			  оказывающих ингибирующего действия на активность

препарата.

2. Использование оборудования и аппаратуры, способных выделять во внешнюю среду волокна и другие механические частицы, в чистых зонах должно быть ограничено, а при проведении асептических операций полностью исключено.

3. Стерилизация оборудования  должна выполняться  только после его полной разборки. Оборудование, размеры и конфигурация которого не позволяет простерилизовать его в автоклаве, должно подвергаться паровой        стерилизации на месте с подтверждением при валидации уменьшения в 106 раз количества микроорганизмов, наиболее устойчивых к паровой        стерилизации. Пар не должен служить источником загрязнения оборудования и продукции.

4. Для перекачивания или розлива продукции должны использоваться эластичные шланги с упругими, прочными стенками, поддающиеся многократной стерилизации. Прочность шлангов не должна меняться при длительном воздействии химических веществ, используемых в качестве инактиваторов, стабилизаторов и консервантов.

5. Узлы оборудования, соприкасающиеся с препаратом, должны быть съемными и выдерживать режим многократной стерилизации. Монтажная схема должна гарантировать, что каждая точка внутренних полостей аппарата, трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры, а также других элементов технических систем работает в асептических условиях.

6. Герметизация оборудования и коммуникаций является обязательной предпосылкой работы в стерильных условиях.

7. Транспортирование продукции по трубопроводам, а также рабочий  режим аппаратов не должны нарушать стерильности продукции.

8. В процессе производства все части оборудования, контактирующие с продукцией, не должны нагреваться выше допустимых норм.

9. Смазывающие вещества и охлаждающие жидкости не должны находиться в контакте с продукцией.

10. Установки для обработки воды должны гарантировать получение воды соответствующего качества. Они не должны работать с  превышением их производительности. Полученная вода должна храниться или циркулировать при температуре 78-80 °C или не более 4 °C, т.е. при условиях, предупреждающих рост микроорганизмов.

11. Химическая посуда должна тщательно мыться в автоматах с использованием моющих средств с малым осаждением с последующим промыванием дистиллированной или деионизированной водой.

12. Фильтры для фильтрации продукции, вводимой парентерально, не должны отделять волокна. Использование фильтров, отделяющих волокна, возможно только в том случае, если их нельзя заменить другими. В этом случае должна проводиться дополнительная фильтрация через фильтры, не отделяющие волокна, с размером пор не более 0,22 мк. Использование фильтров, содержащих асбест, с последующей очистительной фильтрацией или без нее разрешается только в том случае, если будут представлены доказательства, что  другие фильтры влияют на качество продукции.

13. Автоматическое, механическое и электронное оборудование, включая компьютерное, должно калиброваться и контролироваться в соответствии с программой обеспечения условий соответствующей эксплуатации.

14. Необходимо сохранять протоколы поверки, калибровки и контроля в письменной форме в течение срока эксплуатации. При проведении контроля с  помощью компьютера необходимо сохранять резервный файл данных, введенных в компьютер.

15. Ферментеры, автоклавы, термостаты и другое оборудование должны быть снабжены записывающими устройствами. Целесообразно снабжение оборудования устройствами сигнализации, извещающими о неисправности.

16. Весы и другое оборудование для измерения должны иметь необходимый диапазон измерения. Точность приборов должна обеспечивать соответствующие производственные или контрольные операции. Поверка этого оборудования должна проводиться по графику.

17. Оборудование для мытья и стирки материалов, используемых в производственном процессе, должно быть подобрано и использоваться таким образом, чтобы не создавать дополнительные источники загрязнения.

Установленные в производственном помещении трубы должны иметь маркировку с указанием их содержимого и направления потока.

18. Оборудование, включая системы для стерилизации и фильтрации воздуха, обработки воды, дистилляторы, должно проходить плановый технический осмотр с документированием результатов осмотра.

Статья 24. Требования к очистке оборудования.

1. Части оборудования, заполняемые в производственном процессе той или иной продукцией для исключения перекрестного загрязнения последующих серий и избежания размножения микроорганизмов и присыхания материала должны очищаться полностью сразу после завершения процесса. Процесс очистки должен приводить к полному удалению всех следов ранее изготовленного материала. Для исключения размножения бактерий и накопления пирогенов после очистки в оборудовании не должна оставаться влага.

2. При валидации и контроле методов очистки оборудования пробы с его поверхности должны браться тампонами или путем смывов.

Пробы должны браться с разных участков площадью 20х30 мм. В случае труднорастворимой продукции предпочтительнее использовать  тампоны.

Допустимые лимиты остаточных количеств смываемых продуктов должны быть установлены стандартными операционными процедурами.

3. Оператор (или другое ответственное лицо) должен проверять оборудование до начала работы, обращая особое внимание на тщательность его очистки. Средства очистки сами по себе не должны загрязнять продукцию.

4. Оборудование, используемое для работы со стерильным материалом, должно проверяться микробиологическими методами в соответствии со стандартными операционными процедурами.

5. Хроматографическое оборудование может использоваться для очистки только одного препарата и должно очищаться и стерилизоваться после каждой серии. Особое внимание должно уделяться процессу деконтаминации и очистки при повторном использовании того же оборудования на нескольких стадиях производства. Должны быть установлены продолжительность использования хроматографических колонок и методы их стерилизации. Необходимо соблюдать соотношения между сорбционной способностью колонки и микробной или эндотоксиновой нагрузкой.

6. Мероприятия по уборке, очистке и эксплуатации оборудования должны быть изложены в письменной форме, и находиться при оборудовании в виде инструкций и стандартных операционных процедур.

В упомянутых документах должны быть указаны:

- лица,    ответственные    за    эксплуатацию    и   очистку 			  конкретного оборудования;

- режим    технического    обслуживания, очистки    и    			  санитарных мероприятий;

- методики демонтажа и монтажа оборудования, если это 			   необходимо для стерилизации отдельных узлов;

- методика и периодичность поверки оборудования 				   непосредственно перед использованием;

- периодичность поверки оборудования, его калибровка

должны быть указаны в регистрационном журнале по

эксплуатации, в котором должна содержаться информация о

поверке, калибровке, техническом обслуживании, операциях

по очистке, стерилизации и ремонту с 	указанием даты и лиц, 		  выполняющих все эти операции.

Статья 25. Ремонт оборудования.

Персонал, ответственный за эксплуатацию оборудования, должен ежегодно составлять график контроля и профилактического ремонта оборудования.

Неисправное оборудование должно немедленно маркироваться 	как дефектное, а ремонт его должен проводиться в кратчайший срок. В случае невозможности ремонта это оборудование должно быть удалено из зон производства и контроля.

Статья 26. В каждой организации, производящей микробиологическую или биотехнологическую продукцию,  должна быть метрологическая служба, обеспечивающая   единство измерений.

Глава 4. Валидация микробиологических и биотехнологических

производств и  их продукции.

Статья 27. Объекты валидации.

В каждой организации, производящей  микробиологическую и биотехнологическую продукцию должна проводиться своевременная валидация систем обеспечения технологических процессов,  технологического оборудования,  и методов контроля.

Валидации подлежат:

  - Чистые помещения и зоны.

  - Системы, обеспечивающие безопасность микробиологического и биотехнологического производства и имеющие непосредственное отношение к качеству продукции, такие как:

- подача чистого воздуха,

- подача сжатого воздуха,

- подача неочищенного и чистого пара,

- подготовка очищенной воды,

- подготовка воды для инъекций,

- вакуумная система.

3. Технологическое оборудование, такое как:

- ламинарные боксы,

- термостаты и холодильники,

- автоклавы,

- стерилизационные туннели,

- установки для лиофилизации,

- центрифуги,

- моечные машины,

- разливочно-запаячные машины, и др.

4. Технологические процессы, такие как:

- выращивание бактерий и вирусов, культур клеток,

- инокуляция,

- ферментация,

- фильтрация,

- дезинтеграция,

- очистка,

- концентрация

- сорбция,

- инактивация/деконтаминация,

- мойка стеклопосуды,

- чистка оборудования,

- стерилизация,

- замораживание и лиофилизация,

- стерильное наполнение ампул и флаконов,

- герметизация ампул и флаконов.

5. Иммунологические, химические и физико-химические методы   контроля качества готовой микробиологической и биотехнологической продукции, исходного сырья, а также промежуточных продуктов на всех стадиях технологического процесса.

Статья 28. План проведения валидации.

В каждой организации должен быть разработан и утвержден  план валидации конкретного оборудования, процесса или метода.  Валидационный план должен утверждаться  заместителем директора по качеству.

Валидационный план:

- относится ко всей организации,

- описывает оборудование, систему, процесс или метод, валидация   которых должна быть проведена,

- указывает  время и порядок проведения валидации,

- указывает стадию (тип) валидации объекта валидации и обосновывает выбор данного типа валидации,

- определяет форму протокола валидации на каждый вид оборудования с указанием процедур и средств измерения, необходимых для проведения валидации,

- указывает время и периодичность  проведения последующей

валидации.

В организациях, производящих микробиологическую и биотехнологическую продукцию должно быть подразделение, ответственное за проведение валидации. При необходимости организация может заключить договор на проведение валидации со сторонней организацией. Валидация должна проводиться  в соответствии со стандартными операционными процедурами.

Подразделение, ответственное за проведение валидации должно:

- составить валидационный  план,

- контролировать,  обеспеченность всеми необходимыми средствами

измерения и документами,

-  определить состав исполнителей для проведения валидации с

привлечением технической и метрологической служб организации, а также всех заинтересованных лиц,

- распределить ответственность между всеми исполнителями,

- контролировать  своевременное и качественное проведение валидации,

- составить форму протокола валидации,

- подготовить отчет о проведении валидации,

- промаркировать оборудование соответствующей этикеткой с указанием     даты проведенной валидации и даты следующей валидации,

- вести контроль за несанкционированными изменениями в

оборудовании  или методе после проведения валидации,

- принимать меры к недопущению использования оборудования, не

прошедшего валидацию или с истекшим сроком действия валидации.

Статья 29. Протокол валидации.

Валидация должна проводиться в соответствии с протоколом валидации, описывающим процедуру и результаты валидации. Он должен включать все детали проверки системы, оборудования, применяемого процесса и метода.

Протокол валидации:

- включает базовую информацию об оборудовании, системе,

процессе или методе,

- объясняет назначение и цели проведения валидации,

- определяет состав исполнителей, и обязанность лиц,

участвующих в проведении валидации,

- дает полное описание используемой процедуры,

- устанавливает измеряемые параметры и порядок их

измерения,

- приводит формулы расчета и дает примеры анализа полученных

результатов,

- дает заранее определенные критерии принятия заключений,

- включает результаты измерений и отклонений полученных результатов от требуемых параметров, обнаруженных в ходе проведения валидации,

- представляет сведения о метрологической поверке или калибровке средств измерений, с помощью которых проводилась валидация,

- дает ссылки на нормативные документы и стандартные операционные процедуры, связанные с ходом проведения данной валидации,

- выдаст заключение о пригодности данного оборудования.

При валидации микробиологических и биотехнологических процессов  необходимо использовать так называемый метод «худших случаев», когда процесс заведомо проводится в неблагоприятных условиях. Например, так при валидации процесса розлива препарата следует предусмотреть его остановку из-за возможного отключения электроэнергии; снижение класса чистоты помещения с класса «А» до класса «В» из-за ухудшения работы системы вентиляции; нахождение в зоне розлива дополнительного персонала для устранения возможных неполадок и т.п. Валидация процесса считается удовлетворительной, если он соответствует необходимым требованиям в условиях этих «худших случаев» при трехкратном повторе.

При валидации методик контроля следует установить или подтвердить наличие таких характеристик методики как сходимость,  воспроизводимость, правильность, область линейности, чувствительность, нижний предел детекции, устойчивость к изменениям внешних условий (например, изменение температуры и/или времени инкубации).

Статья 30. Порядок внесения изменений после валидации

После проведения валидации никакие изменения не могут быть внесены в оборудование, процесс или в процедуру применения метода вне рамок приводимой ниже системы.

Для внесения необходимых изменений в организации должна быть разработана специальная система, которая должна включать:

- подачу предложения на внесение изменений с объяснением

причин, требующих данного изменения,

- рассмотрение этого предложения всеми заинтересованными

лицами и подразделениями,

- одобрение этого предложения отделом обеспечения качества и

заместителем директора по качеству,

- техническое и/или документированное обеспечение проведения

необходимых изменений в системе, оборудовании, процессе или

методе,

- проведение ревалидации,

- внесение результатов ревалидации в документацию, связанную с

применением данного оборудования, процесса или метода.

Статья 31. Внеплановая валидация.

Внеплановая повторная валидация (ревалидация) должна проводится в случаях:

- переоборудования производственных помещений,

- переоборудования систем, обеспечивающих производство (подача

воздуха, отопление, вентиляция и др.)

- замены или ремонта технологического оборудования,

- изменения нормативной документации на препарат, исходное сырье,

вспомогательные, упаковочные и маркировочные материалы,

- изменения технической документации,

- выявления нерегламентированных отклонений при проведении

технологических процессов.

- модификации методов контроля

Статья 32. Контроль за проведением валидации.

Проведение валидации и ее правильность на предприятиях по производству микробиологической и биотехнологической продукции контролирует уполномоченная организация.

Глава 5.    Требования к биобезопасности производственного процесса.

Статья 33. Общие положения.

1. Специфика производства микробиологической и биотехнологической продукции требует строгого соблюдения нормативно-правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, в том числе критерии безопасности, на всех этапах технологического процесса, включая контроль продукции.

Статья 34. Требования к технологическому процессу.

Используемые на производстве технологические процессы, а также манипуляции с сырьем, материалами, реактивами, субстратами, оборудованием, производственными штаммами микроорганизмов, упаковочными материалами должны обеспечивать безопасность для персонала и окружающей среды.

Статья 35. Требования к документации.

Все производственные процессы должны быть регламентированы и документированы и должны обеспечить неизменность производства продукции, отвечающей требованиям безопасности и другим параметрам качества.

Статья 36. Требования к стандартным операционным процедурам.

Все стандартные операционные процедуры, инструкции и правила должны быть четкими и недвусмысленными и должны обеспечивать безопасность работы на всех этапах  микробиологического и биотехнологического производства.

Глава 6.  Требования к безопасности проведения работ с

патогенными микроорганизмами I-IV групп патогенности  в микробиологических лабораториях.

Статья 37. Общие положения.

Деятельность, связанная с  использованием микроорганизмов I-IV групп патогенности (приложение 2) при производстве микробиологической продукции, должна осуществляться юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и индивидуальными предпринимателями на основании государственной лицензии, выданной  в установленном порядке.

Передача микроорганизмов I-IV групп патогенности в учреждения, не имеющие лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний соответствующей группы патогенности, не допускается.

Деятельность каждого структурного подразделения (цеха, производственного участка, микробиологической лаборатории и т.п.),  связанная с использованием микроорганизмов I-IV групп патогенности при производстве микробиологической и биотехнологической продукции, должна осуществляться на основании санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения производственных работ с соответствующими  микроорганизмами.

Все виды производственных работ с использованием микроорганизмов   I группы патогенности и микроорганизмами, таксономическое положение которых не определено, а степень опасности не изучена, должны проводиться в максимально изолированных лабораториях.

Статья 38. Требования к боксам биологической безопасности.

1. Для обеспечения физической защиты работающего персонала, воздуха и поверхностей рабочей зоны, окружающей среды от исследуемых микроорганизмов должны использоваться боксы биологической безопасности.

2. Выбор конструкции бокса биологической безопасности должен определяться степенью опасности для человека исследуемого микроорганизма и продуктов его жизнедеятельности, характером лабораторных (технологических) операций и процессов с учетом вероятности образования аэрозолей, а также защиты исследуемого материала от контаминации другими микроорганизмами.

3. Конструкция бокса биологической безопасности должна предусматривать изоляцию микроорганизмов в рабочем объеме бокса. Боксы биологической безопасности подразделяются на классы I, II (A и Б) и III.

4. Боксы биологической безопасности класса I должны использоваться при работе с микроорганизмами IV группы и  условно-патогенными микроорганизмами, их конструкция должна отвечать следующим требованиям:

- рабочая камера бокса должна быть  выполнена из прозрачного, прочного материала;

- передняя смотровая панель должна быть подвижной, позволяющей создавать высоту открытого рабочего проема не более 20 см;

- скорость движения воздуха в открытом рабочем проеме передней панели бокса должна составлять 0,5-1,0 м/сек, а воздушный поток должен быть направлен из помещения в рабочий проем бокса;

-  бокс должен быть оборудован локальным вытяжным вентилятором, панелью контрольно-измерительных приборов и штуцерами для подводки воды, воздуха, вакуума, дезинфицирующих растворов и др.;

-  доступ для обслуживания и ремонта вытяжного вентилятора должен быть удобным;

-  удаляемый из внутреннего объема бокса воздух должен очищаться от частиц аэрозоля на предфильтре и фильтре тонкой очистки. После очистки воздух должен выводиться в централизованную вытяжную вентиляционную систему здания, в котором размещена лаборатория, или может выбрасываться непосредственно в помещение;

-  бокс биологической безопасности должен быть изготовлен из прочных материалов, отвечающим гигиеническим требованиям и устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих растворов.

5. Боксы биологической безопасности класса II должна отвечать следующим требованиям:

- рабочая камера бокса должна быть  выполнена из прозрачного, прочного материала;

- передняя смотровая панель должна быть подвижной, позволяющей создавать высоту открытого рабочего проема бокса не более 20 см;

-  скорость воздушного потока в проеме бокса   должна составлять 0,4-  0,75 м/сек;

- поступающий и удаляемый из внутреннего объема бокса воздух должен очищаться на фильтрах тонкой очистки. После очистки воздух, удаляемый из бокса, может выбрасываться непосредственно в помещение, или выводится в централизованную вытяжную вентиляционную систему здания, в котором размещена лаборатория;

-  в боксе должен создаваться нисходящий вертикальный ламинарный воздушный поток посредством рециркуляционного вентилятора и распределителя ламинарного потока воздуха;

- бокс должен быть оборудован локальными вытяжным и рециркуляционным вентиляторами, панелью контрольно-измерительных приборов и штуцерами для подводки воды, воздуха, вакуума, дезинфицирующих растворов и др.;

- доступ к обслуживанию, ремонту и дезинфекционной обработке вентиляторов и фильтров тонкой очистки должен быть удобным;

-  бокс биологической безопасности должен быть изготовлен из прочных материалов, отвечающим гигиеническим требованиям и устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих растворов.

6. Боксы биологической безопасности класса II могут быть двух типов – боксы класса II А и класса II Б.

В боксах класса II А рециркулирует до 70% воздуха, минимальная скорость воздуха в фиксированном рабочем проеме высотой 20 см, а также скорость нисходящего ламинарного потока воздуха должны составлять 0,4-0,5 м/сек.

В боксах класса II Б рециркулирует до 30% воздуха, минимальная скорость воздуха в фиксированном рабочем проеме высотой 20 см, а также скорость нисходящего ламинарного потока воздуха должны составлять 0,6-0,75 м/сек.

7. Боксы биологической безопасности класса III должны представлять собой полностью закрытую, герметичную, вентилируемую камеру с постоянно поддерживаемым отрицательным воздушным давлением - 20 мм водяного столба по отношению к помещению лаборатории.

Конструкция боксов биологической безопасности класса III должна отвечать следующим требованиям:

- боксы должны быть оборудованы фор-камерами для загрузки и удаления из  рабочего объема бокса контейнеров с исследуемым материалом, различными приборами, инструментарием и т.п., а также для дезинфекционной обработки контейнеров;

-  бокс должен быть подключен к автономным приточным и вытяжным вентиляционным системам здания;

- поступающий и удаляемый из внутреннего объема бокса воздух должен очищаться на локальных фильтрах тонкой очистки со степенью очистки не менее 99,99%. После очистки воздух должен  отводиться  через фильтры тонкой очистки  автономной вытяжной вентиляционной  системой и удаляться в атмосферу;

- передняя панель должна быть оборудована встроенными резиновыми перчатками;

- бокс должен быть оборудован панелью контрольно-измерительных приборов и штуцерами для подводки воды, воздуха, вакуума, дезинфицирующих растворов и др.;

- бокс должен быть изготовлен из прочных материалов, отвечающих гигиеническим требованиям и устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих растворов.

8. Боксы биологической безопасности классов II А и II Б  должна  быть на одно или два рабочих места, а класса III – на два рабочих места.

9. Боксы биологической безопасности должны проверяться на защитную эффективность:

- после монтажа и подготовки к использованию;

- не реже одного раза в год при наличии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц;

- не реже одного раза в полугодие при отсутствии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц в системе подаваемого в бокс и выводимого из него воздуха;

- после перемещения или ремонта бокса.

При проверке должна определяться эффективность работы фильтров очистки воздуха, скорость воздушного потока в рабочем проеме бокса, герметичность, возможность поддержания отрицательного давления внутри бокса (для боксов класса III).

Статья 39. Требования к помещениям и оборудованию микробиологических лабораторий.

1. Микробиологические лаборатории, где проводят работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности, должны размещаться в отдельно стоящем здании или в изолированной части здания. На входной двери лаборатории должны быть обозначены название (номер) лаборатории и международный знак «Биологическая опасность».

2. В  лабораторных помещениях параметры микроклимата (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения), уровни физических факторов, содержание пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам.

3. Объемно-планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать поточность продвижения микроорганизмов I-IV групп патогенности и выполнение требований настоящего Технического регламента.

4. Помещения лабораторий должны иметь разделение на «заразную» зону, где осуществляются манипуляции с микроорганизмами I-IV групп патогенности и их хранение, и «чистую» зону, где не проводят работы с микроорганизмами и их хранение.

В «чистой» зоне лабораторий должно располагаться следующее минимальное количество помещений:

-  гардероб для верхней одежды;

- помещения для проведения подготовительных работ

(препараторская, моечная, приготовление и розлив питательных сред

и др.);

- помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды (стерилизационная);

- помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов;

- комнаты для работы с документами и литературой;

- комната отдыха;

- кабинет заведующего;

- подсобные помещения;

- туалет.

В «заразной» зоне лаборатории, где осуществляются работы с микроорганизмами I-II групп патогенности, должны размещаться:

- блок для работы с инфицированными животными, состоящий из комнаты для приема и регистрации поступающего материала (проб), комнаты для работы с этим материалом (заражение, вскрытие, посев), комнаты для содержания зараженных животных, комнаты для обеззараживания инвентаря (клетки, садки и др.); блок для работы с инфицированными животными должен быть отделен от остальной части «заразной» зоны комнатами для надевания и снятия защитной одежды и средств индивидуальной защиты;

- боксированные помещения с предбоксами для проведения микробиологических исследований;

- комнаты, оснащенные боксами биологической безопасности, для проведения микробиологических исследований;

-  комната для люминесцентной микроскопии;

- автоклавная для обеззараживания материала, защитной одежды, средств индивидуальной защиты, твердых отходов и т.п.;

-  термостатная (термальная) комната;

-  комната для ведения записей в рабочих журналах;

-  туалет.

5. Для работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности в «заразной» зоне должны размещаться:

- помещение для приема и регистрации материала (проб);

- боксированные помещения или помещения, оснащенные боксами биологической безопасности;

- комнаты для проведения бактериологических исследований;

- комнаты для проведения серологических исследований;

- комната для люминесцентной микроскопии;

- при необходимости – комната для проведения зооэнтомологических работ и комната для гельминтологических исследований;

- термостатная комната;

- автоклавная для обеззараживания.

6. В лабораториях, проводящих исследования с микроорганизмами только IV группы патогенности, в «заразной» зоне должны располагаться:

- комната для посевов;

- комната для проведения исследований с микроорганизмами;

- комната для обеззараживания и стерилизации.

7. Набор помещений и их оснащение оборудованием могут варьировать в зависимости от конкретных целей и задач лаборатории (номенклатура и объем исследований, характер выполняемых работ, наличие централизованной лаборатории инфицированных животных, автоклавной, моечной и др.).

8. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны должна быть гладкой, без щелей, устойчивой к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств. Полы должны быть не скользкими, иметь гидроизоляцию.

9. В помещениях "заразной" зоны не допускается устройство подпольных каналов и подвесных потолков, выступающие и проходящие трубы (батареи отопления) располагают на расстоянии от стен с целью возможности проведения их дезинфекции, места ввода инженерных коммуникаций должны быть герметичными.

Отопительные приборы должны иметь  гладкую легко очищаемую поверхность.

10. Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными. Допускается заполнение оконных проемов стеклоблоками. Окна цокольного и первого этажей, независимо от наличия охранной сигнализации, должны быть оснащены металлическими решетками, не нарушающими правила пожарной безопасности. Двери должны иметь запирающие устройства.

11. Входные двери в помещениях блока для работы с инфицированными животными должны оборудоваться  высокими  порогами, недоступными для проникновения грызунов.

12. В "заразной" зоне в помещениях, где не проводят непосредственную работу с микроорганизмами, персонал должен работать в рабочей одежде. В помещениях, где проводят работу с микроорганизмами, дополнительно надевают защитную одежду. Тип защитной одежды зависит от характера выполняемой работы.

Надевание защитной одежды производят в предбоксе или при входе в микробиологическую комнату, снятие - в предбоксе или на выходе из микробиологической комнаты.

13. На границе «чистой» и «заразной» зон должен располагаться санитарный пропускник, через который должен осуществляться вход/выход сотрудников лаборатории.

14. В санитарном пропускнике должны быть выделены раздельные комнаты для личной и рабочей одежды с индивидуальными шкафами, а также душевые, расположенные между этими двумя помещениями. Граница зон проходит по помещению душевой.

Количество индивидуальных шкафов и душевых рожков должно быть рассчитано на списочный состав сотрудников лаборатории и обслуживающий технический персонал.

15. Сотрудники, проходя из "чистой" зоны в "заразную" через санитарный пропускник, должны оставлять личную одежду в индивидуальных шкафах, предназначенных для ее хранения, менять свою обувь на тапочки для душа, проходить в помещение для надевания рабочей одежды и обуви. Порядок принятия душа при выходе из "заразной" зоны определяется в зависимости от вида возбудителя и характера работ и регламентируется правилами внутреннего распорядка или иным документом, утверждаемым руководителем организации.

Через санитарный пропускник разрешается проносить только ключи и печати.

16. При расположении в одном блоке нескольких микробиологических лабораторий общими для них могут быть - блок для работы с инфицированными животными, санитарный пропускник, автоклавные для обеззараживания, моечные, комнаты для приготовления питательных сред и другие вспомогательные помещения.

17. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

18. Ввод в эксплуатацию нового оборудования, приборов, а также использование новых методик, предназначенных для работы с микроорганизмами должен осуществляться только после комплексной экспертизы их на надежность защиты работающего персонала и отсутствие загрязнения внешней среды.

19. Планово-предупредительный ремонт лабораторного оборудования и инженерных систем обеспечения биологической безопасности подразделений осуществляют инженерно-технические службы и специалисты в соответствии с годовым графиком.

20. Для работы с микроорганизмами 1 и II групп патогенности должны применяться боксы биологической безопасности классов II и III.

Все работы в боксах биологической безопасности проводят на специальных поддонах с салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором.

21. Работы, связанные с высоким риском образования аэрозоля (центрифугирование, гомогенизация, измельчение, интенсивное встряхивание, обработка ультразвуком, вскрытие объектов с зараженным материалом, большие объемы и высокая концентрация микроорганизмов и др.), должны проводиться в отдельных боксовых помещениях или боксах биологической безопасности класса III. Внутри боксов биологической безопасности должно быть установлено необходимое оборудование. Боксы биологической безопасности могут быть соединены между собой через форкамеры, создавая технологические линии. Места ввода коммуникаций и соединения боксов между собой  должны быть герметизированы.

22. Исследования, связанные с вирусами и риккетсиями II группы патогенности, должны проводиться в боксированных помещениях или в боксах биологической безопасности класса II Б.

23. Лабораторное оборудование и мебель (столы, стеллажи для содержания животных, стулья и т.д.) должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин. В помещениях «заразной» зоны не допускается использование  мебели из древесины и с мягким покрытием.

24. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не менее 1,5 м.

25. Помещения, где проводят работу с микроорганизмами, должны быть оборудованы бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в соответствии с нормативами.

# Статья 40. Требования к инженерно-техническим системам.

1. Помещения лабораторий должны быть обеспечены системами горячего и холодного водоснабжения, канализации, приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, отопления, электроэнергией и телефонной связью.

2. Лабораторные помещения, исходя из выполняемых работ, должны быть обеспечены естественным, искусственным и/или смешанным освещением. Уровни освещенности для каждого конкретного рабочего места, в зависимости от вида выполняемых работ, должны отвечать гигиеническим нормативам.

3. В помещениях "заразной" зоны, где проводят работы с микроорганизмами I-II групп патогенности, не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса и обратного тока. Через указанные помещения не должны проходить какие-либо транзитные участки коммуникаций и воздуховодов.

4. Все жидкие отходы, образующиеся в процессе работы в «заразной» зоне, подлежат обязательному химическому или термическому обезза-раживанию. Стоки от гигиенического душа персонала подлежат обязательному термическому обеззараживанию.

5. Помещения блока для работы с инфицированными животными, боксированные помещения и помещения для микробиологических исследований должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Указанные системы должны быть  оснащены фильтрами тонкой очистки на выходе, проверенными на защитную эффективность. Рециркуляция воздуха не допускается.

6. Эксплуатацию систем приточно-вытяжной вентиляции лабораторий (лабораторных зданий) должны осуществлять в соответствии с инструкцией, составленной на основании требований соответствующих нормативных документов.

7. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах при условии их выключения на время работы с микроорганизмами. Не допускается установка кондиционеров в комнатах для содержания зараженных животных.

8. Все вакуумные линии, линии сжатого воздуха и газов в "заразной" зоне лабораторных помещений должны быть обеспечены фильтрами тонкой очистки воздуха.

9. Для обеззараживания отходов и предметов, передаваемых из помещений «заразной» зоны, на границе зон должны быть установлены проходные автоклавы с двумя дверями, оснащенными блокировкой, препятствующей одновременному открыванию дверей, а также переговорными устройствами, световой и звуковой сигнализацией.

10. Для передачи предметов, оборудования, защитной одежды и т.п., не выдерживающих воздействия высокой температуры при их обработке, на границе зон должны устанавливаться при работе с возбудителями I-II группы пароформалиновые камеры, передаточные шлюзы с устройствами для распыления дезинфицирующих средств. Указанные передаточные устройства должны быть оснащены системой блокировки дверей.

# Статья 41. Требования к проведению работ в микробиологической лаборатории.

1. Доставка в лабораторию материала (проб) для исследования должна осуществляться в контейнерах, биксах или сумках-холодильниках. Правила упаковки материала регламентируются нормативными документами.

2. Прием и разборка доставленного материала (проб) должна проводиться с соблюдением мер предосторожности. Емкости с микроорганизмами должны помещаться на поднос или лоток, покрытый многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. Тип защитной одежды для персонала определяется степенью патогенности микроорганизмов.

3. Во время работы двери боксов и предбоксов должны быть закрыты. Выход из боксов во время проведения работ не допускается.

4. Перед началом работы в боксе биологической безопасности должна быть включена вентиляция. Для боксов биологической безопасности класса III необходимо проверить наличие отрицательного давления по шкале боксового манометра. Направление и величину скорости движения воздуха в открытом проеме боксов класса II определяют при их установке и после проведения планово-предупредительного ремонта. Перед загрузкой исследуемого материала в рабочий объем бокса необходимо проверить исправность оборудования в боксе, наличие аварийного запаса дезинфицирующих средств.

5. Вся работа должна выполняться ближе к задней стенке бокса биологической безопасности класса II и быть видимой снаружи.

6. Режим работы лаборатории должен быть утвержден руководителем организации.

7. Все виды работ с микроорганизмами должны осуществляться с соблюдением принципа парности (не менее двух человек, один из которых должен быть сотрудник с высшим специальным образованием). Время непрерывной работы с таким материалом должно  ограничиваться 4 ч, после которых устанавливают 30-60-минутный перерыв.

8. При проведении серологических исследований на бактериальные инфекции I-II группы патогенности должно проводиться предварительное обеззараживание  материала с использованием разрешенных средств или препаратов. Режим обеззараживания должен определяться видом возбудителя.  Качество  применяемых средств обеззараживания подлежит обязательному контролю.

9. Эффективность обработки должно контролироваться пробой на отсутствие возбудителя.

10. При необходимости проведения срочного анализа на наличие антигенов возбудителей I-II групп патогенности, без предварительного обеззараживания  материала, серологические реакции должны проводиться в "заразной" зоне с соблюдением требований биологической безопасности, обусловленных видовыми особенностями возбудителя.

11. Серологические исследования на обнаружение антигена или определение антител к вирусам II группы патогенности должны проводиться только в боксированном помещении или боксе биологической безопасности.

12. При пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или автоматическими устройствами. Кончик пипетки всегда должен быть ниже уровня жидкости в сосуде. Жидкость из пипетки должна стекать по внутренней стенке сосуда. Не допускается переливание жидких культур через край, продувание через них воздуха из пипеток. Сбор культур с поверхности агара следует проводить петлей, металлическим, стеклянным или пластиковым шпателем.

13. Перед использованием посуда, пипетки, оборудование, шприцы и т.п. должны быть проверены на целостность и исправность.

14. Работу    с    высокими    концентрациями    микроорганизмов   (более 1010 КОЕ/мл), большими объемами (более 500 мл в емкости) необходимо проводить в боксах биологической безопасности классов II - III или противочумном костюме соответствующего типа.

15. Подготовка и лиофилизация культур возбудителей I-II групп патогенности должны проводиться в соответствии с настоящим Техническим регламентом.

16. Ампулы с высушенными культурами должны вскрываться в помещении музея (коллекции) живых культур в боксе биологической безопасности. В боксе готовятся взвеси, которые далее высевают на твердые и жидкие питательные среды. Посевы культур на питательных средах передаются в лаборатории.

17. По окончании работы с микроорганизмами объекты с посевами должны переноситься в хранилища (сейфы, холодильники, термостаты и т.п.).

Не допускается оставлять, после окончания работы, на открытых местах или в не опечатанных хранилищах объекты с посевами и другие материалы, содержащие микроорганизмы.

18. Использованную посуду, твердые и жидкие отходы из "заразной" зоны лаборатории должны собираться в закрывающиеся емкости и передаваться в автоклавную или дезинфицироваться на месте.

Использованные пипетки должны быть полностью погружены в дезинфицирующий раствор, избегая образования в каналах пузырьков воздуха. В дальнейшем проводится их обеззараживание в автоклаве.

19. Перенос заразного материала в автоклавную должен осуществляться в емкостях для автоклавирования, поставленных в металлические поддоны с высокими (20 см) бортиками. Данную операцию должен производить младший и средний персонал в сопровождении ответственного лица, допущенного к работе с микроорганизмами. Персонал должен быть  в соответствующей защитной одежде. Движение должно осуществляться по определенным маршрутам. На время переноса материала в автоклавную другое движение на пути его следования не допускается.

20. В контейнерах для автоклавирования по верхнему краю боковых стенок должны быть отверстия, обеспечивающие свободную циркуляцию пара. Целостность контейнеров и поддонов проверяется перед каждым использованием.

21. Перенос культур возбудителей в контейнерах (биксах) из одного подразделения в другое должны  производить лица, допущенные к работе с микроорганизмами, в присутствии ответственного сотрудника.

22. Контейнеры для перевозки микроорганизмов должны изготавливаться из прочного, антикоррозийного материала. Дно должно быть выстлано мягким, адсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всей жидкости в случае утечки. Крышка должна плотно закрываться. Контейнеры должны оборудоваться удобной ручкой (ручками).

23. При выполнении  работ с микроорганизмами не допускается:

- выход сотрудников за пределы рабочего  или лабораторного

помещения;

- доступ в помещения лицам, не имеющим прямого отношения к

работе.

24. Вынос из "заразной" зоны лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, реактивов, инструментов и др. должен производиться после их дезинфекции и с разрешения руководителя лаборатории.

25. Для  защиты персонала применяются средства индивидуальной защиты, которые после использования должны обеззараживаться.

26. Не допускается одновременная работа в одном помещении с диагностическим материалом, культурами микроорганизмов и вакцинами.

27. При необходимости в одном помещении допускается проведение диагностических и экспериментальных исследований, при условии разделения этих работ во времени и проведения заключительной дезинфекции после каждого цикла работ.

28. Перед уходом из помещения сотрудники должны проверять отключение газа, воды,  приборов и пр. Помещения "заразной" зоны лаборатории должны быть опечатаны и заперты на замок. Открывание и снятие печатей, запирание и опечатывание всей лаборатории должны производить сотрудники, имеющие соответствующее разрешение руководителя организации (лаборатории).

29. Режим работы лаборатории должен быть утвержден руководителем предприятия.

30. Все записи в помещениях, где проводят работу с микроорганизмами, следует вести на отдельных листах, которые перед выносом из "заразной" зоны необходимо обеззараживать погружением в дезинфицирующий раствор или автоклавировать.

31. При работе с микроорганизмами должен  проводиться контроль эффективности работы фильтров тонкой очистки вытяжной вентиляции, сточных вод на патогенную микрофлору, а при работе с вирулентными культурами сибирской язвы - 1 раз в месяц контроль обсемененности помещения с последующей дезинфекцией в случае необходимости.

Статья 42. Требования к максимально изолированным лабораториям.

1. Максимально изолированные лаборатории (лаборатории максимального уровня биологической безопасности), предназначены для проведения диагностических, экспериментальных и производственных работ с микроорганизмами, представляющими высокую опасность для персонала лаборатории и населения (бактерии и вирусы I группы патогенности, микроорганизмы таксономическое положение которых не определено, степень опасности не изучена).

2. На границе зон должны оборудоваться санитарные пропускники, состоящие из воздушных тамбур-шлюзов с герметичными дверями (отдельных для входа и выхода сотрудников) и санитарно-бытовыми помещениями, в которых производится полное переодевание персонала, смена рабочей и специальной одежды, средств индивидуальной защиты, их обеззараживание, приведение в исходное состояние и хранение, душ для персонала, помещение для сушки волос.

3. Помещения "заразной" зоны должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной механической вентиляции, обеспечивающими:

- поддержание разрежения в помещениях с постоянным автоматическим регулированием его параметров и их регистрацией;

- создание направленных потоков воздуха, с постоянным контролем их наличия;

- очистку поступающего и удаляемого из помещений воздуха на необходимом количестве каскадов фильтров тонкой очистки;

- поддержание требуемых санитарно-гигиенических условий в помещениях.

4. В помещениях "заразной" зоны не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса или обратного тока.

5. Для обеззараживания отходов и предметов, передаваемых из помещений "заразной зоны", на границе зон должны устанавливаться проходные автоклавы с двумя дверями, оснащенными блокировкой, препятствующей одновременному открыванию дверей.

6. Для передачи предметов, оборудования, защитной одежды и т.п., не выдерживающих воздействия высокой температуры при их обработке, на границе зон должны устанавливаться пароформалиновые камеры, передаточные шлюзы с устройствами для распыления дезинфицирующих средств. Указанные передаточные устройства должны оснащаться системой блокировки дверей.

7. Все жидкие отходы, образующиеся в процессе работы, подлежат обязательному химическому и термическому обеззараживанию. Стоки от гигиенического душа персонала подлежат обязательному термическому обеззараживанию.

8. Все виды работ следует проводить в боксах биологической безопасности класса III или в изолирующих средствах индивидуальной защиты. При необходимости из боксов биологической безопасности класса III должны быть созданы технологические линии.

9. Лаборатории должны оборудоваться системами централизованной воздухоподготовки и воздухоснабжения, изолирующих средств индивидуальной защиты. Системы воздухоподготовки должны располагаться в «чистой» зоне.

10. Изолирующие средства индивидуальной защиты должны подвергаться дезинфекционной обработке, проверке их целостности и защитной эффективности фильтров после каждого посещения "заразной" зоны.

11. Персонал лаборатории должен проходить специальную подготовку по использованию изолирующих средств индивидуальной защиты.

12. Лаборатории должны быть оборудованы дублирующими системами электроснабжения, автономным (резервным, аварийным) источником питания (дизель-генератор и др.).

13. Приточно-вытяжная система вентиляции, система подачи воздуха для изолирующих средств индивидуальной защиты, система сбора и обработки стоков и т.д. должны быть укомплектованы резервными рабочими агрегатами.

14. Работа с микроорганизмами разрешается только после положительных результатов комплексного испытания всех инженерно-технических систем обеспечения биологической безопасности.

15. Перед началом проведения работ должны разрабатываться детальные рабочие инструкции по организации и проведению работ с микроорганизмами I группы патогенности, по эксплуатации инженерно-технических систем биологической безопасности и контролю эффективности их функционирования. На основе рабочих инструкций должно проводиться  обучение  всего персонала, работающего в "заразной" зоне на постоянной основе, с последующей проверкой знаний для получения допуска к работе в зоне. Персонал контролирующих и инспектирующих служб может получить доступ в зону аналогичным образом.

16. Должны быть разработаны инструкции и планы мероприятий по действиям персонала при авариях. Персонал лабораторий и инженерно-технический персонал должен проходить теоретическое и практическое обучение действиям по ликвидации аварий.

Статья 43. Требования к проведению работы в блоке для инфицированных животных.

1. Все виды работ по заражению, вскрытию и содержанию лабораторных животных, другие манипуляции с инфицированными животными, а также прием и первичную обработку проб должны проводить в помещениях блока для инфицированных животных.

2. Операции по заражению микроорганизмами 1-П групп патогенности и вскрытию зараженных животных должны проводить лица, имеющие медицинское, биологическое или ветеринарное образование и соответствующий допуск к работе с микроорганизмами I-II групп патогенности.

К работе по уходу за инфицированными животными и уборке помещения блока для работы с инфицированными животными могут допускаться сотрудники в соответствии с должностными обязанностями.

3. Все виды работ в помещениях блока для работы с инфицированными животными должны осуществляться с соблюдением принципа парности.

4. Посещение блока для работы с инфицированными животными должно регистрироваться в журнале с указанием времени пребывания и характера выполненных работ.

5. Вход персонала в блок для работы с инфицированными животными должен осуществляться через комнату для надевания защитной одежды, а выход - через комнату для снятия и обеззараживания защитной одежды.

Не допускается в одной и той же комнате надевать защитную одежду и снимать ее после работы с инфекционным материалом.

6. Зараженных мелких животных  содержат в помещениях блока для инфицированных животных с соблюдением следующих правил:

- мелких животных помещают в банки, ящики и садки, заранее проверенные на целостность, на которые прикрепляются заполненные этикетки; ящики и банки закрываются сетчатыми крышками, не допускающими выхода животных;

-  животные, зараженные разными видами микроорганизмов, должны содержаться в отдельных помещениях или в одном помещении, при наличии клеток-стеллажей с принудительной вытяжной вентиляцией. Каждая группа клеток должна обслуживаться отдельной системой вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха на фильтрах тонкой очистки;

- банки с животными должны быть помещены на металлические (деревянные) стеллажи, окрашенные масляной краской, или в засетченные шкафы;

- банки с животными, зараженными возбудителями сибирской язвы,  должны размещаться на металлических стеллажах;

- при накоплении в банках или садках большого количества подстилочного материала (1/3 банки), животных следует пересадить в чистые банки, а использованные залить дезинфицирующим раствором или автоклавировать.

7. Животные, перед вскрытием, должны умерщвляться хлороформом, эфиром или другими разрешенными способами.

Для вскрытия должны использоваться два набора инструментов (для разрезания кожи и для взятия кусочков органов).

Вскрытое животное, после взятия материала на исследование, должно обеззараживаться путем замачивания в дезинфицирующем растворе (соответствующей концентрации и экспозиции) и последующего автокла-вирования.

8. После вскрытия животных инструменты, доски для вскрытия, банки, бачки, садки из-под животных, подстилочный материал и т.д. должны обеззараживаться путем замачивания в дезинфицирующем растворе (соответствующей концентрации и экспозиции) и последующего автоклавирования.

9. В блоке для инфицированных животных не допускается:

- чистить банки и ящики с сухими (не смоченными дезинфицирующими растворами) отходами;

- брать павших животных руками.

10. Для утилизации твердых обеззараженных отходов и тушек животных должны использоваться крематорий или выделенное в установленном порядке, место захоронения.

Статья 44. Требования к оформлению допуска персонала к работам с микроорганизмами I-IV групп патогенности  и медицинскому наблюдению за персоналом.

1. Работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим, ветеринарным и иным образованием в соответствии с принятым каждым ведомством порядком замещения должностей, окончившие соответствующие курсы специализации с освоением методов безопасной работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности, не имеющие медицинских противопоказаний к вакцинации, лечению специфическими препаратами и к работе в средствах индивидуальной защиты.

2. Инженерно-технический персонал, дезинфекторы и вспомогательный персонал структурного подразделения, осуществляющего деятельность с использованием микроорганизмов I-IV групп патогенности, должны проходить специальную подготовку по биологической безопасности по месту работы в соответствии с должностными обязанностями.

3. Допуск персонала к работе с микроорганизмами I-IV групп патогенности, инженерно-технического персонала к обслуживанию оборудования производственных участков и/или лабораторий должен  осуществляться, на основании приказа руководителя предприятия. Приказ переиздается один раз в два года после проверки знаний персоналом требований  биологической безопасности.

4. Разрешение на посещение лаборатории, цеха, технологического участка, конкретного рабочего места инженерно-техническому персоналу, не работающему постоянно на предприятии или в учреждении, выдает руководитель предприятия. Посещение должно осуществляться после прекращения работы и проведения текущей дезинфекции в сопровождении сотрудника структурного подразделения и регистрироваться в специальном журнале.

5. Специалисты, постоянно не работающие на предприятии, могут быть допущены в помещения, где проводят работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности, по письменному разрешению руководителя предприятия. Цель посещения и его продолжительность должны быть зарегистрированы в специальном  журнале. В особых случаях возникновения внештатных ситуаций администрация должна  оговаривать порядок выезда указанных специалистов.

6. При приеме на работу, связанную с использованием микроорганизмов I-IV групп патогенности, персонал должен проходить предварительный медицинский осмотр с целью выявления медицинских противопоказаний для проведения вакцинопрофилактики, лечения специфическими препаратами и применения средств индивидуальной защиты. Объем и порядок проведения медосмотра определяются нормативными документами.

Все сотрудники, привлекаемые к работам с микроорганизмами I-IV групп патогенности, должны проходить периодические медицинские осмотры  в соответствии с нормативными документами.

7. Сотрудники, работающие с микроорганизмами I-II групп патогенности или по роду производственной деятельности посещающие помещения "заразной" зоны, в которых осуществляют работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (кроме возбудителя холеры), должны быть  вакцинированы.

8. Все сотрудники, работающие с микроорганизмами или по роду производственной деятельности посещающие помещения "заразной" зоны, где осуществляются работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (исключая холеру и яды биологического происхождения), должны проходить ежедневную термометрию. Для лиц, работающих с возбудителем холеры, должны быть установлены в случае дисфункции желудочно-кишечного тракта обязательное обследование на вибриононосительство.

Лица, работающие с вирусами I группы патогенности, ежедневно, перед началом работы (смены), должны проходить медицинский осмотр.

Статья 45. Мероприятия, предпринимаемые при заболевании лиц, работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности.

1. При подозрении или появлении у сотрудника (сотрудников) симптомов заболевания, предположительно вызванного микроорганизмами I-II групп патогенности, противоэпидемические, диагностические и лечебно-профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с оперативным планом предприятия (учреждения) или территориальным комплексным планом мероприятий по локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекций.

В случае появления у сотрудника симптомов, характерных для инфекционного заболевания, вызываемого возбудителем, с которым он работал, сотрудник должен поставить в известность руководителя подразделения или дежурного по предприятию. Персонал максимально изолированных лабораторий должен информировать администрацию во всех случаях возникновения недомогания. Дальнейшее решение принимает руководитель предприятия (учреждения).

2. В случае заболевания сотрудника, работавшего с микроорганизмами I-II групп патогенности, на квартиру больного должен быть направлен врач организации (здравпункта, медсанчасти) с целью уточнения эпидемиологического анамнеза и решения вопроса о необходимости его изоляции. Результаты посещения регистрируются в журнале и доводятся до сведения руководителя предприятия (учреждения).

3. Вызов врача общемедицинской сети разрешается только после посещения больного врачом организации или при отсутствии врача на предприятии (учреждении). При этом больной или его родственники должны известить прибывшего врача о характере выполняемой работы и одновременно информировать о случившемся руководителя структурного подразделения.

4. Сотрудники, которые по тем или иным причинам не могут явиться на работу, должны в течение двух часов поставить об этом в известность заведующего подразделением. В случае неявки сотрудника на предприятие (учреждение) в течение двух часов от начала работы и отсутствия сведений о его местонахождении заведующий подразделением принимает меры по установлению его местонахождения и причины отсутствия.

5. В учреждении, проводящем работы с возбудителями чумы, сапа, мелиоидоза и вирусами I группы патогенности, должен быть изолятор (инфекционный стационар), размещенный в обособленном помещении, оборудованный и оснащенный всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима. В стационар изолируют сотрудников при выявлении у них симптомов, характерных для заболеваний, вызываемых указанными агентами, а также допустивших аварию при работе с микроорганизмами I-II групп патогенности или оказавшихся в зоне аварии.

В изоляторе должен быть запас основных и резервных специфических лекарственных препаратов, запас медикаментов для оказания помощи по жизненным показаниям (кардиологические, противошоковые и т.д.). Комплектацию аптечки современными эффективными препаратами обеспечивает руководитель предприятия (учреждения) и врач изолятора.

6. Обо всех случаях заболевания сотрудников в результате аварии или лабораторного заражения во время работы с микроорганизмами руководитель предприятия (учреждения) обязан немедленно информировать территориальные органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора  и здравоохранения и Федеральную службу  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Статья 46. Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с микроорганизмами I-II групп патогенности на микробиологических и биотехнологических производствах и в микробиологических лабораториях.

1. На случай аварии, при которой создается реальная или потенциальная возможность выделения патогенного микроорганизма в воздух производственной зоны, среду обитания человека и заражения персонала, в подразделениях, где ведут работы с микроорганизмами, должен быть план ликвидации аварии, запас дезинфицирующих средств, активных в отношении возбудителей,  которые используют в производстве.

2. Подразделения, проводящие работу с микроорганизмами и их токсинами, должны иметь план ликвидации последствий аварии, а также запас соответствующих лекарственных и дезинфицирующих средств.

3. В состав аварийной аптечки должны входить: спирт этиловый 700 (два флакона  по 100 мл), 2-3 навески перманганата калия для приготовления 0,05% раствора (12,5 мл перманганата  калия + 25 мл воды), набор антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, вода для инъекций, шприц для приготовления растворов антибиотиков, глазные пипетки, 5% настойка йода, ножницы с закругленными браншами, перевязочные  средства (вата, бинты и пр.), жгут и нашатырный спирт.

Кроме выше перечисленного, в аптечке вирусологической лаборатории должны быть 1% раствор борной кислоты, интерферон или индуктор интерферона; в аптечке микологической лаборатории - 1% раствор борной кислоты или навески для приготовления раствора (0,25 г борной кислоты + 25 мл воды).

4. В «чистой» зоне в зависимости от вида возбудителя и характера работ,  должен быть запас средств (аптечка) экстренной профилактики, включая набор антибиотиков, химиотерапевтических препаратов специфического действия, интерферон или индукторы интерферона, специфические иммуноглобулины и антитоксические сыворотки.

Срок годности препаратов и комплектность аптечки должен проверять  врач, назначенный руководителем подразделения или врач медицинского изолятора.

5. Объем мероприятий по ликвидации аварии зависит от характера выполняемой работы, вида и свойств возбудителя, масштабов аварии:

- авария с разбрызгиванием микроорганизмов, т.е. с образованием аэрозоля (бой пробирок, флаконов или колб с жидкой культурой; бой чашек и пробирок с культурами на агаре с конденсатом; разбрызгивание бактериальной суспензии из пипетки или шприца; разбрызгивание тканевой жидкости при вскрытии трупов зараженных животных; аварии на вакуумной установке в процессе сушки вирулентных культур, а также другие аварии, ведущие к контаминации воздуха или окружающих предметов;

- авария без разбрызгивания микроорганизмов (касание петлей с инфицированным материалом края чашки, пробирки, флакона, кристаллизатора; трещина на чашке Петри, пробирке, флаконе с биологическим материалом; падение на стол твердой частицы при обжигании петли после посева, касание поверхности посева на твердой питательной среде и т.п.);

- авария, связанная с нарушением целостности кожных покровов;

- авария, связанная с нарушением целостности изолирующего костюма или пневмокостюма.

6. При аварии с разбрызгиванием микроорганизмов все находящиеся в помещении лица должны немедленно прекратить работу и, задержав дыхание, выйти из заразного помещения в предбоксовое помещение, плотно закрыть дверь, включить аварийную сигнализацию и сообщить о случившемся руководителю подразделения;

Руки обработать дезинфицирующим раствором или спиртом, если лицо не было защищено, то его обильно обработать 700 этиловым спиртом;

Слизистые глаз, носа и рта обработать препаратами из аварийной аптечки; рот и горло прополоскать 700 этиловым спиртом, в нос закапывают раствор марганцовокислого калия 1:100000 или 1% раствор борной кислоты, а при аварии с вирусами затем закапывают интерферон или индуктор интерферона;

В глаза и в нос следует закапать растворы антибиотиков или других средств,  чувствительных к возбудителю, с которым проводили работу.

При попадании на открытые участки кожи ботулинического токсина, его следует смыть большим количеством воды с мылом (смывные воды  должны быть автоклавированы).

При аварии с ботулиническим токсином глаза и рот должны быть промыты водой и разведенной до 10 МЕ/мл антитоксической сывороткой, вводят сыворотку или анатоксин в зависимости от сроков вакцинации (ревакцинации).

При аварии с другими видами микроорганизмов следует вводить  специфический иммуноглобулин или провести экстренную химиопрофилактику с учетом видовой принадлежности микроорганизмов и наличия препаратов.

Если авария произошла при работе с неизвестным возбудителем, следует применять сочетание антибиотиков резерва.

Защитная одежда, начиная с косынки или шлема должны быть обильно смочены дезинфицирующим раствором,  погружены в дезинфицирующий раствор или помещены в бикс (бак) для автоклавирования;

Сотрудники должны  принимать гигиенический душ, надевать чистую рабочую одежду.

Сотрудники, участвующие в ликвидации аварии, должны быть одеты в противочумный костюм типа I или изолирующие костюм.

Для обработки используют дезинфицирующий раствор, эффективный в отношении соответствующего микроорганизма.

Дезинфекцию помещения проводят с использованием централизованных автоматических систем дезинфекционной обработки или с применением ручных устройств, разбрызгивая дезинфицирующий раствор от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду.

Через 2 часа после первичной обработки собирают тампонами, смоченными дезинфицирующим раствором, осколки разбитой посуды, погружая их в емкость с дезинфицирующим раствором; лабораторную посуду с посевами, находившуюся в момент аварии на рабочих поверхностях, погружают в емкость с дезинфицирующим раствором или обтирают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, и помещают в емкость для автоклавирования. По окончании дезинфекции для обеззараживания воздух и поверхностей  помещения используют бактерицидные лампы.

Вытяжная вентиляция во время дезинфекции и последующей экспозиции должна оставаться включенной;

Сотрудник, проводивший дезинфекционную обработку, должен выйти в предбокс (шлюз),  снять защитную одежду и погрузить ее в дезин-фицирующий раствор.

Спустя два часа следует убрать помещение, после чего работа может быть возобновлена.

7. При аварии без разбрызгивания микроорганизмов не выходя из помещения, сотрудники накладывают тампон с дезинфицирующим раствором на место контаминации, после чего включают аварийную сигнализацию, вызывают руководителя подразделения или лицо его замещающее,  и продолжают дезинфекционную обработку.

После окончания дезинфекционной обработки сотрудник выходит из помещения, где произошла авария, снимает и погружает в дезинфи-цирующий раствор защитную одежду. Открытые части тела обрабатывают дезинфицирующим раствором или 700 спиртом.

8. При аварии, связанной с нарушением целостности кожных покровов:

- работу прекращают;

- включают аварийную сигнализацию;

- руки обрабатывают дезинфицирующим раствором, снимают

перчатку и выдавливают из ранки кровь в дезинфицирующий раствор;

- на место ранения ставят  компресс с дезинфицирующим

раствором или 700 этиловым спиртом;

- при работе с возбудителем сибирской язвы место ранения

тщательно промывают водой с мылом и смазывают 5% настойкой йода, без применения дезинфицирующих растворов;

- при работе с вирусами I-II групп патогенности кровь выдавливают в сухую стерильную салфетку и обрабатывают ранку   5% настойкой йода без применения дезинфицирующего раствора;

- при работе с ботулиническим токсином место ранения    промывают  водой и разведенной антитоксической сывороткой (10 МЕ/мл).

9. При аварии, связанной с нарушением целостности изолирующего или пневмокостюма, необходимо:

- устранить повреждение подручными средствами (пластырь,

салфетка с дезинфектантом, корнцанг);

- провести дезинфекцию наружной поверхности пневмокостюма и, по возможности, не отключаясь от системы воздухоснабжения, следовать в санитарный пропускник; при этом операции по переключению между воздухораздаточными постами системы воздухоснабжения пневмокостюма осуществляет напарник.

В случае разрыва перчатки, поверх нее следует надеть запасную, а во время обеззараживания поверхности костюма снять запасную и порванную перчатки и обработать их изнутри и снаружи дезинфицирующим раствором.

Если работающий в «заразной» зоне сотрудник, одетый в пневмокостюм, потерял сознание, помощь ему должен оказать напарник, который должен  проверить наличие доступа воздуха в пневмокостюм потерявшего сознание сотрудника, при необходимости  подключить к воздухораздаточному посту системы воздухоснабжения, а затем принять меры к его эвакуации из зоны.

Руководитель структурного подразделения должен организовать доставку пострадавшего  санитарным транспортом с сопровождающим в специализированное лечебное учреждение, информировать о случившемся руководителя предприятия и  принять меры по локализации и ликвидации аварии силами аварийной бригады.

10. По сигналу «авария» любой сотрудник, принявший сигнал, должен немедленно известить о случившемся руководителя подразделения или замещающего его специалиста.

Руководитель подразделения должен сообщить об аварии комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности и руководителю организации.

Прибывшие на место аварии руководитель подразделения и представитель комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности должны оценить ситуацию, определить объем мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии и доложить руководителю предприятия, организовать и проконтролировать работу  сотрудников, участвующих в ликвидации аварии.

Руководитель подразделения и пострадавшие при аварии должны представить письменные объяснения руководителю предприятия, в которых отражают время и место аварии, характер выполняемой работы, обстоятельства аварии, вид микроорганизма, группу патогенности, вирулентность и чувствительность к антибактериальным препаратам, были ли нарушения требований биологической безопасности при работе, принятые меры.

Председатель комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности должен направить докладную записку на имя руководителя предприятия, содержащую следующую информацию: дату и время аварии, фамилии, должности пострадавших, характер аварии,  детальную характеристику возбудителя, сведения о предшествовавшей вакцинации пострадавших, ход эксперимента,  объем мероприятий по ликвидации последствий аварии.

Руководитель предприятия на основании докладной записки должен  санкционировать дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии в соответствии с имеющимся планом мероприятий по ликвидации аварий.

11. После ликвидации аварии, а при необходимости и проведения профилактического лечения либо изоляции сотрудника, председатель комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности  должен составить и занести в журнал учета аварий и происшествий общее заключение.

Руководитель подразделения может временно (до принятия решения руководителем предприятия) отстранить от работы с микроорганизмами лиц, допустивших нарушения требований биологической безопасности.

Лица, систематически нарушающие требования биологической безопасности, могут быть отстранены от работы с микроорганизмами распоряжением руководителя предприятия.

12. Обо всех авариях с микроорганизмами, при которых назначается профилактическое лечение, руководитель предприятия должен сообщить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. Во всех подразделениях, работающих с микроорганизмами, не реже одного раза в год следует  проводить плановые тренировочные занятия по  ликвидации аварий.

Глава 7. Требования к безопасности сырья, материалов, реактивов и работе с ними.

Статья 47. Требования к качеству материалов.

Для обеспечения безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции исходное сырье, материалы, реактивы (в дальнейшем материалы) должны соответствовать  требованиям  спецификаций у зарегистрированных поставщиков или непосредственно у производителя.

На каждый вид материалов и рекламаций  предприятия должны иметь нормативную документацию (для зарубежных препаратов – требования НД соответствующих каталогов) и разработанную на ее основе спецификацию. Предприятия могут включать дополнительные требования в спецификацию, согласовав их с поставщиком. Предприятия в случае необходимости могут осуществлять инспектирование предприятий (поставщиков).

Предприятие должно иметь перечень материалов, подлежащих входному контролю.

Статья 48. Обращение с материалами.

Предприятие должно иметь стандартную операционную процедуру  по обращению с материалами, предусматривающую порядок их заказа, приема, хранения, взятия образцов для контроля, порядок контроля, выдачи и перевозки в производственные подразделения.

Получение каждой серии материалов должно регистрироваться. При этом следует проверять совпадение сведений в бланке заказа, в накладной, на этикетках поставщика и в сопроводительных документах, целостность упаковки и этикеток, отсутствие загрязнений на упаковке, наличие документов, удостоверяющих качество полученных материалов (паспорт, сертификат).

Статья 49. Контроль материалов.

Каждая серия полученных материалов должна быть подвергнута входному контролю в отделе контроля качества  предприятия в соответствии со стандартной операционной процедурой и может быть использована только после разрешения отдела контроля качества. Результаты контроля должны быть зарегистрированы.

Отбор проб для входного контроля должен проводиться в маркированные контейнеры в специально оборудованном помещении с соблюдением действующих санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности и условий, исключающих загрязнение сырья и обеспечивающих безопасность работающего персонала.

Все компоненты, входящие в состав нестерильной продукции, должны регулярно подвергаться проверке на микробную контаминацию.

Все компоненты, входящие в состав стерильной продукции, должны регулярно подвергаться проверке на стерильность или микробную контаминацию и при необходимости - на пирогенность. Допустимое количество микроорганизмов должно быть указано в стандартах предприятия на каждый вид сырья. При необходимости должно проводиться определение содержания механических включений в исходных материалах.

От каждой серии материалов, разрешенной к использованию в производстве, необходимо оставлять образцы в количестве, достаточном для проведения повторного контроля. Длительность хранения таких образцов определяется с учетом регламентированных сроков их годности, а также сроков годности серий препаратов, в которых они использовались. Сроки хранения указываются в спецификации. Образцы должны храниться в музее отдела контроля качества.

Выдача и баланс материалов должны регистрироваться. Доставка их к производственному участку должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их свойств и безопасность для окружающей среды и персонала.

Забракованные материалы должны быть  промаркированы и изолированы для предотвращения их случайного попадания в технологический процесс.

Статья 50. Требования к материалам упаковки.

Внутренняя упаковка препаратов (ампулы, флаконы, банки, пробки и др.) должна быть изготовлена из материалов, разрешенных для использования в медицинских (ветеринарных) целях и не влияющих на качественные показатели и стабильность помещенных в них препаратов. Материалы внутренней упаковки, используемые в производстве, должны:

- обеспечивать герметичную защиту препаратов от возможной 	       контаминации, воздействий неблагоприятных условий внешней среды и механических воздействий;

- обеспечивать при необходимости постоянство создаваемых

условий (вакуум, инертный газ);

- быть достаточно прозрачным и для визуальной оценки физических 	  свойств препаратов (для внутренней упаковки из стекла);

- быть удобными при применении препаратов и эстетичными по

внешнему виду.

Статья 51. Хранение материалов.

Материалы должны быть снабжены этикеткой, содержащей следующую информацию:

- название продукта, условное обозначение и/или код;

- номер серии;

- срок годности или дату, после которой требуется дополнительная 	   проверка качества.

Материалы должны храниться в специальных помещениях, изолированных от основного производства, с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность в течение регламентированных сроков хранения и предотвращающих их смешивание и загрязнение. Для предотвращения смешивания и загрязнения сырья необходимо предусмотреть отдельные помещения или участки приема, хранения и выдачи.

Температура в помещениях для хранения материалов должна поддерживаться в регламентированных пределах и постоянно регис-трироваться на записывающих устройствах или контролироваться термометрами, установленными на разных уровнях и в разных участках помещения.

При хранении материалов к ним должен быть обеспечен удобный доступ.

Материалы должны иметь специальную маркировку. Следует использовать цветные этикетки в процессе прохождения различных стадий контроля и в зависимости от его результатов: материалы находятся на карантине – желтый цвет, взяты на контроль – белый цвет (помечается каждая емкость, из которой взяты образцы на контроль), разрешены к использованию – зеленый цвет, забракованы – красный цвет.

Материалы, прошедшие входной контроль и разрешенные к использованию, должны храниться отдельно от материалов, которые находятся на карантине или были забракованы при контроле.

Глава 8. Требования к безопасности клеточных культур и условиям работы с ними.

Статья 52. Общие требования к клеточным культурам.

Клеточные культуры, используемые в качестве субстратов продукции микробиологического и биотехнологического производства, должны:

- отвечать международным и национальным требованиям по безопасности;

- быть аттестованы уполномоченными органами.

Статья 53. Требования к безопасности клеточных культур.

Безопасность клеточных культур,  используемых в качестве субстратов профилактических, лечебных и диагностических препаратов, и продукция, изготовленная на их основе, должна обеспечиваться следующими условиями:

-  животные и птицы, органы и ткани которых используют для получения первичных клеточных культур, должны быть получены из хозяйств, свободных от патогенной микрофлоры и прионов;

-  применение перевиваемых линий должно основываться на системе клеточных банков (посевного, рабочего банка производителя и т.п.);

- клеточный банк должен готовиться из однородного материала, полученного на одном пассажном уровне, в одних и тех же условиях и храниться в емкостях в виде кратных частей при температуре жидкого азота;

- емкости, предназначенные для хранения клеток, должны быть герметичными и промаркированными. Необходима тщательная опись хранящихся емкостей и их расхода;

-   все отклонения параметров хранения должны протоколироваться;

-  при отклонении параметров от  установленных норм, необходимо проводить повторную аттестацию банка или его уничтожение;

-  условия хранения клеток в банке должны обеспечивать стабильность основных характеристик;

- уровень пассажей клеток, разрешенных для  производства, должен быть  указан   в нормативной документации на клеточную культуру.

При масштабировании процесса количество допустимых пассажей

не должно меняться.

Клеточные культуры, а также питательные среды и сыворотки, используемые для выращивания клеток, должны быть свободны от контаминирующих агентов.

Контроль клеток на стерильность, отсутствие микоплазм и вирусов должен проводиться наиболее чувствительными методами, одобренными уполномоченным органом. Испытания на стерильность должны проводиться методом прямого посева или методом мембранной фильтрации.

Клеточные культуры должны быть исследованы на отсутствие туморогенности методом in vivo (гетеротрансплантация клеток иммуносупрессированным животным) и методом in vitro (инвазивность клеток в органные культуры либо формирования очагов трансформации в жидком агаре). Клетки, содержащие вирусные геномы или эндогенные вирусы, трансформированные с помощью технологических приемов генной инженерии, должны быть исследованы на отсутствие  реплицирующихся вирусов.

Продукция, изготовленная на перевиваемых клетках, должна быть исследована на содержание остаточной клеточной ДНК.

Клеточные культуры, используемые для медицинских целей, должны соответствовать техническому регламенту «Требования к безопасности имплантатов».

Статья 54. Сертификат на клеточную культуру.

Клеточные культуры подлежат обязательной сертификации

Сертификат на клеточную культуру должен содержать следующую информацию:

- историю и генеалогию (для клеток, полученных из эмбрионов

человека); в описании истории и генеалогии культуры клеток

должно быть указано: кем, где и когда получена культура клеток;  данные о  состоянии здоровья донора с указанием перенесенных заболеваний;  источник ткани; историю получения;

- жизнеспособность, культуральные свойства;

- цитогенетические и биохимические маркеры;

- отсутствие посторонних агентов;

- онкогенные потенции.

Статья 55. Требования к работе с клеточными культурами.

Работа с клеточными культурами должна проводиться в производ-ственных помещениях, отвечающих установленным национальным и международным нормам.

Не допускается микробиологическое и биотехнологическое производство с использованием различных типов и линий клеток в одних и тех же помещениях в течение одного производственного цикла.

К работе с клеточными культурами допускается только специально обученный персонал. Доступ к хранилищам клеток должен быть ограничен, емкости с разными клетками следует хранить в раздельных хранилищах. Взятые из хранилища емкости не подлежат повторному замораживанию.

Глава 9. Безопасность работы с государственной коллекцией микроорганизмов.

Статья 56. Общие положения.

1. Для централизованного учета, хранения и депонирования штаммов микроорганизмов, имеющихся в учреждениях на территории России, министерства и ведомства должны определять научно-исследовательские институты, на базе которых организуются специализированные коллекции с информационными функциями.

2. В учреждениях, систематически работающих с микроорганизмами I-IV групп патогенности, разрешается иметь коллекции типовых, авторских и депонированных штаммов для производства, диагностических целей и научной работы.

3. Работа с микроорганизмами I-IV групп патогенности должна проводиться только в учреждениях, имеющих разрешение на право работы с ними, выданное органами Федеральной службы по надзору по защите прав потребителей и благополучия человека.

4. В подразделениях, изготовляющих медицинские и ветеринарные биопрепараты и другую продукцию медицинского и ветеринарного назначения, запрещается иметь микроорганизмы, не имеющие отношения к производственным штаммам и тест-штаммам.

5. Производственным подразделениям предприятий, контролирующим готовую продукцию, разрешается иметь только коллекцию типовых культур, предусмотренных нормативной документацией.

6. Микроорганизмы I-IV групп патогенности, выделенные при контрольных, диагностических и иных исследованиях в лабораториях, не имеющих права на работу с ними, должны быть переданы в специализированные учреждения, определяемые соответствующими министерствами и ведомствами.

О выделении всех микроорганизмов I-II групп патогенности и атипичных микроорганизмов III-IV групп патогенности необходимо информировать соответствующие специализированные коллекции и по согласованию с их руководителями передавать эти микроорганизмы в коллекции.

Микроорганизмы I-II групп патогенности, не подлежащие передаче в коллекции, должны быть уничтожены по распоряжению руководителя учреждения, а микроорганизмы III-IV групп патогенности - руководителя подразделения.

7. Варианты производственных микроорганизмов, полученные в ходе выполнения научно-исследовательских работ на производстве, должны храниться в специализированных коллекциях как охраноспособные (объект патентования) или авторские (имеющие научное значение).

8. Производственные и эталонные микроорганизмы I-1V групп патогенности для производственных целей должны быть  получены только из специализированных коллекций.

9. Ответственным за правильное хранение коллекционных микроорганизмов должно быть  лицо, определяемое руководителем учреждения (предприятия).

## Статья 57. Требования к учету и хранению микроорганизмов в коллекции.

1. Все коллекции должны вести учет микроорганизмов I-IV групп патогенности по определенным формам, включающим:  журнал регистрации патогенных биологических агентов, поступивших для исследования (идентификации) и хранения;  журнал учета движения патогенных биологических агентов;  инвентарный журнал коллекционных патогенных биологических агентов;  журнал выдачи патогенных биологических агентов;  карту индивидуального учета коллекционного номера патогенного биологического агента; журнал учета микроорганизмов, находящихся в рабочей коллекции; журнал лиофилизации патогенных биологических агентов; журнал обеззараживания патогенных биологических агентов.

Движение коллекционных микроорганизмов I-IV групп патогенности необходимо регистрировать: для I-II групп патогенности - по каждому виду отдельно, а III- IV - суммарно по роду.

2. Вакцинные и производственные штаммы, используемые для диагностических целей должны быть учтены как коллекционные.

3. Окончательное обозначение поступившим штаммам должны присваивать только коллекции. Под особым обозначением  необходимо указывать название и номер, под которым штамм поступил в данную коллекцию.

4. Присвоенное коллекционному штамму обозначение (номер, код) не должно меняться при его передаче.

В случае гибели (уничтожения) штамма его обозначение запрещается присваивать вновь поступившим штаммам.

5. Уничтожение штамма микроорганизмов I-II групп патогенности во всех подразделениях и III-IV групп в коллекциях должно быть оформлено актом.

6. Все журналы по учету микроорганизмов I-IV групп патогенности должны быть пронумерованы постранично, прошнурованы, скреплены печатью и храниться у лица, ответственного за их ведение.

Записи в журналах должны соответствовать другой документации: актам уничтожения, передачи и т. п.

Все оконченные журналы (карты) учетных форм, должны храниться в подразделениях в течение 3 лет.  Во всех коллекциях необходимо сдавать в архив оконченные журналы, сроки хранения журналов в архиве устанавливаются приказом уполномоченных органов.

7. Емкости, содержащие микроорганизмы, должны иметь четкие, несмываемые надписи или прочно наклеенные этикетки с обозначением названия микроорганизма, номера, штамма и даты лиофилизации (пересева).

На емкостях с токсинами должна быть дополнительная маркировка красным цветом правого нижнего угла этикетки.

8. Микроорганизмы I-IV групп патогенности в коллекциях должны храниться в лиофилизированном или замороженном состоянии, на плотных или жидких питательных средах, а также в виде суспензий инфицированных органов и тканей в консервирующей жидкости.

9. В подразделениях научно-исследовательских институтов допускается хранение в лиофилизированном состоянии микроорганизмов III-IV групп патогенности (бактерии и риккетсии), II-IV групп патогенности (вирусы), а также хранение авирулентных, комиссионно проверенных патогенных микроорганизмов  I-II групп, список которых утверждает руководитель организации.

Вскрытие ампул с лиофилизированными микроорганизмами I-II групп патогенности должно оформляться документально.

10. Микроорганизмы должны храниться при требуемом температурном режиме раздельно по группам. Совместное содержание микроорганизмов различных групп допускается при условии хранения их в отдельных небьющихся емкостях с закрывающейся крышкой. Емкости должны быть опечатаны; снаружи или внутри их должен быть помещен список с перечнем микроорганизмов и количеством ампул.

11. Вакцинные штаммы в коллекциях должны храниться  отдельно от других штаммов при требуемом температурном режиме.

Статья 58. Перевозка микроорганизмов I-IV групп патогенности.

1. Микроорганизмы I-II групп патогенности должны пересылаться спецсвязью или с двумя нарочными, знакомыми с требованиями биологической безопасности, причем один из них должен иметь медицинское (биологическое, ветеринарное) образование и быть допущен к работе с микроорганизмами I-II групп патогенности.

2. Микроорганизмы III-IV групп патогенности разрешается пересылать обычной почтовой посылкой или с одним нарочным.

3. При получении микроорганизмов нарочный(е) должен(ы) представлять доверенность и документы, удостоверяющие его (их) личность. Нарочный(е) несет(ут) ответственность за доставку микроорганизмов в установленном законом порядке.

4.  При перевозке микроорганизмов I-IV групп патогенности в целях исключения всех видов досмотра и контроля нарочному должна быть выдана справка.

5.  На содержимое упаковки с микроорганизмами I-IV групп патогенности должно быть составлено сопроводительное письмо на официальном бланке учреждения. Для микроорганизмов I-II групп патогенности должен быть дополнительно составлен акт упаковки в двух экземплярах. Первые экземпляры указанных документов помещают в упаковку с микроорганизмами. Копии документов остаются у отправителя. Учреждение (предприятие), получившее микроорганизмы I-II групп патогенности, должно составить акт  вскрытия упаковки и вместе с письмом, подтверждающим получение микроорганизма, направить его в учреждение их выдавшую.

6. Учреждение-отправитель обязано сообщить любым видом срочной связи получателю дату и вид транспорта, которым отправлен микроорганизм.

7. Микроорганизмы I-IV групп патогенности должны быть переданы в лиофилизированном состоянии или на плотных питательных средах. Передача токсинов, вирусов (органов, тканей и их суспензий, содержащих эти микроорганизмы) допускается в консервирующей жидкости или в замороженном состоянии.

8. Перевозка микроорганизмов должно осуществляться в герметически закрытых емкостях.

Под герметически закрытыми емкостями следует понимать запаянные ампулы, пробирки, завальцованные флаконы, запечатанные трубки из толстого стекла или пластического материала, а также пробирки, закрытые пробкой и герметизированные различными пластификаторами (парафин и др.).

Емкости с микроорганизмом должны быть завернуты  в лигнин или гигроскопическую вату, помещены в металлический или пластмассовый (только для III-IV групп) плотно закрывающийся или завинчивающийся пенал. Упаковка емкостей с микроорганизмами в пенале должна исключать возможность их перемещения во избежание нарушения целостности при перевозке, а поглощающий материал должен быть в достаточном количестве для сорбции всей жидкости в случае повреждения упаковки.

Пеналы с упакованными в них емкостями, содержащими микроорганизмы I-IV групп патогенности, должны быть обернуты бумагой (обшиты материалом), ошнурованы и опечатаны сургучной печатью.

Для пересылки объектов почтой или спецсвязью упакованные пеналы должны быть дополнительно обернуты ватой и уложены в прочные деревянные посылочные ящики так, чтобы исключить возможность их перемещения внутри ящика. Ящик с микроорганизмами I-II групп патогенности должен быть обшит тканью и обязательно опечатан сургучной печатью или опломбирован.

На адресной стороне ящика посылки должен быть особый знак (ярлык с отметкой) «Опасно! Не открывать во время перевозки».

9.  В случае возникновения при перевозке микроорганизмов I-IV групп патогенности аварий, катастроф, утраты и хищения посылок необходимо сообщать в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органы ФСБ, МВД, для принятия мер по охране места происшествия, ликвидации последствий, организации розыска потерянного или похищенного. Об этом факте должны быть проинформированы отправитель и получатель микроорганизмов.

Статья 59. Требования к порядку передачи микроорганизмов в зарубежные страны.

1. Микроорганизмы I-IV групп патогенности могут быть переданы за рубеж и получены из-за рубежа только при наличии официального запроса и разрешения на передачу.

2. Разрешение на передачу микроорганизмов за рубеж, кроме указанных в Списке возбудителей заболеваний человека, животных и растений, их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала и оборудования, которые могут быть применены при создании бактериологического (биологического) и токсинного оружия, экспорт которых контролируется и осуществляется по лицензиям, должны давать министерства и ведомства на основании заключения специализированных коллекций.

3. Учреждение, получившее микроорганизмы из-за рубежа, должно информировать об этом специализированные коллекции.

4. Лица, получившие микроорганизмы во время зарубежных командировок, обязаны зарегистрировать их в своем учреждении (предприятии). Ответственность за выполнение настоящего требования несут лица, получившие и доставившие микроорганизмы, а также руководитель учреждения (предприятия).

5. Ответственность за соблюдение правил и требований упаковки и  перевозки до пункта пересылки должен нести руководитель учреждения-отправителя. Руководители учреждений должны нести ответственность за правильность упаковки и отправления патогенных микроорганизмов через Международный почтамт в соответствии с действующими международными конвенциями и правилами.

6. Сторона ящика, где указаны адреса получателя и отправителя, должна быть снабжена ярлыком фиолетового цвета со следующими отметками и отличительным знаком:

«СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА»;

«Substances biologiques perissables»;

«Cette etiquette ne peut etre utilise que par les laboratoires officielement reconnus» («этот ярлык может употребляться только официально признанными лабораториями»);

«Substances biologiques perissables usage medical» («скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления»);

«Dangereux: Ne pas ouvrir pendant le transporte» («опасно: не открывать во время пересылки»);

«Sans valeur commerciale» («не имеет коммерческой стоимости»);

«Emballe selon les regles postales internationales de securite» («упаковано согласно международным почтовым правилам безопасности»).

#### Статья 60. Организация контроля коллекциями микроорганизмов.

Надзор за выполнением требований по безопасности работ с микроорганизмами I-IV групп патогенности должны осуществлять органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Порядок контроля за работой коллекций микроорганизмов должен определяться соответствующими министерствами и ведомствами.

Глава 10. Безопасность работы с производственными штаммами

и тест-штаммами.

Статья 61. Общие положения.

Штаммы, используемые при производстве и контроле  микробиологической и биотехнологической  продукции,  должны   подлежать обязательной сертификации и быть депонированы  в официальной  коллекции (музее)  микроорганизмов.

Работа со  штаммами различных микроорганизмов  должна проводиться  на микробиологических и биотехнологических  предприятиях, которые имеют  разрешение Федерального органа или территориальных  центров   на работу с соответствующими группами микроорганизмов. Разрешение  выдается  на основании санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами  после проведения инспекции специальной комиссией  на  срок  не более 5 лет.

Статья 62. Безопасность работы со штаммами.

В зависимости от степени патогенности производственных штаммов или тест – штаммов должен быть установлен  режим работы с ними  в конкретных производственных условиях; должна быть разработана и строго выполняться система санитарно-эпидемиологических,  организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на защиту   персонала и окружающей среды.

Каждое  предприятие, проводящее  работу с производственными и тест - штаммами, должно  иметь  документ, определяющий правила и  режим  безопасной работы  с производственными или тест-штаммами с учётом характера работ и особенностей технологии получения продукции. Этот документ должен быть согласован с органами Федеральной службы  и утвержден руководителем предприятия. При разработке новых технологических приемов и методов производства продукции, требующих усиления мер безопасности, в документ должны вноситься  соответствующие дополнения.

Статья 63. Требования к персоналу.

К выполнению работ с производственными или тест-штаммами должен   допускаться только персонал, прошедший специальную стажировку  по технике безопасности при работе с ними. Допуск персонала на работу  с производственными штаммами или тест-штаммами должен быть оформлен соответствующим приказом руководителя учреждения.

В период работы с производственными штаммами или тест-штаммами в помещения лаборатории должен быть запрещен доступ лицам, не работающим в них  постоянно. Работы со штаммами после окончания рабочего дня должны проводиться только по специальному разрешению руководителя учреждения. Для проведения  работ  обязательным условием является  присутствие на рабочем месте не менее двух человек.

Персонал, принимаемый на работу в подразделения  для работы с производственными штаммами и тест-штаммами,  должен в обязательном порядке проходить медосмотр с целью выявления  противопоказаний для работы с микроорганизмом соответствующей группы патогенности.   В период работы на производстве  все сотрудники подлежат регулярной диспансеризации  и периодическим медосмотрам, особенно после отпускного периода. Медосмотр с обязательной термометрией  должен проводиться  ежедневно перед началом работ с микроорганизмами  I  и  II  групп патогенности. При наличии вакцины персонал должен быть привит против конкретной инфекции.

Статья 64. Требования к помещениям.

Помещения для работы с производственными штаммами или с тест-штаммами, в соответствии с требованиями настоящего регламента, должны  быть снабжены  стандартными операционными процедурами:

- по  технологии работы со штаммом;

- по безопасности работы с микроорганизмом конкретной группы патогенности;

- по принятию мер в случае производственной аварии.

В помещении  должна находиться аптечка для оказания

первой помощи.

Территория и здания  для работы с производственными штаммами или тест-штаммами должны круглосуточно охраняться, иметь охранную сигнализацию. На входных дверях помещений должна быть маркировка с указанием назначения помещений и, при необходимости предупредительные обозначения о характере проводимых работ и свободе перемещения работающего персонала. Помещения должны быть обеспечены телефонной связью.

Работа с производственными штаммами и тест-штаммами должна проводиться по правилам надлежащей производственной практики. Помещения  должны быть оборудованы боксами с ламинарным автономным потоком воздуха, должно быть отрицательное давление воздуха с кратностью воздухообмена не менее 15хВ, где В – объём бокса. Оборудование, аппаратура, лабораторная мебель, лабораторная посуда, спецодежда, уборочный инвентарь должны быть предназначены только для помещений, в которых проводится работа с производственными штаммами или с тест-штаммами.

Статья 65. Обеспечение безопасной работы со штаммами.

Сотрудники, допущенные к работе с производственными штаммами или тест-штаммами, перед входом в помещение  должны вымыть и продезинфицировать руки. При работе с микроорганизмами I и II групп патогенности  (опасности) перед началом работы  и после её завершения  персонал должен обязательно принять душ. Спецодежда (комбинезон или пижама, халат, шапочка или косынка, защитные очки, маска, перчатки, сменная обувь или  бахилы) должна быть стерильной и использоваться только для  работы в помещениях, предназначенных  для производственных штаммов и тест-штаммов.  Хранение  спецодежды  должно проводиться  в шкафах  отдельно  от личной одежды. Спецодежда должна использоваться однократно, после чего должна передаваться на санобработку и стирку. Одноразовая спецодежда должна  после использования  подвергаться  уничтожению.

Статья 66. Ведение и хранение штаммов.

Для ведения производственного штамма должна применяться система «посевных серий», при этом должно  быть установлено допустимое количество пассажей  производственного штамма для получения биомассы продукции.

Производственные штаммы  и тест-штаммы должны храниться при температуре, обеспечивающей максимальный срок сохранения  исходных свойств микроорганизма. Каждый штамм должен храниться в отдельном маркированном контейнере, в который вложена опись содержимого контейнера с указанием даты и количества расходуемого инфекционного материала. Расход штаммов должен регистрироваться в журнале движения инфекционного материала, который должен быть прошнурован и опечатан. Каждая запись в журнале должна сопровождаться подписью ответственного лица. Доступ к хранилищу штаммов должны иметь только  сотрудники, определенные приказом руководителя предприятия.

После окончания работ со штаммами вся использованная лабораторная посуда должна быть убрана и передана на автоклавирование, после чего стеклянная  посуда  должна быть вымыта и простерилизована, а одноразовая пластиковая посуда должна быть уничтожена. Поверхности  лабораторной мебели и оборудования должны быть обработаны дезинфицирующими средствами.

Глава 11. Требования к условиям культивирования производственных

микроорганизмов.

Статья 67. Требования к помещениям.

Культивирование микроорганизмов I-IV групп патогенности и обработка токсинов должны осуществляться в помещениях, изолированных от помещений, в которых работают с обезвреженными микроорганизмами и токсинами, и имеющих отдельные входы и выходы.

Для культивирования спорообразующих микроорганизмов должны быть выделены отдельные изолированные помещения и оборудование. Не допускается культивирование в одном и том же помещении двух различных видов споровых микроорганизмов.

Помещения, предназначенные для работы с необезвреженными и обезвреженными инфекционными материалами (биомассой, токсинами) должны быть оборудованы автономной приточно-вытяжной вентиляцией. Все помещения для работы с патогенными материалами должны иметь  отрицательное давление в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Системы приточной и вытяжной вентиляции в подразделениях, работающих с инфекционным материалом I, II и III групп патогенности, должны быть автономны для каждой группы. Выхлопные устройства вытяжной вентиляции должны быть снабжены в качестве концевых элементов фильтрами, освобождающими выходящий воздух от микроорганизмов. Замена фильтров осуществляется с частотой, определенной при их валидации. Зоны положительного и отрицательного давления в помещениях должны быть запроектированы с учетом предотвращения возможности распространения микроорганизмов.

Перед дверьми боксов и других помещений, в которых производится работа с инфекционным материалом I-IV групп патогенности, должны быть положены коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами с последующей их заменой в соответствии с действующими требованиями.

Статья 68. Требования к персоналу.

Персонал, работающий с патогенными микроорганизмами, в течение рабочего дня не должен  контактировать, в том числе в бытовых помещениях,  с персоналом, работающим с обезвреженными материалами. Вход сотрудников непосредственно работающих с инфекционным  материалом I-IV групп патогенности, в помещения других подразделений, в том числе в подразделения обслуживающие всё производство (хранилище чистой посуды, стерильных материалов, розлив готовой продукции и др.), должен быть запрещен.

Вход посторонних лиц в помещения, где ведутся работы с инфекционными материалами I-IV групп патогенности,  должен быть только с разрешения руководителя предприятия.

Персонал, работающий в данном помещении, должен быть одет в герметический костюм, оснащённый специальным респиратором, при необходимости с автономной подачей воздуха.

Статья 69. Безопасность использования штаммов.

Для безопасного проведения технологического процесса должны быть предусмотрены:

- поточность технологического процесса, исключающая пере-крест необезвреженного и обезвреженного инфекционных материалов;

- согласованность, безопасность и безаварийность работы всего технологического оборудования;

- учет и движение инфекционных материалов, полуфабрикатов и обезвреживание образующихся отходов;

- исключение или сведение к минимуму контактов работающего персонала с инфекционным материалом при выполнении производственных операций;

- автоматизацию технологических процессов, механизацию вспомогательных и погрузочно-разгрузочных работ.

Любое отклонение от технологического процесса, которое может угрожать здоровью персонала или привести к загрязнению окружающей среды,  должно быть зарегистрировано, и о нем немедленно должно быть доложено руководству предприятия.

Статья 70. Требование к режиму работы со штаммами.

При работе с инфекционными  материалами и токсинами должны соблюдаться санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические режимы.

Все виды обработки и использования инфекционных материалов, штаммов, полуфабрикатов, готовой продукции должны осуществляться в специально выделенном помещении и регистрироваться в соответствии с действующими нормативными документами.

Для обеззараживания инфекционного материала и посуды должны применяться двухдверные автоклавы проходного типа, загрузочные двери которых должны выходить в изолированное помещение для приема инфицированного материала и посуды (так называемое "грязное помещение"). Полы "грязного помещения" должны быть наливными  на гидроизоляционном слое или  выстланы плитками с герметично заделанными швами для предотвращения просачивания инфицированной жидкости в случае попадания ее на пол. Выгрузка обезвреженной посуды должна производиться через вторую "чистую" дверь автоклава в другое помещение.

При выносе контейнеров с полуфабрикатами и посуды из подразделений, работающих с инфекционным материалом, должны быть приняты меры по обеззараживанию их наружной поверхности путём обработки дезинфицирующими растворами.

Все помещения, предназначенные для работы с инфекционным материалом, должны быть обеспечены телефоном и сигнализацией (звонок и световой сигнал) для извещения о чрезвычайных ситуациях.

Статья 71. Хранение штаммов.

Штаммы возбудителей I-IY групп патогенности,  посевные культуры, токсины должны храниться при надлежащих температурных режимах в отдельных помещениях в специальных контейнерах под замком и печатью. Доступ к ним разрешается только определенному персоналу. Их учет  и регистрацию должны осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При культивировании микроорганизмов и обработке токсинов, относящихся  к I-IY группам патогенности, в емкостях (реакторах), в случае использования для подачи воды гибких шлангов, должны быть предусмотрены специальные устройства, исключающие возможность присоединения этих шлангов к трубкам передавливания и другим трубопроводам, приёмные отверстия которых погружены в микробную взвесь или содержащую токсин жидкость.

Система водоснабжения подразделений, работающих с инфекционным материалом, должна быть организована по принципу "разрыва струи", а система обвязки аппаратуры, в которой производится культивирование и другие процессы обработки возбудителей и их токсинов, должна быть устроена так, чтобы полностью исключить возможность всасывания микробных взвесей (токсинов) в водопроводные трубы при случайном образовании в них вакуума или в случае, если давление в аппарате окажется выше, чем давление воды в присоединенной к аппарату водопроводной системы.

При использовании в процессе работы с инфекционными материалами оборудования, могущего образовать аэрозоли микроорганизмов или токсинов, необходимо установить отсос воздуха у мест выделения аэрозоля. Отсос должен производиться отдельной вентиляционной системой, не связанной с общей вентиляцией и снабженной специальным фильтром для обезвреживания отсасываемого воздуха перед выбросом его в атмосферу. Частота смены фильтров должна быть определена путем валидации данной операции.

Глава 12. Требования к безопасности при инактивации, концентрировании, очистке микроорганизмов и токсинов.

Статья 72. Требования к процессам инактивации, концентрирования и очистки.

Инактивация микроорганизмов (токсинов) должна осуществляться в ёмкостях (реакторах), в которых было проведено культивирование, в соответствии с режимом,  регламентированным  нормативной документацией. Полноту инактивации инфекционного  материала контролируют путём отбора проб в конце срока инактивации методами, регламентированными соответствующими нормативными документами.

Концентрирование и очистка токсинов должны быть  проведены на стадии частично или полностью обезвреженного токсина. Освобождение от микробной массы осуществляют путем сепарирования или центрифугирования.

При сепарировании обезвреженная биомасса из реакторов должна поступать на расположенные в смежном помещении сепараторы по трубопроводам. После окончания сепарирования реактор, трубопроводы и сепараторы должны быть обработаны в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

Культуральная жидкость, содержащая частично или полностью обезвреженный токсин, от сепараторов должна поступать в другую емкость для дальнейшей очистки и концентрирования. В процессе очистки и концентрирования токсина (анатоксина) должны использоваться центрифужные стаканы с завинчивающимися крышками и центрифуги большой емкости, которые должны быть расположены в специальном помещении. Класс чистоты помещений определяется требованиями технологии получения полуфабриката. В  помещении, при работе с необезвреженным и частично обезвреженным токсином, должно быть создано отрицательное давление  в соответствии с действующими требованиями. Технологические операции с бактериальными токсинами (концентрирование, очистка, лиофилизация) должны осуществляться в условиях, которые полностью исключают их контакт с персоналом. Работа с сухими токсинами должна проводиться только в герметически закрытых настольных боксах, оборудованных в соответствии с требованиями нормативной документации.

Для переливания  инфекционного материала из сосуда в сосуд должны быть использованы емкости, оборудованные специальными сифонами. Для отсасывания жидких инфицированных материалов должны быть использованы специальные шприцы или пипетки с резиновыми грушами. Переливание заразного материала или отсасывание его в пипетки должно производиться над металлическим  противнем- лотком, в который налит дезинфицирующий раствор.

Стеклянная посуда с бактериальными культурами и токсинами, находящимися в термостатах или в других помещениях, должна быть установлена на специальные металлические противни, высота бортов которых должна быть сделана с таким расчетом, чтобы при случайном образовании трещин на посуде  содержащаяся в ней жидкость могла вместиться в противень, не выливаясь наружу.

Статья 73. Меры безопасности при авариях.

Если в каком-нибудь помещении будет случайно разлита жидкость, содержащая живые микроорганизмы или  токсины, то это помещение считается зараженным. Все сотрудники, находящиеся в зараженном помещении, должны, не выходя за его пределы, немедленно принять меры по обезвреживанию зараженных участков, используя регламентированные средства обезвреживания.

В случае если жидкостью, содержащей живые микроорганизмы или  токсины, будут облиты или забрызганы одежда, обувь или части тела  сотрудников необходимо провести экстренную личную профилактику, а также обезвреживание зараженной одежды и обуви. При попадании указанных выше жидкостей в ротовую полость и на слизистые оболочки, необходимо принять специальные профилактические меры, определенные соответствующими инструкциями. Одновременно, следует известить руководителя подразделения и сотрудника, ответственного за выполнение правил санитарно-эпидемиологического режима. Последний должен проверить на месте происшествия полноту и действенность принятых мер по обезвреживанию и только после этого разрешить сотрудникам выход из зараженного помещения.

При каждом таком случае, расследуемом как чрезвычайное происшествие, должна быть, по указанию директора предприятия, создана комиссия по расследованию причин происшествия и выработана стратегия по предотвращению повторения    аварийных ситуаций.

Статья 74. Контроль процесса производства.

С целью предотвращения выпуска продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, должен проводиться постадийный контроль процесса производства (культивирование, очистка, инактивация, розлив, лиофилизация и пр.).

Глава 13.  Требования к розливу продукции.

Статья 75. Общие положения.

Продукция (полуфабрикат) должна быть передана на розлив во внутреннее упаковки только после завершения  контроля всех показателей качества по письменному разрешению руководителя отдела контроля качества. Емкости, поступающие в отдел розлива, должны быть маркированы отделом контроля качества.

Розлив полностью отконтролированной продукции должен осуществляться в изолированных помещениях А (В) класса чистоты, оборудованных автономной приточно-вытяжной вентиляцией. Розлив препаратов для диагностики in vitro может проводиться в помещениях более низкого класса чистоты.

Статья 76. Требования к помещениям.

Для каждого вида продукции, предназначенной для введения человеку, должен быть закреплен бокс с предбоксником. Допускается розлив по графику совместимой продукции в одном и том же боксовом помещении. Разрешение на розлив совместимой продукции должно быть оформлено приказом директора предприятия.

В случае розлива по графику совместимой продукции разливочный аппарат должен быть обработан и провалидирован на отсутствие следов ранее  разлитой продукции.

Не допускается розлив в одном и том же помещении продукции, изготовленной из живых и инактивированных микроорганизмов или живых микроорганизмов различных видов, или из живых непатогенных спорообразующих микроорганизмов  и пробиотиков,  препаратов крови с другой продукцией, антибиотиков и бактериальных препаратов для медицинских, ветеринарных и сельскохозяйственных целей.

Боксовые помещения, в которых осуществляется розлив  живых микроорганизмов I-IV групп патогенности или токсинов для последующей их лиофилизации, должны быть изолированы от боксовых помещений, в которых разливается продукция, изготовленная на основе обезвреженных микроорганизмов и токсинов. В боксовых помещениях должны быть средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.

Продукция, изготовленная на основе патогенных или непатогенных спорообразующих микроорганизмов, должна разливаться в боксовых помещениях, имеющих автономную приточно-вытяжную вентиляцию и изолированных от других помещений.

Разлитая продукция должна быть помещена в закрытые контейнеры и снабжена этикеткой установленного образца, разлитую продукцию до маркировки необходимо хранить при регламентированной температуре в закрытом опечатанном помещении. Для исключения перепутывания разлитой немаркированной продукции она должна храниться на стеллажах, закрепленных за каждым видом продукции.

Статья 77. Обработка посуды.

Мойка посуды, предназначенной для розлива готовой продукции,  должна осуществляться с помощью автоматического оборудования. Для мойки должна быть использована очищенная вода, в случае розлива инъекционной продукции последнее ополаскивание проводится водой для инъекций.

Процесс стерилизации посуды должен контролироваться с помощью тест-маркеров и автоматической записи режима стерилизации.

Статья 78. Контроль разлитой продукции.

Разлитая продукция должна быть проверена на отсутствие механических включений (для жидких препаратов) или отсутствие посторонних частиц (для сухих и сорбированных препаратов).

Разлитая продукция должна поступать на маркировку с  сопроводительными документами, включающими также полный текст маркировки и разрешение руководителя отдела контроля качества на проведение маркировки.

Глава 14. Требования безопасной работы при лиофилизации полуфабрикатов, готовой продукции и микроорганизмов I-IV групп патогенности.

Статья 79. Требования к помещениям.

1. Лиофилизация полуфабриката или готовой продукции в отделении сушки должно производиться в закрепленном за каждым видом оборудовании в специальном изолированном помещении с предбоксником или шлюзом.

2. Продукция, изготовленная на основе живых микроорганизмов, должна высушиваться в  изолированных от  другой продукции помещениях.

3. При лиофилизации  в помещении должна находиться емкость с дезинфицирующим раствором. Персонал должен использовать индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

4. В предбокснике или шлюзе, расположенном перед входом в «чистую зону», должен находиться коврик, смоченный дезинфицирующим раствором.

5. Подготовленный к высушиванию материал должен поступать в "чистую зону", в которую открывается для загрузки материала сублимационное оборудование, обработанное в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. Техническая часть оборудования вместе с контрольно-измерительными приборами должна быть отделена перегородкой от "чистой зоны".

6. "Чистая зона" должна быть оснащена сигнализацией (звонок и световой сигнал в коридоре и др.) для оповещения о возникшей аварии, и звонком для входа технического персонала.

Статья 80. Требования к персоналу.

1. Оператор, осуществляющий лиофилизацию инфекционного материала I-П группы патогенности в аппарате камерного типа, должен находиться  в специально отведенном помещении, оборудованном компьютером или контрольно-измерительным прибором для автоматической записи режима сушки, телефоном или специальной сигнализацией.

2. Допуск персонала к paботе в отделении сушки должен быть разрешен только после прохождения им специального курса обучения, приобретения практических навыков и сдачи экзамена с регистрацией в специальном журнале.

3. Сотрудники отделения сушки должны систематически контролироваться руководителем подразделения относительно  соблюдения правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима и личной гигиены.

4. При неявке на работу сотрудника или подозрении на наличие у него инфекционного заболевания, а также при аварийных ситуациях проводятся мероприятия в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

5. Сотрудники, доставившие  инфекционный материал в отделение сушки, перед входом в помещение для сушки должны надеть стерильную спецодежду, а при доставке инфекционного материала I-II группы - поверх халата - комбинезон с пришитыми носками, колпак, резиновые перчатки, шестислойную марлевую маску, очки, чулки и тапочки, и только после этого могут начинать сдачу лиофилизированного материала. Те же условия должны соблюдаться при приеме лиофилизированного материала. Передача и прием разлитого инфекционного материала оформляют актом, составляемым в двух экземплярах. При работе с инфекционным материалом I-II групп патогенности  замораживание, лиофилизацию, отпайку и все вспомогательные операции, связанные с этими процессами, должны вести два сотрудника, одетые в спецодежду.

Статья 81. Требования к безопасности лиофилизации.

1. При лиофилизации штаммов микроорганизмов I-П5 групп патогенности в aппаратах коллекторного типа гребенки и ампулы до
розлива инфекционного материала должны быть тщательно проверены
на устойчивость к вакууму.

2. Инфекционный материал должен поступать в отделение сушки в плотно закрытых контейнерах. Ампулы с разлитым инфекционным материалом I-II группы, должны находиться в кассетах, накрытых четырехслойной марлей, пропитанной  дезинфицирующим средством.

3. Замораживание и лиофилизация  инфекционного материала или вакцин, изготовленных на основе живых микроорганизмов, в аппаратах камерного типа должны производиться в кассетах, накрытых ватно-марлевой салфеткой и двумя крышками: первая крышка - в виде металлической сетки и вторая - плотно закрывающая верх кассеты, которая снимается перед лиофилизацией.

4. Из "чистой зоны" во время сушки запрещается выносить какие-либо предметы без предварительного обеззараживания их внешней поверхности  дезинфицирующим раствором.

5. Замораживание материала в отделении сушки должно производиться в камерных сублимационно-сушильных аппаратах или в специальных морозильных емкостях. После замораживания один из сотрудников снимает с кассет верхнюю крышку, которую сразу погружает в дезинфицирующий раствор, помещает кассету в камеру сублимационной сушки, а второй - закрывает камеру аппарата.

6.  При лиофилизации на  коллекторных аппаратах,  замораживание инфекционного материала должно осуществляться в специальных морозильных емкостях. Ампулы с инфекционным материалом на гребенках или до присоединения сушильных гребенок помещают в морозильную емкость. На подсобном столике у аппарата должна стоять емкость с дезинфицирующим раствором.

7. По окончании подсоединения ампул к коллекторному аппарату  или загрузке кассет в камерный аппарат сотрудники должны обеззаразить перчатки опусканием рук в перчатках в посуду с дезинфицирующим раствором, а затем в предбокснике снять верхний халат, перчатки, маску, очки и вымыть руки. Верхние халаты и маски должны быть автоклавированы, после чего могут быть сданы в общую стирку. Очки должны быть протерты спиртом, перчатки обработаны дезинфицирующим раствором, ноги следует вытереть о коврик, смоченный дезинфицирующим раствором. Нижние халаты и комбинезоны должны меняться по мере надобности, но не реже одного раза в 2 дня.

8. Во время сушки дежурство у коллекторного сушильного аппарата должен нести сотрудник, наблюдающий за вакуумом и поддерживающий заданную температуру в сушильном оборудовании. Дежурный должен работать в двух халатах, рабочих бахилах и тапочках. Резиновые перчатки, марлевая шестислойная маска, очки, фартук, пакеты с гигроскопической ватой и марлевыми салфетками, а также емкости с дезинфицирующими растворами должны находиться на подсобном столике в "чистой зоне". Галоши должны стоять под столом в предбокснике (шлюзе). Запрещается подходить к аппаратам без маски, очков и перчаток.

9. При работе с вирусами орнитоза и пситтакоза вместо шестислойной марлевой маски должны употребляться маски типа "Лепесток" или ватно-марлевая.

10. В случае снижения вакуума в коллекторном аппарате, персонал должен быстро надеть маску, очки и резиновые перчатки, пережать  зажимами резиновые соединения, подложить в ванны сухой лед и только после этого начать поиски места прохождения воздуха.

11. Если место натекания воздуха окажется в ампуле, она должна быть снята под зажимом и погружена в емкость с дезинфицирующим раствором, а на ее место должна быть  поставлена заглушка. После обмывания рук в перчатках  в емкости с дезинфицирующим раствором, снимают зажим. Сухой лед в ванне обильно заливают  дезинфицирующим средством; спустя 30 мин ванну меняют на запасную.

12. После устранения неисправностей дежурный должен обработать дезинфицирующим раствором руки в перчатках, надеть чистые перчатки и снять с себя очки и маску.

13.  В случае, если емкость с инфекционным материалом I-II групп патогенности разбилась на любом этапе замораживания или лиофилизации необходимо:

- сотруднику, который разбил ампулу, надеть предохранительные очки и оставаться на месте. Другому сотруднику, используя индивидуальные средства защиты (очки, маска, перчатки),  включить бактерицидные  лампы,  надеть галоши и  убрать заразный материал, пользуясь при этом специальным уборочным инвентарем (бачки с дезинфицирующим раствором, ватные тампоны, марлевые салфетки и пинцеты), уборочный инвентарь должен всегда находиться в определенном месте в комнате для сушки;

- залить дезинфицирующим средством пол на месте аварии;

- собрать жидкую часть инфекционного материала ватным тампоном или салфеткой с помощью пинцета, и погрузить в емкость с дезинфицирующим средством;

- собрать пинцетом и марлевыми салфетками осколки емкости, и погрузить в дезинфицирующий раствор;

- покрыть место аварии шестислойными марлевыми салфетками,         пропитанными дезинфицирующим раствором, на срок не менее 2 ч, после чего произвести дезинфекцию всего помещения дезинфицирующим раствором при помощи гидропульта.

14. После окончания высушивания инфекционного материала I-II групп патогенности отпайка ампул при коллекторном способе сушки ведется на гребенках под вакуумом, а при камерном способе кассеты с ампулами переносятся на карусель для вакуумной запайки.

15. Отпайку ампул должны вести два сотрудника, одетые в спецодежду. Один сотрудник производит отпайку при помощи горелки, а другой контролирует  вакуум и раскладывает ампулы с высушенным инфекционным материалом в  коробки с ячейками, которые затем ставятся в металлические контейнеры.

16. Ампулы должны быть проверены на вакуум соответствующим прибором в помещении, где осуществлялась лиофилизация и затем должны быть снаружи протерты дезинфицирующим раствором и покрыты нитролаком определенного цвета. После чего их передают под расписку в соответствующие отделения.

17.  После окончания сушки и отпайки коллекторный сушильный аппарат должен быть разобран и обезврежен в соответствии с действующей инструкцией. Разобранные части должны быть автоклавированы.

18. Сотрудники должны обработать рабочий стол дезинфицирующим раствором, произвести влажную уборку и дезинфекцию бокса дезинфицирующим раствором, включить бактерицидные лампы, обработать перчатки, погрузив руки в перчатках в емкость с дезинфицирующим раствором.

19. После окончания сушки инфекционного материала камерный сушильный аппарат должен быть обработан дезинфицирующим раствором в соответствии с требованиями инструкции.

Глава 15. Требования к безопасности работы в клинике экспериментальных животных (виварий).

Статья 82. Требования к помещениям.

Клиника экспериментальных животных (виварий) должна быть размещена в отдельном изолированном от других производственных помещений здании и иметь автономную систему вентиляции.

В помещениях клиники (вивария) необходимо соблюдать принцип          разделения   на   «чистые»   и   «грязные»   зоны,   обеспечивающий          одностороннее движение потоков, исключающее их пересечение.

При проектировании помещений  для лабораторных животных следует предусмотреть степень опасности  используемых микроорганизмов и виды животных, на которых проводятся исследования. Крупные животные (лошади, крупный рогатый скот) должны  содержаться в специальных помещениях (иммунизационных клиниках), оборудованных  стойлами. Мелкие лабораторные животные должны содержаться в клетках, установленных на  металлических стеллажах.

Проектирование клиники экспериментальных животных (вивария)  размеры и планировка помещений, облицовочные материалы, технологическое оборудование должны проходить обязательное согласование с органами санитарно-эпидемиологического надзора и государственной ветеринарной службой. Помещение должно быть спроектировано, а оборудование размещено таким образом, чтобы исключить заражение инфекционными агентами или получения персоналом физических травм.

Помещения, предназначенные для заражения животных и помещения, где содержатся чистые животные должны быть отделены от вспомогательных помещений исследовательских лабораторий. Эти помещения должны иметь специальную маркировку, доступ в них должен быть разрешен только определенному кругу лиц.

При проектировании помещений клиники (вивария) необходимо обеспечить максимальную изоляцию:

- всех помещений вивария от остальных подразделений    учреждения;

- помещений для изоляторов и карантина от остальных помещений

клиники (вивария);

- между кормокухней и секциями для животных, а также

дезинфекционно-моечным отделением.

С целью обеспечения безопасности работы в помещениях клиники (вивария) должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие эффективную очистку и уборку, предусмотрена раздевалка   с душевой, емкость для обезвреживания перчаток, раковины для мытья рук. Персонал перед уходом из помещений, где содержатся животные, должен сменить рабочую одежду и вымыть руки.

В помещениях (блоках для инфицированных животных), где проводят работу с инфекционным материалом, необходимо иметь свежеприготовленные дезинфицирующие растворы с указанием даты их изготовления и окончания срока годности.

Для работ,  с инфекционным материалом, зараженными животными, трупами клиника (виварий) должна быть обеспечена боксовыми помещениями с предбоксниками, предназначенными для переодевания и хранения спецодежды.

Во время работы в боксовых помещениях доступ в них посторонним лицам должен быть запрещен.

Материалы, представляющие угрозу для персонала и окружающей среды, должны оставаться внутри боксовых помещений. С целью предупреждения случайных выбросов опасных материалов за пределы клиники (вивария) и воздействия на окружающую среду необходимо наличие «вторичных барьеров» (шлюзов, воздушных фильтров и т.д.) с  их периодическим контролем.

Статья 83. Требования к персоналу.

Персонал, работающий с экспериментальными животными, должен пройти специальную подготовку по работе с различными видами животных, знать  возможные факторы риска, сопряженные с работой на животных, а также необходимые меры предосторожности.

Сотрудники, работающие с экспериментальными животными, должны быть обеспечены необходимым количеством индивидуальной промаркированной спецодежды, резиновыми перчатками, колпаками, масками, респираторами, сменной обувью и др.

В  исследованиях   на  животных  с  использованием  микроорганизмов

I-П групп патогенности должно обязательно соблюдаться правило «работы вдвоем».

Персонал, работающий с экспериментальными животными, в соответствии со степенью риска должен быть подготовлен по следующим вопросам:

- зоонозным инфекциям;

- безопасности работы с химическими веществами;

- опасности заражения при микробиологических и

вирусологических исследованиях;

- опасности развития аллергии;

- методам ликвидации, уничтожения или утилизации 			   отходов;

- методам дезинфекции рабочих мест, оборудования, 			   инвентаря;

- соблюдение требований личной гигиены;

- запрет приема пищи, курения, пользования

косметикой и т.д., в рабочих помещениях;

- соблюдения этических норм работы с лабораторными

животными.

К работе с экспериментальными животными не допускаются бациллоносители кишечных инфекций, больные туберкулезом, определенными кожными заболеваниями, кишечными инфекциями и аллергией на эпидермальные аллергены. Медицинское обследование персонала должно проводиться не реже 1 раза в год.

Все принимаемые на работу в виварий сотрудники должны пройти инструктаж по вопросам охраны труда и техники безопасности, 	правилам внутреннего распорядка. Повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в год с регистрацией в специальном журнале.

Обязанности по обеспечению безопасности персонала, работающего с экспериментальными животными, возлагаются на руководителя клиники экспериментальных животных (вивария) и руководителя лаборатории (отдела, подразделения, цеха), ответственного за проведение исследования.

Статья 84. Требования к животным и их содержанию.

Прием животных в клинику экспериментальных животных (виварий) микробиологических и биотехнологических производств 	должен производиться только при наличии ветеринарного свидетельства или сопроводительных документов из питомника, свидетельствующих о здоровье животных и благополучии питомника по инфекционным и прионовым заболеваниям.

Все животные на начало проведения исследований должны быть здоровыми и не являться носителями агентов, представляющих опасность для персонала. Все отклонения в поведении и клиническом состоянии животных должны быть документированы.

В специальных журналах должна быть информация о проводимых манипуляциях, ежедневных наблюдениях за животными, выявлении заболевших или погибших животных, возникновении нестандартных ситуаций, способных создать риск для персонала.

Во время проведения исследований должна проводиться  идентификация животных (цветовой код, бирки, колечки и т.д.).

Любые процедуры, проводимые на животных во время исследования  (инъекции, взятие крови или образцов ткани, заражение, вскрытие), должны проводиться с соблюдением всех мер безопасности.

При выборе конкретных мер безопасности для предупреждения возможного опасного воздействия на персонал, необходимо определить условия содержания животных, методы введения препаратов, способы обращения с жидкостями, органами и тканями животных, удаления отходов и трупов животных.

Корм животным должен раздаваться дозированно. Запрещается класть в кормушки корм, упавший на пол.

Все животные, поступающие из питомников на производство, должны размещаться в изолированных помещениях (карантине) клиники (вивария). Сроки карантина определяются для каждого вида животного соответствующими ветеринарными требованиями. В период карантина за животными ведется ежедневное клиническое наблюдение с термометрией и регистрацией состояния животных в специальном журнале. Запрещается выносить из карантинных помещений в другие помещения без обработки корма, спецодежду и инвентарь.

В карантинных и других помещениях животные должны помещаться в чистые, заранее продезинфицированные (проавтоклавированные) клетки. На каждой клетке должна быть этикетка с указанием данных о животных, видах процедур и сроках эксперимента.

По окончании карантина помещения, освободившиеся клетки и инвентарь должны подвергаться дезинфекционной 	обработке.

Методы дезинфекции, дезинсекции, режимы автоклавирования должны устанавливаться в каждом конкретном случае.

Статья 85. Мероприятия при развитии инфекционных заболеваний.

Животные, находящиеся на карантине с подозрением на инфекционные заболевания, должны подвергаться лабораторному исследованию. При подтверждении инфекционного заболевания вся поступившая партия животных должна быть уничтожена. Трупы животных должны быть обработаны дезинфекционными средствами и сожжены.

В случае возникновения массовых заболеваний среди животных,            находящихся на карантине, или при обнаружении отдельных случаев инфекционных заболеваний в период исследований, особо опасных для лабораторных животных и человека в клинике (виварии) должен быть проведен необходимый комплекс профилактических мероприятий.

При обнаружении инфекционных заболеваний руководитель клиники (вивария) должен письменно информировать об этом руководителя предприятия- поставщика и территориальную ветеринарную службу.

Статья 86. Комиссия по контролю безопасности содержания и использования лабораторных животных.

На предприятии микробиологической и биотехнологической промышленности должна быть создана комиссия по контролю безопасности содержания и использования экспериментальных животных, задачами которой являются:

- проведение инспекции клиники экспериментальных животных (вивария);

-   оценка  соблюдения требований безопасности

работы с экспериментальными животными;

-   контроль соблюдения правил санитарно-

эпидемиологического режима для лабораторий, работающих

с возбудителями заразных заболеваний;

-  оценка знаний персонала по оказанию срочной  			              медицинской помощи в случаях возникновения аварийных 		    (нештатных) ситуаций;

- контроль за соблюдением этических норм работы с

животными.

На каждом производстве должны быть письменные инструкции о безопасности проведения исследований на лабораторных животных.

В случаях аварийных (нештатных) ситуаций, связанных с возможным заражением персонала, необходимо руководствоваться требованиями настоящего технического регламента.

Глава 16. Требования к утилизации и уничтожению отходов производства.

Статья 87. Общие положения.

На предприятии  должны быть созданы условия для предотвращения хищений подлежащих уничтожению вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов, исходного сырья, отходов и забракованной продукции.

Обучение персонала правилам безопасности обращения с отходами

микробиологических и биотехнологических производств осуществляется ответственным специалистом предприятия.

Статья 88. Сбор, обеззараживание и хранение отходов.

1. Инфицированные  отходы производства должны помещаться  в специальные промаркированные контейнеры, конструкция которых должна быть герметичной, влагонепроницаемой, препятствующей контакту посторонних лиц,  животных и членистоногих с их содержимым. Перенос инфицированных отходов для обеззараживания внутри подразделения производится в опломбированных контейнерах.

2. Все материалы, контаминированные микроорганизмами I-IV групп патогенности, подлежат обязательному обеззараживанию перед уничтожением. Основными способами обеззараживания являются обработка дезинфицирующими средствами, автоклавирование и сжигание. Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные в Российской Федерации дезинфицирующие средства в концентрациях и экспозициях, обеспечивающих обеззараживание инфекционного материала.  Дезинфекция и автоклавирование должны производится в пределах производственной территории. Не подлежащее использованию дезинфицирующее средство сливают в канализацию. Автоклавирование  заразного материала должно производиться персоналом, имеющим свидетельство об окончании специальных курсов.

3. Для хранения химических отходов должно быть выделено специальное помещение вне производственной зоны. Химические отходы должны храниться в герметичных, устойчивых  к коррозии контейнерах.

Токсические вещества и горючие материалы следует хранить в пригодных для этих целей промаркированных, закрытых емкостях.

4. Все жидкие отходы, содержащие культуры  микроорганизмов I, II и III групп патогенности и их токсины, должны быть обезврежены термическим или химическим способом  перед  их спуском в канализацию независимо от наличия стерилизующих установок в канализационной системе. Жидкие отходы не должны  храниться в производственных зданиях. Емкости с  обеззараженными отходами следует  ежедневно выносить в специально отведенные места вне производственных зданий.

5. Для обезвреживания сточных вод из подразделений, работающих с возбудителями I-II групп патогенности и  спорообразующими бактериями III группы патогенности должны быть смонтированы специальные обезвреживающие установки (монжусы с паровым обогревом или стерилизаторы непрерывного действия), позволяющие проводить термическую обработку сточных вод по специально установленным режимам, обеспечивающим полное обеззараживание. Канализационные трубопроводы от приемников отходов до стерилизующих установок должны быть выполнены из нержавеющей стали на сварных соединениях и снабжены приспособлениями для пропаривания.

6. При сбросе промышленных отходов  в окружающую среду следует руководствоваться предельно допустимыми концентрациями этих веществ в атмосферном воздухе и в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

7. Инфицированные твердые отходы и биологические отходы вивария должны уничтожаться  сжиганием  в специальных установках для термического  обезвреживания. Запрещается сжигание зараженных отходов и трупов животных в топках котельных и мусоросжигательных печах общего назначения.

8. Перевозка и захоронение обезвреженных отходов на специальных  полигонах должна  осуществляться в соответствии с существующими гигиеническими требованиями.

Глава 17. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на микробиологических и биотехнологических производствах.

Статья 89. Общие положения.

1. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация являются частью мероприятий по противоэпидемической безопасности микробиологических и биотехнологических производств, которые должны обеспечивать безопасность производств и их продукции.

2.  Средства для дезинфекции, дезинсекции и дератизации должны быть разрешены для применения в установленном порядке и использоваться в соответствии с инструкциями по их применению.

Статья 90. Дезинфекция.

1. Целью дезинфекции являются:

- предупреждение попадания нежелательной микрофлоры в рабочую зону и в готовую продукцию при ее производстве, упаковке и перевозке;

- предупреждение накопления и распространения производственных штаммов и случайной микрофлоры  в производственных помещениях.

2. Дезинфекции должны быть подвергнуты технологическое и другое оборудование, поверхности  помещений, оборудования, аппаратов, приборов, тару, воздух в помещениях, отходы производства, руки персонала и другие объекты.

3. Дезинфекция на микробиологических и биотехнологических производствах должна быть направлена на природные или генно-инженерно-модифицированные варианты микроорганизмов (патогенные, условно-патогенные и сапрофитные).

4. Для дезинфекции должны применяться химические или физические методы, а также их сочетание.

Химические средства дезинфекции (жидкие концентраты, порошки, таблетки и др.) должны применяться в виде рабочих растворов способом протирания, в том числе с одновременным мытьем и чисткой, а также способами орошения, погружения, циркуляции в контуре. При обработке помещений особенно больших объемов могут быть использованы аэрозольный и газовый методы.

Физические средства дезинфекции включают повышенную температуру, автоклавирование, ультрафиолетовое облучение, фильтрацию и другие.

5. Применяемые для дезинфекции химические и физические средства дезинфекции должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать гибель микрофлоры;

- быть безопасными для человека и окружающей среды;

- не повреждать обеззараживаемые объекты и производимую

продукцию.

6. Обработку объектов дезинфицирующими средствами следует проводить в отсутствии персонала. После дезинфекции необходимо удалить остаточное количество дезинфицирующего средства с поверхностей помещений, технологического оборудования, с других с объектов и воздуха путем проветривания или смывания водой до регламентированного безопасного количества.

7. После дезинфекции должен проводиться контроль объекта на отсутствие патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

8. Дезинфекция на предприятиях должна проводиться в виде регулярных и экстренных обработок.

9. К работе с дезинфицирующими средствами могут допускаться только лица, достигшие 18 лет, не имеющие противопоказаний для работы с дезинфекционными средствами, в том числе не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие инструктаж. Перечень необходимых мер защиты зависит от состава, препаративной формы дезинфекционного средства и применяемого способа обработки. Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовят в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или  в вытяжном шкафу.

Все дезинфекционные работы должны выполняться в спецодежде (халат, шапочка, резиновые перчатки, респираторы различных типов для защиты от аэрозолей, пыли, газов и паров с патроном, соответствующим действующему веществу средства).

10. Дезинфекционные средства хранят в отдельном помещении в оригинальной упаковке производителя в соответствии с правилами, изложенными на этикетке и в инструкции по применению конкретного средства.

11. Дезинфекционные средства должны проходить входной контроль и контроль в процессе их хранения.

Статья 91. Дезинсекция.

1. Дезинсекционные мероприятия включают комплекс санитарно-технических, гигиенических и истребительных мероприятий по борьбе с членистоногими переносчиками возбудителей болезней людей и животных.

2. Недопустимо заселение микробиологических и биотехнологических производств и складов хранения продукции тараканами, мухами, муравьями, клещами и блохами.

3. При эксплуатации производственных помещений и складов  продукции следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению, расселению членистоногих путем:

-  своевременного ремонта и герметизации швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия и стены;

- своевременной очистки, осушения, проветривания и уборки подвалов, своевременного вывоза отходов производств.

4. Проведение дезинсекционных мероприятий включает:

- санитарно-эпидемиологическое обследование производств и складов хранения продукции с целью выявления членистоногих, мест их локализации и уровня численности и заселенности ими помещений;

-   выбор метода, средств и тактики борьбы с членистоногими;

-   проведение необходимых дезинсекционных мероприятий.

5. На работающих микробиологических и биотехнологических производствах и складах продукции следует применять средства 4-го класса опасности (малоопасные). Предпочтительно применение приманок разных видов и гелей. Не допускается использование средств 1-2 классов опасности (чрезвычайно и высоко опасные).

При остановке производства допускается применять средства 3 класса опасности (умеренно опасные) обученным персоналом с регламентацией условий применения (установление норм расхода препарата, уборка помещений, проветривание).

6. Объект считается освобожденным от членистоногих, если они отсутствуют в помещениях: мухи более 1 мес; тараканы, блохи, гамазовые клещи – более 2 мес; муравьи – более 3 мес.

7. Кратность контрольных обследований составляет для микробио-логических и биотехнологических производств, заселенных членистоногими – 4 раза в месяц; для незаселенных – 2 раза в месяц.

Статья 92. Дератизация.

1. Дератизационные мероприятия включают предупреждение проникновения синантропных грызунов – домовых мышей, серых и черных крыс на предприятия и истребительные мероприятия при их выявлении.

2. На предприятии и прилегающей территории необходимо регулярно проводить обследование на наличие грызунов. При обнаружении грызунов или следов их жизнедеятельности должны проводиться истребительные дератизационные мероприятия.

3. При проведении дератизации в помещениях предприятий предпочтение отдают механическим средствам борьбы с грызунами. 	Химические родентицидные средства (готовые формы) должны применяться в виде приманок, содержащих яды острого действия, только в специальных контейнерах. Не допускается применение средств на основе антикоагулянтов, а также средств в форме дустов и пористых хрупких гранул. Дератизационные мероприятия на территории можно проводить всеми методами, за исключением опыления нор и троп грызунов.

Раздел 3. Безопасность микробиологической и биотехнологической продукции.

Глава 1. Требования к нормативной документации.

Статья 93. Общие положения.

1. Требования к обеспечению безопасности продукции должны содержаться в нормативной документации в виде самостоятельных разделов. При их изложении должны быть детально описаны все методы, приемы и условия, обеспечивающие безопасность продукта в соответствии с требованиями к последнему. На каждый метод контроля должна иметься стандартная операционная процедура и протоколы валидации, утвержденные руководителем предприятия.

2. Требования к безопасности продукции и методам  контроля должны основываться на современных достижениях науки и международных требованиях.

3. В зависимости от вида продукции и его лекарственной формы нормативная документация на медицинские препараты должна включать следующие требования к его безопасности и соответствующие методы контроля:

- стерильности - для инъекционных лекарственных форм (за исклю-чением живых бактериальных вакцин) или отсутствие посторонней микрофлоры (живые бактериальные вакцины), отсутствие посторонних вирусов (живые вирусные вакцины), стерильность или микробиологическая чистота (для  неинъекционных форм);

- специфической безопасности (отсутствие живых микробов в инактивированных препаратах; полнота и стабильность детоксикации токсинов в препаратах анатоксинов; отсутствие нейровирулентности вакцинных штаммов, применяемых для изготовления живых вирусных вакцин; стабильность аттенуации штаммов, применяемых для изготовления живых вакцин; отсутствие вируса-индуктора в препаратах лейкоцитарного интерферона и т.п.);

- токсичности - для инъекционных форм (за исключением вводимых скарификационно) и форм, вводимых орально;

- пирогенности или наличия эндотоксина для инъекционных форм препаратов, которые по своей природе не должны обладать пирогенностью или содержать эндотоксин;

- допустимого содержания «производственных» примесей (содержание фракций белков, не обладающих функцией антител в препаратах иммуноглобулина человека; максимально допустимое содержание белка гетерологичных сывороток; содержание гетерологичных белка и ДНК в генно-инженерных препаратах; антибиотиков в вирусных вакцинах и т.п.);

- допустимого содержания вносимых в продукцию веществ, разре-шенных к медицинскому применению (сорбенты, консерванты, стабилизаторы и другие).

4. В нормативной документации должны быть также сформулированы требования к:

- донорам органов, тканей, крови (ее компонентов) человека, используемым для производства препаратов (отсутствие маркеров ВИЧ типов 1 и 2, вирусов гепатита В и С  за исключением случаев необходимости использования именно этих субстратов) и т.п.;

- животным, органы и ткани, которых являются субстратом для производства препаратов;

- эмбрионам птиц, используемым для производства вирусных и риккетсиозных вакцин;

- клеточным культурам, используемым для производства вирусных вакцин.

# Статья 94. Требования к инструкции по применению.

1. Продукция должна поступать в обращение с инструкцией по применению, содержащей сведения, характеризующие  безопасность, а также обеспечивающие ее  максимальную безопасность в условиях применения по назначению:

- наименование предприятия-производителя;

- наименование препарата;

- название лекарственной формы;

- состав, включая вспомогательные компоненты, а также производственные примеси;

- описание;

- назначение (с указанием допустимого возраста применения для медицинских иммунобиологических препаратов);

- противопоказания;

- предостережения (при необходимости);

- побочное действие;

- возможность развития анафилактического шока, наблюдение за привитым в течение 30 мин после иммунизации; основные принципы экстренной терапии шока (для медицинских иммунобиологических препаратов);

- определение сенсибилизации пациента к вводимому препарату с целью выработки тактики  иммунизации (для медицинских иммунобиологических препаратов);

- недопустимость одновременного применения с другими лекарст-венными средствами (при наличии);

- способ приготовления лекарственной формы, в которой используют препарат, описание ее физических свойств, допустимая продолжительность хранения и условия последнего (при необходимости);

- способ применения; способа введения (для препаратов, приме-няемых парентерально); возрастных дозировок (при необходимости); схемы применения;

- условия перевозки и хранения;

- срок годности;

- указание о представлении рекламаций на серию, в том числе на случаи развития осложнений.

2. Инструкции по применению медицинских иммунобиологических препаратов, отпускаемых без рецепта, должны дополнительно содержать указания о:

- недопустимости применения препарата в большей разовой, суточной, курсовой и возрастной дозах, чем это предусмотрено инструкцией, а также хранившегося при нарушении регламен-тированных условий или изменившего внешний вид;

- условиях и допустимой продолжительности хранения препарата в лекарственной форме, изготавливаемой потребителем;

- необходимости обращения за медицинской помощью в случаях развития конкретных побочных реакций;

- необходимости хранения в местах, недоступных для детей;

- дополнительных условиях хранения (например, «хранить в темном месте») (при необходимости).

Глава 2. Контроль продукции по критериям безопасности.

Статья 95. Испытание на стерильность.

1.   Испытание на стерильность проводят в чистых помещениях (зонах) класса А, находящихся в окружающей среде класса В, с избыточным давлением, с ламинарным потоком воздуха,  при соблюдении всех правил асептики и мониторингом условий испытания.

2. Воздух, подаваемый в чистые помещения,  должен проходить несколько ступеней очистки через фильтры соответствующей эффективности.

3. Поступление материалов, оборудования, питательных сред и движение персонала в чистые помещения  должно осуществляться  через воздушные шлюзы, исключая  перекрещивание   материальных потоков и персонала.

4.  Персонал, имеющий допуск в чистые помещения, должен быть аттестован  на право работать в стерильной зоне.

5.   Испытание на стерильность проводят методом прямого посева или методом мембранной фильтрации

Статья 96. Требования к качеству питательной среды для контроля стерильности.

1.  Питательная среда,  предназначенная  для проведения испытания на стерильность должна:

-  быть стерильной;

- иметь ростовые свойства, обеспечивающие рост тест-штаммов аэробных и анаэробных  бактерий и грибов  при посеве их  в количестве менее 100 жизнеспособных клеток;

- обладать нейтрализующими свойствами в отношении   мертиолята в концентрации 0,5 х 10 -5  г/мл среды (при котором препараты содержат мертиолят).

2. Испытание на стерильность препаратов, содержащих мертиолят, должно проводиться  не позднее 3-х сут  со дня приготовления среды. При  испытании на стерильность   препаратов,  не содержащих мертиолят, контроль нейтрализующих свойств  среды можно не проводить и использовать питательную среду в течение 14 сут со дня приготовления.

3.  Питательную среду необходимо хранить в условиях, определенных нормативной документацией.

Статья 97. Испытание на специфическую безопасность.

1. Безопасность производственных штаммов микроорганизмов различной степени патогенности или анатоксинов в готовой продукции должна обеспечиваться их инактивацией различными методами (при производстве инактивированных препаратов) или применением в производстве штаммов с доказанной стабильной аттенуацией (при производстве живых вакцин).

2. Инактивированные препараты должны контролироваться на полноту инактивации производственного штамма (токсина) на стадии полуфабриката и готовой продукции.

3. Для каждого производственного штамма должны быть отработаны и валидированы методики инактивации и определения специфической безопасности в соответствии с особенностями микроорганизма.

4. Контроль специфической безопасности  микробиологической и биотехнологической продукции должен проводиться сразу после инакти-вации, очистки, концентрации.

5. Для получения безопасной продукции должны строго выполняться все технологические процедуры, предписанные регламентом производства.

Статья 98. Испытание на токсичность.

1. При проведении  контроля на токсичность при разработке препарата должны быть использованы два вида лабораторных животных, а при контроле коммерческих серий продукции допускается использование одного вида лабораторных животных.

2. При испытании на токсичность препаратов, вводимых перорально, следует использовать тот же метод их введения лабораторным животным.

3. При регистрации гибели, заболевания, уменьшения массы тела, развития некроза или абсцесса в месте введения хотя бы у одного животного, испытание должно быть повторено на удвоенном количестве животных того же вида.

Статья 99. Контроль на наличие примесей и веществ, вносимых в препарат.

1. Любой компонент, присутствующий в продукции, должен контролироваться; допустимое содержание негативных компонентов должно быть регламентировано, а методы их контроля должны быть валидированы.

2. Наличие примесей должно быть указано  в нормативной документации. Контролю подлежат:

- остаточные компоненты клеток-продуцентов;

- вещества, используемые в технологическом процессе;

- вещества, используемые для инактивации;

- вещества, используемые в качестве вспомогательных реагентов;

- агрегаты: димеры, тримеры и др.

3. Если установлено, что качественные и количественные характеристики примесей, как для субстанции, так и для готовой продукции одинаковы, а процесс производства стандартизован, то контроль примесей допускается осуществлять на соответствующих этапах производства, а не в  конечном продукте (за исключением инактивирующих агентов, антибиотиков, гетерологичных белков). Если же данное условие не соблюдается, то содержание примесей контролируют в конечной продукции.

4. Вещества, вносимые в препарат (стабилизаторы, консерванты, адъюванты и др.), должны быть разрешены к медицинскому или ветеринарному применению.

Глава 3. Требования к качеству воды.

Статья 100. Требования к качеству воды.

1. Для обеспечения безопасности микробиологических и биотехноло-гических производств и их продукции должна использоваться вода с установленными требованиями по химическим, физико-химическим, микробиологическим и биологическим показателям в соответствии с действующей нормативной документацией (вода питьевая, вода очищенная, вода для инъекций).

2. Процесс получения воды соответствующего качества должен проходить валидацию, должны быть установлены контрольные точки  процесса с указанием критериев для принятия решений.

3. Производитель должен иметь документацию, в которой фиксируется проведение контроля качества используемой воды.

4. Вода должна соответствовать  установленным требованиям и использоваться:

- питьевая вода или вода очищенная - для мойки материалов

внутренней упаковки и оборудования;

- вода очищенная - для приготовления нестерильной продукции (неинъекционных лекарственных средств), последнего ополаскивания материалов внутренней упаковки, оборудования и поверхностей, контактирующих с нестерильной  готовой или промежуточной продукцией, получения пара, в лабораторной практике;

- вода для инъекций - для приготовления стерильной продукции, последнего ополаскивания материалов внутренней упаковки, оборудования и поверхностей, контактирующих со стерильной готовой или промежуточной продукцией.

5. Если в технологическом процессе используется вода, требования к которой  отличаются от требований к воде питьевой, воде очищенной или воде для инъекций, требования к ней должны быть обоснованы и включены в соответствующую спецификацию. Процесс получения такой воды должен пройти  валидацию, должны быть документы, подтверждающие контроль качества воды.

# Глава 4. Требования к маркировке и упаковке продукции.

Статья 101. Требования к маркировке.

1. Продукция должна поступать в обращение при условии, если на ее внешней упаковке (внутренней упаковке при отсутствии внешней) содержатся сведения, характеризующие ее безопасность, а также обеспечи-вающие ее безопасность в условиях применения по назначению:

- наименование продукции;

- предприятие-производитель, его товарный знак (при наличии);

- лекарственная форма;

- состав;

- назначение;

- содержание активного(ых) компонента(ов) во внутренней упаковке в единицах массы, объема, биологической активности и т.п.;

- срок годности (годен до      );

- условия хранения;

- условия отпуска;

- сведения об отсутствии маркеров  ВИЧ 1 и 2, вирусов гепатита В и С, (для продукции при изготовлении которой используют сыворотку (плазму) крови, органы, ткани, клетки человека);

- сведения об инактивации контрольных сывороток человека, входящих

в комплект диагностических препаратов;

- номер лицензии и срок ее действия;

- регистрационный номер или обозначение нормативного документа.

2. Условия отпуска, определяемые  на медицинскую продукцию, могут быть следующими:

- по рецепту;

- для лечебно-профилактических и(или) санитарно-профилак-тических учреждений;

- без рецепта.

3. На внешней этикетке  продукции, отпускаемой по рецепту или без рецепта, должна находиться предупредительная надпись «Беречь от детей».

4. На внешней упаковке продукции, полученной с помощью генной инженерии, должно быть указано:  «изготовлено методом генной инженерии» (в случае, если данная информация отсутствует в названии препарата).

5. Текст этикетки на внутренней упаковке должен содержать как минимум сведения о предприятии-производителе, наименовании препарата (торговом, или полном, или сокращенном), содержании активного компонента (активность компонентов) в весовых или объемных или биологических или других единицах, номер серии, срок годности.

Статья 102. Требования к упаковке.

1. Для внутренней упаковки препаратов, вводимых человеку, допус-кается использовать только материалы, разрешенные Федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения (Росздравом) для упаковки лекарственных средств.

2. Материалы, используемые для внутренней упаковки, должны обеспечивать сохранение безопасности продукции (наличие герметизации, стабильность физических и других свойств) в течение ее срока годности при хранении в регламентированных условиях.

3. Спецификация материалов, используемых для упаковки, должна содержаться в нормативном документе.

4. Инъекционные формы продукции, предназначенные для введения человеку, поступающие в аптечную сеть и отпускаемые по рецепту, должны содержать во внутренней упаковке только одну дозу.

5. Инъекционные формы продукции, предназначенные для лечебно-профилактических учреждений, содержащие во внутренней упаковке несколько доз, выпускают только во флаконах. При этом конструкция внутренней упаковки должна обеспечивать сохранение стерильности препарата в течение допустимого срока хранения вскрытой упаковки, определенного Инструкцией по применению.

6. Препараты, предназначенные для приема внутрь и в виде глазных капель, запрещается выпускать в ампулах.

Глава 5. Требования к перевозке и хранению продукции.

Статья 103. Условия перевозки.

1. Перевозка продукции на всех этапах должно осуществляться с соблюдением требований температурного и других режимов, определяемых нормативной документацией.

2. Перевозка продукции при температуре ниже комнатной должно осуществляться с соблюдением «холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой.

На дальние расстояния перевозка должна осуществляться авиатранспортом, при этом аэропорты погрузки и получения должны располагать холодильными камерами для временного хранения продукции.

3. Контроль температурного режима перевозки на этапе до получения продукции потребителем должен быть обеспечен применением термоиндикаторов.

4. При нарушении температурного режима перевозки продукции применению не подлежат.

Статья 104. Условия хранения.

1. Хранение продукции должно осуществляться с соблюдением требований температурных и других режимов, определенных нормативной документацией.

2. Хранение продукции при температуре ниже комнатной должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках с  ежедневной двукратной регистрацией температуры. Измерение температуры в холодильных камерах должно осуществляться в нескольких местах на разном уровне от пола. Запрещается хранение продукции на дверцах бытовых холодильников.

3. Продукция, хранящаяся с нарушением температурного режима, применению не подлежит.

# Глава 6.    Пострегистрационный мониторинг безопасности

микробиологической и биотехнологической продукции.

Статья 105. Цели и задачи пострегистрационного мониторинга безопасности продукции.

1. Пострегистрационный мониторинг безопасности микробиологи-ческой и биотехнологической продукции представляет собой систему мероприятий, направленных на постоянное слежение за нежелательными воздействиями продукции на человека, животных и окружающую среду при ее применении в соответствии с назначением.

2. Целью мониторинга является получение дополнительных мате-риалов о безопасности продукции в условиях ее практического применения.

3. Задачами пострегистрационного мониторинга безопасности продукции являются:

- организация системы наблюдения, выявления и регистрации возможных нежелательных явлений, связанных с применением продукции;

-   определение факторов, способствующих развитию

нежелательного воздействия продукции;

- обобщение и анализ материалов о характере и частоте нежелательного воздействия продукции;

- разработка мероприятий, направленных на предупреждение развития нежелательных воздействий и устранения причин их возникновения.

Статья 106. Проведение мониторинга за нежелательным воздействием продукции на человека и животных.

1. Постмаркетинговый мониторинг безопасности продукции осуществляется как в процессе ее повседневного применения, так и по специально разработанной программе, направленной на активное выявление нежелательных явлений, связанных с применением продукции на различных территориях, среди различных возрастных и социальных групп населения с учетом характера продукции и области ее применения.

2. Программы проведения пострегистрационного мониторинга безопасности продукции  утверждаются Федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения или сельского хозяйства. Реализацию программы пострегистрационного мониторинга безопасности продукции осуществляют специалисты в области здравоохранения или ветеринарии.

3. Для реализации системы мониторинга должен быть установлен порядок учета регистрации и оповещения о нежелательных явлениях при применении продукции. Указания о необходимости сообщения о случаях нежелательного воздействия продукции  должны содержаться в тексте инструкции по ее применению.

4. Рекламации на качество продукции, в том числе на их повышенную реактогенность и развитие осложнений, подлежат расследованию уполномоченными органами.

В случае необходимости до завершения расследования уполномоченный орган  может временно задержать применение рекламированной серии, а по окончании расследования принять решение о возможности ее дальнейшего применения или уничтожения.

5. По результатам мониторинга безопасности  Федеральный орган исполнительной власти может:

-  принять решение об отзыве от потребителя и уничтожении

конкретной продукции;

-  приостановить или запретить производство и применение

продукции;

-  потребовать от производителей внесения соответствующих

изменений в технологию производства продукции и (или) в

нормативную документацию.

Раздел 4.

Особенности обеспечения безопасности отдельных видов производств и их продукции.

Глава 1. Безопасность генно-инженерных производств и их продукции.

- Статья 107. Общие положения.

- 1. Микробиологическое и биотехнологическое производства с использованием генно-инженерных методов и их продукция должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

2. При работе с клетками-реципиентами  и клетками-продуцентами следует руководствоваться правилами, действующими для соответствующих групп риска. При установлении правил работы с клетками-продуцентами следует руководствоваться Федеральным законом РФ от 5 июня 1996 г. № 86-Ф3 «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

Статья 108. Требования к клеткам-реципиентам.

Клетки-реципиенты должны быть:

- охарактеризованы в соответствии с требованиями настоящего

технического регламента;

- получены с надлежащей документацией из официальных

коллекций;

- клетки-реципиенты, полученные (выделенные) производителем,

должны быть охарактеризованы в соответствии с требованиями

настоящего технического регламента.

Статья 109. Требования к вектору экспрессии.

  - Вектор экспрессии должен обеспечивать синтез целевого белка и быть стабильным.

  - Для обеспечения безопасности генно-инженерного производства и  его  продукции  в  регламенте  производства  должна  быть  отражена следующая информация:

- происхождение клонированного гена, включая указание типа клеток и источника материала;

- подробное описание этапов получения вектора, включая указание источников регуляторных и маркерных участков (промоторы, энхансеры, гены устойчивости к антибиотикам или другие маркерные гены и т.д.), методы выделения и клонирования гена;

- подробная рестрикционная карта  плазмиды с указанием маркерных  и экспрессируемых генов, а также  регуляторных участков; при использовании вирусного вектора следует указать экспрессируемые вирусные белки;

- указаны участки, для которых последовательность нуклеотидов подтверждена секвенированием ДНК, и участки, строение которых известны по литературным данным;

- указана последовательность нуклеотидов, кодирующая рекомбинантный белок, а также фланкирующие области, если они входят в состав клонированного гена;

- непосредственно перед трансформацией клеток-реципиентов последовательность гена и фланкирующих областей должна быть отконтролирована на соответствие заданным показателям;

- описаны методы амплификации вектора;

- указаны критерии для выбора клона-продуцента;

- дана характеристика генно-инженерной продукции.

3. Должны быть подтверждены секвенированием ДНК последовательности, кодирующие рекомбинантный белок, а также фланкирующие области с местами соединения, если они входят в состав клонированного гена. Метод контроля должен быть описан в нормативной документации с указанием предела обнаружения измененных последовательностей. Если вектор экспрессии многокопийный и не все копии транскрипционно активны, целесообразно проводить анализ не геномной ДНК, а транскрипционного продукта (mРНК или комплементарной ДНК). Могут быть также использованы методы, основанные на  анализе материала, амплифицированного с помощью полимеразной цепной реакции.

4. Вектор экспрессии должен анализироваться с использованием следующих методов:

- для контроля вектора на  копийность, на вставки и делеции и на количество сайтов интеграции следует использовать, например, рестриктазное картирование. Для внехромосомных экспрессионных систем должен быть определен процент клеток-продуцентов, содержащих  вектор экспрессии;

- для контроля  последовательности нуклеотидов, кодирующей рекомбинантный белок, может быть использовано секвенирование комплементарной ДНК или материала, амплифицированного с помощью полимеразной цепной реакции. Для внехромосомных экспрессионных систем вектор должен быть изолирован, и нуклеотидная последовательность, кодирующая продукт, должна быть установлена без дальнейшего клонирования. Для клеток с внутрихромосомным вектором нуклеотидная последовательность, кодирующая продукт, может быть установлена реклонированием и секвенированием хромосомных копий;

- нуклеотидная последовательность вектора в посевном и рабочем банках должна быть идентичной и соответствовать последовательности аминокислот рекомбинантной белковой продукции;

- при использовании вирусных векторов должно быть указано, какие из вирусных белков экспрессируются.

5.  Генно-инженерная продукция  должна быть охарактеризована по  химическому строению и физико-химическим свойствам, которые должны оставаться постоянными в процессе производства и соответствовать составу препарата, использованному в доклинических и клинических испытаниях.

Для оценки химического строения  активного ингредиента следует использовать следующие методы:

- определение полного аминокислотного состава, включая метионин, триптофан и цистин;

- определение N- и С-концевых аминокислот (желательно не менее 15), например, с помощью секвенирования.  Если генный продукт характеризуются гетерогенностью концевых аминокислот,  относительное количество каждой  модификации должно быть указано в нормативной документации. При этом необходимо провести сопоставление с последовательностью нуклеотидов, кодирующей белок;

- пептидное картирование. Хроматографический анализ  расщепленного с помощью ферментов белка, с последующей идентификацией полипептидных фрагментов подходящими методами: анализ аминокислотного состава, масс-спектрометрия и другими;

- определение дисульфидных мостиков и свободных меркаптогрупп. Количество и положение дисульфидных связей и свободных меркаптогрупп определяют методами пептидного картирования, масс-спектрометрии и другие;

- строение углеводного компонента. Анализ гликопротеинов включает в себя определение структуры углеводной части и сайтов гликозилирования полипептидной цепи.

Последовательность аминокислот должна соответствовать природному аналогу или  последовательности нуклеотидов, кодирующих активный ингредиент.

Для характеристики физико-химических свойств генно-инженерной продукции следует использовать:

- определение относительной молекулярной массы белка методами  электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия, эксклюзионной хроматографии с последующей масс-спектрометрией и другими;

- определение гетерогенности белка методом изоэлектро-фокусирования;

- определение коэффициента экстинкции (или молярного коэффициента поглощения) и спектров поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях (например, при 280 нм).

Статья 110. Требования к клеткам-продуцентам.

1. Микроорганизмы или клетки человека или животных (в дальнейшем – клетки-продуценты) должны быть аттестованны уполномоченным органом.

2. Нормативная документация должна содержать следующую   информацию:

- последовательность встроенного гена, включая фланкирующие области, копийность гена, стабильность при культивировании и продуктивность клеток (уровень экспрессии белка) на начальных и конечных пассажах;

- методы выделения и  культивирования клеток;

- механизм внедрения вектора в клетки-реципиенты, количество копий и состояние вектора внутри клетки   хозяина (внутри- или внехромосомный вектор);

- биологические свойства клеток-продуцентсв, включая свойства, появляющиеся в результате внедрения в клетку вектора экспрессии, данные о безопасности продуцента для человека и животных (патогенность, токсигенность и другие);

- состав питательной среды для культивирования и фермента-ции, методы ее приготовления и контроля;

- молекулярно-биологическую и физико-химическую характе-ристику генно-инженерной продукции.

3. Получение посевного материала при производстве генно-инженерной продукции должно основываться на системе посевной банк - рабочий банк клеток в соответствии с требованиями настоящего технического регламента. Посевной и рабочий банки должны контролироваться на соответствие требованиям нормативной документации.

Посевной и рабочий банки клеток должны быть аттестованы уполномоченным органом и обеспечивать производство продукции с постоянным составом в соответствии с требованиями нормативной документации. Производитель несет ответственность за контроль и обеспечение качества используемых клеточных банков.

В нормативной документации  должны быть указаны интервалы между получением новых клеточных банков взамен ранее использованных.

Подтверждено проведением производственного процесса с использованием клеток - продуцентов максимально допустимого  уровня пассажа и количество копий вектора.

Подтверждена стабильность клеток-продуцентов и количество копий вектора в течение срока  хранения банка клеток, а также  при более высоких уровнях пассажа, чем допускается при производстве.

Описан процесс производства клеточных банков, включая методы и материалы, используемые в процессе культивирования,

Указана информация о маркерных генах, допустимое число пассажей, условия хранения.

В банке клеток не должны присутствовать посторонние микроорганизмы.

Описаны процедуры, используемые для предотвращения контаминации  банков клеток посторонними агентами и другими типами клеток.

4. Маркировка емкостей с клеточными банками должна позволить идентифицировать продукт и условия его хранения. В процессе хранения и после размораживания маркировка должна полностью сохраниться на емкости с клетками.

- 5. Условия хранения банков клеток должны обеспечивать жизнеспособность клеток после их восстановления без потери или изменения генотипа. С помощью соответствующих тестов должна быть определена подлинность восстановленного посевного материала.

6. Среды для клеточных культур  должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента; запрещается использование антибиотиков беталактамовой группы.

7. Должны быть определены способы защиты от экстремальных ситуаций при хранении (пожары, отключение энергоснабжения) и ошибок персонала.

8. Для обеспечения безопасности генно-инженерного производства и его продукции должен проводиться периодический контроль каждого банка клеток на подлинность, отсутствие контаминирующих агентов, стабильность, контроль вектора, а также при необходимости на онкогенность и кариологический анализ. Выбор методов контроля  зависит от свойств клеток и методов культивирования. Методы контроля должны быть указаны в нормативной документации.

Для установления подлинности трансформированных клеток могут использоваться такие методы как  изоферментный анализ,  морфологический анализ в сочетании с другими методами,  реакция с видоспецифическими антисыворотками, выявление уникальных последовательностей ДНК с целью определения геномного полиморфизма (длина фрагментов рестрикции, различное число тандемных дубликаций, повторов и др.). В качестве дополнительного подтверждения подлинности клеток-продуцентов можно использовать получение соответствующего генно-инженерного продукта. Для анализа подлинности клеток, полученных не от млекопитающих, могут использоваться валидированно-альтернативные аналитические методы.

Контроль подлинности плазмидного банка (вектора экспрессии) должен проводиться в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

Контроль на отсутствие контаминирующих агентов (бактерий, грибов, микоплазм, вирусов)  в банке клеток должен проводиться в соответствии с требованиями настоящего технического регламента. Для проведения контроля отбирается 1% от общего числа емкостей с клетками, количество исследуемых емкостей  не должно  быть меньше двух.

Производитель может разработать дополнительный валидированный метод, позволяющий определять посторонние агенты.

При выборе методов контроля на отсутствие посторонних агентов необходимо учитывать свойства клеток и возможные контаминирующие агенты в зависимости от происхождения клеток, материалов, использованных при культивировании, а также возможности внутрилабораторной контаминации.

Одновременное создание разных клеточных банков недопустимо. При использовании на производстве нескольких клеточных культур банки клеток должны  контролироваться на перекрестную контаминацию.

Контроль стабильности и экспрессии продукта клетками-продуцентами следует проводить при производстве и хранении продукции.

Оценка стабильности экспрессии продукта во время производственного процесса должна проводиться  в начале и конце культивирования, а также на начальных и конечных уровнях пассажа клеток-продуцентов. Выбор методов контроля зависит от природы клеток, методов культивирования и  конечного продукта.

Контроль клеточных линий, содержащих рекомбинантную ДНК, проводят путем установления постоянства последовательности нуклеотидов вектора. Анализируют либо непосредственно нуклеиновую кислоту, либо конечный продукт в соответствии с настоящим техническим регламентом. Для других клеток-продуцентов используют другие методы, например: морфологический анализ, анализ клеточного роста, биохимический и иммунохимический анализ, оценку продуктивности и другие.

При невозможности сравнения характеристик клеток в  процессе производства с характеристиками клеток посевного банка, можно опираться на сопоставлении данных анализа клеток на начальных и конечных уровнях пассажа. При этом можно использовать такие показатели, как скорость усвоения кислорода или глюкозы, скорость выделения аммиака или  лактата и другие.

В нормативной документации должна быть указана схема мониторинга стабильности клеток-продуцентов во время хранения. Интервал между анализами определяется производителем в зависимости от характеристик конкретного  банка клеток. При постоянном производстве мониторинг стабильности при хранении может проводиться на основании  результатов  анализа  стабильности рабочего банка или посевного материала.

Контроль онкогенности и кариологический анализ проводят в соответствии с требованиями настоящего технического регламента. Выбор методов исследования зависит от вида клеток-продуцентов. Возможность использования в процессе производства клеточных линий, являющихся онкогенными или имеющими хромосомные аномалии, определяется уполномоченными органами.

Статья 111. Производственный процесс и контроль генно-инженерной продукции.

1. Производственный процесс получения генно-инженерной продукции должен осуществляться в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

2. Должно быть обеспечено сохранение или восстановление нативной структуры белка.

3. Контроль генно-инженерной продукции должен проводиться на уровне субстанции и в готовой продукции.

4. Контроль  качества продукции должен проводиться адекватными методами контроля производственного процесса в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

Глава 2. Безопасность микробиологических и биотехнологических производств и  продукции в сельском хозяйстве.

Статья 112. Правовое регулирование в области безопасного обращения с продукцией микробиологических и биотехнологических производств в сельском хозяйстве

1. Безопасность микробиологических и биотехнологических произ-водств в сельском хозяйстве обеспечивается требованиями настоящего технического регламента.

2. Государственное регулирование в области безопасного обращения с продукцией микробиологических и биотехнологических производств  и их регистрации осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти в области сельского хозяйства.

3. Производитель обязан прекращать реализацию продукции и осуществлять ее утилизацию в случаях, если безопасное применение данных  препаратов становится невозможным, несмотря на выполнение рекомендаций о ее применении, перевозки и хранении или при соблюдении ограничений по применению.

4. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации продукции сельскохозяйственного назначения должен осуществляться в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 113. Продукция микробиологических и биотехнологических производств в сельском хозяйстве.

Продукция микробиологических и биотехнологических производств, используемых в сельском хозяйстве, должна быть зарегистрирована и сертифицирована. Применение в сельском хозяйстве незарегистрированной продукции запрещено.

Статья 114. Производственные штаммы

1. Для изготовления микробиологической и биотехнологической продукции для сельского хозяйства  должны использоваться штаммы микроорганизмов, депонированные в официальных коллекциях микроорганизмов.

2. При депонировании штамма-продуцента заявитель должен предоставлять в организацию-депозитарий паспорт на штамм-продуцент, содержащий исчерпывающие сведения о данном штамме.

3. Допускается использование продукции на основе микроорганизмов, патогенных для вредителей сельского хозяйства, в качестве средств защиты растений, если доказано, что это не противоречит положениям настоящего регламента.

Статья 115. Стандартизация и сертификация   биопрепаратов и продуктов микробиологического синтеза.

Продукция микробиологических и биотехнологических производств в сельском хозяйстве должна  производиться в соответствии с настоящим Техническим регламентом и иными нормативными документами, согласованными с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области безопасного обращения с биопрепаратами. Продукция должна  сертифицироваться на соответствие требованиям к безопасности  биопрепаратов в установленном порядке.

Статья 116. Уничтожение и утилизация пришедшей в негодность и (или) запрещенной к применению продукции.

Обезвреживание, утилизация, уничтожение и захоронение пришедшей в негодность и (или) запрещенной к применению продукции сельскохо-зяйственного назначения, а также тары из-под нее обеспечиваются  в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента.

# Глава 3. Безопасность диагностических препаратов и питательных сред.

Статья 117. Безопасность диагностических препаратов.

1. Диагностические препараты должны быть зарегистрированы, а их производство сертифицировано в установленном порядке.

2. Безопасность  диагностических   препаратов  обеспечивается гарантированным отсутствием опасных для здоровья концентраций химических веществ и полной  инактивацией  патогенных  биологических агентов.  Их отсутствие должно подтверждаться валидированными методами контроля. В нормативной документации на этикетке внешней упаковки в необходимых случаях должно быть указано: «Антитела к вирусам иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита C и HBsAg отсутствуют». В случае невозможности предоставления такой гарантии в тексте документов должно быть указано на потенциальную опасность объекта, а на внешней упаковке должно быть предусмотрено использование знаков биологической опасности.

Статья 118. Безопасность питательных сред.

Питательные среды и растворы, применяемые для культивирования микроорганизмов при производстве микробиологической и биотехноло-гической продукции, не должны содержать веществ, обладающих токсическими и аллергенными свойствами, содержание которых в готовой продукции будет превышать установленные нормативы.

Раздел 5. Система обеспечения безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции.

Глава 1. Обеспечение безопасности

Статья 119. Общие положения.

1.  Одной из важнейших функций  микробиологических и биотехнологических производств  является обеспечение безопасности    производства и  продукции.

2.На предприятиях должна быть определена организационная структура и функциональная ответственность сотрудников  обеспечения безопасности, к которым относятся:

- предотвращение факторов риска;

- выявление отклонений от нормы;

- устранение ошибок, влияющих на безопасность производства

3. Каждое предприятие должно иметь  свод нормативных документов, стандартных операционных процедур, инструкций и других документов предприятия, касающихся обеспечения безопасности производства и продукции, планы модернизации производства, механизмы контроля за ее выполнением, определены функциональные обязанности и полномочия, участвующих в системе структурных подразделений.

4. Кадровая политика должна включать требования к подбору персонала и уровню его квалификации, определение служебных обязанностей сотрудников.

Статья 120. Задачи по обеспечению безопасности.

1. Обеспечение безопасности предусматривает:

- контроль за сроками действия нормативной документации,

организации ее своевременного пересмотра и внесении

предложений по изменениям  нормативной документации;

- подготовку и представление на утверждение руководителю организации стандартных операционных процедур, инструкций, спецификаций и т.д. на все этапы технологического  процесса;

- контроль за соблюдением регламентов производства и     стандартных операционных процедур;

-   проведение и составление актов расследования всех случаев отклонений от требований регламента производства. Выводы должны быть доведены до сведения руководства предприятия. Выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки;

- контроль за состоянием технологического оборудования;

-   мониторинг окружающей среды;

-   контроль за функционированием систем вентиляции, 			     водообеспечения и т.п.;

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических

требований;

- обеспечение постоянного контроля за ведением протоколов,

журналов, наличием инструкций и стандартных

операционных процедур. Хранение всей документации

допускается как в письменном виде, так и на магнитных

носителях;

- обеспечение своевременной метрологической поверки и калибровки  автоматического, механического, электронного и другого оборудования в соответствии с графиком,

обеспечении хранения протоколов поверки и калибровки;

- организацию и обеспечении валидационных исследований в 		   соответствии с разработанными протоколами;

- проверку и анализ сводных протоколов серий, протоколов 		   производства серии, контрольных листов;

- проведение по утвержденному графику внутренней самоинспекции  в соответствии со стандартной операционной процедурой ее проведения. Результаты внутренней инспекции должны быть документированы

Статья 121. Обязанности лица, ответственного за обеспечение

безопасности

Ответственное лицо несет персональную ответственность в установленном законом порядке за безопасность производства и выпуск  продукции,  не отвечающей требованиям безопасности.

Статья 122. Основные требования к обеспечению безопасности производства и  продукции.

1. Вся продукция микробиологических и биотехнологических производств должна производиться  и контролироваться с  учетом требований Надлежащей производственной практики.

2. Технологические процессы и методы контроля готовой продукции должны обеспечивать безопасность и другие параметры качества произ-водства и его продукции.

3. Любое отклонение от установленных процедур должно докумен-тироваться и обосновываться. В случаях критических отклонений должна быть установлена причина этих отклонений и сделаны соответствующие выводы.

4. На предприятиях должна существовать система оперативного оповещения руководителя отдела обеспечения качества о всех случаях нарушений правил надлежащей производственной практики, представляющих риски для микробиологических и биотехнологических производств и их продукции.

5. Для своевременного выявления и устранения факторов риска, влияющих на безопасность производства не реже раза в 6 месяцев, должна проводиться самоинспекция отдельных подразделений предприятия.

6. Права, обязанности и ответственность руководителей и сотрудников подразделений, лабораторий, цехов, отделов и должны быть определены должностными инструкциями.

Глава 2.  Контроль безопасности.

Статья 123. Общие положения.

Контроль за безопасностью микробиологической и биотехнологической продукции осуществляется отделом контроля, который должен:

- быть независимым от производственных подразделений и 		    располагаться в отдельном помещении;

- быть укомплектован квалифицированными специалистами,  имеющими опыт работы на микробиологическом и, при необходимости, на биотехнологическом производствах, а

также контроля продукции на соответствие ее требованиям 	     безопасности;

- иметь полный комплект нормативной документации на всю

номенклатуру, выпускаемой предприятием продукции, спе

цификации на реактивы и материалы, используемые в произ

водстве и при контроле;

- иметь производственные и контрольные тест-штаммы, 			   используемые на  предприятии,  национальные стандартные 		   образцы, а при их отсутствии стандартные образцы 			   предприятия, условия хранения и учета которых должны 		    соответствовать требованиям (безопасности) настоящего 		    технического регламента;

- сохранять протоколы производства и контроля каждой серии (партии) продукции, вводимой животным по окончании срока годности не менее 2 лет, на прочую продукцию – не менее 6 мес.

Статья 124. Функции отдела, контролирующего безопасность продук-

ции .

С целью обеспечения безопасности готовой продукции отдел контроля качества выполняет следующие функции:

1. Входной контроль сырья, материалов, воды, упаковочных мате-риалов на соответствие их требованиям документации, обеспечивающим безопасность производства и продукции.

2.  Контроль производственных и тест-штаммов.

3. Контроль за соблюдением на предприятии требований настоящего технического регламента по безопасности хранения сырья, материалов, реактивов, штаммов микроорганизмов, стандартных образцов, полуфабри-катов и готовой продукции.

4. Участие в постадийном контроле производственного процесса на соответствие его требованиям регламента производства по всем показателям, в том числе безопасности;

5. Контроль за соблюдением требований настоящего технического регламента по отбору образцов для:

- проведения входного контроля сырья, материалов и реактивов;

- контроля продукции на этапах производства;

- контроля готовой продукции;

- направления образцов продукции в контролирующее учреждение.

6. Проводит контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации по всем параметрам, в т.ч. безопасности.

7. По результатам контроля оформляет паспорта на каждую серию (партию) продукции.

8. Участвует в расследовании рекламаций с мест применения продукции, а также причин брака серии (партии) продукции по результатам контроля в контролирующем организации.

Статья 125. Музей арбитражных образцов.

1. Каждое предприятие, выпускающее микробиологическую и биотехнологическую продукцию, должно иметь музей арбитражных образцов, который является структурным подразделением отдела контроля качества и предназначен для хранения образцов серий (партий) препаратов, выпущенных предприятием.

2. Арбитражные образцы должны использоваться для контроля продукции в случае рекламации  на нее, а также при сообщении о браке серии (партии) по результатам контроля в контролирующем учреждении. Арбитражные образцы должны храниться до одного года после истечения срока годности серии (партии) для продукции, вводимой животным, до 6 мес – для другой продукции.

Глава 3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента и нормативной документации по безопасности микробиологических и биотехнологических производств.

Статья 126. Общие положения.

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента и нормативной документации по безопасности микробиологических и биотехнологических производств и  в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия осуществляют уполномоченные Федеральные органы исполнительной власти  в установленной сфере деятельности.

Статья 127. Права органов государственного контроля (надзора).

Орган государственного контроля (надзора) имеет право:

- требовать от изготовителя необходимую документацию, а также безвозмездно образцы серий продукции для проведения контроля с целью подтверждения ее соответст-

вия требованиям настоящего технического регламента и нормативной документации;

- определять количество серий (партий), необходимых для проведения контроля;

-  выдавать предписания об устранении нарушений требований  технического регламента и нормативной документации на конкретную продукцию в срок, установленный с учетом характера нарушений.

-   принимать решения о запрете выпуска продукции,  полном или частичном приостановлении процесса производства,  применения и отзыва продукции;

- приостанавливать или прекращать работу производства;

- в случае невыполнения предписания или невыполнения про

грамм мероприятий по предотвращению причинения вреда об

ращаться в суд с иском о принудительном отзыве продукции;

- определять количество серий (партий), продукции, безвозмездно

получать необходимое количество образцов для проведения

контроля, а также необходимую документацию.

Статья 128. Обязанности органов государственного контроля (надзора).

Органы государственного контроля (надзора) обязаны:

  - осуществлять надзор за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производств и их продукции;

  - осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений и их последствий;

  - направлять информацию о несоответствии продукции требованиям настоящего технического регламента и нормативной документации в Федеральные органы исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

  - Экспертизу нормативной документации на продукцию в соответствии с требованиями настоящего технического регламента, а также международными и национальными нормами;

  - соблюдать права интеллектуальной собственности предприятия за соблюдением требований настоящего технического регламента и нормативной документации;

  - инспектирование процесса производства.

Статья 129. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

за микробиологическими и биотехнологическими произво-

дствами.

1.Осуществление деятельности микробиологических и биотехнологических производств допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения санитарных норм и правил.

2.Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за микробиологическими и биотехнологическими производствами включает:

  - контроль за выполнением санитарного законодательства, в том числе требований настоящего регламента, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор;

  - выдачу предписаний и вынесение постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, их совершивших;

  - контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием и факторами среды обитания на микробиологических и биотехнологических производствах и прилегающих к ним территориях;

  - проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) на предприятиях и прилегающих территориях;

  - разработку предложений или предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на микробиологических и биотехнологических производствах;

  - статистический учет инфекционных заболеваний, профессиональных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) для анализа воздействия микробиологических и биотехнологических производств на здоровье населения.

Статья 130.  Ответственность изготовителя.

1.Изготовитель после получения предписаний органа государственного контроля (надзора) обязано разработать программу мероприятий по устранению нарушений требований технического регламента и нормативной документации, а затем представить отчет о ее выполнении.

2.При установлении факта выпуска серии продукции, несоответствующей требованиям настоящего технического регламента и нормативной документации или при установлении факта повышенной реактогенности    выпущенной серии, изготовитель обязан приостановить реализацию серии, отозвать ее от потребителя и возместить потребителю причиненный материальный ущерб

Глава 4. Подтверждение соответствия (сертификация) микробиологического и биотехнологического производства и продукции требованиям  технического регламента и нормативной документации по безопасности

Статья 131. Цели подтверждения соответствия.

1. Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

- удостоверения  соответствия продукции, процессов производства, перевозки, хранения и уничтожения настоящему техническому регламенту и нормативной документации;

- повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках;

- создания условий для обеспечения свободного перемещения продукции по территории Российской Федерации, а также осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

2. Формой подтверждения соответствия микробиологического и биотехнологического производства и их продукции является обязательная сертификация.

3. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

4. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов производственных процессов и продукции, устанавливаются в соответствующих договорах с учетом специфики производственных процессов и продукции.

5. Соответствие процесса производства требованиям настоящего технического регламента и нормативной документации подтверждается сертификатом  производства, срок действия которого не превышает трех лет. Сертификат  производства выдается предприятию на конкретный вид продукции.

6. Соответствие серии (партии) продукции требованиям настоящего технического регламента и соответствующей нормативной документации подтверждается сертификатом соответствия, срок действия которого соответствует сроку годности серии (партии) продукции, при условии испытания ее в соответствующей испытательной организации.

7. Формы сертификата  производства и сертификата  соответствия утверждают  Федеральные органы  исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

8. Сертификация микробиологического и биотехнологического производства и продукции включает:

- инспектирование условий производства с целью определения

соответствия  его требованиям настоящего технического регламента

и регламента производства конкретного продукта;

- анализ паспортов на каждую серию (партию) продукции, а также сводных протоколов производства продукции;

- контроль не менее 3 подряд изготовленных серий (партий)

продукции;

-   выдачу сертификата  производства.

Статья 132. Порядок  подтверждения соответствия (сертификации) микробиологического и биотехнологического производства и продукции.

- Изготовитель (заявитель) направляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации.

- Сертификации подлежат:

- предприятия, предполагающие начать производство нового (или нового для данного предприятия) продукта, которые одновременно с заявкой направляют план размещения оборудования и схему технологического процесса, а также полную номенклатуру производимой продукции;

- предприятия,  у которых закончился срок действия ранее выданного сертификата производства.

- Инспектирование (проверка) производства осуществляется комиссией, создаваемой органом по сертификации, в которую могут быть привлечены представители соответствующих испытательных организаций и территориальных органов Федеральных служб.

- По результатам проверки комиссия составляет:

- для новых предприятий «Акт о готовности предприятия к производству» конкретного продукта. В случае выявления нарушений требований технического регламента или нормативной документации, комиссия составляет предписание с перечнем выявленных нарушений. На основании результатов повторного инспектирования или информации об устранении нарушений орган по сертификации  составляет «Акт о готовности предприятия к производству продукта»;

- для существующих (коммерческих) производств при отсутствии нарушений требований технического регламента и нормативной документации или после устранения их комиссия составляет «Акт проверки соблюдения требований технического регламента и нормативной документации».

- На основании актов проверки условий процесса производства продукции и результатов  контроля продукции в испытательных лабораториях (учреждениях) орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата системы качества производства.

- Сертификат соответствия на конкретную серию (партию) продукта выдается только при наличии сертификата производства.

Статья 133. Функции органа по сертификации:

- осуществляет контроль за объектами сертификации в соответствии со схемой обязательной сертификации микробиологического и биотехнологического производств и их продукции и договорами с каждым предприятием;

- ведет реестр выданных им сертификатов системы качества производства и сертификатов соответствия;

- информирует соответствующие федеральные органы исполнительной власти о предприятиях и их продукции, не прошедших сертификацию;

- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов;

- устанавливает стоимость работ по сертификации.

Статья 134. Обязанности предприятия-изготовителя продукции.

Предприятие-изготовитель (заявитель) обязано:

- обеспечивать соответствие продукции требованиям настоящего

технического регламента и нормативной документации;

- выпускать в обращение (производить и реализовывать) микробиологическую и биотехнологическую продукцию только при наличии на нее сертификата системы качества производства. Реализации подлежит только та продукция, которая была выпущена в период действия сертификата  качества ;

- приостанавливать или прекращать производство и реализацию, если срок действия сертификата системы качества производства истек, либо действие сертификата приостановлено или прекращено;

- извещать орган по сертификации о предлагаемых изменениях в нормативной документации или процесса производства сертифицированной продукции.

Глава 5. Ответственность за нарушение Технического регламента.

Юридические  лица, допустившие нарушение настоящего регламента, несут ответственность в порядке, определенном Законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Заключительные и переходные положения.

Статья 135. Переходные положения.

Со дня вступления в силу настоящего Технического Регламента на всех этапах обращения микробиологической и биотехнологической продукции, не отраженных в данном Техническом Регламенте, действуют требования, установленные другими Законами, а также нормативно-правовыми документами соответствующих Федеральных органов исполнительной  власти.

Статья 136. Приведение нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Техническим Регламентом.

Законы и иные нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с настоящим Техническим Регламентом в течение 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 137. Вступление в силу настоящего Технического Регламента.

Настоящий технический Регламент вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования

## Тебования к чистым помещениям:              Приложение 1

по содержанию частиц

| ## Тип зоны | Максимально допустимое значение частиц в 1 м3 воздуха при размере частиц, равном или большем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В оснащенном состоянии |  | В эксплуатируемом состоянии |  |
|  | 0,5 мкм | 5 мкм | 0,5 мкм | 5 мкм |
| А | 3 500 | 1 | 3 500 | 1 |
| В | 3 500 | 1 | 350 000 | 2 000 |
| С | 350 000 | 2 000 | 3 500 000 | 20 000 |
| D | 350 000 | 20 000 | Не регламент. | Не регламент. |

Оснащенное состояние – состояние, в котором чистое помещение функционирует, технологическое оборудование полностью укомплектовано, но персонал отсутствует.

Эксплуатируемое состояние – состояние чистого помещения, в котором технологическое оборудование функционирует в требуемом режиме с заданной численностью персонала.

## По содержанию микроорганизмов

| Тип Зоны | Рекомендуемые пределы микробного загрязнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздух, КОЕ в 1 м3 | Седиментация на чашку за 4 часа, КОЕ | Контактные пластины 55 мм, КОЕ | Отпечаток перчатки (5 пальц.) |
| А | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В | 10 | 5 | 5 | 5 |
| С | 100 | 50 | 25 | - |
| D | 200 | 100 | 50 | - |

Приложение 2

Классификация

микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний человека,

простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения

по группам патогенности

### Бактерии

### I группа

### 1. Yersinia pestis	                                                            		 - чумы

###### II группа

1. Bacillus anthracis	- сибирской язвы

2. Brucella melitensis 				              - бруцеллеза

Brucella melitensis biovar Abortus

Brucella abortus 1

Brucella melitensis biovar Canis

Brucella melitensis biovar Neotomae

Brucella melitensis biovar Ovis

Brucella melitensis biovar Suis

3. Francisella tularensis	       - туляремии

4. Burkholderia mallei	- сапа

5. Burkholderia pseudomallei	     - мелиоидоза

6. Vibrio cholerae О1 токсигенный	       - холеры

7. Vibrio cholerae non О1 (О139) токсигенный                  - холеры

###### III группа

1. Bordetella pertussis	- коклюша

2. Borrelia recurrentis	- возвратного тифа

3. Campylobacter fetus	- абсцессов, септицемий

4. Campylobacter jejuni                                                    - энтерита, холецистита, септицемий

5. Clostridium botulinum	- ботулизма

6. Clostridium tetani	- столбняка

7. Corynebacterium diphtheriae	- дифтерии

8. E. coli O157:H7 и другие серотипы –                            - геморрагического колибактериоза

продуценты веротоксина

9. Erysipelothrix rhusiopathiae	- эризипелоида

10. Heliсobacter pylori	- гастрита, язвенной болезни желудка

и 12-перстной кишки

11. Legionella pneumophila	       - легионеллеза

12. Leptospira interrogans	- лептоспироза

13. Listeria monocytogenes	- листериоза

14. Mycobacterium leprae	- проказы

15. Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium bovis	- туберкулеза

Mycobacterium avium

16. Neisseria gonorrhoeae	- гонореи

17. Neisseria meningitidis	- менингита

18. Nocardia asteroides	- пневмонии, абсцессов мозга,

Nocardia brasiliensis                                                        - менингоэнцефалитов, менингитов,

- сепсисов, остеомиелитов

19. Pasteurella multocida	- пневмонии, менингитов и др.

20. Proactinomyces israelii	- актиномикоза

21. Salmonella paratyphi A	- паратифа А

22. Salmonella paratyphi B	- паратифа В

23. Salmonella typhi	- брюшного тифа

24. Shigella spp.	- дизентерии

25. Treponema pallidum	- сифилиса

26. Yersinia pseudotuberculosis	- псевдотуберкулеза

27. Vibrio cholerae О1 не токсигенный	- диареи

28. Vibrio cholerae non О1 (О139) не токсигенный	- диареи, раневых инфекций,

септицемии и др.

IV группа

1. Aerobacter aerogenes	- энтерита

2. Bacillus cereus	- пищевой токсикоинфекции

3. Bacteroides spp.	- сепсиса, гнойных инфекций головы

и  шеи,  гнойных инфекций ЦНС,

стоматоинфекций,  гнойных плевритов,

гнойных   инфекций мягких тканей,

параректальных абсцессов, декубиталь-

ных язв, язв стопы, остеомиелитов, внутриабдоминальных инфекций

4. Borrelia spp.	- клещевого спирохетоза

5. Bordetella bronchiseptica	- бронхосептикоза

Bordetella parapertussis	- паракоклюша

6. Branchamella catarralis	- воспалительных заболеваний

нижних и верхних дыхательных

путей, хронических бронхитов, уретритов, эндокардитов, менингитов

7. Burkholderia cepacia                                                       - местных воспалительных процессов и

сепсиса

8. Campylobacter spp.	- гастроэнтерита, гингивита,

- периодонтита

9. Citrobacter spp.	- местных воспалительных процессов,

пищевой токсикоинфекции

10. Clostridium perfringens

Clostridium novyi

Clostridium septicum	- газовой гангрены

Clostridium histolyticum

Clostridium bifermentans

11. Eikinella corrodens	- перитонзиллярных абсцессов,

абсцессов мозга

12. Escherichia coli	- энтерита

13. Eubacterium endocarditidis	- септического эндокардита

14. Eubacterium lentum	- вторичных септицемий,

Eubacterium ventricosum	     абсцессов

15. Еnterococcus faecalis	- эндокардитов,  хронических

Еnterococcus faecium 		обструктивных бронхитов, раневых

инфекций, септицемий

16. Flavobacterium meningosepticum	- менингита, септицемий

17. Haemophilus influenzae	- менингита, пневмонии, ларингита

18. Hafnia alvei	- холецистита, цистита

19. Klebsiella ozaenae	- озены

20. Klebsiella pneumoniae	- пневмонии

21. Klebsiella rhinoscleromatis	- риносклеромы

22. Mycobacterium spp.

Photochromogens

Scotochromogens	- микобактериозов

Nonphotochromogens

Rapid growers

23. Micoplasma hominis 1                                                 - местных воспалительных процессов,

## Micoplasma hominis 2					пневмонии

## Micoplasma pneumoniae

24. Propionibacterium avidum	- сепсиса, абсцессов

25. Proteus spp.	- пищевой токсикоинфекции, сепсиса,

местных воспалительных процессов

26. Pseudomonas aeruginosa	- местных воспалительных процессов,

сепсиса

27. Salmonella spp.	- сальмонеллезов

28. Serratia marcescens	- местных воспалительных

процессов, сепсиса

29. Staphylococcus spp.	- пищевой токсикоинфекции,

септицемии, пневмонии

30. Streptococcus spp.	- сепсиса, тонзиллита, пневмонии,

менингита, гломерулонефрита,

эндокардита, ревматизма,

гнойных инфекций челюстно-

лицевой области, некротизирующих

фасцитов, миозитов, синдрома

токсического шока, скарлатины,

зубного кариеса, импетиго,

рожистых воспалений

31. Vibrio spp.	- диарей, пищевых токсикоинфекций,

Vibrio parahaemolyticus	   раневых инфекций, септицемий и т.д.

Vibrio mimicus

Vibrio fluvialis

Vibrio vulnificus

Vibrio alginolyticus

32. Yersinia enterocolitica	- энтерита, колита

33. Actinomyces albus					 - актиномикоза

Риккетсии

II группа

1. Rickettsia prowazeki	- эпидемического сыпного тифа

и болезни Брилля

2. Rickettsia typhi	- крысиного сыпного тифа

3. Rickettsia rickettsii	- пятнистой лихорадки

4. Rickettsia tsutsugamushi	- лихорадки цуцугамуши

5. Coxiella burnetii						- коксиеллеза (лихорадки Ку)

III группа

1. Rickettsia sibirica	- клещевого сыпного тифа

Северной Азии

2. Rickettsia conorii	- средиземноморской

пятнистой лихорадки

3. Rickettsia sharoni	- израильской лихорадки

4. Rickettsia sp.now	- «астраханской лихорадки»

5. Rickettsia akari	- везикулезного риккетсиоза

6. Rickettsia australis	- клещевого сыпного тифа

Северного Квинсленда

7. Rickettsia japonica	- японской пятнистой лихорадки

8. Rickettsia sp.now	- «африканской лихорадки»

9. Rickettsia sp.now                                                       - «клещевого риккетсиоза   Таиланда»

штамм «ТТТ»

Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, семейство Rickettsiaceaе)

III группа

1. Ehrlichia sennetsu	- болезни сеннетсу

2. E.canis	- название отсутствует

3. E.chaffeensis                                                                      	- название отсутствует

Вирусы

(В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры

для вирусов обозначения даются в русской транскрипции)

I группа

1. Filoviridae:

вирусы Марбург и Эбола	- геморрагических лихорадок

2. Arenaviridae:

вирусы Ласса, Хунин, Мачупо,	- геморрагических лихорадок

Себиа, Гуанарито

3. Poxviridae:

Род Ortopoxvirine

вирус натуральной оспы (Variola)	- натуральной оспы человека

вирус оспы обезьян (Monkeypox)		- оспы обезьян

4. Herpesviridae:

обезьяний вирус В		- хронического энцефалита и

энцефалопатии

II группа

- Togaviridae:

вирусы лошадиных энцефаломиелитов                        - комариных  энцефалитов,

(Венесуэльский ВНЭЛ, Восточный ВЭЛ,                       энцефаломиелитов, энцефало-

Западный ЗЭЛ)                                                                  менингитов

вирусы лихорадок Семлики, Бибару,                          	 - лихорадочных заболеваний

Эвергладес,  Чикунгунья,  О’Ньонг-

Ньонг,  Карельской,  Синдбис, реки  Росс,

Майяро, Мукамбо, Сагиума

2. Flaviviridae:

вирусы комплекса клещевого энце-	        	 - энцефалитов,  энцефало-

фалита (КЭ), Алма-Арасан, Апои,	               миелитов

Лангат, Негиши,  Повассан, Шотланд-

ского энцефаломиелита овец,

Болезни леса Киассанур,  Омской	        	 - геморрагических лихорадок

геморрагической лихорадки (ОГЛ)

вирусы комплекса японского энце-	       	  - энцефалитов, менингоэнце-

фалита (ЯЭ), Западного  Нила, Ильеус,	               фалитов

Росио, Сент-Луис (энцефалиты),

Усуту, (энцефалит) долины Муррея

Карши, Кунжин, Сепик, Вессельсборн                        - лихорадочных заболеваний

Зика, Риобраво, Денге, Сокулук

#### Желтой лихорадки                                                    - геморрагической лихорадки

Вирус гепатита С	    	- парентерального гепатита,

гепатоцеллюлярной карциномы  печени

3. Bunyaviridae,

Род Bunyavirus:

Комплекс Калифорнийского энце-	 - энцефалитов, энцефаломиелитов,

фалита,  Ла Кросс, Джеймстаун-	       менингоэнцефалитов и лихорадочных

каньон,  зайцев-беляков, Инко, Тягиня	       заболеваний  с менингеальным

синдромом и артритами

комплекс С-вирусы Апеу, Мадрид,                       - лихорадочных заболеваний

Орибоkа, Осса, Рестан и др.                                      с миозитами и артритами

Род Phlebovirus:

вирусы москитных лихорадок Си-	         - энцефалитов и лихорадочных

цилии,  Неаполя,  Рифт-валли,	      заболеваний  с артритами и миозитами

Тоскана и др.

Род Nairovirus:

вирус Крымской геморрагической	         - геморрагической лихорадки

лихорадки-Конго;

болезни овец Найроби, Ганджам;	         - лихорадки  с менингеальным

синдромом

Дугбе	      - энцефалита

Род Hantavirus:

вирусы Хантаан, Сеул, Пуумала,	      - геморрагических лихорадок

Чили, Аидо и др.	             с почечным синдромом (ГЛПС)

и с легочным синдромом

4. Reoviridae,

Род Orbivirus:

вирусы Кемерово, колорадской	      - лихорадок с менингеальным

клещевой лихорадки, Синего языка	               синдромом и артритами

овец, Чангвинола, Орунго и др.

5. Rhabdoviridae,

Род Lyssavirus:

вирус уличного бешенства	  - бешенства

Дикования, Лагос-бат                                                 - псевдобешенства и энцефалопатий

6. Picornaviridae,

Род Aphtovirus:

вирус ящура	      - ящура

7. Arenaviridae:

вирусы лимфоцитарного хориоменингита,	      - астенических менингитов и

Тaкарибе, Пичинде	               менингоэнцефалитов

8. Hepadnaviridae:

вирусы гепатита В	      - парентеральных гепатитов

9. Retroviridae:

вирусы иммунодефицита человека	      - СПИДа

(ВИЧ-1, ВИЧ-2)

вирус Т-клеточного лейкоза чело-	      - Т-клеточного лейкоза человека

века (НТLV)

10. Nodaviridae:

вирусы гепатитов Д (дельта) и Е                                	 - инфекционных гепатитов

11. Coronaviridae:

вирус SARS							 - ТОРС

12. Unconventional agents:

Возбудители медленных нейроин-

фекций = подострых губчатых

энцефалопатий (Prion Diseases)

Куру							 - подострой энцефалопатии

Агент CJD-возбудитель болезни	     - болезни Крейцфельда-Якоба,

Крейцфельда-Якоба	              синдрома Герстманна-Страусслера

Возбудитель трансмиссивной	     - амиотрофического

губчатой энцефалопатии человека	              лейкоспонгиоза (Белоруссия)

Возбудитель оливопонтоцеребеллярной	     - оливопонтоцеребеллярной                            атрофии человека                                                             атрофии I типа (Якутия,

Восточная Сибирь)

Скрепи                                                                            - подострой энцефалопатии овец и коз

Возбудитель энцефалопатии			             - трансмиссивной энцефалопатии                    норок                                                                                 норок

Хроническая изнуряющая болезнь	      - болезни хронической усталости

копытных	               оленей и лосей в неволе

Возбудитель губчатой энцефало-	      - «коровьего бешенства»

патии крупного рогатого скота

III группа

1. Orthomyxoviridae:

вирусы гриппа А, В и С	      - гриппа

2. Picornaviridae,

Род Enterovirus:

вирусы полиомиелита - дикие штаммы                         - полиомиелита

вирусы гепатитов А и Е	      - энтеральных гепатитов

вирус острого геморрагического	      - геморрагического конъюнктивита

конъюнктивита (АНС)

3. Herpesviridae:

вирусы простого герпеса I и II типов                            - герпеса простого

герпесвирус зостор-ветрянки	- ветряной оспы, опоясывающего

герпетического лишая

вирус герпеса 6 типа (HBLv- HHv6)                             - поражение В-лимфоцитов человека

родовой экзантемы, лимфопро-

лиферативных  заболеваний

вирус цитомегалии	- цитомегалии

вирус Эпштейн-Барра	- инфекционного мононуклеоза,

лимфомы Беркитта, назофаринги-

альной карциномы

IV группа

1. Adenoviridae:

аденовирусы всех типов	 - ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов

2. Reoviridae,

Род Reovirus:

реовирусы человека	 - ринитов, гастроэнтеритов

Род Rotavirus:

ротавирусы человека, вирус диареи	- гастроэнтеритов и энтеритов

телят Небраски (NCDV)

3. Coronaviridae:

коронавирусы человека	- ОРВИ (профузного насморка без

температуры), энтериты

4. Caliciviridae:

вирус Норфолк	- острых гастроэнтеритов

5. Picornaviridаe

Род Enterovirus

вирусы  Коксаки группы А и В	- серозных менингитов, энцефало-

миокардитов, ОРВИ, болезни                                                                                                                                          Борнхольма, герпангин, полиневритов

вирусы ЕСНО	- серозных менингитов, диареи,

ОРВИ, полиневритов, увеитов

энтеровирусы - типы 68-71                                            - серозных менингитов,

конъюнктивитов, ОРВИ

Род Rinovirus:

риновирусы человека 130 типов	- ОРВИ, полиневритов, герпангин,

конъюнктивитов

Род Cardiovirus:

вирус энцефаломиокардита и	- ОРВИ, полиневритов, энцефало-

вирус Менго                                                                       миокардитов, миокардитов, перикардитов

6. Paramyxoviridae:

вирусы парагриппа человека 1-4 типа                         - ОРВИ, бронхопневмоний

респираторно-синцитиальный вирус                           - пневмоний, бронхитов,

(РС-вирус)                                                                          бронхиолитов

вирус эпидемического паротита	- эпидемического паротита

вирус кори	- кори

вирус Ньюкаслской болезни	- конъюнктивитов

7. Togaviridae,

Род Rubivirus:

вирус краснухи	- краснухи

8. Rhabdoviride

Род Vesiculovirus:

вирус везикулярного стоматита	- везикулярного стоматита

9. Poxviridae:

вирус оспы коров	- оспы коров

вирус эктромелии	- эктромелии мышей

вирус узелков доильщиц	- хронической болезни рук

доильщиц

орфвирус	- контагиозного пустулярного

дерматита

вирус контагиозного моллюска	- контагиозного моллюска кожи

и слизистых

вирусы Тана и Яба	- болезни Яба

Хламидии

II группа

1. Chlamydophila psittaci	 - орнитоза – пситтакоза

III группа

1. Chlamydia trachomatis	- трахомы, урогенитального

хламидиоза

2. Chlamydophila pneumoniaе	- пневмонии, артритов

Грибы

II группа

1. Blastomyces dermatitidis                                                      - бластомикоза

2. Histoplasma capsulatum                                                      - гистоплазмоза

3. Coccidioides immitis                                                            - кокцидиоидомикоза

4. Paracoccidioides brasiliensis                                               - аракокцидиоидомикоза

.                                                                                  (южноамериканского

бластомикоза)

III группа

1. Aspergillus flavus	- аспергиллеза

Aspergillus fumigatus

2. Candida albicans	- кандидоза

3. Cryptococcus neoformans	- криптококкоза

IV группа

1. Absidia corymbifera	- мукороза

2. Aspergillus niger	- аспергиллеза

Aspergillus nidulans

3. Candida brumptii

Candida crusei

Candida intermedia

Candida pseudotropicalis	- кандидоза

Candida tropicalis

Candida guillermondii

4. Cephalosporium acremonium	- цефалоспориоза

Cephalosporium cinnabarium

5. Epidermophyton floccosum	- эпидермофитии

6. Geotrichum candidum	- геотрихоза

7. Microsporum spp.	- микроспории

8. Mucor mucedo	- мукороза

9. Penicillium crustosum

Penicillium luteo-viride	- пенициллиоза

Penicillium notatum

10. Pityrosporum orbiculare	- разноцветного лишая

11. Rhizopus nigricans	- мукороза

12. Trichophyton spp.	- черепитчатого микоза

13. Trichosporon cerebriforme	- узловатой трихоспории

Простейшие

III группа

1. Leishmania donovani	- висцерального лейшманиоза

2. Plasmodium vivax

Plasmodium malariae	- малярии

Plasmodium falciparum

3. Trichomonas vaginalis	- мочеполового трихомонадоза

IV группа

1. Acanthamoeba culbertsoni	- менингоэнцефалита

Acanthamoeba spp.

2. Babesia caucasica	- бабезиоза

3. Balantidium coli	- балантидиоза

4. Entamoeba hystolytica	- амебиаза

5. Isospora belli	- энтерита

Lamblia intestinalis

6. Naegleria spp.	- менингоэнцефалита

7. Pentatrichomonas hominis	- колита

8. Leishmania major	- кожного лейшманиоза

Leishmania tropica

9. Toxoplasma gondii	- токсоплазмоза

Гельминты

III группа

1. Echinococcus multilocularis 	- альвеолярного эхинококкоза

2. Echinococcus granulosus	- гидатидозного эхинококкоза

IV группа

1. Strongyloides stercoralis	- стронгилоидоза

2. Enterobius vermicularis	- энтеробиоза

3. Hymenolepis nana	- гименолепидоза

4. Trichinella spiralis	- трихинеллеза

5. Opisthorchis felineus	- описторхоза

6. Toxocara canis	- токсокароза

7. Toxocara mystax	- токсокароза

8. Trichocephalus trichiurus	- трихоцефалеза

9. Askaris lumbricoides	- аскаридоза человека

10. Clonorchis sinensis	- клонорхоза

11. Methagonimus jokogowai	- метагонимоза

12. Nanophyetus salmincoli	- нанофиетоза

13. Taeniarinchus saginatus	- тениаринхоза

14. Diphyllobotrium latum	- дифиллоботриоза

15. Taenia solium	- тениоза, цистицеркоза

16. Ascaris suum	- аскаридоза свиней

Яды биологического происхождения

II группа

1. Ботулинические токсины всех типов

2. Холерный токсин

3. Столбнячный токсин

###### III группа

1. Микотоксины	- микотоксикозы

2. Дифтерийный токсин

- Стрептококковый токсин группы А

Примечание:

1. Аттенуированные штаммы возбудителей I-II групп относят к микроорганизмам III группы патогенности. Аттенуированные штаммы III-IV групп относят к IV группе патогенности.

2. По  мере  открытия  новых  возбудителей  инфекционных болезней списки будут дополняться.

Патогенные биологические агенты (ПБА) I-IV групп – патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, грибы), включая генно-инженерно-модифицированные, яды биологического происхождения (токсины), а также любые объекты и материалы, включая полевой, клинический, секционный, подозрительные на содержание перечисленных агентов. (СП 1.2.1318-03 «Термины и определения).

Вирулентность – степень патогенности данной культуры (варианта, штамма). Вирулентность является показателем качественного, индивидуального признака патогенности микроорганизма и может изменяться под влиянием естественных условий.