ПРОЕКТ

------------------------

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

(СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ)

«О  ТРЕБОВАНИЯХ К БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЦЕССОВ  ИСПЫТАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ, обезвреживания и утилизации пестицидов»

#### Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и устанавливает правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами и их действующими веществами с целью

#### охраны жизни и здоровья населения, сохранения его генофонда;

#### охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

#### защиты имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества,

#### предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей пестицидов.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Сфера применения технического регламента

#### 1. Действие настоящего технического регламента распространяется  на следующие объекты технического регулирования:

пестициды,  ввозимые из-за рубежа и производимые на территории Российской Федерации, и их действующие вещества;

производство пестицидов, их ввоз, хранение, перевозка, реализация, применение, обезвреживание и утилизация.

2. Требования технического регламента обязательны для исполнения всеми хозяйствующими субъектами, занятыми в сфере производства, ввоза, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации  пестицидов (далее – хозяйствующие субъекты), включая их использование в условиях лесного, коммунального хозяйства, сельскохозяйственного производства (коллективные, фермерские и личные подсобные хозяйства) и в быту.

###### Статья 2. Основные понятия

В рамках настоящего технического регламента используются следующие основные понятия:

безопасность обращения пестицидов – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу; жизни или здоровью животных и растений при обращении с пестицидами;

биологическая экспертиза пестицида  - процедура оценки опасности пестицида для растений (при борьбе с вредными объектами, сорной растительностью и пр.), с разработкой регламентов применения пестицида;

биоценоз – совокупность растений и животных, населяющих участок окружающей среды с более или менее однородными условиями;

биологический препарат для защиты растений – препарат,  в котором действующим началом является микроорганизм или продукт его жизнедеятельности;

вредные объекты (организмы) –  вредители растений или растительных продуктов, принадлежащие к животному или растительному миру, а также вирусы, бактерии, микоплазмы и другие патогены;

государственный каталог – официальный документ (издание), содержащий сведения о пестицидах, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, их изготовителях и регламентах применения (нормы расхода, кратность обработок, сроки ожидания и т.п.);

государственная регистрация пестицидов – процедура, по результатам которой на основе всесторонней оценки опасности пестицида,  условий его обращения для здоровья людей, растений и окружающей среды выдается свидетельство о государственной регистрации пестицида, на основании которого разрешается производство, ввоз, реализация, перевозка, хранение, применение и реклама пестицида на территории Российской Федерации;

государственная экологическая экспертиза пестицида – процедура оценки экологической опасности пестицида для окружающей  среды;

действующее вещество пестицида (технический продукт, аналитический стандарт) – биологически активная часть пестицида (вещества или микроорганизмы, включая вирусы),  использование которой в виде различных препаративных форм приводит к воздействию на тот или иной вид вредного организма или на рост и развитие растений и животных;

идентификация пестицидов – установление тождественности характеристик пестицидов их существенным признакам;

микоплазмы – микроорганизмы,  лишенные клеточной стенки, образующие многочисленные ферментные системы, являющиеся факторами патогенности;

недопустимый риск пестицидов  – неприемлемый уровень риска, при котором превышены допустимые уровни воздействия пестицидов и возникает реальная угроза жизни или здоровью людей и окружающей среде;

новые виды пестицидов – пестициды, впервые разрабатываемые, внедряемые для промышленного производства или впервые ввозимые на территорию Российской Федерации,  по которым в Российской Федерации не установлены обязательные требования безопасности;

обращение пестицидов - регистрационные испытания, производство, ввоз, реализация, хранение, перевозка, применение, утилизация и обезвреживание пестицидов;

опасный метаболит – продукт превращения (биотрансформации) в живых организмах и\или в окружающей среде действующего вещества пестицида, способный оказывать вредное воздействие на человека, флору и фауну;

патогены – биологические, химические и физические агенты, способные вызывать патологический (болезнетворный) процесс у живых организмов и растений;

пестициды – химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредными организмами: с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся растительной, в том числе сельскохозяйственной продукции, с экто- и эндопаразитами животных и птицы, бытовыми вредителями и переносчиками заболеваний человека и животных,  для уничтожения и предотвращения роста дикой растительности на землях несельскохозяйственного назначения,  для специальных обработок открытых водоемов, а также для регулирования и стимуляции роста растений;

препаративная форма пестицида – состав действующего вещества пестицида и вспомогательного вещества, обладающий установленными физико-химическими свойствами;

регистрационные испытания -  научно обоснованная система изучения опасности пестицидов, технологий  их использования для здоровья людей и окружающей среды;

регламенты применения пестицида – обязательные требования к условиям и порядку  применения пестицидов;

рекомендации по применению пестицида – документ изготовителя (поставщика), содержащий сведения о требованиях безопасности, обеспечивающих охрану здоровья населения и окружающей среды при обращении с пестицидами;

токсиколого-гигиеническая экспертиза пестицида – процедура оценки соответствия (несоответствия) пестицида, технологий, регламентов и условий его производства и применения, включая оценку используемого оборудования, методов аналитического контроля остаточных количеств пестицида в объектах окружающей среды, требованиям охраны здоровья населения и среды его обитания.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации

в области действия настоящего технического регламента

Законодательство Российской Федерации в области действия настоящего технического регламента основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона,  законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также других федеральных  законов и нормативных правовых актов Российской Федерации в области химической, биологической, экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ГЛАВА  2. Требования к безопасному обращению

с пестицидами

Статья 4. Общие требования к обеспечению безопасного

обращения с пестицидами

1.       На  территории  Российской  Федерации   могут производиться,

реализовываться, применяться и ввозиться пестициды, прошедшие  в соответствии с настоящим техническим регламентом государственную регистрацию.

Пестициды, поступающие в обращение на территории Российской Федерации, должны пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия.

2. На всех этапах обращения пестицидов на территории Российской Федерации должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, установленных техническими регламентами по химической, биологической, промышленной, радиационной безопасности, а также взрыво- и пожаробезопасности.

3. Обращение пестицидов не должно

оказывать  вредного  воздействия  на  здоровье  человека  и

среду его обитания;

приводить к превышению установленных нормативов содержания в почве, воздухе, водных объектах и сельскохозяйственной продукции остаточных количеств действующих веществ пестицидов, токсичных и опасных метаболитов и биологических агентов, указанных в приложении 2 к настоящему регламенту;

негативно воздействовать на полезную флору и фауну естественных биоценозов и  агробиоценозов.

Комплексное поступление остаточных количеств пестицидов в организм человека с водой, пищевыми продуктами и воздухом не должно превышать допустимых суточных доз (ДСД), указанных в приложении 2 к настоящему регламенту.

4.    Уровни     опасных   и        вредных      факторов   (загрязненность воздуха рабочей зоны, уровни шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиационная безопасность) на рабочих местах при обращении с пестицидами не должны превышать  допустимых значений, установленных общими техническими регламентами и специальными техническим регламентами по химической, биологической и радиационной безопасности.

5.  Безопасность при обращении с пестицидами обеспечивается посредством:

соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасного обращения с пестицидами;          разработки, совершенствования и реализации комплекса мер, основанных на оценке научно обоснованного и реального риска пестицидов, данных социально-гигиенического и экологического мониторинга и направленных на охрану здоровья населения и окружающей среды от их неблагоприятного воздействия;

системы  государственного  регулирования,   контроля  и  надзора  в

области безопасного обращения с пестицидами;

предотвращения ввоза,  а также производства и использования на территории Российской Федерации пестицидов, не прошедших в установленном порядке биологической, токсиколого-гигиенической и экологической экспертизы и последующей государственной регистрации;

предотвращения     использования    при    применении     пестицидов

технологий и оборудования, не отвечающих требованиям химической, промышленной, пожарной, электро- и взрывобезопасности, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям;

соблюдения требований безопасного обращения  с пестицидами, установленных настоящим техническим регламентом и изложенных в  Государственном каталоге пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее – Государственный Каталог) и рекомендациями  по применению конкретных пестицидов, утвержденными в установленном порядке;

соблюдения мер профилактики неблагоприятного воздействия пестицидов на здоровье населения, включая медико-профилактическое обслуживание и санитарно-бытовое обеспечение лиц, занятых в процессе обращения с пестицидами,  информирование и обучение населения, включая работников,  контактирующих с пестицидами (далее – работающие с пестицидами),   по безопасному использованию указанных средств.

6.  Пестициды, поступающие в обращение, должны соответствовать требованиям безопасности, установленным настоящим регламентом. Характеристики пестицидов должны соответствовать характеристикам, установленным при  государственной регистрации конкретных препаратов.

### 7.    Поставщики     пестицидов,    до   выпуска    их   в  обращение на

### территории Российской Федерации,  обязаны обеспечить поставку аналитических стандартов для организации последующего контроля на содержание остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды.

### 8.         Каждая     партия    пестицидов  должна  быть   упакована    и

### промаркирована в соответствии с требованиями настоящего регламента. На каждой упаковке должна быть оформлена тарная этикетка установленного образца с изложением мер безопасного обращения с конкретным пестицидом. При невозможности размещения данной информации на тарной этикетке, к каждой упаковочной единице должны прилагаться рекомендации по применению препарата с изложением мер предосторожности при обращении с ними.

9. Упаковка    пестицидов    должна       обеспечивать герметичность    тары     и  изготавливаться  из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и предотвращение возможности загрязнения пестицидами окружающей среды на всех этапах их обращения.

Бумажную или деревянную тару из-под пестицидов уничтожают путем сжигания в местах, определенных в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об экологической безопасности федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор и деятельность в области охраны природы.

При наличии договора с изготовителем (поставщиком) металлическая тара и специальная тара из полимерных материалов может быть возвращена изготовителю в не обезвреженном виде, но чистая снаружи и плотно закрытая.  В противном случае перед ее утилизацией или уничтожением  она подвергается обезвреживанию в соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

10. Маркировка пестицидов должна быть четкой, разборчивой, содержащей всю необходимую информацию о мерах безопасного обращения с конкретными препаратами, в том числе в случаях аварийных (чрезвычайных) ситуаций, возникающих при обращении пестицидов.

11. На предприятиях, осуществляющих производство, хранение, реализацию, перевозку, применение, обезвреживание и утилизацию пестицидов, должно быть обеспечено проведение медицинских осмотров  работающих в контакте с пестицидами - предварительно при поступлении на работу и периодически, в процессе работы, а также анализ состояния здоровья работников.

На основе полученных результатов работодателем разрабатываются с участием специализированных медицинских учреждений и осуществляются мероприятия по предупреждению профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.

К работе с пестицидами  не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, не прошедшие медицинские осмотры в установленные сроки, или с наличием заболеваний, являющихся противопоказаниями к обращению с пестицидами.

Не допускается также работа лиц, не прошедших обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами.

Порядок и сроки проведения медицинских осмотров работающих в контакте с пестицидами устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

12.  Работающие с  пестицидами    обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, указанными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

Централизованная стирка спецодежды осуществляется в прачечных, оборудованных сооружениями по очистке и обезвреживанию сточных вод.

Очистка и обезвреживание спецобуви и других средств индивидуальной защиты осуществляется с учетом требований, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

13. При обращении с пестицидами на рабочих местах запрещается курить, пользоваться открытым огнем,  принимать пищу.

14.  Не допускается ввод  в   действие  и эксплуатация  объектов        по производству,  хранению пестицидов и протравливанию семян  без принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации сооружений (установок) по очистке выбросов в атмосферу, сбору и обезвреживанию сточных вод.

Сброс   (смыв)   пестицидов   в   дренажные  системы,  а   также   сброс не обезвреженных (неочищенных) производственных сточных вод в бытовую канализацию или в водоемы не допустим.

Ливневые и талые воды с промышленных площадок  должны подвергаться очистке и обезвреживанию до уровней, обеспечивающих содержание остаточных количеств пестицидов в воде водоемов (в местах сброса сточных вод) в концентрациях, не превышающих установленные нормативы, изложенные в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.

15.    Хранение    пестицидов   осуществляется   в   помещениях,

специально предназначенных для этих целей.

При     хранении   пестицидов    должны   соблюдаться   требования,

предусмотренные тарной этикеткой, рекомендациями по применению конкретных пестицидов,  их классификационными шифрами, включая создание условий для раздельного хранения средств, несовместимых по своим физико-химическим свойствами (летучести, окисляемости и пр.), пожаро- и взрывоопасности, реакционной активности, температурным режимам хранения.

16. Складирование пестицидов проводится в штабелях, на поддонах и стеллажах.

Хранение тары из-под пестицидов допускается под навесом.

17. Остатки пестицидов, не использованных при их применении в течение рабочего дня, подлежат возврату в места их хранения с отметкой в специальных журналах (книгах) движения пестицидов.

18.     Помещения   для    складирования    пестицидов  должны   быть

обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, бочки с водой и другие).

19.  Стены и потолки помещений, где проводятся работы с пестицидами,   покрываются материалами, позволяющими проводить их периодическую влажную обработку;  полы должны иметь уклоны в сторону трапов для стока воды.

20. До проведения обработок пестицидами, не позднее чем за  3 дня, ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади,   через средства массовой информации (печатные органы субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, радио, электронные средства и другие способы доведения информации до населения) о запланированных работах. На границах обработанных пестицидами площадей (участков) выставляются щиты с указанием «Обработано пестицидами», предупреждающие о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

21. При обращении пестицидов должны соблюдаться санитарно-защитные зоны от населенных мест, водоисточников, оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, указанные в приложении 1 к настоящему техническому регламенту.

Статья 5. Требования безопасности при ввозе пестицидов

1.    Ввоз    в   Российскую   Федерацию  пестицидов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии свидетельства о государственной регистрации ввозимого  пестицида или сведений о включении его в план регистрационных испытаний; при этом объем ввозимых пестицидов определяется их потребностью для проведения испытаний.

Номер регистрационного свидетельства включается в контракт (договор) на поставку пестицида.

2. Действующие вещества пестицидов допускаются к ввозу только при наличии договора купли-продажи, подтверждающего их использование в качестве сырья для производства пестицидов, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке или включенных в план регистрационных испытаний.

Статья 6. Требования    безопасности    при

производстве пестицидов

- Требования     настоящего      технического     регламента

распространяются на все организации Российской Федерации, независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие  проектирование, строительство, реконструкцию и функционирование производств пестицидов,  включая их расфасовку и упаковку.

2.   Производство пестицидов должно осуществляться в  соответствии с нормативной и\или технической документацией на  конкретный препарат,  утвержденной изготовителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    Указанная документация должна быть разработана с учетом результатов государственной регистрации конкретных препаратов.

3. Ввод в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых производств, производство   новых    видов   пестицидов осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при наличии проекта строительства (реконструкции, размещения)  производства.

4. Сточные воды, содержащие трудно окисляемые или не подвергающиеся биологическому окислению химические вещества, подлежат предварительной очистке методами физико-химического, термического или каталитического окисления на локальных или общепроизводственных установках до достижения концентраций содержания остаточных количеств пестицидов, изложенных в приложении 2  к  настоящему регламенту.

5. Производственные участки, где возможно превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть изолированы от других рабочих мест; кроме того, обеспечивается  их дистанционное управление. При применении в технологии веществ 1-го класса опасности должен быть обеспечен замкнутый цикл производства.

Не разрешается выносить на открытые площадки технологическое оборудование при использовании или получении в процессе производства вредных веществ 1-го класса опасности.

6. Процессы загрузки, расфасовки, дробления, рассева, взвешивания и упаковки пестицидов должны быть  механизированы.

7. Используемое   оборудование      должно        обеспечивать  легкость очистки и технического обслуживания, предусматривать устройства по улавливанию вредных веществ. Оборудование для работы с жидкостями не должно допускать утечек и брызг и иметь коллектор для их сбора.

Должна быть предусмотрена аварийная остановка производства при отключении электроэнергии.

8.     Методы     обезвреживания   сточных   вод,   улавливания газовых

выбросов,    утилизации, обезвреживания или уничтожения отходов производства, тары из-под пестицидов разрабатываются изготовителем пестицидов  и включаются в техническую документацию на производство конкретного пестицида.

9.  На каждом производстве должна быть внедрена система документированного производственного контроля за технологическими режимами производства, показателями   исходного сырья и конечной продукции, изложенными в паспортах безопасности изготовителя, характером вредных выбросов в окружающую среду.

При отсутствии на предприятии аккредитованной производственной лаборатории для проведения вышеуказанного контроля,  исследования проводятся на договорной основе в  лабораториях и испытательных центрах, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. К началу поставки пестицида на потребительский рынок страны изготовителем утверждается  и предоставляется потребителю паспорт безопасности, содержащий полную информацию по безопасному обращению с конкретным пестицидом при его хранении, перевозке, реализации, применении, обезвреживании и утилизации.

###### Статья 7.  Требования  безопасности при реализации пестицидов

1. Реализация   пестицидов  для   применения  в   сельском,  лесном  и коммунальном хозяйстве (24 группа товаров по общероссийскому классификатору продукции) должна      осуществляться со склада предприятия-изготовителя или со складов, специально предназначенных для хранения и отпуска пестицидов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Реализация пестицидов, предназначенных для применения в быту и в условиях личных подсобных хозяйств (23 и 93 группа товаров по общероссийскому классификатору продукции), должна осуществляться через специализированные отделы розничной торговли.

3. Не допускается реализация пестицидов, не имеющих свидетельства о их государственной регистрации.

4.  Организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю пестицидами, обязаны:

приобретать и реализовывать пестициды, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке;

обеспечить отпуск потребителям пестицидов только в таре изготовителя, при наличии соответствующей информации о мерах безопасного обращения,  включая сведения об обращении с остатками непригодных к дальнейшему использованию пестицидов и тарой из-под них,  с соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

5.  В случаях нарушения целостности тары, пестициды  должны быть немедленно переупакованы и возвращены поставщику. Категорически запрещается оставлять пестициды рассыпанными или пролитыми. Уборка в загрязненных помещениях осуществляется в соответствии с требованиями по обеззараживанию, указанными на тарной этикетке (рекомендациях по применению).

##### Статья 8. Требования безопасности при  хранении

##### пестицидов

1. Запрещается использовать помещения для складирования пестицидов для иных целей, а также хранение пестицидов в помещениях не целевого назначения, навалом и под открытым небом.

2.   Перед    началом    работы    на    складах,   оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, должно быть осуществлено 30-минутное вентилирование помещений, а при отсутствии принудительной вентиляции – их сквозное проветривание.

3.  В складских помещениях для хранения пестицидов с постоянным пребыванием персонала оборудуется специальное помещение для работников, вне зоны складирования пестицидов.

Пребывание  кладовщика и других лиц на складе допускается только

на время приема и выдачи пестицидов и иной кратковременной работы. Присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе, не допускается.

4. Минимальное расстояние между стеной и тарой с пестицидами должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом – 1 м, между светильником и грузом – 0,5 м.

5. Жидкие и порошкообразные (гранулированные, сыпучие) пестициды хранят раздельно (в различных секциях).

Складирование бочек и другой тары с пестицидами с завинчивающимися пробками производится пробками вверх. Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искру.

6. Выдача пестицидов потребителям с расходных складов  осуществляется в количествах, соответствующих планируемым объемам работы на один день, с оформлением соответствующих записей в журнале учета движения препаратов.

7.   Для     нейтрализации    пестицидов   в  случаях   их  пролива склады обеспечиваются необходимым количеством дезактивирующих средств, указанных на тарных этикетках хранящихся пестицидов.

8.      Уборка     помещений     склада    проводится    по     мере

необходимости, но не реже одного раза в две недели.

9. Складские территории, предназначенные для хранения   свыше 50 тонн пестицидов,  должны быть обеспечены водопроводом и системой очистки  сточных вод от пестицидов.

10.  В    складских   помещениях,    на  видном  месте,   должна  быть размещена информация (инструкции) по безопасности и мерам предосторожности при обращении с хранящимися  пестицидами.

###### Статья 9. Требования безопасности при перевозке пестицидов

1.  Перевозка  пестицидов  осуществляется  в  герметичной   таре изготовителя,  в специально оборудованных и имеющих соответствующую маркировку транспортных средствах, в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов, действующих на различных видах транспорта, включая наличие аварийных карточек системы информации об опасности при перевозках.

2. Не допускается совместная перевозка пестицидов, несовместимых по своим физико-химическим свойствам (летучести, окисляемости и пр.), пожаро- и взрывоопасности.

3. Во время перевозки запрещается пребывание на транспортных средствах посторонних лиц.

4. Транспортные средства после завершения перевозок и освобождения от пестицидов  подвергаются влажной уборке и обезвреживанию в соответствии с требованиями, указанными в тарных этикетках и сопроводительной  документации на перевозимые препараты.

Статья 10.   Требования безопасности при

наземном  внесении пестицидов

1. Обработки с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей водными растворами пестицидов должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/сек, относительной влажности воздуха не менее 40 и не более 80 %.

Инструментальный контроль метеорологических условий (температура и относительная влажность воздуха, скорость ветра) производится исполнителями перед началом работы.

2. При внесении пестицидов  с помощью ранцевой аппаратуры работники не должны находиться относительно друг друга с подветренной стороны, с целью исключения попадания их в зону опрыскивания.

3. Внесение  пестицидов  в  почву   (гранулы,    растворы,  порошки, сжиженные газы) допускается только с помощью специальной аппаратуры (фумигаторы, апликаторы и др.). Недопустимо использование для внесения гранулированных пестицидов в почву туковысевающих устройств.

4.  Рабочие жидкости (растворы)  готовятся:

- на специальных растворных узлах и заправочных площадках (пунктах), имеющих твердое покрытие  и уклон для сбора сточных вод в специально оборудованное место или специальные емкости;

- непосредственно в емкостях (баках) в  местах применения пестицидов.

5. На площадках должны быть резервуары с водой,  аппаратура для приготовления рабочих растворов, баки с герметичными крышками для их хранения, приспособления для заполнения резервуаров опрыскивателя (насос, шланги), весы с разновесами,  а также аптечка, мыло, полотенце, умывальник, средства индивидуальной защиты  для работников.

6. До приготовления рабочего раствора и перед заполнением емкости опрыскивателя проверяется соответствие препаратов их наименованию и назначению, исправность смесителей, наличие в баках фильтров и состояние мешалок.

Не допускается открывать люк и проверять наполнение емкостей с пестицидами визуально, а также заправлять опрыскиватели без наличия в них фильтров.

При заполнении емкостей необходимо находиться с наветренной стороны, не допуская попадания препаратов в зону дыхания работников и на открытые участки тела.

7. Кроме тары с препаратами на площадке должны находиться емкости с водой, а также препараты  для обезвреживания мест случайного пролива рабочих растворов пестицидов, указанные в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

Статья 11. Требования безопасности при

применении пестицидов  авиационным методом

1. При проведении авиационно-химических работ (авиахимработы)  используются  пестициды, для которых указанная технология внесена в Государственный каталог.  При этом объемы, сроки, условия обработок и картограммы обрабатываемых площадей согласовываются с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор и деятельность в области охраны природы в субъектах Российской Федерации.

2. Вновь внедряемые технологии авиахимработ и применяемое на летательных аппаратах оборудование допускаются к использованию после их токсиколого-гигиенической и экологической экспертизы и должны обеспечивать безопасность обращения пестицидов в соответствии с принятыми рекомендациями по их применению.

3. Аэродромы должны быть оборудованы дегазационными площадками для периодической очистки от пестицидов   воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды работников.

4.   Запрещается   эксплуатация    неисправной    техники     и

воздушных судов.

При авиационном опрыскивании аппаратура должна быть оборудована надежными отсечными устройствами. Работа с неисправными отсечными устройствами не допускается.

5.  Не   допускается   авиационная   обработка    пестицидами

участков, если   на них или в пределах санитарного разрыва (2000 м от границ обрабатываемого участка) обнаружены люди или домашние животные, а также участков, расположенных ближе 2 км от населенных пунктов,  рыбохозяйственных водоемов и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также ближе 2 км от мест выполнения других сельскохозяйственных работ.

Не допускается проведение авиахимработ при скорости ветра на рабочей высоте более 4 м\сек.

6. До  начала  проведения  работ  командир воздушного судна обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих обработке,  и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопасность полетов, проинформировав об этом заказчика работ.

7.   Воздушное     судно    и     аппаратура    после     окончания

авиахимработ очищаются от остатков препаратов и обрабатываются   в соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

Статья 12. Требования безопасности при  применении

пестицидов в условиях защищенного   грунта

1.  Применение пестицидов в теплицах допускается только после проведения всех работ по уходу за растениями (полив, рыхление почвы, подвязка растений и пр.) и с обязательным применением средств индивидуальной защиты.

Сразу после применения пестицидов теплица должна быть закрыта; у входа устанавливается знак «Осторожно. Обработано пестицидами».

2. Возобновление работ осуществляется по истечении установленного времени экспозиции и не ранее регламентированных сроков выхода людей на обработанные пестицидами площади, указанных в Государственном каталоге. При этом предварительно проводится тщательное сквозное проветривание помещений, а персонал в первый день работы дополнительно к имеющейся спецодежде должен использовать фартуки и нарукавники с пленочным покрытием, резиновые перчатки с текстильной подкладкой и сапоги.

В случае производственной необходимости, а также при возникновении аварийных ситуаций вход в теплицы в течение первых суток после обработок допускается только с использованием специальных средств индивидуальной защиты, указанных в рекомендациях по применению конкретных препаратов.

3. Применение  аэрозолей   допускается   после дополнительной

герметизации теплиц.

4.       Пропаривание  почвы  в теплицах  в летнее время  должно

проводиться при условии тщательного сквозного проветривания теплиц.

При  замене грунта в теплицах, почва, загрязненная пестицидами сверх установленных нормативов, подлежит обезвреживанию в соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

Статья 13. Требования безопасности при фитосанитарной

подготовке семян, посадочного материала и их обороте

1. Протравливание семян и посадочного материала (далее – протравливание семян) осуществляется на специально оборудованных  отделениях семенных и кукурузокалибровочных заводов или пунктах протравливания, оснащенных в соответствии с требованиями и  нормами технологического проектирования, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Процесс протравливания должен быть полностью механизирован. Протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания категорически запрещается.

2.  Выгрузка   протравленных семян   производится в плотно пригнанную к выгрузным устройствам специальную тару из прочных, непроницаемых для пестицидов материалов, плотно закрываемую после упаковки. На таре должна быть четкая информация – «протравлено».

В   случае    отсутствия   возможности   упаковки  семян  в

специальную тару протравленные семена загружаются непосредственно в загрузчики сеялок.

3. Не допускается:

пересыпать расфасованные протравленные семена в другую

тару;

хранить неупакованные протравленные семена насыпью на полу, на зернотоках и в складских помещениях, предназначенных для хранения продовольственного или фуражного зерна;

подвергать протравленные семена  дополнительной обработке (очистка, калибровка, сортировка и другие способы обработки).

4. Отпуск протравленных семян производится по письменному разрешению руководителя работ с точным указанием их веса.

5.  Неиспользованные для сева семена возвращаются на склад по акту. Остаток неиспользованных протравленных семян хранится в изолированном помещении до будущего года с соблюдением правил безопасности, установленных для пестицидов, использованных при протравливании. Вопрос о возможности их дальнейшего использования по назначению рассматривается государственной службой защиты растений.

Статья 14. Требования безопасности при изготовлении

и применении отравленных приманок

- Использование   приманок  запрещается  в заповедниках  и

зонах обитания охраняемых диких животных.

2. На территории пунктов приготовления приманок  оборудуется помещение (навес, палатка) для хранения средств индивидуальной защиты  работников, душевая или умывальник, место отдыха и приема пищи, аптечка для оказания первой доврачебной помощи.

3. Отравленные приманки разбрасывают специальными машинами. При невозможности механизации указанного процесса раскладка приманок вручную осуществляется дозирующими мерками (аппликаторы и т.п.).

4.   Неиспользованная  приманка   (вместе с подложками  для ее

применения) возвращается на склад (в места приготовления), о чем должностным лицом делается соответствующая запись в журнале учета движения приманок.

5. Вокруг нежилых помещений, животноводческих ферм и комплексов, мест концентрации полезных диких зверей и птиц в радиусе не менее 300 м допускается раскладка приманок только в вертикальные норы или приманочные ящики.

6.   Не допускается применять родентициды в приманках:

на территории заповедников и вокруг них в пределах установленных охранных зон;

в период весеннего перелета птиц на путях их массового перелета.

7.  После   окончания   работ  площадку  для  приготовления

приманок тщательно очищают от просыпавшейся приманки и подвергают влажной уборке.

Статья 15. Требования безопасности при  применении

пестицидов в животноводстве и  птицеводстве

1. Обработка пестицидами животных  и птицы  осуществляется  в специально оборудованных помещениях, на открытых площадках или в местах содержания животных и птицы  под контролем ветеринарных специалистов, с соблюдением требований, установленных в статье 4 настоящего регламента и  рекомендациями (наставлениями) по применению конкретных препаратов.

2. Агрегаты (купочные ванны,  опрыскивающие устройства и пр.), площадки для обработки животных, загоны с расколами и другое оборудование размещаются на равнинных участках, расположенных с подветренной стороны относительно селитебной зоны, с соблюдением установленных санитарно-защитных зон. Высота стояния грунтовых вод на данных участках  должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Площадки для обработки животных и загоны для их последующего отстоя должны иметь твердое покрытие и уклон  в сторону бетонированного резервуара для сбора отработанной жидкости.

3. В случае вынужденного забоя животных и\или птицы ранее  сроков ожидания, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов и определяющих безопасность продукции животноводства для потребителей, вопрос об использовании продуктов убоя должен решаться  в соответствии с законодательством Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор  и государственный ветеринарный надзор.

4. Возобновление работ в помещении, где проводились обработки пестицидами, возможно только по истечении  времени экспозиции и не ранее сроков допуска людей в обработанные помещения. При этом предварительно проводится активное проветривание помещений с применением приточно-вытяжной вентиляции или (при отсутствии механической вентиляции) пассивного проветривания через окна и двери. После обработки животноводческих помещений, при наличии косвенных, визуальных признаков возможного нарушения установленных регламентов применения препаратов,    проводится выборочный лабораторный контроль воздуха помещений на наличие остаточных количеств препарата, содержание которого в воздухе не должно превышать установленные предельно-допустимые концентрации.

###### Статья 16. Требования безопасности при применении пестицидов  в лесном хозяйстве

1. На площадях, обработанных пестицидами, силами специалистов лесной охраны должен быть обеспечен контроль за соблюдением требований, установленных настоящим регламентом и  изложенных в Государственном каталоге, выполнением сроков безопасного проведения лесохозяйственных работ, отдыха населения, сбора ягод и грибов, выпаса скота, сенокошения.

2. Организации, ответственные за проведение работ,  обеспечивают выборочный контроль за содержанием остаточных количеств пестицидов в дикорастущих грибах, плодах, ягодах на площадях, где применялись пестициды.

Статья 17. Требования безопасности при применении   пестицидов в черте населенных пунктов

1. В городских парках, скверах, бульварах, на улицах и проспектах, в том числе на трамвайных путях и путепроводах,  проводятся очаговые обработки с минимальной нормой расхода пестицидов при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 м.

2. Во дворах и придомовых участках выборочная очаговая обработка допускается только в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений, с минимальной нормой расхода пестицида.

3.  Не допускается применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения и в непосредственной близости от воздухозаборных устройств.

4. Городские зеленые насаждения обрабатываются пестицидами только при помощи наземной штанговой аппаратуры.

Очаговую обработку насаждений  проводят поздно вечером или рано утром (с 22 до 7 часов утра), в безветренную погоду (скорость ветра не более 3 м\сек), при малой инсоляции и минимальных воздушных потоках.

В один прием обрабатываются участки площадью не более 5 га.

5. Обработка лесопарков, садов и парков допускается только при возможности соблюдения санитарных разрывов не менее 300 м между обрабатываемыми объектами и водоисточниками.

6.  При обработке пестицидами скверов и парков необходимо обеспечить защиту от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов в расположенных на территории скверов и парков торговых точках  (киосках, павильонах и пр.). Работа торгового объекта возобновляется после его влажной уборки.

До наступления установленных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов сроков возможного выхода населения  для отдыха в парки и скверы, подвергавшиеся обработке, проводится влажная обработка  паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения детских и спортивных площадок).

Статья 18. Требования безопасности при применении пестицидов

на землях  несельскохозяйственного использования

1.  Применение    пестицидов   в    районе прохождения железнодорожных магистралей разрешается только наземным методом.

2. На землях несельскохозяйственного использования (линии электропередач, автодорог, нефте- и газопроводов) допускается проведение авиационно-химических работ с соблюдением природоохранных и санитарно-гигиенических требований, изложенных в статье  11  настоящего регламента.

3. Не допускается проведение обработок в случаях невозможности обеспечения установленных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от населенных мест, водоисточников,  мест размещения оздоровительных учреждений, дачных поселков и т.д.

4. При обработке железнодорожных путей скорость перемещения опрыскивателей не должна превышать 40 км/час. Распыливающие наконечники опрыскивателей должны обеспечивать направленный поток пестицидов на подлежащую обработке территорию.

5. Транспортные средства, оборудованные опрыскивателями, обеспечиваются умывальником, аптечкой первой помощи, моющими и обеззараживающими средствами, индивидуальными полотенцами для работников.

Для лиц, занятых внесением пестицидов, должны быть созданы

условия для санитарной обработки (душ) в конце рабочего дня.

6. Рабочие жидкости пестицидов допускается готовить в резервуарах опрыскивателей. Промывка опрыскивателей на железнодорожном ходу производится в движении на необработанных участках пути.

7. Обработка путей прекращается за 300 метров до мостов и санитарных зон границ станций (платформ) и возобновляется через 300 метров после проезда водоема.

8. В период обработки и после ее окончания (на время указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов сроков ожидания) в полосе отвода дорог и на обработанных территориях запрещается выпас скота и заготовка сена, а в защитных лесонасаждениях - сбор ягод и грибов.

9. Проведение путевых работ сразу после применения пестицидов может осуществляться в исключительных случаях, при острой производственной необходимости. Использование в этом случае работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов обязательно.

Статья 19. Требования безопасности при дезинсекции и дератизации в жилых, общественных и производственных

помещениях, на  транспортных средствах и в открытой природе

- Дезинсекцию  и   дератизацию  в   жилых,  общественных  и

производственных помещениях, на транспортных средствах и в открытой природе проводят специальные службы, состоящие из работников, прошедших специальную подготовку.

Дезинсекция   обеспечивает  истребительные   мероприятия   и

защиту от нападения членистоногих (синантропных тараканов, мух, блох, вшей, клопов, муравьев и клещей), паразитирующих в жилых, общественных и производственных помещениях, в населенных пунктах (здания и прилегающая территория), в местах складирования продовольствия и фуража,  на транспорте и в открытой природе.

Дератизация    обеспечивает   истребление   синантропных грызунов в населенных пунктах и на транспорте, а по эпидемиологическим показаниям - грызунов-носителей и резервуаров инфекционных заболеваний человека и животных в открытой природе.

2. На объектах повышенного риска и при работе в особо сложных условиях (подземные тоннели,  каменноугольные шахты и т.п.) должны работать не менее 3-4 человек в сопровождении лиц, хорошо знакомых с данным объектом.

Продолжительность работы специальных служб при проведении  дезинсекции и дератизации  не должна превышать 6 часов  при работе через день, или 4-х часов при ежедневной работе. Через 45-50 минут необходимо делать перерывы на 10-15 минут, во время которых работник должен выйти на свежий воздух, сняв респиратор.

3. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводят при открытых форточках, окнах. После окончания работ помещение тщательно проветривают не менее 1 часа.

Вход в обработанные помещения допускается после их уборки, проводимой не ранее, чем через 8-12 часов после дезинсекции и не позже, чем за 3 часа до использования объекта по назначению. Средства, обладающие летучестью, удаляют с обработанных поверхностей через 3-4 часа после их применения.

4. Фасовку, приготовление  рабочих растворов,  эмульсий  и приманок проводят в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. В указанных помещениях  запрещается хранение личных вещей, питьевой воды, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение.

5. Дератизационные средства должны внешне резко отличаться от пищевых продуктов и фуража,  что достигается окрашиванием средств, их специальной упаковкой и маркировкой. Для приготовления отравленных приманок запрещается использовать не дробленые семена подсолнуха.

В помещениях, где хранятся незатаренные пищевые продукты, запрещается применять ядовитые покрытия (липкие и пылящие). Запрещается раскладывать сыпучие (в том числе зерновые) отравленные приманки в непосредственной близости от незатаренных пищевых продуктов.

В случаях необходимости размещения дератизационных средств среди пищевых продуктов, упакованных в легко повреждаемую грызунами тару (картонные коробки, бумажные пакеты, мешки и др.), применяются дератизационные блоки (парафиновые, восковые и т.п.), помещенные в специальные защитные контейнеры, исключающие разнос приманки грызунами и случайное попадание ядовитых веществ в продукты.

6. Дезинсекционные и дератизационные средства хранятся в плотно закрытой неповрежденной таре  (упаковке) с этикеткой, включающей предупреждающую надпись "ЯД" или "ТОКСИЧНО", при условиях, регламентированных нормативной и/или технической документацией  на каждое средство, в специальных помещениях-складах.

Склад для хранения дезинсекционных и дератизационных средств должен иметь  помещения:

- для хранения средств дезинсекции, дератизации и дератизационных приманок;

-  для выдачи указанных средств;

-  для  хранения личных вещей и спецодежды работников.

7. Дезинсекционные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях - поликлиниках, диспансерах и т.п., а также в детских учреждениях  проводят средствами, разрешенными для применения в этих учреждениях в соответствии с рекомендациями по применению конкретных пестицидов. Обработки проводятся после окончания работы учреждения, в санитарные или выходные дни.  Из обрабатываемых помещений  выносят детские игрушки.

При дератизации  в лечебно-профилактических и детских учреждениях запрещается применять яды острого действия ("Фосфид цинка");  разрешаются средства только хронического действия  (антикоагулянты в форме парафинированных брикетов или восковых блоков).

Дератизационные средства следует раскладывать в местах, недоступных детям.

После проведения дератизационных мероприятий осуществляют сбор трупов грызунов. Собранные трупы направляют на сжигание (на мусоросжигательные станции, специализированные установки по обезвреживанию промышленных и бытовых отходов и др.).

8.  Дезинсекция пассажирских вагонов методом газации должна проводиться в дезангарах, в пунктах формирования поездов или на открытых пунктах газации вагонов.

Пассажирские вагоны перед выходом с пункта газации должны быть проверены на полноту дегазации. Включение вагона в рейс разрешается по истечении установленного срока ожидания и при отсутствии запаха пестицида в воздухе вагона. При необходимости могут быть проведены лабораторные исследования воздуха на содержание остаточных количеств пестицидов.

По эпидемиологическим показаниям  дезинсекция отдельных объектов пассажирского вагона может быть проведена в пути следования,        для чего каждый пассажирский состав должен быть оснащен набором инсектицидных средств, включенных в противоэпидемическую укладку, находящуюся у начальника поезда, а персонал должен быть подготовлен по вопросам их безопасного использования.

9. Дератизацию пассажирских вагонов с использованием отравленных приманок проводят при условии  не менее 12-часового отстоя вагонов в пунктах формирования и оборота поездов.

10. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия на морских судах проводят в пунктах стоянки, в отсутствие пассажиров и основной части экипажа.

Дезинсекция и дератизация  морских и речных судов методом газации  проводится  при условии обеспечения герметичности обрабатываемых  помещений.

При проведении дезинсекции в каютах, кубриках, на пищеблоках, в цехах по переработке рыбы используют средства, разрешенные для применения в жилых помещениях.

11. Дезинсекция и дератизация на воздушных судах осуществляются при проведении базовой уборки воздушных судов, при отключенном электропитании.

12. Эксплуатация всех видов пассажирского транспорта (вагоны, самолеты, суда, автомашины) и возобновление работы детских, лечебно-профилактических учреждений и других административных зданий после дезинсекционной обработки и дератизации должна осуществляться после сквозного проветривания и тщательной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для этих целей федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Проветривание помещений продолжают до возобновления в них работы.

Статья 20 . Требования безопасности при  фумигации

пестицидами помещений и почвы

- Фумигация      помещений     и       почвы       проводится

специальными отрядами в составе не менее 3-х человек,  обеспеченными средствами индивидуальной защиты и имеющими допуск (разрешение), выданный специально уполномоченным органом в области охраны труда.

До начала работ работодатель организует производственное обучение (профессиональную подготовку) указанных работников.

- При   фумигации   газобаллонным   способом    работники

должны строго соблюдать правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

При перевозке баллоны необходимо укладывать колпаками в одну сторону и надежно укреплять, при погрузке и выгрузке – предохранять от толчков, падения и ударов; запрещается спускать их с транспортных средств колпаками вниз и переносить, держа за вентиль. Хранить баллоны на складах необходимо в вертикальном положении, пользуясь башмаками-подставками, при температуре не выше + 25 С.

Перед газацией у всех баллонов проверяют исправность вентилей. Если колпак не отвинчивается легко рукой, его осторожно отвинчивают гаечным ключом. При использовании фумигантов, хранящихся в бочках, последние необходимо открывать специальными ключами. Если в ачестве укупорочного средства использованы пробки,  запрещается подогревать их или выбивать  с помощью зубила.

3. С момента начала фумигации до окончания дегазации  обеспечивается круглосуточная охрана объекта. Лица, охраняющие объект, должны иметь противогаз и пройти инструктаж по технике безопасности.

4.   Дегазация   помещений    проводится     в     установленные

Государственным каталогом сроки путем активного проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или пассивного проветривания через окна и двери.

При использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ необходимо обеспечить активное проветривание подвальных помещений.

Окончание дегазации устанавливается руководителем работ с оформлением письменного разрешения на право пользования помещением.

Допуск людей в обработанные помещения возможен  после истечения установленных сроков дегазации и исчезновения запаха фумиганта. При необходимости должностным лицом, ответственным за выполнение работ, организуется проведение лабораторного контроля на наличие остаточных количеств фумиганта в воздухе помещений. За 2 часа до проверки на полноту дегазации помещение должно быть закрыто.

5. В случаях фумигации помещений одновременно с обработкой какой-либо пищевой продукции (находящаяся в трюмах судов, зерноскладах, холодильных камерах), по окончании дегазации контролируются остаточные количества фумиганта в данной продукции.

Статья 21. Требования  безопасности при применении пестицидов  в условиях  личных подсобных хозяйств

В  личных   подсобных   хозяйствах   могут  использоваться

пестициды 23 и 93 группы товаров по общероссийскому классификатору продукции, зарегистрированные в Государственном каталоге под литерой «Л».

Препараты, предназначенные для применения в условиях личных подсобных хозяйств, в упаковке, не позволяющей производить точное отмеривание количества препарата, должны иметь упаковку, не превышающую норму расхода на обработку 0,1 га.  Требование по количеству не распространяются на пестициды в упаковке с мерными приспособлениями (мерный стаканчик, расходная шкала и т.п..) и к заводской упаковке, пригодной к многократной герметизации препарата.

2. Продолжительность непрерывных работ с пестицидом не должна превышать 60 минут. Обработки  проводятся  в ранние утренние часы или поздно вечером с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, указанных в рекомендациях по применению препарата.

3.  Не допускается использование для защиты растений и животных препаратов при отсутствии тарной этикетки и  рекомендаций по применению с изложением мер предосторожности и правил пользования препаратом, включая доврачебную помощь в случаях отравлений и способы обезвреживания используемого оборудования и тары.

4.    Не   допускается     использование    для    приготовления

рабочих растворов пестицидов посуды (емкостей) для пищевых продуктов и питьевой воды.

5. Объем приготавливаемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов.

6. При   хранении    пестицидов   и   их   рабочих   растворов

должна быть исключена возможность загрязнения пищевых продуктов, а также  доступ к препаратам детей и домашних животных.

7. Для внесения растворов пестицидов должны применяться только опрыскиватели ранцевого типа, имеющие штангу не короче 1,2 метра.

- При   приготовлении   и   применении  рабочих  растворов

должны быть осуществлены меры безопасности, исключающие загрязнение препаратами водоисточников, соседних участков и культур, расположенных на   границе  с  обрабатываемой площадкой. Для этого рядом возделываемые культуры и водоисточники укрываются защитными материалами (пленкой) на расстояние возможного сноса препарата.

# Вода   из  шахтных  колодцев перед использованием подлежит кипячению. Водоразборные краны (колонки) на сетях централизованного водоснабжения, находящиеся в зоне возможного сноса препаратов, подлежат промывке чистой водой.

9.  Использованные при проведении обработок оборудование, посуда и инвентарь после завершения работ тщательно промываются мыльно-содовым раствором или другими средствами, указанными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов, и сливаются в канализацию; при ее отсутствии - в специальную яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее 15 м от колодцев и дренажной мелиоративной сети.

10. При проведении фумигации помещений (подвалов, погребов) для хранения сельскохозяйственной продукции должны соблюдаться необходимые меры безопасности, установленные для конкретных препаратов и изложенные в статье 20 настоящего регламента.

Запрещается фумигация помещений, расположенных в жилых домах.

Фумигация изолированных (отдельно стоящих) погребов и подвалов должна исключать возможность негативного влияния пестицидов на условия пребывания и здоровье людей, для чего помещения максимально герметизируются на период фумигации, а жители соседних домов оповещаются о времени обработок.

Статья 22. Требования безопасности при обезвреживании транспортных  средств, аппаратуры, тары, помещений и спецодежды

1. Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные пестицидами, подлежат обезвреживанию в соответствии с требованиями, указанными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

Все мероприятия по обезвреживанию необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты на открытом воздухе на специально оборудованных площадках, эстакадах или в специальных хорошо проветриваемых помещениях на территории пункта химизации, склада.

Запрещается проводить эти работы на берегах водоемов.

2. Машины, оборудование и аппаратуру (опрыскиватели,   передвижные и стационарные агрегаты для приготовления и заправки рабочих жидкостей, автотранспорт и контейнеры для перевозки) обезвреживают в следующих случаях:

перед началом работы с другими препаратами;

перед ремонтом;

перед заменой рабочих органов;

перед проведением планового технического обслуживания;

перед постановкой машин на временное хранение;

при  аварийном загрязнении;

при переоборудовании автомобилей, временно выделенных для перевозки пестицидов, для транспортных и других целей;

перед консервацией;

после окончания работ.

3. Спецплощадка должна располагаться на пункте химизации или  на пункте приготовления рабочих растворов, иметь твердое покрытие, сток и емкость для накопления смывных вод, емкости для приготовления и насос для подачи моющих растворов, обезвреживающие и моющие средства.

4. Транспорт для перевозки, а также аппаратура для их применения должны обезвреживаться не реже двух раз в месяц с использованием обезвреживающие средств, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов  (ДИАС- 10%, хлорная известь - 25% и другие), согласно рекомендациям  по применению конкретных препаратов.

5. Технология обезвреживания должна предусматривать предварительную очистку поверхностей от загрязнения, съем всех  шлангов и распылителей, затем орошение поверхностей аппаратуры, машин и емкостей моющим раствором на 40 - 50 мин. Шланги и распылители на 30 минут помещают в емкость с моющим раствором, при  этом раствор активно перемешивают. По истечении указанного времени обезвреживающее вещество смывают проточной водой.

#### ГЛАВА 3.  Специальные требования по охране окружающей

#### среды и обеспечению выпуска качественной пищевой

продукции

Статья 23. Охрана почвы.

1. Для предупреждения накопления в почве стойких и активно мигрирующих пестицидов хозяйствующими субъектами, использующими пестициды, и землепользователями организуется мониторинг содержания в почвах действующих веществ пестицидов и возможных опасных метаболитов.

Объектом мониторинга должна быть почва сельскохозяйственных угодий, грунты теплиц, почва участков водоохранных зон источников хозяйственно питьевого водоснабжения, в местах массового отдыха населения, территорий сельскохозяйственных аэродромов и соответствующих зон санитарных разрывов.

2. В случаях обнаружения остаточных количеств пестицидов в почвах сельскохозяйственных угодий в концентрациях, превышающих предельно допустимые, на основании коллегиального рассмотрения специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области сельского хозяйства, охраны природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть принято решение об исключении указанных площадей из севооборота под возделывание овощных культур и сочных кормов  для сельскохозяйственных животных.

Статья 24.  Охрана атмосферного воздуха.

1. Массивы культур, требующих многократной обработки, допускается располагать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учетом гидрогеологической характеристики участков полей, сезонной розы ветров и конкретного направления ветра в период проведения обработки.

2.  В   сезон   обработок   сельскохозяйственных   культур  и

лесных массивов лицами, ответственными за проведение работ, организуется проведение выборочного лабораторного контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов в атмосферном воздухе на границе зоны санитарного разрыва (300 м).

Статья 25.  Охрана источников водоснабжения.

1. Применение пестицидов для любого вида обработок допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Запрещается применение стойких и активно мигрирующих в почву пестицидов на площадях с недостаточно защищенными (водопроницаемыми слоями) подземными водоисточниками.

2. Не допускается размещение складов для хранения пестицидов, устройство площадок для протравливания семян, приготовления отравленных приманок и рабочих растворов пестицидов,  размещение дезакаризационных агрегатов, площадок для обработки животных, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов, взлетно-посадочных площадок, нанесение защитных покрытий, содержащих пестициды, на поступающие в сплав лесоматериалы в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов (не менее 2 км от берегов) и на расстоянии менее 300 м от поверхностных водоемов, не имеющих рыбохозяйственного значения.

3. Не допускается применение пестицидов в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны  подъемных централизованных водоисточников.

4. При применении пестицидов все источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, скважины и др.) должны быть надежно укрыты.

5. Обработка водоемов проводится пестицидами, зарегистрированными для этих целей.

Статья 26. Охрана от загрязнения пестицидами

продовольственного сырья и пищевых продуктов

1. Содержание остаточных количеств пестицидов в продовольственном сырье и пищевых продуктах не должно превышать нормативов, изложенных в приложении 2 к настоящему регламенту, а также дополнениями и изменениями к нему, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию производственного контроля и соответствие продукции действующим требованиям по содержанию остаточных количеств пестицидов несут руководители организации- изготовители сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

2. В случаях нарушений при применении пестицидов реализация сельскохозяйственной продукции приостанавливается до проведения аналитических исследований на наличие остаточных количеств пестицидов.

Продукция с превышением установленных максимально допустимых уровней содержания пестицидов не допускается к реализации населению.

3. При борьбе с грызунами в хранилищах, загруженных продовольственными запасами или кормами для сельскохозяйственных животных и птиц, должны строго соблюдаться предусмотренные настоящим техническим регламентом меры предосторожности, направленные на предотвращение загрязнения   пестицидами указанной продукции.

Г Л А В А  4.    ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ И

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ.

Статья 27.  Требования безопасности при обезвреживании,

утилизации и уничтожении пестицидов (общие положения)

- Обезвреживанию,   утилизации  и   уничтожению (далее –

обезвреживание) подлежат пестициды, непригодные к дальнейшему использованию по назначению (далее – непригодные). К ним относятся пестициды, запрещенные к применению в связи с выявленным негативным воздействием на здоровье людей, животных и\или растений, с измененными физико-химическими и потребительскими свойствами, хранящиеся в виде смесей.

Обезвреживание  указанных  пестицидов  и  тары  из-под   них

оплачивается владельцами пестицидов  в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

2.  Методы и технологии обезвреживания непригодных   пестицидов и тары из-под них разрабатываются изготовителями (разработчиками, поставщиками) пестицидов,  проходят токсиколого-гигиеническую и экологическую экспертизу и включаются в нормативную или техническую документацию на препараты, в паспорта безопасности,  а также в тарную этикетку и рекомендации по применению, предоставляемые потребителю поставщиками   пестицидов.

При разработке и экспертизе методов обезвреживания в обязательном порядке оцениваются токсичность и опасность для окружающей среды и здоровья населения продуктов распада (разложения) пестицидов,  возможных опасных метаболитов.

3. Не допускается захоронение непригодных к дальнейшему использованию пестицидов и тары из-под них.

4. Процессы    обезвреживания  пестицидов и тары из-под них,

продукты деградации пестицидов не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

5. Препараты, содержащие ртуть, синильную кислоту и мышьяксодержащие пестициды, не подлежат обезвреживанию в местах их хранения и должны быть сданы для их утилизации (переработки) в специализированные организации или изготовителю.

6. Пестициды первого класса опасности, непригодные к дальнейшему использованию по назначению, подлежат хранению  в  емкостях, обеспечивающих герметичность и исключающих возможность загрязнения пестицидами окружающей среды при их хранении и последующей перевозке к местам обезвреживания (утилизации). Препараты второго класса могут быть упакованы в многослойную тару из полимерных материалов со специальными вкладышами (в зависимости от специфики пестицида).

8. Все работы, связанные с загрузкой, перевозкой и выгрузкой непригодных пестицидов, должны быть механизированы. При перевозке пестицидов и тары из-под них не допускается присутствия посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала.

Статья 28. Порядок сбора, транспортировки и хранения

пестицидов, подлежащих обезвреживанию, утилизации и

уничтожению

1. При отсутствии у организаций, связанных с обращением пестицидов, надлежащих условий  хранения  препаратов, подлежащих обезвреживанию, организациями, специально уполномоченными в субъектах Российской Федерации на данный вид деятельности, обеспечивается централизованный сбор указанных средств и их перемещение на склады, имеющие соответствующие условия для хранения.  В указанные склады должен быть исключен доступ посторонних лиц.

2. Препараты с нарушенной целостностью упаковки подлежат переупаковке в тару, соответствующую требованиям нормативных документов.

3. Перевозка пестицидов к местам их обезвреживания, утилизации и уничтожения должно проводиться с соблюдением условий и правил перевозки опасных грузов, установленных для конкретных видов транспорта и требований, изложенных в статье 9 настоящего Регламента.

4. Хранение препаратов, подлежащих обезвреживанию, должно осуществляться с соблюдением правил, изложенных в нормативной и технической документации на конкретные пестициды, включая раздельное хранение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ с окислителями, соблюдение температурных режимов хранения и др.

5. При обезвреживании пестицидов, непригодных к дальнейшему использованию, в районе их хранения владельцы препаратов выделяют ответственных работников, в присутствии которых  происходит обезвреживание. При этом оформляется акт, в котором указываются наименование организации, название обезвреженного пестицида, его количество, место и способ обезвреживания, фамилия лица, ответственного за проведение работ.

###### Статья 29. Утилизация пестицидов

- Утилизация   пестицидов    путем   их    промышленной

переработки осуществляется в соответствии с технологиями, указанными в сопроводительной документации на конкретный пестицид. Технологии утилизации проходят экспертизу при государственной регистрации пестицидов -  с целью оценки возможной опасности пестицида, технологий его переработки и конечного продукта.

- Вопрос  о  возможности  использования  по назначению

пестицидов 24 группы товаров (по Общероссийскому классификатору продукции) с истекшим сроком хранения, в случае сохранения их физико-химических свойств, может быть решен по результатам анализа, проводимого в аккредитованных лабораториях (испытательных центрах). О принятом решении ставится в известность специально уполномоченный орган в области защиты растений.

###### ГЛАВА 5.  Требования к оценке соответствия пестицидов

###### требованиям настоящего технического регламента

Статья 30.  Формы оценки  соответствия

пестицидов действующим требованиям

Оценка соответствия пестицидов требованиям настоящего технического регламента, а также законодательных и нормативных актов в данной области осуществляется в форме:

подтверждения соответствия пестицида требованиям настоящего технического регламента;

государственного  контроля (надзора) за обращением пестицидов;

государственной регистрации пестицидов;

токсиколого-гигиенической,    экологической   и    биологической

экспертизы пестицидов;

допуска работников к обращению с пестицидами;

согласования картограмм проведения авиационно-химических работ.

Статья 31. Оценка соответствия при обращении с

пестицидами

1. Оценка  соответствия  в  форме  допуска  работников   к обращению с пестицидами осуществляется для  лиц, осуществляющих фумигацию пестицидами различных объектов, а также дезинсекционные и дератизационные работы в производственных, административных помещениях и в открытой природе.

Для  допуска  работников  к  обращению  с  пестицидами оцениваются:

отсутствие медицинских противопоказаний к работе в контакте с пестицидами;

уровень профессиональной подготовки работников по вопросам безопасного обращения с пестицидами;

владение навыками обращения с пестицидами, в том числе при аварийных ситуациях;

умение правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов при использовании пестицидов.

2. Оценка  соответствия    в     форме     согласования     с федеральными органами исполнительной власти картограмм авиационно-химических работ осуществляется до начала проведения работ по защите растений с помощью сельскохозяйственной авиации.   При этом заявитель (ответственный за организацию работ) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и в федеральный орган исполнительной власти в области охраны природы:

заявку на проведение авиационно-химических работ с указанием сроков проведения и объемов обработок, перечня предполагаемых к использованию пестицидов, видов воздушных судов и технологии применения пестицидов;

картограммы территорий, подлежащих обработкам.

По итогам рассмотрения указанных материалов вышеназванные федеральные органы исполнительной власти выдают заключения о возможности и условиях предполагаемых обработок пестицидами.

- Оценка   соответствия   в  форме  токсиколого-гигиенической,

экологической и биологической экспертизы пестицидов проводится при:

регистрационных   испытаниях   и  государственной   регистрации

пестицидов;

осуществлении государственного контроля и надзора за безопасным обращением с пестицидами.

Токсиколого-гигиеническая, экологическая и биологическая экспертиза пестицидов проводится в соответствии с положениями, изложенными в статье 39 настоящего технического регламента.

Статья 32. Подтверждение соответствия пестицидов

требованиям настоящего технического регламента

- Подтверждение    соответствия    пестицидов   установленным

требованиям безопасности носит обязательный характер.

- Обязательное     подтверждение     соответствия        пестицидов

требованиям безопасности осуществляется в форме декларирования соответствия.

Статья 33. Декларирование соответствия

- Декларирование  соответствия пестицидов, импортируемых

на территорию Российской Федерации, осуществляется в форме, принятой в стране-экспортере (спецификация, лист безопасности и другие формы документов) и согласованной при осуществлении государственной регистрации конкретных пестицидов с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами.

Подтверждение   соответствия    пестицидов,     производимых     на

территории Российской Федерации,   посредством подачи декларации о   соответствии  осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  по выбору заявителя по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

- принятие    декларации   о    соответствии   на     основании

собственных  доказательств   и доказательств,  полученных с участием

органа по сертификации и/или аккредитованной испытательной лаборатории.

2.       При     декларировании    соответствия    на     основании

собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия пестицидов обязательным требованиям. В качестве доказательственных материалов используется нормативная и техническая документация на конкретный вид пестицида, результаты собственных исследований (испытаний и измерений) используемого сырья и конечной продукции, журналы производственного контроля технологических режимов производства пестицидов, документы, характеризующие  безопасность используемых компонентов и др.

3.       При    декларировании    соответствия     на     основании

собственных доказательств и доказательств, полученных  с участием третьей стороны, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам:

включает  в   доказательственные   материалы    протоколы

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

представляет   сертификат   системы   качества,   в отношении

которого предусматривается контроль органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

4.      Декларация    о   соответствии   оформляется   по    форме,

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 5.  Срок  действия  декларации о соответствии устанавливается

#### согласно сроку действия свидетельства о государственной регистрации конкретного пестицида.

6.   В случае изменений  требований к безопасному  обращению

конкретного пестицида декларация о соответствии утрачивает силу и подлежит переоформлению.

7.  Выпуск пестицидов в обращение допускается после регистрации декларации о соответствии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. В случаях несоответствия пестицида и условий его  обращения установленным требованиям безопасности и нарушения требований настоящего технического регламента, федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию прекращает действие декларации о соответствии пестицида в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию в течение трех дней.

#### Статья 34.  Идентификация пестицидов

- Идентификация пестицидов осуществляется при:

проведении  экспертизы  и государственной регистрации

пестицидов;

государственном   контроле   (надзоре)    за    обращением

пестицидов;

добровольной сертификации пестицидов.

- При  проведении  идентификации  оцениваются показатели,

изложенные в спецификациях изготовителя (на импортные пестициды) и в нормативной и технической документации на производство отечественных пестицидов, в том числе:

массовая доля действующего вещества;

стабильность водной эмульсии или суспензии;

массовая доля воды;

дисперсность;

кислотность или щелочность;

массовая доля примесей;

соответствие    упаковки,    маркировки   и   информации   для

потребителя пестицидов установленным требованиям.

#### Статья 35.  Исследования  пестицидов

- Исследования   (испытания)   пестицидов  на  соответствие

их  требованиям, изложенным в настоящем техническом регламенте, иных технических регламентах, а также в сопроводительной документации на конкретные пестициды,  осуществляются в рамках производственного и государственного контроля пестицидов в лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных на данный вид деятельности.

- Методы   испытаний   (исследований)     на        содержание

остаточных количеств пестицидов в пищевой продукции и объектах окружающей среды,  а  также правила отбора образцов пестицидов и их действующих веществ разрабатываются изготовителем (поставщиком, заявителем) с участием федеральных органов исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами (в пределах их компетенции) и утверждаются  Правительством Российской Федерации.

Использование   при проведении  испытаний неутвержденных

правил отбора проб и методов  испытаний (исследований, измерений) для соответствующих объектов технического регулирования не допускается.

- Погрешность    испытаний    (исследований,    измерений)

устанавливается в исходных требованиях на используемый метод и должна соответствовать значениям характеристик погрешностей, гарантируемым при применении метода.

Г Л А В А  6.  Регистрационные испытания и

государственная регистрация пестицидов

Статья 36. Порядок регистрационных испытаний и

государственной регистрации пестицидов.

1. Порядок регистрационных испытаний и государственной регистрации пестицидов утверждается Правительством Российской Федерации.

2.   Регистрационные испытания  пестицидов  проводятся  для

изучения и оценки реальной опасности пестицидов для жизни и здоровья людей, растений и окружающей среды,  для разработки и обоснования  регламентов применения пестицидов, обеспечивающих безопасность при обращении с ними.

3.    Регистрационные  испытания  пестицидов   осуществляют

юридические лица, аккредитованные в установленном порядке на право проведения данного вида деятельности.

Организация регистрационных испытаний осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на организацию регистрационных испытаний пестицидов (далее – федеральный орган исполнительной власти в области регистрационных испытаний).

4. Регистрационные испытания пестицида включают в себя:

экспертизу заявки на регистрацию пестицида и материалов по его исследованиям, осуществляемую федеральными органами исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами, на основании которых определяется необходимость и объемы проведения испытаний пестицида на территории Российской Федерации;

формирование плана регистрационных испытаний;

исследования пестицида на территории Российской Федерации в случае, если установлена их необходимость;

подготовку научно-исследовательских отчетов и экспертных заключений по результатам испытаний;

государственную экспертизу пестицидов, проводимую федеральными органами исполнительной власти, ответственными за проведение соответствующих экспертиз и указанными в пункте 2 статьи 39 настоящего технического регламента (далее – федеральные органы исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами);

итоговое рассмотрение материалов регистрационных испытаний, проводимое  федеральным органом исполнительной власти в области регистрационных испытаний, с подготовкой рекомендаций о возможности и условиях государственной регистрации пестицидов.

5.      В     контрактах    между    экспертным      учреждением,

участвующим в проведении регистрационных испытаний, и заявителем (регистрантом), а также в итоговых материалах (протоколы и отчеты о проведении испытаний, экспертные заключения и др.) в обязательном порядке оговариваются вопросы охраны конфиденциальной информации.

6.     При    проведении   регистрационных  испытаний оцениваются

реальная опасность  пестицида (его препаративной формы в целом,  возможных опасных примесей и, при необходимости, метаболитов) и технологии его применения для здоровья людей, растений и окружающей среды; правильность выбора средств индивидуальной защиты работников при применении конкретных пестицидов; правильность и безопасность предлагаемых заявителем регламентов применения пестицидов (норм расхода пестицидов, кратности применения, сроков ожидания до сбора урожая и т.п.); динамика остаточных количеств пестицидов в производимой сельскохозяйственной продукции и, при необходимости, в объектах окружающей среды.

7. Для  проведения регистрационных  испытаний  заявитель   (регистрант)  подает  заявку   установленного образца  в федеральный орган исполнительной власти в области регистрационных испытаний. Одновременно с заявкой  представляются:

бесплатный образец пестицида  для проведения  испытаний.

проект тарной этикетки и рекомендаций по применению пестицида;

информация о методах аналитического контроля и о содержании остаточных количеств пестицида  в сельскохозяйственной продукции, произведенной с использованием данного пестицида, и (при необходимости) в объектах окружающей среды.

8. Регистрационные испытания заявленных пестицидов оплачиваются заявителями.

9.    По   итогам    регистрационных   испытаний  оформляются

заключения юридических лиц, осуществляющих регистрационные испытания, по оценке опасности пестицида, в которых даются рекомендации о возможности и условиях государственной регистрации испытуемого пестицида и регламентах его применения. Указанные заключения направляются в  федеральные органы исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами, ответственные за проведение соответствующих экспертиз пестицидов. Заключения указанных федеральных органов передаются заявителем в федеральный орган исполнительной власти в области регистрационных испытаний для подготовки рекомендаций по государственной регистрации испытываемого пестицида.

Статья  37. Государственная регистрация пестицидов

- Государственная регистрация пестицидов осуществляется

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию пестицидов (далее – федеральный орган исполнительной власти в области государственной регистрации пестицидов), по итогам экспертизы, проводимой федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

2. Экспертиза пестицидов с  целью установления их опасности для растений  и разработки биологических регламентов их применения проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Экспертиза пестицидов (действующих веществ, препаративных форм,  возможных опасных примесей и метаболитов) с целью оценки их опасности  для жизни и здоровья людей, гигиенической регламентации условий и различных технологий производства (для препаратов, производящихся на территории Российской Федерации) и применения (для всех регистрируемых препаратов) пестицидов, оценки методов аналитического контроля содержания остаточных количеств пестицидов в продовольственном сырье, пищевых продуктах и среде обитания человека проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Экспертиза пестицидов с целью их экологической оценки и  установления  экологических регламентов безопасного применения пестицидов  осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды совместно с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

3.   Проведение   экспертизы   пестицидов  основывается    на

результатах их комплексной оценки, осуществляемой на платной основе  в научно-исследовательских учреждениях, допущенных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами  в соответствии с их компетенцией.

4. Срок проведения экспертизы не должен превышать шести месяцев.

5.  По  итогам экспертизы регистрационных материалов, представляемых заявителем (регистрантом),  готовятся соответствующие заключения федеральных органов исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами о возможности и условиях государственной регистрации пестицида.

6.    При   наличии   положительных  заключений   федеральных

органов исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами федеральным органом исполнительной власти в области государственной регистрации пестицидов:

выдается  свидетельство  о  государственной    регистрации пестицида;

формируется    Государственный    каталог     пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

7. Государственная регистрация пестицидов осуществляется на срок два года в случае необходимости проведения дополнительных исследований по уточнению отдельных показателей  воздействия пестицидов на здоровье людей  и окружающую среду. В остальных случаях государственная регистрация осуществляется на срок десять лет.

Подтверждением факта государственной регистрации пестицида является наличие у заявителя (регистранта) свидетельства о государственной регистрации пестицида установленного образца и включение его в Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

8.   В   случае    отрицательного   заключения   о   регистрации пестицида заявителю (регистранту) выдается (высылается)  мотивированный отказ с обоснованием причин отказа в регистрации. Данное решение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Г Л А В А  7. Государственный контроль (надзор) за

соблюдением требований настоящего технического регламента

Статья 38. Государственный контроль (надзор) за соответствием

пестицидов и процессов их обращения требованиям  настоящего технического регламента

1. Государственный контроль (надзор) за соответствием пестицидов   и процессов их обращения установленным требованиям  безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами.

- Деятельность  федерального  органа  исполнительной   власти,

осуществляющего  государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  при контроле за обращением пестицидов включает в себя:

токсиколого-гигиеническую экспертизу пестицидов, а также технологий производства и применения указанных средств, включая гигиеническую оценку используемой техники и оборудования;

аккредитацию организаций и учреждений на право проведения токсиколого-гигиенической оценки пестицидов;

разработку методологии и осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью обращения пестицидов  на всех этапах их испытаний, производства, поставки, хранения, перевозки, реализации, применения,  обезвреживания и утилизации;

координацию деятельности в данной области научно-исследовательских учреждений гигиенического профиля и организаций госсанэпиднадзора  в субъектах Российской Федерации.

3. Деятельность федерального органа исполнительной власти в области контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды при контроле за обращением пестицидов включает в себя:

контроль и надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) при испытаниях, производстве, применении, обезвреживании и утилизации пестицидов;

организацию и осуществление государственной экологической экспертизы нормативных, технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность в области безопасного обращения пестицидов.

4. Деятельность федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного и фитосанитарного надзора при контроле  за обращением пестицидов включает в себя:

контроль и надзор за оборотом пестицидов в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений;

контроль за соблюдением требований Российской Федерации в сфере ветеринарии и карантина растений на государственной границе Российской Федерации, включая требования по обеспечению охраны территории Российской Федерации от ввоза опасных в ветеринарном и фитосанитарном отношении пестицидов и их действующих веществ;

организацию проведения необходимых расследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в данной сфере деятельности;

экспертизу результатов регистрационных испытаний по оценке опасности пестицидов для растений.

5. Деятельность федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса,  при контроле за обращением пестицидов включает в себя:

организацию проведения регистрационных испытаний  пестицидов;

разработку методологии и методов испытаний опасности  пестицидов для растений;

координацию деятельности научно-исследовательских учреждений по биологической экспертизе пестицидов;

участие в проведении мониторинга за остаточными количествами пестицидов в сельскохозяйственной продукции и почве.

6. Деятельность федерального органа исполнительной власти в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов при контроле за обращением пестицидов включает их оценку  с целью установления возможности и предотвращения негативного воздействия пестицидов на водные биоресурсы.

7.      Деятельность    вышеназванных    федеральных      органов

исполнительной власти осуществляется в соответствии с положениями об этих органах, их компетенцией и сферой деятельности, установленными законодательством Российской Федерации.

8.  Координация  деятельности  вышеназванных  федеральных

органов исполнительной власти осуществляется Межведомственным органом (Комиссией), утверждаемым Правительством Российской Федерации с целью разработки и реализации государственной политики в области безопасного обращения с пестицидами.

- Государственный  контроль  за  безопасным   обращением

пестицидов осуществляется в соответствии с планом (графиком) проведения контроля и исходя из положений, установленных законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.01 № 134-ФЗ.

Внеплановые мероприятия могут быть проведены в случаях:

контроля  исполнения  предписаний  об устранении нарушений

требований безопасного обращения пестицидов, выявленных при проведении планового надзора;

получения информации о возникновении аварийных и опасных ситуаций, связанных с обращением пестицидов, которые могут нанести вред жизни, здоровью людей и окружающей среде;

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение (бездействие) субъектами хозяйственной деятельности требований безопасности при обращении с пестицидами.

10. Органы  государственного    контроля (надзора)   при исполнении контрольных функций осуществляют:

регистрационные испытания и государственную регистрацию пестицидов - в соответствии с порядком, установленным статьями 36-37 настоящего Технического регламента;

контроль    (надзор)    за соответствием      (несоответствием)

качества и безопасности пестицидов установленным требованиям;

мониторинг влияния пестицидов на здоровье населения и окружающую среду;

информирование органов исполнительной власти, субъектов хозяйственной деятельности и населения о результатах контроля (надзора) за безопасным оборотом пестицидов.

Статья 39.  Мониторинг за обращением пестицидов

1.    Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и окружающей среды  во взаимосвязи с производством и использованием пестицидов осуществляется их мониторинг.

2. Мониторинг осуществляют федеральные органы исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

###### ГЛАВА 8.  Отзыв опасной продукции и ответственность сторон за соблюдение требований  настоящего технического регламента

Статья 40. Отзыв пестицидов, не отвечающих требованиям безопасности

- В случае установления  факта  поставки на потребительский

рынок  Российской Федерации пестицидов, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе фальсифицированных и неидентифицируемых, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды (далее – опасные пестициды), хозяйствующий субъект (производитель, поставщик, продавец и пр.) и\или федеральный орган исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами обязаны незамедлительно приостановить производство (поставку, продажу) и использование таких пестицидов - до устранения причин вреда, и изъять их из обращения.

Изымаются   из   оборота   также   пестициды,   не   имеющие

необходимой сопроводительной документации, характеризующей их происхождение, качество и безопасность, а также пестициды, при идентификации которых выявлено несоответствие установленным требованиям.

2. Изъятые из обращения  пестициды  и произведенная с их использованием продукция, создающая опасность для жизни и здоровья населения и окружающей среды, подлежат утилизации или уничтожению в соответствии с порядком, согласованным с федеральными органами исполнительной власти  в области безопасного обращения с пестицидами - в соответствии с их компетенцией.

- В   случае   невыполнения  хозяйствующими  субъектами  мер  по

изъятию из обращения опасных пестицидов, органы государственного контроля (надзора), а также иные лица, которым стало известно о невыполнении хозяйствующим субъектом указанных мер, вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве опасных пестицидов.

- Принудительный  отзыв  опасных  пестицидов  осуществляется  в

соответствии с законодательством Российской Федерации в данной области.

Статья 41.    Ответственность за соблюдение настоящего

технического регламента

1. Хозяйствующие субъекты, занятые в сфере обращения пестицидов, обязаны обеспечить:

соблюдение установленных регламентов, условий производства и применения пестицидов;

профессиональную подготовку лиц, имеющих контакт с пестицидами, по вопросам безопасного обращения с ними;

своевременное прохождение предварительных (при поступлении на работу)  и периодических медицинских осмотров;

выдачу соответствующих средств индивидуальной защиты (органов дыхания, глаз, кожи) и контроль за правильностью их использовании и своевременностью обезвреживания;

соответствующую организацию медико-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работающих в контакте с пестицидами.

2.  Хозяйствующие субъекты, федеральные органы исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами, территориальные органы в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в области государственного экологического, технологического и атомного надзора, в области государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора, допустившие нарушения настоящего технического регламента, несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА  9.  Введение в действие настоящего технического регламента

и переходные положения

###### Статья 42. Введение технического регламента

Настоящий технический регламент вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Статья 43. Переходные положения

Федеральные   органы   исполнительной   власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации осуществлять деятельность в области безопасного обращения с пестицидами, должны принять нормативные правовые акты, необходимые для выполнения требований настоящего технического регламента, не позднее шести месяцев с момента его вступления в силу.