## Приложение 43

к статье 15

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ ХИМИЧЕСКОЙ И ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

# Таблица 1

Показатели химической безопасности

(санитарно-химические и токсиколого-гигиенические)

Перечень контролируемых  химических веществ определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов

| Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия * |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водная модельная среда мг/л, не более ** | Воздушная модельная среда мг/м3, не более *** |
| Фенол | не определяется | 0,003 |
| Фталевый ангидрид | не определяется | 0,02 |
| Толуилендиизоцианат | не определяется | 0,002 |
| Формальдегид | 0,1 | 0,01 |
| Толуол | 0,5 | 0,6 |
| Этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| Диоктилфталат | 2,0 | 0,05 |
| Дибутилфталат | 0,2 | 0,05 |
| Винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Стирол | 0,01 | 0,002 |
| Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Ксилолы | 0.05 | 0,2 |
| Метиловый спирт | 0,2 | 0,5 |
| Индекс токсичности должен находиться в пределах значений 70-120%. |  |  |

*    ДКМ (допустимая концентрация миграции) или ПДК (предельно допустимая концентрация).

**    Водная среда — дистиллированная вода или модельный раствор,  имитирующий состав слюны или пота.

***  Воздушная среда — воздух воздушной камеры с заданными параметрами воздухообмена.

Таблица 2

Эргономические показатели безопасности мебели для детей и подростков

| Длина тела, мм | Стол ( мм) |  |  | Стулья (мм) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина (для одномест-ного стола) | ширина | высота | глубина | ширина | высота верхнего края спинки над сиденьем |
| До 800 | 340 | 600 | 450 | 180 | 200 | 210 | 190 |
| 850-1000 | 400 | 600 | 450 | 220 | 230 | 230 | 220 |
| 1000-1150 | 460 | 600 | 450 | 260 | 260 | 250 | 250 |
| 1150-1300 | 520 (750)* | 600 | 500 | 300 | 290 | 270 | 280 |
| 1300-1450 | 580 (850) | 600 | 500 | 340 | 330 | 290 | 310 |
| 1450-1600 | 640 (950) | 600 | 500 | 380 | 360 | 320 | 330 |
| 1600-1750 | 700 | 600 | 500 | 420 | 380 | 340 | 360 |
| Более 1750 | 760 | 600 | 500 | 460 | 400 | 360 | 400 |

*  в скобках даны значения высоты для стола при занятиях стоя

- ступни ног (в обуви) должны полностью соприкасаться с полом или подставкой для ног

- расстояние между бедрами и нижней поверхностью стола должно быть  110 мм

- нижняя часть бедра не должна испытывать  давления от переднего края стула

- крышка стола для занятий в образовательных учреждениях должна иметь приспособления

для  регулировки угла наклона  от горизонтальной плоскости в  пределах от 0 до 16 градусов

- спинка стула должна иметь угол наклона в пределах 95-108 градусов

- углы крышки стола и сиденья должны быть закруглены