Приложение 27

к статье 9

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В КОНТРОЛЬНЫХ СТВОРАХ И МЕСТАХ ПИТЬЕВОГО, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Категории водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества* | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |  |  |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |  |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |  |  |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |  |  |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |  |  |
|  |  | 20 см | 10 см |  |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: |  |  |
|  |  | непосредствено при последующем хлорировании и или других способах обработки |  | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |  |  |
| 6 | Водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 |  |  |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:хлоридов - 350; сульфатов - 500 мг/дм3 |  |  |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня. |  |  |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20°С |  |  |
|  |  | 2 мг 02/дмЗ | 4 мг О2/дмЗ |  |
| 10 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | Не должно превышать: |  |  |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мг О2/дм3 |  |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |  |  |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |  |  |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не должны содержаться в 25 л воды |  |  |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии** | Не более 100 КОЕ/100 мл** | Не более 100 КОЕ/100 мл |  |
| 15 | Общие колиформные бактерии** | Не более |  |  |
|  |  | 1000 KOE/100 мл** |  | 500КОЕ/100мл |
| 16 | Колифаги** | Не более |  |  |
|  |  | 10 БОЕ/100 мл** |  | 10 БОЕ/100 мл |
| 17 | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии | Сумма (Ai / YBi) <= 1 |  |  |

Примечания.

* Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде;

YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида в соответствии с действующими правилами и нормативами по радиационной безопасности.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 2

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Синонимы | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он |  | Димер метилцианкарбамат, Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер | C6H8N4O | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 2 | 4,4’-Азобис(4-цианпентановая кислота) | 2638-94-0 |  | С12H16N4O4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 3 | Алкенилсульфонат натрия |  | Олефинсульфонат натрия |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 4 | АлкенилС12-14сульфонаты |  | Олефинсульфонат С12-14 |  | 0,4 | орг. пена | 4 |
| 5 | АлкенилС15-18сульфонаты |  | Олефинсульфонат С15-18 |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 6 | Алкиламидометансульфонат натрия |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 7 | Алкиламинобензол |  | Алкиланилин |  | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 8 | АлкилС17-20аминопропионитрил |  |  |  | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 9 | АлкилС7-9амины |  | Амины С7-9 |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 10 | АлкилС10-15амины |  | Амины С10-15 |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 11 | АлкилС16-20амины | 68037-92-3 | Амины С16-20 |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 12 | АлкилС10-16бензилдиметиламинийхлорид |  |  |  | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 13 | АлкилС17-20бензилдиметиламинийхлорид |  |  |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат аммония |  |  |  | 1 | с.-т. | 3 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат кальция |  | Таламс |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат натрия |  |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина |  |  |  | 1 | орг. пена | 3 |
| 18 | Алкилбензолсульфонаты |  | Хлорный сульфонол |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 19 | Алкилгидроксибензол сланцевый |  | Алкилфенол сланцевый |  | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 20 | -АлкилС12-15--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) |  | Этоксилат первичных спиртов С12-15 |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 21 | -Алкил--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия |  | Сукцинол ДТ-2, Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной кислоты динатриевая соль |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 22 | Алкилдиметиламин |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 23 | Алкилдиметиламина оксид |  |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 24 | -АлкилС18-20--оксиметиленди(оксиэтан-1,2-диил)диэтилментанаминийбензолсульфат | 11098-05-8 | Алкамон ОС-2 | C32-34H61-65NO6S | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 25 | Алкилпропендиамин |  | Алкилпропилендиамин |  | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 26 | Алкилсульфат первичный |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 27 | Алкилсульфаты |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия |  | Моноалкилсульфоянтарной кислоты динатриевая соль |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 29 | Алкилсульфобутандиовая кислота |  | Алкилсульфоянтарная кислота |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 30 | АлкилC11-18сульфонат натрия |  | Алкилсульфонат-СО, Сульфонат-СО |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 31 | Алкилсульфонаты |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 32 | Алкилтриметиламинийхлорид |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 33 | Альфанол |  | Оксиэтилированный алкилфенол |  | 0,1(в | орг. пена | 4 |
| 34 | Алюминий | 7429-90-5 |  | Al | 0,2 (0,5)* | орг. мутн. | 3 |
| 35 | Алюминий гидроксид хлорид /по алюминию/ | 12042-91-0 | Алюминий гидрохлорид | Al2ClH5O5 | 0,2 (0,5)* | орг. мутн. | 3 |
| 36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | Мусковит, Слюда | Al6K2O24Si6H4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 37 | Амин нитропарафиновый обогащенный |  |  |  | 0,15 | орг. привк. | 4 |
| 38 | 4-Амино-N-(аминоиминометил)бензолсульфонамид | 57-67-0 | Сульфаниловой кислоты N-[аминоиминометил]амид, Сульгин | C7H10N4O2S | 0,01 | общ. | 3 |
| 39 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бенз-имидазол | 7621-86-5 |  | С13Н12N4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | 1-Аминоантрахинон | С14H9NO2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 41 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 |  | C7H7NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 42 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 |  | C7H7NO2 | 10 | орг. окр. | 4 |
| 43 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 |  | C7H7NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат |  | п-Аминобензойной кислоты фосфат | С7H7NO2 . H2O4P | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 45 | Аминобензол | 62-53-3 | Фениламин, Анилин | С6Н7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 46 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | Сульфаниловой кислоты амид, Стрептоцид | С6H8O2N2S | 0,5 | общ. | 4 |
| 47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | Анилин-м-сульфоновая кислота, Метаниловая кислота | C6H7NO3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 48 | 1-Амино-4-бутилбензол | 104-13-2 | п-Аминобутилбензол, п-Бутиланилин, 4-Бутиланилин | С10Н15N | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 49 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | о-Аминофенол, о-Гидроксианилин | С6Н7NO | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 50 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | п-Аминофенол | С6Н7NO | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | 5-Аминосалициловая кислота | С7H7NO3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 52 | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол | 96-91-3 | 2-Гидрокси-3,5-динитроанилин, Пикрамовая кислота? 2-Амино-4,6-динитрофенол | C6H3N3O5 | 0,1 | общ. | 4 |
| 53 | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол | 17609-80-2 | 4-Амино-3-хлорфенол | С6H6ClNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 54 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит |  | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | С10Н17N2O . H2O3S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 55 | 7-аминодезацетоксицефалоспорановая кислота |  |  | C7H6N2O4S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 56 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид | 60779-50-2 | 2,4,4-Триаминобензанилид | С13H4N4O | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион | 81-49-2 | 1-Амино-2,4-дибромантрахинон, 2,4-Дибромаминоантрахинон | C14H7Br2NO2 | 10 | общ. | 3 |
| 58 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил)бензолсульфонамид | 57-68-1 | Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид, Сульфадимезин | C12H14N4O2S | 1 | общ. | 3 |
| 59 | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-(метилтио)-1,2,4-триазин-5(4Н)-он | 21087-64-9 | Зенкор, Метрибузин, 4-Амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,-2,4-триазин-(4H)-5-он | С8Н14N4S | 0,1 | общ. | 4 |
| 60 | 1-Амино-2,4-динитробензол | 97-02-9 | 2,4-Динитроанилин | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 61 | 1-Амино-2,5-динитробензол | 619-18-1 | 2,5-Динитроанилин | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 62 | 1-Амино-3,4-динитробензол | 610-41-3 | 3,4-Динитроанилин | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 63 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | N-Фенил-1,4-бензолдиамин, N-Фенил-п-фенилендиамин | C12H12N2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | 2,5-Дихлор-3-аминобензойная кислота, Амибен, Вегибен, Хлорамбен | C7H5Cl2NO2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 65 | 2-(Аминоимидметан)тиоэтановая кислота |  | Карбоксиметилизотиомочевина, Амидинотиоуксусная кислота | С3H6NO2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 66 | 1-Амино-3-метилбензол | 108-44-1 | м-Толуидин, 3-Метиланилин | C7H9N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 67 | 1-Амино-4-метилбензол | 106-49-0 | п-Аминометилбензол, п-Толуидин, 4-Метиланилин | C7H9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 68 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин |  | Индотолуидин | С13H12N2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 69 | 1-Амино-2-метоксибензол | 90-04-0 | о-Анизидин, 2-Метоксианилин | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 70 | 1-Амино-4-метоксибензол | 104-94-9 | п-Анизидин, 4-Метоксианилин | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 71 | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия |  | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновой кислоты мононатриевая соль, 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновой кислоты мононатриевая соль | С10H8NNaO6S2 | 10 | общ. | 4 |
| 72 | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота |  | 2-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота, Амино-Ц-кислота | C10H9NO6S2 | 10 | общ. | 4 |
| 73 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота, Амино-С-кислота | C10H9NO6S2 | 5 | общ. | 4 |
| 74 | 1-Амино-2-нитробензол | 88-74-4 | 2-Нитробензоламин, 2-Нитроанилин | C6H6N2O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 75 | 1-Амино-3-нитробензол | 99-09-2 | 3-Нитробензоламин, 3-Нитроанилин | C6H6N2O2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 76 | 1-Амино-4-нитробензол | 100-01-6 | 4-Нитробензоламин, 4-Нитроанилин | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 77 | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония |  | 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль | C6H9N3O5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 78 | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота | 4616-84-2 | 3-Нитроанилинсульфоновая кислота, 3-Нитросульфаниловая кислота | C6H6N2O5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол | 89-63-4 | 4-Хлор-2-нитроанилин, 2-Нитро-4-хлоранилин | C6H5ClN2O2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 80 | 2-Аминопропан | 75-31-0 | Изопропиламин, 2-Метилэтиламин | С3H9N | 2 | с.-т. | 3 |
| 81 | 1-Аминопропан-2-ол | 78-96-6 | Изопропаноламин, 1-Амино-2-гидроксипропан | C3H9NO | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 82 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 |  | С9Н20N2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид, Норсульфазол | С9H9N3O2S2 | 1 | общ. | 3 |
| 84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол | 88-05-1 | Мезидин, 2,4,6-Триметиланилин | C9H13N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 85 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | Пентахлораминопиколин | C6H3Cl5N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 86 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | Гексахлораминопиколин | C6H2Cl6N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль, Хлорамп, 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | С6H3Cl3KN2O2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин 2-карбоновой кислоты натриевая соль, 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | С6H3Cl3N2NaO2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота, Пиклорам, Тордон | C6H3Cl3N2O2 | 10 | с.-т. | 3 |
| 90 | 7-(D--Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | Цефалексин | C16H17N3O4S | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 91 | [2S-[2,5,6]]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабициклогептан-2-карбоновая кислота, Ампициллин | С16Н19N3O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 92 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он | 1698-60-8 | 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6, Феназон | C10H8ClN3O | 2 | с.-т. | 2 |
| 93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 |  | C6H6ClNO2 | 2 | общ. | 4 |
| 94 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | м-Хлоранилин, 3-Хлорбензоламин, 3-Хлоранилин | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 95 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | 4-Хлорбензоламин, п-Хлоранилин, 4-Хлоранилин | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 96 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | Моноэтаноламин | C2H7NO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | Тауфон | C2H7NO3S | 0,3 | общ. | 3 |
| 98 | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | -Аминоэтилдитиокарбаминовая кислота, Препарат 275 | C3H8N2S2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 99 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | N-(2-Аминоэтил)пиперазин, 1-Пиперазинэтанамин | С6Р5N2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 100 | N-(2-Аминоэтил)этан-1,2-диамин | 111-40-0 | 2,2’-Диаминодиэтиламин, Диэтилентриамин | C4H13N3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 101 | 1-Амино-4-этоксибензол | 156-43-4 | Аминофенетол, п-Фенетидин, 4-Этоксианилин | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 102 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота |  | Этокси-Клеве кислота | С12H13NO4S | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 103 | Аммиак и аммоний-ион /по азоту/ | 7664-41-7 |  | NH3 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 104 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | Аммоний персульфат | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 105 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 | Перхлорной кислоты аммониевая соль | H4ClNO4 | 5 | с.-т. | 2 |
| 106 | диАммоний сульфат /по азоту/ | 7783-20-2 | Аммония сульфат | H8N2O4S | 1 | орг. привк. | 3 |
| 107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) |  |  |  | 0,22 | орг. | 4 |
| 108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) |  |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 109 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен, Антрахинон | С14Н8О2 | 10 | с.-т. | 3 |
| 110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1-сульфоновой кислоты натриевая соль, -Антрахинонсульфат натрия | С14Н7NaO5S | 10 | общ. | 4 |
| 111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантра-2-сульфоновой кислоты натриевая соль, -Антрахинонсульфат натрия | С14Н7NaO5S | 10 | общ | 4 |
| 112 | АПН-2 (флотореагент) |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 113 | Ацетальдегид | 75-07-0 |  | C2H4O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 114 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | Амифос | C6H11NO5PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 115 | Ацетат кобальта тетрагидрат /по кобальту/ | 6147-53-1 | Кобальта (II) ацетат тетрагидрат | С4H6CoO4 . H8O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 116 | N-Ацетил-DL-2-амино-3,3-диметилпропановая кислота | 3067-19-4 | N-Ацетил-D,L-валин,N-Ацетил-D,L--аминоизовалериановая кислота | C7H13NO3 | 2,5 | общ. | 3 |
| 117 | N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота | 348-67-4 | N-Ацетил-D,L-метионин, Метионин, N-Ацетил-D,L--амино--метилмеркаптомасляная кислота | C5H11NO2S | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 118 | (6R-транс)3-[(Ацетилокси)метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | 7-Аминоцефалоспорановая кислота | C10H12N2O5S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 119 | Ацетоксим | 546-88-3 |  | С2H5NO | 8 | с.-т. | 2 |
| 120 | Ацетонитрил | 75-05-8 | Уксусной кислоты нитрил | C2H3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 121 | Барий | 7440-39-3 |  | Ва | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 122 | Белково-витаминный концентрат |  | БВК |  | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 123 | Бензальдегид | 100-52-7 |  | С7Н6О | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 124 | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия |  | 4-Формил-1,3-бензолдисульфокислоты динатриевая соль, Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль | С7H4Na2O7S2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 125 | Бенз(а)пирен | 50-32-8 |  | C20H12 | 0,000001к) | с.-т. | 1 |
| 126 | Бензилбензоат | 120-51-4 | Бензойной кислоты бензиловый эфир | C14H12O2 | 0,4 | общ. | 3 |
| 127 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | Бензиловый cпирт, Фенилметанол | C7H8O | 0,4 | общ. | 3 |
| 128 | 3-Бензил-1-метилбензол | 620-47-3 | Монобензилтолул, 3-Бензилтолуол | С14Н14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 129 | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат |  | 1,3,4,5-Тетрагидробензойной кислоты бензиловый эфир | C14H14O2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 130 | Бензилцианид | 140-29-4 | Бензил цианистый, Изоцианометилбензол | С8Н7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 131 | Бензин | 8032-32-4 |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 132 | Бензоат калия | 582-25-2 | Бензойной кислоты калиевая соль | С7Н5КО2 | 7,5 | орг. привк. | 3 |
| 133 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-c:4,5-c’]дифуран-1,3,5,6-тетрон | 89-32-7 | Пиромелитовой кислоты диангидрид, Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновая кислота, диангидрид | C10H2O6 | 0,06 | общ. | 3 |
| 134 | Бензойная кислота | 65-85-0 |  | C7H6O2 | 0,6 | общ. | 4 |
| 135 | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | Бензоксазолон-2 | С7Н5NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 136 | Бензол | 71-43-2 |  | С6Н6 | 0,01к) | с.-т. | 1 |
| 137 | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид | 99-63-8 | Изофталевой кислоты дихлорангидрид, Изофталоилхлорид | C8H4Cl2O2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 138 | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 100-20-9 | Терефталевой кислоты дихлорангидрид, Терефталоилхлорид | C8H4Cl2O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 139 | Бензол-1,3-дикарбонитрил | 626-17-5 | Изофталевой кислоты динитрил, 1,3-Дицианобензол, Изофталонитрил | С8H4N2 | 5 | с.-т. | 3 |
| 140 | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 88-99-3 | Фталевая кислота | С8Н6О4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 141 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 121-91-5 | Изофталевая кислота | C8H6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 142 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | Терефталевая кислота | C8H6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 143 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | Бензолсульфоновой кислоты амид | С6Н7NO2S | 6 | с.-т. | 3 |
| 144 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид, Бензолсульфохлорид | C6H5ClO2S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 145 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | 2-Меркаптобензтиазол, Каптакс | C7H5NS2 | 5 | орг. зап. | 4 |
| 146 | 1,2,3-1Н-Бензотриазол | 95-14-7 |  | C6H5N3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 147 | 4-(2-Бензтиазолтио)морфолин | 102-77-2 | 2-Морфолинотиобензотиазол, Сантокюрмор, Сульфенамид М, Бензотиазолил-2-морфолинсульфид | C11H12N2OS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 148 | Бериллий | 7440-41-7 |  | Be | 0,0002(в | с.-т. | 1 |
| 149 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 | 2,2’-Дипиридил | С10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 150 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 | 4,4’-Дипиридил | С10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 151 | 4,4’-Бипиридин дигидрат |  | 4,4’-Дипиридил дигидрат | С10H8N2 . H4O2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 152 | 2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан |  | Тетрахлордиан | C15H12Cl4O2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 153 | 2,2-Бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол | 115-77-5 | 2,2-Диметилолпропандиол-1,3, Пентаэритрит | C5H12O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 154 | Бис(N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен)аминийсульфид дихлорид |  |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 155 | Бис(2-метилпропил)амин | 110-96-3 | 2-Метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин, Диизобутиламин | C8H19N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 156 | 2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм-триазин, 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | С9H16ClN5 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 157 | N,N’-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | Бис(2-метилпропил)аминометанимин гидрохлорид, Диизопропилгуанидин моногидрохлорид | C7H17N3 . ClH | 1 | общ. | 4 |
| 158 | N,N’-Бис(1-метилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | 2-Метилтио-4,6-диизопропиламино-симм-триазин, Прометрин, 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | C10H19N5S | 3 | орг. зап. | 3 |
| 159 | 1,4-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид |  | Моногидроперекись п-диизопропилбензола | C12H18O2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 160 | 2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид | 79554-48-6 | Моногидроперекись м-диизопропилбензола | C12H18O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 161 | Бис(1-метилэтил)фосфонат | 1809-20-7 | О,О-Диизопропилфосфонат, O,O-Диизопропилфосфит | C6H15O3P | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 162 | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло[4,4,1,1,4,9]додекано)этилиден дигидрохлорид |  | ДХТИ 150А | C18H30N8 · 2ClH | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 163 | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 |  | C24H30OSn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 164 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | Гексахлорметаксилол | C8H5Cl6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 165 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 68-36-0 | Гексахлорпараксилол | C8H5Cl6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 166 | 1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | Кельтан, Дикофол | C13H9Cl5O | 0,02 | общ. | 4 |
| 167 | Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат |  | Диэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | C6H12Cl3O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 168 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 | 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-cимм-триазин, Симазин нерастворимый | С7H12ClN5 | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 169 | 4,6-Бис(этиламино)-2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное |  | 2-Оксипроизводное симазина, 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм.триазина 2-оксипроизводное | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 170 | O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат | 5810-88-8 | Дитиофосфорной кислоты О,О-бис(2-этилгексиловый) эфир | C16H35O2PS2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 171 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 | Бифенил, Дифенил, Фенилбензол | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 172 | 2,2-Бициклогекс-3-ен |  |  | C12H18 | 1(в | общ. | 4 |
| 173 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен | 121-46-0 | Норборнадиен, Дициклогептадиен | C7H8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 174 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 498-66-8 | Норборнен, 2-Дицикло[2.2.1]гептен | C7H10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 175 | Бор | 7440-42-8 |  | B | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 176 | Бром | 7726-45-6 |  | Br | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 177 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | м-Бромбензальдегид | C7H5BrO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 178 | 7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 51753-57-2 | Феназепам | C15H10BrClN2O | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 179 | O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | Бромофос | C8H8BrCl2O3PS | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 180 | 4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-дион | 128-93-8 | 4-Бром-1-метиламиноантрахинон | С14H10BrNO2 | 5(в | общ. | 3 |
| 181 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | Дивинил | С4Н6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 182 | Бутан-1-амин | 109-73-9 | Монобутиламин, Бутиламин | С4H11N | 4 | орг. зап. | 3 |
| 183 | Бутан-1,4-дикарбонат натрия | 23311-84-4 | Гександионовая кислота, натриевая соль, Адипинат натрия | С6Н9NaO4 | 1 | c.-т. | 3 |
| 184 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 | Адипиновая кислота | C6H10O2 | 2 | с.-т. | 3 |
| 185 | Бутандинитрил | 110-61-2 | Сукционитрил | C4H4N2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 186 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 |  | С4Н10О2 | 5 | с.-т. | 2 |
| 187 | Бутановая кислота | 107-92-6 | Масляная кислота | C4H8O2 | 0,7 | общ. | 4 |
| 188 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | Бутиловый нормальный спирт | C4H10O | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 189 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | Метилизобутилкарбинол, Бутиловый вторичный спирт | C4H10O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 190 | Бутан-2-он | 78-93-3 | Метилэтилкетон | C4H8O | 1 | орг. зап. | 3 |
| 191 | Бут-1-ен | 106-98-9 | Бутилен | C4H8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 192 | (Е)-Бут-2-еналь | 123-73-9 | -Метилакролеин, 2-Бутенал, Кротоновый альдегид | С4Н6О | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 193 | (Z)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 | Малеиновая кислота | C4H4O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 194 | 3-(Бут-2-енил)изотиуронийхлорид |  | Флотореагент ИР-70, 3-Кротилизотиуроний хлорид |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 195 | Бут-2-енонитрил | 4786-20-3 | Бут-2-еновой кислоты нитрил, Кротонитрил | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 196 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 | Бут-3-еновой кислоты нитрил, Аллил цианистый | С4Н5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 197 | Бутиламид О-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | О-Этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат, Фосбутил | С12Н20NO2PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 198 | Бутилацетат | 123-86-4 | Уксусной кислоты бутиловый эфир | C6H8O2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 199 | Бутилбензол | 104-51-8 | 1-Фенилбутан | C10H14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 200 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид, н-Бутиламид бензолсульфокислоты | C10H15NO2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 201 | О-Бутилдитиокарбонат |  | Тиолтиоугольной кислоты бутиловый эфир, Бутилксантогенат | С5Н6ОS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 202 | Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | 2,4-Дихлорфениловой кислоты бутиловый эфир, Бутиловый эфир 2,4-Д, Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | С12Н14Сl | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 203 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | Бутиловый эфир метакриловой кислоты, Метакриловой кислоты бутиловый эфир | С7Н7О2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 204 | Бутилнафталинсульфонат натрия |  | Монобутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль, Смачиватель ДБ | С14H13NaO3S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 205 | Бутилнитрит | 544-16-1 | Азотистой кислоты бутиловый эфир | С4Н9NO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 206 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | Акриловой кислоты бутиловый эфир, Бутилакрилат | С7Н12О2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 207 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | Бутилкаптакс | С11Н13NS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 208 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбонат |  | 2-(3-Циклогексилуреидо)циклопент1-ен-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир, Енамин | C18H28N2O4 | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 209 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | 1,4-Бутиндиол | С4Н6О2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 210 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | Этинилвинилбутиловый эфир, Бутоксибутенин | C8H12O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 211 | Бутоксиэтен | 111-34-2 | Винилбутиловый эфир, Бутоксиэтилен | С6Н12О | 0,003 | общ. | 3 |
| 212 | Ванадий | 7440-62-2 |  | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 213 | ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт) |  |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 214 | ВА-102 (флокулянт) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 215 | ВА-212 (флокулянт) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 216 | Висмут | 7440-69-9 |  | Bi | 0,1(в | с.-т. | 2 |
| 217 | Вольфрам | 7440-33-7 |  | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 218 | Выравниватель А |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 219 | Галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 | Гуаровая смола | [C6H10O5]n | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 220 | Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид |  | Гексаметиленимина гидрохлорид | C6H16N2 . ClH | 5 | с.-т. | 2 |
| 221 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | Капролактам, -Капролактам | C6H11NO | 1 | общ. | 4 |
| 222 | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(1,4,4,5,8,8)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин | 309-00-2 | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметанонафталин, Альдрин | С12H8Cl6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 223 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | Дилор, -Дегидрогептахлор | C10H7Cl7 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 224 | 1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат | 7696-12-0 | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимид метил DL-цис-транс-хризантемат, Неопинамин | C19H25NO4 | 1 | общ. | 4 |
| 225 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметиларбамид |  | Гербан | C13H23N2O | 2 | с.-т. | 2 |
| 226 | 2,3,3-,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино[3,2,1-i,k]карбазола гидрохлорид |  | Тетриндол | С22H29N3 . ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 227 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония |  | -Гидроперфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль | C9H5F16NO2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 228 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 | 1,1,9-Тригидрогексадекафторнониловый спирт, П-4 | C9H4F16O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 229 | Гексаметилендиамингександиоат | 3323-53-3 | Адипиновой кислоты аддукт с 1,6-гександиамином, АГ-соль, Гексаметилендиаминадипинат | C12H26N2O4 | 1 | общ. | 3 |
| 230 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | 1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан, Аминоформ, Уротропин, Формин | C6H12N4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 231 | Гексаметилполидиметилполиметил[3-(трифтор)пропил]силоксан |  | ФСТ-5 |  | 10 | орг. пл. | 3 |
| 232 | N,N’Гексан-1,6-диилбискарбамид | 2188-09-2 | 1,1’-(Гексаметилен)димочевина, Ди(гексаметилен)карбамид, Карбоксид | С8Н18N4O2 | 2,5 | орг. зап. | 4 |
| 233 | Гексанитрокобальтиат калия |  |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 234 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | Гексиловый нормальный спирт | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 235 | Гекса(3-трифторпропил)полидиметил(полиметил)трифторпропилсилоксан |  | Жидкость 169 1п |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 236 | Гексахлорбензол | 118-74-1 |  | C6Cl6 | 0,001(к | с.-т. | 1 |
| 237 | Гексахлорбутадиен | 87-68-3 | Перхлорбутадиен | C4Cl6 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 238 | Гексахлорбутан |  |  | C4H4Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 239 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетра-гидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | Перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид, Хлорэндиковый ангидрид | С9H2Cl6O3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 240 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 18709-04-1 | N-о-Толил-1,2,3,4,7,7-гексахлор-1,4-метано-1,4,5,6-тетрагидрофталимид, Гексимид | C16H9Cl6NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 241 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | Гексахлоран | C6H6Cl6 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 242 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен | 77-47-4 | Гексахлорциклопентадиен | C5H2Cl6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 243 | Гексахлорэтан | 67-72-1 |  | C2Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 244 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | Гептиловый спирт | C7H16O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 245 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 76-44-8 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7е-тетрагидроинден, Гептахлор | С10Н5Cl7 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 246 | Гидразин | 302-01-2 |  | H4N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 247 | -Гидро--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 2-3 млн. | 25322-68-3 | Полиоксиэтилен мол.масса 2-3 млн., Полиэтеноксид | [C2H2O]n | 0,1 | общ. | 4 |
| 248 | -Гидро--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 5 млн. | 25322-68-3 | Полиоксиэтилен мол.масса 4-5 млн., Поливиниловый спирт, Полиэтеноксид | [C2H2O]n | 0,02 | общ. | 4 |
| 249 | Гидроксибензол | 108-95-2 | Фенол | C6H6O | 0,001(г | орг. зап. | 4 |
| 250 | N-Гидроксибензоламин | 100-65-2 | N-Гидроксилфениламин, Фенилгидроксиламин | С6H7NO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 251 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | 2-(3Н)-Гидроксибензотиазолон | С7Н3NOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 252 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | 1-Гексангидроксамовая кислота, Капронгидросамовая кислота | C6H13NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 253 | N-Гидроксигептанамид |  | Энантгидроксамовая кислота, Гептангидроксамовая кислота | С7H15NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 254 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | Капрингидроксамовая кислота, 1-Декангидроксамовая кислота | C10H21NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 255 | 1-Гидроксидиметилбензол | 576-26-1 | Диметилфенол | C8H10O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 256 | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол | 51-28-5 | 2,4-Динитрофенол | C6H4N2O5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 257 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | 534-52-1 | 4,6-Динитро-2-метилфенол | C7H6N2O5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 258 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1-метилпропил)бензол | 530-17-6 | Диносеб, 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | C10H12N2O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 259 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 3401-80-7 |  | C7H4Cl2O3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 260 | Гидроксидихлорбензол |  | Дихлорфенол | C6H4Cl2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 261 | N-Гидрокси-N’-(3,4-дихлорфенил)карбамид |  |  | С7H6Cl2N2O2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 262 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 | Гидроксиламин сернокислый | H6N2O2 . H2O4S | 0,1 | общ. | 2 |
| 263 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 | Метилсульфат натрия | CH3NaO4S | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 264 | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол | 1936-57-8 | п-Метиламинофенол сульфат, Метол, 4-Метиламинофенол сульфат | C7H9NO . 1/2H2SO4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 265 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | м-Крезол | С7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 266 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | п-Крезол | С7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 267 | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол | 3120-74-9 | 3-Метил-4-тиоанизол, Метилтиометилфенол, 3-Метил-4-метилтиофенол | C8H10S | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 268 | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)пиримидин |  | Изопропилметилгидроксипиримидин | C8H12N2O | 0,2 | общ. | 3 |
| 269 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | 2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил, 2-Гидроксиметилпропанонитрил, Ацетонциангидрин, Нитрил гидроксиизомасляной кислоты | С4Н7NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 270 | 3-(Гидроксиметил)-2-метилпроп-2-енамид |  | 4-Гидрокси-2-метилбутен-2-овой кислоты амид, Метилолметакриламид | C5H10NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 271 | (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфонийхлорид |  |  | C9H13ClOS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 272 | (1-Гидрокси-2-метилфенил)дитиофосфат |  | Дитиофосфат крезиловый, o-Крезилдитиофосфат |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 273 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид | 6263-38-3 | Оксифенилметилмочевина, Метурин | C8H10N2O2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 274 | 4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бензол | 120-37-6 | 4-Метил-3-(этиламино)фенол, 4-Гидрокси-2-(этиламино)толуол | C9H13NO | 0,1 | общ. | 3 |
| 275 | 6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая кислота | 93-01-6 | 2-Нафтол-6-сульфокислота, -Нафтолсульфокислота, Шеффер кислота | C10H8O4S | 4 | с.-т. | 3 |
| 276 | 1-Гидрокси-2-нитробензол | 88-75-5 | о-Нитрофенол, 2-Нитрофенол | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 277 | 1-Гидрокси-3-нитробензол | 554-84-7 | м-Нитрофенол, 3-Нитрофенол | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 278 | 1-Гидрокси-4-нитробензол | 100-02-7 | п-Нитрофенол, 4-Нитрофенол | C6H5NO3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 279 | (1-Гидрокси)нитрозобензол | 102763-39-3 | Нитрозофенол | C6H5NO2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 280 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | Октангидроксамогидроксамовая кислота, Каприловая кислота | C8H17NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 281 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | Спирт -ацетопропиловый | C5H10O2 | 5 | общ. | 4 |
| 282 | 1-Гидроксипентахлорбензол | 87-86-5 | Пентахлорфенол | C6HCl5O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 283 | [(2-Гидроксипропан-1,3-диил)диамино]-N,N,N’,N’-тетракис(метилен)тетракисфосфоновая кислота | 54622-43-4 | 2-Гидроксипрoпилен-1,3-диамино-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоновая кислота, ДПФ-1 | С7H22N2O13P | 4 | орг. привк. | 4 |
| 284 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 | Молочная кислота | C3H6O3 | 0,9 | общ. | 4 |
| 285 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | о-Пропилфенол | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 286 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | п-Пропилфенол | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 287 | 2-Гидроксипропилен-1,3-диамин-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоноат натрия |  | ДПФ-1H | C7H22N2NaO13P4 | 4 | орг. привк. | 4 |
| 288 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат |  | Карбозолин, СПД-3 | C31H47N2O . CH4O4P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 289 | 1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол | 88-89-1 | Пикриновая кислота, 2,4,6-Тринитрофенол | C6H3N3O7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 290 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол | 25167-82-2 | Трихлорфенол | C6H3Cl3O | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 291 | 2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)этановая кислота | 14299-51-5 | Трихлорминдальная кислота, -Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)уксусная кислота | C8H5Cl3O3 | 0,2 | общ. | 3 |
| 292 | N-(2-Гидроксифенил)ацетамид | 614-80-2 | N-Ацетил-2-аминофенол | С8Н9NO2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 293 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 | Парацетамол, 4-Ацетамидофенол, п-Ацетаминофенол, Уксусной кислоты (4-гидроксифенил)амид | С8H8N2O3 | 1 | орг. привк. | 3 |
| 294 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | Cалициловой кислоты анилид, N-Гидрокси-N’-(4-хлорфенил)мочевина | C13H11NO2 | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 295 | Гидроксихлорбензол | 25167-80-0 | Хлорфенол | C6H5ClO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 296 | N-Гидрокси-N’-(4-хлорфенил)карбамид | 30085-34-8 |  | С7H7ClN2O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 297 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат натрия комплекс с цинком |  | Натриевая соль цинкового комплекса гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты | C2H5NaO7P2Zn | 5 | с.-т. | 3 |
| 298 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота, Оксиэтилидендифосфоновая кислота | C2H8O7P2 | 0,6 | орг. привк. | 2 |
| 299 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | Монометакриловый эфир этиленгликоля, Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | С6Н10О3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 300 | Гидролизованный бутиловый «аэрофлот» |  |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 301 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  | Препарат К-4, Полинак |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 302 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  | Гипан |  | 6 | с.-т. | 2 |
| 303 | Гидропол-200 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 304 | Гидросульфид ион |  |  | HS+ | 3 | с.-т. | 2 |
| 305 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | 1,8-Октандикарбоновая кислота, Cебациновая кислота | С10H18O4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 306 | Декахлорбутан | 6820-74-2 | Перхлорбутан | C4Cl10 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 307 | 1,4-Диазабицикло[2.2.2.]октан | 280-57-9 | Триэтилендиамин, ДАВСО | C6H12N2 | 6 | с.-т. | 2 |
| 308 | ДиалкилС17-20диметиламинийхлорид |  | Флотореагент ДМ-2 | C36-42H76-88ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 309 | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит |  | Бис-фосфит |  | 0,02 | орг. пена | 4 |
| 310 | 1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион | 128-95-0 | 1,4-Диаминоантрахинон | C14H10N2O2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 311 | 1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион | 129-44-2 | 1,5-Диаминоантрахинон | C14H10N2O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 312 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 | о-Фенилендиамин, Фенилен-1,2-диамин | C6H8N2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 313 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 | м-Фенилендиамин, Фенилен-1,3-диамин | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 314 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 | п-Фенилендиамин, Урсол, Фенилен-1,4-диамин | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 315 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | Гексаметилендиамин | C6H16N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 316 | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | 1,8-Диаминонафталин-4-сульфоновая кислота, С-кислота | С10H10N2O3S | 1 | орг. зап. | 3 |
| 317 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 | Краситель желтый для меха | C6H7N2O3 | 0,005 | орг. окр. | 4 |
| 318 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 | 2-Гидрокситриметилендиамин | C3H10N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 319 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | Диаминоэтан, Этилендиамин | C2H8N2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 320 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан | 32516-05-5 | 3,7-Диацетил-1,5-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан | C9H16N4O2 | 2 | орг. привк. | 4 |
| 321 | Дибензилметилбензол | 26898-17-9 | [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенилметан, Дибензилтолуол | C21H20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 322 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | 2,2’-Дитиодибензотиазол, Альтакс | C14H10N2S4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 323 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 |  | C3H6Br2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 324 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | Бромтан | C5H7Br2Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 325 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | 1-Хлор-2,3-дибромпропан, Немагон | C3H5Br2Cl | 0,001(к | с.-т. | 1 |
| 326 | Дибутиламин | 111-92-2 | N-Бутил-1-бутанамин | C8H19N | 1 | орг. зап. | 3 |
| 327 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилфталат | C16H22O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 328 | Дибутилбис[(1-оксододецил)окси]олово | 77-58-7 | Бис(додеканоилокси)-ди-н-бутилстаннан, Дибутилдилауратолово | С32H64O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 329 | Дибутилгексан-1,6-диоат | 105-99-7 | Адипиновой кислоты дибутиловый эфир, Дибутиладипинат | C14H26O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 330 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | Дибутилолово сульфид, Сульфиддибутилолово | C8H18SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 331 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 | Дитиофосфорной кислоты O,O-дибутиловый эфир, калиевая соль | C8H18KO2S2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 332 | Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 |  | C8H18NaO2PS2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 333 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 |  | C8H18KO3PS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 334 | Дибутилнафталинсульфонат натрия | 25414-20-3 | Дибутил-1-нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль, Некаль | C18H23NaO3S | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 335 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | Дибутилоксостаннан | C8H18OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 336 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 | O,O-Дибутил-O-фенилфосфат | C14H23O4P | 1,5 | общ. | 3 |
| 337 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5-дисульфоновая кислота | 117-14-6 | Антрахинон-1,5-дисульфоновая кислота | C14H8O8S2 | 5 | общ. | 4 |
| 338 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8-дисульфоновая кислота | 82-48-4 | Антрахинон-1,8-дисульфоновая кислота | C14H8O8S2 | 5 | общ. | 4 |
| 339 | 1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 72-48-0 | 1,2-Дигидроксиантрахинон, Ализарин, Хинизарин | С14Н8О4 | 3 | с.-т. | 2 |
| 340 | 1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 81-64-1 | 1,4-Дигидроксиантрахинон | С14Н8О4 | 4 | с.-т. | 2 |
| 341 | 1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-12-4 | 1,5-Дигидроксиантрахинон, Дантрон | С14Н8О4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 342 | 1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-10-2 | 1,8-Дигидроксиантрахинон | С14Н8О4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 343 | 1,2-Дигидроксибензол | 120-80-9 | Пирокатехин, Бензол-1,2-диол | C6H6O2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 344 | 1,3-Дигидроксибензол | 81133-29-1 | Резорцин | C6H6O2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 345 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | Гидрохинон | C6H6O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 346 | 1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат | 6153-39-5 | 5-Метилрезорцин моногидрат | C7H8O2 . H2O | 1 | орг. окр. | 4 |
| 347 | 2,2-(4,4’-Дигидроксифенил)пропан | 80-05-7 | 4,4’-Изопропилидендифенол, Дифенилолпропан, 4,4’-(1-Метилэтилиден)бисфенол | С15Н16О2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 348 | 2,2’-Ди(гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | Диэтаноламин | С4H11NO2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 349 | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин | 105-59-9 | 2,2-(N-Метиламино)диэтанол, Бис(2-гидроксиэтил)метиламин, Метилдиэтаноламин, 2,2’-(Метиламино)бисэтанол | С5H13NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 350 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | Метилдигидропиран | C6H10O | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 351 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-2-карбоновая кислота | 128-67-6 | 1-Нитроантрахинон-2-карбоновая кислота | C15H7NO6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 352 | 1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия | 30681-31-3 | Гидразида малеиновой кислоты натриевая соль | C4H3NaN2O2 | 1 | общ. | 4 |
| 353 | Дигидро-3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-она пероксид |  | Дигидроизофорона пероксид | С9Н16О3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 354 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | 1,4-Бутанолид, -Бутиролактон, Лактон -оксимасляной кислоты, Лактон 4-гидроксибутановой кислоты | С4Н6О2 | 5 | с.-т. | 4 |
| 355 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил, Гексилур | C13H18N2O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 356 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | Морфин | C17H19NO3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 357 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол | 76-57-3 | Кодеин | C18H21NO3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 358 | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 | N,N-Диметиламинометилакриламид, КФ-6 | C6H12N2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 359 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | (Диметилэтанол)амин | C4H11NO | 0,07 | общ. | 4 |
| 360 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 |  | C4H9NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 361 | Диметилбензол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | Ксилол | C8H10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 362 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | Метиловый эфир о-фталевой кислоты, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилфталат | С10H10O4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 363 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | Изофталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилизофталат | C10H10O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 364 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | Терефталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилтерефталат | C10H10O4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 365 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | Пинаколин | C6H12O | 0,04 | орг. привк. | 4 |
| 366 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | Хлорофос | C4H8Cl3O4P | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 367 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-илметил)дитиофосфат | 78-57-9 | Азадитион, Меназон, Сайфос, Сафикол | C6H12N5O2PS2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 368 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | Диметилдиоксан | C6H12O2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 369 | 1,1-Диметил-4,4’-дипиридилдиметилфосфат |  |  | C14H18N2O4P | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 370 | Диметилдисульфид | 624-92-0 |  | C2H6S2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 371 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | Диметилдитиокарбаминовой кислоты аммониевая соль | C3H10N2S2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 372 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль | C3H12CaN2S4 | 0,5(б | общ. | 4 |
| 373 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | Диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | C3H6NNaS2 | 1 | общ. | 4 |
| 374 | О,О-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 | Диметилдитиофосфорная кислота | С2H5O2PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 375 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин, Дихлорантин | C6H6Cl2N2O2 | отсутствие(д | с.-т. | 3 |
| 376 | O,O-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат | 18181-70-9 | Иодофенфос | C8H8Cl2IO3PS | 1 | орг. зап. | 3 |
| 377 | O,O-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат | 62-73-7 | О-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат, ДДВФ, O,O-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил)фосфат | C4H7Cl2O4P | 1 | орг. зап. | 3 |
| 378 | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 |  | C13H19NO | 0,06 | общ. | 4 |
| 379 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 | 5,5-Диметилгидантоин | C5H8N2O2 | 1(д | орг. привк. | 3 |
| 380 | 1,3-Диметилкарбамид | 96-31-1 | N,N’-Диметилмочевина, 1,3-Диметилмочевина | C3H8N2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 381 | 2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-1-енил)циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 | 3-Изобутенил-2,2-диметил-1-циклопропан карбоновая кислота, Хризантемовая кислота | С10H14O4 | 5 | с.-т. | 3 |
| 382 | O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2088-72-4 | (Диметокситиофосфорилтио)уксусной кислоты этиловый эфир, Метилацетофос | C6H12O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 383 | О,О-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-2-оксоэтил)дитиофосфат | 60-51-5 | O,O-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)-дитиофосфат, Рогор, Фосфамид | C5H12NO3PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 384 | О,О-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил]тиофосфат | 2275-23-2 | O,O-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркапто)этилтиофосфат, Вамидотион, Кильваль | C8H18NO4PS2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 385 | O,O-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат |  | Метилнитрофос | C9H12NO5PS | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 386 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат натрия | 52889-84-6 | 2,2-Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты натриевая соль, Хризантемат натрия | C10H15NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 387 | O,O-Диметил-О-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат | 55-38-9 | Тиофосфорной кислоты О,О-диметил-О-(3-метил-4-метилтио)фениловый эфир, Байтекс, Сульфидофос | С10H15O3PS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 388 | [2S-(2-,5-,6-)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | Оксациллин | C19H19N3O5S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 389 | O,O-Диметил-О-(4-нитрофенил)фосфат | 298-00-0 | Метафос | C8H10NO5PS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 390 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | Пенициллин 2, Пенициллин G, Бензилпенициллин | С16Н18N2O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 391 | N,N-Диметил-N-октадецилбензолметанаминийхлорид | 122-19-0 | Диметилоктадецилбензиламмония хлорид | С27H50ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 392 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | 2,5-Лутидин | C7H9N |  |  |  |
| 393 | Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-ендиоатдиоктилолово |  | Диизобутилмалеатдиоктилолово | C28H52O4Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 394 | Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия | 10533-38-7 | Изобутиловый «аэрофлот», Диизобутилтиофосфат натрия | C8H18NaO3PS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 395 | Диметилсульфид | 75-18-3 |  | C2H6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 396 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 |  | C2H6OS | 0,1 | общ. | 3 |
| 397 | 3,5-Диметилтетрагидро-2Н-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион, Милон, Тиазон | C5H10N2S2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 398 | Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбонат | 1861-32-1 | Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир, Дактал W-75, Хлортал-диметил, Диметилтетрахлортерефталат | С10Н6СlO4P | 1 | с.-т. | 3 |
| 399 | O,O-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этенил]фосфат |  | O,O-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)винилфосфат | C10H9Cl4O4P | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 400 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид | 2164-17-2 | N-Трифторметилфенил-N’,N’-диметилмочевина, Которан | C10H11F3N2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 401 | (Z)-О,О-Диметил-О-(1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинил)фосфат | 22248-79-9 | 2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винилдиметилфосфат, Гардона | C10H9Cl4O4P | 0,3 | общ. | 4 |
| 402 | N,N-Диметил--фенилбензацетамид | 957-51-7 | Дифенамид, Димид, Дифенилуксусной кислоты N,N-диметиламид, Энид | C16H17NO | 1 | с.-т. | 2 |
| 403 | N’-(2,4-Диметилфенил)-N-[((2,4-диметилфенил)имино)метил]метанимид | 33089-61-1 | 1,3-Диксилилимино-2-метил-2-азопропан, Митак, Метанимидамид | C9H23N3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 404 | Диметил[1,2-фениленбис(иминокарбонотиоил)]бискарбамат | 23564-06-9 | 1,2-Бис-метоксикарбонилтиоуреидобензол, Топсин, Немафакс, Тиофанат, 1,2-Фенилен-бис(иминокарбонотиоил)бискарбаминовой кислоты диметиловый эфир | С12Н14N4O4S2 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 405 | N,N’-Диметил-N-фенилкарбамид | 101-42-8 | 1,1-Диметил-2-фенилмочевина, Фенурон | C9H12N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 406 | (Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров) |  | Фенилксилилэтан | C16H17 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 407 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота | 25812-30-0 | Гемфиброзил | C15H22O | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 408 | Диметилформамид | 68-12-2 | Муравьиной кислоты N,N-диметиламид | C3H7NO | 10 | общ. | 4 |
| 409 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)дитиофосфат, О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формиламинометил)дитиофосфат, Антио | С6H12NO4PS2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 410 | O,O-Диметил-S-(фталимидо)метилдитиофосфат | 732-11-6 | Фталофос | C11H12NO4PS2 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 411 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | О,О-Диметилхлортиофосфат | C2H6ClO2PS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 412 | N,N,-Диметил-N’-(3-хлорфенил)гуанидин |  | N,N,-Диметил-N’-(м-хлорфенил)гуанидин | C9H12ClN3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 413 | N’,N’-Диметил-N-(2-хлорфенил)карбамид |  | Монурон, N-(2-Хлорфенил)-N’,N’-диметилмочевина | C9H11ClN2O | 5 | орг. пл. | 4 |
| 414 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 |  | C12H14Cl2O2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 415 | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразинийхлорид |  |  | C6H16Cl3N2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 416 | O,O-Диметил-О-(4-цианфенил)тиофосфат | 2636-26-2 |  | C9H10NO3PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 417 | N,N-Диметилэтандиоламин |  |  | C4H12NO2 | 0,07 | общ. | 4 |
| 418 | 2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат |  | 2,3-Диметил-6-винилпиридиний метилсульфат | C9H11N . CH4O4S | 4 | с.-т. | 2 |
| 419 | 1,3-Ди(1-метилэтил)бензол | 99-62-7 | 1,3-Бис(1-метилэтил)бензол, м-Диизопропилбензол, 1,3-Диизопропилбензол | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 420 | 1,4-Ди(1-метилэтил)бензол | 100-18-5 | п-Диизопропилбензол, 1,4-Бис(1-метилэтил)бензол, 1,4-Диизопропилбензол | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 421 | Ди(1-метилэтил)гуанидин | 38588-65-7 | Диизопропилгуанидин | C7H17N3 | 1 | общ. | 4 |
| 422 | Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия | 3419-34-9 | Дитиофосфорной кислоты О,О-диизопропиловый эфир, калиевая соль, Диизопропилдитиофосфат калия | C6H14KO2PS2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 423 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | 1-Метил-4-трет-бутилбензол, п-трет-Бутилтолуол | C11H16 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 424 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол |  | 2,3,6-Трихлор-п-трет-бутилтолуол, 2,3,6-Трихлор-4-(1,1-диметилэтил)толуол | C11H13Cl3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 425 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | Хлор-п-трет-бутилтолуол | C11H15Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 426 | N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин |  | Трипропиламин, Триизопропиламин | C9H21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 427 | О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат | 640-15-3 | О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат, М-81, O,O-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | C6H15O2PS3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 428 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g]изохинолин-5-ил)-1(3Н)-изобензофуранон | 128-62-1 | Носкапал, Наркотин, Носкапин, Опион | С22H23NO7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 429 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)пентанонитрил гидрохлорид | 23313-68-0 | Верапамил | С27H38N2O4 . ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 430 | Динитробензол | 25154-54-5 |  | C6H4N2O4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 431 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 |  | С3H8N4O4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 432 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол |  | Динитротриэтиленгликоль | С8H16N2O8 | 1 | с.-т. | 3 |
| 433 | 2,6-Динитро-1-(дипропиламино)-4-(трифторметил)бензол | 1582-09-8 | Трефлан, 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | C13H16F3N3O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 434 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид, Нитрофор | С11H12F3N3O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 435 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 | 2,4-Динитротолуол | C7H6N2O4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 436 | Динитронафталин | 27478-34-8 |  | C10H6N2O4 | 1 | орг. окр. | 4 |
| 437 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид | 59651-98-8 | 2,4,4-Тринитробензанилид | C13H8N4O7 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 438 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | 2,4-Динитро-1-тиоцианобензол, Динитророданбензол, Тиоциановой кислоты 2,4-динитрофениловый эфир | С7Н3N3O4S | 0,5 | общ. | 4 |
| 439 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | Динитрохлорбензол | C6H3ClN2O4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 440 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | Триэтиленгликоль | C6H14O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 441 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 | Диоктиловый эфир себациновой кислоты | С26H50O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 442 | Дипиридилфосфат |  |  | C10H8N2 . H3PO4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 443 | 2,4-Дипиридиний-N-метилметиленсалигенилдихлорид |  | Инкор-3 | C19H19Cl2N2O2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 444 | Дифалон |  |  |  | 5 | орг. привк. | 4 |
| 445 | Дифениламин | 122-39-4 | N-Фенилбензоламин | C12H11N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 446 | Дифенилацетилхлорид |  | (2-Фенил)бензолацетилхлорид, Хлорангидрид дифенилуксусной кислоты | C14H11ClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 447 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | Оксифосфонат | C14H12Cl3O4P | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 448 | 1,3-Дифенилгуанидин | 102-06-7 |  | C13H13N3 | 1 | общ. | 3 |
| 449 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид |  | Дифенилгуанидин гидрохлорид | C13H13N3 . ClH | 1 | общ. | 3 |
| 450 | N,N’-Дифениларбамид | 102-07-8 | Дифенилмочевина, Карбанилид | C13H12N2O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 451 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | Фреон-12 | CCl2F2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 452 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | Фреон-22 | CHClF2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 453 | 2,5-Дихлораминобензол | 95-82-9 | 2,5-Дихлоранилин | С6H5Cl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 454 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | 2,6-Дихлоранилин, 2,6-Дихлорбензоламин | С6H5Cl2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 455 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | 3,4-Дихлоранилин | С6H5Cl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 456 | 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | о-Дихлорбензол | C6H4Cl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 457 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | Парамот, Дихлорицид, Парацид, п-Дихлорбензол | C6H4Cl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 458 | Дихлор-1,1-бифенил |  | Дихлордифенил | C12H8Cl2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 459 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | C4H6Cl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 460 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 | 3,4-Дихлорбутен-1 | C4H6Cl2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 461 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | 1,3-Дихлорбутен-2 | C4H6Cl2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 462 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион | 82-46-2 | 1,5-Дихлорантрахинон | C14H6Cl2O2 | 1 | общ. | 3 |
| 463 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен |  | ДХП-4 | C6H10O | 0,15 | орг. привк. | 3 |
| 464 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | Дибутилдихлорстаннан | C8H18Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 465 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол | 61468-35-7 | 2,5-Дихлор-п-трет-бутилтолуол | С15Н18Cl2 | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 466 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)циклопент-4-ен-1,3-дион | 18964-31-3 | 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,3-дион, Дикетон | C6Cl4O2 | 0,1 | орг. зап | 3 |
| 467 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | Диэтилолово дихлорид | C16H14Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 468 | Дихлоркарбоновые кислоты С17-20 |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 469 | Дихлорметан | 75-09-2 | Хлористый метилен | CH2Cl2 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 470 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | 2,4-Дихлортолуол | C7H6Cl2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 471 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | Перхлорметиленциклопентен | C7H4Cl8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 472 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | Диен-1,3 | C6H9Cl2 | 0,4 | орг. зап | 3 |
| 473 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | Диен-1,4 | C6H9Cl2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 474 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | 3,3-Дихлоризобутилен | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 475 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 |  | C10H14Cl2O2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 476 | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-8 |  | C7H3Cl2NO4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 477 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 | 2,5-Дихлорнитробензол | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 478 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 | 3,4-Дихлорнитробензол, 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 479 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 | 2,6-Дихлор-4-нитроанилин, Ботран, Дихлоран | C6H4Cl2N2O2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 480 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота | 87-56-9 | 4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота, ,-Дихлор--формилакриловая кислота, Мукохлорная кислота | С4H2Cl2O3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 481 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 |  | С3Н6Сl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 482 | 13-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | Дихлоргидрин, ,-Дихлоризопропиловый спирт | С3H6Cl2O | 1 | орг. зап. | 3 |
| 483 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | 1,3-Дихлорпропен | С3Н4Cl2 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 484 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | 2,3-Дихлорпропен | С3Н4Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 485 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-метилэтил)тиокарбамат |  | (2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат, Авадекс, Диизопропилтиокарбаминовой кислоты (2,3-дихлорпроп-2-ениловый) эфир | С10H17Cl2NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 486 | Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат |  |  | C11H23Cl2O4P | 6 | орг. | 4 |
| 487 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | Далапон | C3H4Cl2O2 | 2 | орг. зап. | 3 |
| 488 | Дихлортрис(гексагидро-2Н-азепин-2-он-О-)медь | 13978-70-6 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он медь дихлорид, аддукт, Картоцид, Фитон, Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат | C18H33Cl2CuN3O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 489 | N-(3,4-Дихлорфенил)аланин | 5472-67-3 |  | C9H9Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 490 | N’-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилкарбамид | 330-54-1 | 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)мочевина,, Диурон | C10H10Cl2N2O3 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 491 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N’-метоксиметилкарбамид | 330-55-2 | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина, Линурон | C10H10Cl2N2O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 492 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол, Нитрохлор, Токкорн | C12H7Cl2NO3 | 4 | с.-т. | 2 |
| 493 | 4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он |  |  | С10H5ClN2O | 2 | с.-т. | 3 |
| 494 | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид | 709-98-8 | 3,4-Дихлорпропионанилид, Пропионовой кислоты N-(3,4-дихлоранилид) | C6H9Cl2NO | 0,1 | общ. | 4 |
| 495 | O-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 |  | C8H8Cl3O2PS | 0,05 | общ. | 4 |
| 496 | O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-О-этилдитиофосфат | 34643-46-4 | Токутион, Этафос, Протиофос, Бидерон | C11H15Cl2O2PS2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 497 | Дихлорфенилфосфат | 770-12-7 | Дихлорфосфорной кислоты фениловый эфир, Дихлорфенилфосфат, Дихлор-О-фенилфосфат | С6Н5Сl2O2P | 0,5 | общ. | 3 |
| 498 | (2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония | 2307-55-3 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты аммониевая соль | C8H9Cl2NO3 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 499 | (2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия | 2702-72-9 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль | C8H5Cl2NaO3 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 500 | 4-(2,4-Дихлорфенокси)бутановая кислота | 94-82-6 | 2,4-Дихлорфенокси--масляная кислота, 2,4-ДМ | C10H10Cl2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 501 | 2-(2,4-Дихлорфенокси)пропионовая кислота | 120-36-5 | 2,4-Дихлорфенокси--пропионовая кислота, 2,4-ДП, Дихлормалеиновый ангидрид | C9H8Cl2O3 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 502 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 42595-14-2 | Дихлорбутандионовый ангидрид | С4Cl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 503 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | Дихлорциклогексан | C6H10Cl2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 504 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 | 1,1-Дихлорэтилен | C2H2Cl2 | 0,03(к | с.-т. | 2 |
| 505 | Дициандиамид | 461-58-5 | Цианогуанидин | C2H4N2 | 10 | орг. привк. | 4 |
| 506 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | Динитрил адипиновой кислоты | C6H6N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 507 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 | Ингибитор коррозии НДА | C12H24NO2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 508 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | Дициклогексилоксостаннан | C12H22OSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 509 | 1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он |  | ЭТМ, 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 | C9H13N3O3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 510 | Диэтенилгексан-1,6-диоат | 4074-90-2 | Гександиовой кислоты диэтениловый эфир, Дивиниладипинат, Диэтениладипинат | С10Н14О4 | 0,2 | общ. | 4 |
| 511 | Диэтенилсульфид | 627-51-0 | Винил сульфид, 1,1-Тиобисэтен, Дивинилсульфид | С4H6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 512 | Диэтиламин | 109-89-7 |  | C4H11N | 2 | с.-т. | 3 |
| 513 | N,N-Диэтиламинобензол | 91-66-7 | N,N-Диэтиланилин | C10H15N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 514 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов С10-18 |  | Алкамон ДС |  | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 515 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | Ацетоксилин, Алокаин, Ксикаин, Лидокаин | C14H22N2O . ClH . H2O | 1 | с.-т. | 3 |
| 516 | N-(Диэтиламино)метил-N’-этилкарбамид |  | Диэтиламинометиловый эфир этилмочевины, Этамон ДС | C8H19N3O | 4 | орг. зап. | 4 |
| 517 | N,N-Диэтиламино-4-нитробензол | 2216-15-1 | 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | C10H14N2O2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 518 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | -Меркаптодиэтиламин | C6H15NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 519 | O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | S-Бензил-О,О-диэтилтиофосфат, Рицид-П | C11H17O3PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 520 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | м-Диэтилбензол | C10H14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 521 | N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат, ЦПВ | C10H16N2 . H2O4S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 522 | Диэтилбис(октаноилокси)олово | 2641-56-7 | Диэтилдикаприлатолово, Диэтилдиоктаноатолово | C20H40O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 523 | (Z)-Диэтилбутендиоат | 141-05-9 | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | С8H12O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 524 | Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 117-81-7 | Ди(2-этилгексил)фталат | C24H38О4 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 525 | Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат | 103-23-1 | Диоктилфталат, Фталевой кислоты диоктиловый эфир, Ди(2-этилгексил)адипат | C22H42О4 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 526 | Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибутилолово)бис(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | Бис(изооктилоксикарбонилметилтио)дибутилстаннан, Дибутилдиизооктилтиогликолятолово | С28H56O4S2Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 527 | N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилгексанамин | 25549-16-0 | Триизооктиламин, N,N-Диизооктилизооктанамин | C24H51N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 528 | 1,2-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 |  | C5H13N3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 529 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид |  | N,N’-Диэтилгуанидин солянокислый | С5H11N3 . ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 530 | Диэтил[(диметоксифосфинотионил)тио]бутандиоат | 121-75-5 | 2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир, Карбофос, O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат | C10H19O6PS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 531 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | Диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | C5H10NNaS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 532 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | Диэтилдитиофосфорной кислоты калиевая соль | C4H10KO4P | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 533 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | Диэтиловый эфир дитиофосфорной кислоты | С4H11O2PS2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 534 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 |  | C5H10ClNO | 6 | с.-т. | 2 |
| 535 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 | Ацетофос | C8H17O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 536 | N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси)пропанамид | 15299-99-7 | Диэтиламид 2-(-нафтокси)пропионовой кислоты | C17H21NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 537 | O,O-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат | 56-38-2 | О-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат, Тиофос | C10H14NO5PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 538 | Диэтилртуть | 627-44-1 |  | C4H10Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 539 | Диэтилфениларбамид |  | Централит | С11H16N2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 540 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | Диэтилхлортиофосфат | C4H10ClO2PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 541 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | Триэтиламин | C6H15N | 2 | с.-т. | 2 |
| 542 | О-(Диэтокситиофосфорил)--цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | Валексон, Фоксим | С12H15N2O3PS | 1 | орг. зап. | 3 |
| 543 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 | Диэтилацеталь | C6H14O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 544 | ДКS-70 |  | Неионоген ЕА-140 |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 545 | DH-75 (диспергатор) |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 546 | Додекан-1,12-диамин | 2783-17-7 | 1,12-Додекаметилендиамин, 1,12-Диаминододекан | C12H28N2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 547 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 | Гидроперфторэнантовая кислота | C7H2F12O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 548 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 | 1,1,7-Тригидрододекафторгептиловый спирт, П-3 | C7H4F12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 549 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 | Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир, Денацил, цис-8-Додецинилацетат | C14H26O2 | 0,00001 | орг. зап. | 4 |
| 550 | Додециламинопропионитрил |  | Лауриламинопропионитрил | С15H31N2 | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 551 | Додецилпропилендиамин |  | Лаурилпропилендиамин | С15H34N2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 552 | ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) |  |  |  | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 553 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 554 | Желатина техническая |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 555 | Железо (включая хлорное железо) по Fe |  |  |  | 0,3 (1)*(в | орг. окр. | 3 |
| 556 | Жирные кислоты синтетические С5-20 |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 557 | Загуститель акриловый водорастворимый |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 558 | Замасливатель А-1 |  |  |  | 0,4 | орг. пл. | 4 |
| 559 | Замасливатель Б-73 |  |  |  | 3 | орг. пл. | 4 |
| 560 | Замасливатель БВ |  |  |  | 1 | орг. зап. | 4 |
| 561 | ИМ-50 (флотореагент) |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 562 | 7-(2-Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфамид этилендиамина |  | Оксамид | С11H18F6N3O4S | 1 | с.-т. | 2 |
| 563 | 7-2-(Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагeптилсульфонат калия |  | Диоксалим | С9H8F6KO5S | 1 | с.-т. | 2 |
| 564 | 1,1’-Иминобис(пропан-2-ол) | 110-97-4 | Ди(изопропанол)амин | C6H15NO2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 565 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки |  |  |  | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 566 | Ингибитор СНПХ 6004 |  |  |  | 0,03 | орг. привк. | 3 |
| 567 | Ингибитор СНПХ 7401 |  |  |  | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 568 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 |  |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 569 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 |  |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 570 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 |  |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 571 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) |  |  |  | 4 | орг. зап. | 4 |
| 572 | Йод | 7553-56-2 |  | I2 | 0,125 | с.-т. | 2 |
| 573 | Кадмий | 7440-43-9 |  | Cd | 0,001(в | с.-т. | 2 |
| 574 | Калий силикат /по SiO3/ | 10006-28-7 |  | K2O3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 575 | диКалий персульфат | 7727-21-2 | Антион | K2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 576 | Кальций фосфат /по РО4/ | 7758-23-8 |  | CaH4O8P | 3,5 | общ. | 4 |
| 577 | Карбамид | 57-13-6 | Мочевина | СH4N2O | (а | общ. | 4 |
| 578 | Карбозолин СПД-3 |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 579 | Карбозон-О |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 580 | Карбоксилметилцеллюлоза |  | Гликолевокислый эфир целлюлозы |  | 5 | общ. | 3 |
| 581 | Карбомол |  |  |  | (а | общ. | 4 |
| 582 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) |  |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 583 | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 584 | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 585 | Керосин окисленный |  |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 586 | Керосин осветительный | 8008-20-6 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 587 | Керосин сульфированный |  |  |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 588 | Керосин технический | 8008-20-6 |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 589 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 590 | Кобальт | 7440-48-4 |  | Со | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 591 | триКобальта тетроксид /по Co/ |  |  | Co3O4 | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 592 | Коррексит 7664 |  |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 593 | Коррексит ОС-5 |  |  |  | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 594 | Краситель органический активный ярко-красный 5 «СХ» | 17804-49-8 | 7-Фенилазо-1-(2-амино-4,6-дихлор-8-нафтол-1,3,5-триазинил)-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль | С19H10Cl2N6Na2O7S2 | 0,003 | орг. окр. | 4 |
| 595 | Краситель органический ацетоно-растворимый сине-черный |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 596 | Краситель органический броминдиго-П |  |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 597 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный |  | 5-Амино-1,8-дигидрокси-4,3-сульфамидофениламиноантрахинон |  | 0,4 | орг. окр. | 3 |
| 598 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |  |  |  | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 599 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 |  | C23H25N6O10Cl | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 600 | Краситель органический катионный желтый 6 «З» | 12217-50-4 |  | С21H30ClN2O | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 601 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 602 | Краситель органический катионный оранжевый «Ж» |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 603 | Краситель органический катионный розовый 2 «С» |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 604 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]-бис-[5-бутилбензолсульфоноваой кислоты] динатриевая соль, Бис(п-бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновой кислоты динатриевая соль | С34Н32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 605 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 «З» |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 606 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 |  | C32H28N2Na2O8S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 607 | Краситель органический кислотный коричневый К |  |  | C23H17NaO7S4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 608 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 |  | C20H12N2Na2O7S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 609 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | Краситель органический кислотный оранжевый CB | C16H10N2Na2O7S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 610 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 |  | C22H14N3Na3O10S3 | 0,025 | орг. окр. | 4 |
| 611 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 |  | C26H16N3Na3O10S3 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 612 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | 1-Гидрокси-4-(4-метил-2-сульфофениламино)антрахинона натриевая соль | C21H14NNaO3S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 613 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К |  | 1,4-Диамино-2,3-бис(4-третбутилфенокси)антрахинондисульфокислоты натриевая соль | C34H33N2NO16S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 614 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054-99-5 |  | C13H8N2Na2O6S | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 615 | Краситель органический кислотный черный «С» | 3071-73-6 |  | C36H23N5Na2O5S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 616 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый |  | Соль триэтаноламина 2-бром-4-(4-метил-2-сульфофениламино)-1-аминоантрахинона |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 617 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | 5-Бутил-2-[6-(4-бутил-2-сульфофенил)амино]-2,7-дигидро-2,7-диоксо-3Н-дибенз[f,ij]изохиномин-3-ил-бензолсульфонат динатрия, 3-(4-Бутилфенил)-6-(4-бутиланилино)-антрапиридондисульфонат натрия | С36H32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 618 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 619 | Краситель органический коричневый б/м |  |  |  | 0,8 | орг. окр. | 4 |
| 620 | Краситель органический красно-фиолетовый легко смываемый |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 621 | Краситель органический красный легкосмываемый |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 622 | Краситель органический кубовый оранжевый |  |  |  | 3 | орг. окр. | 4 |
| 623 | Краситель органический кубовый черный П |  |  |  | 3 | орг. окр. | 4 |
| 624 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП |  |  |  | 5,5 | орг. окр. | 4 |
| 625 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП |  |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 626 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП |  |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 627 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С |  | Дибензантранил | C36H19O4 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 628 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К |  |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 629 | Краситель М |  |  | C10H5N2NaO4S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 630 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки «А» |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 631 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки «Б» |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 632 | Краситель органический однохромовый оливковый |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 633 | Краситель органический основной фиолетовый «К» |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 634 | Краситель органический прямой бордо CB «СМ» | 6837-87-2 |  | C33H22Cu2NNa3O17S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 635 | Краситель органический прямой голубой светопрочный |  |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 636 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 |  | C35H25Cl2N6NaO12S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 637 | Краситель органический прямой желтый CB «К» | 6629-26-1 |  | C35H24N6NaO13S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 638 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К |  |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 639 | Краситель органический прямой розовый CB «С» | 2829-43-8 |  | C33H22N8Na4O15S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 640 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 |  | C40H23N7Na4O13S4 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 641 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ |  |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 642 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 |  | C34H23N7Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 643 | Краситель органический прямой черный З для кожи |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 644 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 |  | C48H40N13Na3O13S3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 645 | Краситель органический прямой черный |  |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 646 | Краситель органический родамин «Ж» | 989-38-8 |  | C28H31ClN2O3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 647 | Краситель органический родамин 4С |  |  | C60H70Cl4N4O6Zn | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 648 | Краситель органический родамин-2Ц-основание |  |  |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 649 | Краситель органический синий «З» |  |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 650 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж |  |  |  | 0,9 | орг. | 4 |
| 651 | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный |  | ДТС-3ПЭ |  | 0,8 | орг. | 4 |
| 652 | Краситель органический тиозоль коричневый БС |  |  |  | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 653 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП |  |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 654 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП |  |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 655 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 |  | C20H9BrClNO2S | 4 | орг. окр. | 4 |
| 656 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП |  |  |  | 2 | орг. окр. | 4 |
| 657 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | Динатриевая соль флуоресцеина | С20H10Na2O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 658 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | 3,6-Диоксифлуоран | С20H12O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 659 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 |  | С30H26N4Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 660 | Краситель органический хромовый бордо «С» | 6408-82-8 |  | С17H10N2Na2O6S | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 661 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 |  |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 662 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | 1,4-Паратолуидиноантрахинон-N,N-дисульфоновой кислоты динатриевая соль | C28H20N2Na2O8S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 663 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 4430-16-4 | 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)-диимино]бис-[5-метилбензолсульфоновой кислоты динатриевая соль, 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль | С28Н20N2Na2O10S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 664 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 |  | С12H9N6NaO8S | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 665 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | 3-Сульфо-1,2-диоксиантрахинона натриевая соль | C14H7NaO7S | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 666 | Краситель органический хромовый рубиновый С |  |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 667 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 |  | C20H12NNaO5S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 668 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | 4,4-[(4,9-Дигидро-1-гидрокси-4,9-диоксо-2,10-антрацендиил)диимино]исбензолсульфонат динатрия, 1-Гидрокси-2,10-дианилидо-4,9-антрахинона динатриевая соль | С26H16N2Na2O9S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 669 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 |  | C13H12ClN2Na2O9S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 670 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 671 | Кремний /по Si/ | 7631-86-9 |  | Si | 10 | с.-т. | 2 |
| 672 | Ксантановая смола | 11138-66-2 | Баразан | [С120Н200K0-6N1-2Na0-6O120S2-4]n | 1 | орг. окр. | 4 |
| 673 | Лак КО-075 |  |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 674 | Лак КО-921 |  |  |  | 0,03 | орг. пл. | 4 |
| 675 | Лакрис 20 марки А |  |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 676 | Лакрис 20 марки Б |  |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 677 | Лапрол 1502-2-70 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 678 | Лапрол 202 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 679 | Лапрол 402-2-100 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 680 | Лапрол 501-2-100 |  |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 681 | Лапрол 502-2-10 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 682 | Лапрол-503 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 683 | Лапрол 564 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 684 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | Поли(окси(метил-1,2-этандиил)), Полиоксипропилендиол | [C3H5O2]n | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 685 | Лапрол 805 |  | Полиоксипропиленпентол |  | 10 | общ. | 4 |
| 686 | Лапрол 805 «О» |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 687 | Лапрол 1102-4-80 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 688 | Лапрол 1103 К |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 689 | Лапрол 1601-2-50 «P» |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 690 | Лапрол 1601-2-50 «Б» |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 691 | Лапрол 2102 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 692 | Лапрол 2402 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 693 | Лапрол 2501-2-50 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 694 | Лапрол 2502-2Б-40 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 695 | Лапрол 2505-2-70 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 696 | Лапрол 3003 |  |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 697 | Лапрол 3003/2-60 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 698 | Лапрол 3502-2Б-20 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 699 | Лапрол 3503-2-70 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 700 | Лапрол 3603-2-12 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 701 | Лапрол 4003-2-20 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 702 | Лапрол 4202-2Б-30 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 703 | Лапрол 5003 2Б10 |  | Полиоксиалкилированный глицерин |  | 16 | орг. привк. | 4 |
| 704 | Лапрол 6003-2Б-18 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 705 | Лапрол 6003-2Б-7 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 706 | Латекс ЛМФ |  |  |  | 6 | орг. пена | 4 |
| 707 | Лигнин сульфатный лиственный |  |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 708 | Лигнин сульфатный хвойный |  |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 709 | Лигнинсульфоновые кислоты |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 710 | Лигносульфиновые кислоты |  |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 711 | Литий | 7439-93-2 |  | Li | 0,03(в | с.-т. | 2 |
| 712 | Магний | 7439-95-4 |  | Mg | 50 | орг. привк. | 3 |
| 713 | Магний дихлорат | 10326-21-3 | Магний хлорат | Cl2MgO6 | 20 | общ. | 3 |
| 714 | Марганец | 7439-96-5 |  | Mn | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 715 | Медь | 7440-50-8 |  | Cu | 1 | орг. привк. | 3 |
| 716 | Метазин |  |  |  | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 717 | Метановая кислота | 64-18-6 | Муравьиная кислота | CH2O2 | 3,5 | общ. | 3 |
| 718 | Метанол | 67-56-1 | Метиловый спирт | CH4O | 3 | с.-т. | 2 |
| 719 | Метантиол | 74-93-1 | Метилмеркаптан | CH4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 720 | Метиламин | 74-89-5 | Монометиламин | СН5N | 1 | с.-т. | 3 |
| 721 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат |  | N-Метиламинная соль N-метилдитиокарбаминовой кислоты | C2H2NS2 . CH5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 722 | 1-Метиламиноантрацен-9,10-дион | 82-38-2 | 1-Метиламиноантрахинон | С14H11NO2 | 5 | общ. | 3 |
| 723 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | N-Метиланилин | C7H9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 724 | (R*,S*)-()--[1-(Метиламино)этил]бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | 2-Метиламино-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид, Эфедрин | C10H16NO . ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 725 | Метил-N-L--аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | Аспартам, N-L--Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир | C16H18N2O5 | 1 | общ. | 4 |
| 726 | Метилацетат | 79-20-9 | Уксусной кислоты метиловый эфир | С3H6O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 727 | Метил-1Н-(бензимидазол-2-ил)карбамат | 10605-21-7 | 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | C9H9N3O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 728 | Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир гидрохлорид, Метилового эфира бензимидазол-2-илгидрохлорид | C9H9N3O2 . ClH | 0,5 | общ. | 4 |
| 729 | Метилбензоат | 93-58-3 | Бензойной кислоты метиловый эфир, Необоновое масло | C8H8O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 730 | Метилбензол | 108-88-3 | Толуол | C7H8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 731 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | п-Толуолсульфиновая кислота | C7H8O2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 732 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | 4-Метилбензолсульфиновой кислоты натриевая соль, п-Толуолсульфинат натрия | С7H7NaO2S | 1 | с.-т. | 3 |
| 733 | 2-Метилбензолсульфонат натрия | 12068-03-0 | Метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль, Толуолсульфонат натрия | C7H7NaO3S | 0,05 | общ. | 4 |
| 734 | 4-Метилбензолсульфонилхлорид | 98-59-9 | п-Толуолсульфохлорид | C7H7ClO2S | 1 | общ. | 3 |
| 735 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | Изопрен | C5H8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 736 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | Метилбутандиол | C5H12O2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 737 | 3-Метилбут-1-ен-2-ол | 79144-27-7 | Изопреновый спирт, Диметилвинилкарбинол | C5H10O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 738 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | Изобутенилкарбинол | C5H10O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 739 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат |  | Арилат |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 740 | (3-Метилбутил)диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | Оксид диоктилизопентилфосфина | C21H45OP | 1 | с.-т. | 3 |
| 741 | О-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия | 928-70-1 | Калий O-изопентилксантогенат, Изобутилксантогенат калия, Изоамилксантогенат калия | C6H11KOS2 | 0,005 | орт. зап. | 4 |
| 742 | (1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат |  | 4-Метилбензолсульфоновой кислоты изопентиловый эфир, Изопентиловый эфир п-толуолсульфоновой кислоты | C12H18O3S | 5 | общ. | 3 |
| 743 | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан, Диоксановый спирт | C7H14O3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 744 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир, Метиловый эфир перметриновой кислоты, 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | C9H12Cl2O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 745 | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат | 5460-63-9 | (Е,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты метиловый эфир, Метиловый эфир хризантемовой кислоты | C11H18O2 | 0,6 | орг. зап. | 4 |
| 746 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | Изобутилацетат | С6Н12О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 747 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | Карбатион | C2H4NNaS2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 748 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | 1,2-Дихлоризобутан | C4H8Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 749 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | 1,3-Дихлоризобутилен | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 750 | О-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | Монометилдихлортиофосфат | CH3Cl2OPS | 0,01(б | с.-т. | 2 |
| 751 | 2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) | 70-30-4 | Гексахлорофен, 2,2-Метиленбис(3,4,6-трихлорфенол) | C13H6Cl6O2 | 0,03 | общ. | 3 |
| 752 | Метиленбиснафталинсульфонат динатрия | 26545-58-4 | Диспергатор НФ | С21H14Na2S2 | (а | общ. | 4 |
| 753 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир, 1-Нафтил-N-метилкарбамат, Севин | С12H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 754 | N-Метилметанамин | 124-40-3 | Диметиламин | C2H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 755 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | 4-Метилбензойной кислоты метиловый эфир, п-Толуиловой кислоты метиловый эфир, п-Толуиловый эфир | С9H10O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 756 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | 2-Метил-2-пропеновой кислоты метиловый эфир, Метилметакрилат | С5Н8О2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 757 | Метил(2-метилпропил)полисилоксан |  | Метилизобутилполисилоксан | C5H10OSi | 2 | орг. пл. | 4 |
| 758 | Метил(метилфосфит) | 16391-06-3 | Диметилфосфит | C2H7O2P | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 759 | О-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилфосфонат | 333-41-5 | Флотореагент ИТК, Базудин | С12H21N2O9PS | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 760 | N-Метил-N-метокси-N’-(4-хлорфенил)карбамид | 1746-81-2 | 1-Метил-1-метокси-3-(хлорфенил)мочевина, Арезин, Монолинурон | C9H11ClN2O2 | 0,05 | общ. | 4 |
| 761 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | Гексиловый вторичный спирт | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 762 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | Гексиловый третичный спирт, Флотореагент ТГС | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 763 | 2-Mетилпиридин | 109-06-8 | -Пиколин | C6H7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 764 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | -Пиколина гидрохлорид | C6H7N . ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 765 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | N-Метилпиридиний хлорид | C6H8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 766 | 1-Метилпироллидин-2-он | 872-50-4 | Метилпирролидон | C5H9NO | 0,5 | общ. | 3 |
| 767 | 2-Метилпропан-1-амин | 78-81-9 | Моноизобутиламин | C4H11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 768 | 2-Метилпропан-2-амин | 75-64-9 | трет-Бутиламин | C4H11N | 1 | с.-т. | 3 |
| 769 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | Изобутиловый спирт | C4H10O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 770 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | трет-Бутиловый спирт, Бутиловый третичный спирт | C4H10O | 1 | с.-т. | 2 |
| 771 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | Изобутилен | С4Н8 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 772 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | Метакриловой кислоты амид, Метакриламид | C4H7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 773 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 |  | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 774 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | Акриловой кислоты метиловый эфир, Метилакрилат | C4H6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 775 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | Метакриловая кислота | C4H6O2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 776 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метилбут-2-еноат | 485-31-4 | 2-сек-Бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат, Акрицид, Мороцид, Эндозан, 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметилакрилат | С15H18N2O6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 777 | О-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | Карбонодитионовой кислоты О-изобутиловый эфир калиевая соль | С5H9KOS2 | 0,005 | орт. зап. | 4 |
| 778 | Метилсиликонат натрия |  | ГКЖ-11 | CH3NaO3Si | 2 | орг. зап. | 3 |
| 779 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 |  | СH5NO3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 780 | 4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол | 7525-64-6 | 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран, Пирановый спирт | C6H12O2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 781 | 3-Метилтиобутан-2-он-О-(метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | 2-Метилтио-O-метилкарбомоилбутаноноксим-3, Дравин 755 | С7H14N2O2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 782 | 1-Метил-1,2,3-триазол | 16681-65-5 | 3-Метил-1,2,4-триазолон, Триазолон-5 | C3H5N3 | 1 | общ. | 4 |
| 783 | Метилтриалкиламинийметилсульфат |  |  |  | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 784 | Метилтриалкиламинийнитрат |  |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 785 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | 2,4,6-Тринитротолуол, Тринитротолуол | C7H5N3O6 | 0,5 | общ. | 4 |
| 786 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | 2,3,6-Трихлортолуол | C7H5Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 787 | -Метилтрицикло[3,3,1,1]3,7декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | 1-(1-Адамантил)этиламина гидрохлорид, -Метил-1-адамантинметиламина гидрохлорид, Ремантадин | C12H21N . ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 788 | O-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат | 2633-54-7 | Трихлорметафос-3 | C9H10Cl3O3PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 789 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир, Дикрезил | C9H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 790 | N-Метил-N’-фениларбамид | 1007-36-9 | Фенилметилмочевина | C8H10N2O | 5 | общ. | 3 |
| 791 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | Гидроперекись кумола, Гидроперекись изопропилбензола | C9H12O2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 792 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | Феноксиуксусной кислоты метиловый эфир | C9H10O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 793 | Метил[1-(феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат | 42784-13-4 | 1-Феноксиацетил-2-метоксикарбониламинобензимидазол, Бенацил, ((1-Феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил)карбаминовой кислоты метиловый эфир | C17H15N3O4 | 10 | общ. | 3 |
| 794 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | Сильван | C5H6O | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 795 | 1-Метил-2-хлорбензол | 95-49-8 | о-Хлортолуол, 2-Хлортолуол | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 796 | 1-Метил-4-хлорбензол | 106-43-4 | 1-Хлор-4-метилбензол, п-Хлортолуол, 4-Хлортолуол | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 797 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | Металлилхлорид | C4H7Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 798 | N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентанамид | 2307-68-8 | 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид, Солан, 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | C13H18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 799 | O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N’-(1-метилэтил)амидохлорметилтиофосфонат |  | (4-Метил-2-хлорфенил)-N-втор-бутиламидохлорметилтиофосфонат, Изофос-3 | C11H16Cl2NO2PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 800 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая кислота | 94-81-5 | 2-Метил-4-хлорфеноксимасляная кислота, Тропотокс | C11H13ClO3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 801 | (2-Метил-4-хлорфенокси)этановая кислота | 94-74-6 | 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, Агритокс, Агроксон, Дикотекс, (4-Хлор-2-метилфенокси)уксусная кислота | C9H9ClO3 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 802 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | -Метилстирол | C9H10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 803 | Метилэтенилгексан-1,6-диоат | 2969-87-1 | Гександионовой кислоты метилвиниловый эфир, Винилметиладипинат | С10Н14О4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 804 | 2-Метил-N-(этиламино)бензол |  | N-Этил-орто-толуидин, 2-Метил-N-этиланилин | С9H13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 805 | 3-Метил-N-(этиламино)бензол | 102-27-2 | N-Этилметатолуидин, 3-Метил-N-этиланилин | С9H13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 806 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | Кумол, Изопропилбензол | C9H12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 807 | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат | 617-51-6 | 1-Гидроксипропановой кислоты 1-метилэтиловый эфир, Изопропиловый эфир молочной кислоты | C6H12O3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 808 | О-(2-Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | Тиолтиоугольной кислоты изопропиловый эфир калиевая соль, Изопропилксантогенат калия | С4H7KOS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 809 | Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 973-21-7 | 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенилизопропиловый эфир карбоновой кислоты, Акрекс, Динобутон, Ситазол | C14H18N2O7 | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 810 | О-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат |  | O-Изопропил-N-метилтиокарбамат | C5H11NOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 811 | (1-Метилэтил)октадециламин | 13329-71-0 | N-Изопропилоктадециламин, Изопропилоктадециламин | С21H45N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 812 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин | 108-18-9 | Диизопропиламин | C5H14N2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 813 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир, Изопропилфенилкарбамат | C10H13NO2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 814 | O-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | Диэфир | C3H8ClO2PS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 815 | (1-Метилэтил)хлорфенилкарбамат | 101-21-3 | 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир, Изопропилхлорфенилкарбамат | C10H12ClNO2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 816 | N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид | 1918-16-7 | 2-Хлор-N-изопропилацетанилид, Рамрод, Хлоруксусной кислоты N-изопропиланилид | C11H14ClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 817 | N-(1-Метилэтил)-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-симм-триазин, Атразин, N-Изопропил-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | C8H14ClN5 | 0,5 | общ. | 3 |
| 818 | Метоксибензол | 100-66-3 | Анизол | C7H8NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 819 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | Дианат | C8H6Cl2O3 . C2H7N | 15 | с.-т. | 2 |
| 820 | 3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил(3-метилфенил)карбамат | 13684-63-4 | 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир, 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат, Фенмедифам | С16H16N2O4 | 2 | с.-т. | 3 |
| 821 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | о-Нитроанизол, 2-Нитрометоксибензол | С7H7N | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 822 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | п-Нитроанизол, 4-Нитрометоксибензол | С7H7N | 0,1 | орг. привк | 3 |
| 823 | N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1-амино-2-метилбензол |  | N-Метоксиэтилхлорацетат о-толуидин, Толуин, N-Метоксиэтилхлорацетат 2-метиланилина | С12H19ClNO3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 824 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | Метилкарбитол, Метоксиэтоксиэтанол, Монометиловый эфир диэтиленгликоля | C5H12O3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 825 | Модификатор 113-63 |  |  |  | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 826 | Модификатор РУ-ВМ |  |  |  | 0,7 | орг. оп. | 3 |
| 827 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 828 | Молантин Р (производное феноксибензола) |  |  |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 829 | Молибден | 7439-98-7 |  | Mo | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 830 | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот С10-13 и С17-20) |  |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 831 | Мышьяк | 7440-38-2 |  | As | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 832 | Натрий | 7440-23-5 |  | Na | 200 | с.-т. | 2 |
| 833 | тетраНатрий дифосфат /по РО4/ | 7722-88-5 | Натрий пирофосфорнокислый, тетраНатрий пирофосфат | Na4O7P2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 834 | Натрий метафосфат /по РО4/ | 10361-03-2 | Метафосфорной кислоты натриевая соль, Натрий метафосфорнокислый | NaO3P | 3,5 | общ. | 4 |
| 835 | Натрий силикат /по SiO3/ | 6834-92-0 | Кремниевой кислоты динатриевая соль | Na2O3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 836 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | Тиосерной кислоты натриевая соль, Гипосульфит натрия | HNaO3S2 | 2,5 | общ. | 3 |
| 837 | триНатрий фосфат /по РО4/ | 7601-54-9 | Натрий фосфорнокислый трехзамещенный, Фосфорной кислоты тринатриевая соль | Na3O4P | 3,5 | общ. | 4 |
| 838 | Натрий хлорат | 7775-09-9 |  | СlNaO3 | 20 | орг. привк. | 3 |
| 839 | Натрий хлорит | 7758-19-2 |  | СlNaO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 840 | Нафталин | 91-20-3 |  | C10H18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 841 | Нафталин-1,4-дион-2-диазид |  | о-Нафтохинондиазид |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 842 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 |  | C10H8O6S2 | 1 | общ. | 4 |
| 843 | (R)-2-(1-Нафталинилокси)пропионовая кислота | 57128-29-7 | 2-(-Нафтокси)пропионовая кислота | C13H12O3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 844 | Нафтеновые кислоты | 1338-24-5 |  |  | 1 | орг. зап. | 4 |
| 845 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | -Нафтол | C10H8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 846 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | -Нафтол, 2-Нафтол | C10H8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 847 | Неионоген ЕА-160 |  |  |  | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 848 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 849 | Неонол АФ9-25 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 850 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 851 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 852 | Неонол АФ9-8 |  |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 853 | Неонол АФ-14 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 854 | Неонол АФМ-10 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 855 | Неонол АФМ9-10 (0,9) |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 856 | Неонол АФМ9-12 (0,3) |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 857 | Неонол АФМ9-10 (0,5) |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 858 | Неонол АФС9-4КМ |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 859 | Неонол АФС9-5КМ |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 860 | Неонол АФС9-6КМ |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 861 | Неонол АФС9-10КМ |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 862 | Неонол АФ9-12СН |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 863 | Неонол 2В-1317-12 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 864 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 865 | Нефть | 8002-05-9 |  |  | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 866 | Нефть многосернистая |  |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 867 | Никель | 7440-02-0 |  | Ni | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 868 | Ниобий | 10026-12-7 |  | Nb | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 869 | Нитраты /по NO3/ |  |  |  | 45 | с.-т. | 3 |
| 870 | 2,2’,2’’-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | Триэтаноламин | C6H15NO3 | 1 | орг. привк. | 4 |
| 871 | Нитрилотрис(метилен)три(фосфонат)тринатрия медный комлекс тригидрат |  | Нитрилотри(метилентрис)фосфоновой кислоты тринатриевая соль, медный комплекс тригидрат | C3H7CuNNa3O2P3 . H6O3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 872 | Нитрилотри(метилен)три(фосфонат)тринатрия цинковый комплекс |  |  | С3H7NNaO9P3Zn | 1 | общ. | 3 |
| 873 | Нитрилотрис(метилен)три(фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | Нитрилотриметилфосфоновая кислота | C3H12NO9P3 | 1 | общ. | 3 |
| 874 | Нитрилотри(этановая кислота) | 139-13-9 | Нитрилотриуксусная кислота | С6Н9NO6 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 875 | Нитрилполисилоксан |  | НПС-50 |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 876 | Нитриты /по NO2/ |  |  |  | 3,3 | с.-т. | 2 |
| 877 | 1-Нитроантрацен-9,10-дион | 82-34-8 | 1-Нитроантрахинон | C14H7NO4 | 2,5 | общ. | 3 |
| 878 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина | 7270-73-7 | 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт Г-2, Гексаметиленимина метанитробензоат, Гексаметиленимина 3-нитробензоат | С13Н18N2O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 879 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | м-Нитробензойная кислота | С7H5NO4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 880 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | п-Нитробензойная кислота | C7H5NO4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 881 | Нитробензол | 98-95-3 |  | С6H5NO2 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 882 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | м-Нитробензолсульфоновой кислоты натриевая cоль, Лудигол | C6H4NNaO5S | (а | общ. | 4 |
| 883 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | 1-Нитрогуанидин | CH4N2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 884 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | N-Нитрозодифениламин, Дифенилнитрозамин | C12H10N2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 885 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | Хлорнитрозоциклогексан | С6H10ClNO | 0,005 | орг. зап. |  |
| 886 | Нитрометан | 75-52-5 |  | CH3NO2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 887 | Нитропропан | 25322-01-4 |  | C3H7NO2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 888 | 1-Нитро-3-(трифторметил)бензил | 98-46-4 | 1-Нитро-3-трифторметилбензол, 3-Трифторметилнитробензол | C6H5NO5S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 889 | 2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол | 1965-54-4 | п-Нитрофениламиноэтанол, Оксиамин | C8H10N2O3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 890 | 2-[(4-Нитрофенил)ацетиламино]этан- 1-ол |  | Оксиацетиламин | C10H12N2O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 891 | [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 13407-16-4 | 4-Нитро--хлорметилбензолметанол, Карбинол | C8H8ClNO3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 892 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 |  | C7H4ClNO4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 893 | 5-Нитро-2-хлорбензойная кислота | 2516-96-3 |  | C7H4ClNO4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 894 | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 |  | C6H4ClNO2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 895 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 |  | C6H11NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 896 | Нитроэтан | 79-24-3 |  | C2H5NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 897 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | п-Нитрофенетол | C8H9NO3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 898 | Нонангидроксамовая кислота |  | Пелларгонгидроксамовая кислота | С9H19NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 899 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | Нониловый спирт | C9H20O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 900 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | Перфторвалериановая кислота, Перфторпентановая кислота, п-Нитрофенилхлорметилкарбинол | С5HF9O2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 901 | Оксалаты |  | Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 902 | Оксамат |  | Алкиловый (С6-С8) эфир диэтилоксоаминовой кислоты |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 903 | Оксанол КШ-9 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 904 | Оксанол Л-7 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 905 | 4,4’-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | 4,4’-Диаминодифениловый эфир | C12H12N2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 906 | Оксибисметан | 115-10-6 | Диметиловый эфир | С2Н6О | 5 | с.-т. | 4 |
| 907 | 2,2’-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | Изопропилхлорекc | C6H12Cl2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 908 | 2,2’-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | Дигидроксиэтиловый эфир динитрат, Динитродиэтиленгликоль, Диэтиленгликоль динитрат | C4H8N2O7 | 1 | с.-т. | 3 |
| 909 | Оксигексилидендифосфонат натрия |  |  | C6H17NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 910 | Оксигептилидендифосфонат натрия |  |  | C7H19NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 911 | 2,2’-Оксиди(этилен)ди(окси)ди(этанол) | 112-60-7 | Тетраэтиленгликоль | C8H18O5 | 1 | с.-т. | 3 |
| 912 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | Диэтиленгликоль | C4H10O3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 913 | Оксинонилидендифосфонат натрия |  |  | C9H23NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 914 | Оксиоктилидендифосфонат натрия |  |  | C8H21NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 915 | Оксифос Б |  |  |  | 0,2 | орг. пена | 3 |
| 916 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты) медьаммонийный комплекс |  |  | C2H9CuNO7P2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 917 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты) цинковый комплекс |  |  | C2H6O7P2Zn | 5 | с.-т. | 2 |
| 918 | Оксиэтилированные вторичные спирты |  | Неонол В 1020-3 |  | 1 | орг. пена | 3 |
| 919 | Оксиэтилированный алкилфенол |  | Неонол АФ-9-CN |  | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 920 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 921 | Оксиэтилкрахмал |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 922 | Оксиэтилпиперазин |  |  | C6H14N2O | 6 | с.-т. | 2 |
| 923 | S-[(2-Оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил)метил]-О,О-диэтилдитиофосфат | 2310-17-0 | O,O-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолинилметил)дитиофосфат, Фозалон | C12H15ClNO5PS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 924 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | Циклотетраметилентетранитроамин, Октаген | C4H8N8O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 925 | (Z)-Октадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | Олеиновая кислота | С17Н32О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 926 | 6-(Октадециламино)гексаноат натрия |  | 6-Олеиламиногексановой кислоты натриевая соль | С24H46NNaO2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 927 | Октан-1-ол | 111-87-5 | Октиловый спирт | C8H18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 928 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | 1,1,5-Тригидрооктафторпентиловый спирт, П-2 | C5H4F8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 929 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | Полихлорпинен | С10Н8Cl8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 930 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | Октиловый эфир дихлофеноксиуксусной кислоты, 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты октиловый эфир | С16H22Cl2O3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 931 | ОП-7 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 932 | ОП-10 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 933 | ОПС-Б |  |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 934 | ОПС-М |  |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 935 | Пантотенoат кальция |  |  | C18H28CaN2O10 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 936 | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | АНП-2 | С15H31N . ClH | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 937 | Пентандиаль | 111-30-8 | Глутаровый альдегид, Глутаровый диальдегид | С5Н8О2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 938 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | Амиловый спирт | C5H12O | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 939 | Пентан-3-он | 96-22-0 | 3-Оксопентан, Диэтилкетон | C5H10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 940 | Пентахлорбифенил | 25429-29-2 |  | C12H5Cl5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 941 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 |  | C4H4Cl5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 942 | Пентахлорметилпиридин |  | 2-Трихлорметилдихлорпиридин, Пентахлорпиколин | C6H2Cl5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 943 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 |  | C5H6Cl5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 944 | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 25201-35-8 | Пентахлорацетофенон | C8H3ClO5 | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 945 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 |  | C6Cl5NaO | 5 | орг. зап. | 3 |
| 946 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 947 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | Перекись водорода | H2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 948 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | Перфторэнантовая кислота | C7HF13O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 949 | Пиперазин | 110-85-0 | Гексагидропиразин, Диэтилендиамин | C4H10N2 | 9 | орг. зап. | 3 |
| 950 | Пиперидин | 110-89-4 |  | C5H10N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 951 | Пиридин | 110-86-1 |  | C5H5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 952 | Пиролизат древесной смолы |  |  |  | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 953 | Полиаминометилфосфат |  | ПАФ-13А | [CH6NO4P]n | 5 | общ. | 3 |
| 954 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) |  | Полисепт, Метацид | [C7H11N3 . ClH]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 955 | Поли(1-гидрокси-4,6-метилбензол-2-карбонат натрия) |  | ВРП-1, Поли-(2-карбонилнатрий-6,4-метиленфенол) |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 956 | Поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид) |  | Поли(диметилдиаллиламмония хлорид), ВПК-402 | [C8H14ClN]n | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 957 | Поли[иминоэтан-1,2-диил] | 9002-98-6 | Полиэтиленимин | [C2H5N]n | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 958 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | Сополимер метакриловой кислоты с метилметакрилатом | [C4H7O2]n[C5H9O2]m | 10 | с.-т. | 2 |
| 959 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида |  | Сополимер метакриловой кислоты и метакриламида, Метас | [C4H7O2]n[C4H7NO]m | 5 | с.-т. | 2 |
| 960 | Полиметилгидросилоксан |  | ГКЖ-94М |  | 2 | орг. пл. | 4 |
| 961 | Полиметилдихлорфенилсилоксан |  | ХС-2-1 |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 962 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 |  | ФМ-5 |  | 2,5 | орг. пл. | 4 |
| 963 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 |  | ФМ-1322/30 |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 964 | Полиоксипропилендиамин ДА 500 |  |  |  | 0,3 | орг. привк. | 2 |
| 965 | Полиоксипропилендиамин ДА-1050 |  |  |  | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 966 | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 967 | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 |  |  |  | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 968 | Полиоксипропилентриамин ТА 750 |  |  |  | 0,03 | орг. пена | 2 |
| 969 | Поли(проп-2-енамид) | 9003-05-8 | Полиакриламид | [C3H5NO]n | 2 | с.-т. | 2 |
| 970 | Поли(проп-2-еноат натрия) |  | Полиакрилат натрия | [C3H3NaO2]n | 15 | с.-т. | 2 |
| 971 | Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2-еноат) |  | Флокулянт ППС, Политрибутилоловометакрилат | [C16H32O2Sn]n | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 972 | Полифосфаты (PO4) |  |  |  | 3,5 | орг. | 3 |
| 973 | Полифурит 500 |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 974 | Полифурит 1000 |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 975 | Полифурит 1500 |  |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 976 | Полихлорбензойные кислоты |  | 2-КФ |  | 5(в | с.-т. | 3 |
| 977 | Полиэтенамин | 26336-38-9 | Метирам, Полиэтиленполиамин | [C2H5N]n | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 978 | Поли[(4-этенилбензил)триметиламинийхлорид] |  | Поли-(4-винилбензилтриметиламмоний хлорид), ВА-2 | [C12H19ClN]n | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 979 | Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) |  | Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) | [C9H12N . CH4O4S]n | 4 | с.-т. | 2 |
| 980 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | Поливинилхлорид | (C2H3Cl)n | отсутствие | включения | 4 |
| 981 | Полиэтеновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена) | 9002-88-4 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 982 | Полиэтенол | 9002-89-5 | Поливиниловый спирт молекулярная масса 5000 | (C2H4O)n | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 983 | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | Поливиниловый спирт 18/11 | (C2H4)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 984 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | ГКЖ-94 | (C2H4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 985 | Полиэтентиурамдисульфид цинка | 9006-42-2 |  |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 986 | Полиэтилгидросилоксан |  |  |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 987 | Полиэтилсилоксановая жидкость |  | Смазка № 3 |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 988 | Превоцел N 12 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 989 | Превоцел NY-12 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 990 | Превоцел W-OFP |  |  |  | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 991 | Превоцел WOFP-100 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 992 | Препарат АМ |  |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 993 | Препарат Д-11 |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 994 | Препарат ДА-52 |  |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 995 | Препарат ОС-20 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 996 | Проксамин 385 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 997 | Проксанол 186 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 998 | Пропандиамид | 108-13-4 | 1,3-Пропандикарбоновой кислоты диамид, Диамид малоновой кислоты, Малонамид | С3Н6N2O2 | 1 | общ. | 3 |
| 999 | Пропандинитрил | 109-77-3 | Пропандинитрил, Малононитрил, Дицианометан | C3H2N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1000 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | Пропиленгликоль | C3H8O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 1001 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | Пропиловый спирт | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1002 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | Изопропиловый спирт | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1003 | Пропан-2-он | 67-64-1 | Ацетон | С3Н6О | 2,2 | общ. | 3 |
| 1004 | Пропан-1,2,3-триол | 56-81-5 | Пропантриол, Глицерин, Триоксипропан | С3H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1005 | ,’,’‘-1,2,3-Пропанэтрилтрис[-эпоксипропанметокси]поли[окси(метилэтан-1,2-диил)] | 83712-85-0 | Лапроксид 503, Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола | C12H20O3[C3H6O]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 1006 | Пропен | 115-07-1 | Пропилен | C3H6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1007 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | Акриловый альдегид, Акролеин, Магнацид Н | С3Н4О | 0,02 | c.-т. | 1 |
| 1008 | Проп-2-енамид | 79-06-1 | Акриловой кислоты амид, Акриламид | С3Н5NО | 0,0001(к | с.-т. | 1 |
| 1009 | Проп-1-eнамин | 107-11-9 | Моноаллиламин, Аллиламин | C3H9N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1010 | Проп-2-енилизотиуронийхлорид | 2547-92-4 | Аллилизотиуроний хлорид | C4H8ClN2S | 0,004 | орг. зап. | 3 |
| 1011 | Проп-1-енилоксиэтанол |  | Спирт 2-аллилоксиэтиловый | C5H11O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1012 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | Диаллиламин | С6Н11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1013 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | Акриловая кислота | C3H4O2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1014 | Проп-2-енонитрил | 107-13-1 | Акриловой кислоты нитрил, Акрилонитрил | C3H3N | 2 | с.-т. | 2 |
| 1015 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | Аллиловый спирт | C3H6O | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 1016 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | Аллилмеркаптан | С3H6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 1017 | Пропиламин | 107-10-8 | Монопропиламин | C3H9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1018 | Пропилбензол | 103-65-1 |  | C9H12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1019 | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат | 1114-71-2 | Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир, Тиллам | C10H21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1020 | S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-О-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | Гелотион, Болстар, Сульпрофос | C12H19O2PS2 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1021 | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | Дипропиламин | C6H5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1022 | Пропионат натрия | 137-40-6 |  | C3H5NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1023 | Роданиды |  |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1024 | Родий(III)гидридокарбонилтрис(трифенилфосфин) |  | Родийкарбонилфосфиновый комплекс | C19H16OPRh | 0,02 | общ. | 3 |
| 1025 | Ртуть | 7439-97-6 |  | Hg | 0,0005(в | с.-т. | 1 |
| 1026 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | Рубидий хлористый | ClRb | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1027 | Сапонин | 8047-15-2 |  |  | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1028 | Свинец | 7439-92-1 |  | Pb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1029 | Селен | 7782-49-2 |  | Se | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 1030 | Серебро | 7440-22-4 |  | Ag | 0,05(в | с.-т. | 2 |
| 1031 | Силанол лака КО-116 |  |  |  | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 1032 | Силанол лака КО-75 |  |  |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 1033 | Силанол лака КО-921 |  |  |  | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 1034 | Силоксан жидкость 187 |  |  |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 1035 | Синтамид 5 | 26635-75-6 |  | С14H29NO2(C2H4O)n | 0,1 | орг. пе.н. | 4 |
| 1036 | Синтанол ВН-7 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1037 | Синтанол ВТ-15 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1038 | Синтанол ДС-10 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1039 | Синтанол ДТ-7 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1040 | Синтанол МЦ-10 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1041 | Скипидар (в пересчете на С) |  |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1042 | Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода). ТУ 39-12966038-ОП-006-95 |  | Альпан |  | 0,25 | общ. | 4 |
| 1043 | Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) |  | Аценол |  | 0,00003 | орг. зап. | 4 |
| 1044 | Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant /по алюминию/ |  |  |  | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 1045 | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол 70-74% и 3-фтор-1-хлорпропан-2-ол) | 8065-71-2 | Глифтор | C3H6ClFO . C3H6F2O | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 1046 | Смесь ДД (1,2-дихлорпропан и 1,3-дихлорпропен) | 8003-19-8 | ДД | С3H6Cl2 . C3H4Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1047 | Смесь ДДБ (1,2-дихлоризобутан, 1,3-дихлоризобутилен и 3,3-дихлоризобутиленоксим) | 8065-92-7 | ДДБ | C4H8Cl2 . C4H6Cl2 . C4H4Cl2NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1048 | Смесь Динил (дифенил – 26,5% и дифениловый эфир – 73,5%) /по дифенилу/ | 8004-13-5 | Динил | C12H10O . C12H10 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1049 | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) /по комплексутаннина с железом/ |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 2 |
| 1050 | Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/ |  | Жарилек |  | 0,01 | орг. зап. | 2 |
| 1051 | Смесь Меркаптофос (O,O-диэтил-O-(2-этилтио)этил-тиофосфат 70% и O,O-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфат 30%) | 8065-48-3 | Меркаптофос | C8H19O3PS2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1052 | Смесь Метилсистокс (O,O-Диметил-O-этилмеркапто- этилтиофосфат и O,O-диметил-S-этилмеркаптоэтил-тиофосфат) | 8022-00-2 | Метилсистокс | C6H15O3PS2 · C6H15O3PS2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1053 | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций С5-16, С30-50 и С55-70 в соотношении 0,2:2:1 |  | Мобильтерм 605 |  | 0,1 | орг. пл. | 3 |
| 1054 | Смесь НГЖ-4. ТУ 38-101740-80 /по дибутилфенилфосфату/ |  | НГЖ-4 |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1055 | Смесь НГЖ-5У. ТУ 38-401-811-90 /по трибутилфосфату/ |  | НГЖ-5У |  | 3 | орг. зап. | 3 |
| 1056 | Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-имидазолины фракции С10-16) ТУ 38407355-86 |  | Пеназолин |  | 0,25 | орг. | 3 |
| 1057 | Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%, Пропанид) ТУ 39-5765657-211-91 |  | РИП |  | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 1058 | Смесь РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 50% и дипроксамин 50%) ТУ 39-57656557-110-91 |  | РИПД |  | 0,75 | орг. пена | 3 |
| 1059 | Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-139-91 |  | РИФ |  | 0,22 | орг. пена | 3 |
| 1060 | Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-138-91 |  | РИФД |  | 0,9 | орг. пена | 3 |
| 1061 | Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот, Гербицид 50/30) |  | Целатокс | С13Н15О3Cl3 | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 1062 | Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)) ТУ 05944473-1-95 |  | Экохим-СК-110 |  | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 1063 | Смесь OG-4 Activator |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1064 | Смесь OG-4 Gellant |  |  |  | 0,07 | общ. | 3 |
| 1065 | Смесь OG-4 Surfactant |  |  |  | 0,08 | орг. | 4 |
| 1066 | Смола древесная лиственных пород |  |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1067 | Смола КС-35 |  |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1068 | Смола МКС-10 |  |  |  | 3 | с.-т. | 3 |
| 1069 | Стеарокс-6 |  |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 1070 | Стеарокс-920 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 1071 | Стронций | 7440-24-6 | Стронций стабильный | Sr | 7 | с.-т. | 2 |
| 1072 | Сульфамид С12-17 |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1073 | Сульфаты /по SO4/ |  |  |  | 500,0 | орг. привк. | 4 |
| 1074 | Сульфенамид БТ |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1075 | Сульфиды и сероводород /по H2S/ |  |  | H2S | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1076 | 4-Cульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой |  | ИКК |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 1077 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли |  |  |  | 3 | орг. пена | 4 |
| 1078 | Сульфоксимина метионин |  | Препарат Спурт |  | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1079 | 1,1’-Сульфонилбис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | 4,4’-Дихлордифенилсульфон, Бис(п-хлорфенил)сульфон, Ди-4-хлорфенилсульфон | C12H8Cl2O2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1080 | 4,4’-Сульфонилди(аминобензол) | 80-08-0 | 4,4’-Диаминодифенилсульфон, 4,4’-Сульфонилдианилин | C12H12N2O2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 1081 | Сульфонол НП-1 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1082 | Сульфонол НП-3 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1083 | Сульфонол сланцевый ЭС-1 |  |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1084 | Сульфоэтоксилат С10-13 |  |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1085 | Сурьма | 7440-36-0 |  | Sb | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1086 | Таллий | 7440-28-0 |  | Tl | 0,0001(в | с.-т. | 1 |
| 1087 | Тебаин |  |  |  | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1088 | Теллур | 13494-80-9 |  | Te | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 1089 | 2’,4’,5’,7’-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | Тетрабромфлуоресцеин, Эозин-Г | C20H8Br4O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1090 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | Тетрабутилстаннан | C16H36Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1091 | 4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 2426-02-0 | 1,2,5,6-Тетрагидрофталевый ангидрид | C8H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1092 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | 1,2,5,6-Тетрагидрофталимид, Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | С8H9NO2 | 0,7 | общ. | 3 |
| 1093 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 77-73-6 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден, Дициклопентадиен, Трициклодека-3,8-диен | C10H12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 1094 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | Морфолин | C4H9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 1095 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион | 81-60-7 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | C14H8O6 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1096 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | Тетраметилен сульфон, Сульфолан | C4H8O2S | 0,5 | орг. зап. |  |
| 1097 | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 133-06-2 | Трихлорметилтиотетрагидрофталимид, Каптан | C9H8Cl3NO2S | 2 | орг. зап. | 4 |
| 1098 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 |  | C4H8O | 0,5 | общ. | 4 |
| 1099 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | Тетрагидрофурфуриловый спирт | C5H10O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1100 | N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]пропанамид | 76505-58-3 | Диацетам-5, 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидиламинопропионовой кислоты | C21H42N4O | 8 | с.-т. | 2 |
| 1101 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 |  | C9H17NO | 4 | с.-т. | 2 |
| 1102 | Тетраметилтиопероксидикарбондиамид | 137-26-8 | Тиурам Д, Тетраметилтиурамдисульфид | C6H12N2S4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1103 | Тетрамон С |  |  |  | (а | общ. | 4 |
| 1104 | Тетранитрометан | 509-14-8 |  | CN4O8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1105 | Тетраоксипропилэтилендиамин |  | Лапромол 294 |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1106 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | Этиленгликольтетраоксидиэтиловый эфир, Пентаэтиленгликоль | C10H22O6 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1107 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | 1,1,3-Тригидротетрафторпропиловый спирт, П-1 | C3H4F4O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1108 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 |  | C6H2Cl4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1109 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 719-32-4 | 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид, 2,3,5,6-Тетрахлортерефталоилдихлорид | C8Cl6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1110 | Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | Тетрахлортерефталевая кислота | C8H2Cl4O4 | 10 | общ. | 4 |
| 1111 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1’-циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | ЭФ-2, (3,3-Дихлор-бицикло-2,2,1-гептен-2-спиро)-2,4,5-дихлор-4-циклопентен-1,3-дион | C11H6ClO2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1112 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 |  | C4H6Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1113 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 |  | C6H10Cl4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1114 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | Четыреххлористый углерод | CCl4 | 0,002(к | с.-т. | 1 |
| 1115 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | Тетрахлорнонан | C9H16Cl4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1116 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | Тетрахлорпентан | C5H8Cl4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1117 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | Тетрахлорпропан | C3H4Cl4 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1118 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | Тетрахлорпропен | C3H2Cl4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1119 | 2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | Гептахлорпиколин | C6Cl7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1120 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 |  | C11H20Cl4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 1121 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | Хлоранил, Тетрахлорхинон | C6Cl4O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1122 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 |  | C2H2Cl4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1123 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | Тетраэтилстаннан | C8H20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1124 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 |  | C8H20Pb | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1125 | Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид | 97-77-8 | N,N,N’,N’-Тетраэтилтиурамдисульфид, Тетраэтилтиурамдисульфид, Тиурам Е | C10H20N2S4 | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1126 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилкарбамид |  | N-Фенил-N’-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)мочевина, Тидиазурон | С8H7N4OS | 2 | общ. | 4 |
| 1127 | Тиоациланилид кислот C5-6, включая тиоациланилимид |  |  |  | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1128 | Тиокарбамид | 62-56-6 | Диамид тиокарбаминовой кислоты, Дропп, Тиомочевина | CH4N2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1129 | Тиофен | 110-02-1 | Тиофуран | C4H4S | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1130 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Фосфор тиотреххлористый | Cl3PS | 0,05(б | с.-т. | 2 |
| 1131 | Титан | 7440-32-6 |  | Ti | 0,1(в | общ. | 3 |
| 1132 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион | 108-80-5 | Циануровая кислота | C3H3N3O3 | 6 | орг. привк. | 3 |
| 1133 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион натрия | 2624-17-1 | Циануровой кислоты мононатриевая соль, 2,4,6-Тригидрокси-1,3,5-триазина мононатриевая соль | C3H2N3NaO3 | 25 | орг. привк | 3 |
| 1134 | ТриалкилС7-9амин |  |  | C7-9H15-19N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1135 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 |  | C6H9N3 . H3O4P | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 1136 | Трибутиламин | 102-82-9 |  | C12H27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 1137 | Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)окси]олово | 2155-70-6 | Трибутилметакрилатолово | C16H32O2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1138 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | Бутифос | C12H27OPS3 | 0,0003 | орг. привк. | 4 |
| 1139 | О,О,О-Трибутилфосфат | 126-73-8 | Трибутилфосфат | C12H27O4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1140 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | Трибутилолова хлорид, Хлортрибутилстаннан | C12H27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1141 | 1,2,3-Тригидроксибензол | 87-66-1 | Пирогаллол, Бензол-1,2,3-триол | C6H6O3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 1142 | 1,1,13-Тригидротетраэйкозафтортридецен-1-ол |  | П-6 | C13H4F24O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1143 | Тридекафторгептаналь гидрат |  | Перфторгептаналь гидрат | C7F12O . H2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1144 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт | C7H13F13O | 4 | с.-т. | 2 |
| 1145 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | 2-Пропеновой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир, 1,1-Дигидроперфторгептиллакрилат | С10Н5F13O2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1146 | Трииодометан | 75-47-8 | Йодоформ | CHI3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 1147 | Триметиламин | 75-50-3 |  | C3H9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1148 | Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота |  | Трис(3-метилбутил)фосфоновая кислота, Триизопентилфосфин оксид | C15H33OP | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1149 | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат | 64-39-1 | Промедол | C17H25NO2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1150 | Триметилфосфат | 512-56-1 |  | C3H9O4P | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1151 | Триметилфосфит | 121-45-9 |  | C3H9O3P | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1152 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид | 999-81-5 | Хлорхолинхлорид | C5H13Cl2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1153 | Тринитробензол | 25377-32-6 |  | C6H3N3O6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1154 | Тринитрометан | 517-25-9 | Нитроформ | CHN3O6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1155 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | Циклотриметилентринитроамин, Гексоген | C3H6N6O6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1156 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | Триаллиламин | C9H15N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1157 | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты |  |  | C12H30O7P | 0,5 | общ. | 4 |
| 1158 | Трис(диметилфенил)фосфат | 25155-23-1 | Триксиленилфосфат, О,О,О-Трис(ксилил)фосфат | C24H27O4P | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1159 | Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин |  | Дефос |  | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1160 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | Трикрезилфосфат | C21H21O4P | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1161 | Трифенилфосфин | 603-35-0 |  | C18H15P | 0,02(б | общ. | 3 |
| 1162 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | О,О,О-Трифенилфосфит | C18H15O3P | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1163 | 3-(Трифторметил)аминобензол | 98-16-8 | 3-Аминобензотрифторид, м-Трифторметиланилин | C7H6F3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1164 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | Бензотрифторид | C7H5F3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1165 | 1-(3-Трифторметилфенил)карбамид | 13114-87-9 | м-Трифторметилфенилмочевина | C8H7F3N2O | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 1166 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 |  | C3H7F3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 1167 | Трифторхлорпропан |  | Фреон 253 | C3H4ClF3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1168 | 2,4,5-Трихлораминобензол | 636-30-6 | 2,4,5-Трихлорбензоламин, 2,4,5-Трихлоранилин | С6H4Cl3N | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1169 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | 2,4,6-Трихлорбензоламин, 2,4,6-Трихлоранилин | С6H4Cl3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1170 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 |  | C2HCl3O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1171 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | Трихлоруксусной кислоты натриевая соль | C2Cl3N2O2 | 5 | общ. | 4 |
| 1172 | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3Н-он | 50995-94-3 | Трилан технический | C9H3Cl3N | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1173 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 |  | C7H6Cl3O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1174 | Трихлорбензол | 12002-48-1 |  | C6H3Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1175 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 |  | C12H7Cl3 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 1176 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | 2,3,4-Трихлорбутен | C4H5Cl3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1177 | Трихлорметан | 67-66-3 | Хлороформ | CHCl3 | 0,1 | с.-т. | 1 |
| 1178 | N-Трихлорметилтиофталимид |  | Фталан | С8H2Cl3NOS | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1179 | 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | Гексахлорпиколин | C6HCl6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1180 | 6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин | 1929-82-4 | Тетрахлорпиколин, 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиридин | C6H3Cl4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1181 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 |  | C5H7Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1182 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | Трихлорпропан | C3H5Cl3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 1183 | О,О,О-Трис(2-хлорпропил)фосфат |  | Трихлорпропилфосфат | C6H12Cl9O4P | 0,1 | общ. | 3 |
| 1184 | Трихлорпропионат натрия |  |  | C3H2Cl3NaO2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 1185 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | ,,-Трихлорпропионовая кислота | C3H3Cl3O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1186 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | 2,2-Дихлорпропионовой кислоты 2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир, Пентанат | C11H9Cl5O3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1187 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | Уксусной кислоты трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир, Гексанат | C10H6Cl6O3 | 5 | с.-т. | 3 |
| 1188 | 1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол | 302-17-0 |  | C2H3Cl3О2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1189 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4- хлорбензол) | 50-29-3 | Дихлордифенилтрихлорэтан, ДДТ | C14H9Cl5 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1190 | Трициклогексилоловохлорид |  |  | C18H33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1191 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | О,О,О-Триэтилфосфат | C6H15O4P | 0,3 | общ. | 3 |
| 1192 | Т-66 (флокулянт) |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1193 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | Сероуглерод | CS2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1194 | Универсин (компаундированный жидкий битум) |  |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1195 | Уран | 7440-61-1 |  | U | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1196 | -Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | Дифенилметан--карбоновая кислота | С14H12O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1197 | Фенилгидразин | 100-63-0 |  | C6H8N2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1198 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) | 721-26-6 | Дигидроперекись м-диизопропилбензола | C12H18O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1199 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) | 3159-98-6 | Дигидроперекись п-диизопропилбензола | C12H18O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1200 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бисгидропероксид натрия |  | Дигидроперекиси м-диизопропилбензола натриевая соль | С12Н17NaO4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1201 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бисгидропероксид натрия |  | Дигидроперекиси п-диизопропилбензола натриевая соль | С12Н17NaO4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1202 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | Фенидон | C9H10N2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1203 | S-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил]-О,О-бис(1-метилэтилдитиофосфат | 741-58-2 | N-(,-O,O-Диизопропилдитиофосфорилэтил)бензолсульфонамид, Бетасан, Бензулид, Префар, O,O-Диизопропил-S-[2-[(фенилсульфонил)амино]этилдитиофосфат | C14H24NO4PS3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1204 | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]пропанамид | 437-38-7 | 1-(2-Фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)пиперидин, Фентанил | С22H28N2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1205 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | -Метилбензолметанол, Метилфенилкарбинол, -Метилбензиловый спирт, -Гидроксиэтилбензол | C8H10O | 0,4 | общ. | 4 |
| 1206 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | -Фенилэтиловый спирт | C8H10O | 0,01 | общ. | 3 |
| 1207 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | Ацетофенон | С8Н8О | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1208 | N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 92-59-1 | Этилбензиланилин | C15H17N | 4 | с.-т. | 2 |
| 1209 | (Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфинил)окси]бут-2-еноат | 7700-17-6 | O,O-Диметил-О-[3-(карб-1-фенилэтокси)пропен-2-ил-2-фосфат, Циодрин | С14Н19О6Р | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1210 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | -Метилбензиловый эфир ацетоуксусной кислоты | C12H14O3 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1211 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат | 68683-30-7 | -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | С12H13ClO3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1212 | О-Фенил-О-этилтиофосфат натрия |  | Фенилэтилтиофосфат натрия, O-Фенил-О-этилтиофосфорной кислоты натриевая соль | С8H10NaO3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1213 | O-Фенил-O-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 |  | C8H10ClO2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 1214 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | м-Феноксибензальдегид | C13H10O2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1215 | 3-Фенокси-1-метилбензол | 3586-14-9 | м-Фенокситолуол, 3-Фенокситолуол | C13H12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 1216 | Феноксиэтановая кислота | 122-59-8 | Фениловый эфир гидроксиуксусной кислоты, Гликолевой кислоты фениловый эфир, Феноксиуксусная кислота | С8Н8О3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1217 | 9H-Фенотиазин | 92-84-2 | Дибенз-1,4-тиазин, Тиодифениламин | C12H9NS | 1 | общ. | 4 |
| 1218 | Ферроцианиды |  |  |  | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1219 | Флотол C7-8 |  |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1220 | Флотореагент ААР-1 |  |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1221 | Флотореагент АРР-2 |  | Газойль |  | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1222 | Флотореагент Оксаль |  | Т-80 |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1223 | Флотореагент СФК /по амиловому спирту/ |  |  |  | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1224 | Флотореагент Т-81 |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1225 | Формальдегид | 50-00-0 | Метаналь | CH2O | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1226 | Фосфор элементный (красный) | 7723-14-0 |  | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1227 | 29H,31H-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29, N30, N31, N35 - кобальта (SP-4-1) |  | Дисульфофталоцианин кобальта, Кобальт дисульфофталоцианин | C32H16CuN8O6S2 | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 1228 | Фтор для климатических районов I-II | 7782-41-4 |  | F | 1,5(д | с.-т. | 2 |
| 1229 | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 |  | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1230 | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 |  | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1231 | Фуран | 110-00-9 |  | C4H4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1232 | Фуран-2-карбальдегид | 98-01-1 | Фурфурол, 2-Фуральдегид | C5H4O2 | 1 | орг. оп. | 4 |
| 1233 | Хлор | 7782-50-5 | Хлор активный | Cl2 | отсутствие(д | общ. | 3 |
| 1234 | 1-Хлорантрацен-9,10-дион | 82-44-0 | 1-Хлорантрахинон | С14H17ClO2 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1235 | 2-Хлорантрацен-9,10-дион | 131-09-9 | -Хлорантрахинон, 2-Хлорантрахинон | С14H17ClO2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 1236 | Хлорацетат амина канифоли |  |  |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1237 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | Хлоруксусной кислоты натриевая соль | C2H2ClNaO2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1238 | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион |  | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрахинон | C21H12ClNO3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1239 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 |  | С7Н5ClO2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 1240 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 |  | С7Н5ClO2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1241 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 |  | C7H4ClNO2 | 0,2 | орг. пленка | 3 |
| 1242 | Хлорбензол | 108-90-7 |  | C6H5Cl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1243 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | 4-Хлорбензолсульфокислоты натриевая соль | C6H5ClNaO3S | 2 | с.-т. | 2 |
| 1244 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | -Хлоропрен | C4H5Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1245 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | Бутилхлорид | С4Н9Сl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1246 | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | -Хлоркротиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты, 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, Кротилин | С12H11Cl3O3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1247 | 4-Хлорбут-2-инил-N-(3-хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | 4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир, Карбин | C11H9Cl2NO2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1248 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | Хлорэнантовая кислота | C7H13ClO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1249 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | Монохлордифенил | C12H9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1250 | Хлориды /по Сl/ |  |  |  | 350 | орг. привк. | 4 |
| 1251 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | Бензил хлористый, Бензилхлорид | С7Н7Сl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1252 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | 1-Хлор-2,3-эпоксипропан, Эпихлоргидрин | C3H5ClО | 0,0001(к | с.-т. | 1 |
| 1253 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | 6-Хлор-3-хлорметил-2(3Н)бензоксазолон | C8H5Cl2NO2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1254 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 |  | C10H7Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1255 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | Хлорпелларгоновая кислота | C9H17ClO2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1256 | 3-Хлорпропан-1,2-диол | 96-24-2 | -Хлоргидрин, Монохлоргидрин | C3H7ClO2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 1257 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | Аллил хлористый | С3Н5Сl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1258 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | 2-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль | C3H5ClNaO2 | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1259 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | -Монохлорпропионовая кислота | C3H5ClO2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1260 | 2-Хлортиофен | 96-43-5 |  | C4H3ClS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1261 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | Хлорундекановая кислота | C11H21ClO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1262 | 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид | 2227-13-6 | Анимерт, Тетразул, 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]бензол | C12H6Cl4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 1263 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | Эфирсульфонат | C12H8Cl2O3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1264 | Хлорциан /по цианид-иону/ | 506-77-4 | Цианогенхлорид, Хлористый циан | CClN | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 1265 | Хлорциклогексан | 542-18-7 |  | C6H11Cl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1266 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 59939-44-5 | Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилимид) | C14H14ClNO2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1267 | Хлорэтан | 75-00-3 | Этил хлористый, Хлорэтил, Этилхлорид | C2H5Cl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1268 | Хлорэтановая кислота | 79-11-8 | Монохлоруксусная кислота, Хлоруксусная кислота | C2H3ClO2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1269 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | 1-Хлор-2-гидроксиэтан, 2-Хлорэтиловый спирт, Этиленхлоргидрин | C2H5ClO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1270 | Хлорэтен | 75-01-4 | Хлорэтилен, Винилхлорид | C2H3Cl | 0,005(к | с.-т. | 1 |
| 1271 | Хлорэтилртуть | 107-27-7 | Гранозан, Этилмеркурхлорид | C2H5ClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1272 | -Хлорэтилтрис(диэтиламино)фосфоний хлорид |  | Дефос | C14H14Cl2N3P | 2 | орг. | 3 |
| 1273 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | Флорел, Этефон, Этрел | C2H6ClO3P | 4 | с.-т. | 2 |
| 1274 | 2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат |  | Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | C4H9Cl2O3P | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1275 | Хромолан |  |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 1276 | Хром Cr3+ |  |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1277 | Хром Cr6+ |  |  |  | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 1278 | Цакс |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1279 | Цефалотина натриевая соль | 58-71-9 |  | C14H15N2NaO6S2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1280 | Цианамид кальция | 156-62-7 | Карбаминовой кислоты нитрил соль кальция | CH2CaN2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1281 | Цианбензальдегидоксим натрия |  |  | С7H5NNaO | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1282 | Цианиды |  |  |  | 0,035(е | с.-т. | 2 |
| 1283 | Циклогексан | 110-82-7 | Гексагидробензол, Гексаметилен | C6H12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1284 | Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим | 105-11-3 | п-Хинондиоксим | C6H6N2O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1285 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | 1,4-Диоксоциклогексан, Тетрагидрохинон | C6H8O2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1286 | Циклогексанол | 108-93-0 | Гексагидрофенол | C6H12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1287 | Циклогексанон | 108-94-1 |  | C6H11O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1288 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 |  | C6H11NO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1289 | Циклогексен | 110-83-8 |  | C6H10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1290 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | Тетрагидробензальдегид | C7H10O | 0,1 | общ. | 3 |
| 1291 | Циклогексиламин | 108-91-8 | Аминоциклогексан, Гексагидроанилин, Циклогексанамин | C6H13N | 0,1 | общ. | 3 |
| 1292 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 |  | C6H13N . ClH | 2 | с.-т. | 2 |
| 1293 | Циклогексиламина карбонат |  |  | C6H13N . 1/2CH2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1294 | Циклогексиламина хромат |  |  | C6H13N . 1/2CrH2O4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1295 | Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат |  | Цимид, Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты | C10H10Cl2NO2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1296 | Циклогексилкарбамид | 698-90-8 | Циклогексилмочевина | C7H11N2O | 3 | общ. | 4 |
| 1297 | N-(Циклогексил)тио1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 | Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид), Сульфенамид, N-Циклогексилтиофталимид | C14H15NO2S | 0,06 | орг. зап. | 4 |
| 1298 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 |  | 2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | C10H16O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1299 | Цинк | 7440-66-6 |  | Zn | 1 | общ. | 3 |
| 1300 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | 1,1,11-Тригидроэйкозафторундециловый спирт, П-5 | С11H4F20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1301 | Экозоль-401 |  |  |  | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1302 | Эмукрил С |  |  |  | 5 | орг. пена | 3 |
| 1303 | Эпамин 06 |  |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 1304 | ЭПН-5 |  |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1305 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | Оксид пропилена, Метоксиран | C3H6O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1306 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир, Глицидилметакрилат | C7H9O3 | 0,09 | общ. | 3 |
| 1307 | Этан-1,2-диилбис(дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | N,N’-Этиленбисдитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, Цинеб, Этиленбисдитиокарбамат цинка | C4H6N2S4Zn | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| 1308 | Этан-1,2-диилбис(карбамодитионат) диаммония |  | Этиленбистиокарбамат аммония | C4H14N4S4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1309 | N,N’-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиметил)глицин] | 60-00-4 | ЭДТА, Этилендиаминтетрауксусная кислота | C10H16N2О8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1310 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | Щавелевая кислота | C2H2O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1311 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | Этиленгликоль | C2H6O2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1312 | Этан-1,1-диолдиацетат | 542-10-9 | Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир, Этилидендиацетат | C6H10O4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1313 | Этановая кислота | 64-19-7 | Уксусная кислота | C2H4O2 | 1 | общ. | 4 |
| 1314 | Этен | 74-85-1 | Этилен | C2H4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1315 | Этенбис(тиогликолят)диоктилолово |  | Этиленбис(тиогликолят)диоктилолово | С22H45O2S2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1316 | 2,2’-(1,2-Этендиил)бис[2-аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | 4,4’-Диамино-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | С14H14N2O6S2 | 2 | общ. | 4 |
| 1317 | (2,2’-(1,2-Этендиил)бис[5-нитробензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | 4,4’-Динитро-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | С14H10N2O10S2 | 3 | общ. | 4 |
| 1318 | Этенилацетат | 108-05-4 | Уксусной кислоты виниловый эфир, Винилацетат | С4Н6О2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1319 | Этенилбензол | 100-42-5 | Винилбензол, Стирол | С6Н8 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 1320 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | 1-Винилокси-2-аминоэтан, Виниловый эфир моноэтаноламина | С4Н9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 1321 | Этенилсиликат натрия |  | ГКЖ-12, Винилсиликонат натрия | С2Н4NaO4Si | 2 | орг. | 3 |
| 1322 | Этиламин | 75-04-7 | Моноэтиламин | C2H7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1323 | (Этиламино)бензол | 103-69-5 | N-Этилбензоламин, N-Этиланилин | C8H11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 1324 | (DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфенил)пропаноат | 22212-58-4 | N-(3,4-Дихлорфенил)этиловый эфир, DL-Аланин, | C11H13Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1325 | Этилацетат | 141-78-6 | Уксусной кислоты этиловый эфир | C5H8O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1326 | (DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропаноат | 22212-55-1 | N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты этиловый эфир, Суффикс | C18H17Cl2NO3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1327 | Этилбензол | 100-41-4 |  | C8H10 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1328 | N-Этилбутан-1-амин | 13360-63-9 | Этилбутиламин | C6H15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1329 | S-Этил-N-гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир, Ялан | C9H17NOS | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 1330 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | Изооктиловый спирт | C8H18O | 0,15 | общ. | 3 |
| 1331 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | -Этил--акролеин | С8Н16О | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1332 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат |  | 2-ЭГА, 2-Этилгексилакрилат | C11H20O2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1333 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | Сернокислого эфира 2-этилгексанола натриевая соль, Сульфирол-8 | С8H17NaO4 | 5 | орг. привк. | 4 |
| 1334 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | 2-Гидроксипропановой кислоты этиловый эфир, Этиловый эфир молочной кислоты | С5H10O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1335 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты | С10Н15Cl3O2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 1336 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир, Эптам | C9H19NOS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 1337 | О-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | О-Этилксантогенат калия | С3H5KOS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1338 | О-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | Моноэтилдихлортиофосфат | C2H5Cl2OPS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1339 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | Этиловый эфир ,-диметилакриловой кислоты, 3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир | C7H12O2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 1340 | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин)дисульфат |  |  | C9H16N4O2S . H4O8S2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1341 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | Акриловой кислоты этиловый эфир, Этилакрилат | C5H8O2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1342 | Этилсиликат натрия |  | ГКЖ-10 |  | 2 | орг. мутн. | 3 |
| 1343 | Этил-[3-[[(фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат | 13684-56-5 | 3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир, 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат, Десмедифам | C16H16N2O4 | 5 | общ. | 3 |
| 1344 | Этил-2-хлорацетоацетат | 609-15-4 | -Хлорацетоуксусный эфир | C6H9ClO3 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1345 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | Этилциклогексанамин | C8H17N | 0,5 | общ. | 3 |
| 1346 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид |  |  | C8H17N . ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1347 | N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилтиокарбамат |  |  | C17H34N2OS | 4 | с.-т. | 2 |
| 1348 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | Диэтиламин солянокислый | C4H11N . ClH | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1349 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | Диэтиламин азотнокислый | C4H11N . HNO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1350 | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат |  | Этсан | C10H21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1351 | Этоксиэтан | 60-29-7 | Диэтиловый эфир | C4H10O | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 1352 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | Этиловый эфир этиленгликоля | С4Н10О2 | 1 | общ. | 3 |
| 1353 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | Этиловый эфир диэтиленгликоля | C6H14O3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 1354 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол | 112-50-5 | Этиловый эфир триэтиленгликоля | C8H18O4 | 0,08 | общ. | 4 |
| 1355 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот |  |  |  | 0,7 | общ. | 4 |
| 1356 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот |  |  |  | 0,8 | общ. | 4 |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО –БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 3

| № п/п | Наименование вещества | Синонимы | № CAS | Формула | Величина ОДУ (мг/л) | Лимити- рущий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3'-Азидо-3'-деокситимидин | Азидотимидин, Вудазидин | 30516-87-1 | С10Н13N5O4 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 2 | -АлкилC8-10--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) | Оксандол КД-6, Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов фракций С8-10 | 71060-57-6 | C8-10H18-22O(C2H4O)n | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 3 | N-АлкилС12-14-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, Катамин АБ фракции С12-14 | 8001-54-8 | C21-23H38-42ClN | 0,25 | общ. | 2 |
| 4 | Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид | Катамин ХА, Алкилдиметилаллиламмоний хлорид |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 5 | АлкилС8-10дифенилоксиды |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 6 | Алкилдифенил (пленка) |  |  |  | 0,4 | орг. | 2 |
| 7 | N-Алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид | СНПХ 1003 (марка Б) |  |  | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 8 | Алкилполифосфат триэтаноламин |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 9 | N-Алкил-C7-9-N-фенил-1,4-фенилендиамин | Продукт С-789 |  |  | 0,9 | орг. окр. | 3 |
| 10 | 2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | С5H8N4O | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 11 | Аминобромметилбензол | Бромтолуидин |  | С7H8BrN | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 12 | N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид | Блеомицетин | 11116-32-8 | С57Н89N19O21S2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 13 | 3-Амино-1-гидроксибензол | Гидроксианилин, м-Аминофенол, 3-Аминофенол | 591-27-5 | С6H7NO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 14 | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид | Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид, Сульфадиметоксин | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 1 | с.-т. | 3 |
| 15 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид | Альбуцид-натрий, п-Аминобензолсульфацетамид-натрий, Сульфацил растворимый, Сульфацил-натрий | 1981-58-4 | С12H14N4O2S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 16 | 4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид | 3,5-Дихлорсульфаниламид | 22134-75-4 | C6H6Cl2N2O2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 17 | 4-(Аминометил)бензойная кислота | Амбен, Бензиламин-4-карбоновая кислота, п-Аминометилбензойная кислота | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 18 | 3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид | Тиаминхлорид фармакопейный |  | C12H16ClN4OS . ClH | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 19 | 1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол | 4-Аминокутен, N-Изопропиланилин, Кумиден, 4-(1-Метилэтил)анилин | 99-88-7 | C9H13N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 20 | 4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид | 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин, Сульфален, Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид | 152-47-6 | С11Н12N4O3S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 21 | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид | 6-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин, Cульфапиридазин, Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 22 | 4-Амино-6-метоксипиримидин |  | 155-98-8 | C5H7N3O | 5 | орг. окр. | 3 |
| 23 | 1-Аминооктан | Монооктиламин, 1-Октанамин, Октиламин | 111-86-4 | C8H19N | 0,15 | общ. | 4 |
| 24 | (8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси--L-ликсогексапиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид | Доксорубицин | 25316-40-9 | С27Н29NO11 · ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 25 | (1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси--L-ликсопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид | Рубомицин | 23541-50-6 | С27Н29NO10 · ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 26 | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид | Фенибут, -Амино--фенилмасляной кислоты гидрохлорид | 80997-77-1 | С10Н13NO2 · ClH | 0,003 | с.-т. | 1 |
| 27 | 2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион | 2-Амино-3-хлорантрахинон | 84-46-8 | С14H8ClNO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 28 | 2-Аминоэтилсульфат | 2-Аминоэтилсерная кислота, 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты |  | C2H7NO4S | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 29 | 3-(-L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид) | Араноза | 167396-23-8 | С7H13N3O6 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 30 | Ацетонанил Н | 2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (смесь олигомеров n=1-10) | 147-47-7 | (C12H15N)n n=1-10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 31 | Ацетатно-мебельный растворитель |  |  |  | 0,09 | орг. | 3 |
| 32 | 6-Ацетиламиногексановая кислота | N-Ацилпроизводное 6-аминогексановой кислоты, Флотореагент ААК |  | С8Н15NO3 | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 33 | L-N-Ацетилглутаминовая кислота | N-Ацетил--глутаминовая кислота | 1188-37-0 |  | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 34 | 2-Ацетилмеркаптопропионилхлорид | Хлорангидрид -ацетилмеркаптопропионовой кислоты |  | C5H7ClOS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 35 | 1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон |  |  | C17H12NO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 36 | 5-(Ацетилокси)пентан-2-он | Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир, Ацетопропилацетат | 5185-97-7 | C7H12O3 | 2,8 | с.-т. | 2 |
| 37 | 2-Ацетоксибензойная кислота | Cалициловой кислоты ацетат, Аспирин, Ацетилсалициловая кислота | 50-78-2 | С9H8O4 | 0,2 | общ. | 2 |
| 38 | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | Ацетоксииндол |  | C15H17NO4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 39 | N-Ациламиносаркозин C14-18 | Флотореагент OS-100 |  |  | 0,4 | орг. | 4 |
| 40 | N-Ациламиноэтансульфонат натрия С12-18 | Флотореагент ААСК |  |  | 0,5 | орг. | 4 |
| 41 | Барда концентрированная сульфатно-спиртовая | КССБ - сухой реагент |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 42 | Белофор КБ |  |  |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 43 | Бензамид |  | 55-21-0 | С7H7NO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 44 | Бензоат натрия | Бензойной кислоты натриевая соль | 532-32-1 | C7H5NaO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 45 | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом | 1,3,7-Триметилксантин, аддукт с бензоатом натрия, Натрия кофеинбензоат | 8000-95-1 | C8H10N4O2 . C7H5NaO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 46 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) | п-Бензоиламиносалицилат кальция, Бепаск | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 7 | с.-т. | 3 |
| 47 | 2-Бензоилбензойная кислота | Бензофенон-2-карбоновая кислота, Дифенилметанон-2-карбоновая кислота | 85-52-9 | C14H10O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 48 | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной | Медь (II)-свинец (II) соль фталевокислая основная |  | C16H8CuPbO8 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 49 | Бензолсульфоновая кислота | Алкамон МК | 98-11-3 | C6H6O3S | 0,4 | общ. | 3 |
| 50 | 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол | 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензтриазол, Беназол П, Тинувин П | 2440-22-4 | C13H11N3O | 0,05 | общ. | 4 |
| 51 | Бензтиазол |  | 95-16-9 | C7H5NS | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 52 | Бенур (катионное поверхностно-активное вещество) |  |  |  | 0,05 | общ. | 4 |
| 53 | N,N-Бис[2-(алкокси)-2-оксоэтил]-N,N,N’,N’-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид | Этоний-79, Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбалкоксиметил)аммоний |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 54 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | Диэтилентриаминпентауксусная кислота, ДТПА | 67-43-6 | C14H23N3O10 | 3 | общ. | 2 |
| 55 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин железа | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс |  | С14H20FeN3O10 | 3 | общ. | 2 |
| 56 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин меди | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс |  | C14H21CuN3O10 | 3 | общ. | 2 |
| 57 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин цинка | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс | 63975-23-5 | C14H21N3O10Zn | 3 | общ. | 3 |
| 58 | 2,6-Бис(гидроксиметилпиридинди(метилкарбамат) | Пармидин, Ангинин, Продектин | 1882-26-4 | C11H15N3O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 59 | N,N’-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N’,N’-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид | Этоний, Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбдецоксиметил)аммоний | 21954-74-5 | С30H62Cl2N2O4 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 60 | 2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан | 4,4’-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]бис[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол], Липомол, Пробукол, Фенбутол, Кетон Михлера | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 61 | Бис[4-(диметиламино)фенил]метанон |  | 90-94-8 | C17H20N2O | 3 | общ. | 4 |
| 62 | Бис(4-изононилфенил)полиэтиленгликольфосфат | Фосфенокс Н9-10 |  |  | 0,2 | орг. | 3 |
| 63 | 1,4-Бис(триметиламинийхлорид)-2,3-диметилбензол | Соль Д-4, 2,3-Диметил-N,N’-бис(триметил)-4-ксилилендиаминийхлорид |  | С14H26Cl2N2 | 0,2 | общ. | 2 |
| 64 | N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиимидамид | Хлоргексидин | 55-56-1 | С22Н30Сl2N10 | 0,001 | орг. пена | 4 |
| 65 | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат | Бис(,-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты, Винифос | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 66 | Блескообразователь электролита сернокислого меднения |  |  |  | 2 | с.-т. | 3 |
| 67 | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол | Тиоиндол |  | C19H18BrNO3S | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 68 | Бромдихлорметан |  | 75-27-4 | СHBrCl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 69 | (IR-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он | Бромкамфора | 10293-06-8 | C10H15BrO | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 70 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7декан | Бромадамантан | 768-90-1 | C10H15Br | 0,06 | общ. | 3 |
| 71 | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид | N-н-Бутил-N-(п-метилбензолсульфонил)мочевина, Бутамид | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 72 | N-Бутилимидодикарбонимиддиамид гидрохлорид | 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид, Глибутид | 1190-53-0 | С6H15N5 . ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 73 | Гексагидро-1Н-азепин | Пергидроазепин, Гексаметиленимин | 111-49-9 | С6H13N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 74 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин-[3,2,1-jk]карбазола гидрoхлорид | Пирлиндол, Пиразидол | 16154-78-2 | C15H18N2 . ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 75 | Гексакис(циано-С)феррат(4-)железа(3+) (3:4) (ОС-6-11) | Берлинская лазурь, Железа ферроцианид, Ферроцин | 102-54-5 | C6FeN6 . 4/3Fe | 0,2 | орг. мутн. | 4 |
| 76 | Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота | Экохим CЦ-105 |  | С10H24N2O3P | 8 | общ. | 3 |
| 77 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (-изомер) | Линдан | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 78 | Гидразин сульфат | Сегидрин | 10034-93-2 | N2H6SO4 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 79 | -Гидро--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) | Полиэтиленгликоль, Полиэтиленоксид, ПЭГ-115 | 25322-68-3 | (С2H4O)nH2O | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 80 | 4-Гидроксибензоат натрия | 2-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль, Натрий салициловокислый, Уросал | 54-21-7 | С7H5NaO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 81 | 4-Гидроксибутаноат натрия | Натрия--оксибутират, -Гидроксимаслаяной кислоты натриевая соль, Натрий оксибутират | 502-85-2 | С4H7NaO3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 82 | 1-Гидрокси-2,5-диметилбензол | 2,5-Ксиленол, 2,5-Диметилфенол | 95-87-4 | C8H10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 83 | 1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)фенокси]фенил]-4-(3-метоксифенилазо)нафталин-2-карбоксамид | (ЗГ-4М)4, 4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.амилфенокси)анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты |  | C35H33N3O4 | 2 | орг. зап. | 4 |
| 84 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | Диацетоновый спирт | 123-42-2 | С6Н12О2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 85 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино)]пропокси]бензацетамид | 4-(2-Гидрокси-3-изопропиламинопропокси)фенилацетатамид, Атенолол, Ормидол, Пренорм, Теналол, Тенормин | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 86 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид | Изадрин-1, Изопрел, Изопротеренол, Новодрин, Эуспирон, Изопропилнорадреналина гидрохлорид | 51-30-9 | C11H17NO3 . ClH | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 87 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин | Мексидола основание | 2364-75-2 | C8H11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 88 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1) | Мексидол, 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат | 127464-43-1 | C8H11NO . C4H6O2 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 89 | 2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота | (5-{[п-(2-Пиридилсульфамоил)фенил]азо}салициловая кислота, 5-{п-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]фенилазо}салициловая кислота, Салазопиридазин | 22933-72-8 | С18H15N5O6S | 0,07 | орг. окр. | 2 |
| 90 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11) | Лимонной кислоты натриевая соль, Натрия цитрат | 6858-44-2 | С6H5Na3O7 . 11/2H2O | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 91 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | Лимонная кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,5 | общ. | 4 |
| 92 | 2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]3,7деканом (1:1) | Гексаметилентетрамин сульфосалициловокислый, Уророст | 116316-70-2 | C7H6O6S . C6H12N4 | 1 | общ. | 3 |
| 93 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | п-Хлорфенол, 4-Хлорфенол | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,01 | общ. | 3 |
| 94 | Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат /по алюминию/ | Касофт |  | AlClHO9S2 · 16H2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 95 | (1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 96 | Гидроксиэтилцеллюлоза |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 97 | Глутамат натрия моногидрат | Глутаминовой кислоты натриевая соль моногидрат | 6106-04-3 | С5H8NNaO4 . H2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 98 | Дезоксон-3 |  |  |  | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 99 | Диалкилбензол-1,2-дикарбонат | ДАФ 810, Фталевой кислоты диалкиловый эфир (С8-10), Диалкилфталат |  |  | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 100 | 1,5-Диазабицикло[3,1,0]гексан |  | 13090-31-8 | C4H8N2 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 101 | ДиалкилС8-10гексан-1,6-диоат | Диалкиладипинат-810 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 102 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль | Оксифос 23А |  |  | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 103 | SP-4-1-Диамидодихлорплатина | Цисплатин, Цис-диаминдихлорплатина (II) | 64658-56-6 | Сl2H4N2Pt | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 104 | Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат | Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной дигидрат |  | C8H14FeN2O8 | 0,4 | общ. | 4 |
| 105 | 1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол |  |  | C12H20N2 | 0,0006 | орг. окр. | 4 |
| 106 | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 5-Карбамоил-5Н-дибенз[b,f]-азепин, Карбамазепин | 298-46-4 | С15H12N2O | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 107 | Дибромацетонитрил |  | 3252-43-5 | C2HBr2N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 108 | Дибромхлорметан |  | 124-48-1 | CHBr2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 109 | 1,2-Дибромэтан | Этилен дибромид | 106-93-4 | C2H4Br2 | 0,00005 | с.-т. | 1 |
| 110 | Дибутилкарбитолформаль | Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]метан |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 111 | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат | 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир, Дигексилфталат | 84-75-3 | C20H30O4 | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 112 | Дигексилгексан-1,6-диоат | Гександиовой кислоты дигексиловый эфир, Дигексиладипинат | 110-33-8 | C18H34O4 | 0,25 | общ. | 4 |
| 113 | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метил]амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат | Ксавин, Компламин, Ксантинола никотинат, Теоникол | 437-74-1 | C6H5NO2 . C13H21N5O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 114 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид | N-(3-Диметиламинопропил)иминодибензила гидрохлорид, Антидеприн, Имизин, Имипрамин, Мелипрамин | 113-52-0 | С19H24N2 . ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 115 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | Теобромин, 3,7-Диметилксантин | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 116 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) | Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат, 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль, Кальция добезилат, Доксиум | 20123-80-2 | С12H12CaO10 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 117 | 4,6-Дигидроксипиримидин |  | 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 7,5 | общ. | 4 |
| 118 | 3,4-Дигидроксистеарофенон |  |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 119 | 1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол | Хлорацетопирокатехин | 63704-55-2 | С8H7ClO3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 120 | 2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия | Индигокармин | 860-22-0 | С16H10N2Na2O8S2 | 0,015 | орг. | 4 |
| 121 | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота | Энрофлоксацин | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 0,0025 | общ. | 2 |
| 122 | 5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота | 6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4-оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3-карбоновая кислота, Грамурин, Диоксацин, Оксолиниевая кислота | 14698-29-4 | C13H11NO5 | 0,1 | общ. | 3 |
| 123 | 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат | 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман, -Токоферол ацетат, Витамин Е ацетат | 7695-91-2 | C31H52O3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 124 | Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом | Велторос, Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной (1:n) |  | С22Н48BrN · nCH4N2O | 0,02 | общ. | 3 |
| 125 | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он | ЗП-10М, 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси)бутироиламино)бензоиламино]-4-(4-метоксифенилазо)пиразолон-5 |  | C38H42N6O4 | 16 | с.-т. | 2 |
| 126 | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенилпиразол-5-он | ЗП-7, 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси)бутироиламино)бензоиламино]пиразолон-5 |  | C31H36N4O3 | 5 | с.-т. | 2 |
| 127 | Димер кетена жирных кислот (эмульсия) |  |  |  | 0,6 | орг. пена | 3 |
| 128 | Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбонат | 5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир, 5-Аминоизофталевой кислоты диметиловый эфир, Диметил-5-аминоизофталат | 99-27-4 | С10Н11NO4 | 6 | с.-т. | 4 |
| 129 | 8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид | Проксифеин | 65497-24-7 | C13H21N5O3 · ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 130 | 1,1-Диметилгидразин | Гептил | 57-14-7 | C2H8N2 | 0,00006(к | с.-т. | 1 |
| 131 | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид | Аллерган, Алледрил, Димедрол, Дифенгидрамин | 147-24-0 | C17H21NO . ClH | 0,8 | орг. пена | 2 |
| 132 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота | Перметриновая кислота, 1,3-Диметилксантин, Теофиллин | 55701-05-8 | С8H10Cl2O2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 133 | 1,3-Диметил-9Н-ксантин |  | 38731-83-8 | C15H14O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 134 | N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)фенокси]фенил]-1,2-дигидроксинафталинкарбоксамид | ЗГ-2, 4-(4-Третамилфенокси)анилид 1,2-гидроксинафтойной кислоты |  |  | 4 | с.-т. | 2 |
| 135 | 1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси]фенилкарбамид | Томилон, Тетрафлурон, ХОЭ 2992 | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 136 | 1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров) | Монохлорфенилксилилэтан |  | C16H17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 137 | Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина | Экохим ФС-407, ВАФ-2 |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 138 | 1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид | 3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2-оксипропокси)феноксиметил]-1,2,4-оксидиазола гидрохлорид, Проксодолол | 158446-41-4 | C17H24N3O5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 139 | 6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изохинолин | Папаверин | 58-74-2 | C20H21NO4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 140 | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон |  | C16H16O3 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 141 | 1,!-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан | Метоксихлор, 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)этан | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 142 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин, Гомоамин, Гомовератриламин | 120-20-7 | C10H15NO2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 143 | 2,2-Диоксид тиокарбамида | Аминоиминометансульфиновая кислота, Тиомочевины двуокись | 4189-44-0 | СH4N2O2S | 0,5 | общ. | 3 |
| 144 | Диоктиламин | N-Октил-1-октанамин | 1120-48-5 | C16H35N | 0,2 | общ. | 3 |
| 145 | Дипроксамин-157 |  |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 146 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат | Фталевой кислоты диаллиловый эфир, Диаллилфталат | 131-17-9 | С14H16O4 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 147 | 4,4’-Дитиодиморфолин | N,N-Дитиодиморфолин, Диморфолинсульфид, Сульфазан Р | 103-34-4 | C8H16N2O2S2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 148 | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат | Тамоксифен цитрат | 54965-24-1 | С26H29NO · C6H8O7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 149 | 1,3-Дифенил-1-триазeн | Диазоаминобензол | 136-35-6 | C12H11N3 | 0,5 | орг. | 3 |
| 150 | Дихлорацетонитрил |  | 3018-12-0 | C2HCl2N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 151 | Z-Дихлорбутендиоата натрия амид | ЛПЭ-1012, Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль |  | C4H2Cl2NNaO3 | 0,07 | общ. | 3 |
| 152 | Дихлорбутенол |  | 79684-92-7 | C4H6Cl2O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 153 | Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 |  |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 154 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль | Диафен |  | С7H4Cl2O5 . CH5N3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 155 | ,-Дихлоркарбоновые кислоты |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 156 | 4,6-Дихлорпиримидин |  | 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 1 | орг. | 2 |
| 157 | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-1Н,3Н,5Н-трион натрия | Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль, 1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион | 2893-78-9 | C3Cl2N3NaO3 | 4* | с.-т. | 2 |
| 158 | N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетиламинобензоилацетамид | 5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитрет.амилфенокси)ацетиламинобензоилуксусной кислоты |  | C34H42Cl2N2O5 | 16 | с.-т. | 2 |
| 159 | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота | Дихлорфеноксиуксусная кислота | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 160 | 1,2-Дихлорэтан |  | 1300-21-6 | С2H4Cl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 161 | Дихлорэтановая кислота | Дихлоруксусная кислота | 79-43-6 | C2H2Cl2О2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 162 | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2,5-Диоксибензолсульфоната диэтиламмониевая соль, Этамзилат, 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт | 2624-44-4 | C6H6O5S . C4H11N | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 163 | 2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | -Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид, Лигнокаин, Лидокаин | 137-58-6 | C14H22N2O | 2 | с.-т. | 3 |
| 164 | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | Фталевой кислоты диэтиловый эфир, Диэтилфталат | 84-66-2 | С12H14O4 | 3 | общ. | 4 |
| 165 | диЕвропий триоксид |  | 1308-96-9 | Eu2O3 | 0,3 | орг. мутн. | 4 |
| 166 | Железо пентакарбонил |  | 13463-40-6 | C5FeO5 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 167 | Жидкость тормозная |  |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 168 | Жирные талловые кислоты |  |  |  | 0,01 | орг. пл. | 4 |
| 169 | Ивермектин (смесь изомеров) |  | 71827-03-7 | C48H74O14 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 170 | Изогол (коагулянт) |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 171 | Ингибитор СНПХ-95 |  |  |  | 5 | орг. пена | 4 |
| 172 | Инкредол (по этиленгликолю) |  |  |  | 0,03 | общ. | 4 |
| 173 | 1-Йодооктадекан | Стеарилйоид, Октадецилйодид | 629-93-6 | C18H37I | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 174 | Кальция сульфат дигидрат | Гипс | 10101-41-4 | CaSO4 · 2H2O | 20 | орг. привк. | 3 |
| 175 | Канифольное мыло |  |  |  | 3 | с.-т. | 3 |
| 176 | Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль | Кальция карбоксиметилцеллюлоза |  | [C6H7O2(OH)3-x(OCH2COOCa0,5)x]n | 0,5 | общ. | 3 |
| 177 | Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль | Натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 178 | Карболигносульфонат пековый |  |  |  | 0,1 | орг. | 4 |
| 179 | Катионный полиэлектролит К-131-35 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 180 | Кожевенная эмульгирующая паста |  |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 181 | Краситель органический активный бирюзовый К |  | 108778-72-9 | C50H63CuN14O36S11 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 182 | Краситель органический активный бордо 4СТ |  |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 183 | Краситель органический активный зеленый 5Ж |  |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 184 | Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ |  |  |  | 0,15 | орг. окр. | 4 |
| 185 | Краситель органический активный красно-коричневый 2К |  |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 186 | Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ |  |  | С25H16CuN3Na3O13S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 187 | Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ |  | 12769-08-3 | С20H14CuNNa3O15S4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 188 | Краситель органический активный красный СШ |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 189 | Краситель органический активный черный К |  | 57406-50-5 | С38H18Cl2CrCoN16Na5O20S4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 190 | Краситель органический активный ярко-голубой 5ЗШ |  |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 191 | Краситель органический активный ярко-голубой К |  | 121763-00-6 | С29H17ClN7Na2O11S3 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 192 | Краситель органический активный ярко-желтый 5З |  | 50662-99-2 | С25H15Cl3N9Na3O10S3 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 193 | Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ |  |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 194 | Краситель органический активный ярко-красный 6С |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 195 | Краситель органический бирюзовый К |  |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 196 | Краситель органический гелантрен зеленый-П |  |  |  | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 197 | Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный |  |  |  | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 198 | Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст |  |  |  | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 199 | Краситель органический капрозоль синий | п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 1,4-димезидиноантрахинона |  | C46H48N4O6S2 | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 200 | Краситель органический кислотный голубой О |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 201 | Краситель органический кислотный зеленый |  |  |  | 0,06 | орг. окр. | 3 |
| 202 | Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 203 | Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 204 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 205 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З для производства чернил |  |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 206 | Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж | 1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль | 12217-29-7 | C34H32NNa2O10S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 207 | Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ |  |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 208 | Краситель органический марвелан SF |  |  |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 209 | Краситель органический основной синий К |  |  |  | 0,3 | орг. окр. | 2 |
| 210 | Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) |  |  |  | 0,05 | орг. окр. | 2 |
| 211 | Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 2 |
| 212 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 213 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К |  |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 214 | Краситель органический сернистый | Иммедиаль черный, АТ черный |  |  | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 215 | Краситель органический скотчгард FAС-108 |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 216 | Краситель органический цианал голубой 43 |  |  |  | 0,14 | орг. окр. | 3 |
| 217 | Краситель органический ярко-голубой 53Ш |  |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 218 | Крахмал |  | 9005-25-8 | (С6H10O5)n | 0,3 | общ. | 4 |
| 219 | Лактоза (смесь изомеров) | Сульфонат СО |  |  | 0,05 | общ. | 4 |
| 220 | Лактон трифенилметанового синего |  |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 221 | Лапроксид-303 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 222 | Лапрол-10002-2-80 |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 223 | Латекс ВИБ-2 |  |  |  | 17 | с.-т. | 2 |
| 224 | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакриата и итаконовой кислоты | Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 225 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты | Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 226 | Ленол 10 |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 227 | Ленол 32 |  |  |  | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 228 | Леомин КР |  |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 229 | Лецитин | Фосфатидилхолин | 8002-43-5 |  | 22 | общ. | 4 |
| 230 | Л3Ж-2М |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 231 | Лигнин лечебный |  |  |  | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 232 | Магний гидросиликат |  | 14807-96-6 |  | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 233 | Масло касторовое сульфированное |  | 36634-48-7 |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 234 | Меркаптоацетальдегид | Тиоуксусный альдегид | 4124-63-4 | C2H4OS | 0,15 | орг. зап. | 3 |
| 235 | 3-Меркаптопропионовая кислота | -Меркаптопропионовая кислота, Тиогидроакриловая кислота | 107-96-0 | C3H6O2S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 236 | Метан |  | 74-82-8 | CH4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 237 | Метаупон |  |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 238 | Метилбензолсульфонат | Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир |  | C7H8O3S | 7 | общ. | 2 |
| 239 | Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид | Метилгуанилизомочевинацинкохлорид |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 240 | 2-Метил-1,3-диоксолан |  | 497-26-7 | C4H8O2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 241 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | Пропиленгликолькарбонат | 108-32-7 | C4H6O3 | 0,4 | общ. | 4 |
| 242 | 3,3’-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония) | Метилендисалициловой кислоты 5,5-диаммонийная соль |  | C15H20N2O6 | 1 | общ. | 4 |
| 243 | N,N’-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропанамид | N,N-Метиленбис(3-винилсульфанилпро пионамид), ДШ-29 | 42514-10-3 | C11H18N2O6S2 | 1 | общ. | 3 |
| 244 | 2-Метиленбутандиовая кислота | 2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота, Итаконовая кислота, Метиленянтарная кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 0,6 | общ. | 3 |
| 245 | 10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль | Камедон, Неовир | 144696-36-6 | С15H10NO3Na | 0,0004 | с.-т. | 1 |
| 246 | 4-Метилкарбаминобензолсульфохлорид |  |  | C8H8ClNO3S | 1 | с.-т. | 2 |
| 247 | Метил(2-метилпропил)карбинол | Метилизобутилкарбинол |  | C5H11O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 248 | 6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид | Эмоксипин |  | C8H11NO · ClH | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 249 | Метил-3-оксобутаноат | Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир, Метилацетоацетат | 105-45-3 | С5Н8О3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 250 | 4-Метилпентан-2-он | Метилизобутилкетон | 108-10-1 | C6H12O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 251 | 4-Метилпент-3-ен-2-он | Мезитила оксид | 141-79-7 | C6H10O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 252 | 1-Метилпиперазин | N-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 253 | 7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид | Ломефлоксацина гидрохлорид, Максаквин | 98079-52-8 | С19H19F2N3O3 · ClH | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 254 | 2-Метилпропанонитрил | Изомасляной кислоты нитрил, Изобутиронитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 255 | N-Метилпроп-1-енилгексаметилентетраминхлорид | N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 256 | Метилтриалкиламинийсульфат |  |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 257 | Метилтрис(гидроксиэтил)аминийметилсульфат | Триамон |  | С7H18NO3 . CH4O4S | 2 | общ. | 2 |
| 258 | 1-Метил-1-фенилметанол | Метилфенилкарбинол, 2-Фенилпропан-2-ол, ,-Диметилбензолметанол | 617-94-7 | C9H12O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 259 | Метилформиат | Муравьиной кислоты метиловый эфир, Метилметаноат | 107-31-3 | C2H4O2 | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 260 | N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид |  |  | С10H20Cl2N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 261 | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид | Анаприлин, 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 3506-09-0 | С16H21NO2 . ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 262 | 2-(1-Метилэтокси)пропан | Изопропиловый эфир, Эфир диизопропиловый, 2-Изопропоксипропан | 108-20-3 | С6Н14О | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 263 | 4-Метоксибензальдегид | Анисовый альдегид, п-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 264 | 2-Метоксиэтанол | Монометиловый эфир этиленгликоля, Метилцеллозольв | 109-86-4 | C3H8O2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 265 | Моно- и диацетаты этиленгликоля |  |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 266 | Морозол |  |  |  | 0,003 | орг. привк. | 3 |
| 267 | Мяты перечной ароматизатор |  |  |  | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 268 | Натрий бромат |  | 7789-38-0 | BrNaO3 | 0,025(к | с.-т. | 1 |
| 269 | Натрий гидрокарбонат | Двууглекислая сода, Натрий бикарбонат, Натрий двууглекислый, Питьевая сода, Угольной кислоты кислая натриевая соль | 144-55-8 | CHNaO3 | 10 | общ. | 4 |
| 270 | Натрий дигидрофосфат | Дигидроортофосфат натрия, Ортофосфорной кислоты мононатриевая соль | 7558-80-7 | H2NaO4P | 3,5 | общ. | 3 |
| 271 | Нефтяные сульфоксиды |  |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 272 | Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль дигидрат |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 273 | N-Нитрозо-N-метилкарбамид | 1-Метил-1-нитрозомочевина | 648-93-5 | C5H5N3O2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 274 | (5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат | 5-Нитрофурфуролдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2 | с.-т. | 2 |
| 275 | Оксиалкилированный этилендиамин | СНПХ-7410 |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 276 | 1,1’-Оксибис(2-хлорэтан) | Хлорэкс, ,-Дихлордиэтиловый эфир | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 277 | 2,2’-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]ди(2-метилпроп-2-еноат) | Диметакрилат триэтиленгликоля, ТГМ-3, Триэтиленгликольдиметакрилат, 1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат | 109-16-0 | C14H22O6 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 278 | 1,1’-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен] | Дивиниловый эфир диэтиленгликоля, 1,1’-Оксиди[этилендиокси]диэтен | 764-99-8 | C8H14O3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 279 | Оксиэтилидендифосфонат калия | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | C2H5K3O7P2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 280 | Оксиэтилидендифосфонат триаммония | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | C2H17N3O7P2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 281 | Оксиэтилцеллюлоза | Натросол-250 HHR-P |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 282 | 22-Оксовинкалейкобластина сульфат | Винкристин сульфат | 2068-78-2 | С46Н56N4O10 · H2O4S | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 283 | -(1-Оксооктадеценил--гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) | Полиэтиленгликоль моностеарат | 9004-99-3 | C18H36O3(C2H4O)n | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 284 | 6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[bk][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен | 2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен, Дибензо-18-краун-6 | 14187-32-7 | С20H24O4 | 2 | общ. | 4 |
| 285 | Октадеканоат кальция | Октадекановой кислоты кальциевая соль, Кальция стеарат | 1592-23-0 | С36Н70СаО4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 286 | Октадеканоат магния | Стеариновой кислоты магниевая соль, Магния стеарат | 557-04-0 | С36H70MgO2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 287 | Октадеканоат натрия | Стеариновой кислоты натриевая соль, Натрий стеариновокислый | 822-16-2 | C18H35NaO2 | 0,16 | общ. | 3 |
| 288 | Октадекановая кислота | Стеариновая кислота | 57-11-4 | C18H36O2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 289 | Олигоэтиленоксидсульфонат натрия | Лапрол CH-502-2-100 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 290 | Олигоэфирмоноэпоксид | Лапроксид 512-2-100 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 291 | Пен-1-ол |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 292 | Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат | Хромоксан |  | C9F15O5S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 293 | Пиридин-3-карбоксамид | Никотинамид, Ниацинамид | 98-92-0 | C6H6N2O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 294 | Пиридин-4-карбоновая кислота | Изоникотиновая кислота | 55-22-1 | С6H5NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 295 | Пиридин-4-карбоксигидразид | Изоникотиновой кислоты гидразид, Изониазид, Тубазид, Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид | 54-85-3 | С6H7N3O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 296 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат | Феназид, Изоникотиноилгидразиматожелезо (II) сульфат дигидрат |  | C6H7FeN3O5S · 2H2O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 297 | Полиаминохлоретилоксиран | Водоамин 115, Полиаминоэпихлоргидриновая смола |  |  | 50 | орг. привк. | 4 |
| 298 | Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидинийхлорид) | ЛВ-8490 |  | [С8Н16NO2SCl]n | 10 | орг. пена | 4 |
| 299 | Полимер карбамида с формальдегидом | Карбидная смола | 9011-05-6 | [[CH4N2O]m[CH2O]n]x | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 300 | Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия | Сополимер метакрилата натрия с метакриламидом |  | [[С4Н5NaO2S]m . [C4H5NO]n]x | 3 | общ. | 4 |
| 301 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты | Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром акриловой кислоты, Лакрис-95 |  |  | 4 | с.-т. | 4 |
| 302 | Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида | Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида, Вотамол | 26353-67-3 | [(С10H8O3S]m . [CH2O)]n]x | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 303 | Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия | Полиметакриловой кислоты натриевая соль | 54193-36-1 | [C4H5NaO2]n | 3 | общ. | 4 |
| 304 | Полипропан-1,2,3-триол | Полиглицерин | 25618-55-7 | (С3H8O3)n | 0,06 | орг. пена | 4 |
| 305 | Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия | ПАФ-41 |  | [C7H14N2Na2O6P2]n | 2,5 | общ. | 3 |
| 306 | Полихлоркамфен | Токсафен | 8001-35-2 | (C10H10Cl8)x | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 307 | Полиэтандиилол | Спирт поливиниловый | 9002-89-5 | (C2H4O)x | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 308 | Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин) | Флокатон-200, Поли(5-винил-1,2-диметилпиридин) |  | [С9Н11N]n | 1 | общ. | 3 |
| 309 | Поли-1-этенилпирролидин-2-он | Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский | 9003-39-8 | (С6H9NO)n | 1 | общ. | 4 |
| 310 | Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия | ПАФ-13 |  | [C3H7NNaO3P]n | 2 | общ. | 4 |
| 311 | Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) |  |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 312 | Праестол 2530 TR |  |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 313 | Препарат СК |  |  |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 314 | N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид | N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 315 | N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенилаламинокарбонилметил)морфолиний бромид | Кватернид, Кватернидин |  | C18H27N2O2Br | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 316 | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид | N-Пропил-N’-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина, Хлорпромид | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 317 | Растворитель АКР |  |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 318 | Растворитель ВЭФ |  |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 319 | Резотропин | Модификатор РУ |  |  | 1 | орг. привк. | 4 |
| 320 | РСБ-500 композиция |  |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 321 | Самарий трихлорид | Самарий (III) хлорид | 10361-82-7 | SmCl3 | 0,024 | с.-т. | 2 |
| 322 | Синтегол ФАУ-7 |  |  |  | 0,04 | орг. пена | 4 |
| 323 | Словатон ЦР |  |  |  | 0,25 | орг. пена | 4 |
| 324 | Смесь Алкилсульфонат |  |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 325 | Смесь гидросульфобетаина – 20-25% и четвертичных аммониевых соединений – 23-30% |  |  |  | 0,2 | общ. | 3 |
| 326 | Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин – 34%, полиэтиленгликоль – 115-53%, сульфирол – 13%) | ДХТИ-цинк 136 |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 327 | Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 – 10% , неионогенное ПАВ ОП-10 – 10% (ГОСТ 8433-81), нефрас 120/200 ТУ 38101809-80 – 80%) | Инпар-1 |  |  | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 328 | Смесь ИСБ-М-I (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) | ИСБ-М-I |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 329 | Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитнодрожжевой бражки – 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля – 10%, формалин – 5%, серная кислота – 3%, гидрат окиси натрия – 3%) | КССБ-ПЭ |  |  | 5 | общ. | 4 |
| 330 | Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ – 3, N-нитрозодифениламин) | Ликофот-Т22 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 331 | Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 – 40%, дипроксамин 157 – 0,4%, бензоат натрия – 12,1%), | Лимеда |  |  | 0,1 | орг. | 4 |
| 332 | Смесь МФ-80 (рабочая жидкость жидкость действующих устройств) (лапрол 2502-2-СМ – 80%, примеси – 2,4%, вода – 17%) | МФ-80 |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 333 | Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1: 10) | Оксидол Б |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 334 | Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины – 23-25%) |  |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 335 | Смесь Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) |  |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 336 | Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид) | ПН-37 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 337 | Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены) |  |  |  | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 338 | Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония- 60% и растворители – керосин и изопропиловый спирт 1:1 – 40%) |  |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 339 | Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции С12-18 - 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) |  |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 340 | Смесь СНПХ-7212 «М» (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата) |  |  |  | 0,09 | орг. | 3 |
| 341 | СНПХ-7215 «М» (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфатом) |  |  |  | 0,08 | орг. | 3 |
| 342 | СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) |  |  |  | 0,1 | орг. | 3 |
| 343 | СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200) | Нефрас АР 120/200 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 344 | СНПХ-7214 (Превоцел GЕ 10/16,азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200) | Превоцел СЕ 10/16, ИК Б6-2, Нефрас АР 120/200 |  |  | 0,05 | орг. | 3 |
| 345 | Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260) | Натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов с молекулярным весом от 190 до 260, Сульфонол |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 346 | Смесь Тканол (техническое моющеесредство) (синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот С10-16, олеиновая кислота) | Тканол |  |  | 0,01 | орг. пена | 4 |
| 347 | Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифинилов и сульфированного трихлорбензола |  |  |  | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 348 | ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот С16-20 и натриевые соли жирных кислот С16-20) |  |  |  | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 349 | Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического – 49%, диацетонового cпирта – 36% и диметилфталата – 15%) | Ц-90 |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 350 | Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа – 32%, хлорид натрия – 9%, формальдегид – 0,1%, метанол – 1%, вода – 57,9%) | Цинковый комплекс ИОМС-1 |  |  | 2 | орг. привк. | 4 |
| 351 | Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота – 30% водный раствор, примеси – 3,5%) | Полиакриловые кислоты, водный раствор |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 352 | Смесь SEK-100 | Сайпан |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 353 | Cмесь FLC-4 |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 354 | Софтанол-70 |  |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 355 | 4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид, Сульфамонометоксин | 1220-83-3 | С11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 356 | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид | Гидрохлортиазид | 58-93-5 | С7Н8ClN3O4S2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 357 | Сульфированные жирные технические кислоты |  |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 358 | Сульфоксиды нефтяные |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 359 | ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид – 50%, диспергатор – 7%, изопропанол – 43%) |  |  |  | 0,09 | с.-т. | 2 |
| 360 | Талка-паста |  |  |  | 0,6 | орг. пена | 4 |
| 361 | Таллактам С |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 362 | Таллактам-6 |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 363 | 1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан | 1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетразоцин | 41378-98-7 | C12H20N4O4 | 3,5 | орг. привк. | 4 |
| 364 | Тетрадекан-1-ол гидросульфат натрия | Децилат, Тромбовар, Натрий тетрадецилсульфат | 1191-50-0 | С14H29NaO4S | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 365 | N,N,N’,N’-Тетраметилэтан-1,2-диамин | 1,2-Бис(диметиламино)этан | 110-18-9 | С6Н16N2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 366 | Тетрахлорэтен | 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 367 | 2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота | 2-[п-(орто-Карбоксибензамидо)бензольсульфамидо]тиазол, Фталазол, Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид | 85-73-4 | С10H9NO6S2 | 12 | с.-т. | 3 |
| 368 | Тиогидроксибензол | Тиофенол | 108-98-5 | C6H6S | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 369 | Толуин-7 |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 370 | Толуин-8 |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 371 | Толуин-9 |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 372 | Толуин-10 |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 373 | Толуин-ПА |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 374 | Толуин-ПБ |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 375 | «Тощий» адсорбент |  |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 376 | 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’,2’’’’’,2’’’’’’-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)]гексакисэтанол] | Гликазин | 36722-04-0 | С21H42N6O12 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 377 | 1,3,7-Триметилксантин | Кофеин | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 378 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен-5-он, Изофорон | 78-59-1 | C9H14O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 379 | Триоктиламин | Трис(н-октил)амин | 1116-76-3 | C24H51N | 0,3 | общ. | 4 |
| 380 | Триоктиларсин оксид |  |  | C24H51AsO | 0,05 | общ. | 2 |
| 381 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О’)железа | Железа ацетилацетонат | 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 382 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О’)кобальта | Кобальта ацетилацетонат | 21679-46-9 | C15H21CoO6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 383 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О’)хрома | Хрома ацетилацетонат | 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 384 | Трихлорацетонитрил |  | 545-06-2 | C2Cl3N | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 385 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол | Хлорбутанол, Хлорбутанолгидрат, Хлортон | 6001-64-5 | C4H7Cl3 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 386 | N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин | N-Трихлораллилгексаметилентетрамин |  | C9H14N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 387 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)пропионовая кислота | Сильвекс | 93-72-1 | C9H7Cl3O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 388 | 1,1,1-Трихлорэтан | Метилхлороформ | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 389 | 1,1,2-Трихлорэтан |  | 79-00-5 | C2H3Cl3 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 390 | Трихлорэтановая кислота | Трихлоруксусная кислота | 76-03-9 | C2HCl3О2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 391 | Трихлорэтен | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 392 | Трицикло[3.3.1.1]3,7декан | Адамантан, Трициклодекан | 281-23-2 | С10Н16 | 0,125 | общ. | 3 |
| 393 | Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты | Оксифос 150 |  |  | 0,05 | орг. пена | 3 |
| 394 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | Триэтилортоацетат | 78-39-7 | C8H18O3 | 0,2 | орг. зап. | 2 |
| 395 | Увитекс-ЕБФ |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 396 | 1,10-Фенантролин | о-Фенантролин | 5144-89-8 | С12H8N2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 397 | 3-Феноксибензилхлорид | 3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол | 53874-66-1 | C13H11ClO | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 398 | 3-Феноксибензил-3-этиламинийхлорид |  |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 399 | 3-Феноксифенилметанол | 3-Феноксибензиловый спирт | 13826-35-2 | C13H12O2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 400 | Флотореагент Лилафлот OS-730 M |  |  |  | 0,4 | общ. | 4 |
| 401 | Флотореагент МИГ-4Э |  |  |  | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 402 | Флотореагент МКОП |  |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 403 | Флотореагент ОИБ ИБС |  |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 404 | Флотореагент ОППГ-3 |  |  |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 405 | Флотореагент ЭФК-1 |  |  |  | 0,8 | орг. зап. | 3 |
| 406 | Флюс канифольный активированный |  |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 407 | Фосфористая кислота |  |  | H3O3P | 1 | общ. | 3 |
| 408 | Фурил-2-метанол | Фуриловый спирт, 2-Гидроксиметилфуран, Фур-2-илметанол, 2-Фуранметанол | 98-00-0 | С5Н6О2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 409 | Хлорацетофенон | 1-Фенил-2-хлорэтан-1-он, Хлорацетилбензол, Фенилхлорметилкетон |  | C8H7ClO | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 410 | 2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота | 4-Хлорбензофенон-2-карбоновая кислота | 85-56-3 | C14H9ClO3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 411 | 2-Хлорбензолсульфамид | о-Хлорбензолсульфамид |  | C6H6ClNO2S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 412 | 2-Хлорбензолсульфохлорид | o-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 413 | Хлорбутенол |  | 81119-78-0 | C4H7ClO | 0,5 | общ. | 4 |
| 414 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он | Хлорпинаколин | 36402-31-0 | C6H11ClO | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 415 | Хлорметил-2-аминоацетат | Хлорметиловый эфир глицина |  | C3H6ClNO2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 416 | 1-Хлороктадекан | Октадецилхлорид | 3386-33-2 | C18H37Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 417 | 6-Хлорпиримидин-4-амин | 4-Амино-6-хлорпиримидин | 5305-59-9 | C4H4ClN3 | 3 | орг. окр. | 3 |
| 418 | 1-Хлорпропан-2-он | Хлорацетон | 78-95-5 | C3H5ClO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 419 | N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид | N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид |  | C9H15ClN4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 420 | Хостопаль СФ |  |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 421 | Хохсталюкс ЕРУ |  |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 422 | Хромлигносульфонат окисленно-замещенный |  |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 423 | Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза | Целлосайз ХЭК-10 |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 424 | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир | Метолаза, Метоцел | 9004-65-3 | {С6H7O2(OH)3-x-y(OCH3)x(OC3H6OH)y}n | 0,1 | общ. | 3 |
| 425 | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир |  | 9004-64-2 | {C6H7O2(OH)3-x[OCH2CH(OH)CH3]x}n | 0,04 | общ. | 3 |
| 426 | 2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид | Цимоксанил | 57966-95-7 | C7H10N4O3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 427 | -Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | Цифлутрин, цис,транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты -циано-4-фтор-3-феноксибензиловый эфир | 68359-37-5 | С22Н18Сl2FNO3 | 0,001 | орг. | 3 |
| 428 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид, Вулкацит С, Нокцелер С, Родиффакс 16, Сульфенамид Ц/фурбак | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 429 | Цирразол ALN-P |  |  |  | 1,5 | орг. пена | 4 |
| 430 | Эйкозагидродибензо[b.k][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецен | 2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,13,16-гексациклооктадекан, 2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло-[20,4,0,0,9,14]-гексакозан, Дициклогексил-18-краун-6 | 16069-36-6 | С20H36O6 | 1 | с.-т. | 2 |
| 431 | Экстралин |  |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 432 | Эмульсол нефтехимический | ЭН-4 |  |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 433 | Этан-1,2-диол диацетат | Диацетат этиленгликоля, Гликольдиацетат | 111-55-7 | C6H10O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 434 | 2-(Этенилокси)этанол | Моновиниловый эфир этиленгликоля, 2-Винилоксиэтанол | 764-48-7 | C4H8O2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 435 | 2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол | Моновиниловый эфир диэтиленгликоля, 2-[2-(Винилокси)этокси]этанол | 929-37-3 | C6H12O3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 436 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид | Арбидол, 6-Бром-5-гидрокси-4-диметиламино-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол гидрохлорид | 131707-23-8 | С22H25BrNO3S · ClH | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 437 | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат | 5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты этиловый эфир, Димекарбин | 15574-49-9 | C13H15NO3 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 438 | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир, Перметриновой кислоты этиловый эфир | 59609-49-3 | C10H14Cl2O2 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 439 | Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат | 2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино)этиловый эфир, N-Метил--аминокротоновый эфир, 1-Этоксикарбонил-2-метиламинопроп-1-ен | 870-85-9 |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 440 | Этилпиридин-4-карбонат | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир | 1570-45-2 | С8H9NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 441 | Этоксилин |  |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 442 | Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции С10-16 |  |  |  | 1 | общ. | 4 |

Примечание

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены ,где это было возможно ,в соответствии с правилами  Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry ( IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 5 приведены формулы веществ.

Величины  Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 6/.

Если вместо величины ПДК указано «отсутствие» ,это означает ,что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

Использованы следующие обозначения:

а) – в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и показателям БПК и растворенного кислорода;

б) – опасно при поступлении через кожу;

в) – для неорганических соединений, в том числе переходных элементов ,с учетом валового содержания всех форм;

г) – ПДК фенола -0,001 мг/л – указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

д) – допускается  сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

е) – цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

к) – канцерогены.

Указан лимитирующий показатель /графа 7/, по которому установлены Нормативы вредности:

с.-т. – санитарно-токсикологический;

общ. – общесанитарный;

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (запю – изменяет запах воды ,мутн. – увеличивает мутность воды ,окр. – придает воде окраску ,пена – вызывает образование пены, пл.  – образует пленку на поверхности воды ,привк. – придает воде привкус ,оп. – вызывает опалесценцию).

Вещества разделены на четыре класса опасности / графа 8/:

1 класс – чрезвычайноопасные;

2 класс – высокоопасные;

3 класс – умеренно опасные;

4 класс – малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических ,торговых и фирменных названий веществ и их синонимов /графа 4/; формул веществ /графа 5/ и номеров CAS /графа 3/.