Приложение 28-1

к статье 9

Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ВЕЩЕСТВ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИХ ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

| Показатели | Единицы измерения | Предельно- допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности1) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) 2) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) 2) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (AL3+ ) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+ ) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Be2+ ) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) 2) | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) 2) | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1,0 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO-3 ) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7,0 | - " - | 2 |
| Сульфаты (SO2-4 ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F- ) для климатических районов -I и II для климатических районов - III |  |  |  |  |
|  | - " - | 1,5 | с.-т. | 2 |
|  | - " - | 1,2 | с.-т. | 2 |
| Хлориды (Cl- ) | - " - | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr6+ ) | - " - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | - " - | 0,035 | - " - | 2 |
| Цинк (Zn 2+ ) | - " - | 5 | орг. | 3 |
| Органические вещества |  |  |  |  |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | - " - | 0,0023) | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,0023) | - " - | 2 |
| 2,4-Д | - " - | 0,033) | - " - | 2 |

Примечания:

1)  Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив:

"с.-т." - санитарно - токсикологический,

"орг." - органолептический.

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

2)  Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.