Приложение 14

к статье 4

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

требования к организации строительного производства

и строительных работ.

Таблица 1

Оптимальное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин

| Температура воздуха на рабочем месте, град. С | Время пребывания, не более при категориях работ, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iа - Iб | IIa - IIб | III |
| 32,5 | 1 | - | - |
| 32,0 | 2 | - | - |
| 31,5 | 2,5 | 1 | - |
| 31,0 | 3 | 2 | - |
| 30,5 | 4 | 2,5 | 1 |
| 30,0 | 5 | 3 | 2 |
| 29,5 | 5,5 | 4 | 2,5 |
| 29,0 | 6 | 5 | 3 |
| 28,5 | 7 | 5,5 | 4 |
| 28,0 | 8 | 6 | 5 |
| 27,5 | - | 7 | 5,5 |
| 27,0 | - | 8 | 6 |
| 26,5 | - | - | 7 |
| 26,0 | - | - | 8 |

Таблица 2

Допустимая продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте в нагревающем микроклимате и отдыха в помещении с комфортным микроклиматом (Категория работ не выше IIA)

| Температура воздуха, град. С | Продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте, мин. | Продолжи- тельность отдыха, мин. | Отношение времени пре- бывания в нагревающей среде ко времени отдыха |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 11 | 20 | 0,55 |
| 48 | 12 | 20 | 0,60 |
| 46 | 13 | 20 | 0,65 |
| 44 | 15 | 21 | 0,71 |
| 42 | 16 | 22 | 0,73 |
| 40 | 19 | 25 | 0,76 |
| 38 | 22 | 26 | 0,85 |
| 36 | 25 | 27 | 0,92 |
| 34 | 30 | 28 | 1,07 |
| 32 | 37 | 30 | 1,23 |

Таблица 3

Оптимальная продолжительность непрерывного инфракрасного облучения

(Площадь облучаемой поверхности до 25% при использовании стандартных средств защиты)

| Интенсивность ИК-облучения, Вт/м2 | Продолжительность периодов непрерывного облучения, мин. | Продолжительность пауз, мин. | Соотношение времени облучения и пауз |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 20,0 | 8,0 | 2,50 |
| 700 | 15,0 | 10,0 | 1,50 |
| 1050 | 12,0 | 12,0 | 1,00 |
| 1400 | 9,0 | 13,0 | 0,70 |
| 1750 | 7,0 | 14,0 | 0,50 |
| 2100 | 5,0 | 15,0 | 0,33 |
| 2500 | 3,5 | 12,0 | 0,30 |

Таблица 4

Сочетание величин температуры и скорости движения воздуха

при воздушном душировании

| Категория работ | Температура воздуха в рабочей зоне, град. С | Скорость движения воздуха, м/с | Температура воздуха в душируемой струе (град. С) при интенсивности теплового облучения, Вт/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Легкая | до 28 | 1 | 28 | 24 | 21 | 16 | - |
|  |  | 2 | - | 28 | 26 | 24 | 20 |
|  |  | 3 | - | - | 28 | 26 | 24 |
|  |  | 3,5 | - | - | - | 27 | 25 |
| Средняя | до 27 | 1 | 27 | 22 | - | - | - |
|  |  | 2 | 28 | 24 | 21 | 16 | - |
|  |  | 3 | - | 27 | 24 | 21 | 18 |
|  |  | 3,5 | - | 28 | 25 | 22 | 19 |
| Тяжелая | до 26 | 2 | 25 | 19 | 16 | - | - |
|  |  | 3 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 |
|  |  | 3,5 | - | 23 | 22 | 20 | 19 |

Таблица 5

Допустимые значения ТНС-индекса, град.С (верхняя граница)

| Кате- гория работ | Общие энерго-траты, Вт/ м² | Продолжительность пребывания на рабочем месте (непрерывно, однократно или суммарно за рабочую смену), час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Iа | 58 - 77 | 26,2 | 26,6 | 27,4 | 28,6 | 31,0 |
| Iб | 78 - 97 | 25,8 | 26,1 | 26,9 | 27,9 | 30,3 |
| IIa | 98 - 129 | 25,1 | 25,5 | 26,2 | 27,3 | 29,9 |
| IIб | 130 - 160 | 23,9 | 24,2 | 25,0 | 26,4 | 29,1 |
| III | 161 - 193 | 21,8 | 22,2 | 23,4 | 25,7 | 27,9 |

Примечание. Величины ТНС-индекса приведены применительно к человеку, одетому в хлопчатобумажный костюм для защиты от общих загрязнений. При использовании одежды или отдельных ее предметов, исключающих тепломассообмен человека с окружающей средой, величины ТНС-индекса должны быть снижены на 0,3 град. С на каждые 10% изоляции поверхности тела.

Таблица 6

Оптимальная продолжительность периодов работы и отдыха

<*> при ремонтных работах

| Температура воздуха, град. С | Продолжительность однократных периодов, мин |  | Соотношение времени работы и отдыха |
| --- | --- | --- | --- |
|  | работы | отдыха |  |
| 28 | 36 | 24 | 1,50 |
| 30 | 34 | 25 | 1,35 |
| 32 | 32 | 26 | 1,20 |
| 34 | 30 | 27 | 1,10 |
| 36 | 28 | 28 | 1,00 |
| 38 | 26 | 29 | 0,90 |
| 40 | 24 | 30 | 0,80 |

--------------------------------

<*> Перерывы необходимо проводить в местах отдыха с оптимальными параметрами температуры воздуха (22 - 24 град. С), его относительной влажности (40 - 60%) и скорости движения не более 0,1 м/с.

Таблица 7

Допустимая температура поверхности технологического оборудования и ограждающих устройств, град.С

| Материал | Контактный период до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мин. | 10 мин. | 8 ч и более |
| Непокрытый металл | 51 | 48 | 43 <*> |
| Покрытый металл | 51 | 48 | 43 |
| Керамика, стекло, камень | 56 | 48 | 43 |
| Пластик | 60 | 48 | 43 |
| Дерево | 60 | 48 | 43 |

--------------------------------

<*> Температура поверхности 43 град. С допускается, если с горячей поверхностью соприкасается менее 10% поверхности тела или менее 10% поверхности головы, исключая дыхательные пути.

Таблица 8

Допустимая температура поверхности технологического оборудования при случайном (непреднамеренном) контакте с ней, град.С

| Материал | Продолжительность контакта, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Непокрытый металл | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 |
| Керамика, стекло, камень | 86 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| Пластмассы | 94 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 |
| Дерево | 140 | 122 | 116 | 113 | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 |