Приложение 9

к статье 4, 7, 11

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Таблица 1

Классификации жидких и твердых радиоактивных отходов

по удельной радиоактивности

| Категория отходов | Удельная активность, кБк/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бета - излучающие радионуклиды | альфа - излучающие радионуклиды (исключая трансурановые) | трансурановые радионуклиды |
| Низкоактивные | менее 1Е3 | менее 1Е2 | менее 1Е1 |
| Среднеактив- ные | от 1Е3 до 1Е7 | от 1Е2 до 1Е6 | от 1Е1 до 1Е5 |
| Высокоактив- ные | более 1Е7 | более 1Е6 | более 1Е5 |

Таблица 2

Классификация твердых радиоактивных отходов по уровню радиоактивного загрязнения

| Категория отходов | Уровень радиоактивного загрязнения, част/(см2.мин) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бета - излучающие радионуклиды | альфа - излучающие радионуклиды (исключая трансурановые) | трансурановые радионуклиды |
| Низкоактивные | от 5 x 1Е2 до 1Е4 | от 5 x 1Е1 до 1Е3 | от 5 до 1Е2 |
| Среднеактив- ные | от 1Е4 до 1Е7 | от 1Е3 до 1Е6 | от 1Е2 до 1Е5 |
| Высокоактивные | более 1Е7 | более 1Е6 | более 1Е5 |

Таблица 3

Минимально значимые уровни удельной активности радионуклидов в радиоактивных отходах (БК/КГ)

| Радионуклид | Жидкие отходы | Твердые отходы |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 7,7 E + 04 | 1 E + 09 |
| Be-7 | 5,0 E + 04 | 1 E + 06 |
| C-14 | 2,4 E + 03 | 1 E + 07 |
| Na-22 | 4,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| P-32 | 5,8 E + 02 | 1 E + 06 |
| P-33 | 5,8 E + 03 | 1 E + 08 |
| S-35 | 1,1 E + 04 | 1 E + 08 |
| Cl-36 | 1,5 E + 03 | 1 E + 07 |
| K-40 | 2,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Ca-45 | 2,0 E + 03 | 1 E + 07 |
| Ca-47 | 8,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sc-46 | 9,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sc-47 | 2,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| Sc-48 | 8,2 E + 02 | 1 E + 04 |
| V-48 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Cr-51 | 3,7 E + 04 | 1 E + 06 |
| Mn-52 | 7,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Mn-53 | 4,6 E + 04 | 1 E + 07 |
| Mn-54 | 2,0 E + 03 | 1 E + 04 |
| Fe-55 | 4,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Fe-59 | 7,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Co-56 | 5,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Co-57 | 6,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| Co-58 | 1,9 E + 03 | 1 E + 04 |
| Co-60 | 4,1 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ni-59 | 2,2 E + 04 | 1 E + 07 |
| Ni-63 | 9,3 E + 03 | 1 E + 08 |
| Zn-65 | 3,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ge-71 | 1,2 E + 05 | 1 E + 07 |
| As-73 | 5,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| As-74 | 1,1 E + 03 | 1 E + 04 |
| As-76 | 8,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| As-77 | 3,5 E + 03 | 1 E + 06 |
| Se-75 | 5,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Br-82 | 2,6 E + 03 | 1 E + 04 |
| Rb-86 | 5,0 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sr-85 | 2,5 E + 03 | 1 E + 05 |
| Sr-89 | 5,3 E + 02 | 1 E + 06 |
| Sr-90 | 5,0 E + 01 | 1 E + 05 |
| Y-90 | 5,1 E + 02 | 1 E + 06 |
| Y-91 | 5,8 E + 02 | 1 E + 06 |
| Zr-93 | 1,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| Zr-95 | 1,5 E + 03 | 1 E + 04 |
| Nb-93m | 1,2 E + 04 | 1 E + 07 |
| Nb-94 | 8,2 E + 02 | 1 E + 04 |
| Nb-95 | 2,4 E + 03 | 1 E + 04 |
| Mo-93 | 4,5 E + 02 | 1 E + 06 |
| Mo-99 | 2,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tc-96 | 1,3 E + 03 | 1 E + 04 |
| Tc-97 | 2,0 E + 04 | 1 E + 06 |
| Tc-97m | 2,5 E + 03 | 1 E + 06 |
| Tc-99 | 2,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Ru-97 | 9,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ru-103 | 1,9 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ru-106 | 2,0 E + 02 | 1 E + 05 |
| Rh-105 | 3,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pd-103 | 7,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| Ag-105 | 3,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ag-110m | 5,0 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ag-111 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Cd-109 | 6,9 E + 02 | 1 E + 07 |
| Cd-115 | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cd-115m | 4,2 E + 02 | 1 E + 06 |
| In-111 | 4,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| In-114m | 3,4 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sn-113 | 1,9 E + 03 | 1 E + 06 |
| Sn-125 | 4,5 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sb-122 | 8,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sb-124 | 5,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sb-125 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Te-123m | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Te-125m | 1,6 E + 03 | 1 E + 06 |
| Te-127m | 6,0 E + 02 | 1 E + 06 |
| Te-129m | 4,6 E + 02 | 1 E + 06 |
| Te-131m | 7,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Te-132 | 3,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| I-125 | 9,3 E + 01 | 1 E + 06 |
| I-126 | 4,8 E + 01 | 1 E + 05 |
| I-129 | 1,3 E + 01 | 1 E + 05 |
| I-131 | 6,3 E + 01 | 1 E + 05 |
| Cs-129 | 2,3 E + 04 | 1 E + 05 |
| Cs-131 | 2,4 E + 04 | 1 E + 06 |
| Cs-132 | 2,8 E + 03 | 1 E + 04 |
| Cs-134 | 7,3 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cs-135 | 6,9 E + 02 | 1 E + 07 |
| Cs-136 | 4,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Cs-137 | 1,1 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ва-131 | 3,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ba-140 | 5,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| La-140 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ce-139 | 5,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-141 | 2,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-143 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-144 | 2,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| Pr-143 | 1,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Nd-147 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pm-147 | 5,3 E + 03 | 1 E + 07 |
| Pm-149 | 1,4 E + 03 | 1 E + 06 |
| Sm-151 | 1,4 E + 04 | 1 E + 07 |
| Sm-153 | 1,9 E + 03 | 1 E + 05 |
| Eu-152 | 9,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Eu-154 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Eu-155 | 4,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Gd-153 | 5,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tb-160 | 8,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Dy-166 | 8,7 E + 02 | 1 E + 06 |
| Ho-166 | 9,9 E + 02 | 1 E + 06 |
| Er-169 | 3,8 E + 03 | 1 E + 07 |
| Tm-170 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Tm-171 | 1,3 E + 04 | 1 E + 07 |
| Yb-175 | 3,2 E + 03 | 1 E + 06 |
| Lu-177 | 2,6 E + 03 | 1 E + 06 |
| Hf-181 | 1,3 E + 03 | 1 E + 04 |
| Ta-182 | 9,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| W-181 | 1,8 E + 04 | 1 E + 06 |
| W-185 | 3,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Re-186 | 9,3 E + 02 | 1 E + 06 |
| Os-185 | 2,7 E + 03 | 1 E + 04 |
| Os-191 | 2,4 E + 03 | 1 E + 05 |
| Os-193 | 1,7 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ir-190 | 1,2 E + 03 | 1 E + 04 |
| Ir-192 | 9,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Pt-191 | 4,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pt-193m | 3,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Au-198 | 1,4 E + 03 | 1 E + 05 |
| Au-199 | 3,2 E + 03 | 1 E + 05 |
| Hg-197 | 8,2 E + 03 | 1 E + 05 |
| Hg-203 | 7,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Tl-200 | 6,9 E + 03 | 1 E + 04 |
| Tl-201 | 1,5 E + 04 | 1 E + 05 |
| Tl-202 | 3,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tl-204 | 1,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Pb-203 | 5,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pb-210 | 2,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Bi-206 | 7,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Bi-207 | 1,1 E + 03 | 1 E + 04 |
| Bi-210 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Po-210 | 1,2 E + 00 | 1 E + 04 |
| Ra-223 | 1,4 E + 01 | 1 E + 05 |
| Ra-224 | 2,1 E + 01 | 1 E + 04 |
| Ra-225 | 1,4 E + 01 | 1 E + 05 |
| Ra-226 | 5,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Ra-228 | 2,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Th-227 | 1,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Th-228 | 1,9 E + 01 | 1 E + 03 |
| Th-229 | 2,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-230 | 6,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-231 | 4,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Th-232 | 6,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-234 | 4,1 E + 02 | 1 E + 06 |
| Pa-230 | 1,5 E + 03 | 1 E + 04 |
| Pa-231 | 2,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pa-233 | 1,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-230 | 2,5 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-231 | 5,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-232 | 4,2 E + 00 | 1 E + 03 |
| U-233 | 2,7 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-234 | 2,9 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-235 | 3,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-236 | 3,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-237 | 1,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-238 | 3,1 E + 01 | 1 E + 04 |
| Np-237 | 1,3 E + 01 | 1 E + 03 |
| Np-239 | 1,7 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pu-236 | 1,6 E + 01 | 1 E + 04 |
| Pu-237 | 1,4 E + 04 | 1 E + 06 |
| Pu-238 | 6,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-239 | 5,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-240 | 5,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-241 | 2,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Pu-242 | 5,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-244 | 5,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-241 | 6,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-242m | 7,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-243 | 6,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-242 | 1,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cm-243 | 9,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-244 | 1,2 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cm-245 | 6,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-246 | 6,6 E + 01 | 1 E + 03 |
| Cm-247 | 7,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-248 | 1,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Bk-249 | 1,4 E + 03 | 1 E + 06 |
| Cf-246 | 4,2 E + 02 | 1 E + 06 |
| Cf-248 | 5,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cf-249 | 4,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cf-250 | 8,7 E + 00 | 1 E + 04 |
| Cf-251 | 3,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cf-252 | 1,5 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cf-253 | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cf-254 | 3,5 E + 00 | 1 E + 03 |
| Es-253 | 2,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Es-254 | 5,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| Es-254m | 3,3 E + 02 | 1 E + 05 |

Критерии обеспечения радиационной безопасности в организациях нефтегазового комплекса (НГК)

Радиационная безопасность на объектах НГК считается обеспеченной, если выполняется совокупность следующих условий:

Обеспечена радиационная безопасность работников организаций нефтегазовой отрасли.

Обеспечена радиационная безопасность населения, проживающего в зоне воздействия организаций.

Обеспечены радиационно безопасные условия сбора, временного хранения, использования, транспортировки и утилизации (захоронения) производственных отходов организаций нефтегазовой отрасли.

Индивидуальная годовая эффективная доза облучения природными источниками излучения работников организаций НГК в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв/год <*> (п. 1 табл. 4 СТР о нормах радиационной безопасности). <*> Миллизиверт в год.

Среднегодовые значения радиационных факторов, соответствующие эффективной дозе 5 мЗв/год, при воздействии каждого из них в отдельности при продолжительности работы 2000 часов в год и средней скорости дыхания работников 1,2 м3/час составляют:

Мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 2,5 мкЗв/час.

Эквивалентная равновесная объемная активность (далее по тексту - ЭРОА) радона в воздухе зоны дыхания - 310 Бк/м3 (Беккерель в м3).

ЭРОА торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3.

Удельная активность в производственной пыли урана-238 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, мг/м3.

Удельная активность в производственной пыли тория-232 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 27/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, мг/м3. При одновременном воздействии на рабочих местах нескольких радиационных факторов должно выполняться условие: сумма отношений величины воздействующих факторов к приведенным выше значениям не должна превышать 1.

Таблица 1

Категории производственных отходов предприятий НГК

| ##### Категория ##### отходов | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (АЭФФ), кБк/кг | Мощность дозы гамма-излучения природных радионуклидов в отходах, мкГр/час |
| --- | --- | --- |
| I категория | АЭФФ  1,5 | H  0,7 |
| II категория | 1,5 < АЭФФ  10,0 | 0,7 < H 4,4 |
| III категория | АЭФФ > 10,0 | H > 4,4 |

Примечание:   Мощность дозы гамма-излучения измеряется на расстоянии 0,1 м от поверхности отходов в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками контроля. Расчетные значения  H по табл. 1 соответствуют верхним граничным значениям АЭФФ для отходов разной категории.