Приложение 17

к статье 4

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ

И ПЕНСИОНЕРОВ.

В целях создания условий для восстановления здоровья и продления активного периода жизни, облегчения биологической и социальной адаптации, повышения трудоспособности инвалидов и пенсионеров по старости, сокращения травматизма, снижения заболеваемости, а также устранения факторов и условий, вредно влияющих на здоровье работающих, устанавливаются специальные санитарно-гигиенические требования, регулирующие организацию и условия труда, режим труда и отдыха, рабочую нагрузку и медицинское обслуживание.

В приложении изложены основные гигиенические требования к предприятиям (производственным объединениям), цехам и участкам, использующим труд пенсионеров по старости и инвалидов,

Настоящие требования распространяются на специальные предприятия (производственные объединения), цеха и участки, предназначенные для использования труда пенсионеров по старости и инвалидов, учебно-производственные предприятия и объединения (УПП и УПО) Обществ слепых и Обществ глухих.

При их проектировании и реконструкции помимо настоящих требований, должны выполняться действующие нормы проектирования производственных предприятий.

1. Общие положения

1.1. Предприятия, предназначенные для труда инвалидов и пенсионеров по старости должны создаваться с учетом контингента лиц со сниженной трудоспособностью: предприятия, использующие труд инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний (общей соматической патологии), нервно-психических заболеваний, туберкулеза легких, заболеваний органов зрения и слуха и пенсионеров по старости.

1.2. Признание лиц инвалидами, определение степени утраты трудоспособности, а также условий и видов труда инвалидов в соответствии с действующим законодательством возложено на органы врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭК). Определение возможности дальнейшего продолжения трудовой деятельности пенсионеров по старости, желающих работать, а также условий, рекомендуемых для них, и видов труда, возлагается на медико-санитарные части предприятия, а где их нет, на врачебно-контрольные комиссии (ВКК) территориальных поликлиник. Пригодность санитарно-гигиенических условий труда для использования труда лиц со сниженной трудоспособностью определяется по заключению территориальных управлений Роспотребнадзора.

1.3. Заключение ВТЭК, ВКК медсанчасти и территориальных поликлиник, Территориальных управлений Роспотребнадзора об условиях и характере труда инвалидов и пенсионеров по старости является обязательным для администрации предприятий, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости.

1.4. При трудовом устройстве инвалидов и пенсионеров по старости должно обеспечиваться соответствие требований характера и условий труда функциональным возможностям организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков  с предпочтительным сохранением профессии при облегченном режиме труда. Конкретные меры по облегчению условий труда инвалидов и пенсионеров по старости должны осуществляться администрацией на основании рекомендаций местных органов медицинского обслуживания и Территориальных управлений Роспотребнадзора.

1.5. Предприятия, использующие труд инвалидов вследствие туберкулеза легких и нервно-психических заболеваний, рекомендуется размещать на базе специальных лечебных учреждений (туберкулезные больницы, диспансеры, психоневрологические больницы, диспансеры, интернаты)  и осуществлять тесное взаимодействие между специальными лечебными учреждениями и предприятиями.

1.6. Для выполнения работ, которые не могут быть поручены  инвалидам и пенсионерам по старости, необходимо зачислять на предприятия здоровых рабочих и служащих трудоспособных возрастов, но не более 30 %. В некоторых случаях возможно увеличение  количества здоровых рабочих по согласованию с местными органами власти и ВТЭК.

На предприятиях Общества слепых занятость инвалидов по зрению в основных технологических процессах должна быть не ниже 60 %, а на предприятиях Общества глухих — не менее 50 %/

1.7. Планово-производственные задания и экономические показатели для предприятий, использующих труд инвалидов вследствие соматических и нервно-психических заболеваний, устанавливается с учетом количества работников, имеющих сниженные выработки на 20 % (инвалиды II группы) и  10 % (инвалиды III группы).

1.8. Для обеспечения контроля за выполнением настоящих требований необходимо составление паспортов на каждое рабочее место c учетом в первую очередь тех факторов производственной среды, которые имеют наиболее важное значение для состояния здоровья работающих в зависимости от причины инвалидности. Форма и содержание паспорта должны согласовываться с территориальными управлениями Роспотребнадзора.

2. Требования к объемно-планировочным и строительным решениям

2.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных помещений, зданий и сооружений вновь строящихся и реконструируемых предприятий, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, производятся с учетом установленных требований проектирования и строительства.

2.2. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны размещаться в одно- или двухэтажных зданиях.

При размещении производственных помещений, предназначенных для трудоустройства инвалидов вследствие соматических заболеваний, туберкулеза легких и пенсионеров по старости, выше второго этажа обязательно наличие достаточного количества тихоходных пассажирских и грузовых лифтов. Все вспомогательные, специальные и санитарно-бытовые помещения должны располагаться в одном здании с производственным цехом или соединяться с ним теплым переходом.

2.3. Размещение предприятий, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, в зданиях без естественного освещения и естественного воздухообмена не допускается.

2.4. Размещение постоянных рабочих мест инвалидов и пенсионеров по старости в подвальных и цокольных атажах не допускается.

2.5. Производственные помещения для инвалидов вследствие заболевания сердечно-сосудистой системы должны быть расположены в зданиях с окнами на теневой стороне. В случае ориентации окон на юг, юго-запад должна быть предусмотрена защита от прямых солнечных лучей.

2.6. Производственные помещения для инвалидов вследствие туберкулеза легких рекомендуется размещать в зданиях с окнами, расположенными на солнечной стороне.

2.7. Объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее 15 м3, площадь помещения — не менее 4,5 м2, высота — не менее 3,2 м. Свободная площадь каждого постоянного и непостоянного рабочего места должна быть не менее 1,01,6 м. При этом площади проходов, проездов, промежуточного складирования материалов и готовой продукции в эту площадь не входят.

Примечание

Объем и площади производственных помещений на одного работающего на предприятии, использующем труд инвалидов вследствие туберкулеза легких должен быть  увеличен на 10 %.

2.8. Для рационального расположения оборудования и рабочих мест, а также для наблюдения за работой нервно-психических больных, число перегородок в производственных помещениях должно быть минимальным.

2.9. Для пенсионеров по старости рабочие места должны располагаться в небольших помещениях или отгороженных участках больших цехов.

2.10. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний, в опасных местах (лестничные клетки и т. д.) должны быть оборудованы специальные ограждающие устройства, для остекления окон использованы небьющиеся спецстекла.

2.11. Архитектурно-планировочные решения рабочих помещений предприятий, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, должны исключать возможность скопления осевшей пыли и позволить проводить механизированную уборку помещения от пыли.

2.12. В проектах вновь строящихся и реконструируемых цехов и участков должны быть предусмотрены все возможные архитектурно-планировочные и строительно-акустические меры борьбы с шумом и вибрацией для доведения их уровней до предельно-допустимых с использованием звуко- и виброизоляции, звуко- и вибропоглощения (устройство выгородок, экранов, кожухов, глушителей, виброизолирующих фундаментов и площадок, применение звукопоглощающей облицовки стен и потолков и т. д.).

2.13. Полы производственных помещений, где работают инвалиды вследствие соматической патологии, туберкулеза легких и пенсионеры по старости, должны быть теплыми (паркетными, деревянными, покрытыми нескользким линолеумом и т. д.).

2.14. Фрамуги и форточки должны размещаться только в верхней части окон и легко открываться при помощи специальных приспособлений.

3. Требования к санитарно-бытовым и  специальным помещениям

3.1. На предприятиях, предназначенных для трудоустройства инвалидов и пенсионеров по старости, должны быть оборудованы помещения для отдыха площадью из расчета 0,3 м2 на одного рабочего, но не менее 12 м2, независимо от группы производственных процессов. Расстояние от производственных помещений до помещения для отдыха должно быть не более 75 м.

3.2. Помещения для отдыха инвалидов вследствие соматических заболеваний и пенсионеров по старости должны быть оборудованы удобной для отдыха мебелью, в том числе несколькими местами для лежания. На предприятиях Обществ слепых для профилактики гиподинамии помещения для отдыха (комнаты здоровья)  для организации активного отдыха должны быть оснащены различными тренажерами.

3.3. На предприятиях, предназначенных для трудоустройства пенсионеров по старости и инвалидов обязательно устройство красных уголков из расчета 0,9 м2 на одного работающего, но не менее 24 м2. Помещения красных уголков могут быть использованы как дополнительные помещения для отдыха.

3.4. На предприятиях, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, необходима организация столовых и буфетов с горячим питанием.

3.5. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний и туберкулеза легких, обязательны отдельные от общих столовые и буфеты.

Примечание

При буфетах и столовых, обслуживающих инвалидов вследствие туберкулёза легких должна быть предусмотрена комната для дезинфекции посуды и остатков пищи, оборудованная посудомоечным агрегатом.

3.6. Туалеты в спеццехах, использующих труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний, не должны иметь запоров и должны быть оборудованы унитазами со спуском воды при помощи напольной педали.

3.7. На спецпредприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, туалеты для здоровых и больных должны быть раздельными.

3.8. На предприятиях должен быть оборудован медицинский пункт, включающий кабинет врача, процедурный кабинет и помещение, в котором могут находиться инвалиды и пенсионеры в случае резкого ухудшения здоровья (эпилептический припадок, гипертонический криз, сердечный приступ и т. д.).

3.9. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, должны быть предусмотрены помещения для стерилизации и дезинфекции готовой продукции и мокроты, раздельного хранения дезинфицированной и недезинфицированной одежды, продуктов, отходов и пр., ингаляторий и санитарный пропускник для здоровых работающих с душем из расчета 1 душевая сетка на 10 работающих.

3.10. В душевых помещениях на предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний должен быть предусмотрен общий смеситель горячей и холодной воды.

4. Требования к производственной среде, содержанию помещений и специальные мероприятия

4.1. Для инвалидов и пенсионеров по старости в производственных помещениях устанавливаются следующие метеорологические параметры (табл. 1).

Таблица 1

| Сезон года | Категория работ | Температура воздуха в °С | Относительная влажность в % | Скорость движения воздуха в м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный период | легкая I | 20—23 | 60—30 | не более 0,2 |
|  | средняя тяжесть II А | 18—20 | 60—30 | не более 0,2 |
|  | средняя тяжесть II Б | 17—19 | 60—30 | не более 0,3 |
| Теплый период | легкая I | 22—25 | 60—30 | не более 0, 2 |
|  | средняя тяжесть II А | 21—23 | 60—30 | не более 0,3 |
|  | средняя тяжесть II Б | 20—22 | 60—30 | не более 0,4 |

Примечания

а) Для южных районов страны температура воздуха в теплый период года в производственных помещениях может быть повышена на 1 °C с учётом адаптационных возможностей организма человека.

б) Перепад температур в наиболее охлаждаемых местах (окна, двери) должен быть не более 2 °С.

в) Температура воздуха в цехе для инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний должна быть не выше 21 °С.

г) Температура воздуха в спеццехе для инвалидов вследствие туберкулеза легких должна быть не ниже 17 °С и не выше 21°С.

4.2. Содержание токсических веществ и аэрозолей в воздухе производственных помещений не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны.

4.3. Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах инвалидов и пенсионеров по старости не должны превышать установленных предельно допустимых уровней.

4.4. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие заболевания органов зрения, уровень шума в цехах не должен превышать 80 дБА.

4.5. Не допускается использование повышающих поправок к допустимым уровням шума и вибрации при непродолжительном их действии.

4.6. Периодическая проверка функционирования и исправности элементов и конструкций устройств по снижению шума и вибрации должна проводиться не реже 2 раз в год.

4.7. Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты от шума и вибрации (противошумные наушники или вкладыши, виброгасящие рукавицы и обувь) даже в случаях, когда уровни шума и вибрации не превышают допустимых уровней. Из противошумов предпочтительно использовать вкладыши «беруши». Рекомендация и подбор средств индивидуальной защиты должен проводиться врачом  с учетом состояния здоровья работающих и особенностей производственной обстановки.

4.8. Освещенность на рабочих местах инвалидов и пенсионеров по старости должна соответствовать установленным нормам и требованиям.

4.9. Пенсионеры по старости могут допускаться к работе не выше III разряда зрительных работ по точности. Рабочие места занятых работой III—IV разрядов по точности должны быть оборудованы светильниками местного освещения с индивидуальными регуляторами яркости и соответствующей защитой от прямых лучей.

4.10. Освещенность на рабочих местах для инвалидов вследствие заболеваний органа зрения должна устанавливаться индивидуально, с учетом нозологической формы заболевания, путем устройства комбинированного освещения. Общее освещение в системе  комбинированного должно составлять не менее 20 %.

4.11. На рабочих местах, где работают слабовидящие и лица с остаточным зрением, недопустимы резкие изменения освещенности в течение рабочего дня (не более 30 %). По мере снижения естественной освещенности автоматически должно подключаться искусственное освещение путем автоматического ступенчатого включения отдельных групп светильников.

4.12. Для снижения резкой неравномерности распределения яркости в поле зрения работающих инвалидов вследствие заболевания органов зрения должно быть предотвращено попадание прямых солнечных лучей в помещение с помощью штор или жалюзи. Шторы не должны значительно снижать освещенность, их следует изготовлять из белой ткани без рисунка.

4.13. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие заболеваний органов зрения, наиболее рационально устройство люминесцентного освещения.

4.14. Для инвалидов вследствие заболевания органов зрения в зависимости от нозологических форм заболевания устанавливается следующие диапазоны оптимальных условий освещенности:

Таблица 2

| № п/п | Вид патологии | Освещенность в лк | Средняя яркость в кт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высокая близорукость | 200—700 | 32—90 |
| 2. | Глаукома (первичная и вторичная) |  |  |
| 3. | Хорио-ретинальные дегенерации артериосклеротического генеза |  |  |
| 4. | Гипертоническая ретинопатия |  |  |
| 5. | Диабетическая ретинопатия |  |  |
| 6. | Нарушение проходимости сосудов сетчатки и зрительного нерва |  |  |
| 7. | Воспалительные и врожденные заболевания сосудов сетчатки |  |  |
| 8. | Отслойка сетчатки |  |  |
| 9. | Тапеторетинальные дегенерации |  |  |
| 10. | Катаракта (травматическая, осложненная, врожденная) |  |  |
| 11. | Дальнозоркость и дальнозоркий астигматизм |  |  |
| 12. | Высокая осложненная близорукость | 500—700 | 64—90 |
| 13. | Хориодиты | 250—500 | 32—64 |
| 14. | Хориоретиниты |  |  |
| 15. | Ретиниты |  |  |
| 16. | Увеиты |  |  |
| 17. | Врожденные дефекты развития сосудистой оболочки и сетчатки |  |  |
| 18. | Аерапия | 100—250 | 12—32 |
| 19. | Смещение хрусталика |  |  |
| 20. | Помутнение, дегенерация, дистрофия роговицы, рецидивирующие кератиты, кератосклериты, посттравматические поражения роговицы и слизистой оболочки глазного яблока, трахома и др. |  |  |
| 21. | Те же заболевания, осложненные истончением и эктазией роговицы или склеры. Буфтальм. |  |  |

4.15. Для предприятий, использующих труд инвалидов вследствие заболеваний органа зрения, рекомендуются следующие коэффициенты отражения поверхностей.

Таблица 3.

| Наименование поверхностей | Наименьший коэффициент отражения |
| --- | --- |
| Потолки | 70 |
| Стены (верх) | 60 |
| Панели стен | 35 |
| Столы, станки | 25—40 (в зависимости от коэффициента отражения материала, изделия) |
| Полы | 20—25 |

4.16. Окраска помещений на предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие заболеваний органа зрения, должна проводиться е учетом широты местности, где расположено предприятие, ориентации окон, имеющегося оборудования и цвета выпускаемых изделий в соответствии с «Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».

4.17. Для лучшей ориентировки лиц с остаточным зрением следует производить окраску ярких цветовых тонов в виде полос по краям проходов, около контейнеров и т. д. Дорожки для проходов должны быть выделены светлыми тонами на темном фоне.

4.18. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие заболеваний органа зрения, соотношение между коэффициентами отражения поверхностей и изделий должно быть не менее 1:3.

4.19. Для обеспечения достаточной контрастности между обрабатываемой деталью и фоном  на рабочих местах слабовидящих в тех случаях, когда это возможно по технологии, должны использоваться комплекты съемных покрытий для рабочих поверхностей, подобранных по цветовому контрасту к различным материалам:

а) для деталей холодного цвета (сталь, алюминий и др.) теплые цвета (кремовый);

б) для деталей желтого цвета (бронза, медь, латунь и др.) - холодные цвета (серо-голубой);

в) для деталей коричневого цвета — светло-зеленый цвет и  т. д.

4.20. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, производственные и специальные помещения по обеззараживанию отходов, продукции и т.п. должны быть оборудованы бактерицидными лампами отражающего или прямого света из расчета: для отраженного света 2—2,5 вт/м3, для прямого — 1 вт/м3. Лампы устанавливаются на высоте не менее 2  метров от пола.

4.21. В производственных помещениях площадью больше 100 м2 должны использоваться передвижные бактерицидные облучатели, которые устанавливаются в центре помещения.

4.22. Бактерицидные лампы должны работать периодически и включаться не менее чем за 30—45 минут до начала работы, во время перерыва на обед и отдых, а также после работы на 30—45 минут. Включение бактерицидных ламп производится только при работе вытяжной механической вентиляции. Расчет вентиляции необходимо проводить с учетом выделения озона.

4.23. Во время действия бактерицидных ламп пребывание работающих инвалидов в помещениях категорически запрещается. Обслуживающий персонал, находящийся в помещении при работе бактерицидных ламп, должен быть обеспечен очками, защищающими от ультрафиолетового излучения.

4.24. На предприятиях, использующих, труд инвалидов и пенсионеров по старости, влажная уборка помещений должна проводиться строго обязательно в конце каждой смены.

4.25. Предприятия, использующие труд инвалидов и пенсионеров по старости, должны быть обеспечены средствами механизированной уборки пыли.

Примечание

На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, пылесосы должны подвергаться дезинфекции и во время работы покрываться тканью, смоченной дезинфицирующим раствором.

4.26. Уборка помещения на предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, должна проводиться обязательно до начала работы, во время перерыва на обед и после работы и должна сочетаться с текущей дезинфекцией.

4.27. Уборочный материал (щетки, ведра и т. д.) должны иметь маркировку для различных помещений (производственные, душевые, туалеты и т. п.).

4.28. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, не реже 1 раза в месяц при работе участка, а также перед ремонтом помещений проводят дезинфекцию с применением приемов и средств, рекомендованных для заключительной дезинфекции.

4.29. Дезинфекция помещений, спецодежды, посуды, отходов и т. д. на предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, должны проводиться в соответствии с установленными правилами (Инструкцией)  по проведению текущей и заключительной дезинфекции при туберкулезе.

4.30. Продукция отходов для инвалидов вследствие туберкулеза легких в надлежащих случаях, должна быть при выпуске подвергнута дезинфекции. Способы дезинфекции должны быть установлены для каждого намеченного к выпуску вида изделия ТУ Роспотребнадзора.

4.31. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, не допускается производство предметов детского обихода, а также изделий для пищевой промышленности и для систем общественного питания, которые не могут быть подвергнуты требуемой дезинфекции.

4.32. Все работающие в спеццехе для инвалидов вследствие туберкулеза легких (больные и здоровые), а также посещающие спеццех, должны быть обеспечены комплектом спецодежды (халат, шапочка) и спецобуви (тапочки). Запрещается выдача необеззараженной спецодежды.

4.33. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие туберкулеза легких, должны быть предусмотрены дезинфекционные камеры, а также оборудование для дезинфекции и обеззараживания спецодежды, продукции, отходов и т. п.

Примечание

На действующих предприятиях, где работает менее 100 человек, спецодежда, белье и пр. может стираться в специальной прачечной вместе с бельем тубстационаров, диспансеров и т.д.

4.34. При каждом спеццехе для инвалидов вследствие туберкулеза легких должна быть оборудована мокротосжигалка.

4.35. Ответственность за своевременную и правильную дезинфекцию возлагается на администрацию предприятия. Контроль за выполнением дезинфекционных мероприятий возлагается на врача цеха иди медсанчастей предприятия.

5. Медицинские и гигиенические показания и противопоказания к трудоустройству пенсионеров по старости и инвалидов на спецпредприятиях

5.1. Трудовое устройство инвалидов и пенсионеров по старости на предприятиях, использующих груд инвалидов и пенсионеров по старости, выбор профессии и технологических процессов осуществляется в зависимости от характера основного заболевания, приведшего к инвалидности, и состояния здоровья по рекомендациям ВТЭК и ВКК медико-санитарных частей и территориальных поликлиник с учетом неблагоприятных факторов производственной среды.

5.2. Ha предприятия, использующие труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний, направляются инвалиды преимущественно со следующими формами заболеваний:

а) шизофренией с различными типами течения заболевания, но при отсутствии острых процессуальных проявлений;

б) эпилепсией с резкими припадками без выраженных изменений личности и мнестико-интеллектуальных расстройств;

в) олигофренией в степени дебильности, а также имбецильности (при наличии трудовых навыков);

г) органическими заболеваниями центральной нервной системы различной этиологии с выраженными органическими изменениями психики, интеллектуальным снижением, астенизацией психики;

д) остаточными явлениями контузии и ранений головного мозга с интеллектуальным снижением, резкой астенизацией и другими органическими изменениями психики.

В первую очередь на предприятия направляются инвалиды I к II группы, прошедшие предварительное лечение и обучение в условиях лечебно-трудовых мастерских и психоневрологических диспансеров и больниц.

5.3. На предприятия, использующие труд инвалидов вследствие туберкулеза легких направляются инвалиды II группы, нуждающиеся в работе в специально созданных условиях труда и, в виде исключения, инвалиды III группы из числа бацилярных больных. Работающие инвалиды II группы, переведенные в связи с улучшением здоровья в I группу, в виде исключения, могут продолжать там работать, в случае невозможности предоставления им работы в соответствий с рекомендациями ВТЭК на обычном предприятии или продолжать работать на время их трудоустройства, но не более 1года.

5.4. На предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, направляются инвалиды II группы и, в виде исключения, инвалиды III группы в соответствии со специальной рекомендацией ВТЭК, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний.

5.5. Запрещается использовать труд инвалидов всех групп при работе с чрезвычайно и высокотоксичными веществами.

5.6. На предприятиях, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, следует ориентироваться на утвержденный список ПДК с систематическим контролем за загрязнением воздуха.

5.7. В связи с возрастным снижением дезинтоксикационной функции печени, выделительной функции почек, барьерной функции крови, развитием скрытой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности для пенсионеров по старости работа с высокотоксичными веществами, а также с канцерогенами запрещается.

5.8. Инвалиды вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза легких не должны допускаться к работе в контакте с пылью и химическими веществами, вызывающими значительные гемодинамические сдвиги, затрудняющими оксигенацию крови, вызывающими тканевую аноксию, аллергенами, веществами раздражающего действия.

5.9. Инвалиды с поражением органа слуха могут быть использованы на предприятиях наравне со здоровыми людьми, кроме работ с сильнодействующими ядовитыми веществами, пожаро- и взрывоопасными веществами, когда аварийные ситуации требуют звуковой сигнализации, а также в цехах, где используются транспортные средства с звуковой сигнализацией.

5.10. Инвалиды вследствие нервно-психических заболеваний, заболеваний органа зрения и слуха, а также пенсионеры по старости допускаются к работе в контакте с пылью, если они не имеют противопоказаний, указанных в соответствующих приказах Министерства здравоохранения и социального развития.

Для инвалидов с другими заболеваниями вопрос о допуске к работе в контакте с пылью должен решаться индивидуально.

5.11. Инвалиды и пенсионеры по старости допускаются на работу в спеццехах при воздействии шума и вибрации в соответствии с соответствующим приказом Министерства здравоохранения и социального развития.

5.12. Инвалидам вследствие сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний, инвалидам вследствие заболеваний органа слуха и зрения не рекомендуется работа в условиях интенсивного шума и локальной производственной вибрации.

Примечание:

Инвалиды с потерей зрения не допускаются к работам с источниками локальной вибрации.

5.13. Для пенсионеров по старости и инвалидов всех групп старше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин не рекомендуется переквалификация в профессию, связанную с воздействием интенсивного шума и локальной вибрации.

5.14. Инвалиды вследствие заболевания органа зрения, абсолютно слепые и с остротой зрения в пределах светоощущения, у которых при медицинских осмотрах выявлены заболевания, перечисленные в соответствующем приказе Министерства здравоохранения и социального развития, а также имеющие незначительное снижение слуха, должны быть переведены на работу, не связанную с производственным шумом.

5.15. На работе с источниками электромагнитных полей радиочастот не могут использоваться инвалиды вследствие сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний (в соответствии с противопоказаниями к приему на работу, предусмотренными соответствующим приказом Министерства здравоохранения и социального развития.

5.16. Запрещается работать в условиях воздействия электромагнитных полей СВЧ, УВЧ и ВЧ-диапазона инвалидам вследствие заболевания органа зрения со следующими формами патологии: высокая осложненная близорукость, глаукома, гипертоническая и диабетическая ретинопатия, нарушение проходимости сосудов сетчатки и зрительного нерва, воспалительные и врожденные заболевания сосудов сетчатки, отслойка сетчатки.

5.17. Инвалиды вследствие заболевания органа слуха могут быть использованы на работах с источниками электромагнитных полей ВЧ и УВЧ, а также на работах с маломощными измерительными генераторами диапазона СВЧ при условии оборудования специальной световой сигнализации. Эта категория лиц не может быть использована в производстве и эксплуатации мощных СВЧ-установок.

5.18. Инвалиды вследствие туберкулеза легких, при отсутствии противопоказаний, предусмотренных приказом № 400, могут быть использованы на работах с источниками электромагнитных полей ВЧ и УВЧ при условии строго соблюдения гигиенических нормативов и на работах с источниками СВЧ при интенсивности воздействия до 10 мкВт/см2.

5.19. Запрещается трудоустройство инвалидов вследствие профессиональных заболеваний в контакте с теми профессиональными факторами, воздействие которых повлекло за собой развитие профессионального заболевания.

5.20. Пенсионеры по старости не должны допускаться к работам с источниками электромагнитных полей диапазона СВЧ.

5.21. Пенсионеры по старости при отсутствии противопоказаний, предусмотренных соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития, могут быть использованы на работах с источниками электромагнитных полей диапазонов ВЧ и УВЧ, при условии строгого соблюдения гигиенических нормативов.

5.22. Предоставление соответствующего вида работы для инвалидов и пенсионеров по старости и перевод с одного вида работы на другую на данном предприятии производится администрацией предприятия по согласованию с врачом медсанчасти или поликлиники, к которой прикреплено предприятие.

6. Требования к организаций режима труда и отдыха

6.1. Инвалиды и пенсионеры по старости могут выполнять трудовые процессы, относящиеся к следующим категориям физической тяжести труда: I категория — легкая работа, охватывает виды деятельности, при которых расход энергии не превышает 150 ккал/час. К этой категории относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения, поднятия и перенесения тяжестей.

II А категория — работы средней тяжести, охватывающие виды деятельности, при которых расход энергии составляет от 151 до 200 ккал/час. К этой категории относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей.

II Б категория — работы средней тяжести, охватывающие виды деятельности, при которых расход энергии составляет 201—250 ккал/час. К этой категории относятся работы, связанные.с ходьбой и переноской небольших тяжестей (до 10 кг).

6.2. Инвалиды вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза легких могут выполнять легкую работу I категории, производимую сидя и не требующую физического напряжения, поднятия и переноски тяжестей.

6.3. Инвалиды вследствие нервно-психических заболеваний могут быть использованы на работах легкой и средней тяжести с незначительной нагрузкой на зрительный и слуховой анализатор, без напряжения внимания.

6.4. Инвалиды вследствие заболеваний органа зрения могут быть использованы на работах с преимущественным участием тактильного и двигательного анализаторов и относящихся преимущественно к I категории тяжести в зависимости от характера заболевания.

6.5. Инвалиды вследствие заболевания органа слуха в зависимости от общего состояния здоровья могут быть использованы на работах любой категории тяжести.

6.6. Пенсионеры по старости могут быть использованы на работах I и II А категории тяжести в зависимости от состояния здоровья. Учитывая, что с возрастом снижается скорость выполнения работы, скорость к переключению деятельности и уменьшается концентрация внимания, пенсионеров по старости следует использовать на работах со свободным режимом, а на конвейерно-сборочных работах при снижении темпа работы до 25 % от среднезаданного.

6.7. Работа для инвалидов вследствие туберкулеза легких, нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний не должна быть связана с работой на конвейере с принудительным ритмом. Использование труда инвалидов по зрению на конвейерах с принудительным ритмом производится строго индивидуально в каждом конкретном случае с учетом характера патологии и функциональных возможностей инвалида при научно-обоснованном режиме труда и отдыха и также конвейера.

6.8. Для инвалидов I и II групп, работающих на предприятиях, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости, продолжительность рабочего дня устанавливается 6 часов (36 часов в неделю).

6.9. На предприятиях, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости устанавливается следующий режим труда и отдыха:

после 3 часов работы — обеденный перерыв продолжительностью 1 час;

два перерыва для отдыха по 15 минут, первый перерыв через полтора часа работы, второй перерыв — после четырех с половиной часов работы. В микропаузе организуется физзарядка с применением дыхательных упражнения и с расслаблением мышц. Суммирование перерывов в один не допускается. Дополнительные перерывы для некоторых больных по усмотрению врача могут варьироваться.

6.10. Работа инвалидов и пенсионеров по старости в выходные дни, а также сверх установленной продолжительности рабочего времени и в ночное время запрещается.

6.11. Инвалиды вследствие нервно-психических заболеваний могут работать только в дневную или в вечернюю смены. Инвалиды вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза легких II группы могут привлекаться к работе только в дневную смену, а рабочие инвалиды III группы — в дневную и вечернюю смену, если таковая не противопоказана по трудовой рекомендации.

6.12. Предприятия могут предоставлять надомную работу рабочим инвалидам I и II группы, имеющим рекомендацию трудиться на дому, а также в виде исключения инвалидам III группы, которым в силу местных условий не может быть предложена работа в соответствии с рекомендациями ВТЭК.

6.13. Запрещается выполнять на дому производственные операции, связанные с выделением в воздух пыли, токсических веществ, воздействием шума и вибрации. Освещенность на рабочих местах в домашних условиях должна соответствовать установленным требованиям и гигиеническим нормативам.

7. Требования к медицинскому обслуживанию на предприятиях, использующих труд инвалидов и пенсионеров по старости

7.1. Для обеспечения работающих инвалидов и пенсионеров по старости систематическим медицинским наблюдением к цеху должен быть прикреплен врач и средний медицинский персонал МСЧ или поликлиники, а также обеспечена консультация врача-специалиста.

7.2. Выполнение рекомендаций врача является обязательным для администрации предприятия.

7.3. В обязанности врача входит:

а) участие в профотборе в спеццеха;

б) рекомендации по трудоустройству инвалидов и пенсионеров по старости в зависимости от диагноза и состояния здоровья и рекомендации по выбору рабочего места;

в) наблюдение за состоянием здоровья и трудоспособностью работающих;

г) рекомендации по режимам труда и отдыха, контроль за их выполнением;

д) разрешение вопросов о переводе на другую работу в спеццехе, и о переводе на работу в обычные производственные условия;

е) назначение показанного лечения;

ж) ведение диспансерной карты на каждого больного.

7.4. В обязанности медицинской сестры входит:

а) медицинское наблюдение за работающими;

б) выполнение назначения врача;

в) регистрирование поведения и показателей производительности, труда работающих в дневнике наблюдения;

г) учет больных, их работы и предпринимаемых мероприятий по улучшению условий труда.

7.5. Инструкторы и мастера на предприятиях, использующих труд инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний, и на предприятиях Обществ слепых и глухих должны пройти курс спецминимума по ознакомлению с формами заболеваний и особенностями обслуживания данных контингентов.

7.6. Заболеваемость инвалидов и пенсионеров по старости, работающих в спеццехах, регистрируются и учитываются отдельно от общей заболеваемости.

 В дальнейшем специальные предприятия (производственные объединения), цеха и участки, предназначенные для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости, учебно-производственные предприятия Обществ слепых и Обществ глухих именуются: «Предприятия, использующие труд инвалидов и пенсионеров по старости».