Приложение 28-7

к статье 9

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ систем питьевого ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |