Приложение  30

к статье 9

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

Требования  к зонам санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

1. В целях обеспечения  безопасности  и защиты водозаборных сооружений и  питьевой воды от загрязнения  для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения, в пределах которых устанавливается особый режим  хозяйственной и иной деятельности.

2. Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается.

3. Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных  и водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов.

4. Проект зоны санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения разрабатывается на основании результатов топографических, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и иных изысканий и исследований.

5. Зона санитарной охраны водозаборных сооружений (далее – водозаборов), использующих поверхностные и подземные источники питьевого водоснабжения,  устанавливается в местах забора воды, на прилегающих к водозабору  территориях и акваториях  и состоит из трех поясов: 	первого, в пределах которого устанавливается строгий  режим; второго и третьего, в пределах которых устанавливаются режимы ограничения хозяйственной и иной деятельности.

6. В границах территории и акватории первого пояса зоны санитарной охраны (пояса строгого режима) запрещается пребывание посторонних лиц и осуществление деятельности, не связанной с забором, подготовкой, хранением и подачей питьевой воды.

7. В границах территории и акватории второго пояса и территории третьего пояса зоны санитарной охраны (поясов ограничений) ограничивается градостроительная деятельность, запрещается строительство новых и расширение действующих промышленных и других объектов, хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу загрязнения воды источников питьевого водоснабжения, поверхностного стока, почв и грунтов водосборной площади поверхностных и подземных вод химическими веществами, биологическими веществами, микроорганизмами и паразитарными  патогенами.

8. В границах территорий и акваторий второго пояса зоны санитарной охраны (поясов ограничений) запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических и биологических веществ, микроорганизмов и паразитарных патогенов превышает установленные требования санитарно-эпидемиологической безопасности к качеству воды в источниках питьевого водоснабжения, в том числе предельно допустимые концентрации.

9. На территории водоохранной зоны, входящей во второй пояс зоны санитарной охраны запрещается:

вырубка леса и кустарника, кроме рубок, направленных на восстановление лесов хозяйственно-ценными древесными породами, обеспечивающих сохранение и повышение водоохранных свойств лесов, а также просек для обеспечения видимости навигационных знаков, ухода за лесом и санитарных рубок;

размещение складов пестицидов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, а также размещение мест захоронения, хранения и складирования отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, свалок мусора;

организация механических мастерских, стоянок автотранспортных средств, других машин и механизмов, осуществление их мойки, ремонта и заправки топливом, устройство взлетно-посадочных полос и автодромов;

размещение животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик, организация летних лагерей скота, а также внесение удобрений и навоза по снежному покрову, использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод, проведение авиационно-химических работ.

10. Территория защитной прибрежной полосы должна быть залесена и залужена. На территории прибрежной защитной полосы водоохранной зоны, входящей во второй пояс зоны санитарной охраны запрещается:

распашка земель, выделение садово-огородных участков, а также участков под индивидуальное строительство, размещение дач и создание сезонных стационарных палаточных городков;

выпас и создание летних лагерей скота;

устройство дорог и движение автотранспортных средств и тракторов, кроме специального назначения;

складирование отвалов размываемых грунтов.