Приложение 29

к статье 9

Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Органолептические |  |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 -3,5 |
|  | или мг/л (по коалину) | в пределах 1,5 - 2,0 |
|  | Химические |  |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6 - 9 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Нитраты (NO- 3- ) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO 4 2-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (Cl- ) | мг/л | не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы ** | мг/л | ПДК |
|  | Микробиологические |  |
| Общие колиформные бактерии* | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии ** | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги ** | число бляшкообразующих единиц в 100 мл | отсутствие |
|  | Радиационные*** |  |
| Общая α - радиоактивность | Бк/л | 0,1 |
| Общая β - радиоактивность | Бк/л | 1,0 |

* При отсутствии общих колиформных бактерий проводится определение глюкозоположительных колиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного теста.

** Перечень показателей в зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте, может расширяться по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

***Качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения оценивается только на  территориях, официально признанных зонами радиационного загрязнения.