- Приложение 47

- к статье 16

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых  для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

- ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОКЛИМАТИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- Основные помещения должны иметь естественное освещение, регламентируемое коэффициентом естественного освещения (КЕО) в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов- при одностороннем боковом освещении; при двухстороннем боковом освещении — в геометрическом центре помещения.

- Нормируемые показатели естественного освещения приведены в таблице 1.

- Совмещенное освещение — допускается в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных, объемно-планировочных или градостроительных решений.

- Устройство совмещенного освещения требует дополнительного  искусственного освещения в течение полного учебного дня с уровнями освещенности от осветительной установки, на 1 ступень превышающими нормируемую при полноценном естественном освещении.

- В основных помещениях дошкольных  образовательных учреждениях  устройство совмещенного освещения не допускается.

- Нормируемые уровни совмещенного освещения приведены в таблице 1.

- Нормируемые показатели общего искусственного освещения приведены в таблице 2.

- Основные помещения должны быть обеспечены непрерывной инсоляцией:

- не менее  2,5 часов в  день для северной зоны  (севернее 58°северной широты- (с. ш),   расчетные дни — 22 апреля (22 августа);

- не менее 2 часов в день для центральной зоны (58° с.ш. — 48° с.ш.), расчетные дни — 22 марта (22 сентября);

- не менее 1,5 часа в день для южной зоны (южнее 48° с.ш.), расчетные дни — 22 февраля (22 октября).

- Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, вычислительной техники, физики, химии, рисования, черчения, в учебных кабинетах с компьютерной поддержкой, в мастерских по обработке металлов и древесины, спортивных  и гимнастических залах,  бассейнах, музыкальных классах, кружковых комнатах, раздевальных, спальнях, изоляторах (при их оборудовании бактерицидными  облучательными  установками), кабинетах персонала.

- На территории групповых площадок дошкольных образовательных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных учреждений, детских домов, школ-интернатов, образовательных учреждений начального профессионального образования   и учреждений дополнительного образования продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка.

- Нормируемые показатели естественного и совмещенного освещения

- Таблица 1

| - Наименование помещений, рабочая плоскость* | - Коэффициент естественного освещения - (КЕО%) не менее | - Совмещенное** - освещение - КЕО %, не менее |
| --- | --- | --- |
| - Общеобразовательные учреждения, детские дома, школы-интернаты, учреждения начального профессионального образования ,учреждения дополнительного образования, оздоровительные учреждения |  |  |
| - Классные комнаты и кабинеты, лаборатории, - Г – 0,8 | - 1,5 | - 1,3 |
| - Кабинеты информатики и вычислительной техники, учебные кабинеты с компьютерной поддержкой, - Г – 0,8 | - 1,2 | - 0,7 |
| - Мастерские по обработке металлов и древесины, - Г – 0,8 | - –– | - 1,2 |
| - Комнаты для самостоятельных занятий, комнаты кружков, музыкальные классы, кабинеты персонала, - Г – 0,8 | - 1,0 | - 0,6 |
| - Спортивные залы, - Г – 0,0* | - 0,7 | - 0,4 |
| - Бассейны, - Г – поверхность воды | - 0,5 | - 0,3 |
| - Спальни, изоляторы, рекреации, - Г – 0,0 | - 0,5 | - 0,3 |
| - Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| - Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий, - Г – 0,0 | - 1,5 | - –– |
| - Раздевальные, бассейны, - Г – поверхность воды | - 0,7 | - –– |
| - Спальные, изоляторы, - Г – 0,0 | - 0,5 | - –– |
| - Комната персонала, - Г – 0,8 | - 1,0 | - 0,6 |

- * Г – 0,8 — рабочая плоскость — горизонтальная, на уровне 0,8 от пола;

- Г – 0,0 — горизонтальная, на уровне пола.

- ** При устройстве совмещенного освещения нормируемые уровни от

- установок искусственного освещения принимаются на I ступень выше по

- сравнению с показателями таблицы 2 по шкале освещенностей: 100; 150; 200; 300; 400;

- 500; 600 люкс (лк.)

- Нормируемые показатели искусственного освещения

- Таблица 2

| - Наименование помещений | - Рабочая плоскость* нормирования и высота над уровнем пола (м) | - Освещенность (лк) - при общем освещении** |
| --- | --- | --- |
| - Общеобразовательные учреждения ,детские дома, школы-интернаты, - учреждения начального профессионального образования,*** - учреждения дополнительного образования, оздоровительные учреждения |  |  |
| - Классные комнаты и кабинеты, лаборатории | - Рабочие столы и парты: Г–0,8 - Середина доски: В – 1,5 | - 400 - 500 |
| - Комнаты для самостоятельных занятий, комнаты кружков, музыкальные классы | - Г–0,8 | - 400 |
| - Кабинеты информатики и вычислительной техники, учебные кабинеты - с компьютерной поддержкой | - Г – 0,8 - Экран дисплея: В – 1 | - 400 - 200 |
| - Кабинеты технического - черчения и рисования | - Г – 0,8 | - 500 |
| - Мастерские по обработке - металлов и древесины, - Кабинеты обслуживающих видов труда | - Г – 0,8 | - 400 |
| - Спортивные залы | - Г – 0,0 | - 200 |
| - Бассейны | - Г – поверхность воды | - 150 |
| - Рекреации | - Г – 0,0 | - 150 |
| - Кабинеты персонала | - Г – 0,8 | - 300 |
| - Столовые залы | - Г – 0,8 | - 200 |
| - Санитарно-бытовые - помещения | - Г – 0,0 | - 75 |
| - Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| - Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | - Г – 0,0 | - 400 |
| - Раздевальные | - Г – 0,0 | - 200 |
| - Бассейны | - Г – поверхность воды | - 200 |
| - Спальные, изоляторы | - Г – 0,0 | - 150 |
| - Комната персонала | - Г – 0,8 | - 300 |

- * Г – горизонтальная плоскость;  В – вертикальная плоскость.

- ** Нормируемые значения освещенности приведены для люминесцентных ламп; для ламп накаливания нормируемые значения освещенности следует принимать на одну ступень  ниже по шкале освещенностей: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500 лк.

- *** Нормируемые значения освещенности в мастерских и кабинетах производственного обучения учебных занятий профессионального образования  должны устанавливаться в зависимости от разряда зрительных работ. При выполнении в помещении работ 1-1У разрядов следует применять систему комбинированного освещения. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% в соответствии с требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению.