Приложение 4

к статье 4,7,16,17

« О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Допустимые уровни воздействия шума.

  - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руково- дящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Работа, выполняемая с часто полу- чаемыми указаниями и акустичес- кими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях дис- петчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 55 |  | 54 |  |  | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосредоточен- ности; работа с повышенными требованиями к процессам наблю- дения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 |  | 70 |  | 68 |  | 66 |  | 64 |  |  | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 |  |  | 80 |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 |  | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 | 80 |  |
| 7 | Рабочие места в кабинах машинис- тов скоростных и пригородных электропоездов | 103 | 91 | 83 | 77 |  | 73 |  | 70 |  | 68 |  | 66 |  | 64 | 75 |  |
| 8 | Помещения для персонала ваго- нов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений | 93 | 79 | 70 | 63 |  | 58 |  | 55 |  | 52 |  | 50 |  | 49 | 60 |  |
| 9 | Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов | 100 | 87 | 79 | 72 |  | 68 |  | 65 |  | 63 |  | 61 |  | 59 | 70 |  |
| Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рабочая зона в помещениях энер- гетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) | 107 | 95 | 87 | 82 |  | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 | 80 |  |
| 11 | Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами | 96 | 83 | 74 | 68 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 55 |  | 54 | 65 |  |
| 12 | Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.) | 89 | 75 | 66 | 59 |  | 54 |  | 50 |  | 47 |  | 45 |  | 44 | 55 |  |
| 13 | Производственно-технологические помещения на судах рыбной про- мышленности (помещения для пе- реработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.) | 107 | 95 | 87 | 82 |  | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 | 80 |  |
| Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомашины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рабочие места водителей и об- служивающего персонала грузовых автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 |  | 68 |  | 65 |  | 63 |  | 61 |  | 59 | 70 |  |
| 15 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов | 93 | 79 | 70 | 63 |  | 58 |  | 55 |  | 52 |  | 50 |  | 49 | 60 |  |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 |  | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 | 80 |  |
| Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые/оптимальные | 107 96 | 95 83 | 87 74 | 82 68 |  | 78 63 |  | 75 60 |  | 73 57 |  | 71 55 |  | 69 54 | 80 65 |  |
| Примечания/ 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с п. 1.2. 2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности

| Категория напряженности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легкая Физическая Нагрузка | средняя физическая нагрузка | тяжелый труд 1 степени | Тяжелый Труд 2 степени | тяжелый труд 3 степени |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| ¦Напряженный труд 1 степени | 60 | 60 | - | - | - |
| ¦Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |

Примечания:

- для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в таблице;

- для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума а помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений таблице (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в таблице;

- дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума 125 дБАI.

  - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума 
в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

| N пп | Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука LА и эквива- лентные уровни звука LАэкв., дБА | Максимальные уровни звука LАмакс., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Палаты больниц и са- наториев, операционные больниц | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40 |
| 2 | Кабинеты врачей по- ликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 3 | Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заве- дений, конференцзалы, читальные залы библиотек |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 4 | Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах- интернатах | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 40 30 | 55 45 |
| 5 | Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 6 | Залы кафе, рестора- нов, столовых |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| 7 | Торговые залы мага- зинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслужива- ния |  | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 8 | Территории, непос- редственно прилегаю- щие к зданиям больниц и санаториев | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 9 | Территории, непос- редственно прилегаю- щие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инва- лидов, детских дош- кольных учреждений, школ и других учеб- ных заведений, биб- лиотек | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 70 60 |
| 10 | Территории, непос- редственно прилегаю- щие к зданиям гости- ниц и общежитий | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 93 86 | 79 71 | 70 61 | 63 54 | 59 49 | 55 45 | 53 42 | 51 40 | 49 39 | 60 50 | 75 65 |
| 11 | Площадки отдыха на территории больниц и санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 12 | Площадки отдыха на территории микрора- йонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домо- в-интернатов для престарелых и инва- лидов, площадки дет- ских дошкольных уч- реждений, школ и др. учебных заведений |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Примечание.

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого ни территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка  = +10 дБА), указанных в позициях 9 и 10.

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка  = -5 дБА), указанных в таблице (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).

4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.

5. Приведенные в таблице нормативы, распространяются в том числе на шум, созаваемый транспортом (наземным, авиационным и водным.).

1.4. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука  при применении товаров народного потребления*

| Группы ТНП | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) | Максимальные уровни звука (в дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1. Бытовые электрические приборы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах квартир, например: вентиляторы, воздухообменники, кондиционеры | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| б) изделия, предназначенные для эксплуатации во вспомогательных нежилых помещениях квартир например: холодильники, морозильники | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| в) изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день, предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ например: стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| г) изделия кратковременного использования (менее 1 ч в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, например: пылесосы, кухонные комбайны, кофемолки, миксеры | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 85 |
| д) изделия производственно-бытового назначения, например: электродрели, электрорубанки** | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 90 |
| 2. Игрушки для детей (за исключением настроенных музыкальных игрушек, духовых и ударных инструментов)***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) до 3-х лет | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| б) от 3-х до 6-ти лет | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| в) старше 6-ти лет | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 80 |
| г) игрушки для игры на открытом воздухе | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 85 |
| 3. Электроприборы санитарно-гигиенические например: фены, электробритвы | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| 4. Бытовая оргтехника, например: множительная техника | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| 5. ПЭВМ (системный блок) | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | - |

*Корректированный уровень звуковой мощности является технической  характеристикой источника шума и данным документом не нормируется

** Индивидуальная трудовая деятельность с применением ТИП данной группы при уровнях звука выше 75 дБА в квартирах жилых зданий запрещается.

Работа с изделиями производственно-бытового назначения в жилых зданиях в ночное время суток (с 23 до 7 часов) запрещена.

*** Максимальный уровень звука игрушки, издающей импульсный шум в качестве игрового момента (удар, одиночный выстрел и др.), должен быть |не более 90 дБа при измерении на временной характеристике "импульс" шумомера

Примечание: для тонального шума допустимые уровни принимаются на 5 дБ (дБА) ниже приведенных в

1.5. Характеристики шума

1.5.1. По характеру спектра шума выделяют:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно".

Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.

1.6. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

1.6.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

L = 20 lg Р/Р0, где

Р – среднеквадратичная величина звукового давления,  Па;

Р0 – исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2  10-5 Па.

1.6.2. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле:

LА = 20 lg РА/Р0, где

РА – среднеквадратичная  величина звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па.

1.6.3. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

1.6.4. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

2. Допустимые уровни воздействия вибрации.

2. 1. Допустимые уровни воздействия вибрации в производственных условиях.

Допустимые значения производственной локальной вибрации.

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | *Предельно-допустимые значения по осям X, Y, Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  | виброскорости |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с  10-2 | дБ |
| 8 | 1,4 | 123 | 2,8 | 115 |
| 16 | 1,4 | 123 | 1,4 | 109 |
| 31,5 | 2,8 | 129 | 1,4 | 109 |
| 63 | 5,6 | 135 | 1,4 | 109 |
| 125 | 11,0 | 141 | 1,4 | 109 |
| 250 | 22,0 | 147 | 1,4 | 109 |
| 500 | 45,0 | 153 | 1,4 | 109 |
| 1000 | 89,0 | 159 | 1,4 | 109 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | 2,0 | 126 | 2,0 | 112 |

*  Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем  на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.

# Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 1 - транспортной

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | в 1/3 октаве |  | в 1/1 октаве |  | в 1/3 октаве |  | в 1/1 октаве |  |
|  | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo |
| 0,8 | 0,70 | 0,22 |  |  | 117 | 107 |  |  |
| 1,0 | 0,63 | 0,22 | 1,10 | 0,40 | 116 | 107 | 121 | 112 |
| 1,25 | 0,56 | 0,22 |  |  | 115 | 107 |  |  |
| 1,6 | 0,50 | 0,22 |  |  | 114 | 107 |  |  |
| 2,0 | 0,45 | 0,22 | 0,79 | 0,45 | 113 | 107 | 118 | 113 |
| 2,5 | 0,40 | 0,28 |  |  | 112 | 109 |  |  |
| 3,15 | 0,35 | 0,35 |  |  | 111 | 111 |  |  |
| 4,0 | 0,32 | 0,45 | 0,56 | 0,79 | 110 | 113 | 115 | 118 |
| 5,0 | 0,32 | 0,56 |  |  | 110 | 115 |  |  |
| 6,3 | 0,32 | 0,70 |  |  | 110 | 117 |  |  |
| 8,0 | 0,32 | 0,89 | 0,63 | 1,60 | 110 | 119 | 116 | 124 |
| 10,0 | 0,40 | 1,10 |  |  | 112 | 121 |  |  |
| 12,5 | 0,50 | 1,40 |  |  | 114 | 123 |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,10 | 3,20 | 116 | 125 | 121 | 130 |
| 20,0 | 0,79 | 2,20 |  |  | 118 | 127 |  |  |
| 25,0 | 1,00 | 2,80 |  |  | 120 | 129 |  |  |
| 31,5 | 1,30 | 3,50 | 2,20 | 6,30 | 122 | 131 | 127 | 136 |
| 40,0 | 1,60 | 4,50 |  |  | 124 | 133 |  |  |
| 50,0 | 2,00 | 5,60 |  |  | 126 | 135 |  |  |
| 63,0 | 2,50 | 7,00 | 4,50 | 13,00 | 128 | 137 | 133 | 142 |
| 80,0 | 3,20 | 8,90 |  |  | 130 | 139 |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  | 0,56 | 0,40 |  |  | 115 | 112 |

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с  10-2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | в 1/3 октаве |  | в 1/1 октаве |  | в 1/3 октаве |  | в 1/1 октаве |  |
|  | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo |
| 0,8 | 14,00 | 4,50 |  |  | 129 | 119 |  |  |
| 1,0 | 10,00 | 3,50 | 20,00 | 6,30 | 126 | 117 | 132 | 122 |
| 1,25 | 7,10 | 2,80 |  |  | 123 | 115 |  |  |
| 1,6 | 5,00 | 2,20 |  |  | 120 | 113 |  |  |
| 2,0 | 3,50 | 1,78 | 7,10 | 3,50 | 117 | 111 | 123 | 117 |
| 2,5 | 2,50 | 1,78 |  |  | 114 | 111 |  |  |
| 3,15 | 1,79 | 1,78 |  |  | 111 | 111 |  |  |
| 4,0 | 1,30 | 1,78 | 2,50 | 3,20 | 108 | 111 | 114 | 116 |
| 5,0 | 1,00 | 1,78 |  |  | 106 | 111 |  |  |
| 6,3 | 0,79 | 1,78 |  |  | 104 | 111 |  |  |
| 8,0 | 0,63 | 1,78 | 1,30 | 3,20 | 102 | 111 | 108 | 116 |
| 10,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 12,5 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 20,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 25,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 31,5 | 0,63 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 40,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 50,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 63,0 | 0,63 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 80,0 | 0,63 | 1,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  | 1,10 | 3,20 |  |  | 107 | 116 |

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 
категории 2 - транспортно-технологической

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения по осям X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с  10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1,6 | 0,25 |  | 108 |  | 2,50 |  | 114 |  |
| 2,0 | 0,22 | 0,40 | 107 | 112 | 1,80 | 3,50 | 111 | 117 |
| 2,5 | 0,20 |  | 106 |  | 1,30 |  | 108 |  |
| 3,15 | 0,18 |  | 105 |  | 0,98 |  | 105 |  |
| 4,0 | 0,16 | 0,28 | 104 | 109 | 0,63 | 1,30 | 102 | 108 |
| 5,0 | 0,16 |  | 104 |  | 0,50 |  | 100 |  |
| 6,3 | 0,16 |  | 104 |  | 0,40 |  | 98 |  |
| 8,0 | 0,16 | 0,28 | 104 | 109 | 0,32 | 0,63 | 96 | 102 |
| 10,0 | 0,20 |  | 106 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 12,5 | 0,25 |  | 108 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 16,0 | 0,32 | 0,56 | 110 | 115 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 20,0 | 0,40 |  | 112 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 25,0 | 0,50 |  | 114 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 31,5 | 0,63 | 1,10 | 116 | 121 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 40,0 | 0,79 |  | 118 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 50,0 | 1,00 |  | 120 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 63,0 | 1,30 | 2,20 | 122 | 127 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 80,0 | 1,60 |  | 124 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  | 0,28 |  | 109 |  | 0,56 |  | 101 |

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест

категории 3 - технологической типа "а"

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения по осям X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с  10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1,6 | 0,089 |  | 99 |  | 0,89 |  | 105 |  |
| 2,0 | 0,079 | 0,14 | 98 | 103 | 0,63 | 1,30 | 102 | 108 |
| 2,5 | 0,070 |  | 97 |  | 0,45 |  | 99 |  |
| 3,15 | 0,063 |  | 96 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 4,0 | 0,056 | 0,10 | 95 | 100 | 0,22 | 0,45 | 93 | 99 |
| 5,0 | 0,056 |  | 95 |  | 0,18 |  | 91 |  |
| 6,3 | 0,056 |  | 95 |  | 0,14 |  | 89 |  |
| 8,0 | 0,056 | 0,10 | 95 | 100 | 0,11 | 0,22 | 87 | 93 |
| 10,0 | 0,070 |  | 97 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 12,5 | 0,089 |  | 99 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 16,0 | 0,110 | 0,20 | 101 | 106 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 20,0 | 0,140 |  | 103 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 25,0 | 0,180 |  | 105 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 31,5 | 0,220 | 0,40 | 107 | 112 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 40,0 | 0,280 |  | 109 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 50,0 | 0,350 |  | 111 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 63,0 | 0,450 | 0,79 | 113 | 118 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 80,0 | 0,560 |  | 115 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  | 0,10 |  | 100 |  | 0,20 |  | 92 |

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 3 - технологической типа "б"

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения по осям X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с  10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1,6 | 0,035 |  | 91 |  | 0,350 |  | 97 |  |
| 2,0 | 0,032 | 0,056 | 90 | 95 | 0,250 | 0,500 | 94 | 100 |
| 2,5 | 0,028 |  | 89 |  | 0,180 |  | 91 |  |
| 3,15 | 0,025 |  | 88 |  | 0,130 |  | 88 |  |
| 4,0 | 0,022 | 0,040 | 87 | 92 | 0,089 | 0,180 | 85 | 91 |
| 5,0 | 0,022 |  | 87 |  | 0,070 |  | 83 |  |
| 6,3 | 0,022 |  | 87 |  | 0,056 |  | 81 |  |
| 8,0 | 0,022 | 0,040 | 87 | 92 | 0,045 | 0,089 | 79 | 85 |
| 10,0 | 0,028 |  | 89 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| 12,5 | 0,035 |  | 91 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| 16,0 | 0,045 | 0,079 | 93 | 98 | 0,045 | 0,079 | 79 | 84 |
| 20,0 | 0,056 |  | 95 |  | 0,070 |  | 79 |  |
| 25,0 | 0,070 |  | 97 |  | 0,056 |  | 79 |  |
| 31,5 | 0,089 | 0,160 | 99 | 104 | 0,045 | 0,079 | 79 | 84 |
| 40,0 | 0,110 |  | 101 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| 50,0 | 0,140 |  | 103 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| 63,0 | 0,180 | 0,320 | 105 | 110 | 0,045 | 0,079 | 79 | 84 |
| 80,0 | 0,220 |  | 107 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  | 0,040 |  | 92 |  | 0,079 |  | 84 |

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест

категории 3 - технологической типа "в"

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые значения по осям X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с  10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1,6 | 0,0130 |  | 82 |  | 0,130 |  | 88 |  |
| 2,0 | 0,0110 | 0,020 | 81 | 86 | 0,089 | 0,180 | 85 | 91 |
| 2,5 | 0,0100 |  | 80 |  | 0,063 |  | 82 |  |
| 3,15 | 0,0089 |  | 79 |  | 0,045 |  | 79 |  |
| 4,0 | 0,0079 | 0,014 | 78 | 83 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 |
| 5,0 | 0,0079 |  | 78 |  | 0,025 |  | 74 |  |
| 6,3 | 0,0079 |  | 78 |  | 0,020 |  | 72 |  |
| 8,0 | 0,0079 | 0,014 | 78 | 83 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 |
| 10,0 | 0,0100 |  | 80 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 12,5 | 0,0130 |  | 82 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 16,0 | 0,0160 | 0,028 | 84 | 89 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 20,0 | 0,0200 |  | 86 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 25,0 | 0,0250 |  | 88 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 31,5 | 0,0320 | 0,056 | 90 | 95 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 40,0 | 0,0400 |  | 92 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 50,0 | 0,0500 |  | 94 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 63,0 | 0,0630 | 0,110 | 96 | 101 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 80,0 | 0,0790 |  | 98 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| Корректированные и эквивал. корректированные значения и их уровни |  | 0,014 |  | 92 |  | 0,028 |  | 75 |

2.2. Допустимые уровни воздействия вибрации в жилых и общественных зданиях

Допустимые значения вибрации в жилых помещениях, палатах больниц, санаториев

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Х, Y, Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  | виброскорости |  |
|  | м/с2  10-3 | дБ | м/с  10-4 | дБ |
| 2 | 4,0 | 72 | 3,2 | 76 |
| 4 | 4,5 | 73 | 1,8 | 71 |
| 8 | 5,6 | 75 | 1,1 | 67 |
| 16 | 11,0 | 81 | 1,1 | 67 |
| 31,5 | 22,0 | 87 | 1,1 | 67 |
| 63 | 45,0 | 93 | 1,1 | 67 |
| Эквивалентные корректированные значения виброскорости или виброускорения и их логарифмические уровни | 4,0 | 72 | 1,1 | 67 |
| Примечания. 1. В дневное время в помещениях допустимо превышение нормативных уровней на 5 дБ. 2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице 9, вводится поправка -10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32. 3. В палатах больниц и санаториев допустимые уровни вибраций нужно снижать на 3 дБ. |  |  |  |  |

2.3. Допустимые значения вибрации в административно-управленческих

помещениях и в помещениях общественных зданий

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Xо, Yо, Zо |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  | виброскорости |  |  |
|  | м/с2  10-3 |  | дБ | м/с  10-3 | дБ |  |
| 2 | 10,0 | 80 |  | 0,79 |  | 84 |
| 4 | 11,0 | 81 |  | 0,45 |  | 79 |
| 8 | 14,0 | 83 |  | 0,28 |  | 75 |
| 16 | 28,0 | 89 |  | 0,28 |  | 75 |
| 31,5 | 56,0 | 95 |  | 0,28 |  | 75 |
| 63 | 110,0 | 101 |  | 0,28 |  | 75 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | 10 | 80 |  | 0,28 |  | 75 |
| Примечания. 1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в табл. вводится поправка -10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32. 2. Для помещений школ, учебных заведений, читальных залов библиотек вводится поправка - 3 дБ. |  |  |  |  |  |  |

2.4. Допустимые уровни вибрации, создаваемые товарами народного потребления (ТНП).

2.4.1. Общая вибрация

2.4.1.1. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, эксплуатируемыми в жилых зданиях, например: стиральные машины, пылесосы, в дневное время суток (с 7 до 23 часов)

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |
| 2 | 79 | 25 |
| 4 | 73 | 25 |
| 8 | 67 | 25 |
| 16 | 67 | 31 |
| 31,5 | 67 | 37 |
| 63 | 67 | 43 |
| Корректированный уровень, дБ | 72 | 30 |

2.4.1.2. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, эксплуатируемыми в жилых зданиях круглосуточно (морозильники, холодильники)

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |
| 2 | 69 | 15 |
| 4 | 63 | 15 |
| 8 | 57 | 15 |
| 16 | 57 | 21 |
| 31,5 | 57 | 27 |
| 63 | 57 | 33 |
| Корректированный уровень, дБ | 62 | 20 |

2.4.1.3. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, предназначенными для эксплуатации вне жилых зданий (корморезки, деревоперерабатывающие станки и др).

##### Допустимые уровни вибрации

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |
| 2 | 100 | 45 |
| 4 | 91 | 42 |
| 8 | 85 | 42 |
| 16 | 84 | 48 |
| 31,5 | 84 | 54 |
| 63 | 84 | 60 |
| Корректированный уровень, дБ | 84 | 42 |

2.4.2. Локальная вибрация

2.4.2.1. Допустимые уровни локальной вибрации, создаваемые ТНП

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |
| 8 | 105 | 63 |
| 16 | 99 | 63 |
| 31,5 | 99 | 69 |
| 63 | 99 | 75 |
| 125 | 99 | 81 |
| 250 | 99 | 87 |
| 500 | 99 | 93 |
| 1000 | 99 | 99 |
| Корректированный уровень, дБ | 102 | 66 |

2.6. Нормируемые параметры

2.6.1. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, должна производиться следующими методами:

- частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

- интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

- интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра.

2.6.2. Нормируемый диапазон частот устанавливается:

- для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

- для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.

2.6.3. При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются средние квадратические значения виброскорости (V) и виброускорения (а) или их логарифмические уровни (LV, La), измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот.

2.6.4.. Логарифмические уровни виброскорости (Lv), в дБ, определяют по формуле:

LV = 20lgV5 × 10−8, где

V – среднее квадратическое значение виброскорости, м/с;

5  10-8  – опорное значение виброскорости, м/с.

2.6.5. Логарифмические уровни виброускорения (La), в дБ, определяются по формуле:

La = 20lga1 × 10−6, где

a – среднее квадратическое значение виброускорения, м/с2;

1  10-6 – опорное значение виброускорения, м/с2.

2.6.6. При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром является корректированное значение виброскорости и виброускорения (U) или их логарифмические уровни (LU), измеряемые с помощью корректирующих фильтров или вычисляемые по формулам:

U = i = 1n(Ui × Ki)2

или

LU = 10 lgi = 1n100,1(LUi+Lki), где

Ui, LUi – среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения (или их логарифмические уровни) в i-ой частотной полосе;

n – число частотных полос (1/3 или 1/1 октав) в нормируемом частотном диапазоне;

Ki, Lki – весовые коэффициенты для i-ой частотной полосы соответственно для абсолютных значений или их логарифмических уровней, определяемые для локальных вибраций по приведенным ниже таблицам.

Значения весовых коэффициентов Ki, Lki (дБ) для локальной вибрации

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Значение весовых коэффициентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для виброскорости |  | для виброускорения |  |
|  | Ki | LKi | Ki | LKi |
| 8 | 1,0 | 0 | 0,5 | -6 |
| 16 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 31,5 | 0,5 | -6 | 1,0 | 0 |
| 63 | 0,25 | -12 | 1,0 | 0 |
| 125 | 0,125 | -18 | 1,0 | 0 |
| 250 | 0,063 | -24 | 1,0 | 0 |
| 500 | 0,0315 | -30 | 1,0 | 0 |
| 1000 | 0,016 | -36 | 1,0 | 0 |

2.6.7. При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым параметром является эквивалентное корректированное значение виброскорости или виброускорения (Uэкв.) или их логарифмический уровень (LUэкв.), измеренное или вычисленное по формуле:

Uэкв=i = 1nUi2 ⋅ ti T

или

LUэкв=10lg 1Ti = 1n100,1 L ⋅ ti, где

Ui – корректированное по частоте значение контролируемого параметра виброскорости (v, Lv), м/с, или виброускорения (a, La), м/с2;

ti – время действия вибрации, ч;

T = i = 1nti

n – общее число интервалов вибрации.

Значения весовых коэффициентов Ki и Lki для общей вибрации, дБ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Общая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 1/3 октаве |  |  |  | в 1/1 октаве |  |  |  |
|  | Zo |  | Xo, Yo |  | Zo |  | Xo, Yo |  |
|  | Ki | Lki | Ki | Lki | Ki | Lki | Ki | Lki |
| 0,8 | 0,45 | -7 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,5 | -6 | 1,0 | 0 | 0,5 | -6 | 1,0 | 0 |
| 1,25 | 0,56 | -5 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,63 | -4 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,71 | -3 | 1,0 | 0 | 0,71 | -3 | 1,0 | 0 |
| 2,5 | 0,8 | -2 | 0,8 | -2 |  |  |  |  |
| 3,15 | 0,9 | -1 | 0,63 | -4 |  |  |  |  |
| 4,0 | 1,0 | 0 | 0,50 | -6 | 1,0 | 0 | 0,5 | -6 |
| 5,0 | 1,0 | 0 | 0,4 | -8 |  |  |  |  |
| 6,3 | 1,0 | 0 | 0,315 | -10 |  |  |  |  |
| 8,0 | 1,0 | 0 | 0,25 | -12 | 1,0 | 0 | 0,25 | -12 |
| 10,0 | 0,8 | -2 | 0,2 | -14 |  |  |  |  |
| 12,5 | 0,63 | -4 | 0,16 | -16 |  |  |  |  |
| 16,0 | 0,50 | -6 | 0,125 | -18 | 0,5 | -6 | 0,125 | -18 |
| 20,0 | 0,4 | -8 | 0,1 | -20 |  |  |  |  |
| 25,0 | 0,315 | -10 | 0,08 | -22 |  |  |  |  |
| 31,5 | 0,25 | -12 | 0,063 | -24 | 0,25 | -12 | 0,063 | -24 |
| 40,0 | 0,2 | -14 | 0,05 | -26 |  |  |  |  |
| 50,0 | 0,16 | -16 | 0,04 | -28 |  |  |  |  |
| 63,0 | 0,125 | -18 | 0,0315 | -30 | 0,125 | -18 | 0,0315 | -30 |
| 80,0 | 0,1 | -20 | 0,025 | -32 |  |  |  |  |

Примечание: при оценке общей вибрации категории 2 и 3 значения  весовых коэффициентов для  направлений Xo,  Yo принимаются  равными значениям для направления Zo.

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Общая вибрация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 1/3 октаве |  |  |  | в 1/1 октаве |  |  |  |
|  | Zo |  | Xo, Yo |  | Zo |  | Xo, Yo |  |
|  | Ki | Lki | Ki | Lki | Ki | Lki | Ki | Lki |
| 0,8 | 0,45 | -27 | 0,4 | -8 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,063 | -24 | 0,5 | -6 | 0,045 | -25 | 0,5 | -6 |
| 1,25 | 0,09 | -21 | 0,63 | -4 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,125 | -18 | 0,8 | -2 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,188 | -15 | 1,0 | 0 | 0,16 | -16 | 0,9 | -1 |
| 2,5 | 0,25 | -12 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,15 | 0,35 | -9 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,0 | 0,5 | -6 | 1,0 | 0 | 0,45 | -7 | 1,0 | 0 |
| 5,0 | 0,63 | -4 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,3 | 0,8 | -2 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,9 | -1 | 1,0 | 0 |
| 10,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,5 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 20,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 25,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 31,5 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 40,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 50,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| 63,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 80,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |

Примечание: при оценке общей вибрации категории 2 и 3 значения  весовых  коэффициентов для направлений Xo, Yo принимаются  равными  значениям для направления Zo.

3. Допустимые уровни инфразвука

3.1. Допустимые уровни инфразвука в производственных условиях, на территории жилой застройки и в жилых и общественных зданиях.

| № пп | Назначение помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления, дБ Лин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| 1 | Работы с различной степенью тяжести и напряженности трудового процесса в производственных помещениях и на территории предприятий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - работы различной степени тяжести | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 |
| 1.2 | - работы различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности | 95 | 90 | 85 | 80 | 95 |
| 2 | Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| 2 | Помещения жилых и общественных зданий | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |

3.2.Допустимые уровни инфразвука, создаваемого товарами народного потребления

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 | 70 | 65 | 60 |

3.2.1 Общий уровень звукового давления не должен превышать 75 дБ ЛИН.

3.3. Термины и определения

Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот - 20 Гц.

3.4. Классификация инфразвука, воздействующего на человека

3.4.1. По характеру спектра инфразвук подразделяется на:

- широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

- тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие. Гармонический характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

3.4.2. По временным характеристикам инфразвук подразделяется на:

- постоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно";

- непостоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно".

3.4.3. Нормируемыми характеристиками постоянного инфразвука являются:

- Уровни звукового давления (Lр) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ, определяемые по формуле:

Lp = 10 lg p2p02

p – среднеквадратичное значение звукового давления, Па;

p0 – исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2  10-5 Па.

- Уровень звукового давления (при одночисловой оценке), измеренный по шкале шумомера "линейная", в дБ Лин (при условии, если разность между уровнями, измеренными по шкалам "линейная" и "А" на характеристике шумомера "медленно", составляет не менее 10 дБ).

Нормируемыми характеристиками непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления (Lэкв), в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления, в дБ Лин, определяемые по формуле:

Lэкв = 10 lg(1Ti = 1nti × 100,1Li) дБ, где

T – период наблюдения, ч;

ti – продолжительность действия шума с уровнем Li, ч;

n – общее число промежутков действия инфразвука;

Li – логарифмический уровень инфразвука в i-ый промежуток времени, дБ.

Эквивалентный уровень звукового давления может быть установлен при непосредственном инструментальном измерении или путем расчета по измеренному уровню и продолжительности воздействия.

В качестве дополнительной характеристики для оценки инфразвука (например, в случае тонального инфразвука) могут быть использованы уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6: 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; и 20 Гц; их следует пересчитывать в уровни в октавных полосах частот.

Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера "Лин", не должны превышать 120 дБ.

4. Допустимые уровни  ультразвука в производственных и бытовых условиях.

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0 | 80 90 100 105 110 |

4.1. Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 16,0- 63,0 125,0-500,0 1  103 -31,5  103 | 5  10-3 8,9  10-3 1,6  10-2 | 100 105 110 |

Предельно допустимые уровни контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице, в тех случаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука.

При использовании ультразвуковых источников бытового назначения, как правило, генерирующих колебания с частотами ниже 100 кГц, допустимые уровни воздушного и контактного ультразвука не должны превышать 75 дБ на рабочей частоте источника.

4.2. Допустимые уровни ультразвука, создаваемые товарами народного потребления

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 1265 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5-100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

4.3. Термины и определения

4.3.1. Допустимый уровень (ПДУ) ультразвука - это уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ ультразвука не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных людей.

4.3.2. Допустимый уровень ультразвука в жилых и общественных зданиях – это уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию.

4.3.3. Источники ультразвука – это все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 18 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор.

4.3.4. Контактная среда – среда (твердая, жидкая, газообразная), в которой распространяются ультразвуковые колебания при контактном способе передачи.

4.4. Гигиеническая классификация ультразвука

4.4.1.По способу распространения ультразвуковых колебаний выделяют:

- контактный способ - ультразвук распространяется при соприкосновении рук или других частей тела человека с источником ультразвука, обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, озвученными жидкостями, сканерами медицинских диагностических приборов, физиотерапевтической и хирургической ультразвуковой аппаратуры и т.д.;

- воздушный способ - ультразвук распространяется по воздуху.

4.4.2. По спектральным характеристикам ультразвуковых колебаний выделяют:

- низкочастотный ультразвук - 16-63 кГц (указаны среднегеометрические частоты октавных полос);

- среднечастотный ультразвук - 125-250 кГц;

- высокочастотный ультразвук - 1,0-31,5 МГц.

4.4.3. По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют:

- постоянный ультразвук,

- импульсный ультразвук.

4.5. Нормируемые параметры и нормативные значения

ультразвука для работающих и населения

4.5.1. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.

4.5.2. Нормируемыми параметрами контактного ультразвука являются пиковые значения виброскорости или ее логарифмические уровни в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000; 31500 кГц, определяемые по формуле:

Lv = 20 lgvv0, где

v – пиковое значение виброскорости, м/с;

v0 – опорное значение виброскорости, равное 5  10-8, м/с.

5. Допустимые уровни воздействия электромагнитных полей в условиях производства и при воздействии на население.

Допустимые уровни воздействия электромагнитных полей в условиях производства

5.1. Допустимый уровень ослабления геомагнитного поля (ГМП)

5.1.1. Допустимый коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля (K0ГМП) на рабочих местах персонала в помещениях (объектах, технических средствах) в течение смены не должен превышать 2. В качестве временного этот норматив применяется для жилых и общественных зданий.

5.1.2 Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (K0ГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (ВO или НO) к его интенсивности внутри помещения (ВВ или НВ):

K0ГМП= ВO/ВВ, где

ВO– модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

ВВ– модуль вектора магнитной индукции на рабочем месте в помещении;

или K0ГМП = НО/НВ, где

НО– модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

НВ– модуль вектора напряженности магнитного поля на рабочем месте в помещении.

ДУ K0ГМП  2

5.1.3. Оценка и нормирование ослабления геомагнитного поля на рабочем месте производится на основании определения его интенсивности внутри помещения, объекта, технического средства (далее – помещения) и в открытом пространстве на территории, прилегающей к месту его расположения, с последующим расчетом коэффициента ослабления ГМП.

5.1.4. Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в Тл (мкТл, нТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

Н = В/0, где

0 = 4  10-7 Гн/м – магнитная постоянная, при этом 1 А/м  1,25 мкТл, 1мкТл  0,8 А/м.

5.1.5. ДУ устанавливаются сроком на 3 года.

5.2. Допустимые уровни электростатического поля (ЭСП)

5.2.1. Допустимый уровень напряженности электростатического поля (ЕДУ) при воздействии 
 1 час за смену устанавливается равным 60 кВ/м.

При воздействии ЭСП более 1 часа за смену ЕДУ определяются по формуле:

ЕДУ=60t, где

t – время воздействия (час)

5.2.2. При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без применения средств защиты не допускается.

5.2.3. При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.

5.3. Допустимые уровни (ДУ) постоянного магнитного поля (ПМП)

| Время воздействия за рабочий день, мин | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее |  | локальное |  |
|  | ДУ напряженности, кА/м | ДУ магнитной индукции, мТл | ДУ напряженности, кА/м | ДУ магнитной индукции, мТл |
| 0—10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11—60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61—480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

5.3.1. Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия .

5.3.2. Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл.

5.3.4. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью (индукцией) ПМП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

5.4. Допустимые уровни электромагнитного поля (ЭМП) с частотой 50 Гц

5.4.1. Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В), в мкТл. Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцированно в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле.

5.4.2.1. Допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.

5.4.2.2. При напряженностях в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания в ЭП  Т (час) рассчитывается по формуле:

Т = (50/Е) – 2, где

Е – напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

Т – допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

5.4.2.3. При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин.

5.4.2.4. Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.

5.4.2.5. Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо находиться вне зоны влияния ЭП или применять средства защиты.

5.4.2.6. Время пребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП (Тпр) вычисляют по формуле:

Тпр. = 8 ( tE1/TE1 + tE2/TE2 + ... + tEn/TEn), где

Тпр – приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребыванию в ЭП нижней границы нормируемой напряженности;

tE1, tE2, ... tEn – время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью Е1, Е2,, ... Еn, ч;

ТЕ1, ТЕ2, ... TEn – допустимое время пребывания для соответствующих контролируемых зон.

Приведенное время не должно превышать 8 ч.

4.2.7. Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.

5.4.2.8. Требования действительны при условии, что проведение работ не связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов на персонал, а также при условии защитного заземления всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

5.5. Допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

| Время воздействия (час) | Допустимые уровни МП, H [А/м] / B [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
|  1 | 1 600 / 2000 | 6 400 / 8000 |
| 2 | 800 / 1000 | 3200 / 4000 |
| 4 | 400 / 500 | 1 600 / 2000 |
| 8 | 80 / 100 | 800 / 1000 |

5.5.1. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью (индукцией) МП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

5.5.2. Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня.

5.6. Допустимые уровни воздействия импульсных магнитных полей частотой 50 Гц 
в зависимости от режима генерации

| Т, ч | НПДУ [А/м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим I | Режим II | Режим III |
|  1,0 | 6000 | 8000 | 10000 |
|  1,5 | 5000 | 7500 | 9500 |
|  2,0 | 4900 | 6900 | 8900 |
|  2,5 | 4500 | 6500 | 8500 |
|  3,0 | 4000 | 6000 | 8000 |
|  3,5 | 3600 | 5600 | 7600 |
|  4,0 | 3200 | 5200 | 7200 |
|  4,5 | 2900 | 4900 | 6900 |
|  5,0 | 2500 | 4500 | 6500 |
|  5,5 | 2300 | 4300 | 6300 |
|  6,0 | 2000 | 4000 | 6000 |
|  6,5 | 1800 | 3800 | 5800 |
|  7,0 | 1600 | 3600 | 5600 |
|  7,5 | 1500 | 3500 | 5500 |
|  8,0 | 1400 | 3400 | 5400 |

Для условий воздействия импульсных магнитных полей 50 Гц допустимые уровни амплитудного значения напряженности поля (НПДУ) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристики импульсных режимов генерации:

Режим I – импульсное с И  0,02 с, tП  2 с,

Режим II – импульсное с 60 с  И  1с, tП  2 с,

Режим III – импульсное 0,02 с  И  1с, tП  2 с, где

И – длительность импульса, с,

tП – длительность паузы между импульсами, с.

5.7. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот  10—30 кГц

5.7.1. Оценка и нормирование ЭМП осуществляется раздельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

5.7.2. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м, соответственно.

ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1000 В/м и 100 А/м, соответственно.

5.7.3. Показатели физической безопасности

электронно-вычислительных машин, периферийных устройств к ним и устройств

на основе вычислительной техники.

| Показатель | Допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, В/м в диапазоне частот:* - Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц | 25 2,5 |
| Плотность магнитного потока, нТл в диапазоне частот:* 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц | 250 нТл 25 нТл |
| Величина электростатического потенциала на экране видео- дисплейного терминала, В | 500 |
| Контрастность изображения в монохромном режиме не менее | 3 |
| Яркость белого поля, не менее, кд/м2 | 35 кд/м2 |
| Временная нестабильность изображения | Не должна фиксироваться |
| Пространственная нестабильность изображения не более, мм* | 0,1 |
| Уровень звука, дБА* | 50 |

* на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора.

5.8. Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот  30 кГц—300 ГГц

5.8.1. Оценка и нормирование ЭМП диапазона частот  30 кГц – 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

5.8.2. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот  30 кГц – 300 МГц рассчитывается по формулам:

ЭЭЕ = Е2  Т, (В/м)2 ч,

ЭЭН = Н2  Т, (А/м)2 ч, где

Е – напряженность электрического поля (В/м),

Н – напряженность магнитного поля (А/м), плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2, мкВт/см2),

Т – время воздействия за смену (ч).

6.3. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот  300 МГц – 300 ГГц рассчитывается по формуле:

ЭЭППЭ = ППЭ – Т, (Вт/м2 ) – ч, (мкВт/см2) ч, где

ППЭ – плотность потока энергии (Вт/м2, мк Вт/см2).

5.9. ДУ энергетических экспозиций (ЭЭПДУ) на рабочих местах за смену 
для диапазона частот  30 кГц—300 ГГц

|  |  | ЭЭПДУ в диапазонах частот (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  |  0,03—3,0 |  |  3,0—30,0 |  |  30,0—50,0 |  |  50,0—300,0 |  |  300,0—300000,0 |
| ЭЭЕ , (В/м)2 ч | 20000 |  |  | 7000 |  | 800 |  | 800 |  | – |  |
| ЭЭН, (А/м)2 ч | 200 |  |  | – |  | 0,72 |  | – |  | – |  |
| ЭЭППЭ, (мкВт/см2) ч | – |  |  | – |  | – |  | – |  | 200 |  |

5.10. Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП диапазона частот  30 кГц—300 ГГц

| Параметр | Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  0,03—3,0 |  |  3,0—30,0 |  |  30,0—50,0 |  |  50,0—300,0 |  |  300,0—300000,0 |
| Е, В/м | 500 |  | 300 |  | 80 |  | 80 |  | – |  |
| Н, А/м | 50 |  | – |  | 3,0 |  | – |  | – |  |
| ППЭ, мкВт/см2 | – |  | – |  |  |  | – |  | 1000 5000* |  |
| * для условий локального облучения кистей рук. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.11. Для случаев облучения от устройств с перемещающейся диаграммой излучения (вращающиеся и сканирующие антенны с частотой вращения или сканирования не более 1 Гц и скважностью не менее 20) и локального облучения рук при работах с микрополосковыми устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения (ППЭПДУ) рассчитывается по формуле:

ППЭПДУ = К · ЭЭПДУ /Т, где

К – коэффициент снижения биологической активности воздействий.

К = 10 – для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

К = 12,5 – для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см2).

5.12. Требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей на рабочих местах

5.12.1. Измерения интенсивности ЭМП производятся на каждом рабочем месте на 3 уровнях от поверхности пола с учетом рабочей позы: 0,5, 1,0 и 1,4 м – при рабочей позе сидя; 0,5, 1,0 и 1,7 м – при рабочей позе стоя. Оценка переменных электрических и магнитных полей производится по среднеквадратичным значениям; электростатических полей - по максимальному значению. С допустимым значением сравниваются измеренные величины, к которым прибавлена (а при контроле ослабления ГМП – отнята) погрешность измерения в соответствии с руководством по эксплуатации к средству измерения.

5.13. Требования к проведению контроля степени ослабления геомагнитного поля

5.13.1. Расчет K0ГМПпроизводится по результатам измерений интенсивности геомагнитного поля внутри помещения и на открытой территории, прилегающей к месту его расположения. Определяющим при расчете коэффициента является минимальное из всех зарегистрированных на рабочем месте значений интенсивности ГМП.

5.13.2. Измерения интенсивности ГМП в открытом пространстве на территории, где размещается обследуемый объект, выполняются на уровнях 1,5—1,7 м от поверхности земли.

5.13.3. Измеренные значения используются для расчета значения модуля вектора магнитной индукции В или модуля вектора напряженности магнитного поляН по результатам измерения вектора во взаимо-перпендикулярных направлениях (x,y,z):

В = (Вх)2 + (ВY)2 + (ВZ)2, или

Н = (Нх)2 + (НY)2 + (НZ)2

.

5.14. Требования к проведению контроля уровней постоянного магнитного поля

5.14.1. Контроль уровней ПМП для условий локального воздействия должен производиться на уровне конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья, середины плеча. Определяющим является наибольшее значение измеренной напряженности.

5.14.2. В случае непосредственного контакта рук человека измерения магнитной индукции ПМП производятся путем непосредственного контакта датчика средства измерения с поверхностью магнита.

5.15. Требования к проведению контроля уровней электромагнитного поля частотой 50 Гц

5.15.1. Контроль уровней ЭМП частотой 50 Гц осуществляется раздельно для ЭП и МП.

5.15.2. В электроустановках с однофазными источниками ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения ЭП и МП Е = Еm  2 и Н=Нm  2, где Еm и Нm – амплитудные значения изменения во времени напряженностей ЭП и МП.

5.15.3. В электроустановках с двух- и более фазными источниками ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения напряженностей Еmax и Hmax, , где Emax и Hmax – действующие значения напряженностей по большей полуоси эллипса или эллипсоида.

5.15.4. На стадии проектирования допускается определение уровней ЭП и МП расчетным способом с учетом технических характеристик источника ЭМП по методикам, утвержденным в установленном порядке.

5.15.5. Измерения и расчет напряженности ЭП частотой 50 Гц должны производиться при наибольшем рабочем напряжении электроустановки или измеренные значения должны пересчитываться на это напряжение путем умножения измеренного значения на отношение Umax/U, где Umax – наибольшее рабочее напряжение электроустановки, U – напряжение электроустановки при измерениях.

5.16. Требования к проведению контроля уровней электромагнитного поля диапазона радиочастот  10 кГц—300 ГГц

5.16.1. Измерения уровней ЭМП должны проводиться для всех рабочих режимов установок при максимальной используемой мощности. В случае измерений при неполной излучаемой мощности делается перерасчет до уровней максимального значения путем умножения измеренных значений на соотношение Wmax/W, где Wmax – максимальное значение мощности, W – мощность при проведении измерений.

5.16.2. Не подлежат контролю используемые в условиях производства источники ЭМП, если они не работают на открытый волновод, антенну или другой элемент, предназначенный для излучения в пространство и их максимальная мощность, согласно паспортным данным, не превышает:

5,0 Вт – в диапазоне частот  30 кГц – 3 МГц;

2,0 Вт – в диапазоне частот  3 МГц – 30 МГц;

0,2 Вт – в диапазоне частот  30 МГц – 300 ГГц.

5.16.3. Контроль интенсивности ЭМП в случае локального облучения рук персонала следует дополнительно проводить на уровне кистей, середины предплечья.

5.16.4. Контроль интенсивности ЭМП, создаваемых вращающимися или сканирующими антеннами, осуществляется на рабочих местах и местах временного пребывания персонала при всех рабочих значениях угла наклона антенн.

5.16.5. В диапазонах частот  30 кГц – 3 МГц и  30—50 МГц учитываются ЭЭ, создаваемые как электрическим (ЭЭЕ), так и магнитным полями (ЭЭН),

ЭЭЕ/ ЭЭЕПДУ + ЭЭН/ ЭЭНПДУ  1

5.16.6. При облучении работающего от нескольких источников ЭМП радиочастотного диапазона, для которых установлены единые ПДУ, ЭЭ за рабочий день определяется путем суммирования ЭЭ, создаваемых каждым источником.

5.16.7. При облучении от нескольких источников ЭМП, работающих в частотных диапазонах для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

ЭЭЕ1 / ЭЭЕПДУ1 + ЭЭЕ2 / ЭЭЕПДУ2 + … + ЭЭЕn / ЭЭЕПДУ n  1;

ЭЭЕ/ ЭЭЕПДУ + ЭЭППЭ/ ЭЭППЭПДУ  1

5.16.8. При одновременном или последовательном облучении персонала от источников, работающих в непрерывном режиме и от антенн, излучающих в режиме кругового обзора и сканирования, суммарная ЭЭ рассчитывается по формуле:

ЭЭППЭсум. = ЭЭППЭн + ЭЭППЭпр , где

ЭЭППЭсум. – суммарная ЭЭ, которая не должна превышать 200 мкВт/см2  ч;

ЭЭППЭн – ЭЭ, создаваемая непрерывным излучением;

ЭЭППЭпр – ЭЭ, создаваемая прерывистым излучением вращающихся или сканирующих антенн, равная 0,1 ППЭпр.  Тпр.

5.16.9. Для измерения интенсивности ЭМП в диапазоне частот до 300 МГц используются приборы, предназначенные для определения среднеквадратического значения напряженности электрического и/или магнитного полей.

5.16.10.. Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот 
 300 МГц—300 ГГц используются приборы, предназначенные для оценки средних значений плотности потока.

5.17. Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей 
промышленной частоты для населения

На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а напряженность магнитного поля 50 микро Тесла.

В жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м, а напряженность магнитного поля 10 микро Тесла.

5.18. Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц—300 ГГц для населения 
(на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, 
общественных и производственных помещений)

| Диапазон частот | 30—300 кГц | 0,3—3 МГц | 3—30 МГц | 30—300 МГц | 0,3—300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25* |
| * – для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования. |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150—300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения – 19 В/м.

Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:

r = 2⋅D2λ, где:

r – расстояние от антенны, м;

D – максимальный линейный размер антенны, м;

 – длина волны, м.

Представленные ДУ для населения распространяются также на другие источники ЭМП в этом диапазоне частот.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

(i=1nЕi2)12≤ЕДУ; i=1nППЭi≤ППЭДУ, где:

Еi – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i- тым номером;

ППЭi – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

Еду – ДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭду – ДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

j=1m(Есумм jЕДУ j)2+k=1q(ППЭсумм kППЭДУ k)≤1, где:

Eсумм j – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

Е ду j – ДУ напряженности электрического поля j- того нормируемого диапазона;

ППЭсумм k – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

ППЭду k – ДУ плотности потока энергии k-того нормируемого диапазона;

m – количество диапазонов, для которых нормируется Е;

q – количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

3. Допустимые уровни для жилых помещений применяют также для балконов и лоджий (включая прерывистое и вторичное излучение), от стационарных передающих радиотехнических объектов.

4. Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.

Уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим и силовым оборудованием передающих радиотехнических объектов (ПРТО) внутри жилых и общественных зданий, не должны превышать ДУ для населения.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ДУ для населения.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ДУ.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

СЗЗ и зона ограничений определяются до начала строительства расчетным методом с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящим в состав ПРТО и уточняются впоследствии по результатам измерений уровней ЭМП.

На частотах более 26 МГц расчет напряженности электрической составляющей ЭМП (Е, Вольт/метр) ведется в соответствии с уравнением:

E=30 ⋅ P ⋅ G ⋅ KfR ⋅ 1.3 ⋅ Fv ⋅ Fh, где

Р – мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт;

G – коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя в направлении максимального излучения;

Kf – коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте;

R – расстояние от геометрического центра антенны до точки наблюдения (наклонная дальность), м;

Fv – нормированная диаграмма направленности в вертикальной плоскости для угла, образованного направлением на точку наблюдения и плоскостью горизонта (безразмерная величина);

Fh – нормированная диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для азимута точки наблюдения (безразмерная величина);

5.19. Требования к проведению инструментального контроля уровней электромагнитных полей

Измерения уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП должны проводиться при включении оборудования на максимальную мощность излучения в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке. Оценка переменных электрических и магнитных полей производится по среднеквадратичным значениям; электростатических полей - по максимальному значению. С допустимым значением сравниваются измеренные величины, к которым прибавлена погрешность измерения в соответствии с руководством по эксплуатации к средству измерения.

При экспертизе продукции на соответствие гигиеническим нормативам измерение проводится в зоне пребывания пользователя в соответствии с технической документацией на продукцию. Если такие сведения отсутствуют, то на расстоянии 10 см от поверхности изделия.

Для телевизионных приемников и видеомониторов телевизионных игровых автоматов при диагонали экрана менее 51 см измерения проводятся на расстоянии 50 см спереди, с боков и сзади на уровне центра экрана (при диагонали экрана свыше 51 см измерения проводятся аналогичным образом, но на расстоянии 1 м), если инструкция по эксплуатации изделия не требует расположения пользователя на меньшем расстоянии.

Оценка переменных электрических и магнитных полей производится по среднеквадратичным значениям; электростатических полей - по максимальному значению. С допустимым значением сравниваются измеренные величины, к которым прибавлена погрешность измерения в соответствии с руководством по эксплуатации к средству измерения.

5.20. Требования к уровням электромагнитных полей, создаваемых мобильными средствами связи (кроме средств морской,  речной и воздушной подвижной радиосвязи, 
земных стационарных станций спутниковой связи).

| Рабочая частота, МГц | Расстояние от средства связи до точки измерения на уровне антенны, м | Допустимый уровень излучения при работе на максимальной мощности |
| --- | --- | --- |
| 27-30 | 0,38 | 1,5 В/м |
| 30-40 | 0,2 | 1,5 В/м |
| 150 | 4,9 | 1,5 В/м |
| 180 | 4,2 | 1,5 В/м |
| 300 | 2,5 | 1,5 В/м |
| 450 | 0,62 | 3 мкВт/см2 |
| 800-2400 | 0,37 | 3 мкВт/см2 |

Примечание: В интервалах между частотами, представленными в таблице, расстояние от аппарата до точки измерения определяется линейной  интерполяцией.

Контроль  уровней  напряженности электрического поля и плотности потока энергии ЭМП,  создаваемых подвижными станциями (в том числе абонентскими терминалами спутниковой   связи), осуществляется   на   этапе  выдачи  санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию. При  оценке  условий  труда  работников,  использующих подвижные   станции   в производственной  деятельности,   контроль уровней   ЭМП  не  производится,   а  основывается  на  материалах санитарно-эпидемиологической экспертизы на данную модель подвижной станции.

Применительно к пользователям  мобильных телефонов сотовой связи и других мобильных средств связи гражданского применения следует учитывать, что представленные нормативы рассчитаны на период работы средства связи на передачу не более 30 минут в сутки и не распространяются на лиц моложе 18 лет, женщин в период беременности и лиц с имплантированным водителем сердечного ритма.

6. Предельно допустимые уровни лазерного излучения при воздействии на глаза и кожу

6.1. Общие положения

6.1.1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения – однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

I 180 <   380 нм

II 380 <   1400 нм

III 1400 <   105 нм

6.1.2. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре.

6.1.3. Для определения предельно допустимых уровней Hпду и Eпду при воздействии лазерного излучения на кожу усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром 1,1  10-3 м (площадь апертуры Sа = 10-6 м2).

6.1.4. Для определения предельно допустимых уровней Hпду и Eпду при воздействии на глаза лазерного излучения в диапазонах I и III усреднение производится также по апертуре диаметром 1,1  10-3 м, а в диапазоне II – по апертуре диаметром 7  10-3 м.

6.1.5. Наряду с энергетической экспозицией и облученностью нормируемыми параметрами являются также энергия W и мощность P излучения, прошедшего через указанные ограничивающие апертуры.

6.1.6. При оценке воздействия на глаза лазерного излучения в диапазоне II (380 <   1400 нм) нормирование энергии и мощности лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7  10-3 м, является первостепенным.

6.1.7. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

Нпду=WпдуSa:  Eпду=PпдуSa 	(6.1)

Параметры Hпду, Eпду и Wпду, Pпду могут использоваться независимо в соответствии с решаемой задачей.

6.2. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 180 <   380 нм при однократном облучении 
глаз и кожи

6.2.1. ПДУ для одиночных импульсов

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу одиночных импульсов коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне I (180 <   380 нм) при ограничивающей апертуре 1,1  10-3 м приведены в таблице 6.2.1.

6.2.2. ПДУ для серий импульсов

Для определения предельно допустимых уровней лазерного излучения в диапазоне 180 <   380 нм при воздействии на глаза и кожу серий импульсов необходимо руководствоваться следующими требованиями:

а) Энергетическая экспозиция Hi или облученность Ei поверхностей роговицы и кожи при воздействии любого отдельного импульса из рассматриваемой последовательности не должны превышать предельно допустимых значений для одиночных импульсов, определяемых пунктом 6.2.1:

Hi  Hпду(u);  Ei  Eпду(u)	(6.2)

Если временный интервал между облучениями отдельными импульсами меньше 600 с, значения Hпду(Eпду) и Wпду(Pпду) определяется согласно рекомендациям пункта 6.8.2 по формулам (6.14) и (1.16).

б) Так как воздействие на биологические ткани излучения в диапазоне 180 < g  380 нм обладает свойством аддитивности, при условии выполнения предыдущего требования однократная суточная доза H (3  104) не должна превышать значений, определяемых в таблице 6.2.1:

HΣ(3×104)=i = 1MHi(τu)≤HпдуΣ(3×104)

6.2.3. ПДУ лазерного излучения для пучков малого диаметра

Если излучение концентрируется на коже или роговице глаза в области, наименьший размер которой равен или меньше диаметра ограничивающей апертуры 1,1  10-3 м, максимальное значение облученности E и энергетической экспозиции H не должно превышать значений Eпду и Hпду, определяемых пунктами 6.2.1 и 6.2.2.

6.3. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 180 <   380 нм при хроническом облучении 
глаз и кожи

Для определения предельно допустимых значений Hпду и Eпду, Wпду и Pпду, а также предельных суточных доз Hпду(3  104) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 <   380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в пункте 6.2 (таблицы 6.2.1 и 6.2.2), уменьшить в 10 раз.

6.4. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 380 <   1400 нм при однократном облучении глаз

6.4.1. ПДУ при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения

Соотношения для определения Wпду и Pпду при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдении прямого или зеркально отраженного пучка) в диапазоне 380 <   1400 нм приведены в таблицах 6.4.1, 6.4.2.

6.4.2. ПДУ при воздействии на глаза неколлимированного лазерного излучения

Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии Wпду и мощности Pпду зависят от видимого углового размера альфа этого источника.

Значения Wпдуд и Pпдуд в этом случае находятся умножением значений Wпду и Pпду для коллимированного излучения (п. 6.4.1) на поправочный коэффициент B:

Wпдуд = B  Wпду;    Pпдуд = B  Pпду	(6.4)

Значения B определяются формулой:

B = B1  ()2 + 1 ( > пред)

(6.5)

B = 1	(  пред)

Здесь B1 – вспомогательный коэффициент, зависящий от длительности облучения.

Значения альфа и аналитические соотношения для расчета величины пред B даны в таблице 6.4.3.

В случае воздействия серии импульсов поправочный коэффициент B принимает значение, соответствующее длительности отдельного импульса в серии.

6.4.3. ПДУ при воздействии на глаза серий импульсов коллимированного лазерного излучения

Предельно допустимые уровни при воздействии на глаза серий импульсов коллимированного излучения в спектральном диапазоне II (380 <   1400 нм) установлены для случаев, когда длительность отдельного импульса в серии u не превышает 0,25 с, а частота следования импульсов в серии Fu больше 0,005 Гц (интервал между отдельными импульсами в серии меньше 200 с).

Если Fu  0,005 Гц, воздействие на глаза отдельных импульсов излучения считается независимым. При этом нормируется значение энергии импульса, имеющего максимальную амплитуду:

Wc(u)max  Wпду(u) 	(6.6)

Если Fu > 0,005 Гц, значение предельно допустимой энергии серии импульсов излучения длительностью t при воздействии на глаза Wпдус(t) равно меньшему из двух значений энергии W1 и W2, определяемых формулами:

W1= Wпду (t)

W2 = Wпду (u)(Nξ)2/3	(6.7)

где Wпду(t) и Wпду(u) – предельно допустимые значения энергий пду пду и одиночных импульсов длительностью t и u, соответственно, для и коллимированных потоков излучения (п. 6.4.1);

 – определяется отношением максимальной энергии отдельного импульса в рассматриваемой серии к среднему значению:

ξ=Wc(τu)maxW(τu)	(6.8)

В тех случаях, когда  неизвестно, следует считать  = 1.

Wпдуc(t) = W1   при W1  W2

Wпдуc(t) = W2   при W1 > W2	(6.9)

Предельно допустимое среднее значение энергии одного импульса из серии при этом равно

Wпдус(τu)=Wпдус(t)N

Когда длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней мощности.

Предельно допустимая средняя мощность серии импульсов лазерного излучения при облучении глаз коллимированным пучком Рпдус(t) равна меньшему из двух значений мощности P1 и P2 определяемых формулами:

P1 = Pпду (t)

P2=Wпду(τu)t(Nξ)23	(6.10)

где Pпду(t) – значение предельно допустимой мощности импульса пду длительностью t для коллимированного излучения (п. 6.4.1).

Pпдус(t) = P1  при P1  P2	(6.11)

Pпдус(t) = P2  при P1 > P2

Если источником излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии серии импульсов Wпдусд(t), средней мощности излучения в серии Pпдусд(t), энергии одного импульса в серии Wпдусд(u) определяются умножением предельных значений, заданных формулами (6.9) и (6.11) на поправочный коэффициент B, приведенный в п. 6.4.2:

Wпдусд(t) = B ⋅ Wпдус(t)

Pпдусд(t) = B ⋅ Pпдус(t)	(6.12)

Wпдусд(τu) = B ⋅ Wпдусд(τu)(u)

6.5. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 380 <   1400 нм 
при хроническом воздействии на глаза

Для определения предельно допустимых значений Wпду и Pпду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II (380<   1400 нм) при хроническом воздействии на глаза необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в п. 6.4.

6.6. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 380 <   1400 нм при однократном облучении кожи

Соотношения для определения значений Hпду и Eпду, а также Wпду и Pпду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне 380 <   1400 нм приведены в таблице 6.6.1

Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1  10-3 м.

Предельно допустимые уровни при облучении кожи сериями импульсов определены в п.6.8.2.

6.7. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 380 <   1400 нм при хроническом облучении кожи

Для определения предельно допустимых значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II (380 <   1400 нм) необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения, приведенные в п. 6.6.

6.8. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 1400 <   10(5) нм при однократном облучении 
глаз и кожи

6.8.1. ПДУ лазерного излучения для одиночных воздействий

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу импульсного или непрерывного коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III (1400 <    105 нм) приведены в таблице 6.8.1.

6.8.2. ПДУ лазерного излучения для серий импульсов

Предельно допустимые уровни энергетической экспозиции и облученности при воздействии на глаза и кожу серий импульсов лазерного излучения в диапазоне III (1400 <   10(5) нм) устанавливаются для случаев, когда длительность отдельного импульса в серии не превышает 10 с, а чистота следования импульсов превышает 1,7  10-3 Гц (временной интервал между отдельными импульсами меньше 10 минут).

Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1  10-3 м.

Значение предельно допустимой энергетической экспозиции серии импульсов Hпдус(t) коллимированного или рассеянного лазерного излучения определяется как меньшее из двух значений H1 и H2, заданных формулами:

H1 = Hпду(t)

H2 = Hпду(τu)Nξ12	(6.13)

Параметр  определен в п. 6.4.3.

Hпдус(t) = H1 при H1  H2

Hпдус(t) = H2 при H1  H2

Среднее значение предельно допустимой энергетической экспозиции одного импульса из серии определяется делением Hпдуc(t) на число импульсов в серии N.

Если длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней облученности.

Предельно допустимая средняя облученность серии импульсов Eпдуc(t) равна меньшему из двух значений E1 и E2, определяемых формулами:

E1 = Eпду(t)

E2 = Hпду(τu)tNξ12	(6.15)

Eпдус(t) = E1 при Е1  Е2

Eпдус(t) = E2 при Е1  Е2

Во всех случаях

Wпдус(t) = 10−6 Hпдус(t)

Pпдус(t) = 10−6 Eпдус(t)

Если частота следования импульсов Fи меньше 1,7  10-3 Гц, то воздействие на глаза и кожу отдельных импульсов излучения считается независимым. При этом нормируется значение энергетической экспозиции для импульсов, имеющих максимальную амплитуду:

Hc(τu)max≤ Hпду(τu)

Приведенные выше формулы применяются и при рассмотрении:

- воздействия на глаза серий импульсов лазерного излучения спектрального диапазона I (180 <  380 нм);

- воздействия на кожу серий импульсов лазерного излучения спектральных диапазонов I, II (180 - 1400 нм).

6.9. ПДУ лазерного излучения в диапазоне 1400 <   105 нм при хроническом воздействии 
на глаза и кожу

Для определения значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 - 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в п. 6.8.

6.10. ПДУ при одновременном воздействии на глаза и кожу лазерного излучения 
с различными длинами волн

Ниже рассмотрены правила определения предельно допустимых уровней при одновременном воздействии на глаза и кожу монохроматического излучения нескольких различных источников. Эти источники в общем случае могут иметь различные характеристики:

- спектральные (два или несколько типов лазеров, генерация нескольких длин волн одним лазером, генерация гармоник);

- временные (режимы – непрерывный, импульсный, непрерывный с модуляцией мощности и т.д.);

- пространственные (коллимированный пучок, диффузно отраженное или рассеянное излучение).

Степень опасности при одновременном действии излучения различных источников является аддитивной в следующих случаях:

- воздействие на кожу излучения любых длин волн в диапазоне 180 <   105 нм;

- воздействие на передние среды глаза излучения в диапазонах длин волн 180 <   380 нм и 1400 <   105 нм;

- воздействие на сетчатку глаза излучения в диапазоне длин волн 380 <   1400 нм.

Для каждого из перечисленных трех случаев предельно допустимые уровни устанавливаются независимо. Например, при одновременном воздействии на глаза излучения аргонового лазера (основные длины волн 488 и 514 нм) и лазера на углекислом газе (10600 нм) устанавливаются ПДУ для совместного действия компонент излучения с длинами волн 488 и 514 нм и отдельно – ПДУ для излучения с длиной волны 10600 нм, так как объектом воздействия в первом случае является сетчатка, а во втором роговица глаза.

Предельно допустимая суммарная энергия или мощность излучения от нескольких источников, действие которых является аддитивным, определяется следующими формулами:

Wпду = 1i = 1nСiWпду(i)	(6.17)

Pпду = 1i = 1nСiPпду(i)

где  n – число источников излучения, действие которых аддитивно;

i – условный порядковый номер источника;

Wпду(i), Pпду(i) – предельно допустимые значения энергии (мощности) каждого источника;

Ci – относительный энерговклад каждого источника, определяемый как i отношение энергии (мощности) всех источников

Ci = W(i)i = 1nW(i) = P(i)i = 1nP(i)

Формулы (6.17), (6.18) применимы в тех случаях, когда длительность экспозиции или импульсов излучения рассматриваемых источников имеют один и тот же порядок. При проведении практических расчетов значения энергии (мощности) могут быть заменены эквивалентными значениями энергетической экспозиции (облученности).

6.11. ПДУ излучения лазеров, используемых в театрально-зрелищных мероприятиях, 
для демонстраций в учебных заведениях и медицинской аппаратуре

При использовании лазеров в театрально-зрелищных мероприятиях и для демонстраций в учебных заведениях предельно допустимые уровни для всех участников (зрители, актеры, студенты, школьники, преподаватели, обслуживающий персонал и др.) устанавливается в соответствии с нормами для хронического облучения.

При использовании лазеров как элементов оптических медицинских приборов для подсветки, формирования прицельных меток и других целей, не связанных непосредственно с лечебным действием излучения, предельно допустимые уровни для глаз и кожи пациентов, врачей и обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с нормами для хронического облучения.

Таблица 6.2.1

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 <   380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1  10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Hпду, Дж м-2, Eпду, Вт  м-2 |
| --- | --- | --- |
| 180 <   380 | t  10-9 | Hпду = 2,5  107  3t2 |
| 180 <   302,5 | 10-9 < t  3  104 | Hпду = 25 Eпду= 25/t |
| 302,5 <   315 | 10-9 < t  Ti* | Hпду = 4,4  103  4t |
|  | Ti* < t  3  104 | Hпду = 0,8  100,2( – 295) |
|  |  | Eпду = 0,8 × 100,2 (λ − 295)t |
| 315 <   380 | 10-9 < t  10 | Hпду = 4,4  103  4t |
|  | 10 < t  3  104 | Hпду = 8  103 |
|  |  | Eпду = 8  103/t |
| Во всех случаях: Wпду = Hпду  106; Pпду = Eпду  10-6 |  |  |
| *Тi = 10–15  100,8( – 295),  – нм |  |  |

Таблица 6.2.2

Предельные однократные суточные дозы Hпду(3  104) при облучении глаз и кожи лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 <    380 нм)

| Спектральный интервал , нм | Hпду(3  104), Дж  м-2 |
| --- | --- |
| 180 <   302,5 | 25 |
| 302,5 <   315 | 0,8  100,2(ламбда – 295) |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8  102 |
| 312,5 | 2,5  103 |
| 315 | 8  103 |
| 315 <   380 | 8  103 |

Таблица 6.4.1

Соотношение для определения Wпду при однократном воздействии на глаза 
коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 <   1400 нм). Длительность воздействия меньше 1 с. Ограничивающая апертура – 7  10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Wпду, Дж |
| --- | --- | --- |
| 380 <   600 | t  2,3  10-11 | 3t2 |
|  | 2,3  10-11 < t  5,0  10-5 | 8,0  10-8 |
|  | 5,0  10-5 < t  1,0 | 5,9  10-5  3t2 |
| 600 <   750 | t  6,5  10-11 | 3t2 |
|  | 6,5  10-11 < t  5,0  10-5 | 1,6  10-7 |
|  | 5,0  10-5 < t  1,0 | 1,2  10-4 3t2 |
| 750 <   1000 | t  2,5  10-10 | 3t2 |
|  | 2,5  10-10 < t  5,0  10-5 | 4,0  10-7 |
|  | 5,0  10-5 < t  1,0 | 3,0  10-4 3t2 |
| 1000 <   1400 | t  10-9 | 3t2 |
|  | 10-9 < t  5,0  10-5 | 10-6 |
|  | 5,0  10-5 < t  1,0 | 7,4  10-4 3t2 |

Таблица 6.4.2

Соотношения для определения Pпду при однократном воздействии на глаза 
коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 <    1400 нм). Длительность облучения больше 1 с. Ограничивающая апертура – 7  10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Рпду, Вт |
| --- | --- | --- |
| 380 <   500 | 1,0 < t  5,0  10-2 | 6,9  10-5/3t |
|  | 5,0  102 < t  104 | 3,7  10-3/t |
|  | t > 104 | 3,7  10-7 |
| 500 <   600 | 1,0 < t  2,2  103 | 5,9  10-5/3t |
|  | 2,2  103 < t  104 | 10-2/t |
|  | t > 104 | 10-6 |
| 600 <   700 | 1,0 < t  2,2  103 | 1,2  10-4/3t |
|  | 2,2  103 < t  104 | 2,0  10-2/t |
|  | t > 104 | 2,0  10-6 |
| 700 <   750 | 1,0 < t  104 | 1,2  10-4/3t |
|  | t > 104 | 5,5  10-6 |
| 750 <   1000 | 1,0 < t  104 | 3,0  10-4/3t |
|  | t > 104 | 1,4  10-5 |
| 1000 <   1400 | 1,0< t  104 | 7,4  10-4/3t |
|  | t > 104 | 3,5  10-5 |

Таблица 6.4.3

Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения  для различных интервалов длительностей облучения

| Длительность облучения t, с | Поправочный коэффициент В | Предельный угол пред, рад |
| --- | --- | --- |
| t  10-9 | 103  2 + 1 | 10-2 |
| 10-9 < t  10-7 | 2,8  103  2 + 1 | 6,0  10-3 |
| 10-7 < t  10-5 | 8,2  103  2 + 1 | 3,5  10-3 |
| 10-5 < t  10-4 | 2,5  104  2 + 1 | 2,0  10-3 |
| 10-4 < t  10-2 | 8,2  103  2 + 1 | 3,5  10-3 |
| 10-2 < t  1 | 2,8  103  2 + 1 | 6,0  10-3 |
| t > 1 | 103  2 + 1 | 10-2 |

Если   пред, величина В принимается равной единице.

#### Таблица 6.6.1

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии 
на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне 
II (380 <   1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1  10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность облучения t, с | Hпду, Дж.м-2; Eпду, Вт  м-2 |
| --- | --- | --- |
| 380 <   500 | 10-10 < t  10-1 | Hпду = 2,5  103 5t |
|  | 10-1 < t  1 | Hпду = 5,0  103 t |
|  | 1 < t  102 | Eпду = 5,0 x 103/t |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0  102 |
| 500 <   900 | 10-10 < t  3 | Hпду = 7,0 x 103  5t |
|  | 3 < t  102 | Eпду = 5,0  103/t |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0  102 |
| 900 <   1400 | 10-10 < t  1 | Hпду = 2,0  104 5t |
|  | 1 < t  102 | Eпду = 2,0  104 5t4 |
| Wпду = 10-6  Hпду; Pпду = 10-6  Eпду |  |  |

Таблица 6.8.1

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза 
и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне 
III (1400 <   105 нм). Ограничивающая апертура - 1,1  10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность облучения t, с | Hпду, Дж.м-2; Eпду, Вт.м-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1400 <   1800 | 10-10 < t  10 | Hпду = 2,0  104 5t |
|  | 1 < t  102 | Eпду = 2,0  104 5t4 |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0  102 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1800 <   2500 | 10-10 < t  3 | Hпду = 7,0  103 5t |
|  | 3 < t  102 | Eпду = 5,0  103 t |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0  102 |
| 2500 <   105 | 10-10 < t  10-1 | Hпду = 2,5 x 103 5t |
|  | 10-1 < t  1 | Hпду =5,0 x 103 t |
|  | 1 < t  102 | Eпду = 5,0 x 103 t |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0  102 |
| Wпду = 10-6  Hпду; Pпду = 10-6  Eпду |  |  |

6.12. Классификация лазеров по степени опасности генерируемого излучения

6.12.1. Определение класса лазера основано на учете его выходной энергии (мощности) и предельно допустимых уровней при однократном воздействии генерируемого излучения.

6.12.2. По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяются на четыре класса.

6.12.3. К лазерам I класса относят полностью безопасные лазеры, то есть такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи.

6.12.4. Лазеры II класса - это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении кожи или глаз человека коллимированным пучком; диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз.

6.12.5. К лазерам III класса относятся такие лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) при облучении кожи коллимированным излучением. Диффузно отраженное излучение не представляет опасности для кожи. Этот класс распространяется только на лазеры, генерирующие излучение в спектральном диапазоне II.

6.12.6. Четвертый (IV) класс включает такие лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

6.12.7. Лазеры классифицирует предприятие-изготовитель по выходным характеристикам излучения расчетным методом в соответствии с таблицей 6.3.1.

6.12.8. При определении класса опасности лазера, излучающего на двух и более длинах волн, основываются на значениях предельно допустимых уровней, рассчитанных согласно разделу 6.2.10.

6.12.9. Класс опасности лазерного изделия определяется классом используемого в нем лазера.

Таблица 6.12.1

Соотношения для определения классов лазеров по степени опасности генерируемого излучения

| Спектральный интервал, нм | Класс опасности | Режим генерации излучения |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночные импульсы |
| 1 | 2 | 3 |
| 180 <   380 | I | Wi(u)  Hпду(u)  Sn |
|  |  | i = 1MWi(τu) ≤ Hпду (3 ⋅ 104) Sn |
|  | II | Wi(u)    10-2 Hпду(u) |
|  |  | i = 1MWi(τu) ≤ π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | IV | Wi(u)    10-2 Hпду(u) |
|  |  | i = 1MWi(τu)π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104) |
| 1400 <   105 | I | Wi(u)  Sn  Hпду(u) |
|  | II | W(u)    10-2 Hпду(u) |
|  | IV | W(u)    10-2 Hпду(u) |
| 380 <   750 | I | W(τu)≤Wпду(τu), если dn≤7 ммdn249 Wпду(τu), если dn>7 мм |
|  | II | W(u)  8  102 Wпду(u) |
|  | III | W(u)    104 Wпду(u) *** |
|  | IV | W(u)    104 Wпду(u) *** |
| 750 <   1400 | I | W(τu)≤W(τu), если dn≤7 ммdn249 W(τu), если dn>7 мм |
|  | II | W(u)  8  102 Wпду(u) |
|  | III | W(u)    10-2 Hпду(u) *** |
|  | IV | W(u)    10-2 Hпду(u) *** |

| Спектральный интервал, нм | Класс опасности | Режим генерации излучения |
| --- | --- | --- |
|  |  | серии импульсов |
| 1 | 2 | 3 |
| 180 <   380 | I | Wic(u)  Hпду(u)  Sn |
|  |  | i = 1MWi(τu) ≤ Hпду (3 ⋅ 104) Sn |
|  | II | Wic(u)    10-2 Hпду(u) |
|  |  | i = 1MWi(τu) ≤ π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104) |
|  | IV | Wic(u)    10-2 Hпду(u) |
|  |  | i = 1MWic(τu)π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104) |
| 1400 <   105 | I | Wс(t)  Sn  Hпдуc(t) |
|  | II | Wc(t)    10-2 Hпдуc(t) |
|  | IV | Wc(u)    10-2 Hпдуc(t) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 380 <   750 | I | Wc(t)≤Wпдус(t), если dn≤7 ммdn249 Wпдус(t), если dn>7 мм |
|  | II | Wc(t)  8  102 Wпдус(t) |
|  | III | Wc(t)    104 Wпдус(t)*** |
|  | IV | Wc(t)    104 Wпдус(t)*** |
| 750 <   1400 | I | Wc(t)≤Wпдус(t), если dn≤7 ммdn249 Wпдус(t), если dn>7 мм |
|  | II | Wc(t)  8  102 Wпдус(t) |
|  | III | Wc(t)    10-2 Hпдус(t)*** |
|  | IV | Wc(u)    10-2 Hпдус(t)*** |

| Спектральный интервал, нм | Класс опасности | Режим генерации излучения |
| --- | --- | --- |
|  |  | непрерывное излучение |
| 1 | 2 | 3 |
| 180 <   380 | I | P(t)  Eпду(t)  Sn * |
|  |  | i = 1MPi(ti) ⋅ ti≤ Hпду (3 ⋅ 104) Sn* |
|  | II | P(t)    10-2 Eпду(t) * |
|  |  | i = 1MPi(ti) ⋅ ti ≤ π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104)* |
|  | IV | P(t)    10-2 Eпду(t) * |
|  |  | i = 1MP(ti)π ⋅ 10−2Hпду (3 ⋅ 104)* |
| 1400 <   105 | I | P(t)  Sn  Eпду(t) * |
|  | II | P(t)    10-2 Eпду(t) * |
|  | IV | P(t)    10-2 Eпду(t) * |
| 380 <   750 | I | P(t)≤Pпду(t), если dn≤7 ммdn249 Pпду(t), если dn>7 мм** |
|  | II | P(t)  8  102 Pпду(t) ** |
|  | III | P(t)    104 Pпду(t) * *** |
|  | IV | P(t)    104 Pпду(t) * *** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 750 <   1400 | I | P(t)≤P(t), если dn≤7 ммdn249 P(t), если dn>7 мм* |
|  | II | P(t)  8  102 Pпду(t) * |
|  | III | P(t)    10-2 Eпду(t) * *** |
|  | IV | P(t)    10-2 Eпду(t) * *** |

Примечания к таблице.

* – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазонах 180 <   380 нм, 750 <  1400 нм и 1400 <   105 нм принимается равным 10 с (наиболее вероятное время пребывания человека в состоянии полной недвижимости);

** – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазоне 380 <   750 нм принимается равной 0,25 с (время мигательного рефлекса);

*** – предельно допустимые уровни Hпду и Eпду для кожи.

6.13. Термины, определения и условные обозначения

6.13.1. Апертура – отверстие в защитном корпусе лазера, через которое испускается лазерное излучение.

6.13.2. Блокировка и сигнализация – системы, информирующие о работе лазерного изделия, режиме его работы и препятствующие доступу персонала в лазерно опасную зону и к электрическим цепям высокого напряжения.

6.13.3. Диаметр пучка лазерного излучения – диаметр поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого проходит заданная доля энергии или мощности.

6.13.4. Длительность воздействия (облучения) – длительность импульса, серии импульсов или непрерывного излучения, попадающего на тело человека.

6.13.5. Диффузно отраженное лазерное излучение – излучение, отраженное от поверхности, соизмеримой с длиной волны, по всевозможным направлениям в пределах полусферы.

6.13.6. Дозиметрия лазерного излучения – комплекс методов определения значений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности и вредности для организма человека.

6.13.7. Закрытые лазерные установки – установки с экранированным пучком лазерного излучения, при работе которых исключено воздействие на человека лазерного излучения любых уровней.

6.13.8. Защитный корпус (кожух) – часть лазерного изделия, предназначенная для предотвращения доступа человека к лазерному излучению и высокому электрическому напряжению.

6.13.9. Зеркально отраженное лазерное излучение – излучение, отраженное под углом, равным углу падения.

6.13.10. Импульсное излучение – излучение, существующее в ограниченном интервале времени, меньшем времени наблюдения.

6.13.11. Коллимированное лазерное излучение – лазерное излучение, заключенное в ограниченном телесном угле.

6.13.12. Коэффициент пропускания – отношение потока излучения, прошедшего сквозь тело, к потоку излучения, упавшего на него.

6.13.13. Лазер – генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения.

6.13.14. Лазерное изделие – лазер и установка, включающая лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие ее целевое назначение.

6.13.15. Лазерная безопасность – совокупность технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные и безвредные условия труда персонала при использовании лазерных изделий.

6.13.16. Лазерная опасная зона (ЛОЗ) – часть пространства, в пределах которого уровень лазерного излучения превышает предельно допустимый.

6.13.17. Лазерное безопасное расстояние для глаз – наименьшее расстояние, на котором энергтическая экспозиция (энергия) не превышает ПДУ для глаза.

6.13.18. Непрерывное лазерное излучение – излучение, существующее в любой момент времени наблюдения.

6.13.19. Облученность – отношение потока излучения, падающего на малый участок поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка.

6.13.20. Ограничивающая апертура – круглая диафрагма, ограничивающая поверхность, по которой производится усреднение облученности или энергетической экспозиции.

6.13.21. Однократное воздействие лазерного излучения – случайное воздействие излучения с длительностью не превышающей 3  104 с.

6.13.22. Оптическая плотность – десятичный логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания.

6.13.23. Открытые лазерные установки – установки, конструкция которых допускает выход излучения в рабочую зону.

6.13.24. Предельно допустимые уровни лазерного излучения при однократном воздействии - уровни излучения, при воздействии которых существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме работающего. То же – для предельной однократной суточной дозы излучения в диапазоне 180 <   380 нм.

6.13.25. Предельно допустимые уровни лазерного излучения при хроническом воздействии - уровни излучения, воздействие которых при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме (повреждению), заболеванию или отклонению в состоянии здоровья работающего в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. То же – для предельной суточной дозы излучения в диапазоне 1.

6.13.26. Предельный угол – соответствует угловому размеру источника, при котором последний может рассматриваться как точечный.

6.13.27. Протяженный источник – источник лазерного излучения, угловой размер которого больше предельного угла.

6.13.28. Рабочая зона – пространство высотой до 2-х метров над уровнем пола или площадки, на которой находятся рабочие места постоянного или временного пребывания работающих.

6.13.29. Рассеяние – изменение пространственного распределения пучка лучей, отклоняемых во множестве направлений поверхностью или средой без изменения длины волны излучения.

6.13.30. Рассеянное лазерное излучение – излучение, рассеянное от вещества, находящегося в составе среды, сквозь которую проходит излучение.

6.13.31. Расходимость лазерного излучения – плоский или телесный угол, характеризующий ширину диаграммы направленности лазерного излучения в дальней зоне по заданному уровню углового распределения энергии или мощности лазерного излучения, определяемому по отношению к его максимальному значению.

6.13.32. Угловой размер источника излучения (видимый) – величина, которая в общем случае определяется по формуле:

α = 2l So cos θπ

где Sо – площадь источника,

l – расстояние от точки наблюдения до источника,

 – угол между нормалью к поверхности источника и направлением визирования.

6.13.33. Хроническое воздействие лазерного излучения – систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с лазерным излучением.

6.13.34. Частота следования импульсов лазерного излучения – отношение числа импульсов лазерного излучения к единичному интервалу времени наблюдения.

6.13.35. Энергетическая экспозиция – физическая величина, определяемая интегралом облученности по времени.

6.13.36. Юстировка лазера – совокупность операций по регулировке оптических элементов лазерного изделия для получения требуемых пространственно-энергетических характеристик лазерного излучения.

 – длина волны лазерного излучения (нм).

 – видимый угловой размер источника излучения (рад).

пред – предельный видимый угловой  размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

 – параметр, характеризующий нестабильность энергии импульсов в серии.

u – длительность импульса лазерного излучения (с).

B – поправочный коэффициент, используемый при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает пред.

D  – оптическая плотность.

D – оптическая плотность светофильтра на длине волны .

dп – диаметр пучка лазерного излучения (м).

dа – диаметр ограничивающей апертуры (м).

dзр – диаметр зрачка глаза (м, мм).

E – облученность (Вт  м-2).

Eс(t) – облученность, создаваемая серией импульсов излучения общей длительностью t.

Eпду – предельно допустимый уровень облученности (Вт  м-2).

Eпдус(t) – предельно допустимое значение облученности серии импульсов общей длительностью t.

Eпдус(τu) – предельно допустимое значение облученности одного импульса из серии.

Fи – частота следования импульсов излучения (Гц).

H – энергетическая экспозиция лазерного излучения (Дж  м2).

Hi – энергетическая  экспозиция i-го импульса из серии импульсов.

H(3  104) – суммарное значение  энергетической экспозиции за рабочий день (t = 3  104 с) – суточная доза.

Hпду – предельно допустимое значение энергетической экспозиции лазерного излучения.

Hпду(u) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции импульса лазерного излучения длительностью .

Hпдуc(t) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции серии импульсов общей длительностью t.

Hпдуc(τu) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции одного импульса из серии импульсов.

Hпду(3  104) – предельная суточная доза.

k – кратность (увеличение) оптического средства наблюдения.

l – расстояние от источника излучения до точки наблюдения (м).

M – общее число импульсов излучения за рабочий день (3  104 с).

N – число импульсов в серии.

P – мощность лазерного излучения (Вт).

Pоп – мощность лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, расположенную в  плоскости  входного зрачка оптического прибора.

Pc(t) – средняя мощность излучения серии импульсов общей длительностью t.

Pd(i) – значение P(i) для протяженного источника.

Pпду – предельно допустимый уровень мощности.

Pпдуd – значение Pпду для протяженного источника.

Pпду(t) – предельно допустимое среднее значение мощности непрерывного лазерного излучения за  время t.

Pпдуc(t) – предельно допустимое значение мощности серии импульсов общей длительностью t.

Pпдуcд(t) – значение P(t) для протяженного источника.

Sа – площадь ограничивающей апертуры (м2).

Sп – площадь поперечного сечения пучка (м2).

Sо – площадь поверхности источника излучения (м2).

t – длительность воздействия (облучения) непрерывным излучением или серией импульсов лазерного излучения (с).

W – энергия лазерного излучения (Дж).

W(u) – энергия импульса лазерного излучениядлительностью .

Wc(t) – энергия  серии импульсов лазерного излучения общей длительностью t.

Wc(u) – энергия отдельного импульса из серии.

Wc(u)max – значение  W(u) для импульса из серии, имеющего максимальную амплитуду.

Wc(u) – средняя энергия одного импульса из серии: Wc(τu) = Wc(t)N

Wоп – энергия лазерного излучения, прошедшего через ограничительную апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора.

W – суммарное значение энергии излучения нескольких источников.

Wпду – предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения.

Wпду(u) – предельно допустимое значение энергии импульса лазерного излучения длительностью u.

Wпдуд(τu) – значение Wпду(u) для протяженного источника.

Wпдуc(t) – предельно допустимое значение энергии серии импульсов длительностью t.

Wпдуcд(t) – значение Wпдуc(t) для протяженного источника.

Wпдуc(τu) – предельно допустимое значение энергии одного импульса из серии.

Wпду – предельно допустимый уровень суммарной энергии излучения нескольких источников, действие которых аддитивно.

7. Допустимые уровни воздействия ультрафиолетового излучения в условиях производства.

7.1. Интенсивность облучения  работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 минут при длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут- не должна превышать:

50,0 Вт/м2 – для области УФ-А (400-315 нм)

0,05 Вт/2 – для области УФ-В (315-280 нм)

0,001 Вт/м2 – для области УФ-С (280-200 нм)

7.2. Интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и т.д.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не должна превышать:

10,0 Вт/м2 – для области УФ-А (400-315 нм)

0,01 Вт/м2 – для области УФ-В (315-280 нм)

Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности экспозиции не допускается.

7.3.При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.д.) интенсивность облучения в области УФ- В + УФ-С (200-315 нм) не должна превышать 1 Вт/м2.

8. Допустимые параметры световой среды_____________________________________________________________________________________________________________________.

8.1. Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности).

| Характе- ристика зрительной работы | Наименьший или эквива- лентный размер объекта разли- чения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характерис- тика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |  |  | Сочетание нормируемых величин пока- зателя ослеп- ленности и коэффициента пульсации |  | КЕО, еН, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | При системе общего осве- щения | Р | Кп, % | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | - - | 20 10 | 10 10 | - | - | 6,0 | 2,0 |
|  |  |  | б | Малый Средний Большой | Средний Темный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый Средний | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный |  |  |  | 20 10 | 10 10 | - - | - - | 4,2 4,2 | 1,5 1,5 |
|  |  |  | б | Малый Средний Большой | Средний Темный |  |  |  | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |  | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый Средний |  |  |  | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  | б | Малый Средний Большой | Средний Темный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Средний Большой | Светлый Средний Темный | 750 600 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый Средний | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
|  |  |  | б | Малый Средний Большой | Средний Темный | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый Средний | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | ## V | а | Средний Большой | Темный | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | Малый | Средний Темный | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый Средний | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | ## VII |  |  |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: |  | VIII | а | То же |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| постоянное периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  | б | То же |  | - | - | 75 | - | - | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| периоди- ческое при периодическом пребывании людей в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  |  | г | То же |  | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Примечания:

1. Для подразряда норм от Ia до IIIв может приниматься один из наборов нормируемых показателей, приведенных для данного подразряда в гр. 7-11.

2. Освещенность следует принимать с учетом пп. 8.8.5 и 8.8.6

3. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. При увеличении этого расстояния разряд зрительной работы следует устанавливать в соответствии с п. 8.10. Для протяженных объектов различения эквивалентный размер выбирается в соответствии с п. 8.11.

4. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности (п. 8.5.1):

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) то же, общего освещения для разрядов I-V, VI;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

5. Освещенность при работах со светящимися объектами размером 0,5 мм и менее следует выбирать в соответствии с размером объекта различения и относить их к подразряду "в".

6. Показатель ослепленности регламентируется в гр. 10 только для общего освещения (при любой системе освещения).

7. Коэффициент пульсации Кп указан в гр. 10 для системы общего освещения или для светильников местного освещения при системе комбинированного освещения. Кп от общего освещения в системе комбинированного не должен превышать 20%.

8. Предусматривать систему общего освещения для разрядов I-III, IVa, IVб, IVв, Va допускается только при технической невозможности или экономической нецелесообразности применения системы комбинированного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения, согласованных с органами Государственным санитарно-эпидемиологического надзора.

9. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 27°С и ниже нормированные значения КЕО при совмещенном освещении следует принимать по п. 8.7.2.

10. В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения подростков, нормированное значение КЕО повышается на один разряд по гр. 3 и должно быть не менее 1,0%.

8.2. Требования к освещению помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий (КЕО, нормируемая освещенность, цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности).

| Характеристика зри- тельной работы | Наименьший или эквива- лентный раз- мер объекта различения, мм | Разряд зри- тельной ра- боты | Подразряд зрительной работы | Относитель- ная продол- жительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую по- верхность, % | Искусственное освещение |  |  |  | Естествен- ное освеще- ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | освещен- ность на рабочей поверх- ности от системы общего освеще- ния, лк | цилиндри- ческая освещен- ность, лк | показа- тель дис- комфорта, М | коэффици- ент пуль- сации ос- вещеннос- ти, Кп, % | КЕО, еН, % при |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | верх- нем или боко- вом | боко- вом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Различение объектов при фиксированной и нефиксированной ли- нии зрения: очень высокой точности высокой точности средней точности | От 0,15 до 0,30 От 0,30 до 0,50 Более 0,5 | А Б 2 В | 1 2 1 1 2 | Не менее 70 Менее 70 Не менее 70 Менее 70 Не менее 70 Менее 70 | 500 400 300 200 150 100 | 150* 100* 100* 75* 50* Не регла- ментиру- ется | 40 15** 40 15** 40 15** 60 25** 60 25** 60 25** | 10 10 15 20 15*** 20 15*** 20 15*** | 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 | 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,5 |
| Обзор окружающего пространства при очень кратковремен- ном, эпизодическом различении объек- тов: при высокой на- сыщенности поме- щений светом при при нормальной насыщенности по- мещений светом при низкой насы- щенности помеще- ний светом | Независимо от размера объекта раз- личения | Г Д Е | - - - | Независимо от продолжи- тельности зрительной работы | 300 200 150 | 100 75 50 | 60 90 90 | Не регла- ментиру- ется | 3,0 2,5 2,0 | 1,0 0,7 0,5 |
| Общая ориентировка в пространстве ин- терьера: при большом скоплении людей при малом скоп- лении людей | Независимо от размера объекта раз- личения | Ж | 1 2 | Независимо от продолжи- тельности зрительной работы | 75 50 | Не регла- ментиру- ется | Не регла- ментиру- ется | Не регла- ментиру- ется | Не регла- ментиру- ется | Не регла- ментиру- ется |
| Общая ориентировка в зонах передвиже- ния: при большом скоплении людей при малом скоп- лении людей | То же | З | 1 2 | То же | 30 20 | То же | То же | То же | То же | То же |

* Дополнительно  регламентируется в случаях специальных архитектурно-художественных требований.

** Нормируемое  значение  показателя  дискомфорта  в помещениях при направлении линии зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту  и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в детских садах, яслях, санаториях, дисплейные классы в школах, средних специальных учебных заведениях и т.п.).

*** Нормируемое значение коэффициента Кп пульсации для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

Примечания:

1 Освещенность следует принимать с учетом пп. 8.8.22 и 8.8.23.

2 Наименьшие  размеры объекта различения и соответствующие им  разряды зрительной работы устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на 1 ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 8.5.1 настоящих норм.

8.3. Коэффициент запаса Кз при проектировании естественного,

искусственного и совмещенного освещения

| Помещения и территории | ### Примеры помещений | ### Искусственное освещение |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент запаса Кз ---------------- Количество чисток светильников в год |  |  | Коэффициент запаса Кз ---------------- Количество чисток светопроемов в год |  |  |  |
|  |  | Эксплуатационная группа светильников по приложению Г |  |  | Угол наклона свето- пропускающего материала к горизонту, градусы |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 5-6 | 7 | 0-15 | 16-45 | 46-75 | 76-90 |
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) св. 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Агломерационные фабрики, це- ментные заводы и обрубные от- деления литей- ных цехов | 2,0 —— 18 | 1,7 —— 6 | 1,6 —— 4 | 2,0 —— 4 | 1,8 —— 4 | 1,7 —— 4 | 1,5 —— 4 |
| б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи кузнечные, литейные, мар- теновские, сборного желе- зобетона | 1,8 ——— 6 | 1,6 ——— 4 | 1,6 ——— 2 | 1,8 ——— 3 | 1,6 ——— 3 | 1,5 ——— 3 | 1,4 ——— 3 |
| в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи инструмен- тальные, сбо- рочные, механи- ческие, меха- носборочные, пошивочные | 1,5 ——— 4 | 1,4 ——— 2 | 1,4 ——— 1 | 1,6 ——— 2 | 1,5 ——— 2 | 1,4 ——— 2 | 1,3 ——— 2 |
| г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозируюшей способностью | Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза | 1,8 ——— 6 | 1,6 ——— 4 | 1,6 ——— 2 | 2,0 ——— 3 | 1,8 ——— 3 | 1,7 ——— 3 | 1,5 ——— 3 |
| 2 Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с технического этажа | 1,3 ——— 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| б) снизу из помещения | 1,4 ——— 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Помещения общественных и жилых зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пыльные, жаркие и сырые | Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т.д. | 1,7 ——— 2 | 1,6 ——— 2 | 1,6 ——— 2 | 2,0 ——— 3 | 1,8 ——— 3 | 1,7 ——— 3 | 1,6 ——— 3 |
| б) с нормальными условиями среды | Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д. | 1,4 ——— 2 | 1,4 ——— 1 | 1,4 ——— 1 | 1,5 ——— 2 | 1,4 ——— 2 | 1,3 ——— 1 | 1,2 ——— 1 |
| 4 Территории с воздушной средой, содержащей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) большое ко- личество пыли (более 1 мг/м3) | Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и при- легающих к ним улиц и дорог | 1,5 ——— 4 | 1,5 ——— 4 | 1,5 ——— 4 | - | - | - | - |
| б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3) | Территории про- мышленных предприятий, кроме указанных в подп. "а" и общественных зданий | 1,5 ——— 2 | 1,5 ——— 2 | 1,5 ——— 2 | - | - | - | - |
| 5 Населенные пункты | Улицы, площади, дороги, терри- тории жилых ра- йонов, парки, бульвары, пеше- ходные тоннели, фасады зданий, памятники, транспортные тоннели | 1,6 ——— 2 1,7 ——— 2 | 1,5 ——— 2 - | 1,5 ——— 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Примечания: 1. Значения коэффициента запаса, указанные в гр. 6-9, следует умножать на 1,1 - при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла, а также при использовании световых проемов для аэрации: на 0,9 - при применении органического стекла. 2. Значения коэффициентов запаса, указанные в гр. 3-5, приведены для разрядных источников света. При использовании ламп накаливания их следует умножать на 0,85. 3. Значения коэффициентов запаса, указанные в гр. 3, следует снижать при односменной работе по поз. 1б, 1г - на 0,2; по поз. 1в - на 0,1; при двухсменной работе - по поз. 1б, 1г - на 0,15. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4. Определение коэффициента светового климата

| Световые проемы | Ориентация све- товых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата, m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер группы административных районов |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | СВ, СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | С-Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ, ЮЗ | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,8 |
|  | Ю | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,75 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ-ЮЗ ЮВ-СЗ | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
|  | В-З | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| В фонарях типа "Шед" | С | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В зенитных фонарях | - | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |
| Примечания: 1 С - северное; СВ - северо-восточное; СЗ - северо-западное; В - восточное; 3 - западное; С-Ю - север-юг; В-З - восток-запад; Ю - южное; ЮВ |  |  |  |  |  |  |

8.5. Общие положения

8.5.1. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев; для наружного освещения - для любых источников света.

Нормируемые значения яркости дорожных покрытий в настоящих нормах приводятся для любых источников света.

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

8.5.2. Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно действующим гигиеническим нормативам и методическим указаниям.

Требования к естественному освещению:

8.6.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.

8.6.2. Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

В небольших помещениях при одностороннем боковом естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, а при двустороннем боковом освещении - в точке посередине помещения. В крупногабаритных производственных помещениях при боковом освещении минимальное значение КЕО нормируется в точке, удаленной от световых проемов:

на 1,5 высоты помещения для работ I-IV разрядов;

" 2      "       "           "   V-VII    "

" 3      "       "           "   VIII     "

При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола). Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.

Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением, нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

В производственных помещениях со зрительной работой I-III разрядов следует устраивать совмещенное освещение. Допускается применение верхнего естественного освещения в крупнопролетных сборочных цехах, в которых работы выполняются в значительной части объема помещения на разных уровнях от пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом нормированные значения КЕО принимаются для разрядов I-III соответственно 10, 7, 5%.

8.6.3. Нормированные значения КЕО, еN, для зданий, располагаемых в различных районах (п. 8.12) следует определять по формуле

еN = еН mN,

где N – номер группы обеспеченности естественным светом по п. 8.4;

еН – значение КЕО по п. 8.1 и 8.2;

mN – коэффициент светового климата по п. 8.4.

Полученные по формуле значения следует округлять до десятых долей.

8.6.4. В основных помещениях жилых домов и детских дошкольных учреждений нормированные значения КЕО должны обеспечиваться на уровне пола. В первой группе административных районов для жилых комнат и кухонь - 0,5, для групповых, игральных, столовых и спален - 1,5.

8.6.5. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования и других затеняющих предметов. Установленные расчетом размеры световых проемов допускается изменять на  10%.

8.6.6. Неравномерность естественного освещения производственных и общественных зданий с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение KEO при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

Неравномерность естественного освещения не нормируется для помещений с боковым освещением для производственных помещений, в которых выполняются работы VII и VIII разрядов, при верхнем и боковом освещении для вспомогательных и помещений общественных зданий, в которых выполняются работы разрядов Г, Д.

8.7. Совмещенное освещение

8.7.1. Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать:

а) для производственных помещений, в которых выполняются работы I-III разрядов;

б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированное значение КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами;

в) в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат и кухонь жилых домов, помещений для пребывания детей, учебных и учебно-производственных помещений школ и учебных заведений, спальных помещений санаториев и домов отдыха.

8.7.2. Нормированные значения КЕО для производственных помещений должны приниматься как для совмещенного освещения по п. 8.1.

Для производственных помещений допускается нормированные значения КЕО принимать в соответствии с таблицей.

а) в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 27 °С и ниже;

б) в помещениях с боковым освещением, глубина которых по условиям технологии или выбору рациональных объемно-планировочных решений не позволяет обеспечить нормированное значение КЕО, указанное в п. 8.1 для совмещенного освещения;

в) в помещениях, в которых выполняются работы I-III разрядов.

| Разряд зрительных работ | Наименьшее нормированное значение КЕО, еН, % при совмещенном освещении |  |
| --- | --- | --- |
|  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| I | 3 | 1,2 |
| II | 2,5 | 1 |
| III | 2 | 0,7 |
| IV | 1,5 | 0,5 |
| V и VII | 1 | 0,3 |
| VI | 0,7 | 0,2 |

Для производственных помещений при установлении нормированных значений КЕО в соответствии с таблицей следует:

а) освещенность от системы общего искусственного освещения повышать на одну ступень по шкале освещенности (кроме разрядов Iб, Iв, IIб), если повышение освещенности не предусматривается в соответствии с требованием п. 8.5 настоящих норм. Освещенность от системы общего освещения должна составлять не менее 200 лк при разрядных лампах и 100 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность более 750 лк при разрядных лампах и 300 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований;

б) освещенность от светильников общего освещения в системе комбинированного повышать на одну ступень по шкале освещенности, кроме разрядов Iа, Iб, IIа;

в) коэффициент пульсации Кп для I-III разрядов не должен превышать 10%.

Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать также в соответствии с п. 8.8.

8.7.3. Расчетные значения КЕО при совмещенном освещении общественных зданий должны составлять 60% значений, указанных в п. 8.2.

Допускается принимать расчетные значения КЕО в пределах от 60 до 30% значений, указанных в п. 8.2, для торговых залов магазинов и залов, буфетов, раздаточных предприятий общественного питания.

8.8. Искусственное освещение

8.8.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

8.8.2. Искусственное освещение может быть двух систем - общее освещение и комбинированное освещение.

8.8.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения.

Освещение помещений производственных и складских зданий

8.8.4. Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

8.8.5. Нормы освещенности, приведенные в п. 8.1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения - 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения - 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения - 750 лк и менее;

е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

з) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

8.8.6. В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

8.8.7. При выполнении в помещениях работ I-III, IVa, IVб, IVв, Va разрядов следует применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения, согласованных с Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIa.

8.8.8. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.

8.8.9. Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.

Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.

8.8.10. В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

8.8.11. В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой (в соответствии с п. 8.1) освещенности при ремонтно-наладочных работах.

8.8.12. Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в п. 8.1.

Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.

8.8.13. Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения.

Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует выполнять:

при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центр рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;

при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость - от 2500 до 4000 кд/м2.

Яркость рабочей поверхности не должна превышать:

| Площадь рабочей поверхности, м2 | Наибольшая допустимая яркость, кд/м2 |
| --- | --- |
| менее 1  10-4 | 2000 |
| от 1  10-4 до 1  10-3 | 1500 |
| от 1  10-3 до 1  10-2 | 1000 |
| от 1  10-2 до 1  10-1 | 750 |
| более 1  10-1 | 500 |

8.8.14. Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в п. 8.1.

Коэффициент пульсации не ограничивается:

при частоте питания 300 Гц и более;

для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включение соседних ламп в 3 фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронными пускорегулирующими аппаратами.

Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий

8.8.15. Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, на этажерках вне зданий и под навесом

| Разряд зрительной работы | Отношение минимального размера объекта различения к расстоянию от этого объекта до глаз работающего | Минимальная освещенность горизонтальной плоскости, лк |
| --- | --- | --- |
| IX | менее 0,05  10-2 | 50 |
| Х | от 0,5  10-2 до 1  10-2 | 30 |
| XI | св. 1  10-2 " 2  10-2 | 20 |
| XII | " 2  10-2 " 5  10-2 | 10 |
| XIII | " 5  10-2 " 10  10-2 | 5 |
| XIV | " 10  10-2 | 2 |
| Примечание. При опасности травматизма для работ XI-XIV разрядов освещенность следует принимать по смежному, более высокому разряду |  |  |

8.8.16. Нормативы горизонтальной освещенности площадок предприятий в точках ее минимального значения на уровне земли или дорожных покрытий

| Освещаемые объекты | Наибольшая интенсивность движения в обоих направлениях, ед/ч | Минимальная освещеность в горизонтальной плоскости, лк |
| --- | --- | --- |
| Проезды | Св. 50 до 150 От 10 " 50 Менее 10 | 3 2 1 |
| Пожарные проезды, дороги для хозяйственных нужд | - | 0,5 |
| Пешеходные и велосипедные дорожки | Св.100 От 20 до 100 Менее 20 | 2 1 0,5 |
| Ступени и площадки лестниц и переходных мостиков | - | 3 |
| Пешеходные дорожки на площадках и в скверах | - | 0,5 |
| Предзаводские участки, не относящиеся к территории города (площадки перед зданиями, подъезды и проходы к зданиям, стоянки транспорта) | - | 2 |
| Железнодорожные пути: стрелочные горловины отдельные стрелочные переводы железнодорожное полотно | - | 2 1 0.5 |
| Примечание. Для автомобильных дорог, являющихся продолжением городских улиц и имеющих аналогичные покрытия проезжей части и интенсивность движения транспорта, необходимо соблюдать нормы средней яркости покрытий проезжей части, приведенные в п. 8.28.¦ |  |  |

8.8.17. Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри зданий.

8.8.18. Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:

а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице;

б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м при любых источниках света.

| Светораспределение светильников | Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм | Наименьшая высота установки светильников, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при лампах накаливания | при разрядных лампах |
| Полуширокое | Менее 5000 От 5000 до 10000 Св. 10000 " 20000 " 20000 " 30000 " 30000 " 40000 " 40000 | 6,5 7 7,5 - - - | 7 7,5 8 9 10 11,5 |
| Широкое | Менее 5000 От 5000 до 10000 Св. 10000 " 20000 " 20000 " 30000 " 30000 " 40000 " 40000 | 7 8 9 - - - | 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 13 |

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.

8.8.19. Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.

8.8.20. Отношение осевой силы света Iмакс, кд, одного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов Н, м2 в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать следующих значений:

| Нормируемая освещенность, лк | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iмакс/Н2 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 700 | 1400 | 2100 | 3500 |
| Примечание. При совпадении направлений осевых сил света нескольких световых приборов допустимые значения Iмакс/Н2 каждого прибора определяются путем деления табличного значения на число этих световых приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий

8.8.21. Для освещения помещений следует предусматривать, как правило, разрядные лампы. В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения разрядных ламп, а также для обеспечения архитектурно-художественных требований допускается предусматривать лампы накаливания.

8.8.22. Нормы освещенности, приводимые в п. 8.2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах А-В разрядов при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);

б) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного света;

в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ разрядов Г-Е (зрительные и концертные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);

г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотеки);

д) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

8.8.23. Нормы освещенности, приведенные в п. 8.2, следует снижать по шкале освещенности в следующих случаях:

а) на одну ступень для разрядов Г-Е при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (ЛЕЦ, ЛТБЦЦ, ЛТБЦТ, КЛТБЦ) при условии сохранения нормы по коэффициенту пульсации;

б) на две ступени для всех разрядов при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

8.8.24. В установках декоративно-художественного освещения помещений общественных зданий с разрядами зрительных работ Г-Е допускается выбор уровня освещенности в соответствии с архитектурными требованиями, при этом для обеспечения возможности свободной ориентировки в помещении наименьшая освещенность условной горизонтальной поверхности должна быть не менее 75 лк при разрядных лампах и 30 лк при лампах накаливания.

В помещениях, где необходимо обеспечить цилиндрическую освещенность, средневзвешенный по поверхности коэффициент отражения стен должен быть не менее 40%, а потолка - не менее 50%.

8.8.25. В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа А - В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и архивов и т.п.). При этом нормируемая освещенность на рабочей поверхности повышается согласно п. 8.8.22, а освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70% значений по п. 8.2. На предприятиях бытового обслуживания в сопутствующих помещениях производственного характера, где выполняются зрительные работы I-IV разрядов (например, помещения ювелирных и граверных работ, ремонта часов, теле- и радиоаппаратуры, калькуляторов и т.д.) следует применять систему комбинированного освещения. Нормируемые освещенности и качественные показатели принимаются по п.8.1.

8.8.26. Показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках по п. 8.2, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,5 м от пола. Показатель дискомфорта не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

Коэффициент пульсации освещенности следует принимать по п. 8.2.

8.8.27. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения.

Наружное освещение городских и сельских поселений

8.8.28. Освещение улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением в городских поселениях следует проектировать исходя из нормы средней яркости усовершенствованных покрытий согласно таблице

| Категория объекта по освещению | Улицы, дороги и площади* | Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направлениях, ед/ч | Средняя яркость покрытия, кд/м2 | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения | Св. 3000 Св. 1000 до 3000 От 500 " 1000 | 1,6 1,2 0,8 | 20 20 15 |
| Б | Магистральные улицы районного значения | Св. 2000 Св. 1000 до 2000 От 500 " 1000 Менее 500 | 1,0 0,8 0,6 0,4 | 15 15 10 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 500 и более Менее 500 Одиночные автомобили | 0,4 0,3 0,2 | 6 4 4 |
| Примечания: 1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения транспорта принимается 1,6 кд/м2 в черте города и 0,8 кд/м2 вне города на подъездах к аэропортам, речным и морским портам крупнейших городов. 2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пеpeceкаюшихся магистралях должна быть как на основной из них, так и на съездах и ответвлениях в черте города – не менее 0,8 кд/м2 или 10 лк. |  |  |  |  |

Освещение улиц, дорог и площадей городских поселений, расположенных в северной строительно-климатической зоне азиатской части России и севернее 66° северной широты в европейской части России, следует проектировать исходя из средней горизонтальной освещенности покрытий проезжей части согласно табл. 8.28.

Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей с переходными и низшими типами покрытий в городских поселениях регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности, которая для улиц, дорог и площадей категории Б должна быть 6 лк, для улиц и дорог категории В при переходном типе покрытий - 4 лк и при покрытии низшего типа - 2 лк.

Примечания

1. Категории улиц и дорог городов по функциональному назначению принимаются в соответствии с действующей классификацией.

2. Дорожные покрытия относятся к усовершенствованным, переходным или низшим типам в соответствии с классификацией.

8.8.29. Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и площадей, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей, приведенной в табл. 8.28.

8.8.30. Отношение минимальной яркости покрытий к среднему значению должно быть не менее 0,35 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и не менее 0,25 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже.

Отношение минимальной яркости покрытия к максимальной по полосе движения должно быть не менее 0,6 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и не менее 0,4 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже.

8.8.31. Допустимая средняя горизонтальная освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городских поселениях

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| 1 Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади 2 Пешеходные улицы: в пределах общественных центров на других территориях 3 Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: А и Б В 4 Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий 5 Пешеходные мостики 6 Пешеходные тоннели: днем вечером и ночью 7 Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью 8 Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий: А Б В Территории микрорайонов 9 Проезды: основные второстепенные, в том числе тротуары - подъезды 10 Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках 11 Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 6 4 4 2* 10 10 100 50 20 6 4 2 4 2 2 10 |
| * Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий. |  |

8.32. На главных пешеходных улицах исторических городов средняя полуцилиндрическая освещенность должна быть не менее 6 лк.

8.8.32 Допустимая средняя горизонтальная освещенность территорий общественных зданий

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| Детские ясли-сады, общеобразовательные школы и школы-интернаты, учебные заведения 1 Групповые и физкультурные площадки 2 Площадки для подвижных игр зоны отдыха 3 Проезды и подходы к корпусам и площадкам Санатории, дома отдыха 4 Въезд на территорию 5 Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и подобным зданиям 6 Центральные аллеи парковой зоны 7 Боковые аллеи парковой зоны 8 Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыа, площадки перед открытыми эстрадами ит.д.)* 9 Площадки для настольных игр, открытые читальни | 10 10 4 6 4 4 2 10 10 |
| * Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений. |  |

8.8.33 Допустимая среднюю горизонтальную освещенность территорий парков, стадионов и выставок.

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общегород- ские парки | районные сады | стадионы | выставки |
| 1 Главные входы 2 Вспомогательные входы 3 Центральные аллеи 4 Боковые аллеи 5 Площадки массового отдыха, площадки перед входами в те- атры, кинотеатры, выставоч- ные павильоны и на открытые эстрады; площадки для нас- тольных игр 6 Зоны отдыха на территориях выставок | 6 2 4 2 10 - | 4 1 2 1 10 - | 10 6 6 4 - - | 10 6 10 6 20 10 |

8.8.34. Допустимая средняя горизонтальная освещенность на уровне покрытия улиц, дорог, проездов и площадей сельских поселений.

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| 1 Главная улица, площади общественных и торговых центров 2 Улицы в жилой застройке: основная второстепенная (переулок) проезд 3 Поселковая дорога | 4 4 2 2 2 |
| Примечания: 1 Средняя освещенность основных проездов на территории садовых товариществ и дачных кооперативов должна быть 2 лк, остальных проездов - 1 лк. 2 На территории блоков хозяйственных построек и сараев, расположенных вне селитебной зоны сельских поселений, средняя освещенность проездов между рядами построек должна быть 1 лк. |  |

8.8.35. Освещенность участков автомобильных дорог общей сети в пределах сельских поселений следует принимать как для улиц категории Б в зависимости от типа дорожного покрытия в соответствии с п.8.28 настоящих норм.

8.8.36. В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях улиц или проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов должна быть, лк:

в городах и поселках.......................... 2

в сельских населенных пунктах ........ 1

В проектах наружного освещения улиц и дорог категорий А и Б следует предусматривать освещение участков неосвещенных примыкающих улиц и дорог (по нормам освещения этих улиц и дорог) длиной 100 м.

8.8.37. Норма освещения трамвайных путей, расположенных на проезжей части улиц, должна соответствовать норме освещения улицы. Средняя горизонтальная освещенность обособленного трамвайного пути должна быть 6 лк.

8.8.38. Среднюю горизонтальную освещенность дорожного покрытия проезжей части городских транспортных тоннелей длиной более 60 м следует принимать в дневном режиме по табл. 8.39, а в вечернем и ночном режимах равной 50 лк. При длине тоннеля до 60 м средняя освещенность дорожного покрытия должна быть 50 лк во всех режимах.

8.8.40. Средняя горизонтальная освещенность покрытия проездов под путепроводами и мостами в темное время суток должна быть не менее 30 лк при длине проезда до 40 м, а при большей длине принимается по нормам освещения тоннелей согласно п. 8.39.

Таблица 8.39

| Длина тоннеля, м | Наличие уклона спуска к порталу | Ориентация въездного портала | Средняя горизонтальная освещенность, лк, на расстоянии от начала въездного портала, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 и более |
| От 1 до 100 Более 100 | Не учитыва- ется Без уклона С уклоном | Любая Северная Южная Любая | 750 750 1000 1250 | 750 750 1000 1000 | 400 400 550 650 | 150 150 250 350 | 60 75 100 125 | - 60 60 60 | - 50 50 50 |
| Примечание: ход снижения уровней освещенности последовательных участков въездной зоны соответствует требованиям создания необходимых условий адаптации въезжающего в тоннель водителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.8.41. Допустимая средняя горизонтальная освещенность на территориях заправки и хранения автомобилей.

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| Автозаправочные станции 1 Зона топливораздаточных колонок 2 Зона технологических колодцев 3 Остальная территория, имеющая проезжую часть 4 Подъездные пути с улиц и дорог: категорий А и Б категории В Автостоянки 1 Открытые на улицах всех категорий вне улиц платные в микрорайонах 2 Проезды между рядами гаражей боксового типа | 20 10* 10 10 6 4 4 2 4 |
| * Нормируется минимальная освещенность на крышке колодца. |  |

8.8.42. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть при норме средней освещенности: св. 6 лк - не более 3:1, от 4 до 6 лк - не более 5:1, менее 4 лк - не более 10:1.

8.8.43. Нормы освещения разрешается увеличивать в столицах суверенных республик, городах-героях, исторических, курортных и портовых городах республиканского значения, а также в крупнейших и крупных городах:

а) на 0,2-0,4 кд/м2 - для осветительных установок улиц, дорог и площадей категорий А и Б с усовершенствованными типами покрытий;

б) до 20 лк - для осветительных установок непроезжих частей площадей категорий А и Б и предзаводских площадей, главных входов стадионов и выставок;

в) до 10 лк - для осветительных установок улиц и дорог категории Б с переходными типами покрытий и главных входов общегородских парков.

8.8.44. В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней освещенности 4 лк, или средней яркости 0,4 кд/м2 и более путем включения не более половины светильников, исключая при этом выключения двух подряд расположенных, или с помощью регулятора светового потока разрядных ламп высокого давления до уровня не ниже 50% номинального без отключения светильников.

Допускается с целью получения дополнительной экономии электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать регулятором уровень освещения:

на 30% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимальной величины;

на 50% при уменьшении интенсивности до 1/5 максимальной величины.

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается.

8.8.45. На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей категорий А и Б показатель ослепленности для осветительных установок не должен превышать 150.

Для осветительных установок улиц и дорог категории В, а также осветительных установок, уровень освещения которых регламентируется нормами горизонтальной или полуцилиндрической освещенности, наименьшая высота расположения светильников по условиям ограничения ослепленности должна приниматься по п. 8.20.

Светильники наружного освещения, установленные на стенах зданий, не должны засвечивать окна жилых зданий.

8.8.46. В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением - преимущественно с натриевыми лампами высокого давления.

8.8.47. Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путеводов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам без применения специального инструмента.

8.8.48. В транспортных тоннелях должны применяться светильники с защитным углом не менее 10°. Высота их расположения должна быть не менее 4 м.

8.8.49. В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15°:

с люминесцентными лампами суммарной мощностью до 80 Вт;

с лампами ДНаТ (ДНаС) мощностью до 110 Вт;

с лампами ДРЛ мощностью до 125 Вт.

Архитектурное, витринное и рекламное освещение

8.8.50. Среднюю яркость при архитектурном освещении фасадов зданий и сооружений следует принимать по таблице.

| Категория улиц, дорог и площадей | Расположение зданий и сооружений | Средняя яркость фасада, кд/м2 |
| --- | --- | --- |
| А | Магистральные улицы общегородского значения, площади: главные, вокзальные, транспортные, предмостные и многофункциональных транспортных узлов Магистральные улицы районного значения, площади перед крупными общественными здани- ями и сооружениями (стадионами, театрами) | 8 |
| Б | Магистральные улицы районного значения, площади перед крупными общественными здани- ями и сооружениями (стадионами, театрами) | 5 |
| В | Улицы и дороги местного значения, поселко- вые улицы, площади перед общественными зда- ниями и сооружениями поселкового значения | 3 |
| Примечания: 1 При расположении объекта освещения вне городской территории, а также на территории парка, сада, бульвара и наблюдении его на фоне неба или неосвещенной зелени расчетная яркость принимается - 3 кд/м2. 2 При расположении объекта вблизи зданий с большими светящимися по- верхностями (например, с большими площадями остекления, через которые видны освещенные интерьеры и др.) расчетную яркость следует принимать 8 кд/м2. 3 Яркости допускается увеличивать на 50% при освещении зданий, обозреваемых с расстояния более 1 км, а также зданий с архитектурными деталями малых размеров, имеющих существенное значение для восприятия архитектуры здания в целом. |  |  |

Нормы яркости принимаются одинаковыми при любых источниках света.

8.8.51. При равномерном освещении фасадов с гладкой поверхностью отношение максимальной яркости к минимальной не должно превышать 3:1; а при рельефной отделке - 5:1.

При акцентировании светом отдельных элементов фасадов или при системе неравномерного их освещения величина неравномерности яркости не регламентируется.

8.8.52. При проектировании осветительной установки коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов следует измерять или принимать:

| Материал | Условный коэффи- циент отражения |
| --- | --- |
| Белая фасадная краска, белый мрамор Светло-серый бетон, белый силикатный кирпич, очень светлые фасадные краски Серый бетон, известняк, желтый песчаник, светло-зеле- ная, бежевая, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора Серый офактуренный бетон, серая фасадная краска, свет- лое дерево Розовый силикатный кирпич, темно-голубая, темно-беже- вая, светло-коричневая фасадная краска, потемневшее дерево Темно-серый мрамор, гранит, темно-коричневая, синяя, темно-зеленая, красная фасадная краска Черный гранит, мрамор | 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 |

8.8.53. Среднюю яркость памятников в главной вертикальной плоскости следует принимать по табл. 8.50. Яркость в других плоскостях устанавливается в зависимости от художественного эффекта.

8.8.54. При освещении наружных витрин среднюю вертикальную освещенность на высоте 1,5 м от уровня тротуара следует принимать:

| Категория улиц, дорог и площадей | Средняя вертикальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| А Б В | 300 200 100 |

Для витрин со светлыми товарами (фарфор, белье и т.п.) указанная вертикальная освещенность должна понижаться на одну ступень, а для витрин с темными товарами (ткани, меха, инструменты и т.п.) - повышаться на одну ступень.

Для выделения светом отдельных экспонатов следует предусматривать дополнительное освещение приборами с концентрированной кривой силы света.

8.8.55. Величину средней яркости рекламной панели из светорассеивающего материала, подсвечиваемого изнутри, следует принимать не менее 300 кд/м2, при этом отношение максимальной яркости к минимальной должно быть не более 3:1.

8.8.56. Величину средней освещенности поверхности освещаемой афиши, плаката или стенда следует принимать 200 лк при коэффициенте отражения полотна 0,4-0,2 и 100 лк при коэффициенте 0,8-0,5. Отношение максимальной освещенности к минимальной должно быть не более 5:1.

8.8.57. Максимальная яркость рекламного объекта в наиболее ярком месте не должна превышать значений:

| Площадь рекламного объекта, м | Максимальная яркость объекта, кд/м2, на улицах и площадях категорий |  |
| --- | --- | --- |
|  | А и Б | В |
| Менее 1 | 2600 | 1000 |
| От 1 до 5 | 1800 | 600 |
| Более 5 | 1200 | 400 |
| Примечание. Максимальная яркость определяется как средняя габаритная для участка размером 0,2х0,2 м. |  |  |

8.8.58. Все части газосветных установок, расположенных вне витрин, должны находиться на высоте не менее 3 м над уровнем тротуара.

8.9. Термины и определения

Боковое естественное освещение – естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

Верхнее естественное освещение – естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.

Геометрический коэффициент естественной освещенности – отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается; выражается в процентах.

Дежурное освещение – освещение в нерабочее время.

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Индекс цветопередачи – мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения.

Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

Контраст объекта различения с фоном К определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Контраст объекта различения с фоном считается:

большим - при К более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

средним - при К от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

малым - при К менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Коэффициент запаса Кз – расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

Коэффициент пульсации освещенности Кп, % – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

Kп = Eмакс − Емин2Еср ⋅ 100, где

Емакс и Емин - соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк; Еср - среднее значение освещенности за этот же период, лк.

Коэффициент светового климата m – коэффициент, учитывающий особенности светового климата.

Красное отношение - выраженное в процентах отношение красного светового потока к общему световому потоку источника света:

Местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Неравномерность естественного освещения - отношение среднего значения к наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.

Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по освещению - МКО) - небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его яркости на высоте Тэта над горизонтом к яркости в зените равно (1+2 sin θ)/3.

Объект различения - рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.

Площадь окон So - суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м2.

Площадь фонарей Sф - суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, м2.

Общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

Освещение безопасности - освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Относительная площадь световых проемов Sф/Sп; Sо/Sп - отношение площади фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения; выражается в процентах.

Отраженная блескость - характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

Показатель дискомфорта М - критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженерным методом.

Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый выражением

Р = (S – 1) 1000,

где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Полуцилиндрическая освещенность - характеристика насыщенности светом пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наблюдателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет полуцилиндрической освещенности производится инженерным методом.

Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность.

Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.

Расчетное значение КЕО ер - значение, полученное расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений; выражается в процентах.

Световой климат - совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет.

Селитебная зона - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Средняя освещенность улиц, дорог и площадей - освещенность, средневзвешенная по площади.

Средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.

Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

Фон считается:

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0.4;

средним - то же, от 0,2 до 0,4;

темным - то же, менее 0,2.

Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

Цветовая температура, Тс - температура излучателя Планка (черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта, °К.

Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

Цилиндрическая освещенность Ец - характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет цилиндрической освещенности производится инженерным методом.

Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения.

Эквивалентный размер объекта различения - размер равнояркого круга на равноярком фоне, имеющего такой же пороговый контраст, что и объект различения при данной яркости фона.

8.10. Определение разряда работ при расстоянии от объекта

различения до глаз работающего более 0,5 м

При расстоянии от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего.

| Разряд зрительной работы | Пределы отношения d/l |
| --- | --- |
| I II III IV V VI | Менее 0,3 х 10-3 От 0,3х10-3 до 0,6х10-3 Св. 0,6х10-3 " 1х10-3 " 1х10-3 " 2х10-3 " 2х10-3 " 10х10-3 " 10х10-3 |

8.11. Определение эквивалентного размера протяженных объектов различения

Для протяженных объектов различения, имеющих длину а > 2b, где b - ширина объекта, разряд зрительных работ определяется по эквивалентному размеру объекта. В остальных случаях разряд зрительных работ определяется по минимальному размеру объекта различения.

Эквивалентный размер может определяться по специальной номограмме.

Преобразование линейных размеров объекта различения (в миллиметрах) в угловые (в угловых минутах) осуществляется по формуле

 = 60 arctg(x/l), где	(1)

х - размер объекта, мм;

l - расстояние от глаз до объекта, мм.

Преобразование полученного по номограмме эквивалентного размера из угловых размеров (угловых минут) в линейные (миллиметры) осуществляется по формуле

х = l tg(/60).	(2)

8.12. Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Ря- занская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Чува- шия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (се- вернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский нац. округ, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.) |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липец- кая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбург- ская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Ка- бардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Че- ченская Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский нац. округ, Алтайский край, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Рес- публика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Тува, Бурятс- кая Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° с.ш.), Магаданская обл. |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. округ, Не- нецкий нац. округ |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская области, Ставро- польский край, Дагестанская Республика, Амурская область, При- морский край |

9. Допустимые условия микроклимата в производственных условиях.

9.1. Допустимые величины показателей микроклимата

на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энер готрат, Вт | Температура воздуха, °С |  | Температура поверхностей, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон ниже оптимальных величин |  |
| Холодный | Iа (до 139) | 20,0-21,9 | 24,1-25,0 | 19,0-26,0 |
|  | Iб (140-174) | 19,0-20,9 | 23,1-24,0 | 18,0-25,0 |
|  | IIа (175-232) | 17,0-18,9 | 21,1-23,0 | 16,0-24,0 |
|  | IIб (233-290) | 15,0-16,9 | 19,1-22,0 | 14,0-23,0 |
|  | III (более 290) | 13,0-15,9 | 18,1-21,0 | 12,0-22,0 |
| Теплый | Iа (до 139) | 21,0-22,9 | 25,1-28,0 | 20,0-29,0 |
|  | Iб (140-174) | 20,0-21,9 | 24,1-28,0 | 19,0-29,0 |
|  | IIа (175-232) | 18,0-19,9 | 22,1-27,0 | 17,0-28,0 |
|  | IIб (233-290) | 16,0-18,9 | 21,1-27,0 | 15,0-28,0 |
|  | III (более 290) | 15,0-17,9 | 20,1-26,0 | 14,0-27,0 |

| Период года | Категория работ по уровню энер- готрат, Вт | Относитель- ная влаж- ность воз- духа, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более *(3) |
| Холодный | Iа (до 139) | 15-75*(2) | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб (140-174) | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа (175-232) | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIб (233-290) | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
|  | III (более 290) | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа (до 139) | 15-75*(2) | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб (140-174) | 15-75*(2) | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа (175-232) | 15-75*(2) | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб (233-290) | 15-75*(2) | 0,2 | 0,5 |
|  | III (более 290) | 15-75*(2) | 0,2 | 0,5 |

9.1.1. Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

9.1.2. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в п.9.1. применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

9.1.3. При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3° С;

- перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

при категориях работ Iа и Iб - 4° С;

при категориях работ IIа и IIб - 5° С;

при категории работ III - 6° С.

При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в п. 9.1. для отдельных категорий работ.

9.1.4. При температуре воздуха на рабочих местах 25° С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25°С;

65% - при температуре воздуха 26°С;

60% - при температуре воздуха 27°С;

55% - при температуре воздуха 28°С.

9.1.5. При температуре воздуха 26-28°С скорость движения воздуха, указанная в табл.1 для теплого периода года, должна соответствовать диапазону:

0,1-0,2 м/с - при категории работ Iа;

0,1-0,3 м/с - при категории работ Iб;

0,2-0,4 м/с - при категории работ IIа;

0,2-0,5 м/с - при категориях работ IIб и III.

9.2. Допустимые величины интенсивности теплового облучения

поверхности тела работающих от производственных источников

| Облучаемая поверхность тела, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 , не более |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25-50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

9.2.1. Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/кв.м. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

9.2.2. При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать в зависимости от категории работ следующих величин:

25° С - при категории работ Iа;

24° С - при категории работ Iб;

22° С - при категории работ IIа;

21° С - при категории работ IIб;

20° С - при категории работ III.

9.2.3. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные.

9.3. Гигиенические нормативы микроклимата в помещениях жилых зданий.

| Наименование помещений | Температура воздуха, °С |  | Результирующая температура,°С |  | Относительная влажность,% |  | Скорость Движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальная | Допус- тимая | Опти- мальная | Допус- тимая | Опти-мальная | Допус- тимая | Оптимальная | Допус- тимая |
| Холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая комната | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| То же, в районах наиболее холодной пятидневки (- 31°С и ниже) | 21-23 | 20-24 | 20-22 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Кухня | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | H/H* | H/H | 0,15 | 0,2 |
| Туалет | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | H/H | H/H | 0,15 | 0,2 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | 23-27 | 17-26 | H/H | H/H | 0,15 | 0,2 |
| Помещения для отдыха и учебных занятий | 20-22 | 18-24 | 19-21 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | H/H | H/H | 0,2 | 0,3 |
| Кладовые | 16-18 | 12-22 | 15-17 | 11-21 | H/H | H/H | H/H | H/H |
| Теплый период года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая комната | 22-25 | 20-28 | 22-24 | 18-27 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

* НН - не нормируется.

10. Допустимые уровни воздействия аэроионов.

| Нормируемые показатели | Концентрации аэроионов,  (ион/см3) |  | Коэффициент униполярности, У |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положительной полярности | Отрицательной полярности |  |
| Минимально допустимые | +  400 | ро– > 600 | 0,4  У < 1,0 |
| Максимально допустимые | + < 50000 | ро–  50000 |  |

10.1. Нормативы распространяются на производственные и общественные помещения, где может иметь место аэроионная недостаточность или избыток аэроионов, включая:

- гермозамкнутые помещения с искусственной средой обитания;

- помещения, в отделке и (или) меблировке которых используются синтетические материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд;

- помещения, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники;

- помещения, оснащенные системами (включая централизованные) принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;

- помещения, в которых эксплуатируются аэроионизаторы и деионизаторы;

- помещения, в которых осуществляются технологические процессы, предусматривающие плавку или сварку металлов.

10.2. Нормативы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).

10.3. Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:

- концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей +, -, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3);

- коэффициент униполярности У (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

10.4. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) допускается отсутствие аэроионов положительной полярности.

10.5. Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется в следующих случаях:

- в порядке планового контроля не реже одного раза в год;

- при аттестации рабочих мест;

- при вводе в эксплуатацию рабочих мест в помещениях, перечисленных в п. 10.2;

- при вводе в эксплуатацию оборудования, либо материалов, способных создавать или накапливать электростатический заряд (включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники);

- при оснащении рабочих мест аэроионизаторами или деионизаторами.

10.6. Проведение контроля аэроионного состава воздуха помещений следует осуществлять непосредственно на рабочих местах в зонах дыхания.