Приложение  24

к статье 5,16

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ЗАГРЯЩНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И ЗОНАХ  ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Таблица 1

| № п/п | Наименование вещества | № по CAS | Формула | Величина ОБУВ (мг/м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О-изобутил-бета-N-диэтила- миноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты |  | C11H26NO2PS | 0,00000005 |
| 2 | О-изопропилметилфторфосфонат | 107-44-8 | C4H10FO2P | 0,0000002 |
| 3 | О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонат | 96-64-0 | C7H16FO2P | 0,0000001 |
| 4 | 2-хлорвинилдихлорарсин | 541-25 | C2H2AsCl3 | 0,000004 |
| 5 | 2,2'-дихлордиэтилсульфид | 505-60-2 | C4H8Cl2S | 0,000002 |

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЩНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И ЗОНАХ  ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Таблица 2

| № п/п | Наименование вещества | ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) | ПДКмр атмосферного воздуха (мг/м3) | ПДКсс атмосферного воздуха (мг/м3) | Вода (мг/л) | Почва (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иприт | - | 2,0*10-6 (расчетная) | - | 2,0*10-4 |  |  | 0,05 |
| 2 | Люизит | - | 4,0*10-4 (расчетная) | - | 2,0*10-4 |  |  | 0,1 |
| 3 | Ипритно-люизитная смесь | 2,0*10-6 (по иприту) 4,0*10-6 (по люизиту) | - | - | 1,0*10-4 |  |  | 0,01 |
| 4 | Треххлористый мышьяк | - | 0,003 (по мышьяку) | - | - |  |  | 2,0 (по мышьяку) |
| 5 | Арсин (мышьяковистый водород) | - | 0,003 | - | - |  |  | - |
| 6 | Дихлорэтан | - | 3,0 | 1,0 | 0,02 |  |  | - |
| 7 | Диметилформамид | - | 0,03 | - | 10,0 |  |  | - |
| 8 | Моноэтаноламин | - | 0,01 | - | 0,5 |  |  | - |
| 9 | Хлор | - | 0,1 | 0,03 | - |  |  | - |
| 10 | Водород хлористый | - | 0,2 | 0,1 | - |  |  | - |
| 11 | Β-Хлорвиниларсин оксид | 1,0*10-4 | - | - | - |  |  | - |
| 12 | Мышьяк | - | 0,01 | 0,003 | 0,05 |  |  | 2,0 |
| 13 | Аммиак | - | 0,2 | 0,04 | - |  |  | - |
| Уничтожение зарина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Зарин | - | 2,0*10-7 | - | 5,0*10-5 |  |  | 8,0*10-5 (ОДК) |
| 15 | Моноэтаноламин | - | 0,01 | - | 0,5 |  |  | - |
| 16 | Изопропиловый спирт | - | 0,6 | - | 0,25 |  |  | - |
| 17 | Водород фтористый | - | 0,2 | 0,005 | - |  |  | 2,0 |
| 18 | Трибутиламин | 0,01 | - | - | 0,9 |  |  | - |
| Уничтожение зомана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Зоман | - | 1,0*10-7 | - | 5,0*10-6 | 3,0*10-5 (ОДК) |  |  |
| 20 | Моноэтаноламин | - | 0,01 | - | 0,01 | 2,0 |  |  |
| 21 | Трибутиламин | 0,01 | - | - | 0,9 | - |  |  |
| 22 | Водород фтористый | - | 0,2 | 0,005 | - | 2,0 |  |  |
| Уничтожение вещества Vx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Вещество Vx | - | 5,0*10-8 | - | 2,0*10-6 |  | 1,0*10-5 (ОДК) |  |
| 24 | Изобутиловый спирт | - | 0,1 | - | 0,15 |  | - |  |
| 25 | N-метилпирролидон | 0,3 | - | - | 0,5 |  | - |  |
| 26 | Капролактам | - | 0,06 | - | 1,0 |  | - |  |