Приложение 11

к статье 4

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

Требования к безопасности транспортных средств и транспортного оборудования

1. Водный транспорт

  - Предельные величины допустимых уровней шума на морских судах

| Наименование помещений и мест работы и отдыха | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, LA, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. С постоянной вахтой | 109 | 99 | 92 | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 2. С периодическим обслуживанием | 115 | 115 | 111 | 106 | 103 | 100 | 98 | 96 | 94 | 105 |
| 3. С безвахтенным обслуживанием | 115 | 115 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 99 | 1102 |
| 4. Центральный пост управления с энергетической установкой (ЦПУ) | 103 | 92 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Производственные помещения и рабочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расположенные в энергетическом отделении | 109 | 99 | 92 | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 80 |
| 6. Расположенные вне энергетического отделения | 103 | 92 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 7. Производственные цеха и рабочие места на палубах рыбопромысловых судов | 106 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 8. Рабочие места в трюмах | 114 | 104 | 97 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 902 |
| Служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ходовой мостик, штурманская рубка, посты управления вне энергетического отделения и др. | 95 | 83 | 74 | 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 65 |
| 10. Крылья ходового мостика и другие посты прослушивания звуковых сигналов | 99 | 87 | 79 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 11. Радиорубка (операторная) с включенным оборудованием не производящим аудиосигналы | 92 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 |
| Общественные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Кают-компания, столовая, салоны, кабинеты в каютах комсостава, клубы, библиотека | 92 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 |
| 13. Пассажирские салоны, рестораны, буфеты, помещения для любительских занятий и занятий спортом | 95 | 83 | 74 | 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 65 |
| 14. Зоны отдыха на открытых палубах | 103 | 92 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Жилые (спальные) помещения и помещения медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Для судов I и II категории | 89 | 76 | 66 | 59 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 55 |
| 16. Для судов III и IV категории | 92 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 |

  - Предельно допустимые уровни вибрации на морских судах

| Наименование помещений | Номер предельного спектра (ПС) La; a (в табл. 2 и 3) Lv; v (в табл. 4 и 5) |
| --- | --- |
| 1. Энергетическое отделение |  |
| 1.1. С безвахтенным обслуживанием | 1 |
| 1.2. С периодическим обслуживанием | 2 |
| 1.3. С постоянной вахтой | 3 |
| 1.4. Изолированные посты управления (ЦПУ) | 3 |
| 2. Производственные помещения | 3 |
| 3. Служебные помещения | 4 |
| 4. Общественные помещения, кабинеты и салоны в жилых помещениях | 5 |
| 5. Спальные и медицинские помещения судов I и II категории | 6 |
| 6. Жилые помещения судов III категории | 5 |
| 7. Жилые помещения (для отдыха подвахты) судов IV категории | 4 |

    - Предельные спектры (ПС) уровней вибрации по ускорению La, дБ относительно ао=3*10-4 м/с2

| Номер ПС, (La) | Среднегеометрические частоты в октавных полосах, Гц |  |  |  |  |  | Корректированный уровень, La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| 1 | 63 | 60 | 60 | 66 | 72 | 78 | 63 |
| 2 | 60 | 57 | 57 | 63 | 69 | 75 | 60 |
| 3 | 56 | 53 | 53 | 59 | 65 | 71 | 56 |
| 4 | 53 | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 53 |
| 5 | 50 | 47 | 47 | 53 | 59 | 65 | 50 |
| 6 | 47 | 44 | 44 | 50 | 56 | 62 | 47 |

1.2.2. Предельные спектры (ПС) вибрации по ускорению в абсолютных значениях, а, м/с2

| Номер ПС, (а) | Среднегеометрические частоты в октавных полосах, Гц |  |  |  |  |  | Корректированная величина, а, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| 1 | 0,4238 | 0,3000 | 0,3000 | 0,5986 | 1,1943 | 2,3830 | 0,4230 |
| 2 | 0,3000 | 0,2124 | 0,2124 | 0,4238 | 0,8455 | 1,6870 | 0,3000 |
| 3 | 0,1893 | 0,1340 | 0,1340 | 0,2674 | 0,5335 | 1,0644 | 0,1890 |
| 4 | 0,1340 | 0,0949 | 0,0949 | 0,1893 | 0,3777 | 0,7536 | 0,1340 |
| 5 | 0,0949 | 0,0671 | 0,0671 | 0,1340 | 0,2674 | 0,5335 | 0,0946 |
| 6 | 0,0672 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0950 | 0,1893 | 0,3777 | 0,0672 |

1.2.3. Предельные спектры (ПС) уровней вибрации по скорости Lv, дБ относительно vo = 5*10-8 м/с

| Номер ПС, (Lv) | Среднегеометрические частоты в октавных полосах, Гц |  |  |  |  |  | Корректированный уровень, Lv,Д6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| 1 | 117 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 |
| 2 | 114 | 105 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 |
| 3 | ПО | 101 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 |
| 4 | 107 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 |
| 5 | 104 | 95 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 |
| 6 | 101 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 |

1.2.4. Предельные спектры (ПС) вибрации по скорости в абсолютных значениях, v, мм/с

| Номер ПС, (v) | Среднегеометрические частоты в октавных полосах, Гц |  |  |  |  |  | Корректированная величина, v, мм/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| 1 | 35,397 | 12,559 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 8,880 |
| 2 | 25,059 | 8,891 | 4,456 | 4,456 | 4,456 | 4,456 | 6,300 |
| 3 | 15,811 | 5,610 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 3,970 |
| 4 | 11,194 | 3,972 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 2,810 |
| 5 | 7,924 | 2,812 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,990 |
| 6 | 5,610 | 1,990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,410 |

1.3. Освещенность и качественные показатели освещения на морских судах

|  |  |  | Минимальная освещенность, лк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при люминесцентных лампах |  |  | при лампах накаливания |  |  |  | Показатель ослепленности (Р), не более |  |
| Помещение, рабочее место | Рабочая поверх- ность | Плоскость, в которой нормируется освещенность | Комбинированное освещение |  | Об- щее осве- ще- ние | Комбинированное освещение |  | Об- щее осве- ще- ние | Пока- за- тель дис- ком- форта (М), не бо- лее |  | Коэффи- циент пуль- сации осве- щен- ности (Кп), не более |
|  |  |  | общее +мест- ное | общее |  | общее +мест- ное | общее |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые помещения (каюты) | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 200 | - | - | 100 | - | - | - |
|  | На столах | " | 400 | 200 | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
|  | У надкоечного светильника на расстоянии 0,5 м | Вертикально | 200 | 100 | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
|  | На плоскости зеркала | " | 200 | 100 | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
| 2. Общественные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Кают- компании, столовые, буфеты, рестораны, кафе | На столах | Горизонт. | - | - | 200 | - | - | 100 | 70 | - | 15 |
| 2.2. Салоны отдыха, музыкальные салоны | 0,8 м от палубы | " | - | - | 150 | - | - | 75 | 90 | - | - |
| 2.3. Лекционные залы, библиотеки, читальни, красные уголки | На столах | Горизонт. | 400 | 200 | - | 300 | 100 | - | 50 | - | 15 |
| 2.4. Кинозалы | 0,8 м от палубы | " | - | - | 100 | - | - | 50 | 90 | - | - |
| 2.5. Спортивные залы и спортивные каюты | На палубе | " | - | - | 200 | - | - | 100 | 40 | - | 15 |
| 2.6. Крытые бассейны | На поверхности воды | " | - | - | 150 | - | - | 75 | 70 | - | 15 |
| 3. Проходные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вестибюли, фойе, лифты | На палубе | Горизонт. | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
| 3.2. Закрытые палубы, коридоры, тамбуры, трапы | " | " | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
| 4. Помещения бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Парикмахерские, косметические салоны | 0,8 м от палубы | " | - | - | 400 | - | - | 200 | 50 | - | 15 |
| 4.2. Фотолаборатории, фотоателье | 0,8 м от палубы | " | - | - | 200 | - | - | 100 | 70 | - | 20 |
|  | На рабочих столах | " | 1000 | 150 | - | 750 | 100 | - | - | - | 10 |
| 4.3. Магазины, киоски | 0,8 м от палубы | " | - | - | 300 | - | - | 150 | 70 | - | 15 |
| 4.4. Мастерские ремонта и чистки одежды и обуви | 0,8 м от палубы | " | - | - | 300 | - | - | 200 | 50 | - | 15 |
|  | На рабочих местах | " | 750 | 100 | - | 600 | 75 | - | - | 50 | 10 |
| 4.5. Камера хранения | На палубе | " | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
|  | На столах, стеллажах | " | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
| 5. Помещения пищеблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Камбузы, пекарни, кондитерские цехи | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 200 | - | - | 100 | - | 70 | 15 |
| 5.2. Разделочные мяса, рыбы, овощей | На столах | " | - | - | 300 | - | - | 150 | - | 50 | 15 |
| 5.3. Буфетные, моечные, посудные | 0,8 м от палубы | " | - | - | 200 | - | - | 100 | - | 70 | 20 |
| 5.4. Провизионные кладовые, холодильные камеры | На палубе | " | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
| 6. Санитарные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Туалеты, душевые, умывальни, ванные, бани и раздевальни при них | На палубе | Горизонт. | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
|  | На плоскости зеркала | Верти- кально | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
| 6.2. Прачечные, гладильни | На палубе | Горизонт. | - | - | 100 | - | - | 50 | - | 70 | 20 |
|  | На рабочих столах | " | - | - | 200 | - | - | 100 | - | - | - |
| 6.3. Сушильни, дезинфекционные камеры | На палубе | " | - | - | 50 | - | - | 20 | - | - | - |
| 7. Помещения медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Операционные | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 400 | - | - | 200 | 50 | - | 10 |
| 7.2. Амбулатории, врачебные кабинеты, перевязочные, процедурные, санитарные каюты | То же На столах | " " | - 500 | - 200 | 300 - | - 300 | - 100 | 150 - | 25 - | - - | 15 - |
| 7.3. Лазареты, изоляторы | 0,8 м от палубы | " | - | - | 150 | - | - | 75 | 25 | - | 15 |
| 7.4. Аптеки, лаборатории | То же | " | - | - | 200 | - | - | 100 | 25 | - | 15 |
| 7.5. Стерилизационные, автоклавные, мед. кладовые | " | " | - | - | 150 | - | - | 75 | - | - | - |
| 8. Помещения управления судном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Рулевые рубки | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 75 | - | - | 50 | - | - | - |
| 8.2. Штурманские, радиорубки, трансляционные узлы | То же | " | - | - | 150 | - | - | 100 | - | 70 | 15 |
|  | На столах | " | 500 | 200 | - | 500 | 100 | - | - | - | - |
|  | На шкалах приборов | Верти- кально | - | - | 750 | - | - | 300 | - | - | - |
| 9. Прочие помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Канцелярии, бюро, приемные, дежурные, диспетчерские | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 150 | - | - | 75 | - | 70 | 20 |
| 9.2. Архивы, книгохранилища | На стеллажах | Верти- кально | - | - | 75 | - | - | 30 | - | 70 | - |
| 9.3. Типографии, линотипные, почтовые отделения, телеграф | 0,8 м от палубы | Горизонт. | - | - | 300 | - | - | 150 | - | 40 | 15 |
| 10. Мастерские | 0,8 м от палубы | Горизонт. | 300 | 150 | - | 300 | 50 | - | - | 40 | 15 |
|  | На станках токарных, сверлильных и др. | " | 1500 | 300 | - | 750 | 150 | - | - | - | - |
| 11. Кладовые | На палубе | " | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
| 12. Энергетические отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Помещения главных и вспомогательных механизмов, котельные помещения | На палубе Шкалы приборов Ступеньки трапа | Горизонт. Верти- кально Горизонт. | - - - | - - - | 100 500 75 | - - - | - - - | 50 300 30 | - - - | 60 - - | 10 - - |
| 12.2. Центральные посты Управления | На палубе | " | - | - | 150 | - | - | 75 | - | 60 | 10 |
|  | Шкалы приборов управления | Наклонно | - | - | 500 | - | - | 300 | - | - | - |
|  | Шкалы приборов ГРЩ | Верти- кально | - | - | 300 | - | - | 200 | - | - | - |
|  | За ГРЩ | " | - | - | 200 | - | - | 150 | - | 60 | 10 |
| 12.3. Рефрижераторные, гирокомпасные, румпельные, агрегатные, насосные, помещения утилизационных установок | На палубе Шкалы приборов | Горизонт. Верти- кально | - - | - - | 75 150 | - - | - - | 30 75 | - - | 60 - | - - |
| 12.4. Аккумуляторные | На палубе | Горизонт. | - | - | 75 | - | - | 50 | - | - | - |
|  | На стеллажах | Верти- Кально | - | - | 150 | - | - | 75 | - | - | - |
| 12.5. Туннели гребного вала, шахты лага и эхолота | На палубе | Горизонт. | - | - | 50 | - | - | 20 | - | - | - |
| 13. Грузовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Грузовые трюмы | На палубе | Горизонт. | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - |
| 13.2. Грузовые помещения на судах типа ро-ро (автоплатформы) | На палубе во время грузовых операций | " | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
|  | В период рейса | " | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - |
| 14. Открытые палубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Грузовые палубы во время грузовых операций | На палубе | " | - | - | 75 | - | - | 30 | - | - | - |
| 14.2. Грузовые палубы без грузовых операций | То же | " | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - |
| 14.3. У топливно- заправочных станций | Шкалы приборов | Верти- кально | - | - | 150 | - | - | 75 | - | - | - |
| 14.4. Наружные трапы, проходы, забортные трапы, переходные мостики | На палубе | Горизонт. | - | - | 50 | - | - | 20 | - | - | - |
| 15. Забортное Пространство в районе спуска шлюпок | На уровне ватерлинии | " | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - |

2. воздушный транспорт

2.1. Минимальный перечень веществ, необходимых для контроля в воздухе кабин воздушных судов на соответствие ПДК

| Вещества | пдк (мк/м3) |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 - Углерода оксид | 20,0 |
| 2. Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид) | 5,0 |
| 3. Акролеин | 0,2 |
| 4. Формальдегид | 0,5 |
| 5. Аэрозоль синтетических смазочных масел | 2,0 |
| 6. Аэрозоль минеральных смазочных масел | 5,0 |
| 7. Алифатические углеводороды C1—С10(в пересчете на углерод) | 300,0 |
| 8. Бензол | 5,0 |
| 9. Толуол | 50,0 |
| 10. Ацетон | 200,0 |
| 11. Фенол | 0,3 |
| 12. Диоктилсебацинат | 10,0 |
| 13. Трикрезилфосфат | 0,5 |
| 14. Водород фтористый (в пересчете на фтор) | 0,1 |
| 15. Ангидрид сернистый | 10,0 |
| 16 Озон | 0,1 |
| 17. Аммиак | 20,0 |
| 18. Углерода диоксид | 0,1 % |

2.2. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест летного состава воздушных судов

| Нормируемый параметр: уровень звука, дБ | Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Допустимый | 107 | 95 | 87 | ¦82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Оптимальный | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

2.3. Допустимые уровни звукового давления ультразвука на рабочих местах летного состава воздушных судов

| Нормируемый параметр: уровень ультразвука, дБ | Третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| Допустимый | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

2.4. Допустимые уровни инфразвукового давления на рабочих местах летного состава воздушных судов

| Нормируемый параметр: уровень инфразвука, дБ | Октавные полосы по среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления, ДБлин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| Допустимый | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 |

2.5. Уровни общей вибрации в третьоктавных полосах частот на рабочих

местах членов экипажей воздушных судов

| Допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частоты | Самолеты |  | Вертолеты |  |
|  | вертикальная, Дб | горизонтальная, Дб | вертикальная, Дб | горизонтальная, Дб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 114 | 107 | 116 | 109 |
| 2,00 | 113 | 107 | 115 | 109 |
| 2,50 | 112 | 109 | 114 | 111 |
| 3,15 | 111 | 111 | 113 | 113 |
| 4,00 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| 5,00 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| 6,30 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| 8,00 | 110 | 110 | 112 | 114 |
| 10,00 | 112 | 112 | 112 | 116 |
| 12,50 | 114 | 114 | 114 | 118 |
| 16,00 | 116 | 116 | 116 | 120 |
| 20,00 | 118 | 118 | 118 | 122 |
| 25,00 | 120 | 120 | 120 | 124 |
| 31,50 | 122 | 122 | 122 | 126 |
| 40,00 | 124 | 124 | 124 | 128 |
| 50,00 | 126 | 126 | 126 | 130 |
| 63,00 | 128 | 128 | 128 | 132 |
| 80,00 | 130 | 130 | 130 | 134 |
| 100,00 | 132 | 132 | 132 |  |
| 125,00 | 134 | 134 |  |  |
| 160,00 | 136 | 136 |  |  |

2.6. Допустимые уровни энергетических нагрузок и напряженности электрических

полей от радиосвязного оборудования

| Параметр | Предельные значения в диапазоне частот, МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3—3,0 | 3,0—30,0 | 30,0-300,0 |
| Напряженность поля, 8/м | 500 | 300 | 80 |
| Энергетическая нагрузка, (В/м) ч | 20000 | 7000 | 800 |

2.7. Освещенность на рабочих местах членов экипажа воздушных судов

| Рабочая поверхность | Освещенность, лк, не менее | Равномерность освещения |
| --- | --- | --- |
| 1. Надписи на щитках и пультах управления | 27,0 | 1 : 10 |
| 2. Подсветка шкал основных пилотажно-навигационных приборов, стрелки и элементы навигации | 2,7 | - |
| 3. Приборные доски пилотов для считывания информации при пролете грозовой облачности | 300,0 | 1 : 3 |
| 4. Рабочие столики членов летного экипажа (штурман, бортинженер, бортрадист) | 300,0 | 1 : 3 |

3. автомобильный транспорт

3.1.Требования к воздушной среде кабины автомобиля

Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен осуществляться с учетом вида используемого топлива:

а)	бензины А-72, А-76, А-93 и т. д. — определяются концентрации углеводородов алифатических предельных С1—С10 (в пересчете на С, ПДК - 300 мл/м3), окиси углерода (ПДК - 20 мг/м3), окислов азота (в пересчете на NO2, ПДК - 5 мг/м3); при применении этилированного бензина дополнительно определяются концентрации свинца (среднесменная ПДК - 0,01/0,007 мг/м3);

б)	метилированный бензин и чистый метанол - углеводородов алифатических предельных С1—С10 (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2) метанола (ПДК - 5 мг/м3), формальдегида (ПДК - 0,5 мг/м3);

в)	дизельное топливо - углеводородов алифатических предельных С1—С10 (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), акролеина (ПДК -
0,2 мг/м3);

г)	газовое топливо - углеводородов алифатических предельных С1—С10 (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), меркаптанов.

Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен включать в себя оценку запыленности.

3.2. Допустимые уровни шума в кабине автомобиля

3.2.1. Уровни звука в кабине грузовых автомобилей

| Наименование рабочего места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабина грузового автомобиля | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 |

Уровни звука и эквивалентные уровни звука не должны превышать 70дБА.

3.2.2. Уровни звука в кабине легковых автомобилей и автобусов.

| Наименование рабочего места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабина легкового автомобиля, автобуса | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |

Уровни звука и эквивалентные уровни звука не должны превышать 60 дБА.

3.3. Предельно допустимые уровни внешнего шума автомобилей различных типов

| Типы автомобилей | Уровень звука, дБА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Легковые автомобили и автотранспортные средства, сконструированные на шасси легкового автомобиля | 82 |
| Грузовые и грузопассажирские автомобили, автомобили-тягачи; автомобили-фургоны с полной массой, кг: |  |
| до 3500 включ. | 84 |
| св. 3500 до 12000 включ. | 89 |
| св. 12000 с двигателем мощностью: |  |
| до 162 кВт. включ. | 89 |
| св. 162 кВт. | 91 |
| Автобусы с полной массой, кг: |  |
| до 3500 включ. | 84 |
| св. 3500 с двигателем мощностью: |  |
| до 162 кВт включ. | 89 |
| св. 162 кВт | 91 |

3.4. Допустимые уровни вибрации в кабине автомобиля

3.4.1. Допустимые уровни вибрации для грузового автомобиля.

| Средне- геометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с2 |  | в 1/1 окт. |  | дБ |  |  |
|  | в 1/3 окт. |  |  |  | в 1/3 окт. | в 1/1 | окт. |
|  | Z0 | Х0У0 | Z0 | Х0Уо | Z0X0Y0 | Z0 | Х0 У0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,8 | 0,71 | 0,224 |  |  | 67 57 |  |  |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,12 | 0,4 | 66 57 | 71 | 62 |
| 1,25 | 0,56 | 0,224 |  |  | 65 57 |  |  |
| 1,6 | 0,50 | 0,224 |  |  | 64 57 |  |  |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,8 | 0,4 | 63 57 | 68 | 62 |
| 2,5 | 0,40 | 0,280 |  |  | 62 59 |  |  |
| 3,15 | 0,355 | 0,355 |  |  | 61 61 |  |  |
| 4,0 | 0,315 | 0,450 | 0,56 | 0,8 | 60 63 | 65 | 68 |
| 5,0 | 0.315 | 0,56 |  |  | 60 65 |  |  |
| 6,3 | 0,315 | 0,710 |  |  | 60 67 |  |  |
| 8,0 | 0,315 | 0.900 | 0,56 | 1,6 | 60 69 | 65 | 74 |
| 10,0 | 0,40 | 1,12 |  |  | 62 71 |  |  |
| 12,5 | 0,50 | 1,40 |  |  | 64 73 |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,12 | 3,15 | 66 75 | 71 | 80 |
| 20,0 | 0,80 | 2,24 |  |  | 67 77 |  |  |
| 25,0 | 1,0 | 2,80 |  |  | 70 79 |  |  |
| 31,5 | 1,25 | 3,55 | 2,24 | 6,3 | 72 81 | 77 | 86 |
| 40,0 | 1,60 | 4,50 |  |  | 74 83 |  |  |
| 50,0 | 2,0 | 5,60 |  |  | 76 85 |  |  |
| 63,0 | 2,50 | 7,10 | 4,50 | 12,5 | 78 87 | 83 | 92 |
| 80,0 | 3,15 | 9,00 |  |  | 80 89 |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,56 | 0,4 |  | 65 | 62 |

| Средне- геометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с 10 -2 |  | в 1/1 окт. |  | дБ |  |  |  |
|  | в 1/3 окт. |  |  |  | в 1/3 | окт. | в 1/1 окт. |  |
|  | Zo | ХоУо | Zo | ХоУо | Z0X0Y0 |  | Z0 | Х0 У0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 0,8 | 14,00 | 4,5 |  |  | 129 119 |  |  |  |
| 1,0 | 10,00 | 3,5 | 20,0 | 6,3 | 126 117 |  | 132 | 122 |
| 1,25 | 7,10 | 2,8 |  |  | 123 115 |  |  |  |
| 1,6 | 5,0 | 2,2 |  |  | 120 113 |  |  |  |
| 2,0 | 3,5 | 1,8 | 7,1 | 3,5 | 117 111 |  | 123 | 117 |
| 2,5 | 2,5 | 1,8 |  |  | 114 111 |  |  |  |
| 3,15 | 1,8 | 1,8 |  |  | 111 111 |  |  |  |
| 4.0 | 1,25 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 108 111 |  | 114 | 116 |
| 5,0 | 1,00 | 1,8 |  |  | 106 111 |  |  |  |
| 6,3 | 0,80 | 1,8 |  |  | 104 111 |  |  |  |
| 8,0 | 0,63 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | 102 111 |  | 108 | 116 |
| 10,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 12,5 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 111 |  | 107 | 116 |
| 20,0 | 0.63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 25,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 31,5 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 111 |  | 107 | 116 |
| 40,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 50,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| 63,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 111 |  | 107 | 116 |
| 80,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 111 |  |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,1 | 3,2 |  |  | 107 | 116* |

*Различия между расчетными величинами корректированных уровней и нормативными объясняются тем, что реальные спектры воздействующей на человека общей вибрации отличаются по форме от спектра нормативной кривой, так как основная энергия в них распределена неравномерно и приходится, главным образом, на часть октав. Поэтому измеренный корректированный уровень виброскорости (при условии получения в результате частного анализа значений, не превышающих ПДУ) значительно меньше 122 дБ. Это обстоятельство было учтено в ходе обоснования нормативного корректированного уровня виброскорости общей вибрации 116 дБ.

3.4.2. Допустимые уровни вибрации в кабине для легковых автомобилей  и автобусов

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 1,6 | 0,25 |  | 58 |  | 2,5 |  | 114 |  |
| 2,0 | 0,224 | 0,4 | 57 | 62 | 1,8 | 3,5 | 111 | 117 |
| 2,5 | 0,20 |  | 56 |  | 1,25 |  | 108 |  |
| 3,15 | 0,18 |  | 55 |  | 0,9 |  | 105 |  |
| 4,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,63 | 1,3 | 102 | 108 |
| 5,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,50 |  | 100 |  |
| 6,3 | 0,16 |  | 54 |  | 0,40 |  | 98 |  |
| 8,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,32 | 0,63 | 96 | 102 |
| 10,0 | 0,20 |  | 56 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 12,5 | 0,25 |  | 58 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 16,0 | 0,315 | 0,56 | 60 | 65 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 20,0 | 0,40 |  | 62 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 25,0 | 0,50 |  | 64 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 31,5 | 0,63 | 1,12 | 66 | 71 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 40,0 | 0,80 |  | 68 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 50,0 | 1,00 |  | 70 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 63,0 | 1,25 | 2,25 | 72 | 77 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 80,0 | 1,60 |  | 74 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,28 |  | 59 |  | 0,56 |  | 101 |

3.4.3. Допустимые уровни локальной вибрации для автомобилей

| Среднегеометрические частоты октавных полос,, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Хл,Zи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  | виброскорости |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с 10 -2 | дБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1,4 | 73 | 2,8 | 115 |
| 16 | 1,4 | 73 | 1,4 | 109 |
| 31,5 | 2,7 | 79 | 1,4 | 109 |
| 63 | 5,4 | 85 | 1,4 | 109 |
| 125 | 10,7 | 91 | 1,4 | 109 |
| 250 | 21,3 | 97 | 1,4 | 109 |
| 500 | 42,5 | 103 | 1,4 | 109 |
| 1000 | 85 | 109 | 1,4 | 109 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни |  |  |  |  |
|  | 2,0 | 76 | 2,0 | 112 |

  - Допустимые уровни освещенности в кабине автомобиля

    - Освещенность кабины, создаваемая  светильниками общего освещения, должна составлять не менее 10 лк на уровне щитка приборов.

    - Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 1,2 лк.

4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ транспорт

4.1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в  воздухе

пассажирских вагонов

| №№ п/п | Наименование химических веществ | Формула | Величина ПДК мах раз., мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе вагонов | Класс опаснос-ти | Особенности воздействия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | # Бензол | С6 Н6 | 0,300 | г-а | 2 | Действует на центральную нервную систему |
| 2 | # Диметилбензол-смесь о-, м-, п-изомеров | С6 Н4С2Н6 | 0,200 | г-а | 3 | Вызывает головокружение, онемение рук и ног, раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, сердцебиение. |
| 3 | # Этилбензол | С6 Н5СН2СН3 | 0,020 | г-а | 3 | Раздражает слизистые оболочки глаз и носоглотки. |
| 4 | # Этилацетат | СН3 СООС 2Н5 | 0.100 | г-а | 4 | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, кожи |
| 5 | # Этинилбензол | С6 Н5СНСН2 | 0,040 | г-а | 2 | Поражает нервную систему, печень. кроветворение |
| 6 | # Метилбензол | С6 Н5СН3 | 0,600 | г-а | 3 | Поражает нервную систему и кроветворение |
| 7. | ## Гидрооксибензол | С6 Н5 ОН | 0,01 | г-а | 2 | Нервный яд. Обладает раздражающим и прижигающим действием |
| 8. | Формальдегид | НСОН | 0,035 | г-а | 2 | Действует на слизистые оболочки, нервную систему. Обладает мутагенными свойствами. |
| 9. | Метил-2-метилпроп-2-еноат | С5Н8О2 | 0,100 | г-а | 3 | Рефлекторно резорптивное действие |
| 10. | Гидроксиметил бензол-смесь о-, м-, п- изомеров | СН3 С6 Н4- ОН | 0,005 | г-а | 2 | Обладает раздражающим и прижигающим действием. Действует на слизистые оболочки глаз, вызывает головные боли. |
| 11 | Хлорэтен | С2Н3СL | 0,01* | г-а | 1 | Поражает печень |
| 12. | Проп -2-ен-1-аль | С 3Н 4 О | 0,03 | г-а | 2 | Раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, онемение кончиков пальцев, кашель и одышка. |
| 13. | Пропан-2-он | # С 3Н6О | 0,35 | г-а | 4 | Поражает все отделы центральной нервной системы, вызывает заболевание глаз. |
| 14. | Аммиак | NH3 | 0,2 | г-а | 4 | Возбуждает центральную нервную систему, раздражает дыхательные пути |
| 15. | Сероводород (дигидросульфид) | H2S | 0,008 | г-а | 2 | Вызывает слезоточение, раздражение носоглотки, кашель, одышка, воспаление верхних дыхательных путей, головная боль. |
| 16. | Двуокись углерода | СО2 | 0,1 % объем.** | г-а |  | Вызывает головокружение. |
| 17. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния- менее 20% | - | 0,50 | г-а | 3 | Вызывает першение в горле, кашель. |

*-дана средне - суточная концентрация

4.2. Параметры микроклимата в пассажирских вагонах

| Параметры |  | Спальные вагоны | вагоны с креслами |
| --- | --- | --- | --- |
| Темпера тура воздуха в помещ ениях, 0С | В холодный период года | 22 ±2 | 22 ±2 |
|  | В теплый период года | 24 ±2 | 24 ±2 |
| Разница температур по высоте , 0С |  | Для вагонов 1 класса – не более 2 для вагонов 2 и 3 класса – не более 3 | Для вагонов 1 класса – не более 2 Для 2 и 3 класса – не более 3 |
| Разница температур воздуха и ограждений, 0С |  | не более 5 | не более 3 |
| Температура пола, 0С |  | не менее 8 | не менее 8 |
| Температура нагретых поверхностей, 0С |  | не более 55 | не более 55 |
| Температура стен, 0С |  | не менее 15 | не менее 18 |
| Температура в душевом модуле, 0С |  | 23 - 25 | - |
| Температура в туалетах вагона, 0С |  | вагоны 2,3 класса не ниже 16 | - |
| Скорость движения воздуха, 0С м/сек летом зимой |  | 0,25 0,2 | 0,25 0,2 |
| Влажность воздуха, % |  | 1 класс –40-60 2-3 класс-30-70 | 1 класс –40-60 2-3 класс-30-70 |

4.3. Допустимые значения уровней звука уровней звукового давления

| Место измерения | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Пассажирские вагоны дальнего следования | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| # Межобластные вагоны и вагоны – рестораны | 96 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |

4.4. Нормативные значения уровней вибрации в пассажирских вагонах

| Среднеквадратичные в октавных полосах, Гц | Значения виброускорений, м/с2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направление |  |
|  | Вертикальное | Горизонтальное |
| 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 | 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,18 0,22 0,28 0,35 0,45 0,56 0,71 0,90 1,12 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,31 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,15 4,00 |

4.5. Допустимые значения уровней инфразвука и уровней инфразвукового давления

| ###### Вид (тип) вагонов | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Уровни инфразвука, дБ”лин” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| Вагоны пассажирские | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |

4.6. Требования к уровням искусственной освещенности пассажирских вагонов

| Вид вагона | Место замера | Уровень освещенности, лк |
| --- | --- | --- |
| С полками для лежания | ### Купе Поверхность столика На уровне 800 мм от пола и на расстоянии 600 мм от спинки дивана На расстоянии 600 мм от светильника местного освещения Большой коридор: Пол: под светильником проекция точки между светильниками | 150 150 100 50 30 |
| С местами для сидения | Поверхность откидного столика кресел в середине салона: - у прохода - у окна поверхность откидного столика кресел в конце салона пол (при некупейном исполнении) | 150 120 120 50 |
| Общие помещения | Туалет: Пол На расстоянии 1000 мм от зеркала Площадка унитаза | 50 100 80 |
|  | Тамбур: Пол Переходные площадки Ступеньки при входе в вагон | 30 30 20 |
|  | Малый коридор, пол | 30 |
|  | ### Служебное купе Поверхности столика Панель управления | 150 100 |
| Аварийное освещение | ### На полу | Не менее 1 |

4.7. Требования  к воздухообмену в пассажирских вагонах

| Температура наружного воздуха, 0С | Объем подаваемого воздуха, м3/ч | Объем рециркуляционного воздуха , % |
| --- | --- | --- |
| ниже -20 | 10 | Не более 30 |
| от - 20 до -5 | 15 |  |
| от -5 до +26 | 20 |  |
| выше +26 | 15 |  |

4.8. Требования к основным размерам помещений пассажирского вагона

| Наименование |  | Норма, мм |
| --- | --- | --- |
| Двери |  |  |
| Наружные боковые |  | Не менее 1900х780 |
| Торцовые |  | 1800х700 |
| В проходах |  | 1900х700 |
| Туалет: - 1 класс - 2 класс - 3 класс |  | 1880х600 1880х560 1880х550 |
| Ширина двери с некотловой стороны для инвалидов |  | Не менее 900 |
| Коридор большой (проходы): |  |  |
| Высота |  | Не менее 2300 |
| Ширина: - 1 и 2 класс - 3 класс (плацкарт) |  | Не менее 750 на уровне локтей или 700 по полу Не менее 560-590 |
| - для инвалидо |  | Не менее 1000 |
| Окна |  |  |
| Высота нижней кромки от пола | Не более 900 |  |
| Высота верхней кромки от пола | Не менее 1800 |  |
| Служебные помещения |  |  |
| Площадь | Не менее 2,6 м2 |  |
| Туалет |  |  |
| Площадь: - 1 класс - 2 и 3 классы - для инвалидов | Не менее 1,5 м2 Не менее 1,2 м2 1825х1500 |  |
| Ширина | 900 |  |
| # Унитаз |  |  |
| Высота над полом | Не более 434 |  |
| Длина | 534 ±20 |  |
| Ширина | 410 ±20 |  |
| Держатель для туалетной бумаги на высоте | 700 - 750 |  |
| Ёмкость с моющими дезсредствами и ершом | 400 |  |
| # Умывальник |  |  |
| Высота | 800 |  |
| Рабочий тамбур |  |  |
| Длина и ширина | 2700х1000 |  |

4.9. Требования к основным размерам купе для пассажира

| № | Показатели | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее, мм |  |  |
| 1 | Дверь купе | 1900х650 | 1900х650 | --- |
| 2 | Высота купе | 2300 |  |  |
| 3 | Длина купе | 2100 |  |  |
| 4 | Ширина купе | 2000 | 1900 |  |
| 5 | Спальная полка |  |  |  |
|  | Длина | 1900 | 1830-верхняя 1840-нижняя | 1670-верхняя 1770-нижняя |
|  | Ширина | Не менее 700 | 600 | 600 |
| 6 | Расстояние от пола до нижнего дивана | Не менее 420 |  |  |
| 7 | Расстояние по высоте между диваном и спальной полкой | Не менее 1000 |  |  |
| 8 | Ширина прохода между диванами и спальными полками | 500 | 530 | 530 |

4.10. Требования к размерам вагонов с местами для сидения 1 и 2 класса (в салонном исполнении)

| Класс | Длина купе (при купейном исполнении) | Шаг установки кресел при многорядной посадке | Расстояние между сидениями при расположении кресел друг против друга | Глубина сидения | Ширина сидения (в наиболее широкой части), не менее | Высота над уровнем пола | Подлокотники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ширина | длина |
| 1 | 2100 | 1020 1300 | 850 | 500 | 500 | Не ниже 430 | 80 | 300 |
| 2 | 1900 | 930-1020 | 700 | 460 | 480 | 450 | 50 |  |
| 3 | --- | 900-930 | 500 | 450 (430) | 400 | 450 | 50 |  |

Для вахтенного режима (две вахты в сутки по 4 часа с отдыхом 8 часов между ними).

Применение индивидуальных средств обязательно.