Приложение 10

к статье 4,7

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Таблица  1

Категории производственных отходов, содержащих природные радионуклиды

| категории отходов | активность природных радионуклидов, кБк/кг | природных радионуклидов в отходах, мкР/час |
| --- | --- | --- |
| I категория | АЭФФ ≤ 1,5 | Р ≤ 70 |
| II категория | 1,5 < АЭФФ ≤ 10,0 | 70 < Р ≤ 450 |
| III категория | АЭФФ > 10,0 | Р > 450 |

Примечание:   Мощность   дозы  гамма-излучения  измеряется  на расстоянии   0,1 м    от   поверхности  отходов  в соответствии  с утвержденными   в  установленном   порядке   методиками  контроля.

Расчетные  значения  Р по табл. 9  соответствуют верхним граничным значениям АЭФФ для отходов разной категории.

Требования к организации радиационного контроля источников питьевого водоснабжения

На все источники питьевого водоснабжения населения должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие СТР. Новые источники водоснабжения вводятся в эксплуатацию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения; на эксплуатируемые источники заключения оформляются в установленном порядке.

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения при потреблении питьевой воды включают следующие основные положения: - При содержании природных и искусственных радионуклидов в питьевой воде, создающих эффективную дозу облучения населения менее 0,1 мЗв/год, не требуется проведения мероприятий по снижению ее радиоактивности. - Условием непревышения указанной дозы за счет питьевой воды является содержание отдельных радионуклидов в воде ниже уровня вмешательства (УВ) для стандартного водопотребления 2 кг в сутки (730 кг в год). - При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов доза облучения населения не превысит 0,1 мЗв/год, если для них выполняется условие: SUM i (Аi / УВi) ≤ 1, где Аi - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг; УВi - соответствующий уровень вмешательства, Бк/кг.

Предварительная оценка соответствия воды УВ дается по удельной суммарной альфа- (Аальфа) и бета-активности (Абета), которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг соответственно. Ниже этих значений дальнейшие исследования воды нецелесообразны. В случае превышения указанных уровней проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Приоритетный перечень определяемых радионуклидов в воде включает следующие природные радионуклиды: 238 U, 234U, 226Ra, 228Ra, 210Po, 210Pb, 222Rn и 40К (обязательно при превышении значения Абета). При этом удельная активность 40К должна вычитаться из полученного значения Абета.