Приложение 31

к статье  12

Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОЧВЫ, ГРУНТОВ.

Регламент устанавливает требования к качеству почв, грунтов населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.

1.Общие положения.

1.1. Требования к качеству почвы, грунтов различных территорий зависят от их функционального назначения и использования.

1.2. Требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

1.3.  В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные гигиеническими нормативами.

1.4. Гигиенические требования к качеству почв, грунтов устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

1.5. В качестве фоновых значений концентраций химических веществ следует использовать региональные показатели почв.

2. Требования к качеству почв, грунтов территории населенных мест.

2.1. Гигиенические требования к качеству почв, грунтов территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

2.2. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая".

2.3. Требования к почвам, грунтов населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности согласно государственному стандарту (таблица  1).

2.4. Требования к почвам, грунтам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблицах  2, 3, 4, 5, 6.

2.5. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная (таблица 7).

2.6. Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий основываются на ПДК химических веществ в почве с учетом их лимитирующего показателя вредности и приоритетности транслокационного показателя.

Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные.

2.7. Рекомендации по практическому использованию сельскохозяйственных почв загрязненных территорий с учетом существующей разницы допустимых уровней содержания химических веществ по различным показателям вредности и основных положений дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв даны в таблице № 8.

3. Оценка качества почвы, грунтов.

3.1. Гигиеническая оценка почвы, грунтов проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений (табл. 2, 5, 6, 7).

3.2. Выбор площадки для строительства объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

- и хозяйственного использования.

3.3. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы, грунтов выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяются схемы отбора проб почв.

3.4. Объем исследований и перечень загрязнителей определяются аккредитованными организациями по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в зависимости от характера загрязнения почв, последующего функционального использования этой территории, стадии проектирования. В соответствии с этим санитарно-эпидемиологический контроль включает использование стандартного или расширенного перечня показателей исследований.

3.5. На стадии предпроектной документации (обоснование инвестиций, градостроительного обоснования и др.) обследование проводится для получения предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории проектируемого строительства с использованием стандартного перечня показателей с учетом современного и перспективного использования территории. При проведении предварительного обследования отбор проб почв проводится по сетке: 50 x 100 или 100 x 100 м.

3.6. На стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Отбор проб проводится послойно из инженерно-геологических скважин. Глубина исследования зависит от существующего и перспективного использования территории. При необходимости количество исследуемых скважин может быть увеличено. Исследования по расширенному перечню показателя проводятся на местах свалок, промышленных предприятий, полей аэрации и фильтрации, автозаправочных станций и др. На территориях, содержащих органосодержащие отходы (твердые бытовые отходы, осадки сточных вод, отходы птицеводческих, животноводческих комплексов, торфяные засыпанные реки), необходимо проведение газохимических исследований.

3.7. На стадии выполнения строительных работ исследования почв, грунтов проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор проб почв проводится послойно на глубинах: 0,1 - 0,2; 0,2 - 1,0; 1,0 - 2, 0 метров от поверхности земли и далее не реже чем через один метр в зависимости от глубины заложения фундамента здания или прокладки инженерных коммуникаций, гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения и т.д.

3.8. После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой застройки наиболее значимых (п. 2.1) по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований. Отбор проб почв проводится с поверхности.

3.9. Для выдачи заключения о соответствии почв, грунтов санитарно-эпидемиологическим требованиям в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляются следующие материалы:

- характеристика района, пункта, площадки (трассы) для строительства, с учетом аэроклиматических данных, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере;

- данные о качественном и количественном составе выбросов от промышленных предприятий (в зоне влияния 10 - 40 высот трубы), автотранспорта, размерах и режиме санитарно-защитных зон предприятий и ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферы;

- сведения о возможном загрязнении площадки строительства бытовыми, промышленными отходами, свалочными грунтами; информация о биологических и химических захоронениях;

- перечень приоритетных химических веществ от потенциальных источников загрязнения с указанием класса их опасности согласно государственному стандарту, расчетным и лабораторным данным;

- мероприятия по предупреждению загрязнения и рекультивации нарушенных и загрязненных почв;

- графические материалы, в которые входят:

- ситуационный план (М 1:2000) с указанием действующих, строящихся и намеченных к строительству промышленных объектов и границ их санитарно-защитных зон, существующих и перспективных объектов жилищно-гражданского строительства;

- карта-схема площадки намечаемого к строительству объекта с нанесением точек отбора проб (М 1:500);

- карта-схема площадки с указанием участков повышенного загрязнения (по площади и глубине).

3.10. По представленным материалам органы и учреждения Роспотребнадзора выдают заключение о соответствие состояния почв, грунтов санитарно-эпидемиологическим требованиям  технического регламента.

3.11. Не разрешается предоставление земельных участков под строительство без заключения органов и учреждений Роспотребнадзора или при наличии в нем замечаний о нарушении санитарных требований  технического регламента.

3.12. Проектно-сметная документация под строительство объекта должна быть разработана в соответствие с санитарно-эпидемиологическим заключением по почве. В случае необходимости проведения работ по рекультивации почв необходимо представить гарантии их проведения.

3.13. Корректировка принятых проектных решений по рекультивации территории требует заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

3.14. Для гигиенической оценки почв сельскохозяйственного назначения представляются следующие сведения:

- объем и перечень средств химизации сельского хозяйства (пестициды, регуляторы роста, мелиоранты), места расположения складов их хранения, взлетно-посадочных полос сельскохозяйственной авиации;

- места расположения отходов животноводческих комплексов, птицефабрик;

- способы орошения земель;

- характеристика санитарного состояния почв;

- свойства почвы и характер рельефа, которые могут повлиять на формирование системы зеленых насаждений.

3.15. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям технического регламента по почвам выдается как на отдельный образец, так и на всю территорию строительства.

3.16. Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического исследований почв выдается  учреждениями Роспотребнадзора в территориях. Заключение действительно в течение трех лет или нормативного периода выполнения строительных работ на данной территории.

4. Рекомендации по использованию почв.

4.1. Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 7).

4.2. Мероприятия по рекультивации территории, загрязненной возбудителями особо опасных инфекций, разрабатываются в каждом конкретном случае в соответствие с нормативными документами по согласованию с учреждениями Роспотребнадзора.

5. Организация контроля качества почв

5.1. Контроль качества почв проводится на всех стадиях проектирования и строительства. Полнота и объем исследований зависят от стадии проектирования и строительства.

5.2. На стадии разработки предпроектной документации и выбора земельного участка допускается исследование почв с использованием сокращенного перечня показателей.

5.3. На стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также строительства и приемки объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с использованием стандартного перечня показателей.

5.4. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания:

- тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

- 3,4-бензапирена и нефтепродуктов;

- рН;

- суммарного показателя загрязнения.

5.5. Контроль с использованием расширенного перечня санитарно-эпидемиологических показателей проводится на объектах повышенного риска, на остальных - по стандартному перечню показателей.

Стандартный перечень может быть расширен с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственного освоения территории.

5.6. После ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение лабораторных исследований качества почвы объектов повышенного риска, что должно быть отражено в санитарно-эпидемиологическом заключении.

5.7. Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяются в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и учреждениями Роспотребнадзора.

5.8. Мониторинг проводится с учетом результатов исследований на всех предыдущих стадиях проектирования, строительства, а также по окончании строительства объекта, при вводе его в эксплуатацию и на протяжении всего его эксплуатационного периода.

5.9. Отбор проб почвы регламентируется государственными стандартами по общим требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

5.10. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

5.11. Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК), или другими методами, метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик.

5.12. Определение паразитологических показателей в почве проводится в соответствии с действующими методическими указаниями по методам санитарно-паразитологических исследований.

5.13. Количество точек отбора проб зависит от площади участка строительства, глубины строительства объекта или заложения инженерных коммуникаций, стадий выполнения проектных и строительных работ.

5.14. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности технического регламента.

Таблица 1

КЛАССЫ  ОПАСНОСТИ  ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| Классы опасности | Химическое загрязняющее вещество |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен |
| 2 | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром |
| 3 | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон |

ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Таблица 2

Объекты наблюдения

| № п/п | - Наименование показателя | Объекты наблюдения (функциональные зоны, территории) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона | Детские дошкольные и школьные учреждения, игровые площадки, территории дворов | Зоны санитарной охраны водоемов | Рекреационные зоны (скверы, парки, бульвары, пляжи, лесопарки) | Транспортные магистрали | Промышленная зона | Почвы с\х (опытные поля, сады и огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарное число (отношение белкового азота к общему органическому азоту) | ± | ± | ± | - | - | - | - |
| 2 | Аммонийный азот, мг/кг | + | + | + | + | - | ± | ± |
| 3 | Нитратный азот, мг/кг | + | + | + | + | - | ± | + |
| 4 | Хлориды, мг/кг | ± | ± | ± | ± | - | ± | ± |
| 5 | рН | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 6 | Пестициды (остаточные кол-ва*), мг/кг | + | + | + | + | - | ± | + |
| 7 | Тяжелые металлы**, мг/кг | + | + | + | ± | + | + | + |
| 8 | Нефть и нефтепродукты, мг/кг | + | ± | + | ± | + | + | - |
| 9 | Фенолы летучие, мг/кг | + | ± | + | + | ± | + | ± |
| 10 | Сернистые соединения**, мг/кг | + | ± | + | + | + | + | ± |
| 11 | Детергенты**, мг/кг | + | ± | + | + | - | + | ± |
| 12 | Канцерогенные вещества**, мг/кг | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Мышьяк, мг/кг | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Полихлорированные бифенилы мкг/кг | + | + | + | ± | ± | ± | ± |
| 15 | Цианиды, мг/кг** | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Радиоактивные вещества**, Ки/г | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Макрохимические удобрения*, г/кг | ± | ± | + | ± | - | - | - |
| 18 | Микрохимические удобрения*, мг/кг | ± | ± | + | ± | - | - | - |
| 19 | Лактозоположительные кишечные палочки (Коли формы)***, индекс | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз/кг | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Цисты кишечных патогенных простейших, экз/100г | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Личинки и куколки синантропных мух, экз/в почве площади 20 х 20 см | + | + | + | + | ± | ± | ± |

Примечания:

*- выбор конкретного показателя зависит от характера используемых средств химизации сельского хозяйства,

**- Выбор показателя зависит от характера выбросов источника загрязнения (промышленные, транспортные, коммунальные и др.),

*** - допускается определение фекальных форм.

Знак «+» означает обязательность определения показателя при определении санитарного состояния почв, знак «-» - показатель необязательный, знак «±» - показатель обязательный при наличии источника загрязнения.

Таблица 3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

| № п/п | Наименование вещества | №САS | Формула | Величина ПДК, мг/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель вредности | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,02 | Общесанитарный | 4,5 |
|  | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1 | Воздушномиграционый | 2 |
|  | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | 0,3 | Воздушномиграционый | 2,9 |
|  | Ванадий | 7440-62-2 | V | 150,0 | Общесанитарный | 2,8 |
|  | Ванадий+марганец | 7440-62-2+ 7439-96-5 | V+Mn | 100,0+1000,0 | Общесанитарный | 2,8 |
|  | Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3- диметилбензол; 1,4- диметилбензол) | 1330-20-7 | С8 Н10 | 0,3 | Транслокационный | 2,10 |
|  | Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)1 |  |  | 120,0 | Водномиграционный | 2,9 |
|  | Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)1 |  |  | 80,0 | Водномиграционный | 9 |
|  | Марганец | 7439-96-5 | Мn | 1500 | Общесанитарный | 2,8 |
|  | Метаналь | 50-00-0 | СН2 0 | 7,0 | Воздушномиграционый | 7,10 |
|  | Метилбензол | 108-88-3 | С7Н8 | 0,3 | Воздушномиграционый | 2,8,9 |
|  | (1-метилэтенил)бензол | 35013-15-4 | С9Н10 | 0,5 | Воздушномиграционый | 2,8 |
|  | (1-метилэтил)бензол | 98-82-8 | С9Н12 | 0,5 | Воздушномиграционый | 2,8 |
|  | (1-метилэтил)бензол (1-метилэтенил)бензол | 98-82-8+ 35013-15-4 | С9Н12 + С9Н10 | 0,5 | Воздушномиграционый | 2,8 |
|  | Мышьяк2 | 7440-32-2 | Аs | 2,0 | Транслокационный | 7,10 |
|  | Нитраты (по NO3) | 14797-55-8 | NO3 | 130,0 | Водномиграционный | 2,9,12 |
|  | Отходы флотации угля (ОФУ)3 |  |  | 3000,0 | Водномиграционный Общесанитарный | 4,5 |
|  | Ртуть | 7439-97-6 | Нg | 2,1 | Транслокационный | 8,9 |
|  | Свинец2 | 7439-92-1 | Рb | 32,0 | Общесанитарный | 8,9 |
|  | Свинец+ртуть | 7439-92-1 +7430-97-6 | Рb+ Нg | 120,0+1,0 | Транслокационный | 8,9 |
|  | Сера | 7704-34-9 | S | 160 | Общесанитарный | 8,9 |
|  | Cерная кислота (по S) | 7664-93-9 | H2SO4 | 160,0 | Общесанитарный | 8,9 |
|  | Сероводород (по S) | 7783-06-4 | H2S | 0,4 | Воздушномиграционый | 8,10 |
|  | Суперфосфат ( по P2O5) |  |  | 200,0 | Транслокационный | 2,8 |
|  | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 4,5 | Воздушномиграционый | 9 |
|  | Фуран-2-карбальдегид | 39276-09-0 | С5Н4О2 | 3,0 | Общесанитарный | 3 |
|  | Хлорид калия (по К20) | 7447-40-7 | КCl | 360,0 | Водномиграционный | 1 |
|  | Хром шестивалентный | 18540-29-9 | Сr+6 | 0,05 | Общесанитарный | 6 |
|  | Этаналь | 75-07-0 | С2Н4О | 10 | Воздушномиграционый | 2,9 |
|  | Этенилбензол | 100-42-5 | С8Н8 | 0.1 | Воздушномиграционый | 10,11 |
| ПОДВИЖНАЯ ФОРМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Кобальт4 | 7440-48-4 | Co | 5,0 | Общесанитарный | 2,10 |
|  | Марганец, извлекаемый 0,1н H2SO4 : Чернозем Дерново-подзолистая: pH 4,0 pH 5,1-6,0 pH 6,0 Извлекаемый ацетатно- аммонийным буфером с рН 4,8: Чернозем Дерново-подзолистая: pH 4,0 pH 5,1-6,0 pH 6,0 | 7439-96-5 | Mn | 700,0 300,0 400,0 500,0 140,0 60,0 80,0 100,0 | Общесанитарный | 12 |
|  | Медь 5 | 7440-50-8 | Cu | 3,0 | Общесанитарный | 2,9 |
|  | Никель5 | 7440-02-0 | Ni | 4,0 | Общесанитарный | 2,9 |
|  | Свинец5 | 7439-92-1 | Pb | 6,0 | Общесанитарный | 2,9 |
|  | Фтор6 | 16984-48-8 | F | 2,8 | Транслокационный | 2,10 |
|  | Хром трехвалентный5 | 16065-83-1 | Сr3+ | 6,0 | Общесанитарный | 2,10 |
|  | Цинк5 | 7440-66-6 | Zn | 23,0 | Транслокационный | 2,9 |
| ВОДОРАСТВОРИМАЯ ФОРМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Фтор | 16984-48-8 | F | 10,0 | Транслокационный | 2,10 |

Примечания:

- КГУ – комплексные гранулированные удобрения состава N:Р:К=64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать

76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы.

КЖУ – комплексные жидкие удобрения состава N:Р:К=10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК КЖУ контролируется по

содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы.

- ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

- Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

- Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором рН 4,8.

- Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН 6,5 0,006 н HCl с рН 6,5 – 0,03 н K2SO4.

Таблица 4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

(ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

| № п/п | Наименование вещества | №САS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в)/ по авермектину В1а/ |  | С48Н72О14 | Для всех типов почв | 0,1 | 1 |
| 2 | Кадмий | 7440-43-9 | Сd | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 0,5 1,0 2,0 | 2,8 |
| 3 | Медь | 7440-50-8 | Cu | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 33 66 132 | 2,7,8 |
| 4 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 2 5 10 | 3,6,8 |
| 5 | Никель | 7440-02-0 | Ni | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 20 40 80 | 2,5,8 |
| 6 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 32 65 130 | 2,4,5,7,8 |
| 7 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | 55 110 220 | 2,7,8 |

Таблица 5

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

| Категории загрязнения | Санитарное число Хлебникова | Суммарный показатель загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I класс опасности |  | II класс опасности |  | III класс опасности |  |
|  |  |  | Органич. соеди-нения | Неорган. соеди-нения | Органич. соеди-нения | Неорган. соеди-нения | Органич. соеди-нения | Неорган. соеди-нения |
| Чистая* | 0,98 и > | - | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | 0,98 и > | < 16 | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | От 2 фоновых значений до ПДК |
| Умеренно опасная | 0,85 – 0,98 | 16 – 32 |  |  |  |  | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax |
| Опасная | 0,7 – 0,85 | 32 – 128 | от 2 до 5 ПДК | от > ПДК до Kmax | от 2 до 5 ПДК | от > ПДК до Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |
| Чрезвычайно опасная | < 0,7 | > 128 | > 5 ПДК | > Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |  |  |

Примечания:

Kmax –максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности.

*  - категория загрязнения относится к объектам повышенного риска.

(Zc) - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Таблица 6

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПОЧВЫ

| Категория загрязнения почвы | Индекс БГКП | Индекс энтерококков | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца геогельминтов, экз/кг | Личинки – Л Куколки – К мух, экз., в почве с площадью 20х20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0 |
| Умеренно опасная | 10-100 | 10-100 | 0 | До 10 | Л до 10 К – отс. |
| Опасная | 100-1000 | 100-1000 | 0 | До 100 | Л до 100 К до 10 |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | Более 100 | Л > 100 К > 10 |

Примечание:

1. Почвы наиболее значимых территорий населенных мест (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон должны соответствовать категории «чистая».

2. В почвах на территории жилой застройки по санитарно-паразитологическим показателям не допускается наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др,), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных патогенных простейших.

Таблица 7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЧВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с последующим лабораторным контролем |

Таблица 8

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

| Категория загрязненности почв | Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Допустимая | Содержание хими- ческих веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загряз нения почвы. Осуществление мероприя- тий по снижению доступности токсикантов для растений (извест- кование, внесение органических удобрений и т.п.) |
| 2. Умеренно опасная | Содержание хими- ческих веществ в почве превышает их ПДК при лими- тирующем общеса- нитарном, мигра- ционном водном и миграционном воз- душном показате- лях вредности, но ниже допусти- мого уровня по транслокационному показателю | Использование под любые культуры при условии конт- роля качества сельскохозяй- ственных рас- тений | Мероприятия, ана- логичные катего- рии 1. При нали- чии веществ с ли- митирующим мигра- ционным водным или миграционным воздушным показа- телями проводится контроль за со- держанием этих веществ в зоне дыхания с/х рабо- чих и в воде местных водоис- точников |
| 3. Высокоопасная | Содержание хими- ческих веществ в почве превышает их ПДК при лими- тирующем транс- локационном пока- зателе вредности | Использование под техничес- кие культуры, использование под с/х куль- туры ограни- чено с учетом растений кон- центраторов | 1. Кроме мероприятий, указанных для категории 1, обязательный контроль за содержанием токси- кантов в растениях - про- дуктах питания и кормах. 2. При необходимости выращивания растений - продуктов питания реко- мендуется их перемешивание с продуктами, выращенными на чистой почве. 3. Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений- концентраторов |
| 4. Чрезвычайно опасная | Содержание хими- ческих веществ превышает ПДК в почве по всем по- казателям вред- ности | Использование под техничес- кие культуры или исключе- ние из сель- скохозяйст- венного ис- пользования. Лесозащитные полосы | Мероприятия по снижению уровня загрязнения и связыванию токси- кантов в почве. Контроль за со- держанием токси- кантов в зоне ды- хания с/х рабочих и в воде местных водоисточников |