|  | Приложение 5 к статье 4,7 Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации» специальный технический регламент |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

1.Термины и определения

Авария радиационная проектная - авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния радиационной обстановки и предусмотрены системы безопасности.

Активность (А) - мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени: A=dNdt где dN - ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dt. Единицей активности является беккерель (Бк). Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри (Ки) составляет 3,7×1010 Бк.

Активность минимально значимая (МЗА) - активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на использование этих источников, если при этом также превышено значение минимально значимой удельной активности.

Активность минимально значимая удельная (МЗУА) - удельная активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на использование этого источника, если при этом также превышено значение минимально значимой активности.

Активность удельная (объемная) - отношение активности А радионуклида в веществе к массе m (объему V) вещества: Am=Am; Av=AV Единица удельной активности - беккерель на килограмм, Бк/кг. Единица объемной активности - беккерель на метр кубический, Бк/м3.

Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона - 222Rn и 220Rn - взвешенная сумма объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) соответственно: (ЭРОА)Rn = 0,10ARaA + 0,52ARaB + 0,38ARaC (ЭРОА)Tn = 0,91AThB + 0,09AThC, где Аi - объемные активности дочерних продуктов изотопов радона.

Вещество радиоактивное - вещество в любом агрегатном состоянии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования настоящего СТР.

2. Облучение населения природными ИИИ должно ограничиваться за счет соблюдения следующих гигиенических нормативов:

Мощность эффективной дозы гамма-излучения природных радионуклидов не превышает 0,2 мкЗв/ч (мощность поглощенной дозы в воздухе 0,3 мкГр/ч); при этом, если мощность эффективной дозы на участке превышает характерные значения ее для данной территории (населенного пункта, региона) более чем на 0,2 мкЗв/ч, то должны предусматриваться мероприятия по ее снижению.

плотность потока радона с поверхности почвы на участках территорий, отводимых под строительство жилых и общественных (производственных) зданий, не должна превышать значения 80 (250) мБк/(м²*с); при превышении плотности потока радона указанных значений в проекте строительства (реконструкции или капитального ремонта) здания должны предусматриваться мероприятия по снижению поступления радона в помещения.

Для сырья и материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях и сооружениях, значение АЭФФ не должно превышать 370 Бк/кг (I класс).

Мощность поглощенной дозы гамма-излучения природных радионуклидов в воздухе помещений жилых и общественных зданий не должна превышать 0,6 мкГр/ч.

Среднегодовое значение ЭРОА (эквивалентная равновесная объемная активность) изотопов радона в воздухе помещений жилых и общественных зданий не должно превышать 100 Бк/мЗ для вновь построенных (отремонтированных, реконструированных) зданий и 200 Бк/мЗ для эксплуатируемых зданий;

годовая эффективная доза облучения населения за счет содержащихся в питьевой воде техногенных радионуклидов не должна превышать 0,1 мЗв/год;

годовая эффективная доза облучения населения за счет всех содержащихся в питьевой воде радионуклидов не должна превышать 1,0 мЗв/год.

Для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений значение АЭФФ не должно превышать 740 Бк/кг (II класс);

Для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов, значение АЭфф не должно превышать 1500 Бк/кг (III класс);

Вопрос о возможности использования строительного сырья и материалов IV класса (1500 Бк/кг <АЭФФ ≤ 4000 кБк/кг) решается в каждом случае отдельно по согласованию с Федеральным органом, уполномоченным осуществлять государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности населения.

Обращение с материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов в производственных условиях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям настоящего регламента, специальных технических регламентов санитарных правил и гигиенических нормативов.

Эффективная доза облучения населения за счет поступления природных радионуклидов из удобрений и агрохимикатов в продукты питания не должна превышать 0,1 мЗв/год. Доза облучения населения за счет содержания техногенных радионуклидов в удобрениях и агрохимикатах не должна превышать 10 мкЗв/год.

3. Облучение при нормальной эксплуатации техногенных ИИИ.

Для дифференцирования налагаемых ограничений на облучение граждан при нормальной эксплуатации ИИИ и при радиационных авариях устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- все население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности.

Дозы техногенного облучения для вышеперечисленных категорий облучаемых лиц не должны превышать основные пределы доз (ПД), приведенные в таблице:

| Нормируемые величины | Пределы доз |  |
| --- | --- | --- |
|  | Население | Персонал (группа А) * |
| Эффективная доза | 1,0 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год |
| Доза эквивалентная за год в хрусталике глаза в коже в кистях рук и стопах ног | 15мЗв 50мЗв 50мЗв | 150 мЗв 500 мЗв 500 мЗв |

Примечание:

* - Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А. Далее в тексте все нормативные значения для категории персонал приводятся только для персонала группы А.

Указанными пределами доз ограничивается сумма дозы внешнего облучения за текущий год и ожидаемой дозы внутреннего облучения за весь последующий период жизни (50 лет для взрослых и 70 лет для детей) от техногенных радионуклидов, поступивших в организм за текущий год.

4. Медицинское облучение пациентов при рентгенорадиологических процедурах

При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц за счет проводимых исследований не должна превышать 1 мЗв. Установленный норматив годового профилактического облучения может быть превышен только в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, требующей проведения дополнительных исследований или вынужденного использования методов с большим дозообразованием. Такое решение о временном вынужденном превышении этого норматива профилактического облучения принимается территориальным (областным, краевым, республиканским) органом исполнительной власти, осуществляющим управление здравоохранением.

При достижении накопленной эффективной дозы медицинского диагностического облучения пациента 0,5 Зв должны быть приняты меры по дальнейшему ограничению его облучения, если лучевые процедуры не диктуются жизненными показаниями.

Лица (не являющиеся работниками рентгенорадиологического отделения), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, детей) при выполнении рентгенорадиологических процедур, не должны подвергаться облучению в дозе, превышающей 5 мЗв в год.

Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 метра от пациента, которому с терапевтической целью введены радиофармацевтические препараты, при выпуске из радиологического отделения не должна превышать 3 мкЗв/ч.

5 Аварийное облучение населения

При планировании противорадиационных мероприятий на случай радиационной аварии и при проведении вмешательства по факту аварии основные пределы доз не применяются. Аварийное облучение населения ограничивается посредством введения уровней вмешательства.

При планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии уровни вмешательства устанавливаются, исходя их принципов обоснования и оптимизации вмешательства применительно к конкретному радиационному объекту и условиям его размещения с учетом вероятных типов и сценариев развития аварии, прогнозируемой радиационной обстановки.

По факту радиационной аварии или при обнаружении радиоактивного загрязнения вмешательство с целью ограничить облучение населения осуществляется в виде защитных мероприятий, применяемых, как правило, к окружающей среде и (или) к человеку.

Уровни обязательного срочного вмешательства устанавливаются в соответствии со значениями прогнозируемых поглощенных доз за 2 суток, приведенными в таблице.

| Орган или ткань | Прогнозируемая поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр |
| --- | --- |
| Все тело | 1 |
| Легкие | 6 |
| Кожа | 3 |
| Щитовидная железа | 5 |
| Хрусталик злаза | 2 |
| Гонады | 3 |
| Плод | 0,1 |

Обязательное срочное вмешательство проводится в форме мер, направленных на предотвращение острого лучевого поражения. При этом вред здоровью от мер защиты не должен превышать пользы, достигнутой	 в результате предотвращения опасного облучения.

При хроническом облучении в течение жизни уровни обязательного вмешательства устанавливаются в соответствии со значениями прогнозируемых поглощенных доз за год, приведенных в таблице.

| Орган или ткань | Прогнозируемая поглощенная доза за год, Гр |
| --- | --- |
| Гонады | 0,2 |
| Хрусталик глаза | 0,1 |
| Красный костный мозг | 0,4 |

Обязательное вмешательство проводится в форме мер, направленных на исключение лучевых поражений или других связанных с облучением серьезных нарушений функции органов тела человека.

Уровни вмешательства для временного отселения населения вводятся в следующих значениях прогнозируемых эффективных доз: для начала временного отселения - 30 мЗв в месяц, для окончания временного отселения - 10 мЗв в месяц. Если прогнозируется, что доза, накопленная за каждый месяц, будет выше указанных уровней в течение года, следует решать вопрос об отселении населения на постоянное место жительства.

6.Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях

Нормальные условия эксплуатации источников излучения

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц: - персонал (группы А и Б); - все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов: - основные пределы доз (ПД), приведенные в таблице 3.1; - допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз: пределы годового поступления (ПГП), допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА), среднегодовые удельные активности (ДУА) и другие; - контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в организации уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) - 70 мЗв. Начало периодов вводится с 1 января 2000 года.

При одновременном воздействии на человека источников внешнего и внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать пределов доз, установленных в табл. 3.1.

В стандартных условиях монофакторного поступления радионуклидов, определенных в табл. 8 данного ТР, годовое поступление радионуклидов через органы дыхания и среднегодовая объемная активность их во вдыхаемом воздухе не должны превышать числовых значений ПГП и ДОА, приведенных в Приложениях П-1 и П-2, где пределы доз взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения. В условиях нестандартного поступления радионуклидов величины ПГП и ДОА устанавливаются методическими указаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для персонала группы А значения ПГП и ДОА дочерних продуктов изотопов радона ( 222Rn и 220Rn) - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности составляют: ПГП: 0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3,0 МБк 0,91 ПThB + 0,09 П ThC = 0,68 МБк ДОА: 0,10 АRaA + 0,52 АRaB + 0,38 АRaC = 1200 Бк/м3 0,91 АThB + 0,09 АThC = 270 Бк/куб. м, где Пi и Аi - годовые поступления и среднегодовые объемные активности в зоне дыхания соответствующих дочерних продуктов изотопов радона.

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть более 1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беременности не превысит 1 мЗв. Для обеспечения выполнения указанного норматива при одновременном воздействии источников внешнего и внутреннего облучения должно выполняться требование п. 1.5. Администрация предприятия обязана перевести беременную женщину на работу, не связанную с источниками ионизирующего излучения, со дня ее информации о факте беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б.

7.Требования к защите от природного облучения в производственных условиях

Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и производства).

Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого рядов в производственной пыли, составляют: - мощность эффективной дозы гамма - излучения на рабочем месте - 2,5 мкЗв/ч; - ЭРОАRn в воздухе зоны дыхания - 310 Бк/м3; - ЭРОАTn в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3; - удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания, мг/м3; - удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда, - 27/f, кБк/кг. При многофакторном воздействии должно выполняться условие: сумма отношений воздействующих факторов к значениям, приведенным выше, не должна превышать 1.

Воздействие космических излучений на экипажи самолетов нормируется как природное облучение в производственных условиях по п. 1 данной табл.

Таблица 1

Критерии для принятия решений об отселении и ограничении потребления загрязненных пищевых продуктов

| Меры защиты | Предотвращаемая эффективная доза, мЗв |  |
| --- | --- | --- |
|  | уровень А | уровень Б |
| Ограничение потребления загрязненных продуктов питания и питьевой воды | 5 за первый год 1/год в последующие годы | 50 за первый год 10/год в последующие годы |
| Отселение | 50 за первый год | 500 за первый год |
|  | 1000 за все время отселения |  |

Таблица 2

Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов питания в первый год

после возникновения аварии

| Радионуклиды | Удельная активность радионуклида в пищевых продуктах, кБк/кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | уровень А | уровень Б |
| I131, Cs134, Cs137 | 1 | 10 |
| Sr90 | 0,1 | 1,0 |
| Pu238, Pu239, Am241 | 0,01 | 0,1 |

Таблица 3

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты, част/(см2×мин)

| Объект загрязнения | Альфа - активные нуклиды<*> |  | Бета - активные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отдельные <**> | прочие | нуклиды |
| Неповрежденная кожа, спецбелье, полотенца, внутренняя поверхность лицевых частей средств индивидуальной защиты | 2 | 2 | 200 <***> |
| Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, наружная поверхность спецобуви | 5 | 20 | 2000 |
| Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 5 | 20 | 2000 |
| Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 50 | 200 | 10000 |
| Наружная поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, снимаемой в саншлюзах | 50 | 200 | 10000 |

<*> Для поверхности рабочих помещений и оборудования, загрязненных альфа - активными радионуклидами, нормируется снимаемое (нефиксированное) загрязнение; для остальных поверхностей - суммарное (снимаемое и неснимаемое) загрязнение.

<**> К отдельным относятся альфа - активные нуклиды, среднегодовая допустимая объемная активность которых в воздухе рабочих помещений ДОА < 0,3 Бк/м3.

<***> Установлены следующие значения допустимых уровней загрязнения кожи, спецбелья и внутренней поверхности лицевых частей средств индивидуальной защиты для отдельных радионуклидов:

- для Sr-90 + Y-90 - 40 част/(см2×мин)

Уровни общего радиоактивного загрязнения кожи определены с учетом проникновения доли радионуклида в кожу и в организм. Расчет произведен в предположении, что общая площадь загрязнения не должна превосходить 300 кв. см.

Таблица 4

Значения дозовых коэффициентов,

предела годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой

объемной активности в воздухе отдельных радионуклидов для персонала

| Радионуклид | Период полураспада | Тип соединения при ингаляции <1> | Дозовый коэффициент, εперсвоздЗв/Бк | Предел годового поступления ПГПперс, Бк в год | Допустимая среднегодовая объемная активность ДОАперс, Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 12,3 лет | Г1 | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
|  |  | Г2 | 1,8 - 15 | 1,1 + 13 | 4,4 + 09 |
|  |  | Г3 | 1,8 - 13 | 1,1 + 11 | 4,4 + 07 |
| Be-7 | 53,3 сут | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | М | 5,2 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
| Be-10 | 1,60 + 06 лет | П | 9,1 - 09 | 2,2 + 06 | 8,8 + 02 |
|  |  | М | 3,2 - 08 | 6,3 + 05 | 2,5 + 02 |
| C-11 | 0,340 час | Г1 | 3,2 - 12 | 6,2 + 09 | 2,5 + 06 |
|  |  | Г2 | 2,2 - 12 | 9,1 + 09 | 3,6 + 06 |
|  |  | Г3 | 1,2 - 12 | 1,7 + 10 | 6,7 + 06 |
| C-14 | 5,73 + 03 лет | Г1 | 5,8 - 10 | 3,4 + 07 | 1,4 + 04 |
|  |  | Г2 | 6,2 - 12 | 3,2 + 09 | 1,3 + 06 |
|  |  | Г3 | 8,0 - 13 | 2,5 + 10 | 1,0 + 07 |
| F-18 | 1,83 час | Б | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
|  |  | П | 5,7 - 11 | 3,5 + 08 | 1,4 + 05 |
|  |  | М | 6,0 - 11 | 3,3 + 08 | 1,3 + 05 |
| Na-22 | 2,60 лет | Б | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Na-24 | 15,0 час | Б | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
| Mg-28 | 20,9 час | Б | 6,4 - 10 | 3,1 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | П | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Al-26 | 7,16 + 05 лет | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
|  |  | П | 1,8 - 08 | 1,1 + 06 | 4,4 + 02 |
| Si-31 | 2,62 час | Б | 2,9 - 11 | 6,9 + 08 | 2,8 + 05 |
|  |  | П | 7,5 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 8,0 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Si-32 | 4,50 + 02 лет | Б | 3,2 - 09 | 6,3 + 06 | 2,5 + 03 |
|  |  | П | 1,5 - 08 | 1,3 + 06 | 5,3 + 02 |
|  |  | М | 1,1 - 07 | 1,8 + 05 | 7,3 + 01 |
| P-32 | 14,3 сут | Б | 8,0 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 3,2 - 09 | 6,3 + 06 | 2,5 + 03 |
| P-33 | 25,4 сут | Б | 9,6 - 11 | 2,1 + 08 | 8,3 + 04 |
|  |  | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
| S-35 | 87,4 сут | Б | 5,3 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
|  |  | П | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
|  |  | Г1 | 7,0 - 10 | 2,9 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | Г2 | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
| Cl-36 | 3,01 + 05 лет | Б | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | П | 6,9 - 09 | 2,9 + 06 | 1,2 + 03 |
| Cl-38 | 0,620 час | Б | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | П | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Cl-39 | 0,927 час | Б | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
| K-40<2> | 1,28 + 09 лет | Б | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
| K-42 | 12,4 час | Б | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| K-43 | 22,6 час | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| K-44 | 0,369 час | Б | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
| K-45 | 0,333 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Ca-41 | 1,40 + 05 лет | П | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
| Ca-45 | 163 сут | П | 2,7 - 09 | 7,4 + 06 | 3,0 + 03 |
| Ca-47 | 4,53 сут | П | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| Sc-43 | 3,89 час | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Sc-44 | 3,93 час | М | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| Sc-44m | 2,44 сут | М | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Sc-46 | 83,8 сут | М | 6,4 - 09 | 3,1 + 06 | 1,3 + 03 |
| Sc-47 | 3,35 сут | М | 7,0 - 10 | 2,9 + 07 | 1,1 + 04 |
| Sc-48 | 1,82 сут | М | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Sc-49 | 0,956 час | М | 4,1 - 11 | 4,9 + 08 | 2,0 + 05 |
| Ti-44 | 47,3 лет | Б | 6,1 - 08 | 3,3 + 05 | 1,3 + 02 |
|  |  | П | 4,0 - 08 | 5,0 + 05 | 2,0 + 02 |
|  |  | М | 1,2 - 07 | 1,7 + 05 | 6,7 + 01 |
| Ti-45 | 3,08 час | Б | 4,6 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | П | 9,1 - 11 | 2,2 + 08 | 8,8 + 04 |
|  |  | М | 9,6 - 11 | 2,1 + 08 | 8,3 + 04 |
| V-47 | 0,543 час | Б | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
|  |  | П | 3,1 - 11 | 6,5 + 08 | 2,6 + 05 |
| V-48 | 16,2 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| V-49 | 330 сут | Б | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
|  |  | П | 3,2 - 11 | 6,3 + 08 | 2,5 + 05 |
| Cr-48 | 23,0 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | М | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Cr-49 | 0,702 час | Б | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
|  |  | П | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | М | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Cr-51 | 27,7 сут | Б | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
|  |  | П | 3,1 - 11 | 6,5 + 08 | 2,6 + 05 |
|  |  | М | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Mn-51 | 0,770 час | Б | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | П | 4,3 - 11 | 4,7 + 08 | 1,9 + 05 |
| Mn-52 | 5,59 сут | Б | 9,9 - 10 | 2,0 + 07 | 8,1 + 03 |
|  |  | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
| Mn-52m | 0,352 час | Б | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
|  |  | П | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| Mn-53 | 3,70 + 06 лет | Б | 2,9 - 11 | 6,9 + 08 | 2,8 + 05 |
|  |  | П | 5,2 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
| Mn-54 | 312 сут | Б | 8,7 - 10 | 2,3 + 07 | 9,2 + 03 |
|  |  | П | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Mn-56 | 2,58 час | Б | 6,9 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Fe-52 | 8,28 час | Б | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | П | 6,3 - 10 | 3,2 + 07 | 1,3 + 04 |
| Fe-55 | 2,70 лет | Б | 7,7 - 10 | 2,6 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
| Fe-59 | 44,5 сут | Б | 2,2 - 09 | 9,1 + 06 | 3,6 + 03 |
|  |  | П | 3,5 - 09 | 5,7 + 06 | 2,3 + 03 |
| Fe-60 | 1,00 + 05 лет | Б | 2,8 - 07 | 7,1 + 04 | 2,9 + 01 |
|  |  | П | 1,3 - 07 | 1,5 + 05 | 6,2 + 01 |
| Co-55 | 17,5 час | П | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | М | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Co-56 | 78,7 сут | П | 4,6 - 09 | 4,3 + 06 | 1,7 + 03 |
|  |  | М | 6,3 - 09 | 3,2 + 06 | 1,3 + 03 |
| Co-57 | 271 сут | П | 5,2 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 9,4 - 10 | 2,1 + 07 | 8,5 + 03 |
| Co-58 | 70,8 сут | П | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
|  |  | М | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Co-58m | 9,15 час | П | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
|  |  | М | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Co-60 | 5,27 лет | П | 9,6 - 09 | 2,1 + 06 | 8,3 + 02 |
|  |  | М | 2,9 - 08 | 6,9 + 05 | 2,8 + 02 |
| Co-60m | 0,174 час | П | 1,1 - 12 | 1,8 + 10 | 7,3 + 06 |
|  |  | М | 1,3 - 12 | 1,5 + 10 | 6,2 + 06 |
| Co-61 | 1,65 час | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | М | 5,1 - 11 | 3,9 + 08 | 1,6 + 05 |
| Co-62m | 0,232 час | П | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
|  |  | М | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Ni-56 | 6,10 сут | Б | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | П | 8,6 - 10 | 2,3 + 07 | 9,3 + 03 |
|  |  | Г | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Ni-57 | 1,50 сут | Б | 2,8 - 10 | 7,1 + 07 | 2,9 + 04 |
|  |  | П | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | Г | 5,6 - 10 | 3,6 + 07 | 1,4 + 04 |
| Ni-59 | 7,50 + 04 лет | Б | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | Г | 8,3 - 10 | 2,4 + 07 | 9,6 + 03 |
| Ni-63 | 96,0 лет | Б | 4,4 - 10 | 4,5 + 07 | 1,8 + 04 |
|  |  | П | 4,4 - 10 | 4,5 + 07 | 1,8 + 04 |
|  |  | Г | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Ni-65 | 2,52 час | Б | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | П | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
|  |  | Г | 3,6 - 10 | 5,6 + 07 | 2,2 + 04 |
| Ni-66 | 2,27 сут | Б | 4,5 - 10 | 4,4 + 07 | 1,8 + 04 |
|  |  | П | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
|  |  | Г | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
| Cu-60 | 0,387 час | Б | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | П | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | М | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Cu-61 | 3,41 час | Б | 4,0 - 11 | 5,0 + 08 | 2,0 + 05 |
|  |  | П | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 8,0 - 11 | 2,5 + 08 | 2,1 + 05 |
| Cu-64 | 12,7 час | Б | 3,8 - 11 | 5,3 + 08 | 2,1 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Cu-67 | 2,58 сут | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 5,2 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 5,8 - 10 | 3,4 + 07 | 1,4 + 04 |
| Zn-62 | 9,26 час | М | 4,7 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
| Zn-63 | 0,635 час | М | 3,8 - 11 | 5,3 + 08 | 2,1 + 05 |
| Zn-65 | 244 сут | М | 2,9 - 09 | 6,9 + 06 | 2,8 + 03 |
| Zn-69 | 0,950 час | М | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
| Zn-69m | 13,8 час | М | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
| Zn-71m | 3,92 час | М | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| Zn-72 | 1,94 сут | М | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Ga-65 | 0,253 час | Б | 1,2 - 11 | 1,7 + 09 | 6,7 + 05 |
|  |  | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Ga-66 | 9,40 час | Б | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
|  |  | П | 4,6 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
| Ga-67 | 3,26 сут | Б | 6,8 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
| Ga-68 | 1,13 час | Б | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | П | 5,1 - 11 | 3,9 + 08 | 1,6 + 05 |
| Ga-70 | 0,353 час | Б | 9,3 - 12 | 2,2 + 09 | 8,6 + 05 |
|  |  | П | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Ga-72 | 14,1 час | Б | 3,1 - 10 | 6,5 + 07 | 2,6 + 04 |
|  |  | П | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Ga-73 | 4,91 час | Б | 5,8 - 11 | 3,4 + 08 | 1,4 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| Ge-66 | 2,27 час | Б | 5,7 - 11 | 3,5 + 08 | 1,4 + 05 |
|  |  | П | 9,2 - 11 | 2,2 + 08 | 8,7 + 04 |
| Ge-67 | 0,312 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
| Ge-68 | 288 сут | Б | 5,4 - 10 | 3,7 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | П | 1,3 - 08 | 1,5 + 06 | 6,2 + 02 |
| Ge-69 | 1,63 сут | Б | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
|  |  | П | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
| Ge-71 | 11,8 сут | Б | 5,0 - 12 | 4,0 + 09 | 1,6 + 06 |
|  |  | П | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
| Ge-75 | 1,38 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Ge-77 | 11,3 час | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | П | 3,6 - 10 | 5,6 + 07 | 2,2 + 04 |
| Ge-78 | 1,45 час | Б | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | П | 9,7 - 11 | 2,1 + 08 | 8,2 + 04 |
| As-69 | 0,253 час | П | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| As-70 | 0,876 час | П | 7,2 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
| As-71 | 2,70 сут | П | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
| As-72 | 1,08 сут | П | 9,2 - 10 | 2,2 + 07 | 8,7 + 03 |
| As-73 | 80,3 сут | П | 9,3 - 10 | 2,2 + 07 | 8,6 + 03 |
| As-74 | 17,8 сут | П | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
| As-76 | 1,10 сут | П | 7,4 - 10 | 2,7 + 07 | 1,1 + 04 |
| As-77 | 1,62 сут | П | 3,8 - 10 | 5,3 + 07 | 2,1 + 04 |
| As-78 | 1,51 час | П | 9,2 - 11 | 2,2 + 08 | 8,7 + 04 |
| Se-70 | 0,683 час | Б | 4,5 - 11 | 4,4 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | П | 7,3 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
| Se-73 | 7,15 час | Б | 8,6 - 11 | 2,3 + 08 | 9,3 + 04 |
|  |  | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| Se-73m | 0,650 час | Б | 9,9 - 12 | 2,0 + 09 | 8,1 + 05 |
|  |  | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Se-75 | 120 сут | Б | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
| Se-79 | 6,50 + 04 лет | Б | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
|  |  | П | 2,9 - 09 | 6,9 + 06 | 2,8 + 03 |
| Se-81 | 0,308 час | Б | 8,6 - 12 | 2,3 + 09 | 9,3 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Se-81m | 0,954 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | П | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Se-83 | 0,375 час | Б | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
|  |  | П | 3,3 - 11 | 6,1 + 08 | 2,4 + 05 |
| Br-74 | 0,422 час | Б | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | П | 4,1 - 11 | 4,9 + 08 | 2,0 + 05 |
| Br-74m | 0,691 час | Б | 4,2 - 11 | 4,8 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | П | 6,5 - 11 | 3,1 + 08 | 1,2 + 05 |
| Br-75 | 1,63 час | Б | 3,1 - 11 | 6,5 + 08 | 2,6 + 05 |
|  |  | П | 5,5 - 11 | 3,6 + 08 | 1,5 + 05 |
| Br-76 | 16,2 час | Б | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
|  |  | П | 4,2 - 10 | 4,8 + 07 | 1,9 + 04 |
| Br-77 | 2,33 сут | Б | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
| Br-80 | 0,290 час | Б | 6,3 - 12 | 3,2 + 09 | 1,3 + 06 |
|  |  | П | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
| Br-80m | 4,42 час | Б | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | П | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
| Br-82 | 1,47 сут | Б | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
|  |  | П | 6,4 - 10 | 3,1 + 07 | 1,3 + 04 |
| Br-83 | 2,39 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
| Br-84 | 0,530 час | Б | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
|  |  | П | 3,9 - 11 | 5,1 + 08 | 2,1 + 05 |
| Rb-79 | 0,382 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Rb-81 | 4,58 час | Б | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Rb-81m | 0,533 час | Б | 7,3 - 12 | 2,7 + 09 | 1,1 + 06 |
| Rb-82m | 6,20 час | Б | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Rb-83 | 86,2 сут | Б | 7,1 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
| Rb-84 | 32,8 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Rb-86 | 18,6 сут | Б | 9,6 - 10 | 2,1 + 07 | 8,3 + 03 |
| Rb-88 | 0,297 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Rb-89 | 0,253 час | Б | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Sr-80 | 1,67 час | Б | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| Sr-81 | 0,425 час | Б | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
|  |  | М | 3,8 - 11 | 5,3 + 08 | 2,1 + 05 |
| Sr-82 | 25,0 сут | Б | 2,2 - 09 | 9,1 + 06 | 3,6 + 03 |
|  |  | М | 1,0 - 08 | 2,0 + 06 | 8,0 + 02 |
| Sr-83 | 1,35 сут | Б | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | М | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
| Sr-85 | 64,8 сут | Б | 3,9 - 10 | 5,1 + 07 | 2,1 + 04 |
|  |  | М | 7,7 - 10 | 2,6 + 07 | 1,0 + 04 |
| Sr-85m | 1,16 час | Б | 3,1 - 12 | 6,5 + 09 | 2,6 + 06 |
|  |  | М | 4,5 - 12 | 4,4 + 09 | 1,8 + 06 |
| Sr-87m | 2,80 час | Б | 1,2 - 11 | 1,7 + 09 | 6,7 + 05 |
|  |  | М | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Sr-89 | 50,5 сут | Б | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | М | 7,5 - 09 | 2,7 + 06 | 1,1 + 03 |
| Sr-90 | 29,1 лет | Б | 2,4 - 08 | 8,3 + 05 | 3,3 + 02 |
|  |  | М | 1,5 - 07 | 1,3 + 05 | 5,3 + 01 |
| Sr-91 | 9,50 час | Б | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | М | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
| Sr-92 | 2,71 час | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
| Y-86 | 14,7 час | П | 4,8 - 10 | 4,2 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | М | 4,9 - 10 | 4,1 + 07 | 1,6 + 04 |
| Y-86m | 0,800 час | П | 2,9 - 11 | 6,9 + 08 | 2,8 + 05 |
|  |  | М | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| Y-87 | 3,35 сут | П | 3,8 - 10 | 5,3 + 07 | 2,1 + 04 |
|  |  | М | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
| Y-88 | 107 сут | П | 3,9 - 09 | 5,1 + 06 | 2,1 + 03 |
|  |  | М | 4,1 - 09 | 4,9 + 06 | 2,0 + 03 |
| Y-90 | 2,67 сут | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | М | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Y-90m | 3,19 час | П | 9,6 - 11 | 2,1 + 08 | 8,3 + 04 |
|  |  | М | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
| Y-91 | 58,5 сут | П | 6,7 - 09 | 3,0 + 06 | 1,2 + 03 |
|  |  | М | 8,4 - 09 | 2,4 + 06 | 9,5 + 02 |
| Y-91m | 0,828 час | П | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | М | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
| Y-92 | 3,54 час | П | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
|  |  | М | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| Y-93 | 10,1 час | П | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | М | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
| Y-94 | 0,318 час | П | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | М | 2,9 - 11 | 6,9 + 08 | 2,8 + 05 |
| Y-95 | 0,178 час | П | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | М | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Zr-86 | 16,5 час | Б | 3,0 - 10 | 6,7 + 07 | 2,7 + 04 |
|  |  | П | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
|  |  | М | 4,5 - 10 | 4,4 + 07 | 1,8 + 04 |
| Zr-88 | 83,4 сут | Б | 3,5 - 09 | 5,7 + 06 | 2,3 + 03 |
|  |  | П | 2,5 - 09 | 8,0 + 06 | 3,2 + 03 |
|  |  | М | 3,3 - 09 | 6,1 + 06 | 2,4 + 03 |
| Zr-89 | 3,27 сут | Б | 3,1 - 10 | 6,5 + 07 | 2,6 + 04 |
|  |  | П | 5,3 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Zr-93 | 1,53 + 06 лет | Б | 2,5 - 08 | 8,0 + 05 | 3,2 + 02 |
|  |  | П | 9,6 - 09 | 2,1 + 06 | 8,3 + 02 |
|  |  | М | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
| Zr-95 | 64,0 сут | Б | 2,5 - 09 | 8,0 + 06 | 3,2 + 03 |
|  |  | П | 4,5 - 09 | 4,4 + 06 | 1,8 + 03 |
|  |  | М | 5,5 - 09 | 3,6 + 06 | 1,5 + 03 |
| Zr-97 | 16,9 час | Б | 4,2 - 10 | 4,8 + 07 | 1,9 + 04 |
|  |  | П | 9,4 - 10 | 2,1 + 07 | 8,5 + 03 |
|  |  | М | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
| Nb-88 | 0,238 час | П | 2,9 - 11 | 6,9 + 08 | 2,8 + 05 |
|  |  | М | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| Nb-89 | 2,03 час | П | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | М | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Nb-89 | 1,10 час | П | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 7,4 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
| Nb-90 | 14,6 час | П | 6,6 - 10 | 3,0 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 6,9 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
| Nb-93m | 13,6 лет | П | 4,6 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | М | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
| Nb-94 | 2,03 + 04 лет | П | 1,0 - 08 | 2,0 + 06 | 8,0 + 02 |
|  |  | М | 4,5 - 08 | 4,4 + 05 | 1,8 + 02 |
| Nb-95 | 35,1 сут | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | М | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
| Nb-95m | 3,61 сут | П | 7,6 - 10 | 2,6 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 8,5 - 10 | 2,4 + 07 | 9,4 + 03 |
| Nb-96 | 23,3 час | П | 6,5 - 10 | 3,1 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 6,8 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
| Nb-97 | 1,20 час | П | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | М | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Nb-98 | 0,858 час | П | 5,9 - 11 | 3,4 + 08 | 1,4 + 05 |
|  |  | М | 6,1 - 11 | 3,3 + 08 | 1,3 + 05 |
| Mo-90 | 5,67 час | Б | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | М | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
| Mo-93 | 3,50 + 03 лет | Б | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | М | 2,2 - 09 | 9,1 + 06 | 3,6 + 03 |
| Mo-93m | 6,85 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | М | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Mo-99 | 2,75 сут | Б | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
|  |  | М | 9,7 - 10 | 2,1 + 07 | 8,2 + 03 |
| Mo-101 | 0,244 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
|  |  | М | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
| Tc-93 | 2,75 час | Б | 3,4 - 11 | 5,9 + 08 | 2,4 + 05 |
|  |  | П | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Tc-93m | 0,725 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
|  |  | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Tc-94 | 4,88 час | Б | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Tc-94m | 0,867 час | Б | 4,3 - 11 | 4,7 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | П | 4,9 - 11 | 4,1 + 08 | 1,6 + 05 |
| Tc-95 | 20,0 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
| Tc-95m | 61,0 сут | Б | 3,1 - 10 | 6,5 + 07 | 2,6 + 04 |
|  |  | П | 8,7 - 10 | 2,3 + 07 | 9,2 + 03 |
| Tc-96 | 4,28 сут | Б | 6,0 - 10 | 3,3 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | П | 7,1 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
| Tc-96m | 0,858 час | Б | 6,5 - 12 | 3,1 + 09 | 1,2 + 06 |
|  |  | П | 7,7 - 12 | 2,6 + 09 | 1,0 + 06 |
| Tc-97 | 2,60 + 06 лет | Б | 4,5 - 11 | 4,4 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | П | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| Tc-97m | 87,0 сут | Б | 2,8 - 10 | 7,1 + 07 | 2,9 + 04 |
|  |  | П | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
| Tc-98 | 4,20 + 06 лет | Б | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | П | 8,1 - 09 | 2,5 + 06 | 9,9 + 02 |
| Tc-99 | 2,13 + 05 лет | Б | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
|  |  | П | 3,9 - 09 | 5,1 + 06 | 2,1 + 03 |
| Tc-99m | 6,02 час | Б | 1,2 - 11 | 1,7 + 09 | 6,7 + 05 |
|  |  | П | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| Tc-101 | 0,237 час | Б | 8,7 - 12 | 2,3 + 09 | 9,2 + 05 |
|  |  | П | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
| Tc-104 | 0,303 час | Б | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | П | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| Ru-94 | 0,863 час | Б | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | П | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | М | 4,6 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | Г | 5,6 - 11 | 3,6 + 08 | 1,4 + 05 |
| Ru-97 | 2,90 сут | Б | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | Г | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Ru-103 | 39,3 сут | Б | 4,9 - 10 | 4,1 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | П | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
|  |  | М | 2,8 - 09 | 7,1 + 06 | 2,9 + 03 |
|  |  | Г | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Ru-105 | 4,44 час | Б | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | П | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | М | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
|  |  | Г | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Ru-106 | 1,01 лет | Б | 8,0 - 09 | 2,5 + 06 | 1,0 + 03 |
|  |  | П | 2,6 - 08 | 7,7 + 05 | 3,1 + 02 |
|  |  | М | 6,2 - 08 | 3,2 + 05 | 1,3 + 02 |
|  |  | Г | 1,8 - 08 | 1,1 + 06 | 4,4 + 02 |
| Rh-99 | 16,0 сут | Б | 3,3 - 10 | 6,1 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | П | 7,3 - 10 | 2,7 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 8,3 - 10 | 2,4 + 07 | 9,6 + 03 |
| Rh-99m | 4,70 час | Б | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
|  |  | П | 4,1 - 11 | 4,9 + 08 | 2,0 + 05 |
|  |  | М | 4,3 - 11 | 4,7 + 08 | 1,9 + 05 |
| Rh-100 | 20,8 час | Б | 2,8 - 10 | 7,1 + 07 | 2,9 + 04 |
|  |  | П | 3,6 - 10 | 5,6 + 07 | 2,2 + 04 |
|  |  | М | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
| Rh-101 | 3,20 лет | Б | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | П | 2,2 - 09 | 9,1 + 06 | 3,6 + 03 |
|  |  | М | 5,0 - 09 | 4,0 + 06 | 1,6 + 03 |
| Rh-101m | 4,34 сут | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | М | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| Rh-102 | 2,90 лет | Б | 7,3 - 09 | 2,7 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | П | 6,5 - 09 | 3,1 + 06 | 1,2 + 03 |
|  |  | М | 1,6 - 08 | 1,3 + 06 | 5,0 + 02 |
| Rh-102m | 207 сут | Б | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
|  |  | П | 3,8 - 09 | 5,3 + 06 | 2,1 + 03 |
|  |  | М | 6,7 - 09 | 3,0 + 06 | 1,2 + 03 |
| Rh-103m | 0,935 час | Б | 8,6 - 13 | 2,3 + 10 | 9,3 + 06 |
|  |  | П | 2,3 - 12 | 8,7 + 09 | 3,5 + 06 |
|  |  | М | 2,5 - 12 | 8,0 + 09 | 3,2 + 06 |
| Rh-105 | 1,47 сут | Б | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
|  |  | П | 3,1 - 10 | 6,5 + 07 | 2,6 + 04 |
|  |  | М | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
| Rh-106m | 2,20 час | Б | 7,0 - 11 | 2,9 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Rh-107 | 0,362 час | Б | 9,6 - 12 | 2,1 + 09 | 8,3 + 05 |
|  |  | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | М | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Pd-100 | 3,63 сут | Б | 4,9 - 10 | 4,1 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | П | 7,9 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | М | 8,3 - 10 | 2,4 + 07 | 9,6 + 03 |
| Pd-101 | 8,27 час | Б | 4,2 - 11 | 4,8 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | П | 6,2 - 11 | 3,2 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | М | 6,4 - 11 | 3,1 + 08 | 1,3 + 05 |
| Pd-103 | 17,0 сут | Б | 9,0 - 11 | 2,2 + 08 | 8,9 + 04 |
|  |  | П | 3,5 - 10 | 5,7 + 07 | 2,3 + 04 |
|  |  | М | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
| Pd-107 | 6,50 + 06 лет | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | П | 8,0 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
|  |  | М | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Pd-109 | 13,4 час | Б | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | П | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | М | 3,6 - 10 | 5,6 + 07 | 2,2 + 04 |
| Ag-102 | 0,215 час | Б | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
|  |  | М | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| Ag-103 | 1,09 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | М | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
| Ag-104 | 1,15 час | Б | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
|  |  | П | 3,9 - 11 | 5,1 + 08 | 2,1 + 05 |
|  |  | М | 4,0 - 11 | 5,0 + 08 | 2,0 + 05 |
| Ag-104m | 0,558 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | П | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | М | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
| Ag-105 | 41,0 сут | Б | 5,4 - 10 | 3,7 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | П | 6,9 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 7,8 - 10 | 2,6 + 07 | 1,0 + 04 |
| Ag-106 | 0,399 час | Б | 9,8 - 12 | 2,0 + 09 | 8,2 + 05 |
|  |  | П | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | М | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Ag-106m | 8,41 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | М | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Ag-108m | 1,27 + 02 лет | Б | 6,1 - 09 | 3,3 + 06 | 1,3 + 03 |
|  |  | П | 7,0 - 09 | 2,9 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | М | 3,5 - 08 | 5,7 + 05 | 2,3 + 02 |
| Ag-110m | 250 сут | Б | 5,5 - 09 | 3,6 + 06 | 1,5 + 03 |
|  |  | П | 7,2 - 09 | 2,8 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | М | 1,2 - 08 | 1,7 + 06 | 6,7 + 02 |
| Ag-111 | 7,45 сут | Б | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | П | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
|  |  | М | 1,7 - 09 | 1,2 + 07 | 4,7 + 03 |
| Ag-112 | 3,12 час | Б | 8,2 - 11 | 2,4 + 08 | 9,8 + 04 |
|  |  | П | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | М | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Ag-115 | 0,333 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | М | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| Cd-104 | 0,961 час | Б | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | П | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
|  |  | М | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Cd-107 | 6,49 час | Б | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
|  |  | П | 8,1 - 11 | 2,5 + 08 | 9,9 + 04 |
|  |  | М | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
| Cd-109 | 1,27 лет | Б | 8,1 - 09 | 2,5 + 06 | 9,9 + 02 |
|  |  | П | 6,2 - 09 | 3,2 + 06 | 1,3 + 03 |
|  |  | М | 5,8 - 09 | 3,4 + 06 | 1,4 + 03 |
| Cd-113 | 9,30 + 15 лет | Б | 1,2 - 07 | 1,7 + 05 | 6,7 + 01 |
|  |  | П | 5,3 - 08 | 3,8 + 05 | 1,5 + 02 |
|  |  | М | 2,5 - 08 | 8,0 + 05 | 3,2 + 02 |
| Cd-113m | 13,6 лет | Б | 1,1 - 07 | 1,8 + 05 | 7,3 + 01 |
|  |  | П | 5,0 - 08 | 4,0 + 05 | 1,6 + 02 |
|  |  | М | 3,0 - 08 | 6,7 + 05 | 2,7 + 02 |
| Cd-115 | 2,23 сут | Б | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
|  |  | П | 9,7 - 10 | 2,1 + 07 | 8,2 + 03 |
|  |  | М | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Cd-115m | 44,6 сут | Б | 5,3 - 09 | 3,8 + 06 | 1,5 + 03 |
|  |  | П | 5,9 - 09 | 3,4 + 06 | 1,4 + 03 |
|  |  | М | 7,3 - 09 | 2,7 + 06 | 1,1 + 03 |
| Cd-117 | 2,49 час | Б | 7,3 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
|  |  | М | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
| Cd-117m | 3,36 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | М | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| In-109 | 4,20 час | Б | 3,2 - 11 | 6,3 + 08 | 2,5 + 05 |
|  |  | П | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
| In-110 | 4,90 час | Б | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | П | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| In-110 | 1,15 час | Б | 3,1 - 11 | 6,5 + 08 | 2,6 + 05 |
|  |  | П | 5,0 - 11 | 4,0 + 08 | 1,6 + 05 |
| In-111 | 2,83 сут | Б | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | П | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
| In-112 | 0,240 час | Б | 5,0 - 12 | 4,0 + 09 | 1,6 + 06 |
|  |  | П | 7,8 - 12 | 2,6 + 09 | 1,0 + 06 |
| In-113m | 1,66 час | Б | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | П | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| In-114m | 49,5 сут | Б | 9,3 - 09 | 2,2 + 06 | 8,6 + 02 |
|  |  | П | 5,9 - 09 | 3,4 + 06 | 1,4 + 03 |
| In-115m | 4,49 час | Б | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
|  |  | П | 6,0 - 11 | 3,3 + 08 | 1,3 + 05 |
| In-116m | 0,902 час | Б | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
|  |  | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
| In-117 | 0,730 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П | 3,0 - 11 | 6,7 + 08 | 2,7 + 05 |
| In-117m | 1,94 час | Б | 3,1 - 11 | 6,5 + 08 | 2,6 + 05 |
|  |  | П | 7,3 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
| In-119m | 0,300 час | Б | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
|  |  | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Sn-110 | 4,00 час | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| Sn-111 | 0,588 час | Б | 8,3 - 12 | 2,4 + 09 | 9,6 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Sn-113 | 115 сут | Б | 5,4 - 10 | 3,7 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | П | 2,5 - 09 | 8,0 + 06 | 3,2 + 03 |
| Sn-117m | 13,6 сут | Б | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
|  |  | П | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| Sn-119m | 293 сут | Б | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Sn-121 | 1,13 сут | Б | 6,4 - 11 | 3,1 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | П | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Sn-121m | 55,0 лет | Б | 8,0 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 4,2 - 09 | 4,8 + 06 | 1,9 + 03 |
| Sn-123 | 129 сут | Б | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
|  |  | П | 7,7 - 09 | 2,6 + 06 | 1,0 + 03 |
| Sn-123m | 0,668 час | Б | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | П | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
| Sn-125 | 9,64 сут | Б | 9,2 - 10 | 2,2 + 07 | 8,7 + 03 |
|  |  | П | 3,0 - 09 | 6,7 + 06 | 2,7 + 03 |
| Sn-126 | 1,00 + 05 лет | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
|  |  | П | 2,7 - 08 | 7,4 + 05 | 3,0 + 02 |
| Sn-127 | 2,10 час | Б | 6,9 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Sn-128 | 0,985 час | Б | 5,4 - 11 | 3,7 + 08 | 1,5 + 05 |
|  |  | П | 9,6 - 11 | 2,1 + 08 | 8,3 + 04 |
| Sb-115 | 0,530 час | Б | 9,2 - 12 | 2,2 + 09 | 8,7 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Sb-116 | 0,263 час | Б | 9,9 - 12 | 2,0 + 09 | 8,1 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Sb-116m | 1,00 час | Б | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | П | 5,0 - 11 | 4,0 + 08 | 1,6 + 05 |
| Sb-117 | 2,80 час | Б | 9,3 - 12 | 2,2 + 09 | 8,6 + 05 |
|  |  | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Sb-118m | 5,00 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Sb-119 | 1,59 сут | Б | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
|  |  | П | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Sb-120 | 5,76 сут | Б | 5,9 - 10 | 3,4 + 07 | 1,4 + 04 |
|  |  | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
| Sb-120 | 0,265 час | Б | 4,9 - 12 | 4,1 + 09 | 1,6 + 06 |
|  |  | П | 7,4 - 12 | 2,7 + 09 | 1,1 + 06 |
| Sb-122 | 2,70 сут | Б | 3,9 - 10 | 5,1 + 07 | 2,1 + 04 |
|  |  | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
| Sb-124 | 60,2 сут | Б | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
|  |  | П | 6,1 - 09 | 3,3 + 06 | 1,3 + 03 |
| Sb-124m | 0,337 час | Б | 3,0 - 12 | 6,7 + 09 | 2,7 + 06 |
|  |  | П | 5,5 - 12 | 3,6 + 09 | 1,5 + 06 |
| Sb-125 | 2,77 лет | Б | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | П | 4,5 - 09 | 4,4 + 06 | 1,8 + 03 |
| Sb-126 | 12,4 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 2,7 - 09 | 7,4 + 06 | 3,0 + 03 |
| Sb-126m | 0,317 час | Б | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
|  |  | П | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| Sb-127 | 3,85 сут | Б | 4,6 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | П | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
| Sb-128 | 9,01 час | Б | 2,5 - 10 | 8,0 + 07 | 3,2 + 04 |
|  |  | П | 4,2 - 10 | 4,8 + 07 | 1,9 + 04 |
| Sb-128 | 0,173 час | Б | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Sb-129 | 4,32 час | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 2,4 - 10 | 8,3 + 07 | 3,3 + 04 |
| Sb-130 | 0,667 час | Б | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | П | 5,4 - 11 | 3,7 + 08 | 1,5 + 05 |
| Sb-131 | 0,383 час | Б | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
|  |  | П | 5,2 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
| Te-116 | 2,49 час | Б | 6,3 - 11 | 3,2 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | Г | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
| Te-121 | 17,0 сут | Б | 2,5 - 10 | 8,0 + 07 | 3,2 + 04 |
|  |  | П | 3,9 - 10 | 5,1 + 07 | 2,1 + 04 |
|  |  | Г | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
| Te-121m | 154 сут | Б | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
|  |  | П | 4,2 - 09 | 4,8 + 06 | 1,9 + 03 |
|  |  | Г | 5,5 - 09 | 3,6 + 06 | 1,5 + 03 |
| Te-123 | 1,00 + 13 лет | Б | 4,0 - 09 | 5,0 + 06 | 2,0 + 03 |
|  |  | П | 2,6 - 09 | 7,7 + 06 | 3,1 + 03 |
|  |  | Г | 1,2 - 08 | 1,7 + 06 | 6,7 + 02 |
| Te-123m | 120 сут | Б | 9,7 - 10 | 2,1 + 07 | 8,2 + 03 |
|  |  | П | 3,9 - 09 | 5,1 + 06 | 2,1 + 03 |
|  |  | Г | 2,9 - 09 | 6,9 + 06 | 2,8 + 03 |
| Te-125m | 58,0 сут | Б | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | П | 3,3 - 09 | 6,1 + 06 | 2,4 + 03 |
|  |  | Г | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Te-127 | 9,35 час | Б | 4,2 - 11 | 4,8 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | П | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | Г | 7,7 - 11 | 2,6 + 08 | 1,0 + 05 |
| Te-127m | 109 сут | Б | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
|  |  | П | 7,2 - 09 | 2,8 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | Г | 4,6 - 09 | 4,3 + 06 | 1,7 + 03 |
| Te-129 | 1,16 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | П | 3,8 - 11 | 5,3 + 08 | 2,1 + 05 |
|  |  | Г | 3,7 - 11 | 5,4 + 08 | 2,2 + 05 |
| Te-129m | 33,6 сут | Б | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
|  |  | П | 6,3 - 09 | 3,2 + 06 | 1,3 + 03 |
|  |  | Г | 3,7 - 09 | 5,4 + 06 | 2,2 + 03 |
| Te-131 | 0,417 час | Б | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
|  |  | П | 3,8 - 11 | 5,3 + 08 | 2,1 + 05 |
|  |  | Г | 6,8 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
| Te-131m | 1,25 сут | Б | 8,7 - 10 | 2,3 + 07 | 9,2 + 03 |
|  |  | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | Г | 2,4 - 09 | 8,3 + 06 | 3,3 + 03 |
| Te-132 | 3,26 сут | Б | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
|  |  | П | 2,2 - 09 | 9,1 + 06 | 3,6 + 03 |
|  |  | Г | 5,1 - 09 | 3,9 + 06 | 1,6 + 03 |
| Te-133 | 0,207 час | Б | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
|  |  | П | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | Г | 5,6 - 11 | 3,6 + 08 | 1,4 + 05 |
| Te-133m | 0,923 час | Б | 8,4 - 11 | 2,4 + 08 | 9,5 + 04 |
|  |  | П | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | Г | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Te-134 | 0,696 час | Б | 5,0 - 11 | 4,0 + 08 | 1,6 + 05 |
|  |  | П | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | Г | 8,4 - 11 | 2,4 + 08 | 9,5 + 04 |
| I-120 | 1,35 час | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | Г1 | 3,0 - 10 | 6,7 + 07 | 2,7 + 04 |
|  |  | Г2 | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| I-120m | 0,883 час | Б | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
|  |  | Г1 | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
|  |  | Г2 | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
| I-121 | 2,12 час | Б | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | Г1 | 8,6 - 11 | 2,3 + 08 | 9,3 + 04 |
|  |  | Г2 | 5,6 - 11 | 3,6 + 08 | 1,4 + 05 |
| I-123 | 13,2 час | Б | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | Г1 | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
|  |  | Г2 | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| I-124 | 4,18 сут | Б | 4,5 - 09 | 4,4 + 06 | 1,8 + 03 |
|  |  | Г1 | 1,2 - 08 | 1,7 + 06 | 6,7 + 02 |
|  |  | Г2 | 9,2 - 09 | 2,2 + 06 | 8,7 + 02 |
| I-125 | 60,1 сут | Б | 5,3 - 09 | 3,8 + 06 | 1,5 + 03 |
|  |  | Г1 | 1,4 - 08 | 1,4 + 06 | 5,7 + 02 |
|  |  | Г2 | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
| I-126 | 13,0 сут | Б | 1,0 - 08 | 2,0 + 06 | 8,0 + 02 |
|  |  | Г1 | 2,6 - 08 | 7,7 + 05 | 3,1 + 02 |
|  |  | Г2 | 2,0 - 08 | 1,0 + 06 | 4,0 + 02 |
| I-128 | 0,416 час | Б | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | Г1 | 6,5 - 11 | 3,1 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | Г2 | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
| I-129 | 1,57 + 07 лет | Б | 3,7 - 08 | 5,4 + 05 | 2,2 + 02 |
|  |  | Г1 | 9,6 - 08 | 2,1 + 05 | 8,3 + 01 |
|  |  | Г2 | 7,4 - 08 | 2,7 + 05 | 1,1 + 02 |
| I-130 | 12,4 час | Б | 6,9 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | Г1 | 1,9 - 09 | 1,1 + 07 | 4,2 + 03 |
|  |  | Г2 | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
| I-131 | 8,04 сут | Б | 7,6 - 09 | 2,6 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | Г1 | 2,0 - 08 | 1,0 + 06 | 4,0 + 02 |
|  |  | Г2 | 1,5 - 08 | 1,3 + 06 | 5,3 + 02 |
| I-132 | 2,30 час | Б | 9,6 - 11 | 2,1 + 08 | 8,3 + 04 |
|  |  | Г1 | 3,1 - 10 | 6,5 + 07 | 2,6 + 04 |
|  |  | Г2 | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| I-132m | 1,39 час | Б | 8,1 - 11 | 2,5 + 08 | 9,9 + 04 |
|  |  | Г1 | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
|  |  | Г2 | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| I-133 | 20,8 час | Б | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
|  |  | Г1 | 4,0 - 09 | 5,0 + 06 | 2,0 + 03 |
|  |  | Г2 | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
| I-134 | 0,876 час | Б | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | Г1 | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | Г2 | 5,0 - 11 | 4,0 + 08 | 1,6 + 05 |
| I-135 | 6,61 час | Б | 3,3 - 10 | 6,1 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | Г1 | 9,2 - 10 | 2,2 + 07 | 8,7 + 03 |
|  |  | Г2 | 6,8 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
| Cs-125 | 0,750 час | Б | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
| Cs-127 | 6,25 час | Б | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Cs-129 | 1,34 сут | Б | 4,5 - 11 | 4,4 + 08 | 1,8 + 05 |
| Cs-130 | 0,498 час | Б | 8,4 - 12 | 2,4 + 09 | 9,5 + 05 |
| Cs-131 | 9,69 сут | Б | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
| Cs-132 | 6,48 сут | Б | 2,4 - 10 | 8,3 + 07 | 3,3 + 04 |
| Cs-134 | 2,06 лет | Б | 6,8 - 09 | 2,9 + 06 | 1,2 + 03 |
| Cs-134m | 2,90 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Cs-135 | 2,30 + 06 лет | Б | 7,1 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
| Cs-135m | 0,883 час | Б | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
| Cs-136 | 13,1 сут | Б | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Cs-137 | 30,0 лет | Б | 4,8 - 09 | 4,2 + 06 | 1,7 + 03 |
| Cs-138 | 0,536 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
| Ba-126 | 1,61 час | Б | 7,8 - 11 | 2,6 + 08 | 1,0 + 05 |
| Ba-128 | 2,43 сут | Б | 8,0 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
| Ba-131 | 11,8 сут | Б | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
| Ba-131m | 0,243 час | Б | 4,1 - 12 | 4,9 + 09 | 2,0 + 06 |
| Ba-133 | 10,7 лет | Б | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Ba-133m | 1,62 сут | Б | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| Ba-135m | 1,20 сут | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| Ba-139 | 1,38 час | Б | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
| Ba-140 | 12,7 сут | Б | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
| Ba-141 | 0,305 час | Б | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Ba-142 | 0,177 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| La-131 | 0,983 час | Б | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | П | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
| La-132 | 4,80 час | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
| La-135 | 19,5 час | Б | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| La-137 | 6,00 + 04 лет | Б | 8,6 - 09 | 2,3 + 06 | 9,3 + 02 |
|  |  | П | 3,4 - 09 | 5,9 + 06 | 2,4 + 03 |
| La-138 | 1,35 + 11 лет | Б | 1,5 - 07 | 1,3 + 05 | 5,3 + 01 |
|  |  | П | 6,1 - 08 | 3,3 + 05 | 1,3 + 02 |
| La-140 | 1,68 сут | Б | 6,0 - 10 | 3,3 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| La-141 | 3,93 час | Б | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| La-142 | 1,54 час | Б | 5,6 - 11 | 3,6 + 08 | 1,4 + 05 |
|  |  | П | 9,3 - 11 | 2,2 + 08 | 8,6 + 04 |
| La-143 | 0,237 час | Б | 1,2 - 11 | 1,7 + 09 | 6,7 + 05 |
|  |  | П | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Ce-134 | 3,00 сут | П | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
|  |  | М | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Ce-135 | 17,6 час | П | 4,9 - 10 | 4,1 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | М | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
| Ce-137 | 9,00 час | П | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | М | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
| Ce-137m | 1,43 сут | П | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | М | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
| Ce-139 | 138 сут | П | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
|  |  | М | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| Ce-141 | 32,5 сут | П | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
|  |  | М | 3,6 - 09 | 5,6 + 06 | 2,2 + 03 |
| Ce-143 | 1,38 сут | П | 7,4 - 10 | 2,7 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 8,1 - 10 | 2,5 + 07 | 9,9 + 03 |
| Ce-144 | 284 сут | П | 3,4 - 08 | 5,9 + 05 | 2,4 + 02 |
|  |  | М | 4,9 - 08 | 4,1 + 05 | 1,6 + 02 |
| Pr-136 | 0,218 час | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | М | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Pr-137 | 1,28 час | П | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
|  |  | М | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Pr-138m | 2,10 час | П | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 7,9 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Pr-139 | 4,51 час | П | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
|  |  | М | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| Pr-142 | 19,1 час | П | 5,3 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 5,6 - 10 | 3,6 + 07 | 1,4 + 04 |
| Pr-142m | 0,243 час | П | 6,7 - 12 | 3,0 + 09 | 1,2 + 06 |
|  |  | М | 7,1 - 12 | 2,8 + 09 | 1,1 + 06 |
| Pr-143 | 13,6 сут | П | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
|  |  | М | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| Pr-144 | 0,288 час | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
|  |  | М | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| Pr-145 | 5,98 час | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
|  |  | М | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
| Pr-147 | 0,227 час | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
|  |  | М | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| Nd-136 | 0,844 час | П | 5,3 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
|  |  | М | 5,6 - 11 | 3,6 + 08 | 1,4 + 05 |
| Nd-138 | 5,04 час | П | 2,4 - 10 | 8,3 + 07 | 3,3 + 04 |
|  |  | М | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
| Nd-139 | 0,495 час | П | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | М | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
| Nd-139m | 5,50 час | П | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | М | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| Nd-141 | 2,49 час | П | 5,1 - 12 | 3,9 + 09 | 1,6 + 06 |
|  |  | М | 5,3 - 12 | 3,8 + 09 | 1,5 + 06 |
| Nd-147 | 11,0 сут | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
|  |  | М | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| Nd-149 | 1,73 час | П | 8,5 - 11 | 2,4 + 08 | 9,4 + 04 |
|  |  | М | 9,0 - 11 | 2,2 + 08 | 8,9 + 04 |
| Nd-151 | 0,207 час | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | М | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Pm-141 | 0,348 час | П | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
|  |  | М | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Pm-143 | 265 сут | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | М | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Pm-144 | 363 сут | П | 7,8 - 09 | 2,6 + 06 | 1,0 + 03 |
|  |  | М | 7,0 - 09 | 2,9 + 06 | 1,1 + 03 |
| Pm-145 | 17,7 лет | П | 3,4 - 09 | 5,9 + 06 | 2,4 + 03 |
|  |  | М | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
| Pm-146 | 5,53 лет | П | 1,9 - 08 | 1,1 + 06 | 4,2 + 02 |
|  |  | М | 1,6 - 08 | 1,3 + 06 | 5,0 + 02 |
| Pm-147 | 2,62 лет | П | 4,7 - 09 | 4,3 + 06 | 1,7 + 03 |
|  |  | М | 4,6 - 09 | 4,3 + 06 | 1,7 + 03 |
| Pm-148 | 5,37 сут | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
|  |  | М | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
| Pm-148m | 41,3 сут | П | 4,9 - 09 | 4,1 + 06 | 1,6 + 03 |
|  |  | М | 5,4 - 09 | 3,7 + 06 | 1,5 + 03 |
| Pm-149 | 2,21 сут | П | 6,6 - 10 | 3,0 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 7,2 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
| Pm-150 | 2,68 час | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | М | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| Pm-151 | 1,18 сут | П | 4,2 - 10 | 4,8 + 07 | 1,9 + 04 |
|  |  | М | 4,5 - 10 | 4,4 + 07 | 1,8 + 04 |
| Sm-141 | 0,170 час | П | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Sm-141m | 0,377 час | П | 3,4 - 11 | 5,9 + 08 | 2,4 + 05 |
| Sm-142 | 1,21 час | П | 7,4 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
| Sm-145 | 340 сут | П | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Sm-146 | 1,03 + 08 лет | П | 9,9 - 06 | 2,0 + 03 | 8,1 - 01 |
| Sm-151 | 90,0 лет | П | 3,7 - 09 | 5,4 + 06 | 2,2 + 03 |
| Sm-153 | 1,95 сут | П | 6,1 - 10 | 3,3 + 07 | 1,3 + 04 |
| Sm-155 | 0,368 час | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Sm-156 | 9,40 час | П | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| Eu-145 | 5,94 сут | П | 5,6 - 10 | 3,6 + 07 | 1,4 + 04 |
| Eu-146 | 4,61 сут | П | 8,2 - 10 | 2,4 + 07 | 9,8 + 03 |
| Eu-147 | 24,0 сут | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
| Eu-148 | 54,5 сут | П | 2,7 - 09 | 7,4 + 06 | 3,0 + 03 |
| Eu-149 | 93,1 сут | П | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
| Eu-150 | 34,2 лет | П | 5,0 - 08 | 4,0 + 05 | 1,6 + 02 |
| Eu-150 | 12,6 час | П | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| Eu-152 | 13,3 лет | П | 3,9 - 08 | 5,1 + 05 | 2,1 + 02 |
| Eu-152m | 9,32 час | П | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Eu-154 | 8,80 лет | П | 5,0 - 08 | 4,0 + 05 | 1,6 + 02 |
| Eu-155 | 4,96 лет | П | 6,5 - 09 | 3,1 + 06 | 1,2 + 03 |
| Eu-156 | 15,2 сут | П | 3,3 - 09 | 6,1 + 06 | 2,4 + 03 |
| Eu-157 | 15,1 час | П | 3,2 - 10 | 6,3 + 07 | 2,5 + 04 |
| Eu-158 | 0,765 час | П | 4,8 - 11 | 4,2 + 08 | 1,7 + 05 |
| Gd-145 | 0,382 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
|  |  | П | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
| Gd-146 | 48,3 сут | Б | 4,4 - 09 | 4,5 + 06 | 1,8 + 03 |
|  |  | П | 6,0 - 09 | 3,3 + 06 | 1,3 + 03 |
| Gd-147 | 1,59 сут | Б | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
|  |  | П | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
| Gd-148 | 93,0 лет | Б | 2,5 - 05 | 8,0 + 02 | 3,2 - 01 |
|  |  | П | 1,1 - 05 | 1,8 + 03 | 7,3 - 01 |
| Gd-149 | 9,40 сут | Б | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
|  |  | П | 7,0 - 10 | 2,9 + 07 | 1,1 + 04 |
| Gd-151 | 120 сут | Б | 7,8 - 10 | 2,6 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 8,1 - 10 | 2,5 + 07 | 9,9 + 03 |
| Gd-152 | 1,08 + 14 лет | Б | 1,9 - 05 | 1,1 + 03 | 4,2 - 01 |
|  |  | П | 7,4 - 06 | 2,7 + 03 | 1,1 |
| Gd-153 | 242 сут | Б | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
|  |  | П | 1,9 - 09 | 1,1 + 07 | 4,2 + 03 |
| Gd-159 | 18,6 час | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
| Tb-147 | 1,65 час | П | 7,9 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Tb-149 | 4,15 час | П | 4,3 - 09 | 4,7 + 06 | 1,9 + 03 |
| Tb-150 | 3,27 час | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
| Tb-151 | 17,6 час | П | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
| Tb-153 | 2,34 сут | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| Tb-154 | 21,4 час | П | 3,8 - 10 | 5,3 + 07 | 2,1 + 04 |
| Tb-155 | 5,32 сут | П | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| Tb-156 | 5,34 сут | П | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Tb-156m | 1,02 сут | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| Tb-156m | 5,00 час | П | 9,2 - 11 | 2,2 + 08 | 8,7 + 04 |
| Tb-157 | 1,50 + 02 лет | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Tb-158 | 1,50 + 02 лет | П | 4,3 - 08 | 4,7 + 05 | 1,9 + 02 |
| Tb-160 | 72,3 сут | П | 6,6 - 09 | 3,0 + 06 | 1,2 + 03 |
| Tb-161 | 6,91 сут | П | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Dy-155 | 10,0 час | П | 8,0 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Dy-157 | 8,10 час | П | 3,2 - 11 | 6,3 + 08 | 2,5 + 05 |
| Dy-159 | 144 сут | П | 3,5 - 10 | 5,7 + 07 | 2,3 + 04 |
| Dy-165 | 2,33 час | П | 6,1 - 11 | 3,3 + 08 | 1,3 + 05 |
| Dy-166 | 3,40 сут | П | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| Ho-155 | 0,800 час | П | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| Ho-157 | 0,210 час | П | 4,5 - 12 | 4,4 + 09 | 1,8 + 06 |
| Ho-159 | 0,550 час | П | 6,3 - 12 | 3,2 + 09 | 1,3 + 06 |
| Ho-161 | 2,50 час | П | 6,3 - 12 | 3,2 + 09 | 1,3 + 06 |
| Ho-162 | 0,250 час | П | 2,9 - 12 | 6,9 + 09 | 2,8 + 06 |
| Ho-162m | 1,13 час | П | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Ho-164 | 0,483 час | П | 8,6 - 12 | 2,3 + 09 | 9,3 + 05 |
| Ho 164m | 0,625 час | П | 1,2 - 11 | 1,7 + 09 | 6,7 + 05 |
| Ho-166 | 1,12 сут | П | 6,6 - 10 | 3,0 + 07 | 1,2 + 04 |
| Ho-166m | 1,20 + 03 лет | П | 1,1 - 07 | 1,8 + 05 | 7,3 + 01 |
| Ho-167 | 3,10 час | П | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
| Er-161 | 3,24 час | П | 5,1 - 11 | 3,9 + 08 | 1,6 + 05 |
| Er-165 | 10,4 час | П | 8,3 - 12 | 2,4 + 09 | 9,6 + 05 |
| Er-169 | 9,30 сут | П | 9,8 - 10 | 2,0 + 07 | 8,2 + 03 |
| Er-171 | 7,52 час | П | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Er-172 | 2,05 сут | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Tm-162 | 0,362 час | П | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Tm-166 | 7,70 час | П | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Tm-167 | 9,24 сут | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Tm-170 | 129 сут | П | 6,6 - 09 | 3,0 + 06 | 1,2 + 03 |
| Tm-171 | 1,92 лет | П | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Tm-172 | 2,65 сут | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Tm-173 | 8,24 час | П | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Tm-175 | 0,253 час | П | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| Yb-162 | 0,315 час | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | М | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Yb-166 | 2,36 сут | П | 7,2 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 7,6 - 10 | 2,6 + 07 | 1,1 + 04 |
| Yb-167 | 0,292 час | П | 6,5 - 12 | 3,1 + 09 | 1,2 + 06 |
|  |  | М | 6,9 - 12 | 2,9 + 09 | 1,2 + 06 |
| Yb-169 | 32,0 сут | П | 2,4 - 09 | 8,3 + 06 | 3,3 + 03 |
|  |  | М | 2,8 - 09 | 7,1 + 06 | 2,9 + 03 |
| Yb-175 | 4,19 сут | П | 6,3 - 10 | 3,2 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | М | 7,0 - 10 | 2,9 + 07 | 1,1 + 04 |
| Yb-177 | 1,90 час | П | 6,4 - 11 | 3,1 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | М | 6,9 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
| Yb-178 | 1,23 час | П | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
| Lu-169 | 1,42 сут | П | 3,5 - 10 | 5,7 + 07 | 2,3 + 04 |
|  |  | М | 3,8 - 10 | 5,3 + 07 | 2,1 + 04 |
| Lu-170 | 2,00 сут | П | 6,4 - 10 | 3,1 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | М | 6,7 - 10 | 3,0 + 07 | 1,2 + 04 |
| Lu-171 | 8,22 сут | П | 7,6 - 10 | 2,6 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 8,3 - 10 | 2,4 + 07 | 9,6 + 03 |
| Lu-172 | 6,70 сут | П | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | М | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Lu-173 | 1,37 лет | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
|  |  | М | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| Lu-174 | 3,31 лет | П | 4,0 - 09 | 5,0 + 06 | 2,0 + 03 |
|  |  | М | 3,9 - 09 | 5,1 + 06 | 2,1 + 03 |
| Lu-174m | 142 сут | П | 3,4 - 09 | 5,9 + 06 | 2,4 + 03 |
|  |  | М | 3,8 - 09 | 5,3 + 06 | 2,1 + 03 |
| Lu-176 | 3,60 + 10 | П | 6,6 - 08 | 3,0 + 05 | 1,2 + 02 |
|  | лет | М | 5,2 - 08 | 3,8 + 05 | 1,5 + 02 |
| Lu-176m | 3,68 час | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Lu-177 | 6,71 сут | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | М | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Lu-177m | 161 сут | П | 1,2 - 08 | 1,7 + 06 | 6,7 + 02 |
|  |  | М | 1,5 - 08 | 1,3 + 06 | 5,3 + 02 |
| Lu-178 | 0,473 час | П | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
|  |  | М | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
| Lu-178m | 0,378 час | П | 3,3 - 11 | 6,1 + 08 | 2,4 + 05 |
|  |  | М | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
| Lu-179 | 4,59 час | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Hf-170 | 16,0 час | Б | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | П | 3,2 - 10 | 6,3 + 07 | 2,5 + 04 |
| Hf-172 | 1,87 лет | Б | 3,2 - 08 | 6,3 + 05 | 2,5 + 02 |
|  |  | П | 1,9 - 08 | 1,1 + 06 | 4,2 + 02 |
| Hf-173 | 24,0 час | Б | 7,9 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
|  |  | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
| Hf-175 | 70,0 сут | Б | 7,2 - 10 | 2,8 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Hf-177m | 0,856 час | Б | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | П | 9,2 - 11 | 2,2 + 08 | 8,7 + 04 |
| Hf-178m | 31,0 лет | Б | 2,6 - 07 | 7,7 + 04 | 3,1 + 01 |
|  |  | П | 1,1 - 07 | 1,8 + 05 | 7,3 + 01 |
| Hf-179m | 25,1 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 3,6 - 09 | 5,6 + 06 | 2,2 + 03 |
| Hf-180m | 5,50 час | Б | 6,4 - 11 | 3,1 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| Hf-181 | 42,4 сут | Б | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
|  |  | П | 4,7 - 09 | 4,3 + 06 | 1,7 + 03 |
| Hf-182 | 9,00 + 06 лет | Б | 3,0 - 07 | 6,7 + 04 | 2,7 + 01 |
|  |  | П | 1,2 - 07 | 1,7 + 05 | 6,7 + 01 |
| Hf-182m | 1,02 час | Б | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
|  |  | П | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Hf-183 | 1,07 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | П | 5,8 - 11 | 3,4 + 08 | 1,4 + 05 |
| Hf-184 | 4,12 час | Б | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | П | 3,3 - 10 | 6,1 + 07 | 2,4 + 04 |
| Ta-172 | 0,613 час | П | 3,4 - 11 | 5,9 + 08 | 2,4 + 05 |
|  |  | М | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Ta-173 | 3,65 час | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Ta-174 | 1,20 час | П | 4,2 - 11 | 4,8 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | М | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
| Ta-175 | 10,5 час | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | М | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| Ta-176 | 8,08 час | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | М | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
| Ta-177 | 2,36 сут | П | 9,3 - 11 | 2,2 + 08 | 8,6 + 04 |
|  |  | М | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
| Ta-178 | 2,20 час | П | 6,6 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | М | 6,9 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
| Ta-179 | 1,82 лет | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | М | 5,2 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
| Ta-180 | 1,00 + 13 лет | П | 6,0 - 09 | 3,3 + 06 | 1,3 + 03 |
|  |  | М | 2,4 - 08 | 8,3 + 05 | 3,3 + 02 |
| Ta-180m | 8,10 час | П | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
|  |  | М | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Ta-182 | 115 сут | П | 7,2 - 09 | 2,8 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | М | 9,7 - 09 | 2,1 + 06 | 8,2 + 02 |
| Ta-182m | 0,264 час | П | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
|  |  | М | 2,2 - 11 | 9,1 + 08 | 3,6 + 05 |
| Ta-183 | 5,10 сут | П | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
|  |  | М | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Ta-184 | 8,70 час | П | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | М | 4,4 - 10 | 4,5 + 07 | 1,8 + 04 |
| Ta-185 | 0,816 час | П | 4,6 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | М | 4,9 - 11 | 4,1 + 08 | 1,6 + 05 |
| Ta-186 | 0,175 час | П | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
|  |  | М | 1,9 - 11 | 1,1 + 09 | 4,2 + 05 |
| W-176 | 2,30 час | Б | 4,4 - 11 | 4,5 + 08 | 1,8 + 05 |
| W-177 | 2,25 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
| W-178 | 21,7 сут | Б | 7,6 - 11 | 2,6 + 08 | 1,1 + 05 |
| W-179 | 0,625 час | Б | 9,9 - 13 | 2,0 + 10 | 8,1 + 06 |
| W-181 | 121 сут | Б | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
| W-185 | 75,1 сут | Б | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| W-187 | 23,9 час | Б | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| W-188 | 69,4 сут | Б | 5,9 - 10 | 3,4 + 07 | 1,4 + 04 |
| Re-177 | 0,233 час | Б | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Re-178 | 0,220 час | Б | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
|  |  | П | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Re-181 | 20,0 час | Б | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
|  |  | П | 2,5 - 10 | 8,0 + 07 | 3,2 + 04 |
| Re-182 | 2,67 сут | Б | 6,8 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | П | 1,3 - 09 | 1,5 + 07 | 6,2 + 03 |
| Re-182 | 12,7 час | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| Re-184 | 38,0 сут | Б | 4,6 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | П | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| Re-184m | 165 сут | Б | 6,1 - 10 | 3,3 + 07 | 1,3 + 04 |
|  |  | П | 6,1 - 09 | 3,3 + 06 | 1,3 + 03 |
| Re-186 | 3,78 сут | Б | 5,3 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | П | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Re-186m | 2,00 + 05 лет | Б | 8,5 - 10 | 2,4 + 07 | 9,4 + 03 |
|  |  | П | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
| Re-188 | 17,0 час | Б | 4,7 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | П | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Re-188m | 0,310 час | Б | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
| Re-189 | 1,01 сут | Б | 2,7 - 10 | 7,4 + 07 | 3,0 + 04 |
|  |  | П | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
| Os-180 | 0,366 час | Б | 8,8 - 12 | 2,3 + 09 | 9,1 + 05 |
|  |  | П | 1,4 - 11 | 1,4 + 09 | 5,7 + 05 |
|  |  | М | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Os-181 | 1,75 час | Б | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
|  |  | П | 6,3 - 11 | 3,2 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | М | 6,6 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
| Os-182 | 22,0 час | Б | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
|  |  | П | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
|  |  | М | 3,9 - 10 | 5,1 + 07 | 2,1 + 04 |
| Os-185 | 94,0 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
|  |  | М | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
| Os-189m | 6,00 час | Б | 2,7 - 12 | 7,4 + 09 | 3,0 + 06 |
|  |  | П | 5,1 - 12 | 3,9 + 09 | 1,6 + 06 |
|  |  | М | 5,4 - 12 | 3,7 + 09 | 1,5 + 06 |
| Os-191 | 15,4 сут | Б | 2,5 - 10 | 8,0 + 07 | 3,2 + 04 |
|  |  | П | 1,5 - 09 | 1,3 + 07 | 5,3 + 03 |
|  |  | М | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| Os-191m | 13,0 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | П | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | М | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| Os-193 | 1,25 сут | Б | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
|  |  | П | 4,7 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | М | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
| Os-194 | 6,00 лет | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
|  |  | П | 2,0 - 08 | 1,0 + 06 | 4,0 + 02 |
|  |  | М | 7,9 - 08 | 2,5 + 05 | 1,0 + 02 |
| Ir-182 | 0,250 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
|  |  | П | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | М | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
| Ir-184 | 3,02 час | Б | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Ir-185 | 14,0 час | Б | 8,8 - 11 | 2,3 + 08 | 9,1 + 04 |
|  |  | П | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
|  |  | М | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| Ir-186 | 15,8 час | Б | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
|  |  | П | 3,2 - 10 | 6,3 + 07 | 2,5 + 04 |
|  |  | М | 3,3 - 10 | 6,1 + 07 | 2,4 + 04 |
| Ir-186 | 1,75 час | Б | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
|  |  | П | 4,3 - 11 | 4,7 + 08 | 1,9 + 05 |
|  |  | М | 4,5 - 11 | 4,4 + 08 | 1,8 + 05 |
| Ir-187 | 10,5 час | Б | 4,0 - 11 | 5,0 + 08 | 2,0 + 05 |
|  |  | П | 7,5 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | М | 7,9 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Ir-188 | 1,73 сут | Б | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
|  |  | П | 4,1 - 10 | 4,9 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | М | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
| Ir-189 | 13,3 сут | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 4,8 - 10 | 4,2 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | М | 5,5 - 10 | 3,6 + 07 | 1,5 + 04 |
| Ir-190 | 12,1 сут | Б | 7,9 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
|  |  | М | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
| Ir-190m | 3,10 час | Б | 5,3 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
|  |  | П | 8,3 - 11 | 2,4 + 08 | 9,6 + 04 |
|  |  | М | 8,6 - 11 | 2,3 + 08 | 9,3 + 04 |
| Ir-190m | 1,20 час | Б | 3,7 - 12 | 5,4 + 09 | 2,2 + 06 |
|  |  | П | 9,0 - 12 | 2,2 + 09 | 8,9 + 05 |
|  |  | М | 1,0 - 11 | 2,0 + 09 | 8,0 + 05 |
| Ir-192 | 74,0 сут | Б | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
|  |  | П | 4,9 - 09 | 4,1 + 06 | 1,6 + 03 |
|  |  | М | 6,2 - 09 | 3,2 + 06 | 1,3 + 03 |
| Ir-192m | 2,41 + 02 лет | Б | 4,8 - 09 | 4,2 + 06 | 1,7 + 03 |
|  |  | П | 5,4 - 09 | 3,7 + 06 | 1,5 + 03 |
|  |  | М | 3,6 - 08 | 5,6 + 05 | 2,2 + 02 |
| Ir-193m | 11,9 сут | Б | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | М | 1,2 - 09 | 1,7 + 07 | 6,7 + 03 |
| Ir-194 | 19,1 час | Б | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
|  |  | П | 5,3 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 5,6 - 10 | 3,6 + 07 | 1,4 + 04 |
| Ir-194m | 171 сут | Б | 5,4 - 09 | 3,7 + 06 | 1,5 + 03 |
|  |  | П | 8,5 - 09 | 2,4 + 06 | 9,4 + 02 |
|  |  | М | 1,2 - 08 | 1,7 + 06 | 6,7 + 02 |
| Ir-195 | 2,50 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | П | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | М | 7,2 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
| Ir-195m | 3,80 час | Б | 6,5 - 11 | 3,1 + 08 | 1,2 + 05 |
|  |  | П | 1,6 - 10 | 1,3 + 08 | 5,0 + 04 |
|  |  | М | 1,7 - 10 | 1,2 + 08 | 4,7 + 04 |
| Pt-186 | 2,00 час | Б | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Pt-188 | 10,2 сут | Б | 4,3 - 10 | 4,7 + 07 | 1,9 + 04 |
| Pt-189 | 10,9 час | Б | 4,1 - 11 | 4,9 + 08 | 2,0 + 05 |
| Pt-191 | 2,80 сут | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
| Pt-193 | 50,0 лет | Б | 2,1 - 11 | 9,5 + 08 | 3,8 + 05 |
| Pt-193m | 4,33 сут | Б | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
| Pt-195m | 4,02 сут | Б | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
| Pt-197 | 18,3 час | Б | 9,1 - 11 | 2,2 + 08 | 8,8 + 04 |
| Pt-197m | 1,57 час | Б | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
| Pt-199 | 0,513 час | Б | 1,3 - 11 | 1,5 + 09 | 6,2 + 05 |
| Pt-200 | 12,5 час | Б | 2,4 - 10 | 8,3 + 07 | 3,3 + 04 |
| Au-193 | 17,6 час | Б | 3,9 - 11 | 5,1 + 08 | 2,1 + 05 |
|  |  | П | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | М | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
| Au-194 | 1,64 сут | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | П | 2,4 - 10 | 8,3 + 07 | 3,3 + 04 |
|  |  | М | 2,5 - 10 | 8,0 + 07 | 3,2 + 04 |
| Au-195 | 183 сут | Б | 7,1 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | П | 1,0 - 09 | 2,0 + 07 | 8,0 + 03 |
|  |  | М | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
| Au-198 | 2,69 сут | Б | 2,3 - 10 | 8,7 + 07 | 3,5 + 04 |
|  |  | П | 7,6 - 10 | 2,6 + 07 | 1,1 + 04 |
|  |  | М | 8,4 - 10 | 2,4 + 07 | 9,5 + 03 |
| Au-198m | 2,30 сут | Б | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | П | 1,7 - 09 | 1,2 + 07 | 4,7 + 03 |
|  |  | М | 1,9 - 09 | 1,1 + 07 | 4,2 + 03 |
| Au-199 | 3,14 сут | Б | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | П | 6,8 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 7,5 - 10 | 2,7 + 07 | 1,1 + 04 |
| Au-200 | 0,807 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | П | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | М | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Au-200m | 18,7 час | Б | 3,2 - 10 | 6,3 + 07 | 2,5 + 04 |
|  |  | П | 6,9 - 10 | 2,9 + 07 | 1,2 + 04 |
|  |  | М | 7,3 - 10 | 2,7 + 07 | 1,1 + 04 |
| Au-201 | 0,440 час | Б | 9,2 - 12 | 2,2 + 09 | 8,7 + 05 |
|  |  | П | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
|  |  | М | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Hg-193 | 3,50 час | Б(ор) | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
|  |  | Б(но) | 2,8 - 11 | 7,1 + 08 | 2,9 + 05 |
|  |  | П(но) | 7,5 - 11 | 2,7 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | Г | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
| Hg-193m | 11,1 час | Б(ор) | 1,1 - 10 | 1,8 + 08 | 7,3 + 04 |
|  |  | Б(но) | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | П(но) | 2,6 - 10 | 7,7 + 07 | 3,1 + 04 |
|  |  | Г | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
| Hg-194 | 2,60 + 02 лет | Б(ор) | 1,5 - 08 | 1,3 + 06 | 5,3 + 02 |
|  |  | Б(но) | 1,3 - 08 | 1,5 + 06 | 6,2 + 02 |
|  |  | П(но) | 7,8 - 09 | 2,6 + 06 | 1,0 + 03 |
|  |  | Г | 4,0 - 08 | 5,0 + 05 | 2,0 + 02 |
| Hg-195 | 9,90 час | Б(ор) | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | Б(но) | 2,7 - 11 | 7,4 + 08 | 3,0 + 05 |
|  |  | П(но) | 7,2 - 11 | 2,8 + 08 | 1,1 + 05 |
|  |  | Г | 1,4 - 09 | 1,4 + 07 | 5,7 + 03 |
| Hg-195m | 1,73 сут | Б(ор) | 1,3 - 10 | 1,5 + 08 | 6,2 + 04 |
|  |  | Б(но) | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
|  |  | П(но) | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | Г | 8,2 - 09 | 2,4 + 06 | 9,8 + 02 |
| Hg-197 | 2,67 сут | Б(ор) | 5,0 - 11 | 4,0 + 08 | 1,6 + 05 |
|  |  | Б(но) | 6,0 - 11 | 3,3 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | П(но) | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
|  |  | Г | 4,4 - 09 | 4,5 + 06 | 1,8 + 03 |
| Hg-197m | 23,8 час | Б(ор) | 1,0 - 10 | 2,0 + 08 | 8,0 + 04 |
|  |  | Б(но) | 1,2 - 10 | 1,7 + 08 | 6,7 + 04 |
|  |  | П(но) | 5,1 - 10 | 3,9 + 07 | 1,6 + 04 |
|  |  | Г | 5,8 - 09 | 3,4 + 06 | 1,4 + 03 |
| Hg-199m | 0,710 час | Б(ор) | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | Б(но) | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
|  |  | П(но) | 3,3 - 11 | 6,1 + 08 | 2,4 + 05 |
|  |  | Г | 1,8 - 10 | 1,1 + 08 | 4,4 + 04 |
| Hg-203 | 46,6 сут | Б(ор) | 5,7 - 10 | 3,5 + 07 | 1,4 + 04 |
|  |  | Б(но) | 4,7 - 10 | 4,3 + 07 | 1,7 + 04 |
|  |  | П(но) | 2,3 - 09 | 8,7 + 06 | 3,5 + 03 |
|  |  | Г | 7,0 - 09 | 2,9 + 06 | 1,1 + 03 |
| Tl-194 | 0,550 час | Б | 4,8 - 12 | 4,2 + 09 | 1,7 + 06 |
| Tl-194m | 0,546 час | Б | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| Tl-195 | 1,16 час | Б | 1,6 - 11 | 1,3 + 09 | 5,0 + 05 |
| Tl-197 | 2,84 час | Б | 1,5 - 11 | 1,3 + 09 | 5,3 + 05 |
| Tl-198 | 5,30 час | Б | 6,6 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
| Tl-198m | 1,87 час | Б | 4,0 - 11 | 5,0 + 08 | 2,0 + 05 |
| Tl-199 | 7,42 час | Б | 2,0 - 11 | 1,0 + 09 | 4,0 + 05 |
| Tl-200 | 1,09 сут | Б | 1,4 - 10 | 1,4 + 08 | 5,7 + 04 |
| Tl-201 | 3,04 сут | Б | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Tl-202 | 12,2 сут | Б | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
| Tl-204 | 3,78 лет | Б | 4,4 - 10 | 4,5 + 07 | 1,8 + 04 |
| Pb-195m | 0,263 час | Б | 1,7 - 11 | 1,2 + 09 | 4,7 + 05 |
| Pb-198 | 2,40 час | Б | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Pb-199 | 1,50 час | Б | 2,6 - 11 | 7,7 + 08 | 3,1 + 05 |
| Pb-200 | 21,5 час | Б | 1,5 - 10 | 1,3 + 08 | 5,3 + 04 |
| Pb-201 | 9,40 час | Б | 6,5 - 11 | 3,1 + 08 | 1,2 + 05 |
| Pb-202 | 3,00 + 05 лет | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
| Pb-202m | 3,62 час | Б | 6,7 - 11 | 3,0 + 08 | 1,2 + 05 |
| Pb-203 | 2,17 сут | Б | 9,1 - 11 | 2,2 + 08 | 8,8 + 04 |
| Pb-205 | 1,43 + 07 лет | Б | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
| Pb-209 | 3,25 час | Б | 1,8 - 11 | 1,1 + 09 | 4,4 + 05 |
| Pb-210 | 22,3 лет | Б | 8,9 - 07 | 2,2 + 04 | 9,0 |
| Pb-211 | 0,601 час | Б | 3,9 - 09 | 5,1 + 06 | 2,1 + 03 |
| Pb-212 | 10,6 час | Б | 1,9 - 08 | 1,1 + 06 | 4,2 + 02 |
| Pb-214 | 0,447 час | Б | 2,9 - 09 | 6,9 + 06 | 2,8 + 03 |
| Bi-200 | 0,606 час | Б | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
|  |  | П | 3,4 - 11 | 5,9 + 08 | 2,4 + 05 |
| Bi-201 | 1,80 час | Б | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | П | 7,0 - 11 | 2,9 + 08 | 1,1 + 05 |
| Bi-202 | 1,67 час | Б | 4,6 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
|  |  | П | 5,8 - 11 | 3,4 + 08 | 1,4 + 05 |
| Bi-203 | 11,8 час | Б | 2,0 - 10 | 1,0 + 08 | 4,0 + 04 |
|  |  | П | 2,8 - 10 | 7,1 + 07 | 2,9 + 04 |
| Bi-205 | 15,3 сут | Б | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
|  |  | П | 9,2 - 10 | 2,2 + 07 | 8,7 + 03 |
| Bi-206 | 6,24 сут | Б | 7,9 - 10 | 2,5 + 07 | 1,0 + 04 |
|  |  | П | 1,7 - 09 | 1,2 + 07 | 4,7 + 03 |
| Bi-207 | 38,0 лет | Б | 5,2 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | П | 5,2 - 09 | 3,8 + 06 | 1,5 + 03 |
| Bi-210 | 5,01 сут | Б | 1,1 - 09 | 1,8 + 07 | 7,3 + 03 |
|  |  | П | 8,4 - 08 | 2,4 + 05 | 9,5 + 01 |
| Bi-210m | 3,00 + 06 лет | Б | 4,5 - 08 | 4,4 + 05 | 1,8 + 02 |
|  |  | П | 3,1 - 06 | 6,5 + 03 | 2,6 |
| Bi-212 | 1,01 час | Б | 9,3 - 09 | 2,2 + 06 | 8,6 + 02 |
|  |  | П | 3,0 - 08 | 6,7 + 05 | 2,7 + 02 |
| Bi-213 | 0,761 час | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
|  |  | П | 2,9 - 08 | 6,9 + 05 | 2,8 + 02 |
| Bi-214 | 0,332 час | Б | 7,2 - 09 | 2,8 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | П | 1,4 - 08 | 1,4 + 06 | 5,7 + 02 |
| Po-203 | 0,612 час | Б | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
|  |  | П | 3,6 - 11 | 5,6 + 08 | 2,2 + 05 |
| Po-205 | 1,80 час | Б | 3,5 - 11 | 5,7 + 08 | 2,3 + 05 |
|  |  | П | 6,4 - 11 | 3,1 + 08 | 1,3 + 05 |
| Po-207 | 5,83 час | Б | 6,3 - 11 | 3,2 + 08 | 1,3 + 05 |
|  |  | П | 8,4 - 11 | 2,4 + 08 | 9,5 + 04 |
| Po-210 | 138 сут | Б | 6,0 - 07 | 3,3 + 04 | 1,3 + 01 |
|  |  | П | 3,0 - 06 | 6,7 + 03 | 2,7 |
| At-207 | 1,80 час | Б | 3,5 - 10 | 5,7 + 07 | 2,3 + 04 |
|  |  | П | 2,1 - 09 | 9,5 + 06 | 3,8 + 03 |
| At-211 | 7,21 час | Б | 1,6 - 08 | 1,3 + 06 | 5,0 + 02 |
|  |  | П | 9,8 - 08 | 2,0 + 05 | 8,2 + 01 |
| Fr-222 | 0,240 час | Б | 1,4 - 08 | 1,4 + 06 | 5,7 + 02 |
| Fr-223 | 0,363 час | Б | 9,1 - 10 | 2,2 + 07 | 8,8 + 03 |
| Ra-223 | 11,4 сут | П | 6,9 - 06 | 2,9 + 03 | 1,2 |
| Ra-224 | 3,66 сут | П | 2,9 - 06 | 6,9 + 03 | 2,8 |
| Ra-225 | 14,8 сут | П | 5,8 - 06 | 3,4 + 03 | 1,4 |
| Ra-226 | 1,60 + 03 лет | П | 3,2 - 06 | 6,3 + 03 | 2,5 |
| Ra-227 | 0,703 час | П | 2,8 - 10 | 7,1 + 07 | 2,9 + 04 |
| Ra-228 | 5,75 лет | П | 2,6 - 06 | 7,7 + 03 | 3,1 |
| Ac-224 | 2,90 час | Б | 1,1 - 08 | 1,8 + 06 | 7,3 + 02 |
|  |  | П | 1,0 - 07 | 2,0 + 05 | 8,0 + 01 |
|  |  | М | 1,2 - 07 | 1,7 + 05 | 6,7 + 01 |
| Ac-225 | 10,0 сут | Б | 8,7 - 07 | 2,3 + 04 | 9,2 |
|  |  | П | 6,9 - 06 | 2,9 + 03 | 1,2 |
|  |  | М | 7,9 - 06 | 2,5 + 03 | 1,0 |
| Ac-226 | 1,21 сут | Б | 9,5 - 08 | 2,1 + 05 | 8,4 + 01 |
|  |  | П | 1,1 - 06 | 1,8 + 04 | 7,3 |
|  |  | М | 1,2 - 06 | 1,7 + 04 | 6,7 |
| Ac-227 | 21,8 лет | Б | 5,4 - 04 | 3,7 + 01 | 1,5 - 02 |
|  |  | П | 2,1 - 04 | 9,5 + 01 | 3,8 - 02 |
|  |  | М | 6,6 - 05 | 3,0 + 02 | 1,2 - 01 |
| Ac-228 | 6,13 час | Б | 2,5 - 08 | 8,0 + 05 | 3,2 + 02 |
|  |  | П | 1,6 - 08 | 1,3 + 06 | 5,0 + 02 |
|  |  | М | 1,4 - 08 | 1,4 + 06 | 5,7 + 02 |
| Th-226 | 0,515 час | П | 5,5 - 08 | 3,6 + 05 | 1,5 + 02 |
|  |  | М | 5,9 - 08 | 3,4 + 05 | 1,4 + 02 |
| Th-227 | 18,7 сут | П | 7,8 - 06 | 2,6 + 03 | 1,0 |
|  |  | М | 9,6 - 06 | 2,1 + 03 | 8,3 - 01 |
| Th-228 | 1,91 лет | П | 3,1 - 05 | 6,5 + 02 | 2,6 - 01 |
|  |  | М | 3,9 - 05 | 5,1 + 02 | 2,1 - 01 |
| Th-229 | 7,34 + 03 лет | П | 9,9 - 05 | 2,0 + 02 | 8,1 - 02 |
|  |  | М | 6,5 - 05 | 3,1 + 02 | 1,2 - 01 |
| Th-230 | 7,70 + 04 лет | П | 4,0 - 05 | 5,0 + 02 | 2,0 - 01 |
|  |  | М | 1,3 - 05 | 1,5 + 03 | 6,2 - 01 |
| Th-231 | 1,06 сут | П | 2,9 - 10 | 6,9 + 07 | 2,8 + 04 |
|  |  | М | 3,2 - 10 | 6,3 + 07 | 2,5 + 04 |
| Th-232 | 1,40 + 10 лет | П | 4,2 - 05 | 4,8 + 02 | 1,9 - 01 |
|  |  | М | 2,3 - 05 | 8,7 + 02 | 3,5 - 01 |
| Th-234 | 24,1 сут | П | 6,3 - 09 | 3,2 + 06 | 1,3 + 03 |
|  |  | М | 7,3 - 09 | 2,7 + 06 | 1,1 + 03 |
| Pa-227 | 0,638 час | П | 7,0 - 08 | 2,9 + 05 | 1,1 + 02 |
|  |  | М | 7,6 - 08 | 2,6 + 05 | 1,1 + 02 |
| Pa-228 | 22,0 час | П | 5,9 - 08 | 3,4 + 05 | 1,4 + 02 |
|  |  | М | 6,9 - 08 | 2,9 + 05 | 1,2 + 02 |
| Pa-230 | 17,4 сут | П | 5,6 - 07 | 3,6 + 04 | 1,4 + 01 |
|  |  | М | 7,1 - 07 | 2,8 + 04 | 1,1 + 01 |
| Pa-231 | 3,27 + 04 лет | П | 1,3 - 04 | 1,5 + 02 | 6,2 - 02 |
|  |  | М | 3,2 - 05 | 6,3 + 02 | 2,5 - 01 |
| Pa-232 | 1,31 сут | П | 9,5 - 09 | 2,1 + 06 | 8,4 + 02 |
|  |  | М | 3,2 - 09 | 6,3 + 06 | 2,5 + 03 |
| Pa-233 | 27,0 сут | П | 3,1 - 09 | 6,5 + 06 | 2,6 + 03 |
|  |  | М | 3,7 - 09 | 5,4 + 06 | 2,2 + 03 |
| Pa-234 | 6,70 час | П | 3,8 - 10 | 5,3 + 07 | 2,1 + 04 |
|  |  | М | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
| U-230 | 20,8 сут | Б | 3,6 - 07 | 5,6 + 04 | 2,2 + 01 |
|  |  | П | 1,2 - 05 | 1,7 + 03 | 6,7 - 01 |
|  |  | М | 1,5 - 05 | 1,3 + 03 | 5,3 - 01 |
| U-231 | 4,20 сут | Б | 8,3 - 11 | 2,4 + 08 | 9,6 + 04 |
|  |  | П | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | М | 3,7 - 10 | 5,4 + 07 | 2,2 + 04 |
| U-232 | 72,0 лет | Б | 4,0 - 06 | 5,0 + 03 | 2,0 |
|  |  | П | 7,2 - 06 | 2,8 + 03 | 1,1 |
|  |  | М | 3,5 - 05 | 5,7 + 02 | 2,3 - 01 |
| U-233 | 1,58 + 05 лет | Б | 5,7 - 07 | 3,5 + 04 | 1,4 + 01 |
|  |  | П | 3,2 - 06 | 6,3 + 03 | 2,5 |
|  |  | М | 8,7 - 06 | 2,3 + 03 | 9,2 - 01 |
| U-234 | 2,44 + 05 лет | Б | 5,5 - 07 | 3,6 + 04 | 1,5 + 01 |
|  |  | П | 3,1 - 06 | 6,5 + 03 | 2,6 |
|  |  | М | 8,5 - 06 | 2,4 + 03 | 9,4 - 01 |
| U-235 | 7,04 + 08 лет | Б | 5,1 - 07 | 2,7 + 04<3> | 1,1 + 01 <3> |
|  |  | П | 2,8 - 06 | 7,1 + 03 | 2,9 |
|  |  | М | 7,7 - 06 | 2,6 + 03 | 1,0 |
| U-236 | 2,34 + 07 лет | Б | 5,2 - 07 | 3,8 + 04 | 1,5 + 01 |
|  |  | П | 2,9 - 06 | 6,9 + 03 | 2,8 |
|  |  | М | 7,9 - 06 | 2,5 + 03 | 1,0 |
| U-237 | 6,75 сут | Б | 1,9 - 10 | 1,1 + 08 | 4,2 + 04 |
|  |  | П | 1,6 - 09 | 1,3 + 07 | 5,0 + 03 |
|  |  | М | 1,8 - 09 | 1,1 + 07 | 4,4 + 03 |
| U-238 | 4,47 + 09 лет | Б | 4,9 - 07 | 6,0 + 03<3> | 2,4 <3> |
|  |  | П | 2,6 - 06 | 6,0 + 03<3> | 2,4 <3> |
|  |  | М | 7,3 - 06 | 2,7 + 03 | 1,1 |
| U-239 | 0,392 час | Б | 1,1 - 11 | 1,8 + 09 | 7,3 + 05 |
|  |  | П | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
|  |  | М | 2,4 - 11 | 8,3 + 08 | 3,3 + 05 |
| U-240 | 14,1 час | Б | 2,1 - 10 | 9,5 + 07 | 3,8 + 04 |
|  |  | П | 5,3 - 10 | 3,8 + 07 | 1,5 + 04 |
|  |  | М | 5,7 - 10 | 3,5 + 07 | 1,4 + 04 |
| Np-232 | 0,245 час | П | 4,7 - 11 | 4,3 + 08 | 1,7 + 05 |
| Np-233 | 0,603 час | П | 1,7 - 12 | 1,2 + 10 | 4,7 + 06 |
| Np-234 | 4,40 сут | П | 5,4 - 10 | 3,7 + 07 | 1,5 + 04 |
| Np-235 | 1,08 лет | П | 4,0 - 10 | 5,0 + 07 | 2,0 + 04 |
| Np-236 | 1,15 + 05 лет | П | 3,0 - 06 | 6,7 + 03 | 2,7 |
| Np-236 | 22,5 час | П | 5,0 - 09 | 4,0 + 06 | 1,6 + 03 |
| Np-237 | 2,14 + 06 лет | П | 2,1 - 05 | 9,5 + 02 | 3,8 - 01 |
| Np-238 | 2,12 сут | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Np-239 | 2,36 сут | П | 9,0 - 10 | 2,2 + 07 | 8,9 + 03 |
| Np-240 | 1,08 час | П | 8,7 - 11 | 2,3 + 08 | 9,2 + 04 |
| Pu-234 | 8,80 час | П | 1,9 - 08 | 1,1 + 06 | 4,2 + 02 |
|  |  | М | 2,2 - 08 | 9,1 + 05 | 3,6 + 02 |
| Pu-235 | 0,422 час | П | 1,5 - 12 | 1,3 + 10 | 5,3 + 06 |
|  |  | М | 1,6 - 12 | 1,2 + 10 | 5,0 + 06 |
| Pu-236 | 2,85 лет | П | 1,8 - 05 | 1,1 + 03 | 4,4 - 01 |
|  |  | М | 9,6 - 06 | 2,1 + 03 | 8,3 - 01 |
| Pu-237 | 45,3 сут | П | 3,3 - 10 | 6,1 + 07 | 2,4 + 04 |
|  |  | М | 3,6 - 10 | 5,6 + 07 | 2,2 + 04 |
| Pu-238 | 87,7 лет | П | 4,3 - 05 | 8,9 + 01<4> | 3,7 - 02 <4> |
|  |  | М | 1,5 - 05 | 1,3 + 03 | 5,3 – 01 |
| Pu-239 | 2,41 + 04 лет | П | 4,7 - 05 | 7,8 + 01<4> | 3,2 - 02 <4> |
|  |  | М | 1,5 - 05 | 1,3 + 03 | 5,3 – 01 |
| Pu-240 | 6,54 + 03 лет | П | 4,7 - 05 | 7,8 + 01<4> | 3,2 - 02 <4> |
|  |  | М | 1,5 - 05 | 1,3 + 03 | 5,3 – 01 |
| Pu-241 | 14,4 лет | П | 8,5 - 07 | 4,1 + 03<4> | 1,7 <4> |
|  |  | М | 1,6 - 07 | 1,3 + 05 | 5,0 + 01 |
| Pu-242 | 3,76 + 05 лет | П | 4,4 - 05 | 7,4 + 01<4> | 3,1 - 02 <4> |
|  |  | М | 1,4 - 05 | 1,4 + 03 | 5,7 – 01 |
| Pu-243 | 4,95 час | П | 8,2 - 11 | 1,6 + 08<4> | 6,8 + 04 <4> |
|  |  | М | 8,5 - 11 | 2,0 + 08<4> | 8,5 + 04 <4> |
| Pu-244 | 8,26 + 07 лет | П | 4,4 - 05 | 1,5 + 02<4> | 6,3 - 02 <4> |
|  |  | М | 1,3 - 05 | 1,5 + 03 | 6,2 - 01 |
| Pu-245 | 10,5 час | П | 4,5 - 10 | 4,4 + 07 | 1,8 + 04 |
|  |  | М | 4,8 - 10 | 4,2 + 07 | 1,7 + 04 |
| Pu-246 | 10,9 сут | П | 7,0 - 09 | 2,9 + 06 | 1,1 + 03 |
|  |  | М | 7,6 - 09 | 2,6 + 06 | 1,1 + 03 |
| Am-237 | 1,22 час | П | 2,5 - 11 | 8,0 + 08 | 3,2 + 05 |
| Am-238 | 1,63 час | П | 8,5 - 11 | 2,4 + 08 | 9,4 + 04 |
| Am-239 | 11,9 час | П | 2,2 - 10 | 9,1 + 07 | 3,6 + 04 |
| Am-240 | 2,12 сут | П | 4,4 - 10 | 4,5 + 07 | 1,8 + 04 |
| Am-241 | 4,32 + 02 лет | П | 3,9 - 05 | 5,1 + 02 | 2,1 - 01 |
| Am-242 | 16,0 час | П | 1,6 - 08 | 1,3 + 06 | 5,0 + 02 |
| Am-242m | 1,52 + 02 лет | П | 3,5 - 05 | 5,7 + 02 | 2,3 - 01 |
| Am-243 | 7,38 + 03 лет | П | 3,9 - 05 | 5,1 + 02 | 2,1 - 01 |
| Am-244 | 10,1 час | П | 1,9 - 09 | 1,1 + 07 | 4,2 + 03 |
| Am-244m | 0,433 час | П | 7,9 - 11 | 2,5 + 08 | 1,0 + 05 |
| Am-245 | 2,05 час | П | 5,3 - 11 | 3,8 + 08 | 1,5 + 05 |
| Am-246 | 0,650 час | П | 6,8 - 11 | 2,9 + 08 | 1,2 + 05 |
| Am-246m | 0,417 час | П | 2,3 - 11 | 8,7 + 08 | 3,5 + 05 |
| Cm-238 | 2,40 час | П | 4,1 - 09 | 4,9 + 06 | 2,0 + 03 |
| Cm-240 | 27,0 сут | П | 2,9 - 06 | 6,9 + 03 | 2,8 |
| Cm-241 | 32,8 сут | П | 3,4 - 08 | 5,9 + 05 | 2,4 + 02 |
| Cm-242 | 163 сут | П | 4,8 - 06 | 4,2 + 03 | 1,7 |
| Cm-243 | 28,5 лет | П | 2,9 - 05 | 6,9 + 02 | 2,8 - 01 |
| Cm-244 | 18,1 лет | П | 2,5 - 05 | 8,0 + 02 | 3,2 - 01 |
| Cm-245 | 8,50 + 03 лет | П | 4,0 - 05 | 5,0 + 02 | 2,0 - 01 |
| Cm-246 | 4,73 + 03 лет | П | 4,0 - 05 | 5,0 + 02 | 2,0 - 01 |
| Cm-247 | 1,56 + 07 лет | П | 3,6 - 05 | 5,6 + 02 | 2,2 - 01 |
| Cm-248 | 3,39 + 05 лет | П | 1,4 - 04 | 1,4 + 02 | 5,7 - 02 |
| Cm-249 | 1,07 час | П | 3,2 - 11 | 6,3 + 08 | 2,5 + 05 |
| Cm-250 | 6,90 + 03 лет | П | 7,9 - 04 | 2,5 + 01 | 1,0 - 02 |
| Bk-245 | 4,94 сут | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Bk-246 | 1,83 сут | П | 3,4 - 10 | 5,9 + 07 | 2,4 + 04 |
| Bk-247 | 1,38 + 03 лет | П | 6,5 - 05 | 3,1 + 02 | 1,2 - 01 |
| Bk-249 | 320 сут | П | 1,5 - 07 | 1,3 + 05 | 5,3 + 01 |
| Bk-250 | 3,22 час | П | 9,6 - 10 | 2,1 + 07 | 8,3 + 03 |
| Cf-244 | 0,323 час | П | 1,3 - 08 | 1,5 + 06 | 6,2 + 02 |
| Cf-246 | 1,49 сут | П | 4,2 - 07 | 4,8 + 04 | 1,9 + 01 |
| Cf-248 | 334 сут | П | 8,2 - 06 | 2,4 + 03 | 9,8 - 01 |
| Cf-249 | 3,50 + 02 лет | П | 6,6 - 05 | 3,0 + 02 | 1,2 - 01 |
| Cf-250 | 13,1 лет | П | 3,2 - 05 | 6,3 + 02 | 2,5 - 01 |
| Cf-251 | 8,98 + 02 лет | П | 6,7 - 05 | 3,0 + 02 | 1,2 - 01 |
| Cf-252 | 2,64 лет | П | 1,8 - 05 | 1,1 + 03 | 4,4 - 01 |
| Cf-253 | 17,8 сут | П | 1,2 - 06 | 1,7 + 04 | 6,7 |
| Cf-254 | 60,5 сут | П | 3,7 - 05 | 5,4 + 02 | 2,2 - 01 |
| Es-250 | 2,10 час | П | 5,9 - 10 | 3,4 + 07 | 1,4 + 04 |
| Es-251 | 1,38 сут | П | 2,0 - 09 | 1,0 + 07 | 4,0 + 03 |
| Es-253 | 20,5 сут | П | 2,5 - 06 | 8,0 + 03 | 3,2 |
| Es-254 | 276 сут | П | 8,0 - 06 | 2,5 + 03 | 1,0 |
| Es-254m | 1,64 сут | П | 4,4 - 07 | 4,5 + 04 | 1,8 + 01 |
| Fm-252 | 22,7 час | П | 3,0 - 07 | 6,7 + 04 | 2,7 + 01 |
| Fm-253 | 3,00 сут | П | 3,7 - 07 | 5,4 + 04 | 2,2 + 01 |
| Fm-254 | 3,24 час | П | 5,6 - 08 | 3,6 + 05 | 1,4 + 02 |
| Fm-255 | 20,1 час | П | 2,5 - 07 | 8,0 + 04 | 3,2 + 01 |
| Fm-257 | 101 сут | П | 6,6 - 06 | 3,0 + 03 | 1,2 |
| Md-257 | 5,20 час | П | 2,3 - 08 | 8,7 + 05 | 3,5 + 02 |
| Md-258 | 55,0 сут | П | 5,5 - 06 | 3,6 + 03 | 1,5 |

<1> Классификация соединений приведена в Приложении П-3

<2> При поступлении изотопа 40К дополнительно к природной смеси изотопов

<3> Соответствует годовому пределу поступления урана, равного 500 мг в год и величина которого определяется химической токсичностью соединений урана

<4> Сохранены значения ПГПперс и ДОАперс, приведенные в НРБ-76/87, в связи с достигнутым уровнем безопасности на предприятиях России. Эти значения ниже, чем значения, полученные с использованием дозовых коэффициентов из данного приложения.

Таблица 5

ЗНАЧЕНИЯ ДОЗОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРЕДЕЛОВ ГОДОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ С ВОЗДУХОМ И ПИЩЕЙ,

ДОПУСТИМОЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ ВО ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ И УРОВНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ С ВОДОЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ <*>

--------------------------------

<*> За исключением случаев, отмеченных особо, регламентированные значения относятся ко всем возможным соединениям радионуклидов, поступающим в организм с воздухом, пищей и водой.

<1> Обозначение критических групп #1 - новорожденные дети до 1 года; # 2 – дети в возрасте 1 - 2 года; #3 - дети в возрасте 2 – 7 лет; # 4 – дети в возрасте 7 – 12 лет; #5 - дети в возрасте 12 - 17 лет; #6 – взрослые (старше 17 лет).

<2> Неорганические соединения трития.

<3> Органические соединения трития.

<4> Неорганические соединения серы.

<5> Органические соединения серы.

<6> При поступлении изотопа К 40 дополнительно к природной смеси изотопов калия.

<7> Органические соединения ртути.

<8> Неорганические соединения ртути.

| Радионуклид | Период полу- распада | Поступление с воздухом |  |  |  |  | Поступление с водой и пищей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критическая группа <1> |  | Дозовый коэффициент | Предел годового поступления | допустимая среднегодовая объемная активность | Критическая группа <1> |  | Дозовый коэффициент | предел годового поступления | Уровень вмешательства |
| PH | T1/2 | КГ |  | εнасвоздЗв/Бк | ПГПнасвозд, Бк в год | ДОАНАС, Бк/м3 | КГ |  | εнаспищ, Зв/Бк | ПГПнаспищ, Бк в год | УВвода, Бк/кг |
| H-3 | 12,3 лет |  | #2 | 2,7 - 10 | 3,7 + 6 | 1,9 + 3 | <2> | #2 | 4,8 - 11 | 2,1 + 7 | 7,7 + 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | <3> | #2 | 1,2 - 10 | 8,3 + 6 | 3,3 + 3 |
| Be-7 | 53,3 сут |  | #4 | 9,6 - 11 | 1,0 + 7 | 2,0 + 3 |  | #2 | 1,3 - 10 | 7,7 + 6 | 5,0 + 3 |
| Be-10 | 1,60 + 6 лет |  | #6 | 3,5 - 8 | 2,9 + 4 | 3,5 |  | #2 | 8,0 - 9 | 1,3 + 5 | 1,3 + 2 |
| C-14 | 5,73 + 3 лет |  | #5 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 5,5 + 1 |  | #2 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 2,4 + 2 |
| Na-22 | 2,60 лет |  | #2 | 7,3 - 9 | 1,4 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 4,3 + 1 |
| Al-26 | 7,16 + 5 лет |  | #6 | 2,0 - 8 | 5,0 + 4 | 6,2 |  | #2 | 2,1 - 8 | 4,8 + 4 | 4,0 + 1 |
| Si-32 | 4,50 + 2 лет |  | #6 | 1,1 - 7 | 9,1 + 3 | 1,1 |  | #2 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 2,5 + 2 |
| P-32 | 14,3 сут |  | #5 | 4,0 - 9 | 2,5 + 5 | 3,4 + 1 |  | #2 | 1,9 - 8 | 5,3 + 4 | 5,8 + 1 |
| P-33 | 25,4 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 1,8 - 9 | 5,6 + 5 | 5,8 + 2 |
| S-35 | 87,4 сут |  | #5 | 1,8 - 9 | 5,6 + 5 | 7,6 + 1 | <4> | #2 | 8,7 - 10 | 1,1 + 6 | 1,1 + 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | <5> | #2 | 5,4 - 9 | 1,9 + 5 | 1,8 + 2 |
| Cl-36 | 3,01 + 5 лет |  | #5 | 8,8 - 9 | 1,1 + 5 | 1,6 + 1 |  | #2 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 1,5 + 2 |
| K-40<6> | 1,28 + 9 лет |  | #2 | 1,7 - 8 | 5,9 + 4 | 3,1 + 1 |  | #2 | 4,2 - 8 | 2,4 + 4 | 2,2 + 1 |
| Ca-41 | 1,40 + 5 лет |  | #5 | 3,3 - 10 | 3,0 + 6 | 4,2 + 2 |  | #5 | 5,0 - 10 | 2,0 + 6 | 7,3 + 2 |
| Ca-45 | 163 сут |  | #5 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 3,0 + 1 |  | #2 | 4,9 - 9 | 2,0 + 5 | 2,0 + 2 |
| Ca-47 | 4,53 сут |  | #5 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 5,3 + 1 |  | #2 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 8,7 + 1 |
| Sc-44m | 2,44 сут |  | #2 | 8,4 - 9 | 1,2 + 5 | 6,3 + 1 |  | #2 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 5,8 + 1 |
| Sc-46 | 83,8 сут |  | #5 | 8,4 - 9 | 1,2 + 5 | 1,6 + 1 |  | #2 | 7,9 - 9 | 1,3 + 5 | 9,3 + 1 |
| Sc-47 | 3,35 сут |  | #5 | 9,2 - 10 | 1,1 + 6 | 1,5 + 2 |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 2,6 + 2 |
| Sc-48 | 1,82 сут |  | #2 | 5,9 - 9 | 1,7 + 5 | 8,9 + 1 |  | #2 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 8,2 + 1 |
| Ti-44 | 47,3 лет |  | #6 | 1,2 - 7 | 8,3 + 3 | 1,0 |  | #2 | 3,1 - 8 | 3,2 + 4 | 2,4 + 1 |
| V-48 | 16,2 сут |  | #4 | 4,3 - 9 | 2,3 + 5 | 4,5 + 1 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 6,9 + 1 |
| V-49 | 330 сут |  | #2 | 2,1 - 10 | 4,8 + 6 | 2,5 + 3 |  | #2 | 1,4 - 10 | 7,1 + 6 | 7,7 + 3 |
| Cr-51 | 27,7 сут |  | #2 | 2,1 - 10 | 4,8 + 6 | 2,5 + 3 |  | #2 | 2,3 - 10 | 4,3 + 6 | 3,7 + 3 |
| Mn-52 | 5,59 сут |  | #2 | 6,8 - 9 | 1,5 + 5 | 7,7 + 1 |  | #2 | 8,8 - 9 | 1,1 + 5 | 7,7 + 1 |
| Mn-53 | 3,70 + 6 лет |  | #2 | 3,4 - 10 | 2,9 + 6 | 1,5 + 3 |  | #2 | 2,2 - 10 | 4,5 + 6 | 4,6 + 3 |
| Mn-54 | 312 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 3,1 - 9 | 3,2 + 5 | 2,0 + 2 |
| Fe-55 | 2,70 лет |  | #4 | 6,2 - 10 | 1,6 + 6 | 3,1 + 2 |  | #2 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 4,2 + 2 |
| Fe-59 | 44,5 сут |  | #5 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 3,0 + 1 |  | #2 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 7,7 + 1 |
| Fe-60 | 1,00 + 5 лет |  | #6 | 1,4 - 7 | 7,1 + 3 | 8,8 - 1 |  | #5 | 2,3 - 7 | 4,3 + 3 | 1,3 |
| Co-56 | 78,7 сут |  | #5 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 2,4 + 1 |  | #2 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 5,6 + 1 |
| Co-57 | 271 сут |  | #5 | 6,7 - 10 | 1,5 + 6 | 2,0 + 2 |  | #2 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 6,6 + 2 |
| Co-58 | 70,8 сут |  | #5 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 6,8 + 1 |  | #2 | 4,4 - 9 | 2,3 + 5 | 1,9 + 2 |
| Co-60 | 5,27 лет |  | #5 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 1,1 + 1 |  | #2 | 2,7 - 8 | 3,7 + 4 | 4,1 + 1 |
| Ni-56 | 6,10 сут |  | #5 | 1,1 - 9 | 9,1 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 4,0 - 9 | 2,5 + 5 | 1,6 + 2 |
| Ni-57 | 1,50 сут |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 1,9 + 2 |  | #2 | 4,9 - 9 | 2,0 + 5 | 1,6 + 2 |
| Ni-59 | 7,50 + 4 лет |  | #2 | 6,2 - 10 | 1,6 + 6 | 8,5 + 2 |  | #2 | 3,4 - 10 | 2,9 + 6 | 2,2 + 3 |
| Ni-63 | 96,0 лет |  | #6 | 4,8 - 10 | 2,1 + 6 | 2,6 + 2 |  | #2 | 8,4 - 10 | 1,2 + 6 | 9,3 + 2 |
| Ni-66 | 2,27 сут |  | #2 | 9,4 - 9 | 1,1 + 5 | 5,6 + 1 |  | #2 | 2,2 - 8 | 4,5 + 4 | 4,6 + 1 |
| Cu-67 | 2,58 сут |  | #5 | 7,7 - 10 | 1,3 + 6 | 1,8 + 2 |  | #2 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 4,1 + 2 |
| Zn-65 | 244 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 3,6 + 1 |
| Zn-72 | 1,94 сут |  | #2 | 6,5 - 9 | 1,5 + 5 | 8,1 + 1 |  | #2 | 8,6 - 9 | 1,2 + 5 | 9,9 + 1 |
| Ga-67 | 3,26 сут |  | #5 | 3,0 - 10 | 3,3 + 6 | 4,6 + 2 |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 7,3 + 2 |
| Ge-68 | 288 сут |  | #5 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 8,6 |  | #2 | 8,0 - 9 | 1,3 + 5 | 1,1 + 2 |
| Ge-69 | 1,63 сут |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 3,8 + 2 |  | #2 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 5,8 + 2 |
| Ge-71 | 11,8 сут |  | #2 | 8,6 - 11 | 1,2 + 7 | 6,1 + 3 |  | #2 | 7,8 - 11 | 1,3 + 7 | 1,2 + 4 |
| As-71 | 2,70 сут |  | #5 | 5,0 - 10 | 2,0 + 6 | 2,7 + 2 |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 3,0 + 2 |
| As-72 | 1,08 сут |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 9,2 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 7,7 + 1 |
| As-73 | 80,3 сут |  | #5 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 5,3 + 2 |
| As-74 | 17,8 сут |  | #5 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 5,3 + 1 |  | #2 | 8,2 - 9 | 1,2 + 5 | 1,1 + 2 |
| As-76 | 1,10 сут |  | #2 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 8,7 + 1 |
| As-77 | 1,62 сут |  | #3 | 5,0 - 10 | 2,0 + 6 | 2,7 + 2 |  | #2 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 3,5 + 2 |
| Se-75 | 120 сут |  | #4 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 7,7 + 1 |  | #2 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 5,3 + 1 |
| Se-79 | 6,50 + 4 лет |  | #4 | 5,6 - 9 | 1,8 + 5 | 3,4 + 1 |  | #2 | 2,8 - 8 | 3,6 + 4 | 4,8 + 1 |
| Br-77 | 2,33 сут |  | #2 | 5,1 - 10 | 2,0 + 6 | 1,0 + 3 |  | #2 | 4,4 - 10 | 2,3 + 6 | 1,4 + 3 |
| Br-82 | 1,47 сут |  | #5 | 7,9 - 10 | 1,3 + 6 | 1,7 + 2 |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,6 + 2 |
| Rb-83 | 86,2 сут |  | #2 | 3,8 - 9 | 2,6 + 5 | 1,4 + 2 |  | #2 | 8,4 - 9 | 1,2 + 5 | 7,3 + 1 |
| Rb-84 | 32,8 сут |  | #2 | 6,4 - 9 | 1,6 + 5 | 8,2 + 1 |  | #2 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 5,0 + 1 |
| Rb-86 | 18,7 сут |  | #2 | 7,7 - 9 | 1,3 + 5 | 6,8 + 1 |  | #2 | 2,0 - 8 | 5,0 + 4 | 5,0 + 1 |
| Sr-82 | 25,0 сут |  | #2 | 4,0 - 8 | 2,5 + 4 | 1,3 + 1 |  | #2 | 4,1 - 8 | 2,4 + 4 | 2,3 + 1 |
| Sr-83 | 1,35 сут |  | #2 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 2,8 + 2 |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 2,8 + 2 |
| Sr-85 | 64,8 сут |  | #5 | 8,8 - 10 | 1,1 + 6 | 1,6 + 2 |  | #2 | 3,1 - 9 | 3,2 + 5 | 2,5 + 2 |
| Sr-89 | 50,5 сут |  | #5 | 7,3 - 9 | 1,4 + 5 | 1,9 + 1 |  | #2 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 5,3 + 1 |
| Sr-90 | 29,1 лет |  | #5 | 5,0 - 8 | 2,0 + 4 | 2,7 |  | #5 | 8,0 - 8 | 1,3 + 4 | 5,0 |
| Y-87 | 3,35 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,2 - 9 | 3,1 + 5 | 2,5 + 2 |
| Y-88 | 107 сут |  | #5 | 5,4 - 9 | 1,9 + 5 | 2,5 + 1 |  | #2 | 6,0 - 9 | 1,7 + 5 | 1,1 + 2 |
| Y-90 | 2,67 сут |  | #2 | 8,8 - 9 | 1,1 + 5 | 6,0 + 1 |  | #2 | 2,0 - 8 | 5,0 + 4 | 5,1 + 1 |
| Y-91 | 58,5 сут |  | #5 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 1,4 + 1 |  | #2 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 5,8 + 1 |
| Zr-88 | 83,4 сут |  | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 3,1 + 2 |
| Zr-89 | 3,27 сут |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 1,9 + 2 |  | #2 | 4,5 - 9 | 2,2 + 5 | 1,8 + 2 |
| Zr-93 | 1,53 + 6 лет |  | #6 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 1,2 + 1 |  | #6 | 1,1 - 9 | 9,1 + 5 | 1,3 + 2 |
| Zr-95 | 64,0 сут |  | #5 | 5,9 - 9 | 1,7 + 5 | 2,3 + 1 |  | #2 | 5,6 - 9 | 1,8 + 5 | 1,5 + 2 |
| Nb-93m | 13,6 лет |  | #2 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 2,2 + 2 |  | #2 | 9,1 - 10 | 1,1 + 6 | 1,2 + 3 |
| Nb-94 | 2,03 + 4 лет |  | #5 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 1,1 + 1 |  | #2 | 9,7 - 9 | 1,0 + 5 | 8,2 + 1 |
| Nb-95 | 35,1 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 3,2 - 9 | 3,1 + 5 | 2,4 + 2 |
| Nb-95m | 3,61 сут |  | #5 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 1,4 + 2 |  | #2 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 2,5 + 2 |
| Mo-93 | 3,50 + 3 лет |  | #5 | 6,6 - 10 | 1,5 + 6 | 2,1 + 2 |  | #2 | 6,9 - 9 | 1,4 + 5 | 4,5 + 1 |
| Mo-99 | 2,75 сут |  | #2 | 4,4 - 9 | 2,3 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 3,5 - 9 | 2,9 + 5 | 2,3 + 2 |
| Tc-95m | 61,0 сут |  | #5 | 1,1 - 9 | 9,1 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 2,5 + 2 |
| Tc-96 | 4,28 сут |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 1,3 + 2 |  | #2 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 1,3 + 2 |
| Tc-97 | 2,60 + 6 лет |  | #5 | 2,8 - 10 | 3,6 + 6 | 4,9 + 2 |  | #2 | 4,9 - 10 | 2,0 + 6 | 2,0 + 3 |
| Tc-97m | 87,0 сут |  | #5 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 3,3 + 1 |  | #2 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 2,5 + 2 |
| Tc-98 | 4,20 + 6 лет |  | #5 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 1,4 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 6,9 + 1 |
| Tc-99 | 2,13 + 5 лет |  | #5 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 2,7 + 1 |  | #2 | 4,8 - 9 | 2,1 + 5 | 2,2 + 2 |
| Ru-97 | 2,90 сут |  | #2 | 6,1 - 10 | 1,6 + 6 | 8,6 + 2 |  | #2 | 8,5 - 10 | 1,2 + 6 | 9,3 + 2 |
| Ru-103 | 39,3 сут |  | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 1,9 + 2 |
| Ru-106 | 1,01 лет |  | #6 | 2,8 - 8 | 3,6 + 4 | 4,4 |  | #2 | 4,9 - 8 | 2,0 + 4 | 2,0 + 1 |
| Rh-99 | 16,0 сут |  | #5 | 1,1 - 9 | 9,1 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 2,7 + 2 |
| Rh-101 | 3,20 лет |  | #5 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 2,2 + 1 |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 2,5 + 2 |
| Rh-101m | 4,34 сут |  | #5 | 2,7 - 10 | 3,7 + 6 | 5,1 + 2 |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 6,3 + 2 |
| Rh-102 | 2,90 лет |  | #5 | 2,0 - 8 | 5,0 + 4 | 6,8 |  | #2 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 5,3 + 1 |
| Rh-102m | 207 сут |  | #5 | 8,2 - 9 | 1,2 + 5 | 1,7 + 1 |  | #2 | 7,4 - 9 | 1,4 + 5 | 1,2 + 2 |
| Rh-105 | 1,47 сут |  | #5 | 4,5 - 10 | 2,2 + 6 | 3,0 + 2 |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 3,8 + 2 |
| Pd-100 | 3,63 сут |  | #4 | 1,5 - 9 | 6,7 + 5 | 1,3 + 2 |  | #2 | 5,2 - 9 | 1,9 + 5 | 1,5 + 2 |
| Pd-103 | 17,0 сут |  | #5 | 5,3 - 10 | 1,9 + 6 | 2,6 + 2 |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 7,3 + 2 |
| Pd-107 | 6,50 + 6 лет |  | #6 | 5,9 - 10 | 1,7 + 6 | 2,1 + 2 |  | #2 | 2,8 - 10 | 3,6 + 6 | 3,8 + 3 |
| Ag-105 | 41,0 сут |  | #4 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 1,5 + 2 |  | #2 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 3,0 + 2 |
| Ag-106m | 8,41 сут |  | #2 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 9,1 + 1 |  | #2 | 6,9 - 9 | 1,4 + 5 | 9,3 + 1 |
| Ag-108m | 1,27 + 2 лет |  | #5 | 8,6 - 9 | 1,2 + 5 | 1,6 + 1 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 6,0 + 1 |
| Ag-110m | 250 сут |  | #5 | 9,2 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 5,0 + 1 |
| Ag-111 | 7,45 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 1,1 + 2 |
| Cd-109 | 1,27 лет |  | #4 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 1,4 + 1 |  | #2 | 9,5 - 9 | 1,1 + 5 | 6,9 + 1 |
| Cd-113m | 13,6 лет |  | #6 | 1,1 - 7 | 9,1 + 3 | 1,1 |  | #2 | 5,6 - 8 | 1,8 + 4 | 6,0 |
| Cd-115 | 2,23 сут |  | #2 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 1,0 + 2 |  | #2 | 9,7 - 9 | 1,0 + 5 | 9,9 + 1 |
| Cd-115m | 44,6 сут |  | #5 | 8,9 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 1,9 - 8 | 5,3 + 4 | 4,2 + 1 |
| In-111 | 2,83 сут |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 4,4 + 2 |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 4,8 + 2 |
| In-114m | 49,5 сут |  | #2 | 7,7 - 8 | 1,3 + 4 | 6,8 |  | #2 | 3,1 - 8 | 3,2 + 4 | 3,4 + 1 |
| Sn-113 | 115 сут |  | #5 | 3,2 - 9 | 3,1 + 5 | 4,3 + 1 |  | #2 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 1,9 + 2 |
| Sn-117m | 13,6 сут |  | #5 | 3,1 - 9 | 3,2 + 5 | 4,4 + 1 |  | #2 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 2,0 + 2 |
| Sn-119m | 293 сут |  | #5 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 5,3 + 1 |  | #2 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 4,1 + 2 |
| Sn-121 | 1,13 сут |  | #5 | 2,9 - 10 | 3,4 + 6 | 4,7 + 2 |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 6,0 + 2 |
| Sn-121m | 55,0 лет |  | #5 | 5,5 - 9 | 1,8 + 5 | 2,5 + 1 |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 3,7 + 2 |
| Sn-123 | 129 сут |  | #5 | 9,5 - 9 | 1,1 + 5 | 1,4 + 1 |  | #2 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 6,6 + 1 |
| Sn-125 | 9,64 сут |  | #2 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 3,5 + 1 |  | #2 | 2,2 - 8 | 4,5 + 4 | 4,5 + 1 |
| Sn-126 | 1,00 + 5 лет |  | #5 | 3,3 - 8 | 3,0 + 4 | 4,2 |  | #2 | 3,0 - 8 | 3,3 + 4 | 3,0 + 1 |
| Sb-119 | 1,59 лет |  | #2 | 2,8 - 10 | 3,6 + 6 | 1,9 + 3 |  | #2 | 5,8 - 10 | 1,7 + 6 | 1,7 + 3 |
| Sb-120 | 5,76 сут |  | #2 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 6,0 - 9 | 1,7 + 5 | 1,2 + 2 |
| Sb-122 | 2,70 сут |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 9,2 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 8,2 + 1 |
| Sb-124 | 60,2 сут |  | #5 | 7,7 - 9 | 1,3 + 5 | 1,8 + 1 |  | #2 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 5,6 + 1 |
| Sb-125 | 2,77 лет |  | #5 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 2,4 + 1 |  | #2 | 6,1 - 9 | 1,6 + 5 | 1,3 + 2 |
| Sb-126 | 12,4 сут |  | #4 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 3,8 + 1 |  | #2 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 5,8 + 1 |
| Sb-127 | 3,85 сут |  | #5 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 6,5 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 8,2 + 1 |
| Te-121 | 17,0 сут |  | #2 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 2,8 + 2 |  | #2 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 3,2 + 2 |
| Te-121m | 154 сут |  | #5 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 2,7 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 6,0 + 1 |
| Te-123m | 120 сут |  | #5 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 2,7 + 1 |  | #2 | 8,8 - 9 | 1,1 + 5 | 9,9 + 1 |
| Te-125m | 58,0 сут |  | #5 | 4,3 - 9 | 2,3 + 5 | 3,2 + 1 |  | #2 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 1,6 + 2 |
| Te-127m | 109 сут |  | #5 | 9,2 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 6,0 + 1 |
| Te-129m | 33,6 сут |  | #5 | 8,0 - 9 | 1,3 + 5 | 1,7 + 1 |  | #2 | 2,4 - 8 | 4,2 + 4 | 4,6 + 1 |
| Te-131m | 1,25 сут |  | #2 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 9,1 + 1 |  | #2 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 7,3 + 1 |
| Te-132 | 3,26 сут |  | #2 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 4,0 + 1 |  | #2 | 3,0 - 8 | 3,3 + 4 | 3,7 + 1 |
| I-124 | 4,18 сут |  | #2 | 4,5 - 8 | 2,2 + 4 | 1,2 + 1 |  | #2 | 1,1 - 7 | 9,1 + 3 | 1,1 + 1 |
| I-125 | 60,1 сут |  | #4 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 1,7 + 1 |  | #2 | 5,7 - 8 | 1,8 + 4 | 9,3 |
| I-126 | 13,0 сут |  | #2 | 8,3 - 8 | 1,2 + 4 | 6,3 |  | #2 | 2,1 - 7 | 4,8 + 3 | 4,8 |
| I-129 | 1,57 + 7 лет |  | #4 | 6,7 - 8 | 1,5 + 4 | 2,9 |  | #4 | 1,9 - 7 | 5,3 + 3 | 1,3 |
| I-131 | 8,04 сут |  | #2 | 7,2 - 8 | 1,4 + 4 | 7,3 |  | #2 | 1,8 - 7 | 5,6 + 3 | 6,3 |
| Cs-129 | 1,34 сут |  | #2 | 2,8 - 10 | 3,6 + 6 | 1,9 + 3 |  | #2 | 3,0 - 10 | 3,3 + 6 | 2,3 + 3 |
| Cs-131 | 9,69 сут |  | #2 | 1,7 - 10 | 5,9 + 6 | 3,1 + 3 |  | #2 | 2,9 - 10 | 3,4 + 6 | 2,4 + 3 |
| Cs-132 | 6,48 сут |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 4,4 + 2 |  | #2 | 1,8 - 9 | 5,6 + 5 | 2,8 + 2 |
| Cs-134 | 2,06 лет |  | #6 | 6,6 - 9 | 1,5 + 5 | 1,9 + 1 |  | #6 | 1,9 - 8 | 5,3 + 4 | 7,3 |
| Cs-135 | 2,30 + 6 лет |  | #6 | 6,9 - 10 | 1,4 + 6 | 1,8 + 2 |  | #6 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 6,9 + 1 |
| Cs-136 | 13,1 сут |  | #4 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 9,6 + 1 |  | #2 | 9,5 - 9 | 1,1 + 5 | 4,6 + 1 |
| Cs-137 | 30,0 лет |  | #6 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 2,7 + 1 |  | #6 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 1,1 + 1 |
| Ba-128 | 2,43 сут |  | #2 | 7,8 - 9 | 1,3 + 5 | 6,7 + 1 |  | #2 | 1,7 - 8 | 5,9 + 4 | 5,1 + 1 |
| Ba-131 | 11,8 сут |  | #5 | 9,7 - 10 | 1,0 + 6 | 1,4 + 2 |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 3,1 + 2 |
| Ba-133 | 10,7 лет |  | #5 | 5,5 - 9 | 1,8 + 5 | 2,5 + 1 |  | #5 | 7,3 - 9 | 1,4 + 5 | 9,3 + 1 |
| Ba-133m | 1,62 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,6 - 9 | 2,8 + 5 | 2,6 + 2 |
| Ba-135m | 1,20 сут |  | #2 | 1,8 - 9 | 5,6 + 5 | 2,9 + 2 |  | #2 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 3,2 + 2 |
| Ba-140 | 12,7 сут |  | #5 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 2,2 + 1 |  | #2 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 5,3 + 1 |
| La-137 | 6,00 + 4 лет |  | #6 | 8,7 - 9 | 1,1 + 5 | 1,4 + 1 |  | #2 | 4,5 - 10 | 2,2 + 6 | 1,7 + 3 |
| La-140 | 1,68 сут |  | #2 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 8,4 + 1 |  | #2 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 6,9 + 1 |
| Ce-134 | 3,00 сут |  | #2 | 7,6 - 9 | 1,3 + 5 | 6,9 + 1 |  | #2 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 5,6 + 1 |
| Ce-137m | 1,43 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 2,6 + 2 |
| Ce-139 | 138 сут |  | #5 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 6,5 + 1 |  | #2 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 5,3 + 2 |
| Ce-141 | 32,5 сут |  | #5 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 3,3 + 1 |  | #2 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 2,0 + 2 |
| Ce-143 | 1,38 сут |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 1,3 + 2 |  | #2 | 8,0 - 9 | 1,3 + 5 | 1,3 + 2 |
| Ce-144 | 284 сут |  | #2 | 1,6 - 7 | 6,3 + 3 | 3,3 |  | #2 | 3,9 - 8 | 2,6 + 4 | 2,7 + 1 |
| Pr-143 | 13,6 сут |  | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 8,7 - 9 | 1,1 + 5 | 1,2 + 2 |
| Nd-147 | 11,0 сут |  | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 7,8 - 9 | 1,3 + 5 | 1,3 + 2 |
| Pm-143 | 265 сут |  | #5 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 8,1 + 1 |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 6,0 + 2 |
| Pm-144 | 363 сут |  | #5 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 4,7 - 9 | 2,1 + 5 | 1,4 + 2 |
| Pm-145 | 17,7 лет |  | #6 | 3,6 - 9 | 2,8 + 5 | 3,4 + 1 |  | #2 | 6,8 - 10 | 1,5 + 6 | 1,3 + 3 |
| Pm-146 | 5,53 лет |  | #6 | 2,1 - 8 | 4,8 + 4 | 5,9 |  | #2 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 1,5 + 2 |
| Pm-147 | 2,62 лет |  | #5 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 2,4 + 1 |  | #2 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 5,3 + 2 |
| Pm-148 | 5,37 сут |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 4,8 + 1 |  | #2 | 1,9 - 8 | 5,3 + 4 | 5,1 + 1 |
| Pm-148m | 41,3 сут |  | #5 | 7,1 - 9 | 1,4 + 5 | 1,9 + 1 |  | #2 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 8,2 + 1 |
| Pm-149 | 2,21 сут |  | #2 | 3,6 - 9 | 2,8 + 5 | 1,5 + 2 |  | #2 | 7,4 - 9 | 1,4 + 5 | 1,4 + 2 |
| Pm-151 | 1,18 сут |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,0 + 2 |  | #2 | 5,1 - 9 | 2,0 + 5 | 1,9 + 2 |
| Sm-145 | 340 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 6,6 + 2 |
| Sm-146 | 1,03 + 8 лет |  | #6 | 1,1 - 5 | 9,1 + 1 | 1,1 - 2 |  | #2 | 1,5 - 7 | 6,7 + 3 | 2,6 |
| Sm-151 | 90,0 лет |  | #6 | 4,0 - 9 | 2,5 + 5 | 3,1 + 1 |  | #2 | 6,4 - 10 | 1,6 + 6 | 1,4 + 3 |
| Sm-153 | 1,95 сут |  | #5 | 7,9 - 10 | 1,3 + 6 | 1,7 + 2 |  | #2 | 5,4 - 9 | 1,9 + 5 | 1,9 + 2 |
| Eu-145 | 5,94 сут |  | #2 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 1,8 + 2 |  | #2 | 3,7 - 9 | 2,7 + 5 | 1,9 + 2 |
| Eu-146 | 4,61 сут |  | #2 | 4,4 - 9 | 2,3 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 1,1 + 2 |
| Eu-147 | 24,0 сут |  | #5 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 3,2 + 2 |
| Eu-148 | 54,5 сут |  | #4 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 4,2 + 1 |  | #2 | 6,0 - 9 | 1,7 + 5 | 1,1 + 2 |
| Eu-149 | 93,1 сут |  | #5 | 3,5 - 10 | 2,9 + 6 | 3,9 + 2 |  | #2 | 6,3 - 10 | 1,6 + 6 | 1,4 + 3 |
| Eu-150 | 34,2 лет |  | #6 | 5,3 - 8 | 1,9 + 4 | 2,3 |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 1,1 + 2 |
| Eu-152 | 13,3 лет |  | #6 | 4,2 - 8 | 2,4 + 4 | 2,9 |  | #2 | 7,4 - 9 | 1,4 + 5 | 9,9 + 1 |
| Eu-154 | 8,80 лет |  | #6 | 5,3 - 8 | 1,9 + 4 | 2,3 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 6,9 + 1 |
| Eu-155 | 4,96 лет |  | #6 | 6,9 - 9 | 1,4 + 5 | 1,8 + 1 |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 4,3 + 2 |
| Eu-156 | 15,2 сут |  | #5 | 4,2 - 9 | 2,4 + 5 | 3,3 + 1 |  | #2 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 6,3 + 1 |
| Gd-146 | 48,3 сут |  | #5 | 7,9 - 9 | 1,3 + 5 | 1,7 + 1 |  | #2 | 6,0 - 9 | 1,7 + 5 | 1,4 + 2 |
| Gd-147 | 1,59 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,2 - 9 | 3,1 + 5 | 2,3 + 2 |
| Gd-148 | 93,0 лет |  | #6 | 2,6 - 5 | 3,8 + 1 | 4,7 - 3 |  | #2 | 1,6 - 7 | 6,3 + 3 | 2,5 |
| Gd-149 | 9,40 сут |  | #5 | 9,2 - 10 | 1,1 + 6 | 1,5 + 2 |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 3,1 + 2 |
| Gd-151 | 120 сут |  | #2 | 4,9 - 9 | 2,0 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 6,9 + 2 |
| Gd-153 | 242 сут |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 4,4 + 1 |  | #2 | 1,8 - 9 | 5,6 + 5 | 5,1 + 2 |
| Tb-153 | 2,34 сут |  | #2 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 5,3 + 2 |  | #2 | 1,5 - 9 | 6,7 + 5 | 5,6 + 2 |
| Tb-155 | 5,32 сут |  | #5 | 2,7 - 10 | 3,7 + 6 | 5,1 + 2 |  | #2 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 6,6 + 2 |
| Tb-156 | 5,34 сут |  | #5 | 1,5 - 9 | 6,7 + 5 | 9,1 + 1 |  | #2 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 1,2 + 2 |
| Tb-156m | 1,02 сут |  | #5 | 2,7 - 10 | 3,7 + 6 | 5,1 + 2 |  | #2 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 8,2 + 2 |
| Tb-157 | 1,50 + 2 лет |  | #6 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 1,0 + 2 |  | #2 | 2,2 - 10 | 4,5 + 6 | 4,1 + 3 |
| Tb-158 | 1,50 + 2 лет |  | #6 | 4,6 - 8 | 2,2 + 4 | 2,7 |  | #2 | 5,9 - 9 | 1,7 + 5 | 1,3 + 2 |
| Tb-160 | 72,3 сут |  | #5 | 8,6 - 9 | 1,2 + 5 | 1,6 + 1 |  | #2 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 8,7 + 1 |
| Tb-161 | 6,91 сут |  | #5 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 8,6 + 1 |  | #2 | 5,3 - 9 | 1,9 + 5 | 1,9 + 2 |
| Dy-159 | 144 сут |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 3,1 + 2 |  | #2 | 6,4 - 10 | 1,6 + 6 | 1,4 + 3 |
| Dy-166 | 3,40 сут |  | #5 | 2,3 - 9 | 4,3 + 5 | 6,0 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 8,7 + 1 |
| Ho-166 | 1,12 сут |  | #2 | 4,0 - 9 | 2,5 + 5 | 1,3 + 2 |  | #2 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 9,9 + 1 |
| Ho-166m | 1,20 + 3 лет |  | #6 | 1,2 - 7 | 8,3 + 3 | 1,0 |  | #2 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 6,9 + 1 |
| Er-169 | 9,30 сут |  | #5 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 3,8 + 2 |
| Er-172 | 2,05 сут |  | #5 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 9,8 + 1 |  | #2 | 6,8 - 9 | 1,5 + 5 | 1,4 + 2 |
| Tm-167 | 9,24 сут |  | #5 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 9,8 + 1 |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 2,5 + 2 |
| Tm-170 | 129 сут |  | #5 | 8,5 - 9 | 1,2 + 5 | 1,6 + 1 |  | #2 | 9,8 - 9 | 1,0 + 5 | 1,1 + 2 |
| Tm-171 | 1,92 лет |  | #5 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 8,6 + 1 |  | #2 | 7,8 - 10 | 1,3 + 6 | 1,3 + 3 |
| Tm-172 | 2,65 сут |  | #2 | 5,8 - 9 | 1,7 + 5 | 9,1 + 1 |  | #2 | 1,2 - 8 | 8,3 + 4 | 8,2 + 1 |
| Yb-166 | 2,36 сут |  | #2 | 3,7 - 9 | 2,7 + 5 | 1,4 + 2 |  | #2 | 5,4 - 9 | 1,9 + 5 | 1,5 + 2 |
| Yb-169 | 32,0 сут |  | #5 | 3,7 - 9 | 2,7 + 5 | 3,7 + 1 |  | #2 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 2,0 + 2 |
| Yb-175 | 4,19 сут |  | #5 | 9,2 - 10 | 1,1 + 6 | 1,5 + 2 |  | #2 | 3,2 - 9 | 3,1 + 5 | 3,2 + 2 |
| Lu-169 | 1,42 сут |  | #2 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 2,8 + 2 |  | #2 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 3,0 + 2 |
| Lu-170 | 2,00 сут |  | #2 | 3,5 - 9 | 2,9 + 5 | 1,5 + 2 |  | #2 | 5,2 - 9 | 1,9 + 5 | 1,4 + 2 |
| Lu-171 | 8,22 сут |  | #5 | 1,1 - 9 | 9,1 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 4,0 - 9 | 2,5 + 5 | 2,1 + 2 |
| Lu-172 | 6,70 сут |  | #5 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 6,8 + 1 |  | #2 | 7,0 - 9 | 1,4 + 5 | 1,1 + 2 |
| Lu-173 | 1,37 лет |  | #5 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 4,7 + 1 |  | #2 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 5,3 + 2 |
| Lu-174 | 3,31 лет |  | #5 | 4,9 - 9 | 2,0 + 5 | 2,8 + 1 |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 5,1 + 2 |
| Lu-174m | 142 сут |  | #5 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 2,7 + 1 |  | #2 | 3,8 - 9 | 2,6 + 5 | 2,6 + 2 |
| Lu-177 | 6,71 сут |  | #5 | 1,5 - 9 | 6,7 + 5 | 9,1 + 1 |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 2,6 + 2 |
| Lu-177m | 161 сут |  | #5 | 2,0 - 8 | 5,0 + 4 | 6,8 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 8,2 + 1 |
| Hf-172 | 1,87 лет |  | #6 | 3,2 - 8 | 3,1 + 4 | 3,9 |  | #2 | 6,1 - 9 | 1,6 + 5 | 1,4 + 2 |
| Hf-175 | 70,0 сут |  | #5 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 9,8 + 1 |  | #2 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 3,4 + 2 |
| Hf-178m | 31,0 лет |  | #6 | 2,6 - 7 | 3,8 + 3 | 4,7 - 1 |  | #2 | 1,9 - 8 | 5,3 + 4 | 3,0 + 1 |
| Hf-179m | 25,1 сут |  | #5 | 4,8 - 9 | 2,1 + 5 | 2,9 + 1 |  | #2 | 7,8 - 9 | 1,3 + 5 | 1,2 + 2 |
| Hf-181 | 42,4 сут |  | #5 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 2,2 + 1 |  | #2 | 7,4 - 9 | 1,4 + 5 | 1,3 + 2 |
| Hf-182 | 9,00 + 6 лет |  | #6 | 3,1 - 7 | 3,2 + 3 | 4,0 - 1 |  | #2 | 7,9 - 9 | 1,3 + 5 | 4,6 + 1 |
| Ta-177 | 2,36 сут |  | #2 | 5,0 - 10 | 2,0 + 6 | 1,1 + 3 |  | #2 | 6,9 - 10 | 1,4 + 6 | 1,3 + 3 |
| Ta-179 | 1,82 лет |  | #5 | 6,4 - 10 | 1,6 + 6 | 2,1 + 2 |  | #2 | 4,1 - 10 | 2,4 + 6 | 2,1 + 3 |
| Ta-182 | 115 сут |  | #5 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 1,1 + 1 |  | #2 | 9,4 - 9 | 1,1 + 5 | 9,3 + 1 |
| Ta-183 | 5,10 сут |  | #5 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 5,1 + 1 |  | #2 | 9,3 - 9 | 1,1 + 5 | 1,1 + 2 |
| W-178 | 21,7 сут |  | #2 | 5,4 - 10 | 1,9 + 6 | 9,7 + 2 |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 6,3 + 2 |
| W-181 | 121 сут |  | #2 | 1,9 - 10 | 5,3 + 6 | 2,8 + 3 |  | #2 | 4,7 - 10 | 2,1 + 6 | 1,8 + 3 |
| W-185 | 75,1 сут |  | #2 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 5,3 + 2 |  | #2 | 3,3 - 9 | 3,0 + 5 | 3,2 + 2 |
| W-188 | 69,4 сут |  | #2 | 5,0 - 9 | 2,0 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 6,6 + 1 |
| Re-182 | 2,67 сут |  | #2 | 6,3 - 9 | 1,6 + 5 | 8,4 + 1 |  | #2 | 8,9 - 9 | 1,1 + 5 | 9,9 + 1 |
| Re-184 | 38,0 сут |  | #5 | 2,4 - 9 | 4,2 + 5 | 5,7 + 1 |  | #2 | 5,6 - 9 | 1,8 + 5 | 1,4 + 2 |
| Re-184m | 165 сут |  | #5 | 8,1 - 9 | 1,2 + 5 | 1,7 + 1 |  | #2 | 9,8 - 9 | 1,0 + 5 | 9,3 + 1 |
| Re-186 | 3,78 сут |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 9,2 + 1 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 9,3 + 1 |
| Re-186m | 2,00 + 5 лет |  | #5 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 9,8 |  | #2 | 1,6 - 8 | 6,3 + 4 | 6,3 + 1 |
| Re-189 | 1,01 сут |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,0 + 2 |  | #2 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 1,8 + 2 |
| Os-185 | 94,0 сут |  | #5 | 1,9 - 9 | 5,3 + 5 | 7,2 + 1 |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,7 + 2 |
| Os-191 | 15,4 сут |  | #5 | 2,3 - 9 | 4,3 + 5 | 6,0 + 1 |  | #2 | 4,1 - 9 | 2,4 + 5 | 2,4 + 2 |
| Os-193 | 1,25 сут |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 1,9 + 2 |  | #2 | 6,0 - 9 | 1,7 + 5 | 1,7 + 2 |
| Os-194 | 6,00 лет |  | #6 | 8,5 - 8 | 1,2 + 4 | 1,5 |  | #2 | 1,7 - 8 | 5,9 + 4 | 5,8 + 1 |
| Ir-188 | 1,73 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,3 - 9 | 3,0 + 5 | 2,2 + 2 |
| Ir-189 | 13,3 сут |  | #5 | 7,3 - 10 | 1,4 + 6 | 1,9 + 2 |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 5,8 + 2 |
| Ir-190 | 12,1 сут |  | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 7,1 - 9 | 1,4 + 5 | 1,2 + 2 |
| Ir-192 | 74,0 сут |  | #5 | 8,1 - 9 | 1,2 + 5 | 1,7 + 1 |  | #2 | 8,7 - 9 | 1,1 + 5 | 9,9 + 1 |
| Ir-192m | 2,41 + 2 лет |  | #6 | 3,9 - 8 | 2,6 + 4 | 3,2 |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 4,5 + 2 |
| Ir-193m | 11,9 сут |  | #5 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 8,6 + 1 |  | #2 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 5,1 + 2 |
| Ir-194m | 171 сут |  | #5 | 1,5 - 8 | 6,7 + 4 | 9,1 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 6,6 + 1 |
| Pt-188 | 10,2 сут |  | #2 | 2,7 - 9 | 3,7 + 5 | 1,9 + 2 |  | #2 | 4,5 - 9 | 2,2 + 5 | 1,8 + 2 |
| Pt-191 | 2,80 сут |  | #2 | 7,9 - 10 | 1,3 + 6 | 6,7 + 2 |  | #2 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 4,1 + 2 |
| Pt-193 | 50,0 лет |  | #2 | 1,6 - 10 | 6,3 + 6 | 3,3 + 3 |  | #2 | 2,4 - 10 | 4,2 + 6 | 4,5 + 3 |
| Pt-193m | 4,33 сут |  | #2 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 5,3 + 2 |  | #2 | 3,4 - 9 | 2,9 + 5 | 3,1 + 2 |
| Pt-195m | 4,02 сут |  | #2 | 1,5 - 9 | 6,7 + 5 | 3,5 + 2 |  | #2 | 4,6 - 9 | 2,2 + 5 | 2,2 + 2 |
| Au-194 | 1,65 сут |  | #2 | 1,4 - 9 | 7,1 + 5 | 38 + 2 |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 3,3 + 2 |
| Au-195 | 183 сут |  | #5 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 6,5 + 1 |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 5,6 + 2 |
| Au-198 | 2,69 сут |  | #2 | 4,4 - 9 | 2,3 + 5 | 1,2 + 2 |  | #2 | 7,2 - 9 | 1,4 + 5 | 1,4 + 2 |
| Au-198m | 2,30 сут |  | #5 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 5,5 + 1 |  | #2 | 8,5 - 9 | 1,2 + 5 | 1,1 + 2 |
| Au-199 | 3,14 сут |  | #5 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 1,4 + 2 |  | #2 | 3,1 - 9 | 3,2 + 5 | 3,2 + 2 |
| Hg-194 | 2,60 + 2 лет | <7> | #6 | 1,4 - 8 | 7,1 + 4 | 8,8 |  | #2 | 1,2 - 7 | 8,3 + 3 | 2,7 |
|  |  | <8> | #6 | 1,3 - 8 | 7,7 + 4 | 9,5 |  | #2 | 3,6 - 9 | 2,8 + 5 | 9,9 + 1 |
| Hg-195m | 1,73 сут | <7> | #2 | 9,7 - 10 | 1,0 + 6 | 5,4 + 2 |  | #2 | 2,8 - 9 | 3,6 + 5 | 3,4 + 2 |
|  |  | <8> | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,0 + 2 |  | #2 | 3,8 - 9 | 2,6 + 5 | 2,5 + 2 |
| Hg-197 | 2,67 сут | <7> | #2 | 4,0 - 10 | 2,5 + 6 | 1,3 + 3 |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 8,2 + 2 |
|  |  | <8> | #5 | 3,8 - 10 | 2,6 + 6 | 3,6 + 2 |  | #2 | 1,6 - 9 | 6,3 + 5 | 6,0 + 2 |
| Hg-203 | 46,6 сут | <7> | #2 | 3,7 - 9 | 2,7 + 5 | 1,4 + 2 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 7,3 + 1 |
|  |  | <8> | #5 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 4,6 + 1 |  | #2 | 3,6 - 9 | 2,8 + 5 | 2,6 + 2 |
| Tl-200 | 1,09 сут |  | #2 | 8,7 - 10 | 1,1 + 6 | 6,0 + 2 |  | #2 | 9,1 - 10 | 1,1 + 6 | 6,9 + 2 |
| Tl-201 | 3,04 сут |  | #2 | 3,3 - 10 | 3,0 + 6 | 1,6 + 3 |  | #2 | 5,5 - 10 | 1,8 + 6 | 1,5 + 3 |
| Tl-202 | 12,2 сут |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 4,4 + 2 |  | #2 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 3,1 + 2 |
| Tl-204 | 3,78 лет |  | #2 | 3,3 - 9 | 3,0 + 5 | 1,6 + 2 |  | #2 | 8,5 - 9 | 1,2 + 5 | 1,2 + 2 |
| Pb-202 | 3,00 + 5 лет |  | #5 | 8,7 - 9 | 1,1 + 5 | 1,6 + 1 |  | #5 | 2,7 - 8 | 3,7 + 4 | 1,6 + 1 |
| Pb-203 | 2,17 сут |  | #2 | 1,0 - 9 | 1,0 + 6 | 5,3 + 2 |  | #2 | 1,3 - 9 | 7,7 + 5 | 5,8 + 2 |
| Pb-205 | 1,43 + 7 лет |  | #5 | 2,9 - 10 | 3,4 + 6 | 4,7 + 2 |  | #2 | 9,9 - 10 | 1,0 + 6 | 5,0 + 2 |
| Pb-210 | 22,3 лет |  | #5 | 1,3 - 6 | 7,7 + 2 | 1,1 - 1 |  | #2 | 3,6 - 6 | 2,8 + 2 | 2,0 - 1 |
| Bi-205 | 15,3 сут |  | #5 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 4,5 - 9 | 2,2 + 5 | 1,5 + 2 |
| Bi-206 | 6,24 сут |  | #5 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 6,5 + 1 |  | #2 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 7,3 + 1 |
| Bi-207 | 38,0 лет |  | #5 | 6,5 - 9 | 1,5 + 5 | 2,1 + 1 |  | #2 | 7,1 - 9 | 1,4 + 5 | 1,1 + 2 |
| Bi-210 | 5,01 сут |  | #5 | 1,1 - 7 | 9,1 + 3 | 1,2 |  | #2 | 9,7 - 9 | 1,0 + 5 | 1,1 + 2 |
| Bi-210m | 3,00 + 6 лет |  | #5 | 4,1 - 6 | 2,4 + 2 | 3,3 - 2 |  | #2 | 9,1 - 8 | 1,1 + 4 | 9,3 |
| Po-210 | 138 сут |  | #5 | 4,0 - 6 | 2,5 + 2 | 3,4 - 2 |  | #2 | 8,8 - 6 | 1,1 + 2 | 1,2 - 1 |
| Ra-223 | 11,4 сут |  | #5 | 9,4 - 6 | 1,1 + 2 | 1,5 - 2 |  | #2 | 1,1 - 6 | 9,1 + 2 | 1,4 |
| Ra-224 | 3,66 сут |  | #5 | 3,7 - 6 | 2,7 + 2 | 3,7 - 2 |  | #2 | 6,6 - 7 | 1,5 + 3 | 2,1 |
| Ra-225 | 14,8 сут |  | #5 | 7,9 - 6 | 1,3 + 2 | 1,7 - 2 |  | #2 | 1,2 - 6 | 8,3 + 2 | 1,4 |
| Ra-226 | 1,60 + 3 лет |  | #5 | 4,5 - 6 | 2,2 + 2 | 3,0 - 2 |  | #5 | 1,5 - 6 | 6,7 + 2 | 5,0 - 1 |
| Ra-228 | 5,75 лет |  | #5 | 4,4 - 6 | 2,3 + 2 | 3,1 - 2 |  | #5 | 5,3 - 6 | 1,9 + 2 | 2,0 - 1 |
| Ac-225 | 10,0 сут |  | #5 | 1,1 - 5 | 9,1 + 1 | 1,2 - 2 |  | #2 | 1,8 - 7 | 5,6 + 3 | 5,8 |
| Ac-226 | 1,21 сут |  | #5 | 1,6 - 6 | 6,3 + 2 | 8,6 - 2 |  | #2 | 7,6 - 8 | 1,3 + 4 | 1,4 + 1 |
| Ac-227 | 21,8 лет |  | #6 | 5,5 - 4 | 1,8 | 2,2 - 4 |  | #2 | 3,1 - 6 | 3,2 + 2 | 1,3 - 1 |
| Th-227 | 18,7 сут |  | #5 | 1,3 - 5 | 7,7 + 1 | 1,1 - 2 |  | #2 | 7,0 - 8 | 1,4 + 4 | 1,6 + 1 |
| Th-228 | 1,91 лет |  | #5 | 4,7 - 5 | 2,1 + 1 | 2,9 - 3 |  | #2 | 3,7 - 7 | 2,7 + 3 | 1,9 |
| Th-229 | 7,34 + 3 лет |  | #6 | 7,1 - 5 | 1,4 + 1 | 1,7 - 3 |  | #2 | 1,0 - 6 | 1,0 + 3 | 2,8 - 1 |
| Th-230 | 7,70 + 4 лет |  | #6 | 1,4 - 5 | 7,1 + 1 | 8,8 - 3 |  | #2 | 4,1 - 7 | 2,4 + 3 | 6,6 - 1 |
| Th-231 | 1,06 сут |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 3,1 + 2 |  | #2 | 2,5 - 9 | 4,0 + 5 | 4,1 + 2 |
| Th-232 | 1,40 +10 лет |  | #6 | 2,5 - 5 | 4,0 + 1 | 4,9 - 3 |  | #2 | 4,5 - 7 | 2,2 + 3 | 6,0 - 1 |
| Th-234 | 24,1 сут |  | #5 | 9,1 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 2,5 - 8 | 4,0 + 4 | 4,1 + 1 |
| Pa-230 | 17,4 сут |  | #5 | 9,6 - 7 | 1,0 + 3 | 1,4 - 1 |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 1,5 + 2 |
| Pa-231 | 3,27 + 4 лет |  | #6 | 1,4 - 4 | 7,1 | 8,8 - 4 |  | #2 | 1,3 - 6 | 7,7 + 2 | 2,0 - 1 |
| Pa-232 | 1,31 сут |  | #6 | 1,0 - 8 | 1,0 + 5 | 1,2 + 1 |  | #2 | 4,2 - 9 | 2,4 + 5 | 1,9 + 2 |
| Pa-233 | 27,0 сут |  | #5 | 4,9 - 9 | 2,0 + 5 | 2,8 + 1 |  | #2 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 1,6 + 2 |
| U-230 | 20,8 сут |  | #5 | 1,7 - 5 | 5,9 + 1 | 8,1 - 3 |  | #2 | 3,0 - 7 | 3,3 + 3 | 2,5 |
| U-231 | 4,20 сут |  | #5 | 4,6 - 10 | 2,2 + 6 | 3,0 + 2 |  | #2 | 2,0 - 9 | 5,0 + 5 | 5,0 + 2 |
| U-232 | 72,0 лет |  | #5 | 1,0 - 5 | 1,0 + 2 | 1,4 - 2 |  | #5 | 6,4 - 7 | 1,6 + 3 | 4,2 - 1 |
| U-233 | 1,58 + 5 лет |  | #5 | 4,3 - 6 | 2,3 + 2 | 3,2 - 2 |  | #2 | 1,4 - 7 | 7,1 + 3 | 2,7 |
| U-234 | 2,44 + 5 лет |  | #5 | 4,2 - 6 | 2,4 + 2 | 3,3 - 2 |  | #2 | 1,3 - 7 | 7,7 + 3 | 2,9 |
| U-235 | 7,04 + 8 лет |  | #5 | 3,7 - 6 | 2,7 + 2 | 3,7 - 2 |  | #2 | 1,3 - 7 | 7,7 + 3 | 3,0 |
| U-236 | 2,34 + 7 лет |  | #5 | 3,9 - 6 | 2,6 + 2 | 3,5 - 2 |  | #2 | 1,3 - 7 | 7,7 + 3 | 3,0 |
| U-237 | 6,75 сут |  | #5 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 6,5 + 1 |  | #2 | 5,4 - 9 | 1,9 + 5 | 1,8 + 2 |
| U-238 | 4,47 + 9 лет |  | #5 | 3,4 - 6 | 2,9 + 2 | 4,0 - 2 |  | #2 | 1,2 - 7 | 8,4 + 3 | 3,1 |
| Np-234 | 4,40 сут |  | #2 | 3,0 - 9 | 3,3 + 5 | 1,8 + 2 |  | #2 | 4,4 - 9 | 2,3 + 5 | 1,7 + 2 |
| Np-235 | 1,08 лет |  | #5 | 5,1 - 10 | 2,0 + 6 | 2,7 + 1 |  | #2 | 4,1 - 10 | 2,4 + 6 | 2,6 + 3 |
| Np-236 | 1,15 + 5 лет |  | #6 | 3,2 - 6 | 3,1 + 2 | 3,9 - 2 |  | #5 | 1,8 - 8 | 5,6 + 4 | 8,2 |
| Np-237 | 2,14 + 6 лет |  | #6 | 2,3 - 5 | 4,3 + 1 | 5,4 - 3 |  | #2 | 2,1 - 7 | 4,8 + 3 | 1,3 |
| Np-238 | 2,12 сут |  | #6 | 2,1 - 9 | 4,8 + 5 | 5,9 + 1 |  | #2 | 6,2 - 9 | 1,6 + 5 | 1,5 + 2 |
| Np-239 | 2,36 сут |  | #5 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 1,1 + 2 |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 1,7 + 2 |
| Pu-236 | 2,85 лет |  | #6 | 2,0 - 5 | 5,0 + 1 | 6,2 - 3 |  | #2 | 2,2 - 7 | 4,5 + 3 | 1,6 |
| Pu-237 | 45,3 сут |  | #5 | 4,3 - 10 | 2,3 + 6 | 3,2 + 2 |  | #2 | 6,9 - 10 | 1,4 + 6 | 1,4 + 3 |
| Pu-238 | 87,7 лет |  | #6 | 4,6 - 5 | 2,2 + 1 | 2,7 - 3 |  | #2 | 4,0 - 7 | 2,5 + 3 | 6,0 - 1 |
| Pu-239 | 2,41 + 4 лет |  | #6 | 5,0 - 5 | 2,0 + 1 | 2,5 - 3 |  | #2 | 4,2 - 7 | 2,4 + 3 | 5,6 - 1 |
| Pu-240 | 6,54 + 3 лет |  | #6 | 5,0 - 5 | 2,0 + 1 | 2,5 - 3 |  | #2 | 4,2 - 7 | 2,4 + 3 | 5,6 - 1 |
| Pu-241 | 14,4 лет |  | #6 | 9,0 - 7 | 1,1 + 3 | 1,4 - 1 |  | #6 | 4,8 - 9 | 2,1 + 5 | 2,9 + 1 |
| Pu-242 | 3,76 + 5 лет |  | #6 | 4,8 - 5 | 2,1 + 1 | 2,6 - 3 |  | #2 | 4,0 - 7 | 2,5 + 3 | 5,8 - 1 |
| Pu-244 | 8,26 + 7 лет |  | #6 | 4,7 - 5 | 2,1 + 1 | 2,6 - 3 |  | #2 | 4,1 - 7 | 2,4 + 3 | 5,8 - 1 |
| Pu-246 | 10,9 сут |  | #5 | 9,1 - 9 | 1,1 + 5 | 1,5 + 1 |  | #2 | 2,3 - 8 | 4,3 + 4 | 4,2 + 1 |
| Am-240 | 2,12 сут |  | #2 | 2,2 - 9 | 4,5 + 5 | 2,4 + 2 |  | #2 | 3,3 - 9 | 3,0 + 5 | 2,4 + 2 |
| Am-241 | 4,32 + 2 лет |  | #6 | 4,2 - 5 | 2,4 + 1 | 2,9 - 3 |  | #2 | 3,7 - 7 | 2,7 + 3 | 6,9 - 1 |
| Am-242m | 1,52 + 2 лет |  | #6 | 3,7 - 5 | 2,7 + 1 | 3,3 - 3 |  | #2 | 3,0 - 7 | 3,3 + 3 | 7,3 - 1 |
| Am-243 | 7,38 + 3 лет |  | #6 | 4,1 - 5 | 2,4 + 1 | 3,0 - 3 |  | #2 | 3,7 - 7 | 2,7 + 3 | 6,9 - 1 |
| Cm-240 | 27,0 сут |  | #5 | 3,8 - 6 | 2,6 + 2 | 3,6 - 2 |  | #2 | 4,8 - 8 | 2,1 + 4 | 1,8 + 1 |
| Cm-241 | 32,8 сут |  | #5 | 4,4 - 8 | 2,3 + 4 | 3,1 |  | #2 | 5,7 - 9 | 1,8 + 5 | 1,5 + 2 |
| Cm-242 | 163 сут |  | #5 | 6,4 - 6 | 1,6 + 2 | 2,1 - 2 |  | #2 | 7,6 - 8 | 1,3 + 4 | 1,2 + 1 |
| Cm-243 | 28,5 лет |  | #6 | 3,1 - 5 | 3,2 + 1 | 4,0 - 3 |  | #2 | 3,3 - 7 | 3,0 + 3 | 9,3 - 1 |
| Cm-244 | 18,1 лет |  | #6 | 2,7 - 5 | 3,7 + 1 | 4,6 - 3 |  | #2 | 2,9 - 7 | 3,4 + 3 | 1,2 |
| Cm-245 | 8,50 + 3 лет |  | #6 | 4,2 - 5 | 2,4 + 1 | 2,9 - 3 |  | #2 | 3,7 - 7 | 2,7 + 3 | 6,6 - 1 |
| Cm-246 | 4,73 + 3 лет |  | #6 | 4,2 - 5 | 2,4 + 1 | 2,9 - 3 |  | #2 | 3,7 - 7 | 2,7 + 3 | 6,6 - 1 |
| Cm-247 | 1,56 + 7 лет |  | #6 | 3,9 - 5 | 2,6 + 1 | 3,2 - 3 |  | #2 | 3,5 - 7 | 2,9 + 3 | 7,3 - 1 |
| Cm-248 | 3,39 + 5 лет |  | #6 | 1,5 - 4 | 6,7 | 8,2 - 4 |  | #2 | 1,4 - 6 | 7,1 + 2 | 1,8 - 1 |
| Cm-250 | 6,90 + 3 лет |  | #6 | 8,4 - 4 | 1,2 | 1,5 - 4 |  | #2 | 8,2 - 6 | 1,2 + 2 | 3,2 - 2 |
| Bk-245 | 4,94 сут |  | #5 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 5,3 + 1 |  | #2 | 3,9 - 9 | 2,6 + 5 | 2,4 + 2 |
| Bk-246 | 1,83 сут |  | #2 | 1,7 - 9 | 5,9 + 5 | 3,1 + 2 |  | #2 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 2,9 + 2 |
| Bk-247 | 1,38 + 3 лет |  | #6 | 6,9 - 5 | 1,4 + 1 | 1,8 - 3 |  | #2 | 8,6 - 7 | 1,2 + 3 | 4,0 - 1 |
| Bk-249 | 320 сут |  | #6 | 1,6 - 7 | 6,3 + 3 | 7,7 - 1 |  | #2 | 2,9 - 9 | 3,4 + 5 | 1,4 + 2 |
| Cf-246 | 1,49 сут |  | #5 | 5,7 - 7 | 1,8 + 3 | 2,4 - 1 |  | #2 | 2,4 - 8 | 4,2 + 4 | 4,2 + 1 |
| Cf-248 | 334 сут |  | #5 | 1,0 - 5 | 1,0 + 2 | 1,4 - 2 |  | #2 | 1,6 - 7 | 6,3 + 3 | 5,0 |
| Cf-249 | 3,50 + 2 лет |  | #6 | 7,0 - 5 | 1,4 + 1 | 1,8 - 3 |  | #2 | 8,7 - 7 | 1,1 + 3 | 4,0 - 1 |
| Cf-250 | 13,1 лет |  | #6 | 3,4 - 5 | 2,9 + 1 | 3,6 - 3 |  | #2 | 5,5 - 7 | 1,8 + 3 | 8,7 - 1 |
| Cf-251 | 8,98 + 2 лет |  | #6 | 7,1 - 5 | 1,4 + 1 | 1,7 - 3 |  | #2 | 8,8 - 7 | 1,1 + 3 | 3,9 - 1 |
| Cf-252 | 2,64 лет |  | #3 | 5,6 - 5 | 1,8 + 1 | 5,6 - 3 |  | #2 | 5,1 - 7 | 2,0 + 3 | 1,5 |
| Cf-253 | 17,8 сут |  | #5 | 1,7 - 6 | 5,9 + 2 | 8,1 - 2 |  | #2 | 1,1 - 8 | 9,1 + 4 | 9,9 + 1 |
| Cf-254 | 60,5 сут |  | #4 | 7,0 - 5 | 1,4 + 1 | 2,7 - 3 |  | #2 | 2,6 - 6 | 3,8 + 2 | 3,5 - 1 |
| Es-251 | 1,38 сут |  | #5 | 2,6 - 9 | 3,8 + 5 | 5,3 + 1 |  | #2 | 1,2 - 9 | 8,3 + 5 | 8,2 + 2 |
| Es-253 | 20,5 сут |  | #5 | 3,4 - 6 | 2,9 + 2 | 4,0 - 2 |  | #2 | 4,5 - 8 | 2,2 + 4 | 2,3 + 1 |
| Es-254 | 276 сут |  | #5 | 1,0 - 5 | 1,0 + 2 | 1,4 - 2 |  | #2 | 1,6 - 7 | 6,3 + 3 | 5,0 |
| Es-254m | 1,64 сут |  | #5 | 5,9 - 7 | 1,7 + 3 | 2,3 - 1 |  | #2 | 3,0 - 8 | 3,3 + 4 | 3,3 + 1 |
| Fm-253 | 3,00 сут |  | #5 | 5,0 - 7 | 2,0 + 3 | 2,7 - 1 |  | #2 | 6,7 - 9 | 1,5 + 5 | 1,5 + 2 |
| Fm-257 | 101 сут |  | #5 | 8,8 - 6 | 1,1 + 2 | 1,6 - 2 |  | #2 | 1,1 - 7 | 9,1 + 3 | 9,3 |
| Md-258 | 55,0 сут |  | #5 | 7,3 - 6 | 1,4 + 2 | 1,9 - 2 |  | #2 | 8,9 - 8 | 1,1 + 4 | 1,1 + 1 |