ПРОЕКТ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

# Проект Специального Технического Регламента (СТР)

«О требованиях к безопасности дезинфекционных средств, 
процессов их разработки, изготовления, производства, 
испытания, хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации»

(предварительная редакция)

Ответственный за подготовку СТР

Директор ФГУН «Научно-исследовательский институт

дезинфектологии» Роспотребнадзора

академик РАМН Шандала М. Г.

##### Март 2006 г.

г. Москва

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| #### Введение | - 4 |
| Глава 1. Общие положения | - 6 |
| Статья 1 Цели закона | - 6 |
| Статья 2 Сфера применения технического регламента (закона) | - 7 |
| Статья 3 Основные понятия | - 9 |
| Статья 4 Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента | - 15 |
| Глава 2. Требования безопасности для дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 18 |
| Статья 5 Требования безопасности к дезинфекционным средствам (ДС), дезинфекционному и стерилизационному оборудованию (ДиСО) при разработке (проектировании) | - 18 |
| Статья 6 Требования безопасности к дезинфекционным средствам, дезинфекционному и стерилизационному оборудованию при их изготовлении | - 22 |
| Статья 7 Требования безопасности при хранении, транспортировании и реализации дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 26 |
| Статья 8 Требования безопасности при применении дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 31 |
| Статья 9 Требования безопасности при утилизации, обезвреживании и уничтожении отработавших или пришедших в негодность дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 35 |
| Статья 10 Предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 39 |
| Статья 11 Применение документов в области стандартизации (и других нормативных и технических документов) для обеспечения безопасности дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 41 |
| Глава 3. Особенности подтверждения соответствия дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 42 |
| Статья 12 Формы проведения и способы доказательства соответствия для дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 42 |
| Статья 13 Особенности ввоза (или вывоза) дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования | - 48 |
| Статья 14 Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам) | - 50 |
| Глава 4. Государственный контроль (надзор) | - 52 |
| Статья 15 Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего (специального) технического регламента | - 52 |
| Статья 16 Принудительный отзыв дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования с рынка | - 57 |
| Глава 5. Заключительные и переходные положения | - 59 |
| Статья 17 Переходные положения | - 59 |
| Статья 18 Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом | - 59 |
| Статья 19 Вступление в силу требований настоящего Федерального закона и порядок его принятия | - 60 |

## Введение

Принятие Федерального закона «О техническом регулировании» потребовало изменения структуры нормативных документов по всем вопросам обеспечения безопасности дезинфекционной продукции, процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, утилизации и уничтожения.

В развитие требований указанного Федерального Закона разработан проект специального технического регламента «О требованиях к безопасности дезинфекционных средств, процессов их разработки, изготовления, производства, испытания, хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации». Объектами этого технического регулирования являются дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные, дератизационные и репеллентные препараты и устройства, а также дезинфекционная техника и стерилизационное оборудование, представляющие потенциальную опасность для человека.

Требования регламента являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно причинения вреда здоровью людей и животных, а также состоянию окружающей среды. Регламент регулирует отношения, возникающие в сфере обращения дезинфекционных средств и оборудования в целях охраны здоровья людей, животных и окружающей среды.

Регламент регулирует отношения между организациями, от деятельности которых зависит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе работающих в этих организациях), производителями и потребителями дезинфекционной продукции, влияющей на состояние здоровья населения, органами государственного надзора и контроля, федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, другими юридическими лицами и гражданами, осуществляющими мероприятия по соблюдению установленных норм и требований безопасности в области дезинфекционной деятельности.

В проекте регламента по возможности сохранена преемственность при преобразовании существующей системы обеспечения безопасности дезинфекционной продукции в Российской Федерации с целью исключения возможности ее ухудшения в переходный период. Также сохранена, в основном, действующая система нормирования, регламентации деятельности и надзора в области обеспечения безопасности дезинфекционных средств и оборудования. В соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании», в проект регламента включены минимально необходимые ограничения, обеспечивающие приемлемый уровень безопасности на всех стадиях жизненного цикла дезинфекционной продукции: от создания, приготовления, хранения, транспортирования, применения, утилизации и уничтожения.

Глава 1 Общие положения

Руководитель разработки Соколова Н. Ф.

Дезинфекционные средства (механические, биологические, физические, химические, технические) на протяжении их жизненного цикла потенциально опасны для людей, животных, растений, имущества (государственного, муниципального, физических и юридических лиц), окружающей среды, технических систем, сооружений, поэтому они включены в сферу законодательного регулирования, государственного контроля и надзора.

Статья 1 Цели закона

Разработчик-координатор Соколова Н. Ф.;

соразработчики Лебедев А. А., Кудрявцева Е. Е. (ОАО «Хэппи Дэй»); Рыльников В. А. (ЗАО «НКФ «РЭТ»).

Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом, устанавливающим правовые основы обеспечения безопасности дезинфекционных средств, процессов их разработки, испытания, производства, хранения, перевозки, реализации, применения, утилизации и уничтожения.

Целями закона являются обеспечение:

- защиты жизни и здоровья граждан; имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального; охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений при разработке, испытании, производстве, хранении, перевозке, реализации, использовании (эксплуатации), утилизации и уничтожении механических, биологических, физических, химических и технических дезинфекционных средств;

- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей при реализации, использовании (эксплуатации), утилизации и уничтожении дезинфекционных средств.

Настоящий Федеральный закон определяет права, обязанности и ответственность участников отношений (разработчиков, производителей, участников рынка и др.), связанных с выполнением требований безопасности дезинфекционных средств на стадии их создания, производства и обращения.

Статья 2 Сфера применения технического регламента (закона)

Разработчик-координатор Рославцева С. А.;

соразработчики Соколова Н. Ф., (ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора); Перегуда Т. А. (НИЦБХИМ); Кудрявцева Е. Е., Железный А. В. (ОАО «Хэппи Дэй»); Рыльников В. А. (ЗАО «НКФ «РЭТ»).

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает, с учетом степени риска для здоровья населения, минимально необходимые требования к безопасности дезинфекционных средств и процессов их разработки, испытания, производства, хранения, перевозки, реализации, применения, утилизации и уничтожения.

2. Действие настоящего технического регламента распространяется на отношения, возникающие при выполнении обязательных для применения и исполнения требований к следующим объектам технического регулирования:

- дезинфекционные средства (ДС): дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные и дератизационные средства и их действующие вещества; дезинфекционные технические средства: дезинфицирующая, дезинсекционная и дератизационная техника, стерилизационное оборудование в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП);

- процессы разработки (проектирования), испытания, производства, хранения, перевозки, реализации, применения, утилизации и уничтожения дезинфекционных средств, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП), Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), Общероссийским классификатором стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 100-96) 001-2000 и Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93.

Полный перечень объектов технического регулирования изложен в приложении 1.

3. Действие настоящего Технического регламента распространяется на широкую сферу применения дезинфекционных средств: учреждениях здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения, аптеки, производство лекарств и иммунобиологических препаратов и др.), детских и подростковых учреждениях (дошкольные, оздоровительные, образовательные), учреждениях отдыха и оздоровительных, на коммунальных объектах (жилые дома, парикмахерские, водоснабжения и канализации и др.), пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, торговли, на транспорте (воздушном, водном, железнодорожном, автомобильном), на территории населенных пунктов, природных очагов эпизоотий, в ветеринарии, сельском хозяйстве и др.

4. Настоящий Технический регламент не распространяется на лекарственные препараты, парфюмерно-косметическую продукцию, пищевую продукцию, продукцию, выпускаемую по закрытой номенклатуре.

5. Использование не для заявленных целей продукции, а также продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, возможно только после подтверждения ее соответствия требованиям настоящего регламента.

6. В случае, когда дезинфекционные средства попадают в сферу действия нескольких федеральных законов, требования безопасности этих законов не могут отменять или снижать требования безопасности, установленные настоящим федеральным законом.

Статья 3 Основные понятия

Разработчик-координатор Панкратова Г.П.;

соразработчики Соколова Н. Ф. – ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора; Канищев В.В. – ООО «Уралстинол Био»; Романенко Н.А. – ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского; Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез».

1. Акарицидные средства – физические и  химические дезинсекционные средства, убивающие клещей.

2. Аэрозольная дезинфекция – умерщвление микроорганизмов и членистоногих аэрозолями дезинфицирующих и дезинсекционных средств в воздухе и на поверхностях различных объектов в помещения и окружающей среде.

3. Бактерицидность – способность дезинфицирующих средств убивать бактерии в вегетативной форме.

4. Безопасность дезинфекционных средств - приемлемая вероятность отсутствия вредного эффекта при определенных условиях и режимах их воздействия на людей, животных и окружающую среду.

5. Ветеринарная дезинфекция – дезинфекционные, стерилизационные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, проводимые в целях борьбы и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний животных, а также предупреждение распространения их среди людей.

6. Вирулицидность – способность дезинфицирующих средств умерщвлять вирусы.

7. Влажный метод дезинфекции (дезинсекции) – умерщвление микроорганизмов (членистоногих) на объектах растворами дезинфицирующих (дезинсекционных) средств.

8. Газовый метод дезинфекции (стерилизации) - умерщвление микроорганизмов на объектах в камерах дезинфицирующими (стерилизующими) средствами, обладающими бактерицидным, спороцидным, микбактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием.

9. Газовый метод дезинсекции - умерщвление членистоногих на объектах в камерах дезинсекционными средствами, обладающими инсектицидных и акарицидным действием.

10. Дезинвазия – умерщвление (удаление) во внешней среде возбудителей  паразитарных (инвазионных) болезней человека, животных и растений механическими, физическими, химическими и биологическими дезинфекционными средствами.

11. Дезинсекция – умерщвление членистоногих, имеющих эпидемиологическое и  санитарно-гигиеническое значение, дезинсекционными средствами.

12. Дезинсекционные средства - механические, физические, химические, биологические  дезинфекционные средства, обладающие инсектицидным, инсектоакарицидным, акарицидным  действием, предназначенные для проведения истребительных мероприятий в отношении насекомых и клещей, в целях снижения их численности.

13. Дезинсекционные мероприятия – комплекс инженерно-технических, санитарно-гигиенических, истребительных (организационных ?) мероприятий, направленных на снижение численности членистоногих на различных объектах.

14. Дезинфекция – умерщвление (удаление) в окружающей среде возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, их переносчиков и резервуаров сохранения (членистоногие, грызуны).

15. Дезинфекционная деятельность - работы и услуги, включающие разработку, испытания, производство, хранение, транспортировку, реализацию средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации и применение их для умерщвление возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их переносчиков и резервуаров сохранения, а также контроль за эффективностью и безопасностью проводимых дезинфекционных мероприятий.

16. Дезинфекционные  мероприятия - работы по профилактической дезинфекции (деконтаминация, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация  изделий медицинского назначения.

17. Дезинфекционные средства – дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные и дератизационные средства, применяемые для  профилактики  и  борьбы с инфекционными, паразитарными заболеваниями человека  и животных, обеспечивающие  умерщвление возбудителей вышеуказанных заболеваний, их переносчиков и резервуаров сохранения при обработке кожных покровов человека или животных или объектов окружающей их среды.

18. Дезинфекционные субстанции - действующие вещества, обладающие антимикробной, инсектицидной, инсектоакарицидной, акарицидной, родентицидной, репеллентной активностью и предназначенные для производства и изготовления дезинфекционных средств.

19. Дезинфицирующие средства - физические,  химические, биологические  средства, умерщвляющие патогенные и условно-патогенные  микроорганизмы на  (в) объектах окружающей человека и животных среды, предназначенные для их обеззараживания.

20. Дезинфекционная техника – технические дезинфекционные средства (аппараты, приборы и т..п.), предназначенные для дезинфекции, дезинсекции и дератизации различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, в других учреждениях и организациях, не относящихся к здравоохранению, а также и населением в быту.

21. Деконтаминация - снижение количества микроорганизмов на объектах внешней среды в результате применения механических, физических, химических дезинфицирующих средств.

22. Дератизация – умерщвление грызунов, имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое значение или приносящих большой экономический ущерб, дератизационными средствами.

23. Дератизационные средства – механические, химические, биологические дезинфекционные средства, обладающие родентицидным действием, предназначенные для проведения истребительных мероприятий в отношении мышей, крыс, полевок и др.

24. Дератизационные мероприятия – комплекс инженерно-технических, санитарно-гигиенических, истребительных мероприятий (организационных ?), направленных на снижение численности грызунов на различных объектах в населенных пунктах и природных стациях их обитания.

25. Инструкция по применению дезинфекционного средства - нормативно-методический документ, содержащий характеристику  физико-химических  показателей, биологической  активности, токсичности и опасности,  рекомендации  по применению, мерам предосторожности, использованию мер защиты и методы контроля качества дезинфекционного средства, условия его хранения и транспортирования.

26. Камерная дезинфекция – дезинфекция и дезинсекция вещей и постельных принадлежностей, контаминированных возбудителями инфекционных и паразитарных болезней людей и животных, путем обработки в стационарных и подвижных дезинфекционных камерах.

27. Качество дезинфекционных средств - соответствие дезинфекционных средств по физико-химическим показателям, эффективности и безопасности требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, Технические условия, спецификация, инструкции по применению).

28. Кожные антисептики - химические  дезинфицирующие средства, обладающие антимикробным действием, предназначенные для обеззараживания кожи инъекционного и операционного полей пациентов, рук хирургов и других специалистов, принимающих участие в операциях и приеме родов, а также для гигиенической дезинфекции рук и санитарной обработки кожных покровов.

29. Контроль эффективности и безопасности дезинфекционных средств при  их регистрации и сертификации – оценка соответствия дезинфекционных средств требованиям, утвержденных показателей безопасности и эффективности.

30. Медицинская дезинфекция – дезинфекционные, стерилизационные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, производимые в целях прерывания путей передачи инфекционных, паразитарных (инвазионных) заболеваний человека.

31. Обеззараживание – умерщвление или удаление на (в) объектах внешней среды патогенных и условно патогенных микроорганизмов.

32. Обращение дезинфекционных  средств - обобщенное понятие деятельности, включающее разработку, исследования, производство,  практические  испытания,  изготовление,  хранение, упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию, контроль качества, продажу,  маркировку, рекламу, применение дезинфекционных средств, а также уничтожение дезинфекционных средств, пришедших в негодность или дезинфекционных средств с истекшим сроком годности, и иные действия в сфере обращения дезинфекционными средствами.

33. Опасность дезинфекционных средств - способность механического, химического, физического, биологического действующего агента или композиционного состава, или определенных условий наносить вред живому организму.

34. Очаговая дезинфекция  - дезинфекция, дезинсекция, дератизация, стерилизация при наличии источника возбудителя (больного или носителя) инфекционного или паразитарного заболевания человека или животного.

35. Предстерилизационная очистка – удаление загрязнений с изделий медицинского назначения перед стерилизацией.

36. Производители дезинфекционных средств - юридические лица (предприятия, организации и др.) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, упаковку, хранение, транспортирование дезинфекционных средств, производственный контроль в установленном порядке и отвечающие за качество, эффективность и безопасность производимого дезинфекционного средства.

37. Противоэпидемические мероприятия – комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, иммунологических, дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.

38. Профилактическая  дезинфекция - мероприятия, проводимые в отстутвиеи выявленного источника возбудителя инфекций в целях снижения микробной контаминации различных объектов (профилактическая деконтаминация), количества членистоногих  (профилактическая дезинсекция) и грызунов (профилактическая дератизация) в помещениях и на прилегающих территориях, в населенных пунктах и природных стациях.

39. Разработчик дезинфекционного средства – организация или физические лица, обладающие патентными правами на дезинфекционное средство и авторскими правами на результаты его исследований.

40. Регистрация дезинфекционного средства – процедура официального удостоверения объективности и достаточности полученной информации о дезинфекционном средстве для выпуска на стадию обращения.

41. Репеллентные средства - химические дезинсекционные средства или устройства, обладающие отпугивающими свойствами в отношении членистоногих и грызунов, предназначенные для обработки кожных покровов, одежды и других объектов для отпугивания членистоногих от людей и животных, а также различных объектов для отпугивания грызунов.

42. Риск жизни и здоровья населения от дезинфекционных средств - вероятность развития вредного для здоровья эффекта в результате поступления механического, физического, химического, биологического дезинфекционного средства или его компонентов в организм человека всеми возможными путями.

43. Сертификат соответствия дезинфекционного средства - документ, подтверждающий соответствие качества дезинфекционного средства нормативной документации (ГОСТ Р 5040 и др.).

44. Спороцидность – способность дезинфицирующего (стерилизующего) средства умерщвлять  споровые формы микроорганизмов.

45. Стерилизация – умерщвление на (в) изделиях медицинского назначения микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, спороцидными средствами.

46. Стерилизующие средства - физические, химические дезинфекционные средства, обладающие антимикробной активностью в отношении всех видов спорообразующих микроорганизмов, находящихся на всех стадиях развития, предназначенные для стерилизации изделий медицинского назначения, соприкасающиеся с раневой поверхностью или инсекционными растворами.

47. Стерилизационное оборудование - оборудование, предназначенное для стерилизации объектов с использованием стерилизующих средств или других физико-химических агентов: температура, ионизирующее излучение, плазма и т.п.

48.  Технические дезинфекционные средства – дезинфекционная  техника для обеззараживания, дезинсекции и дератизации различных объектов и стерилизационное оборудование для обеззараживания, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения.

Статья 4 Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента

Разработчик-координатор Шашина Н. И.;

соразработчики Соколова Н. Ф., (ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора); Кудрявцева Е. Е., Железный А. В. (ОАО «Хэппи Дэй»).

1. Требования в области безопасности дезинфекционных средств регулируются Федеральными законами:

- «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года, № 184-ФЗ;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года, № 52-ФЗ;

- «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, № 5487-1;

- «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года, № 7-ФЗ;

- «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года, № 2300-1;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года, № 116-ФЗ;

- «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, № 89-ФЗ;

- «Об охране атмосферного воздуха» от 04 мая 1999 года, № 46-ФЗ;

- «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 24 июня 1997 г.;

- «О сертификации продукции и услуг» от 10июня 1993 г., № 5151-1;

- «Основами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» от 04 декабря 2003 года, № Пр-2194;

- «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 16 сентября 1998 г., № 158-ФЗ;

- «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08 августа 2001 года, № 134-ФЗ;

- «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года, № 181-ФЗ;

- «Об обеспечении единства измерений» от 27 апреля 1993 года, № 4871-1;

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года, № 197-ФЗ;

2. Постановлениями правительства и ведомственными приказами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2001 № 262 «О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации»;

- Постановление Госстандарта Российской Федерации РС от 01 апреля 1994 г. «Номенклатура продукции, подлежащая обязательной сертификации РОСС RU 00001.01.01.04;

- Приказ Минздрава России «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей» от 10.11.2002 г. № 344;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.09.04 N 11 «О Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по государственной регистрации и лицензированию»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.06.2004 N 2 «О государственной регистрации продукции, веществ, препаратов»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.09.2004 N 13 «О государственном реестре и информационной системе учета продукции, веществ, препаратов, прошедших государственную регистрацию»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.09.2004 N 17 «О перечне организаций, проводящих исследования, испытания и другие виды оценок для государственной регистрации продукции».

3. Санитарные правила

1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» от 17 июня 2003 г.

Если международным договором Российской Федерации в сфере технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора. При наличии международного договора и соответствующих ему внутригосударственных актов, применяются правила международного договора и соответствующих внутригосударственных актов.

Глава 2. Требования безопасности для дезинфекционных средств, 
дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Руководитель разработки Шандала М. Г.

Статья 5 Требования безопасности к дезинфекционным средствам (ДС), дезинфекционному и стерилизационному оборудованию (ДиСО) при разработке (проектировании).

Разработчик-координатор Мальцева М. М.;

соразработчики Тимофиевская Л.А – ЗАО «Ницбытхим»; Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Лебедев А.А. – ОАО «Хэппи Дэй»; Зотов В.И. – ОАО НПО «Новодез»;

1. При проектировании (разработке) ДС и ДиСО должно быть предусмотрено и обеспечено соблюдение нормативных требований по биологической, пожарной и химической безопасности на всех стадиях их жизненного цикла – при изготовлении, реализации, применении (использовании), выводе из эксплуатации, утилизации, в том числе, в проектных аварийных ситуациях и при предполагаемом недопустимом использовании, предотвращение которого также должно быть предусмотрено при проектировании данных ОТР.

2. Оценки рисков должны быть даны на основе прогнозируемых для всех стадий жизненного цикла ДС и ДиСО уровней опасных и вредных факторов (загрязненность воздуха и других объектов окружающей среды в рабочей зоне и в населенных местах, уровни шума, вибрации, радиационная безопасность), которые на рабочих местах и в быту не должны превышать допустимых значений, установленных общими техническими регламентами и специальными техническими регламентами по химической, биологической и радиационной безопасности.

3. С учетом проведенной оценки рисков при проектировании должен быть определен весь комплекс мер для предупреждения, ликвидации или уменьшения потенциального ущерба до приемлемого уровня на всех стадиях жизненного цикла ДС и ДиСО. В числе  таких мер должно быть предусмотрено и обеспечено сопровождение каждого вида ДС и специально разработанными паспортом безопасности и предупредительной маркировкой, а также инструкцией по применению ДиСО сопровождается инструкцией (руководством) по эксплуатации.

4. Паспорт безопасности ДС должен разрабатываться при их проектировании и содержать следующие сведения:

- наименование (название) продукции и сведения об организации

(лице) – ее разработчике и производителе;

- основные компоненты продукции. Опасные свойства компонентов ДС должны быть классифицированы в соответствии с международными правилами, установленными в документе "Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ" (Женева,2003 г.).

- виды (характер) возможного опасного воздействия и условия его возникновения;

- меры по оказанию первой помощи пострадавшему;

- меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности;

- меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- правила обращения с продукцией и ее хранения;

- требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя);

- физические и химические свойства;

- стабильность и химическая активность;

- токсичность. Классификация продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными в международном документе "Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ".

- воздействие на окружающую среду;

-  удаление – обезвреживание, утилизация и захоронение, в т.ч. отходов;

- информация при перевозках (транспортировании);

- международное и национальное законодательства;

- дополнительная информация.

5. Предупредительная маркировка должна сопровождать дезинфекционную продукцию на всех стадиях ее жизненного цикла и должна содержать:

- идентификационные данные дезинфекционного средства (наименование и обозначение продукции, включая торговое название, данные о составе продукции);

- сведения об организации (лице) – производителе или поставщике, включая контактные данные для экстренных обращений;

- описание опасности (обязательными элементами описания опасности в предупредительной маркировке являются: знак опасности, сигнальное слово, краткая характеристика опасности);

- меры по предупреждению опасности;

- реквизиты партии продукции;

- способ применения;

- масса нетто или объем, количество;

- обозначение нормативно-технической документации;

- срок годности;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- условия хранения;

- информация о сертификации;

- указание о том, что более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.

6. Инструкция по применению разрабатывается на этапе проектирования ДС на основе паспорта безопасности и материалов медико-биологических исследований по оценке дезинфектологической эффективности. Инструкцией устанавливаются режимы применения ДС (ДиСО) безопасные для людей и эффективные в отношении целевых объектов дезинфекции, а также требования соблюдения необходимых мер безопасности, включая индивидуальные защитные приспособления.

7. Исходными (базовыми) критериями безопасности ДС при их пректировании (разработке) являются приводимые в настоящем Техническом регламенте нормативные токсикологические показатели (Приложение №	) и нормативные  показатели специфической целевой (антимикробной, инсектицидной, родентицидной, репеллентной) активности (Приложение №	         ).

Не должны проектироваться (разрабатываться) и не могут разрешаться к производству, реализации применению разработанные ДС, токсикологические показатели и показатели специфической целевой активности которых не соответствуют приведенным нормативам.

8. Лабораторно-экспериментальные исследования по определению токсикологических и специфических целевых свойств разрабатываемых ДС

(ДиСО) для оценки их соответствия нормативным показателям должны проводиться специально аттестованными методами (Приложение №	       ).

9. Эксплуатация дезинфекционного и стерилизационного оборудования должна осуществляться в соответствии с инструкцией (руководство по эксплуатации) включающей:

- технические характеристики;

- требования безопасности (в первую очередь электробезопасности);

- устройство и принцип работы;

- режимы работы при использовании по назначению;

- техническое обслуживание.

Статья 6 Требования безопасности к дезинфекционным средствам, дезинфекционному и стерилизационному оборудованию при их изготовлении

Разработчик-координатор Федорова Л.С.;

соразработчики Перегуда Т.А. – ЗАО «Ницбытхим»; Кудрявцева Е.Е., Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Зотов В.И., Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Рыльников В.А. – Фирма «РЭТ»; Чепко В.И., Ярмак Н.П. – ООО «Центр дезинфекции»; Чуев И.П., Юзбашев В.Г. – ООО «Самарово».

- Требования настоящего регламента распространяются на все проектируемые, строящиеся, реконструируемые и функционирующие предприятия Российской Федерации, независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие производство, расфасовку и упаковку ДС, а также дезинфекционного и стерилизационного оборудования. Требования не распространяются на предприятия (производства) находящиеся вне территории РФ.

2. На предприятиях, изготавливающих ДС, а также дезинфекционное и стерилизационное оборудование, должны быть обеспечены безопасные условия осуществления технологических процессов производства, хранения сырья и готовой продукции, утилизации и обезвреживания отходов производства.

3. Производство ДС, дезинфекционного и стерилизационного оборудования должно осуществляться строго в соответствии с разрешительной, нормативной и\или технической документацией на конкретный вид продукции, утвержденной изготовителем в установленном порядке (Свидетельство о государственной регистрации, Сертификат соответствия ГОСТ Р, Технические условия, Технологический регламент и др.). Указанная документация должна быть разработана с учетом требований, установленных при государственной регистрации ДС, дезинфекционного и стерилизационного оборудования. Если при изготовлении определенного вида продукции были допущены отклонения от ТУ, то уровень безопасности этой продукции, включая ее специфическую целевую активность, не должен быть снижен, а в ТУ должны быть внесены соответствующие согласованные изменения..

4. Предприятие, осуществляющее производство дезинфекционных средств (включая дезинфекционное и стерилизационное оборудование), должно иметь сертифицированную международным регистром систему качества ИСО 9001. Ввод в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых предприятий, производство новых видов ДС (включая дезинфекционное и стерилизационное оборудование) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляются при наличии согласованного в установленном порядке проекта строительства (реконструкции, размещения) производства.

5. На каждом предприятии, производящем ДС, дезинфекционное и стерилизационное оборудование, должна осуществляться система документально подтвержденного производственного контроля: за соблюдением технологических режимов производства, качеством исходного сырья, полупродуктов (при их наличии) и конечной продукции; характером и объемами вредных выбросов в окружающую среду.

На предприятии обязательно наличие производственной испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке на техническую компетентность и независимость. Область аккредитации производственной испытательной лаборатории должна включать перечень испытываемой продукции, сырья и прочих объектов, необходимых для обеспечения безопасности производства. Испытания должны проводится в полном объеме в соответствии с требованиями проекта.

Необходим постоянный контроль и надзор за предприятиями по производству ДС со стороны уполномоченных на то государственных органов.

6. В процессах производства ДС (ДиСО) нельзя использовать сырье и материалы, токсические характеристики которых не установлены.

7.	При выборе для использования технологического оборудования должна быть предусмотрена легкость его очистки и технического обслуживания, а также наличие встроенных отсосов по улавливанию вредных выделений. Оборудование для работы с жидкостями не должно допускать утечек и брызг и иметь коллектор для их сбора. При отключении электроэнергии должна быть предусмотрена аварийная остановка производства.

Если для безопасности данного вида продукции и ее производства ТУ предусмотрено применение дополнительного оборудования, то изготовитель обязан обеспечить его укомплектование (приобретение, аренда, лизинг, договорные работы и пр.)

8.	В процессе производства ДС, дезинфекционного и стерилизационного оборудования для обеспечения безопасности людей необходимо исключить их непосредственный контакт с высокотоксическими веществами за счет применения совершенного и герметичного оборудования, комплексной механизации и автоматизации, а также роботизации процессов и операций. Должны соблюдаться установленные санитарные правила и нормы содержания конкретных вредных веществ в воздушной среде (ОБУВ, ПДК для рабочей зоны и атмосферного воздуха), уровней шума, вибрации, излучений и других вредных факторов.

Производственные помещения и рабочие места должны быть укомплектованы средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Наиболее опасные участки производства должны быть изолированы или обеспечены дистанционным управлением. При использовании в технологическом процессе веществ 1-го класса опасности должен быть обеспечен замкнутый цикл производства. Запрещается выносить на открытые площадки технологическое оборудование при использовании в процессе производства вредных веществ 1 -го класса опасности.

9.	Операции фильтрования, центрифугирования суспензий, кристаллизации и другие подобные операции должны проводиться в герметичных аппаратах. Процессы загрузки, выгрузки, расфасовки, дробления, рассева, взвешивания и упаковки дезинфекционных средств должны быть механизированы.

10.	Для обеспечения экологической безопасности изготовителем дезинфекционных средств должны разрабатываться и включаться в техническую документацию на производство конкретного дезинфекционного средства методы обезвреживания сточных вод, улавливания газовых и пылевых выбросов, утилизации, обезвреживания или уничтожения отходов производства, тары из-под дезинфекционных средств и отходов от их производства. Сточные воды, содержащие трудно окисляемые или не подвергающиеся биологическому окислению химические вещества, подлежат предварительной очистке методами физико-химического, термического или каталитического окисления на локальных или общепроизводственных установках.

11.	Сырье и  готовая продукция должны храниться  в  отдельных  складских помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией, при температуре,  влажности, освещенности и других условиях, регламентируемых ТУ.

12. В рабочих помещениях должны быть организованы места для оказания экстренной первой помощи при возможном отравлении или ином поражении работников на производстве.

13. Одновременно с поставкой ДС, дезинфекционного и стерилизационного оборудования на потребительский рынок изготовителем должна быть предоставлена потребителю утвержденная в установленном порядке документация, содержащая полную информацию по безопасному обращению с конкретным дезинфекционным средством или оборудованием при его хранении, перевозке, реализации, применении, обезвреживании и утилизации (паспорт безопасности, инструкция по применению или эксплуатации, этикетка, инструкция по монтажу или сборке, наладке, регулировке, штатному использованию, упаковке, консервации, выводу из эксплуатации и пр.).

Информация для приобретателя должна быть расположена на продукции на видном месте и выполнена в виде предупредительной маркировки, включающей имя и адрес изготовителя, наименование средства, изделия, оборудования, обозначение серии или типа, номер, год изготовления, дополнительную информацию по безопасности (предельные значения, например вес, габариты). Если продукция предназначена для применения в особой обстановке, на ней это должно быть указано.

14.	Изготовитель обязан сопроводить продукцию информацией об оставшихся и/или не устраненных полностью опасностях и дать рекомендации по безопасному ее использованию.

Вероятные ошибки при монтаже или сборке продукции, которые могут стать источником опасности, должны быть исключены конструктивным исполнением или, если это невозможно, то с помощью информации указанной на самих деталях или их корпусах!

Статья 7 Требования безопасности при хранении, транспортировании и реализации дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Сукиасян А. Н.;

соразработчики Перегуда Т.А. – ЗАО «Ницбытхим»; Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Рыльников В. А. – Фирма «РЭТ»;

1. Транспортирование, хранение и реализация дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования  проводятся с учетом  требований безопасности, предусмотренных нормативной и технической документацией, в частности, техническими условиями.

2. Вид упаковки, маркировка, сроки хранения условия хранения и транспортирования  определяются при проектировании и производстве продукции указываются в технической документации.

3. При хранении, транспортировании и реализации продукции должны обеспечиваться:

- сохранность потребительских свойств продукции, безопасность для здоровья человека и охрана окружающей среды;

- сохранение герметичности, целостности и прочности упаковки;

- наличие сопроводительных документов к каждой партии продукции с указанием качественных и количественных характеристик, условий хранения, сроков годности и кратких инструкций на случай возникновения нештатных и аварийных ситуаций;

- предоставление и получение необходимой и достаточной информации с целью определения и уточнения технологии хранения продукции;

- наличие и применение (при необходимости) коллективных и индивидуальных средств защиты работающих;

- комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ с использованием дистанционного управления, исключающие опасность повреждения продукции и воздействия на здоровье людей и среду обитания человека;

4. Требования  безопасности при хранении дезинфекционных средств:

- запрещается использовать помещения - хранилища дезинфекционных средств для иных целей, а также   хранение дезинфекционных средств в помещениях нецелевого назначения, навалом или под открытым небом;

- не допускается завоз и хранение на складе  дезинфекционных средств при отсутствии маркировки на таре и соответствующей сопроводительной документации;

- на складах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, перед началом работы должно быть осуществлено 30-минутное вентилирование помещений, а при отсутствии принудительной вентиляции – их сквозное проветривание;

- в хранилищах дезинфекционных средств с постоянным пребыванием персонала должны оборудоваться специальные помещения для работников, вне зоны складирования продукции;

- минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом – 1 м, между светильником и грузом – 0,5 м;

- жидкие и порошкообразные (гранулированные, сыпучие препараты) хранятся в упаковке, раздельно (в различных секциях складского помещения);

- размещение емкостей с дезинфекционными средствами с завинчивающимися пробками должно производиться пробками вверх. Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искрение;

- выдача дезинфекционных средств с расходных складов может осуществляться в количествах, соответствующих планируемым объемам работы на 1 день, с оформлением соответствующих записей в журнале учета движения препаратов;

- для нейтрализации дезинфекционных средств в случаях их пролива склады обеспечиваются необходимым количеством обезвреживающих нейтрализующих  средств, указанных на тарных этикетках хранящихся препаратов;

- складские помещения должны иметь централизованное водоснабжение и водоотведение;

- в складских помещениях на видном месте должна быть размещена информация (инструкции) по безопасности и мерам предосторожности при обращении с хранящимися дезинфекционными средствами;

5. Требования безопасности при перевозке дезинфекционных средств:

- перевозка осуществляется с соблюдением защитных мер, разработанных заявителем и учитывающих опасные свойства продукции;

Защитные меры должны учитывать требования к параметрам окружающей среды (температура, давление, влажность, освещенность),  требования к таре для перевозки,  допустимые нормы общей массы химической продукции при транспортировке в одной емкости (таре), меры предотвращения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, средства индивидуальной защиты персонала,  меры по оказанию первой медицинской помощи при поражениях;

- перевозка дезинфекционных средств осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, в герметичной таре изготовителя, в специально оборудованных и имеющих соответствующую маркировку транспортных средствах;

- тара для дезинфекционных средств (контейнеры, резервуары и другие емкости), должна обеспечивать сохранение свойств такой продукции и защиту от воздействия ее опасных свойств на человека, окружающую среду и имущество;

- при перевозке дезинфекционных средств должны быть приняты меры по сохранению целостности, герметичности, прочности тары,  а также самих транспортных средств, ограничивающие несанкционированный доступ к продукции;

- дезинфекционные средства упаковываются для перевозки в тару, которая должна выдерживать вибрацию, удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки;

- в случае авиационной перевозки продукции тара (упаковка, контейнеры, резервуары и другие емкости), должна выдерживать перепады давления без деформации, а также без утечки или высыпания содержимого;

- не допускается совместная перевозка разных дезинфекционных средств, несовместимых по своим физико-химическим свойствам (летучести, окисляемости и пр.), пожаро- и взрывоопасности;

- материалы, из которых изготовлены тара и закрывающие устройства, не должны быть восприимчивы к воздействию содержащейся в таре продукции, а также трансформироваться под воздействием внешних факторов или самопроизвольно с образованием новых опасных свойств;

- в случае, если продукция упаковывается в двойную (внутреннюю и наружную) тару, то внутренняя тара должна укладываться в наружную тару таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого в наружную тару. Хрупкая или легко пробиваемая внутренняя тара, например изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых пластмассовых материалов и т.д., должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Не допускается утечка содержимого из внутренней тары в наружную;

- жидкости должны заливаться только в тару, способную выдержать внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Если внутри тары за счет выделения ее содержимым газов и паров (в результате повышения температуры, разложения веществ или по иной причине) может повыситься давление, тара должна быть снабжена вентиляционным отверстием. Однако выделившиеся при этом газ или пар не должны создавать опасность в силу своей токсичности, воспламеняемости, взрывоопасности и других опасных свойств. Вентиляционное отверстие должно быть выполнено так, чтобы в том положении тары, в котором предусмотрена ее транспортировка, исключалась возможность утечки жидкости и проникновения посторонних веществ. При воздушных перевозках наличие вентиляционных отверстий в таре не допускается;

- недопустимо размещение в одной и той же наружной таре дезинфекционных средств двух и более видов, если они могут вступать друг с другом во взаимодействие с  выделением значительного количества тепла, а также легковоспламеняющихся, токсичных или удушающих газов или образованием других химически активных и опасных, в том числе, корродирующих, веществ;

- перевозка проводится персоналом, имеющим необходимую квалификацию для обеспечения требований по безопасной перевозке;

- во время перевозки запрещается пребывание на транспортных средствах посторонних лиц;

- транспортные средства после завершения перевозок и освобождения от дезинфекционных средств подвергаются влажной уборке и обезвреживанию в соответствии с требованиями, указанными в тарных этикетках и сопроводительной документации на перевозимые препараты;

- требования безопасности, процедуры, условия и сроки перевозки конкретного дезинфицирующего средства, а также требования к погрузочно–разгрузочным работам определяются нормативной и технической документацией.

6. Требования безопасности при реализации дезинфекционных средств

Не допускается реализация дезинфекционных средств, не имеющих свидетельства о государственной регистрации и сертификата соответствия ГОСТ Р.

Реализуемые дезинфекционные средства являются товарами и реализуются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Граждане и юридические лица, осуществляющие оптовую и розничную торговлю дезинфекционными средствами, обязаны:

- приобретать и реализовывать продукцию, прошедшую государственную регистрацию и сертификацию в установленном порядке;

- обеспечивать покупателей информацией о мерах безопасного обращения с препаратами и инструкцией по их применению.

К реализации допускаются дезинфекционные средства исключительно в исправных герметичных емкостях, обеспечивающих безопасное и удобное их извлечение и использование.

Хранение и перевозка в процессе реализации должны осуществляться в соответствии с п.п. 4 и 5 настоящей статьи.

Статья 8 Требования безопасности при применении дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Абрамова И.М;

соразработчики Кудрявцева Е.Е., Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Железный А.В. – ОАО НПО «Новодез»; Сидорук С.М. – ООО «АБИК Септа», Рыльников В. А. – Фирма РЭТ

8.1. Дезинфекционные средства, дезинфекционное и стерилизационное оборудование, поступающие в обращение на территории Российской Федерации и предназначенные для применения по прямому назначению, должны быть безопасны на протяжении срока, установленного в технической документации с учетом возможных нештатных ситуаций.

8.2. Дезинфекционные средства, дезинфекционное и стерилизационное оборудование допускаются к применению только после их государственной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обязательной сертификации в системе ГОСТ Р при условии, что они надлежащим образом упакованы, маркированы, снабжены инструкциями по применению или руководствами по эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего федерального закона, а также товаросопроводительными документами.

8.3. Для обеспечения безопасности применения дезинфекционных средств потребитель должен быть ознакомлен с информацией об опасных свойствах и о мерах безопасного их применения, содержащейся в маркировке на индивидуальной, групповой и транспортной упаковках и в инструкциях по применению соответствующего дезинфекционного средства.

8.4. Перед применением дезинфекционного средства необходимо проверить каждую его индивидуальную упаковку и изучить содержащуюся на ней информацию:

- наименование средства;

- сведения об изготовителе;

- сведения о назначении средства и области его применения;

- указание инструктивного документа по применению средства;

- сведения об основных мерах предосторожности;

- меры первой помощи;

- условия хранения;

- номер партии;

- дату изготовления или конечной реализации, срок годности.

Требования, содержащиеся в приведенной информации, при применении дезинфекционного средства должны строго выполняться.

До приготовления рабочего раствора необходимо убедиться в том, что не истек установленный срок годности средства, содержащегося в упаковке, из которой предполагается использовать средство.

Запрещается применять для дезинфекционных мероприятий дезинфекционные средства с истекшим сроком годности.

8.5. Тара, в которой хранятся дезинфекционные средства в период применения, должна быть приспособлена для обеспечения сохранности потребительских свойств дезинфекционных средств, а также для защиты от воздействия их опасных свойств на человека, окружающую среду и имущество.

Каждая емкость, содержащая рабочий раствор дезинфекционного средства, должна быть промаркирована с указанием наименования средства, концентрации рабочего раствора, даты приготовления, допустимого срока хранения.

Каждая емкость, предназначенная для обработки (очистка, дезинфекция, стерилизация) изделий медицинского назначения рабочим раствором дезинфекционного средства, должна быть промаркирована с указанием наименования средства, концентрации рабочего раствора, даты приготовления и срока годности рабочего раствора, назначения рабочего раствора.

8.6. Потребитель, ответственный за применение дезинфекционных средств на соответствующем объекте, обязан принимать все необходимые защитные меры, разработанные производителем и гарантирующие безопасное применение дезинфекционных средств по назначению при нормальных и предсказуемых условиях применения.

Для обеспечения безопасности персонала, занятого на работах, связанных с использованием дезинфекционных средств, их потребителем должны приниматься следующие меры:

– соблюдаться требования предупредительной маркировки и ознакомления персонала с мерами безопасной работы с используемыми дезинфекционными средствами;

– использоваться приемы и методы охраны труда, исключающие риск воздействия дезинфекционных средств на человека, окружающую среду и имущество;

– применяться необходимые средства личной гигиены, санитарные средства, а также спецодежда и средства индивидуальной защиты;

– разрабатываться меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.

8.7. Применение ДС должно осуществляться в строгом соответствии с инструкцией, содержащей сведения:

- о сроках годности средства и его рабочих растворов при условиях хранения, регламентированных технической документацией;

- о правилах и безопасных условиях приготовления рабочих растворов дезинфекционных средств;

- о правилах и безопасных условиях применения средства (его рабочих растворов) в соответствии с назначением;

- о требованиях по безопасному хранению средства (его рабочих растворов) между циклами применения (при условии разрешения многократного применения рабочего раствора);

- о мерах предосторожности при работе со средством;

- о средствах индивидуальной защиты лиц, применяющих средство по назначению, а также для проводящих работы по ликвидации последствий в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций при применении средства;

- о мерах по предупреждению загрязнения окружающей среды отработавшим средством и в аварийных ситуациях;

- о методах контроля качества дезинфекционного средства;

- о средствах и методах контроля технологического процесса обработки, а также качества обработки объекта дезинфекционным средством (при наличии таких средств и методов).

8.8. Эксплуатация дезинфекционного и стерилизационного оборудования должна осуществляться в соответствии с инструкцией (руководством по эксплуатации), содержащей:

- требования о безопасности (в том числе электробезопасности) при работе на оборудовании конкретного типа в соответствии с его назначением;

- условия эксплуатации оборудования конкретного типа;

- режимы работы при использовании по назначению;

- требования к обслуживающему персоналу, работающему на оборудовании конкретного типа.

8.9. Применение дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования (кроме средств и оборудования, предназначенных для применения в бытовых условиях) должно осуществляться только лицами, имеющими необходимую подготовку по вопросам проведения дезинфекционных и стерилизационных работ, прошедшими соответствующий инструктаж по работе с конкретными дезинфекционными средствами, дезинфекционным и стерилизационным оборудованием, обеспеченными необходимыми средствами защиты и имеющими в установленном порядке допуск к работам с дезинфекционными средствами, дезинфекционным и стерилизационным оборудованием.

Работы с применением дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования должны осуществляться с соблюдением требований, изложенных в инструкциях по применению конкретных дезинфекционных средств, инструкциях (руководствах по эксплуатации) дезинфекционного и стерилизационного оборудования конкретного типа.

8.10. Установка и наладка дезинфекционного и стерилизационного оборудования должны проводиться только сертифицированными специалистами или представителями производителя.

Статья 9 Требования безопасности при утилизации, обезвреживании и уничтожении отработавших или пришедших в негодность дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Сукиасян А. Н.;

соразработчики Перегуда Т.А. – ЗАО «Ницбытхим»; Лебедев А. А. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Рыльников В. А. – Фирма «РЭТ»;

1. Дезинфекционные средства, дезинфекционное и стерилизационное оборудование, потерявшие свои свойства, с истекшим сроком годности, и отходы производства и потребления подлежат либо утилизации (использованию в качестве вторичного сырья, либо обезвреживанию и  уничтожению в соответствии с природоохранным законодательством РФ и с соблюдением мер, разработанных производителем.

Утилизация, обезвреживание и уничтожение дезинфекционных средств и тары из-под них оплачиваются владельцами этих средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Дезинфекционное средство утилизируется, обезвреживается и уничтожается с учетом его класса и маркировки, на основе сведений, указанных в соответствующем разделе нормативной и технической документации.

упаковка утилизируется, обезвреживается и уничтожается как бытовой отход, если иное не установлено природоохранным законодательством РФ или производителем.

В необходимых случаях с конкретным видом продукции должна поставляться Инструкция по возможной утилизации, в которой описывается способ утилизации дезинфекционного средства и его комплектующих.

3. Перевозка дезинфицирующих средств к местам их утилизации, обезвреживания и уничтожения должна проводиться с соблюдением условий и правил перевозки, установленных для данного средства технической документацией.

4. Хранение препаратов, подлежащих утилизации, обезвреживанию и уничтожению, должно осуществляться с соблюдением правил, изложенных в нормативной и технической документации на конкретные дезинфекционные средства, включая раздельное с окислителями хранение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, соблюдение температурных режимов хранения и др.

5. Процессы утилизации, обезвреживания и уничтожения продукции не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания. При этом безопасность персонала и населения обеспечивается:

- выбором технологии и оборудования, приемов и методов труда, которые обеспечивают безопасность утилизации, обеззараживания и уничтожения продукции;

- соблюдением защитных мер, предусмотренных технической документацией;

- использованием технических средств контроля за безопасностью утилизации обезвреживания и уничтожения данной продукции;

- предоставлением персоналу для использования средств индивидуальной защиты и спецодежды;

- использованием предупредительной маркировки;

- разработкой способов предотвращения аварийных ситуаций и оснащением необходимыми средствами их ликвидации;

- оборудованием специальных площадок, объектов, рабочих мест для проведения утилизации продукции;

- исключением несанкционированного доступа и нештатных контактов населения и персонала при проведении производственных операций.

5. Утилизация, обезвреживание и уничтожение дезинфицирующих средств осуществляется персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, обученным мерам безопасности при утилизации продукции, обеспеченным необходимыми средствами защиты  и допущенным к работам с химической продукцией.

6. При утилизации, обезвреживании и уничтожении дезинфекционных средств, непригодных к дальнейшему использованию, владельцы средств выделяют ответственных работников, в присутствии которых проводятся эти процессы. При этом оформляется акт, в котором указываются наименование организации, название утилизированного дезинфекционного средства, его количество, место, способ переработки и фамилию лица, ответственного за проведение работ.

8. Случайно пролитые или рассыпанные  дезинфекционные средства подлежат немедленному обезвреживанию и удалению с помощью опилок или сухого песка. Поверхности протираются  ветошью, смоченной соответствующим обезвреживающим средством, после чего тщательно моются водой с моющим средством или 10% раствором соды.

9. Основными средствами обезвреживания дезинфекционных средств являются растворы щелочей (3%-ная каустическая сода, 5%-ная кальцинированная сода, 10% свежегашеная известь, кашица хлорной извести – 1часть хлорной извести на 3 части воды). Так, фосфорорганические и хлорорганические соединения обезвреживают 3-5% раствором кальцинированной соды (300-500 г на ведро воды) в течение 5-6 часов.

10. Тару от фосфорорганических и хлорорганических соединений после механической очистки заливают 5% раствором кальцинированной соды и 3% раствором каустической соды в количестве 5-10% ее объема, промывают все внутренние поверхности, перекатывая или переворачивая тару несколько раз на протяжении 5-6 часов, остатки раствора сливают, а тару несколько раз промывают чистой водой.

11. Спецодежду, загрязненную фосфорорганическими веществами, замачивают в 2% растворе соды в течение 2-3 часов, затем стирают или кипятят в течение 30 минут в мыльно-содовом растворе (270 г мыла и 50 г соды на 10 кг сухой одежды) с последующим прополаскиванием в горячей, теплой и холодной воде.

Спецодежду, загрязненную хлорорганическими веществами замачивают в 2% растворе соды в течение 6 часов с интенсивным перемешиванием в барабане. Раствор меняют 3 раза, затем спецодежду кипятят 2 раза по 30 минут в мыльно-содовом растворе (250 г мыла и 50 г соды на ведро воды). На каждый 1 кг сухой одежды необходимо не менее 5 л раствора.

12. Резиновые сапоги, фартуки, перчатки обезвреживают нанесением на них кашицы хлорной извести, кашицы или крепкого раствора кальцинированной соды с последующим обильным смыванием водой.

13. Требования безопасности при утилизации, обезвреживании и уничтожении дезинфекционного и стерилизационного оборудования должны приводиться в нормативной документации и инструкциях по применению конкретного вида оборудования.

Статья 10 Предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Панкратова Г.П.;

соразработчики Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Барский Д.В. (ОАО «Хэппи Дэй», Тополянский Б.Е. (ОАО НПО «Новодез»)

1. Информация для приобретателя ДС (ДиСО) должна содержать исчерпывающие сведения о назначении, сфере и требующихся условий применения, возможных ограничениях пределов эффективного и безопасного использования ОТР, а также обо всех опасных свойствах этой конкретной продукции и необходимых защитных мерах при её обращении на всех этапах жизненного цикла

Информация для приобретателя должна быть обоснована и отражать результаты классификации дезинфекционных средств по токсичности и опасности.

Данная информация должна содержаться в "Паспорте безопасности ДС" и в Инструкциях на применение ДС и ДиСО, сопровождающих каждую приобретенную партию такой продукции, разрабатываемых их проектантом и производителем.

Информация, содержащаяся в указанном Паспорте необходима для обеспечения безопасности рабочих мест. Она должна быть доступна для ознакомления у потребителя всеми заинтересованными лицами, в том числе, исполнителями дезинфекционных работ, обслуживающим персоналом, работникам аварийных служб, медработникам и т.п.

2. С целью предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей ДС (ДиСО),  на индивидуальную упаковку, тару, а также на перевозящих их транспортные средства наносится предупредительная маркировка в виде текста, символов, содержащая данные об опасных свойствах дезинфекционных средств и мерах предосторожности на стадиях обращения продукции в соответствии с  ГОСТ  19433-88 "Грузы опасные" (классификация и маркировка). Маркировка наносится четкими несмываемыми буквами и/или символами.

3. Маркировка индивидуальной (этикетка тарная и бытовая) упаковки дезинфекционных средств должна включать:

- наименование и полный юридический и фактический адрес производителя, поставщика или импортера, включая номера телефона, факса и электронный адрес (при наличии);

- наименование дезинфекционного средства и его целевое назначение;

- состав средства;

- номинальное количество, масса или объем дезинфекционного средства;

- обозначение номера партии выпуска дезинфекционного средства;

- дату изготовления (выпуска) и срок годности дезинфекционного средства;

- рекомендации по безопасному хранению, перевозке, реализации, применению и утилизации продукции (допустимо предоставлять эту информацию в виде инструкций, рекомендаций, иных документов, которые прилагаются к каждой упаковке или партии продукции).

4. Поставляемые приобретателю партии ДС должны сопровождаться утверждаемой производителем инструкцией по применению дезинфекционного средства,  свидетельством о его государственной регистрации, сертификатом соответствия системы ГОСТ Р.

5. Инструкция (руководство) на применение ДиСО должна включать:

-технические характеристики,

-комплектность,

-устройство и принцип работы,

-возможные неисправности и способы их устранения,

-техническое обслуживание,

транспортирование и хранение,

-гарантии изготовителя,

-свидетельство о регистрации

6. Информация для приобретателя на территории Российской Федерации составляется на русском языке; дополнительное использование национальных или иностранных языков допускается при условии полной идентичности с русскоязычным текстом.

Статья 11 Применение документов в области стандартизации (и других нормативных и технических документов) для обеспечения безопасности дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования.

Разработчик-координатор Мальцева М. М.;

соразработчики Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Лебедев А.А. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Афиногенов Г.Е. – ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава».

Для обеспечения безопасности дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования могут использоваться на добровольной основе гармонизированные с требованиями данного технического регламента национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ-Р), стандарты организаций на конкретное  дезинфекционное средство, дезинфекционное и стерилизационное оборудование и методы их испытаний, а также методические указания по оценке токсичности и опасности дезинфекционных средств разного назначения (дезинфицирующих, стерилизующих, дезинсекционных, репеллентных, педикулицидных и т.д.), нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств различного назначения, гигиенические нормативы содержания действующих веществ дезинфекционных средств в объектах окружающей среды, инструкции по конкретному применению дезинфекционных средств, СанПиН, СП.

Глава 3. Особенности подтверждения соответствия дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Руководитель разработки Рославцева С. А.

Статья 12 Формы проведения и способы доказательства соответствия для дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Федорова Л.С.;

соразработчики Перегуда Т.А. – ЗАО «НИЦБЫТХИМ»; Сергиев В.П., Романенко Н.А. –  ИМПИТМ; Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Сидорук С.М. – ООО «Абик Септа»; Чепко В.И., Ярмак Н.П. – ООО «Центр дезинфекции»; Чуев И.П., Юзбашев В.Г. – ООО «Самарово».

Оценка соответствия дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования (ДС и Д и СО) установленным требованиям проводится в форме:

- государственной регистрации дезинфекционных средств и основных действующих веществ, входящих в состав дезсредств и Д и СО;

- подтверждения соответствия готовой продукции, предназначенной для конечного потребителя, в форме обязательной сертификации соответствия в системе ГОСТ Р;

-производственного самоконтроля продукции предприятием-изготовителем;

-государственного контроля Роспотребнадзором продукции, имеющейся в обращении на рынке.

12.1. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЗСРЕДСТВ

12.1.1. Дезинфекционные средства (дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах), действующие вещества в их составе, а также Д и СО, как производимые в Российской Федерации, так и импортируемые в Российскую Федерацию, для обеспечения их безопасности для здоровья людей и окружающей среды подлежат обязательной государственной разрешительной регистрации.

ДС и Д и СО, не зарегистрированные в соответствии с требованиями настоящего регламента, к обращению на рынке не допускаются.

12.1.2. Правительство Российской Федерации определяет Федеральный орган исполнительной власти (далее – уполномоченный орган), осуществляющий регистрацию ДС и ДиСО. Уполномоченный орган разрабатывает Положение о регистрации ДС и ДиСО, утверждаемое Правительством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченный орган гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от Заявителя.

12.1.3. Стоимость работ по проведению государственной регистрации ДС и ДиСО определяет Правительство Российской Федерации.

12.1.4. Для проведения регистрации Заявитель (разработчик, производитель) дезинфекционного средства представляет в Уполномоченный орган заявление, в котором указываются:

- наименование и адрес Заявителя (организации, от имени которой подается заявление о регистрации);

- наименование и юридический адрес предприятия, производящего дезинфекционное средство;

- наименование и номер нормативного (технического) документа, а также изменения и дополнения к нему, принятые на момент регистрации, по которому производится дезинфекционное средство;

- обозначение дезинфекционного средства согласно действующему на дату регистрации Общероссийскому классификатору продукции (ОКП);

- назначение и область применения дезинфекционного средства;

К заявлению прилагаются следующие документы:

- данные о качественном и количественном составе дезинфекционного средства (рецептура);

- результаты классификации и документированные данные об опасных свойствах продукции (либо всех веществ, входящих в ее состав);

- образцы маркировки потребительской упаковки, упаковок для хранения и перевозки;

- паспорт безопасности или проект паспорта безопасности;

- инструкция по применению ДС с указанием режимов безопасного и эффективного его использования: концентрации рабочих растворов, экспозиции, способы обработки дезинфицируемых объектов и т.п.;

- документы, характеризующие химический состав, безопасность (опасность) и целевую активность (эффективность) дезинфекционного средства, содержащие результаты (протоколы) испытаний, проведенных аккредитованными в установленном порядке на данный вид деятельности испытательными (аналитическими) лабораториями (центрами), включая данные российских и международных регистров опасных (потенциально опасных) веществ.

12.1.5. Заявление на регистрацию и прилагаемые к нему документы направляются Уполномоченным органом на комплексную дезинфектологическую экспертизу компетентным специалистам-экспертам., аккредитованным в установленном порядке и принявшим на себя обязательства сохранения конфиденциальности в отношении сведений и выводов, полученных при проведении экспертизы.

12.1.6. При проведении экспертизы:

- оценивается достаточность и достоверность представленных материалов об опасности (безопасности) и эффективности продукции;

- оцениваются результаты классификации продукции, представленные Заявителем или при необходимости в них вносятся необходимые коррективы;

- с учетом классификации регистрируемого дезинфекционного средства по свойствам опасности оценивается соответствие маркировки требованиям настоящего и иных специальных технических регламентов, к сфере действия которых отнесена данная продукция;

- оценивается адекватность заявляемой технологии применения и достаточность разработанных (представленных) Заявителем мер предосторожности (защитных мер) на стадии обращения продукции с учетом свойств опасности продукции, ее назначения и видов применения (промышленного или бытового), а также соответствие паспорта безопасности продукции (проекта паспорта) установленным требованиям.

12.1.7. По результатам экспертизы Уполномоченный орган принимает решение регистрации дезинфекционного средства и разрешении его производства и применения.

12.1.8. Основанием для отказа в регистрации дезинфекционного средства может быть:

- несоответствие продукции требованиям настоящего закона;

- наличие в заявлении и представленных материалах недостоверной информации;

- несоответствие информации для приобретателя требованиям, установленным настоящим законом;

- признание неприемлемой опасность дезинфекционного средства при производстве, применении, несмотря на разработанные меры защиты.

12.1.9. По результатам принятого решения о регистрации заявленной продукции Уполномоченный орган выдает заявителю Свидетельство о государственной регистрации дезинфекционного средства по установленной форме или Извещение об отказе. Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период промышленного изготовления такой российской продукции или поставок импортной продукции, при условии неизменного ее состава и рекомендуемой сферы применения.

12.1.10. Свидетельство о государственной регистрации оформляется на специальном бланке, является документом строгой отчетности и изготавливается по технологии защиты ценных бумаг.

12.1.11. В Свидетельство о государственной регистрации включается:

- наименование, юридический адрес Заявителя (организации, от имени которой заявлялась регистрация);

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя и фактический адрес размещения производства;

- наименование и номер нормативного (технического) документа, по которому производится дезинфекционное средство;

- кодовое обозначение дезинфекционного средства согласно действующему на дату регистрации Общероссийскому классификатору продукции (ОКП);

- результаты классификации дезинфекционного средства по видам и классам опасности;

- область применения, ограничения по применению дезинфекционного средства, в том числе, с указанием защитных мер по безопасности на стадии обращения на рынке;

- номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации;

12.1.12. Копия Свидетельства о государственной регистрации хранится в уполномоченном органе.

12.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЗСРЕДСТВ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

12.2.1. Подтверждение соответствия дезинфекционных средств установленным требованиям (сертификация) осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации о сертификации и носит обязательный характер;

12.2.2. Сертификация ДС и ДиСО осуществляется по следующим схемам:

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

| Обозначение схемы | Содержание схемы | Порядок действий заявителя при использовании схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для серийно выпускаемой продукции. Заявителем является продавец | Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типового образца продукции Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью 1 раз в год |
| 2 | Для серийно выпускаемой продукции. Заявителем является изготовитель | Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образца продукции Аккредитованный орган по сертификации проводит анализ состояния производства, выдает заявителю сертификат соответствия Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: первый раз через 3 года со дня выдачи сертификата, а затем с периодичностью 1 раз в год |
| 3 | Для сертификации партии | Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания партии продукции Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия |
| 4 | Для серийно выпускаемой продукции. Заявителем является изготовитель или продавец | Заявитель подает заявку на проведение сертификации и документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего регламента в орган по сертификации Аккредитованный орган по сертификации рассматривает представленные документы и выдает заявителю сертификат соответствия |

При проведении сертификации

Заявитель:

а) самостоятельно выбирает орган по сертификации;

б) подает заявку на проведении сертификации, в которой указывает:

-идентификационные сведения о заявителе;

-идентификационные сведения о веществах в составе продукции с указанием номеров регистрации, там где это необходимо в с соответствии с настоящим техническим регламентом;

-информацию о производстве и применении дезсредств; эта информация должна отображать все области применения, идентифицированные заявителем.

в) заключает с органом по сертификации договор о проведении сертификации;

г) предоставляет органу по сертификации образцы продукции для проведения испытаний и для хранения контрольных (арбитражных) образцов.

Орган по сертификации:

а) рассматривает заявку;

б) принимает решение по заявке, в которой указывает:

- схему сертификации;

- перечень документов, необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии объекта подтверждения требованиям ТР.

в) доводит содержание решения по заявке до сведения заявителя;

г) привлекает аккредитованные испытательные лаборатории (центры)  для проведения испытаний или организует проведение других мероприятий для формирования доказательственных материалов, необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии объекта сертификации требованиям ТР;

д) при сертификации по схеме 2 проводит анализ состояния производства, результаты анализа оформляются актом;

е) при положительных результатах испытаний, рассмотрения представленных документов и анализа состояния производства выдает заявителю сертификат соответствия, который включает: техническое досье, содержащее:

1)	идентификационные сведения о заявителе в соответствии с разделом;

2)	идентификационные сведения о веществах в составе продукции с указанием номеров регистрации, там где это необходимо в с соответствии с настоящим техническим регламентом;

3)	информацию о производстве и применении дезсредств; эта информация должна отображать все области применения, идентифицированные заявителем;

4)	классификацию и маркировку дезсредств;

5)	рекомендации по безопасному применению дезсредств;

6)	срок действия сертификата соответствия (не более 5 лет);

сроки проведения инспекционного контроля за объектом сертификации.

ж) При сертификации по схемам 1 и 2 орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. Отбор образцов производится у продавца (схема 1с) или у изготовителя (схема 2с).

з) По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным (о чем делается отметка в приложении к договору);

- приостановить действие сертификата соответствия;

- отменить действие сертификата соответствия.

12.2.3. Ответственность органа по сертификации

Орган по сертификации несет солидарную имущественную ответственность перед потребителем за вред, причиненный вследствие несоответствия продукции, прошедшей обязательную сертификацию, требованиям настоящего Федерального закона.

Заявитель, возместивший вред третьим лицам, вправе в порядке регресса предъявить к органу по сертификации требования о возмещении убытков (включая упущенную выгоду), причиненных в результате несоответствия продукции требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована.

12.2.4. Знак обращения на рынке

Дезсредства, соответствие которых подтверждено в установленном порядке требованиям настоящего Федерального закона, маркируются знаком обращения на рынке.

Изображение знака обращения на рынке наносится в информационных целях на сопроводительную документацию или (и) на потребительскую упаковку или (и) на транспортную упаковку.

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом.

12.3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ- ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

12.3.1. Аккредитованная лаборатория предприятия-изготовителя подтверждает соответствие продукции нормативной документации по химическим показателям каждой изготовленной партии. В случае отсутствия методов химического анализа соответствие продукции подтверждается по показателям целевой активности и безопасности.

12.4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В ОБРАЩЕНИИ

12.4.1. Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора) в виде плановых и внеплановых проверок.

12.4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае получения информации о наличии в обращении контрафактной продукции, нарушении прав потребителя или законных интересов предприятий.

12.4.3. Подтверждение соответствия нормативной документации отобранной из обращения продукции проводится в аккредитованной лаборатории по химико-аналитическим показателям, показателям целевой активности и безопасности.

12.4.4. В случае несоответствия продукции нормативным показателям она изымается из обращения, возвращается знакообладателю или уничтожается.

Статья 13 Особенности ввоза (или вывоза) дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Разработчик-координатор Рославцева С. А.;

соразработчики Перегуда Т.А. – ЗАО «НИЦБЫТХИМ»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Сидорук С.М. –  ООО «Абик Септа»; Рыльников В. А. – Фирма «РЭТ».

1. Ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации дезинфекционных средств и их действующих веществ, дезинфекционного и стерилизационного оборудования, а также контрольно-истребительных устройств против беспозвоночных и мелких млекопитающих; осуществляется в порядке, установленном  Федеральными законами (Техническими регламентами или постановлениями Правительства Российской Федерации, например,  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.1996 г. № 563 "О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции") и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. При заключении контрактов о купле-продаже, ввозе и вывозе дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования обязательным условием является наличие свидетельства об их государственной в Российской Федерации.

3. Порядок ввоза дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования. устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области таможенного дела и специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим государственную регистрацию дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4 При ввозе на территорию РФ дезинфекционного и стерилизационного оборудования (за исключением ввоза с целью регистрации или в качестве выставочного образца), поставляемые совместно с этим оборудованием или для него ( в качестве расходных материалов) дезинфекционные средства должны быть зарегистрированы в РФ в установленном порядке.

5. Ввоз на территорию РФ ДиСО с целью регистрации осуществляется с разрешения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Невостребованные ДС, находящиеся на складе временного хранения таможенных органов, в случае невозможности возврата отправителю передаются региональному Управлению Роспотребнадзора или утилизируются (обезвреживаются) под контролем его специалистов. Решение о передаче или утилизации (обезвреживании) принимается  территориальным Управлением Роспотребнадзора.

7. Порядок вывоза  дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14 Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам)

Разработчик-координатор Колычева Л. И.;

соразработчики Рославцева С. А. – ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора; Перегуда Т.А. – ЗАО «НИЦБЫТХИМ»; Тополянский Б.Е., Зотов В.И. – ОАО НПО «Новодез»; Чепко В.И, –  ООО «Центр дезинфекции»; Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй».

1. Дезинфекционные средства подлежат подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации. Обязательная сертификация осуществляется Органом по сертификации, аккредитованном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Орган по сертификации привлекает на договорной основе для проведения испытаний испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Аккредитация органа по сертификации и испытательных лабораторий (центров) должна проводиться в соответствии с Законом "О техническом регулировании".

2. Испытательные лаборатории (центры) проводят испытания в пределах своей области аккредитации на договорной основе.

3. Испытательные лаборатории (центры) оформляют результаты испытаний соответствующими протоколами, на основе которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе  в выдаче сертификата соответствия. Испытательные лаборатории (центры) обязаны обеспечить достоверность результатов испытаний. Полученные за пределами Российской Федерации документы о подтверждения соответствия (знаки соответствия, протоколы испытаний и др.) могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

4. Не допускается совмещение полномочий на аккредитацию и подтверждения соответствия. С целью обеспечения сопоставимости результатов испытаний для подтверждения соответствия дезинфекционных средств требованиям безопасности, предусмотренных настоящим регламентом, применяются методики, аттестованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

5. Доказательство фальсификации ДС и оборудования должно производиться несколькими независимыми экспертными центрами.

Глава 4 Государственный контроль (надзор).

Руководитель разработки Пантелеева Л. Г.

Статья 15 Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего (специального) технического регламента.

Разработчик-координатор Захарова Т. Б.;

соразработчики Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Корабельников И.В. – ФГУП «Дезинфекция» Республика Коми.

1. Государственный контроль (надзор) за соответствием дезинфекционных средств (ДС), а также дезинфекционного и стерилизационного  оборудования  (ДиСО) требованиям  безопасности, установленным настоящим регламентом, осуществляется специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области их безопасного обращения с ДС:

- на стадии регистрационных испытаний ДС, а также ДиСО осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) за соответствием дезинфекционных средств, ДиСО требованиям в области их безопасности;

- на стадиях производства и хранения дезинфекционных средств государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности и в области пожаро-взрывобезопасности;

- на стадии перевозки ДС и ДиСО – федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности;

- на стадии утилизации ДС и ДиСО - федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, пожаро-взрывобезопасности, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности;

- на стадии применения ДС и ДиСО государственный контроль (надзор) за соблюдением требований осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в области санитарно-эпидемиологической безопасности, а также на проведение государственного контроля (надзора) за соответствием продукции, находящейся в обращении на рынке, обязательным требованиям технических регламентов.

2. На стадиях обращения ДС и ДСО, для которых частью 1 настоящей статьи предусмотрен государственный контроль (надзор) со стороны двух и более федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на это законодательством Российской Федерации, проводятся комплексные проверки соответствия дезинфекционных средств требованиям безопасности настоящего закона и иных законов, к сфере действия которых отнесены дезинфекционные средства, с привлечением должностных лиц всех органов государственного контроля (надзора).

3. Деятельность вышеназванных федеральных органов исполнительной власти осуществляется в соответствии с положениями об этих органах, утвержденными в установленном порядке, их компетенцией и сферой деятельности.

4. Координация  деятельности  вышеназванных  федеральных  органов исполнительной власти осуществляется Межведомственным органом (Комиссией), утверждаемым Правительством Российской Федерации с целью разработки и реализации государственной политики в области безопасного обращения с ДС, дезинфекционным и стерилизационным оборудованием.

5. Деятельность федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего  государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  при контроле за  безопасным обращением ДС и  ДиСО  включает в себя:

- экспертизу результатов регистрационных испытаний по оценке эффективности и безопасности дезинфекционных средств,  а также технологий производства и применения указанных средств, включая гигиеническую оценку используемой техники и оборудования;

-перекрестный Государственный контроль за результатами регистрационных  испытаний аккредитованными испытательными лабораторными центрами (лабораториями) не реже  1 раза в год;

- аккредитацию организаций и учреждений на право проведения оценки эффективности и токсиколого-гигиенической  экспертизы ДС;

-  контроль и надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) при испытаниях, производстве, применении, обезвреживании и утилизации ДС;

-   организацию и осуществление государственной экологической экспертизы нормативных, технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность в области безопасного обращения ДС.

6. Органы государственного контроля (надзора) при исполнении контрольных функций осуществляют:

-  контроль (надзор) за соответствием (несоответствием) качества и безопасности ДС, ДиСО установленным требованиям;

- мониторинг влияния ДС, ДиСО на здоровье населения и окружающую среду;

-информирование органов исполнительной власти, субъектов хозяйственной деятельности и населения о результатах контроля (надзора) за безопасным оборотом ДС ДиСО.

7. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего технического регламента используются правила, методы испытаний (исследований и измерений), отбора образцов, установленные для соответствующих обьектов технического регулирования настоящего регламента и в иных нормативно-правовых документах.

8. Государственный контроль (надзор) может проводиться как в виде плановых проверок (инспекции) продукции, так и оперативно при получении органами государственного контроля (надзора) информации о несоответствии определенной продукции требованиям безопасности либо о фактах причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, связанного с контролируемой продукцией.

9. Государственный  контроль  за  безопасным   обращением ДС , ДиСО осуществляется в соответствии с планом (графиком) проведения контроля и исходя из положений, установленных законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.01 № 134-ФЗ.

10. При проведении плановой проверки органом государственного контроля (надзора) производится отбор образцов дезинфекционных средств, находящейся на стадии обращения.

11. Внеплановые мероприятия могут быть проведены в случаях:

контроля  исполнения  предписаний  об устранении нарушений  требований безопасного обращения ДС, ДиСО выявленных при проведении планового надзора; получения информации о возникновении аварийных и опасных ситуаций, связанных с обращением ДС, ДиСО которые могут нанести вред жизни, здоровью людей и окружающей среде; обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение (бездействие) субъектами хозяйственной деятельности требований безопасности при обращении с ДС, ДиСО.

12. При проведении оперативной (внеплановой) проверки в связи с получением органом государственного контроля (надзора) информации о несоответствии определенной продукции требованиям безопасности, о фактах воздействия дезинфекционных средств в отношении человека, окружающей среды и имущества может быть принято решение о необходимости проведения испытаний (исследований) по расширенной программе.

13. Проверка достоверности информации для приобретателя проводится в два этапа:

- документальная проверка,

- экспериментальная проверка.

14. При документальной проверке информация, содержащаяся в Свидетельстве о государственной регистрации и сертификате соответствия, Паспорте безопасности сличается с информацией для приобретателя на упаковке (таре) и в сопроводительной документации.

15. При экспериментальной проверке Орган государственного контроля (надзора) направляет отобранные образцы дезинфекционных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для проведения испытаний (исследований).

16. Программа экспериментальной проверки разрабатывается Органом государственного контроля (надзора). В случае плановой проверки объем испытаний (исследований) не должен превышать перечень показателей и свойств дезинфекционных средств, приведенных в соответствующих федеральных законах, к сфере действия которых отнесена данная продукция.

17. В случае несогласия граждан или юридического лица, индивидуального предпринимателя с мероприятиями по контролю за выполнением требований настоящего технического регламента, результатами контроля проведенного уполномоченными органами, должностными лицами, граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе обжаловать действия контролирующих органов в административном, либо в судебном  порядке.

Статья 16 Принудительный отзыв дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования с рынка.

Координатор-разработчик Новикова Э.А.;

соразработчики Пантелеева Л.Г. – ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора; Кудрявцева Е.Е., Железный А.В., Лебедев А.А., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй»; Тополянский Б.Е. – ОАО НПО «Новодез»; Корабельников И.В. – ФГУП «Дезинфекция» Республика Коми.

1 Действие свидетельства о госрегистрации дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования (далее - свидетельство) может быть приостановлено решением федерального органа, выдавшего свидетельство на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль за соблюдением настоящего технического регламента, а также по инициативе самого федерального органа в пределах компетенции в следующих случаях:

- при производстве и обороте продукции, не соответствующей требованиям нормативной технической документации по ее производству;

- при нарушении технологии производства продукции и невыполнении предписаний федерального органа исполнительной власти об устранении выявленных нарушений по производству продукции;

- при наличии достоверных данных о проявлении побочных действий при применении продукции, которые не были известны на момент регистрации, создающих опасность неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

2. Решение о приостановлении действия свидетельства доводится федеральным органом исполнительной власти до заявителя и потребителя в письменной форме не позднее, чем через три дня со дня принятия решения.

Действие свидетельства приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений. Указанный срок не может превышать двух месяцев. После получения от организации заявления об устранении недостатков, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, федеральный орган исполнительной власти, приостановивший действие свидетельства, обязан в срок не более, чем десять дней принять решение о возобновлении действия свидетельства или об отказе возобновления его действия. Принятое федеральным органом исполнительной власти решение о приостановлении действия свидетельства (или об отказе возобновления его действия) может быть обжаловано в суде.

3 Свидетельство может быть аннулировано судом на основании заявления федерального органа исполнительной власти, выдавшего его.

Основанием для аннулирования такого свидетельства в судебном порядке является:

-обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для проведения государственной регистрации продукции;

-невыполнение решения федерального органа исполнительной власти о приостановлении действия свидетельства;

-производство продукции, не соответствующей техническим регламентам безопасности и национальным стандартам;

-повторное проистановление действия свидетельства за совершение одного и того же нарушения в течение одного года.

Действие свидетельства может быть прекращено на основании заявления самого заявителя или по истечении срока действия такого свидетельства.

4 При выявлении на потребительском рынке некачественной и контрафактной продукции субъект хозяйственной деятельности и/или федеральный орган исполнительной власти, в области безопасного обращения дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования обязаны незамедлительно приостановить ее поставку, принять меры по изъятию из обращения, отзыву от потребителей.

5 Субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить утилизацию изъятой продукции в соответствии с порядком, согласованным с федеральными органами исполнительной власти в области безопасного обращения дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования.

Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, а также окружающей среде в результате обращения некачественных дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного оборудования подлежит возмещению субъектом хозяйственной деятельности, ответственным за причиненный ущерб.

# Глава 5 Заключительные и переходные положения

Руководитель разработки Шашина Н. И.

Разработчик-координатор статей 17-19 Шашина Н. И.;

соразработчики ст. 17-19 Чекалина К.И. – ЦНИИЭ; Тополянский Б.Е., Железный А. В. – ОАО НПО «Новодез»; Кудрявцева Е.Е., Барский Д.В. – ОАО «Хэппи Дэй».

Статья 17 Переходные положения

Документы о подтверждении соответствия дезинфекционных средств, процессов их разработки, изготовления, производства, испытания, хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации, а также документы об аккредитации учреждений, выданные в установленном порядке до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них, но не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего Закона.

Для вступления в силу данного Закона не требуется дополнительного переходного периода.

Статья 18 Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты и соответствующие им документы, действующие на территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня вступления его в силу.

В обязательном порядке подлежат приведению в соответствие следующие нормативные правовые акты и документы:

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.5.1378-03. Утверждены 07.06.2003.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04. 04. 2001 № 262 «О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации»;

- Приказ Минздрава России «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей» от 10.11.2002 г. № 344;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.09.2004 N 11 «О Комиссии Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по государственной регистрации и лицензированию»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.06.2004 N 2 «О государственной регистрации продукции, веществ, препаратов»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от  09.09.2004 N 13 «О государственном  реестре и информационной системе учета продукции, веществ, препаратов, прошедших государственную регистрацию»;

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.09.2004 N 17 «О перечне организаций, проводящих исследования, испытания и другие виды оценок для государственной регистрации продукции».

После вступления в силу настоящего Федерального Закона в отношении требований к безопасности дезинфекционных средств, процессов их разработки, изготовления, производства, испытания, хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации, не отражённых в данном Законе, действуют требования, установленные нормативными документами федерального органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Статья 19 Вступление в силу требований настоящего Федерального закона и порядок его принятия

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.