Проект

Российская  Федерация

Федеральный закон

Требования санитарно-эпидемиологической  безопасности к воде водных объектов в местах водопользования и водоотведению.

2003

Проект

Федеральный закон

Специальный технический регламент

Требования санитарно-эпидемиологической  безопасности к воде водных объектов в местах водопользования и водоотведению.

- Глава 1. Общие положения

- статья 1. Область применения (объекты технического регулирования).

1. Настоящий федеральный закон (далее Закон) имеет целью предотвращение и устранение загрязнение водных объектов, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а также к ухудшению условий водопользования населения.

1.1. Закон устанавливает требования санитарно-эпидемиологической безопасности к водным объектам,:

- используемым в качестве источников воды, предназначенной для потребления человеком,

- используемым для рекреационного водопользования (купания, занятий спортом, отдыха,

- используемым в лечебных целях.

- к водным объектам расположенным в черте городских и сельских поселений),

Водные объекты не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

1.2. Закон устанавливает требования санитарно-эпидемиологической безопасности к составу и свойствам сточных вод,  отводимых в водные объекты через системы канализации поселений  (включая ливневые сточные воды), сточных вод  промышленных,  сельскохозяйственных  и иных производственных организаций (включая сбросы дренажных и гидромелиоративных систем);

1.3. Закон устанавливает требования санитарно-эпидемиологической безопасности к сточным водам, используемым в системах водоотведения, в которых возможен эпизодический или постоянный контакт сточных вод с человеком.

1.4. Не включенные в технические регламенты требования к условиям сброса сточных вод и показателям санитарно-эпидемиологической безопасности, правилам и формам оценки соответствия не носят обязательного характера.

Разрабатываемые добровольные стандарты должны быть не менее жесткие, чем требования данного Закона.

Настоящий Закон принят впервые.

Требования настоящего Закона гармонизированы с международными требованиями по контролю качества природных и сточных вод. (Рамочная Директиву по воде (2000/60/EC) и т.д.)

Соблюдение выполнения требований Закона обеспечивается системами производственного и государственного контроля (надзора).

Нормативные показатели регламентируемые данным Законом уточняются и пересматриваются в случаях по мере накопления новых научных данных о химических веществах и биологических объектах оказывающих влияние на здоровье человека или в иных случаях пересмотра законодательства

Контроль за выполнением требований данного Закона осуществляется посредством мониторинга, производственного  и государственного контроля (надзора).

Водопользователи обязаны предоставлять результаты мониторинга и производственного контроля в органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Статья 2. Термины и определения (основные термины и понятия)

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

Водопользование – юридически обусловленная деятельность граждан и юридических лиц, связанная с использованием водных объектов.

Водопользователи – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым предоставлены права пользования водными объектами  для любых нужд (в том числе для сброса сточных вод).

Водопотребитель – юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель получающие в установленном порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд;

Допустимая суточная доза (ДСД) – это количество вещества в воде, воздухе, почве или продуктах питания, в пересчете на массу тела (мг/кг массы тела), которое может поступать в организм раздельно или комплексно ежедневно на протяжении всей жизни без заметного риска для здоровья.

Зона рекреации водного объекта – водный объект или его участок с прилегающим к нему берегом, используемый для отдыха.

Зона санитарной охраны – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения показателей санитарно-эпидемиологической безопасности воды источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и воды охраняемых районов моря.

Источник централизованного и нецентрализованного водоснабжения  - водный объект или его часть, которые содержат воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам санитарно-эпидемиологической безопасности для источников питьевого водоснабжения, предназначенных для потребления человеком  и используются или могут быть использованы для забора воды в системы питьевого водоснабжения с соответствующей подготовкой или без нее

Комплексное воздействие веществ – влияние на организм вещества поступающего одновременно с воздухом пищевыми продуктами, питьевой водой и через поверхностные покровы.

Лимитирующий признак вредности в воде – признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде.

Нецентрализованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение – использование подземных или поверхностных водоисточников для питьевых и бытовых нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей водопроводной сети.

Обеззараживание сточных вод – обработка сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

Охрана вод от загрязнения – система мер, направленных на предотвращение, ограничение и устранение последствий загрязнения.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальная концентрация вещества в воде, в которой вещество при ежедневном поступлении в организм в течение всей жизни не оказывает прямого или опосредованного влияния на здоровье  населения в настоящем и последующих поколениях, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимый сброс в водный объект (ПДС) – масса веществ или микроорганизмов в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе.

Примечание: Количественным критерием ПДС служат ПДК веществ; ПДС устанавливается в расчетном створе без учета ассимилирующей способности водного объекта.

Региональное нормирование подразумевает под собой установление безопасных уровней содержания химических веществ в объектах окружающей среды на основе ДСД с учетом реальной химической обстановки в результате хозяйственной деятельности (отрасли промышленности, применяемые в сельском хозяйстве ядохимикаты и т.п.) и других особенностей данного региона (например, характер питания).

Рекреационное водопользование – использование водного объекта или его участка для купания, занятия спортом и отдыха.

Санитарно-эпидемиологический контроль – деятельность органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  в соответствии с действующим законодательством по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как неотъемлемая часть государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Централизованная система питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и подачи потребителю питьевой воды.

Поверхностные воды - воды, постоянно или временно находящиеся в поверхностных водных объектах;

Подземные воды - воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах;

Водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа (водотоки – реки, ручьи, водоемы – моря, озера, водохранилища, пруды, болота) либо в недрах (подземные воды), имеющее границы, объем и черты водного режима;

Поверхностный водоток - поверхностный водный объект с непрерывным движением вод;

Поверхностный водоем - поверхностный водный объект, представляющий собой сосредоточение вод с замедленным водообменом в естественных или искусственных впадинах;

Обособленный водный объект (замкнутый водоем) - небольшой по площади и непроточный искусственный водоем, не имеющий гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами;

Водосборная территория - территория, сток с которой формирует водный объект;

Бассейн поверхностного водного объекта (далее - бассейн водного объекта) - территория, включающая водосборные площади гидравлически связанных водоемов и водотоков, главный из которых впадает в море или озеро;

Акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными границами;

Дренажные воды - вода, собираемая дренажными сооружениями и сбрасываемая в водные объекты;

Сточные воды - воды, сбрасываемые в установленном порядке в водные объекты после ее использования или поступившая с прилегающей  территории;

Охрана водных объектов - деятельность, по предотвращению и пресечению загрязнения, истощения, деградации и разрушения водных объектов;

Загрязнение водных объектов – внесение человеком прямо или косвенно веществ, микроорганизмов или энергии в водную среду, которая приводит или может привести к последствиям, опасным для здоровья человека, к ограничению и/или ухудшению условий водопользования населения;

Водозабор - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов или водохозяйственной системы;

Пункт водопользования - участок водного объекта, границы которого установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, используемый населением для водоснабжения и рекреационных целей.

Акватория порта - участок водного объекта, примыкающий к причальной стенке порта, длиной, равной длине причальной стенки и шириной до 1 км;

Морская миля — расстояние, равное 1852 м;

Обезвреживание  сточных  вод —  сточные  воды,  обработанные с целью удаления из  них вредных и  радиоактивных веществ;

Охраняемый  район  —  акватория    морей  и  двухкилометровые участки суши, определяемые границей района фактического  и  перспективного    водопользования    населения  и зоны их санитарной охраны;

Прибрежные воды морей — зона моря, примыкающая к береговой полосе, включающая эстуарии рек;

Район  водопользования —  акватория  рекреационного, лечебно-оздоровительного     и     хозяйственно-питьевого   водопользования населения;

Территориальные       воды— прибрежные морские воды    шириной   12 морских миль,  отмеряемых от линии наибольшего  отлива  как на материке,  так и  на  островах,  принадлежащих  РФ,  или от  прямых  исходных линий,  соединяющих  соответствующие точки;

Фановые — судовые хозфекальные сточные воды.

Эвтрофикация – (от греческого слова «эвтро»  - тучность, жирность богата питательными веществами) интенсивное развитие водорослей, ухудшающее органолептические и токсикологические свойства воды водного объекта.

Техническое регулирование: Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Технический регламент: Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

Подтверждение соответствия: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

Система сертификации - это совокупность, включающая правила выполнения работ по сертификации, ее участников и правила функционирования системы сертификации в целом.

- Статья 3. Общее положение для размещения на рынке

- Воды водных объектов и сточные воды предлагаемые к размещению на рынке должны соответствовать требованиям настоящего Закона.

- Глава 2. Требования безопасности

Статья 4. Требования санитарно-эпидемиологической безопасности воды, водных объектов в местах водопользования.

4.1. Принципы санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов в местах водопользования.

4.1.1. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований санитарно-эпидемиологической безопасности к воде водных объектов в местах водопользования осуществляется в соответствии с принципами:

- государственное регулирование, государственные надзор, контроль и учет в области эксплуатации водных объектов для водопользования;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов используемых для водопользования на основе нормативов настоящего закона, нормативных требований и использования единых методик и средств измерений (методик утвержденных в установленном порядке);

- охрана мест водопользования и зон санитарной охраны;

- приоритет использования водных объектов для организации водоснабжения водой для потребления человеком;

- приоритет водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья населения и благоприятных условий водопользования;

- обязательность соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности настоящего закона гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;

4.2. Нормативы санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов.

4.2.1. Вода водных объектов в местах водопользования населения должна отвечать требованиям настоящего Закона  для обеспечения безопасности здоровья человека, благоприятных условий рекреационного и лечебно-оздоровительного водопользования.

4.2.2. Настоящим Законом установлены нормативы санитарно-эпидемиологической безопасности, состава и свойств воды в водных объектах для двух категорий водопользования.

4.2.3. К первой категории водопользования относится использование водных объектов или их участков в качестве источника централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

4.2.4. Ко второй категории водопользования относится использование водных объектов или их участков для рекреационного водопользования. Требования к санитарно-эпидемиологической безопасности воды, установленные для второй категории водопользования, распространяются также на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест.

4.2.5. Требования к санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов приведены в Приложениях 1,2,3.

4.2.6. В случае присутствия в воде водного объекта двух и более веществ 1 и 2 классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них   к соответствующим ПДК не должна превышать единицу:

С1             С2                 Сn

------ +  -------  + -------    1

ПДК1     ПДК2           ПДКn,

где С1...Сn - концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде водного объекта,

ПДК1, ПДКn - ПДК тех же веществ.

4.2.7. На территориях, отнесенных к зонам чрезвычайной экологической ситуации, экологического бедствия, а также на территориях, где суммарное воздействие веществ  на население через разные объекты окружающей среды (включая пищевые продукты) превышает допустимые суточные дозы (ДСД), устанавливаются региональные нормативы. Региональные нормативы должны обеспечивать соблюдение ДСД и не должны превышать нормативы, установленные на Федеральном уровне.

4.3. Требования санитарно-эпидемиологической безопасности

воды водных объектов в местах водопользования

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов в местах водопользования:

4.3.1. не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова, водосборную территорию, зону питания и разгрузки подземных вод, территорию населенных мест сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.), которые:

- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, представляющие  эпидемиологическую опасность, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100мл100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100мл500 и числа колифагов БОЕ/100мл100.

- содержат вещества (или продукты их трансформации), для которых не установлены ПДК (Приложение 2 Закона Санитарно-эпидемиологическая безопасность, приложение 2 данного Закона), а также отсутствуют методы их определения;

- содержат вещества (или продукты их трансформации) превышающие нормативные требования данного Закона.

4.3.2. Не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок.

4.3.3. Не допускается осуществлять молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей.

4.3.4. Не допускаются утечки от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс, мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих средств водного транспорта и буровых платформ.

4.3.5. Предоставление отдельных водоемов, водотоков или их участков в обособленное водопользование для конкретных хозяйственных целей, в том числе для охлаждения подогретых вод (пруды-охладители), создание лесотоварных баз и др. производится только вне 1-2 поясов зоны санитарной охраны источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения в порядке, установленном законодательством, а для прудов-охладителей АЭС - только при условии их полной изоляции от водного объекта.

4.3.6.  В целях охраны подземных вод не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в качестве источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, и лечебных целях;

- необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд;

- использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов - накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

Закачка сточных вод в глубокие горизонты подземных вод допускается  при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4.3.7. В целях охраны вод морей в двухкилометровой полосе суши охраняемых районов, не допускается:

- применение ядохимикатов при обработке сельскохозяйственных, лесных и др. угодий;

- строительство складов для    хранения    химических веществ,   включая    ядохимикаты,   минеральные    удобрения, горюче-смазочных    материалов, устройство взлетно-посадочных площадок для  сельскохозяйственной  авиации,  а  также других объектов  и  сооружений,  оказывающих    влияние на санитарно-эпидемиологическую безопасность прибрежных вод;

-  устройство   полигонов бытовых   и   неутилизируемых отходов промышленных предприятий и накопителей сточных вод, строительство    животноводческих    и    птицеводческих ферм и комплексов;

-  устройство  и  эксплуатация  выгребов  для  накопления  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  с  количеством   стоков более 1 м3 в сутки;

-  устройство    полей    ассенизации,   запахивания  или создание др.  сооружений    для    приема  и обеззараживания жидких отбросов;

-  устройство полей фильтрации и полей орошения;

- строительство предприятий с выбросами в атмосферу, способствующими загрязнению моря.

4.3.8. Не допускается загрязнение поверхностных вод при проведении строительных, дноуглубительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, при проведении сельскохозяйственных и других видов работ, включая все виды гидротехнического строительства на водных объектах и/или в водоохранных зонах.

4.4. Требования санитарно-эпидемической безопасности водных объектов при водоотведении

4.4.1. Не допускается сброс и захоронение всех видов отходов, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых и дренажных сточных вод:

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения;

- в районе водопользования;

- в черте населенных пунктов;

- в пределах первого и второго поясов округов санитарной охраны курортов, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения,

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

- в пределах зоны санитарной охраны района морского водопользования.

4.4.2. Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии  с требованиями настоящего Закона и соблюдении нормативов санитарно-эпидемиологической безопасности  воды в пунктах водопользования.

4.4.3. Место выпуска сточных вод населенного пункта должно быть расположено ниже по течению, за его пределами с учетом возможного обратного течения при нагонных явлениях. Место выпуска сточных вод в непроточные и малопроточные водные объекты должно определяться с учетом санитарных, метеорологических и гидрологических условий.

4.4.4. Сброс сточных и дренажных вод в черте населенных мест  через существующие выпуски допускается если состав и свойства сточных вод перед сбросом в водоем соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности установленной настоящим Законом.

4.4.5. Сброс сточных вод с судов допускается после очистки и обеззараживания на судовых установках, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, за пределами I и II поясов зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения и вне черты населенных мест.

4.4.6. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод с судов в зоне санитарной охраны  районов морского водопользования может производиться только при движении судна относительно воды со скоростью не менее 4-х узлов и не приводить к появлению видимых плавающих веществ и изменению цвета воды.

4.4.7. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться согласно требованиям соответствующего технического регламента.

4.4.8. Для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

4.4.9. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в том числе продуктов его трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе не далее 500м от места выпуска.

4.4.10. При отсутствии установленных гигиенических нормативов водопользователь  обеспечивает разработку ПДК, а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения  0,5 ПДК.

4.4.11. Срок достижения величины ПДС устанавливается с учетом опасности сбрасываемых веществ и риска для здоровья населения.

4.5. Требования санитарно-эпидемической безопасности водных объектов при различных видах хозяйственной деятельности.

4.5.1. Соблюдение настоящего Закона обязательно при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных или других объектов и проведении любых работ, способных оказать влияние на санитарно-эпидемиологическую безопасность воды водных объектов.

4.5.2. Размещение объектов, утверждение норм проектирования и проектной документации о планировке и застройке городских и сельских поселений, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков под строительство, а также ввод в эксплуатацию построенных или реконструируемых объектов допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии таких объектов требованиям настоящего закона.

4.5.3. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов должно быть обеспечено соблюдение нормативов загрязняющих веществ в воде водных объектов, установленным настоящим законом, на основе использования малоотходных и безотходных технологий, систем повторного и оборотного водоснабжения, а также мероприятий по очистке, обезвреживанию и обеззараживанию сточных вод и производственных отходов.

4.5.4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность воды в системах технического водоснабжения обеспечивается соблюдением требований, приведенных в Приложении 4.

4.5.5. При проектировании водохранилищ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическая безопасности воды должны быть предусмотрены мероприятия по санитарной подготовке территорий затопления:

- санитарная очистка территорий населенных пунктов, предприятий, зданий и сооружений, подлежащих выносу, а также мест массивного загрязнения;

- очистка от древесной и кустарниковой растительности;

- мероприятия в местах захоронений;

- подготовка прибрежных участков водохранилищ около населенных пунктов.

4.5.6. Изменение технологических процессов, связанных с увеличением объема, изменением состава сточных вод, а также концентраций содержащихся в них веществ; применение материалов, реагентов, устройств, используемых при очистке сточных вод, в канализационных, гидротехнических сооружениях и других технических объектах, которые могут привести к загрязнению поверхностных вод допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям данного Закона.

4.5.7. В целях обеспечения безопасных условий водопользования населения на объектах и сооружениях, подверженных авариям, в том числе нефте– и продуктопроводах, нефте- и продуктохранилищах, нефтяных скважинах, буровых платформах, судах и других плавающих средствах, накопителях сточных вод, канализационных коллекторах и очистных сооружениях предприятий и т.п., должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и с учетом рекомендаций, изложенных в международных Картах химической безопасности.

4.5.8.   Суда, а также морские, торговые, рыбные и другие порты  прилегающие  к  охраняемому    прибрежному    району, должны оснащаться  и  оборудоваться  специальной  санитарной техникой и  средствами    защиты    моря от загрязнения, обеспечивающими   выполнение  требований   настоящих  Правил.

4.5.9.   Суда,  стоящие    на    рейде и  в порту, должны  собирать  и  сдавать сточные воды на сборщики или на очистные сооружения.

4.5.10. При эксплуатации объектов и сооружений водопользователи обязаны:

- проводить организационно-технические и/или иные мероприятия, направленные на соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов в соответствии с данным Законом;

- обеспечивать соблюдение требований данного Закона при сбросе сточных вод;

- своевременно информировать органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы местного самоуправления и население об угрозе возникновения, а также при возникновении аварийных ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения или условий водопользования.

4.6. Подтверждение соответствия

вода водных объектов и сточная вода  должна соответствовать требованиями настоящего Закона

4.7 Оценка соответствия

Оценка соответствия проводится в формах производственного и государственного контроля (надзора).

4.7.1. Соблюдение выполнения требований настоящего закона обеспечивается системой производственного контроля и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.7.2. Производственный контроль за  санитарно-эпидемиологической безопасностью сточных вод и воды водных объектов обеспечивается юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

4.7.3. Производственный контроль организуется в соответствии с программой, включающей сведения о пунктах контроля, перечнях показателей подлежащих контролю, периодичности отбора проб, методиках выполнения измерений.

Минимально необходимый перечень показателей санитарно-эпидемиологической безопасности  для проведения производственного контроля определяется в соответствии Приложениями 1- 5 и корректируется с учетом региональных особенностей.

4.7.4. При контроле санитарно-эпидемиологической безопасности вод используются методики выполнения измерений, отвечающие следующим требованиям:

- методики должны быть утверждены в установленном порядке;

- характеристики погрешностей методик не должны превышать норм погрешностей измерений с нижним пределом измерений  0,5 ПДК.

4.7.5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за  санитарно-эпидемиологической безопасностью сточных вод и воды водных объектов осуществляют  органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с действующим законодательством.

4.7.6. Контроль за  санитарно-эпидемиологической безопасностью сточных вод и воды водных объектов по санитарно-эпидемиологическим показателям в трансграничных водных объектах осуществляется на основе межтерриториальных и  международных соглашений с использованием согласованных критериев и методов оценки санитарно-эпидемиологической безопасности воды водных объектов.

4.7.7. Решение о запрещении или ограничении водопользования населения принимается органами местного самоуправления по постановлению Главного государственного санитарного врача соответствующей административной территории на основании заключения об опасности и риске для здоровья, связанных с использованием водного объекта.

4.8 Управление перечнем стандартов

Перечень стандартов, используемых для соблюдения требований технического регламента, утверждает национальный орган по стандартизации и публикует в официальном издании федерального органа в области технического регулирования.

4.9 Контроль и надзор на рынке

Юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении настоящего Федерального Закона, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.10 Назначение федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию технического регламента

Органы государственного надзора:

- 4.11 Вступление в силу и переходный период

Законом определен срок 6 месяцев с момента принятия технического регламента и вступления его в силу. За это время должны быть разработаны правила и методы исследований и измерений

Приложение 1

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

| NN | Показатели | Категории водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взвешенные вещества | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более, чем на |  |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/сек для проточных водоемов и более 0,2 мм/сек для водохранилищ к спуску запрещается. |  |
| 2. | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей. |  |
| 3. | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |  |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4. | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: |  |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5. | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более, чем на 3С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет. |  |
| 6. | Водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |  |
| 7. | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в том числе: хлоридов – 350, сульфатов – 500 мг/дм3. |  |
| 8 | Фитопланктон мг/дм3 (кл/см3) | 5 (10000) |  |
| 9 | Растворенные или эмульгированные углеводороды (после экстракции эфиром) | 0,2 |  |
| 10 | Полиароматические углеводороды | 0,0002 |  |
| 11 | Вещества, экстрагируемые хлороформом | 0,2 |  |
| 12 | Общий органический углеводород |  |  |
| 13. | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня. |  |
| 14. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20С |  |
|  |  | 2 мг О2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
| 15. | Химическое Потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | Не должно превышать: |  |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мг О2/дм3 |
| 16. | Цветность (после фильтрации образца), мг/л Pt шкала |  |  |
| 17. | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |  |
| 18. | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид,власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. | Не должны содержаться в 25 л воды |  |
| 19. | Термотолерантные колиформные бактерии ** | Не более 100 КОЕ/100мл ** | Не более 100 КОЕ/100мл |
| 20. | Общие колиформные бактерии ** | Не более |  |
|  |  | 1000 КОЕ/100мл** | 500 КОЕ/100мл |
| 21. | Колифаги ** | Не более |  |
|  |  | 10 БОЕ/100мл** | 10 БОЕ/100мл |
| 22. | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии*** |  (Ai / YBi) 1 |  |

Примечания:

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного   загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

Ai – удельная активность i-го радионуклида в воде;

YBi – соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида ( из Приложения П-2 НРБ-99).

Приложение 2.

Нормативные величины приоритетных химических веществ.

| № п/п | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Адипонитрил | 0,1 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Акриламид | 0,0001 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Алюминий | 0,2** | Орг. Мут. | 3 |
|  | Аммиак и аммонийный ион (по азоту) | 1,5 | Орг. Зап. | 4 |
|  | Ацетонитрил | 0,7 | Орг. Зап. | 3 |
|  | Барий | 0,1** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Бенз(а)пирен | 0,00001 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Бензол | 0,01 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Бор | 0,5** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Бромат | 0,01 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Винилацетат | 0,2 | Сан.-токс. | 2 |
|  | # Винилхлорид | 0,0003 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Гексахлорциклопентадиен | 0,001 | Орг. Зап. | 3 |
|  | Гексахлорбензол | 0,001 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Гексахлорбутадиен | 0,0006 | Сан.-токс. | 1 |
|  | 1,1-Диметилгидразин (гептил) | 0,0006 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Диметилсульфид | 0,01 | Орг. Зап. | 4 |
|  | Ди(2-этилгексил)адипат | 0,08 | Сан-токс. | 2 |
|  | Ди(2-этилгексил)фталат | 0,008 | Сан.-токс. | 2 |
|  | 1,2-дихлорбензол | 0,002 | Орг. Зап. | 3 |
|  | 1,4-дихлорбензол | 0,002 | Орг. Зап. | 3 |
|  | Дихлорметан | 0,02 | Сан.-токс. | 2 |
|  | 1,2-дихлорпропан | 0,02 | Сан.-токс. | 2 |
|  | 1,2-дихлорэтан | 0,004 | Сан.-токс. | 1 |
|  | 1,1-дихлорэтилен | 0,03 | Сан.-токс. | 2 |
|  | # 1,2-дихлорэтилен | 0,05 | Сан-токс. | 2 |
|  | Диэтилртуть | 0,0001 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Железо | 0,3** | Орг. Окр. | 3 |
|  | Кадмий | 0,001** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Кобальт | 0,1** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Лигносульфоновые кислоты | 5,0 | Орг. Окр. | 4 |
|  | Марганец | 0,1** | Орг. Окр. | 3 |
|  | Медь | 1,0** | Орг. Привк. | 3 |
|  | Метанол | 3,0 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Мышьяк | 0,01** | Сан.-токс. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нафтол-1-ол | 0,1 | Орг. Зап. | 3 |
|  | Нафтол-2-ол | 0,4 | Сан. токс. | 3 |
|  | Нефтепродукты | 0,3 | Орг. Пл. | 4 |
|  | Никель | 0,1** | Сан.-токс. | 3 |
|  | Нитраты, NO3 | 45 | сан.-токс. | 3 |
|  | Нитриты (по N02) | 3,3 | Сан.-токс. | 2 |
|  | ПАВ | 0,5 | Орг. пена | 4 |
|  | Пентахлорфенол | 0,001 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Пестициды | * |  |  |
|  | Пиридин | 0,2 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Полифосфаты (поPO4) | 3,5 | Орг. | 3 |
|  | Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | 0,0005 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Роданиды | 0,1 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Ртуть | 0,0005** | Сан.-токс. | 1 |
|  | Свинец | 0,03** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Стирол | 0,02 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Сульфиды и сероводород | 0,003 | Орг. Зап. | 4 |
|  | Сурьма | 0,005** | Сан.-токс. | 2 |
|  | Таллий | 0,0001** | Сан.-токс. | 1 |
|  | Тетрахлорметан | 0,002 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Тетрахлорэтилен | 0,005 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Тетраэтилсвинец | отсутствие | Сан.-токс. | 1 |
|  | Толуол | 0,5 | Орг. Зап. | 4 |
|  | Трихлорбензол | 0,03 | Орг. Зап. | 3 |
|  | 2,4,6-Трихлорфенол | 0,004 | Сан.-токс | 1 |
|  | 1,1,1-Трихлорэтан | 0,2 (ОДУ) | Сан.-токс. | 2 |
|  | 1,1,2-Трихлорэтан | 0,005(ОДУ) | Сан.-токс. | 2 |
|  | Трихлорэтилен | 0,005 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Фенол | 0,001*** | Орг. запах | 4 |
|  | Флотореагенты | * |  |  |
|  | Формальдегид | 0,9 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Фториды | 1,5 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Хлорбензол | 0,02 | Сан.-токс. | 3 |
|  | Хлороформ | 0,06 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Хлорпикрин | 0,007 | Сан.-токс. | 1 |
|  | Хром | 0,05** | Сан.-токс. | 3 |
|  | Цианиды | 0,07 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Циклогексан | 0,1 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Циклогексанон | 0,2 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Циклогексен | 0,02 | Сан.-токс. | 2 |
|  | Цинк | 1,0** | Общ. | 3 |
|  | Эпихлоргидрин | 0,0001 | Сан.-токс. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Этилбензол | 0,01 | Орг. Привк. | 4 |
|  | Этилендибромид | 0,00005 (ОДУ) | Сан.-токс. | 1 |

* - определяются реально применяемые и/или производимые в регионе;

** - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

*** - ПДК фенола – 0.001 мг/л – указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л.

Приложение 5.

Приоритетные группы веществ, обладающих однонаправленных характером токсического действия.

- Аммиак и аммонийные ионы, нитриты, нитраты

- Ацетонциангидрин, неорганические цианиды, роданиды

- Ртуть и органические соединения ртути

- Хлорпропаны и хлорпропены

- Хлороформ, броидихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ

- Хлорбензолы

- Летучие фенолы

Приложение 3

Требования к санитарно-эпидемиологической безопасности прибрежных вод морей

Таблица 1

Требования к составу и свойствам морской воды в местах водопользования населения и зонах санитарной охраны

| Показатели состава и свойств морской воды | Требования и нормы предельно допустимых показателей состава и свойств воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Район водопользования | Зона санитарной охраны |
| Плавающие смеси | Отсутствие необычных для морской воды плавающих веществ на поверхности и в верхнем слое воды | Отсутствие необычных для морской воды плавающих веществ на поверхности и верхнем слое воды |
| Запах | Интенсивность необычных для морской воды запахов не должна превышать порога восприятия (2 балла) | Интенсивность необычных для морской воды запахов не должна превышать порога восприятия (2 балла) |
| Прозрачность | Не менее 30 см по шрифту Снеллена | Не менее 30 см по шрифту Снеллена |
| Окраска | Не допускается в столбике морской воды 10 см | Не регламентируется |
| РН | 6,5 — 8,5 (не должна колеб. ±1 единица знач. фона) | 6,5—8,5 |
| Растворенный кислород | Не менее 4,0 мг/л | Не менее 4,0 мг/л |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1, 2. В случаях, когда снижение прозрачности и окраска обусловлены местными гидрологическими условиями и природно-климатическими факторами, их значение не регламентируется.

3.  Сброс химических веществ в зоне санитаркой охраны возможен лишь при условии обеспечения нормативного содержания веществ в воде района водопользования.

4.  При ограниченном загрязнении, превышающем     установленный норматив,  оценка  степени   и   характера  загрязнения   производится   с  учетом  общей  санитарной  ситуации  и  др.   прямых  и   косвенных  санитарных показателей   загрязнения   морской   воды    (включая   БПК   полное).

5.  При  совпадении  границ континентального шельфа  с границами  охраняемых районов,  требования    к    составу  и свойствам   морской  воды  над  шельфом    должны    отвечать требованиям настоящих Правил.

##### Таблица 2

#### Требования к морской воде по санитарно-микробиологическим показателям в районах водопользования населения *

|  | Число микроорганизмов в 1 дм3 воды (индекс) не должно превышать |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Купание | Водный спорт, а также в черте населенных мест | Места водозабора для водолечебниц и плавательных бассейнов | Места водозабора для опреснительных установок |
| Возбудители инфекционных заболеваний | Не должны обнаруживаться |  |  |  |
| Лактозоположительные кишечные палочки —ЛКП | 5000 | 10 000 | 100 | 1000 |
| Колифаги (фаги эшерихий) | 100 | — | — | — |

* В зонах санитарной охраны не регламентируются.

Приложение 4

Критерии санитарно-эпидемиологической безопасности воды в системах технического водоснабжения

Таблица 1

Критерии санитарно-эпидемиологической безопасности воды в закрытых системах технического водоснабжения

| № | Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | Мг/л | 10,0 |
| 2 | БПК5 | Мг О2/л | 10,0 |
| 3 | ХПК | Мг О2/л | 70,0 |
| 4 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | 500 |
| 5 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | 100 |
| 6 | Коли-фаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100мл | 100 |

Таблица 2

Критерии санитарно-эпидемиологической безопасности воды в открытых системах технического водоснабжения

| № | Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | Баллы | 2 |
| 2 | Окраска | В столбике воды, см | 10 |
| 3 | Взвешенные вещества | Мг/л | 3,0 |
| 4 | БПК5 | Мг О2/л | 3,0 |
| 5 | ХПК | Мг О2/л | 30,0 |
| 6 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | 20 |
| 7 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | 10 |
| 8 | Коли-фаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100мл | 10 |